山西省煤矿企业一线从业人员

主要工种考试题库（试行）

（井工煤矿适用）

- 通用公共知识

- 1  理论通用公共知识	1

- 1.1从业人员权力与义务	1

- 1.2煤矿入井安全常识	7

- 1.3灾害应急避险	12

- 1.4自救互救与创伤急救	15

- 1.5职业健康安全与劳动保护	20

- 2  实操通用公共知识	23

- 专业知识

- 1  采煤类岗位工种	31

- 1.1采煤类公共知识	31

- 1.2采煤类各岗位理论和实操知识	41

- 1.2.1《采煤班组长》	41

- 1.2.1.1 采煤班组长理论知识	41

- 1.2.1.2 采煤班组长实操知识	53

- 1.2.2《液压支架操作工》	58

- 1.2.2.1 液压支架操作工理论知识	58

- 1.2.2.2 液压支架操作工实操知识	72

- 1.2.3《采煤机司机》	78

- 1.2.3.1采煤机司机理论知识	78

- 1.2.3.2采煤机司机实操知识	90

## 1.2.4《乳化液泵站司机》	95

- 1.2.4.1 乳化液泵站司机理论知识	95

- 1.2.4.2 乳化液泵站司机实操知识	106

## 1.2.5《端头（尾）及超前支护维护工》	112

- 1.2.5.1 端头（尾）及超前支护维护工理论知识	112

- 1.2.5.2 端头（尾）及超前支护维护工实操知识	125

- 1.2.6《采煤工作面验收员》	132

- 1.2.6.1 采煤工作面验收员理论知识	132

- 1.2.6.2 采煤工作面验收员实操知识	145

- 1.2.7《液压支架维修工》	149

- 1.2.7.1 液压支架维修工理论知识	149

- 1.2.7.2 液压支架维修工实操知识	161

- 1.2.8《采煤机检修工》	168

- 1.2.8.1 采煤机检修工理论知识	168

- 1.2.8.2 采煤机检修工实操知识	180

- 1.2.9《乳化液泵站检修司机》	185

- 1.2.9.1 乳化液泵站检修司机理论知识	185

- 1.2.9.2 乳化液泵站检修司机实操知识	197

- 1.2.10《采煤工作面清煤工》	202

- 1.2.10.1 采煤工作面清煤工理论知识	202

- 1.2.10.2 采煤工作面清煤工实操知识	215

- 1.2.11《井下水泵工》	219

- 1.2.11.1 井下水泵工理论知识	219

- 1.2.11.2 井下水泵工实操知识	231

- 2  掘进类岗位工种	236

- 2.1掘进类公共知识	236

- 2.2掘进类各岗位理论和实操知识	246

- 2.2.1《锚杆（索）支护工》	246

- 2.2.1.1锚杆（索）支护工理论知识	246

- 2.2.1.2锚杆（索）支护工实操知识	255

- 2.2.2《掘进班组长》	260

- 2.2.2.1掘进班组长理论知识	260

- 2.2.2.2掘进班组长实操知识	269

- 2.2.3《掘进队验收员》	272

- 2.2.3.1掘进队验收员理论知识	272

- 2.2.3.2掘进队验收员实操知识	281

- 2.2.4《掘进打眼工》	285

- 2.2.4.1掘进打眼工理论知识	285

- 2.2.4.2掘进打眼工实操知识	293

- 2.2.5《掘进爆破工》	296

- 2.2.5.1掘进爆破工理论知识	296

- 2.2.5.2掘进爆破工实操知识	303

- 2.2.6《掘进机司机》	307

- 2.2.6.1掘进机司机理论知识	307

- 2.2.6.2掘进机司机实操知识	318

- 2.2.7《转载机司机》	324

- 2.2.7.1转载机司机理论知识	324

- 2.2.7.2转载机司机实操知识	334

- 2.2.8《架棚工》	339

- 2.2.8.1架棚工理论知识	339

- 2.2.8.2架棚工实操知识	347

- 2.2.9《砌碹支护工》	351

- 2.2.9.1砌碹支护工理论知识	351

- 2.2.9.2砌碹支护工实操知识	360

- 2.2.10《喷浆工》	363

- 2.2.10.1喷浆工理论知识	363

- 2.2.10.2喷浆工实操知识	372

- 2.2.11《巷道维护工》	378

- 2.2.11.1巷道维护工理论知识	378

- 2.2.11.2巷道维护工实操知识	387

- 3  机电运输类岗位工种	392

- 3.1机电类公共知识	392

- 3.2机电类岗位工种	399

- 3.2.1《矿井维修电工》	399

- 3.2.1.1矿井维修电工理论知识	399

- 3.2.1.2 矿井维修电工实际操作	410

- 3.2.2《机电维修工》	415

- 3.2.2.1机电维修工理论知识	415

- 3.2.2.2机电维修工实操知识	426

- 3.2.3《配电工》（地面、井下）	435

- 3.2.3.1 配电工理论知识（地面）	435

- 3.2.3.2 配电工实际操作（地面）	446

- 3.2.3.3 配电工理论知识（井下）	451

- 3.2.3.4 配电工实际操作（井下）	461

- 3.2.4《矿灯管理工》	466

- 3.2.4.1 矿灯管理工理论知识	466

- 3.2.4.2 矿灯管理工实际操作	476

- 3.2.5《掘进机检修工》	481

- 3.2.5.1 掘进机检修工理论知识	481

- 3.2.5.2 掘进机检修工实际操作	494

- 3.2.6《转载机维修工》	501

- 3.2.6.1 转载机维修工理论知识	501

- 3.2.6.2 转载机检修工实际操作	514

- 3.2.7《主、副井提升系统检修工》	520

- 3.2.7.1 主、副井提升系统检修工理论知识	520

- 3.2.7.2 主、副井提升系统检修工实际操作	532

- 3.2.8《提升绞车维修工》	538

- 3.2.8.1 提升绞车维修工理论知识	538

- 3.2.8.2 提升绞车维修工实际操作	550

- 3.2.9《空压机操作工》	554

- 3.2.9.1 空压机操作工理论知识	554

- 3.2.9.2 空压机操作工实际操作	566

- 3.2.10《主扇风机操作工》	571

- 3.2.10.1 主扇风机操作工理论知识	571

- 3.2.10.2 主扇风机操作工实际操作	583

- 3.3运输类公共知识	587

- 3.4运输类各岗位理论和实操知识	592

- 3.4.1《架空乘人装置司机》	592

- 3.4.1.1架空乘人装置司机理论知识	592

- 3.4.1.2架空乘人装置司机实际操作	602

- 3.4.2《胶轮车操作工》（司机、检修工）	611

- 3.4.2.1 胶轮车司机理论知识	611

- 3.4.2.2 胶轮车司机实际操作	622

- 3.4.2.3 胶轮车检修工理论知识	629

- 3.4.2.4 胶轮车检修工实际操作	641

- 3.4.3《轨道机车司机》	646

- 3.4.3.1 轨道机车司机理论知识	646

- 3.4.3.2 轨道机车司机实际操作	662

- 3.4.4《提升机司机》	668

- 3.4.4.1 提升机司机理论知识	668

- 3.4.4.2 提升机司机实际操作	679

- 3.4.5《绞车司机》	685

- 3.4.5.1绞车司机理论知识	685

- 3.4.5.2 绞车司机实际操作	697

- 3.4.6《把钩工》	703

- 3.4.6.1 把钩工理论知识	703

- 3.4.6.2 把钩工实际操作	715

- 3.4.7《信号工》	719

- 3.4.7.1 信号工理论知识	719

- 3.4.7.2 信号工实际操作	727

- 3.4.8《辅助运输工》	734

- 3.4.8.1 辅助运输工理论知识	734

- 3.4.8.2 辅助运输工实际操作	745

- 3.4.9《带式输送机操作工》	749

- 3.4.9.1带式输送机操作工理论知识	749

- 3.4.9.2 带式输送机操作工实际操作	761

- 4  地测防治水类岗位工种	766

- 4.1地测防治水类公共知识	766

- 4.2地测防治水类各岗位理论和实操知识	774

- 4.2.1《探放水工》	774

- 4.2.1.1探放水工理论知识	774

- 4.2.1.2探放水工实操知识	786

- 4.2.2《矿山测量工》	792

- 4.2.2.1矿山测量工理论知识	792

- 4.2.2.2矿山测量工实操知识	804

- 4.2.3《矿山地质工》	811

- 4.2.3.1矿山地质工理论知识	811

- 4.2.3.2矿山地质工实操知识	822

- 5  通风类岗位工种	830

- 5.1通风类公共知识	830

- 5.2通风类各岗位理论和实操知识	839

- 5.2.1《通风设施工》	839

- 5.2.1.1通风设施工理论知识	839

- 5.2.1.2通风设施工实操知识	850

- 5.2.2《瓦斯检查工》	858

- 5.2.2.1瓦斯检查工理论知识	858

- 5.2.2.2瓦斯检查工实操知识	870

- 5.2.3《测尘工》	875

- 5.2.3.1测尘工理论知识	875

- 5.2.3.2测尘工实操知识	889

- 5.2.4《防尘工》	894

- 5.2.4.1防尘工理论知识	894

- 5.2.4.2防尘工实操知识	906

- 5.2.5《测风工》	910

- 5.2.5.1测风工理论知识	910

- 5.2.5.2测风工实操知识	923

- 5.2.6《防火监测工》	928

- 5.2.6.1防火监测工理论知识	928

- 5.2.6.2防火监测工实操知识	939

- 5.2.7《防突工》	944

- 5.2.7.1防突工理论知识	944

- 5.2.7.2防突工实操知识	957

- 5.2.8《瓦斯实验室操作工》	965

- 5.2.8.1瓦斯实验室操作工理论知识	965

- 5.2.8.2瓦斯实验室操作工实操知识	977

- 5.2.9《瓦斯抽采打钻工》	984

- 5.2.9.1瓦斯抽采打钻工理论知识	984

- 5.2.9.2瓦斯抽采打钻工实操知识	997

- 5.2.10《瓦斯抽采观测工》	1003

- 5.2.10.1瓦斯抽采观测工理论知识	1003

- 5.2.10.2瓦斯抽采观测工实操知识	1015

- 5.2.11《瓦斯抽采管路工》	1021

- 5.2.11.1瓦斯抽采管路工理论知识	1021

- 5.2.11.2瓦斯抽采管路工实操知识	1033

- 6  调度与安全检查类岗位工种	1038

- 6.1调度与安全检查类公共知识	1038

- 6.2调度与安全检查类各岗位理论和实操知识	1046

- 6.2.1《调度员》	1046

- 6.2.1.1调度员理论知识	1046

- 6.2.1.2调度员实操知识	1057

- 6.2.2《监测监控值班员》	1065

- 6.2.2.1监测监控值班员理论知识	1065

- 6.2.2.2监测监控值班员实操知识	1076

- 6.2.3《监测监控维护工》	1084

- 6.2.3.1监测监控维护工理论知识	1084

- 6.2.3.2监测监控维护工实操知识	1096

- 6.2.4《安全检查员》	1103

- 6.2.4.1安全检查员理论知识	1103

- 6.2.4.2安全检查员实操知识	1114

- 6.2.5《检身工》	1121

- 6.2.5.1检身工理论知识	1121

- 6.2.5.2检身工实操知识	1129

- 通用公共知识

### 1.1从业人员权力与义务

- 判断题

- 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程、作业规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（    ）

- 2.从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。（    ）

- 3.从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（    ）

- 4.从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告；接到报告的人员应当及时予以处理。（    ）

- 5.因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。（    ）

- 6.用人单位与劳动者订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。（    ）

- 7.对从事接触职业病危害的作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者。（    ）

- 8.在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，用人单位不得解除或者终止与其订立的劳动合同。（    ）

- 9.从业人员应当学习和掌握相关的职业卫生知识，增强职业病防范意识，遵守职业病防治法律、法规、规章和操作规程，正确使用职业病防护设备和职业病防护用品，发现职业病危害事故隐患应当及时报告。（    ）

- 10.用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者，应当给予适当岗位津贴。（    ）

- 单选题

- 11.生产经营单位事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向（    ）通报。

- A.从业人员

- B.安全生产管理人员

- C.主要负责人

- 12.安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和（    ），处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

- A.安全生产管理人员

- B.其他直接责任人员

- C.主要负责人

13.生产经营单位应当关注从业人员的生理、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的（    ），严格落实岗位安全生产责任制，防范从业人员行为异常导致事故发生。

- A.心理疏导

- B.精神慰藉

- C.心理疏导、精神慰藉

- 14.用人单位应当按时缴纳工伤保险费。职工个人（    ）工伤保险费。

- A.等额缴纳

- B.按比例缴纳

- C.不缴纳

- 15.用人单位应当自职工发生事故伤害之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起（    ）日内，提出工伤认定申请。

- A.30个工作日

- B.30日

- C.7日

- 16.强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处五年以下（    ）；情节特别恶劣的，处五年以上有期徒刑。

- A.有期徒刑或者拘役

- B.有期徒刑

- C.拘役

- 17.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的（    ），取得相应资格，方可上岗作业。

- A.安全作业培训

- B.技能培训

- C.知识培训

- 18.从业人员关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息等类行为属于（    ）。

- A.违法行为

- B.不安全行为

- C.违反规定行为

- 多选题

- 19.职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（    ）。

- A.在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的

- B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的

- C.患职业病的

- D.在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的

- 20.生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备（    ）。

- A.必要的安全生产知识

- B.熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

- C.掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施

- D.知悉自身在安全生产方面的权利和义务

- 1.1从业人员权力与义务答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√

- （二）单选题

- 11.A  12.B  13.C 14.C 15.B 16.A 17.A 18.A

- （三）多选题

- 19.ABCD 20.ABCD

1.2煤矿入井安全常识

- （一）判断题

- 1.从业人员入井时，应严格遵守“三严禁”，即入井前严禁饮酒，严禁穿化纤衣服，严禁携带烟草和点火物品。（    ）

- 2.入井人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光标识的工作服；随身携带完好的安全帽，自救器、矿灯、识别卡。（    ）

- 3.矿灯应做到“专人专灯”，入井前从业人员要检查矿灯是否完好，佩戴时灯盒用皮带系好扎在腰间，灯头帽钩插在安全帽上。（    ）

- 4.从业人员入井前，检身人员要对所有入井人员进行“查证检身”，并确保入井人员未携带违禁物品和工具。（    ）

- 5.从业人员入井前需登记个人信息、个人防护用品、携带工具、精神状态、工作地点及入井时间等信息。（    ）

- 6.从业人员需按时参加班前会，明确工作地点、任务和安全注意事项，了解作业场所安全状况、存在的危险因素、防范措施及事故应急避险措施。（    ）

- 7.所有人员在乘坐矿井罐笼或其他运输工具时，必须按限定人数要求有序乘车，不可强挤抢上，以免发生危险。（    ）

- 8.交接班前，从业人员需要进行准备工作，包括检查和准备工具、设备的运行状况，检查和处理井下的安全隐患，确认工作区域的环境和安全状态等。（    ）

- 9.交接班期间如遇设备存在异常现象或故障未处理，应立即停止交接班，由交班人员负责处理，接班人员在交班人员指挥下协助处理，设备异常或故障未处理完时不得进行交接班。（    ）

- 10.井下设有栅栏和挂有危险警告标志的地点十分危险，一般人员不能擅自进入，但专职安全员或工程技术人员可以随便进出。（    ）

- （二）单选题

- 11.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向（    ）汇报。

- A.矿调度室

- B.当班得值班领导

- C.安全生产管理人员

- 12.从业人员到达工作岗位后要正确分析、判断和处理各种（    ），并采取有效措施。

- A.岗位风险

- B.岗位隐患

- C.岗位风险和隐患

- 13.煤矿（    ）都必须熟悉本矿井规定的各种信号，在井上、下工作场所行走或工作时，要时刻注意信号，遵从信号指挥，避免发生危险。

- A.全体从业人员

- B.特种作业人员

- C.全体班组成员

- 14.（    ）是从业人员必须掌握的针对具体的场所、装置或设施所制定的应急处置措施。

- A.综合应急预案

- B.专项应急预案

- C.现场处置方案

- 15.安全色包括（    ）四种颜色。

- A.红、黄、白、绿

- B.红、蓝、黄、绿

- C.蓝、红、黄、黑

- 16.煤矿安全避险“六大系统”是指（    ）。

- A.安全监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络系统

- B.安全监测监控、人员定位、应急救援、压风自救、供水施救和提升运输系统

- C.安全监测监控、通风系统、紧急避险、压风自救、供水施救和供排水系统

- 17.从事故原因统计，（    ）是导致生产安全事故的主要因素。

- A.物的不安全状态

- B.人的不安全行为

- C.防护措施不完善

- 18.遭遇有毒有害气体事故时，从业人员佩戴自救器的时间不得超过（    ）秒。

- A.30

- B.45

- C.60

- （三)多选题

- 19.当设备异常，以下（    ）属于现场人员或操作人员的应急处置原则。

- A.立即停止运行出现异常的设备，当立即停止设备对相关人员或设备有安全威胁时，向相关人员或相关设备操作人员发出警报后迅速停止异常设备的运行

- B.停止设备运行后，设备异常情形对作业人员安全仍有威胁时，停运设备后立即撤至安全区域

- C.将异常情况报告当班班长

- D.为了保证生产的连续性，要保持设备运行情况下立即进行修理或处理

- 20.关于正确佩戴安全帽，下列（    ）说法正确。

- A.首先检查安全帽的外壳是否破损，有无合格帽衬，帽带是否完好

- B.调整好帽衬顶端与帽壳内顶的间距，调整好帽箍

- C.安全帽必须戴正

- D.必须系紧下颌带，戴好安全帽

- 1.2煤矿入井安全常识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.×

- （二）单选题

- 11.A  12.C  13.A 14.C 15.B 16.A 17.B 18.A

- （三）多选题

- 19.ABC 20.ABCD

1.3灾害应急避险

- （一）判断题

- 1.从业人员遭遇事故时，如无法撤退时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，妥善避灾，等待矿山救护队的援救。 （    ）

- 2.井下发生透水事故，破坏了巷道中的照明和路标时，现场人员应沿着有风流通过的巷道上山方向撤退。（    ）

- 3.发生煤与瓦斯突出事故时，所有灾区人员要以最快速度佩戴隔离式自救器，然后沿新鲜风流方向向井口撤退。（    ）

- 4.当直接灭火无效或不可能时，应封闭火区，先堵回风，后堵进风。（    ）

- 5.在井下听到爆炸声响或感觉到空气冲击时，从业人员应除迅速顺冲击波方向卧倒，捂口鼻，遮盖身体的同时，应迅速取下自救器，佩戴好，以防止吸入有毒、有害气体。（    ）

- （二）单选题

- 6.如果矿井透水的水源为采空区积水，使灾区有害气体浓度增加时，现场作业人员应立即（    ）。

- A.从逃生通道逃跑

- B.佩戴自救器

- C.发出呼救信号

- 7.当发现作业现场即将冒顶时，现场作业人员要（    ）避免发生伤亡。

- A.迅速撤离危险区

- B.根据情况判断是否撤离

- C.快速搭建临时防护措施

8.从业人员应熟悉避灾路线，（    ），以确保在紧急情况下能够迅速撤离。

- A.定期参与逃生演练

- B.保持路线畅通

- C.定期检查和维护避灾路线的标识和设施

9.在灾区避灾时，从业人员要密切注视事故的发展和避灾地点及其附近的烟气、风流、顶板、水情、温度，当发现避灾区域生存条件发生变化时，应（    ）。

- A.尽快离开避灾地点

- B.就地取材构筑安全防护设施

C.呼碱、敲击顶帮或金属物等方式发出求救信号，等待救援

- （三)多选题

# 10.在灾区避灾时，从业人员应做到（    ）。

A.选择适宜的避灾地点

B.保持良好的精神心理状态并积极同救护人员取得联系

C.改善避灾地点的生存条件并加强安全防护

D.积极配合救护人员的抢救工作

## 1.3灾害应急避险题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

- （二）单选题

- 6.B 7.A 8.A 9.B

- （三）多选题

- 10.ABCD

1.4自救互救与创伤急救

- （一）判断题

- 1.在透水时水流急速来不及躲避的情况下，现场作业人员应抓住棚子或其他固定物件，以防被水流冲倒、带跑；附近没有棚子或其他固定物件时，现场作业人员应互相手拉手、肩并肩地抵住水流。（    ）

- 2.在避难硐室或临时避灾点避灾时，应首先使用压风自救装置，防止受有毒有害气体侵袭，不要摘下压风呼吸器，如非必要应尽量少使用供水施救装置，但可定时查看供水施救管路内是否有流质食物等，以及时补充体力。（    ）

- 3.长时间避难期间，避灾人员要尽量避免不必要的体力消耗和氧气消耗，轮流担任岗哨，注意观察外部情况，其余人员则静卧保持精力。（    ）

- 4.在避难硐室避灾时，室外要做好标记，有规律地敲打连 接外部的管子、轨道等，发出求救信号。（    ）

- 5.在井下，对受伤、昏迷的同志应立即抢救，并迅速转移到安全地点。伤员一时不能外运时，应就地及时采取止血、包扎、人工呼吸等急救措施。（    ）

- 6.常用的止血方法有：压迫法，加压包扎法，加垫屈肢法，止血带法。其中止血带法用于四肢大血管出血的止血。（    ）

- 7.伤员搬运时应做到：“先复苏、后搬运，先止血、后搬运，先固定、后搬运”。（    ）

- 8.在救援中，对怀疑有胸、腰、椎部骨折的伤员，搬运时可以采用一人抬头，一人抬腿的方法。（    ）

- 9.在救援中，对四肢骨折的伤员，固定时一定要将指（趾）末端露出。（    ）

- 10.当病人牙关紧闭不能张口或口腔有严重损伤者，可改用口对鼻人工呼吸。（    ）

- （二）单选题

- 11.处理高瓦斯工作面冒顶时，首先（    ），其次是抢救遇险人员。

- A.应处理冒落物

- B.应敲帮问顶

- C.救护队由外向里、加强支护、专人检查、监视煤层顶板等措施来抢救遇险人员

- 12对（    ）人员的急救立即将伤员从危险区抢救到新鲜风流中，并安置在顶板良好、无淋水的地方。

- A.中毒或窒息

- B.骨折或出血

- C.淹溺或昏迷

- 13.发现有人触电，应先（    ）。

- A.向上级领导汇报

- B.联系调度室断电

- C.采取措施使触电人员脱离电源

- 14.心肺复苏有效时，可见瞳孔（    ），并有对光反射。

- A.由大变小

- B.有小变大

- C.扩散

- 15.对前臂开放性损伤，大量出血时，上止血带的部位应在（    ）处。

- A.前臂中上1/3

- B.上臂中上1/3

- C.上臂下1/3

- 16.如遇有异物刺入人员的身体中，处理时应（    ）。

- A.拔出扎入的物体

- B.拔出扎入的物体实施加压包扎

- C.固定扎入的物体后送往医院

- 17.胸外伤后，出现胸壁软化，是因为（    ）。
A.单根肋骨单处骨折

- B.相邻多根肋骨多处骨折

- C.单根肋骨多处骨析

- 18.骨折现场急救正确的是（    ）。
A.骨折都应初步复位后再临时固定

- B.对骨端外露者应先复位后固定，以免继续感染

- C.应将骨折肢体在原位固定

- （三）多选题

- 19.在灾区避灾时，从业人员应做到（    ）。

- A.选择适宜的避灾地点

- B.保持良好的精神心理状态并积极同救护人员取得联系

- C.改善避灾地点的生存条件并加强安全防护

- D.积极配合救护人员的抢救工作

- 20.矿井火灾的处置要做到“四会”，“四会”是指（    ）。

- A.会报警

- B.会使用灭火器

- C.会扑救初期火灾

- D.会组织疏散逃生

- 1.4自救互救与创伤急救题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√

- （二）单选题

- 11.C  12.A  13.C 14.A 15.B 16.C 17.B 18.C

- （三）多选题

- 19.ABCD 20.ABCD

1.5职业健康安全与劳动保护

- （一）判断题

- 1.职业病是指用人单位的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。（    ）

- 2.噪声对人体的影响是全身性的、多方面的，但有害作用主要是对听力系统的损害，在强噪声作用下，可导致永久性听力下降，引起噪声聋，极强噪声可导致听力器官发生急性外伤，即爆震性聋。（    ）

- 3.矽肺是一种进行性疾病，患病后即使调离矽尘作业环境，病情仍会继续发展。（    ）

- 4.在煤矿生产过程中可能会接触到瓦斯、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、硫化氢等有害气体，但不会造成人身伤害。（    ）

- 5.高温环境可导致体温上升，表现出头痛、头晕、心慌等症状。严重时可能导致中暑或热衰竭。（    ）

- （二）单选题

- 6.噪声卫生标准规定，工作地点噪声应小于（    ）。

- A.85dB

- B.93dB

- C.115dB

- 7.高温高湿作业指作业地点气温（    ）以上或相对湿度达（    ）以上。

- A.35℃  80%

- B.35℃  90%

- C.30℃  90%

- 8.接触粉尘以矽尘为主的在岗人员的职业健康检查，至少每年（    ）次。

- A.1

- B.2

- C.3

- 9.粉尘对人体健康的危害与（    ）有直接关系。

- A.粉尘大小

- B.粉尘颗粒数

- C.粉尘成分

- （三)多选题

- 10.煤矿从业人员所能接触到的职业病危害因素包含（    ）。

- A.粉尘：煤尘、岩尘、水泥尘等

- B.化学物质：CO、H2S、NO、SO2等

- C.物理因素：噪声、高温等

- D.生物影响：钩虫、‌腐朽木料霉菌、‌真菌孢子、‌结核杆菌等

- 1.5自救互救与创伤急救题目答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√

- （二）单选题

- 6.A 7.B 8.A 9.C

- （三）多选题

- 10.ABC

2  实操通用公共知识

- （一）问答题

- 1.手拉手交接班时，交接的内容包括那些？（班组长考核）

- 2.在设备出现故障的情况下，如何进行‌交接班？

- 3.事故发生后，应如何做好井下避灾工作？

- 4.煤矿井下人员触电时，如何实施急救措施？

- （二）实操题

- 5.现场操作佩戴隔绝式压缩氧自救器？

- 6.如何使用干粉灭火器灭火？

- 7.人员骨折时，如何急救？

- 8.佩戴安全帽前，如何检查安全帽是否完好？

- 9.入井前矿灯的检查有那些步骤？

- 10.如何实施心肺复苏？

- 实操通用公共知识答案

- 问答题

- 1.手拉手交接班时，交接的内容包括那些？

- （1）人员交接。交班人员要与接班人员进行身份确认，并核对交接人员名单；交班人员要明确上下班的时间；交班人员应简要介绍自己的工作职责和注意事项。

- （2）工作交接。交班人员要详细介绍工作的进展情况，包括已完成工作、未完成工作和正在进行的工作等；要将工作相关的重要信息进行书面记录，例如设备运行情况、异常情况、特殊工作安排等。

- （3）安全交接。交班人员要详细交接上个班组安全情况，包括安全巡检、隐患排查和事故情况等；要将安全隐患和事故情况进行书面记录并将其传达给接班班组，以便及时采取措施解决。

- （4）其他事项交接。交班人员要向接班人员交接其他与工作相关的重要事项，例如上级通知、会议安排和特殊工作要求等；同时将相关文件资料进行交接，并核对交接材料的完整性。

- 2.在设备出现故障的情况下，如何进行‌交接班？

- 除正常的交接班内容外，设备出现故障时，还应当交接以下内容：

- （1）故障报告：‌交班人员需要向接班人员详细说明设备的故障情况，‌包括故障的现象、‌可能的原因以及已经采取的措施等，‌确保接班人员对设备故障有全面的了解。‌

- （2）安全注意事项：‌交接人员应向接班人员介绍设备的安全操作规范、‌防护措施以及紧急停机程序等安全注意事项，‌确保接班人员在处理故障时能够保证自身安全。‌

- （3）设备检查：‌交接班时，‌交接人员和接班人员应共同检查设备，‌确认设备是否处于安全状态，‌以及故障是否已经影响到设备的正常运行。‌如果发现设备存在异常现象或故障，‌应及时进行记录并通知相关部门进行处理。‌

- （4）交接记录：‌在交接班记录中，‌应详细记录设备的故障情况、‌处理措施以及交接双方对设备状态的确认等信息。‌这有助于后续的设备维护和故障排除，‌同时也为责任追究提供依据。‌

- 3.事故发生后，应如何做好井下避灾工作？

- （1）及时报告。灾害事故发生后，事故地点附近人员应尽量了解和判断事故性质、地点和灾害程度，利用最近处的电话或其他方式迅速向矿调度室汇报，并向事故可能波及的区域发出警报，使其他工作人员尽快知道灾情。

- （2）积极抢救。灾害事故发生后，处于灾区内以及受威胁区域的人员，应沉着冷静，根据灾情和现场条件，在保证自身安全的前提下，采取积极有效的方法和措施，及时投入现场抢救，将事故消灭在初起阶段或控制在最小范围；要采取防止灾区条件恶化和保障救灾人员安全的措施，避免再生事故的发生。

- （3）安全撤离。当受灾现场不具备事故抢救的条件，或可能危及现场人员的安全时，应由在场负责人或有经验的老工人带领，根据既定的撤退路线和现场实际情况，选择安全条件最好、距离最短的路线迅速撤离危险区域。撤退时，要服从领导，听从指挥，根据灾情使用防护用品和器具；遇有危险地段，应探明情况，谨慎通过。

- （4）妥善避灾。如遇无法撤退情形时，应迅速进入预先筑好的或就近地点快速建筑的临时避难硐室，等待救护队援救。

- 4.煤矿井下人员触电时，如何实施急救措施？

- 煤矿井下人员触电时的急救措施应遵循“二快、‌一坚持、‌一慎重”的原则，‌具体包括快速切断电源和快速进行抢救。‌

- （1）快速切断电源：‌应立即断开开关或拔掉插头，‌切断上级电源；如遇无法断电时，‌可用干燥的木棒、‌竹杆等将电缆等带电体移开，‌或用带绝缘的钢丝钳或带干燥木柄的斧头切断电源。‌如事故现场无绝缘用具，‌应用通讯工具通知有关供电部门切断事故线路。

- （2）快速进行抢救：将脱离电源的触电者迅速移至通风干燥的地方，‌使其仰卧，‌解开其衣扣及裤带；根据情形使用想用的急救措施。对“神志清楚”的触电者，‌应注意休息观察；对“有心跳而呼吸停止”的触电者，‌应采用“口对口人工呼吸法”进行抢救；对“有呼吸而心跳停止”的触电者，‌应采用“胸外心脏挤压法”进行抢救；对“呼吸和心跳均停止”的触电者，‌应同时采用“口对口人工呼吸法”和“胸外心脏挤压法”进行抢救。‌

- （3）坚持施救：坚持人工呼吸和心脏按压，‌确保在送往医院前不中断急救措施。

- 实操题

- 5.现场操作佩戴隔绝式压缩氧自救器？

- 隔绝式压缩氧自救器使用流程包括：

- （1）将腰带穿入自救器腰带环，固定在背部右侧腰间。

- （2）使用时先将自救器沿腰带转到腹前，两侧打开开启扳手。

- （3）随后带上背带，打开上盖并丢掉上盖。

- （4）展开气囊，取下口具塞。

- （5）将口具放在唇齿之间，牙齿咬住牙垫，紧闭嘴唇。

- （6）逆时针打开气瓶开关旋钮。

- （7）按动补气压板。

- （8）气囊鼓起时迅速把鼻夹掰开，用鼻夹夹住鼻翼，调整脖带长度，以颈部可自由活动为最佳。

- （9）调整呼吸，迅速撤离现场。

（10）佩戴时间不得超过30s。

- 6.如何使用干粉灭火器灭火？

- 干粉灭火器使用操作流程包括：

- （1）右手握着压把，左手托着灭火器底部，将灭火器从灭火器专用箱中取出；

- （2）右手提着灭火器到现场；

- （3）除掉铅封，然后拔掉保险销；

- （4）左手握着喷管，右手提着压把；

- （5）站在距火源两米的上风侧，右手用力压下压把，同时左手拿着喷管左右摆动，喷射干粉覆盖整个燃烧区。

- 7.人员骨折时，如何急救？

- 骨折伤员急救流程包括：

- （1）肢体骨折可用夹板或木棍、竹竿等将断骨上、下方两个关节固定，也可利用伤员身体进行固定，避免骨折部位移动，以减少疼痛，防止伤势恶化。开放性骨折，伴有大出血者，先止血，再固定，并用干净布片覆盖伤口，然后速送医院救治。切勿将外露的断骨推回伤口内。

- （2）疑有颈椎损伤，在使伤员平卧后，用沙土袋（或其他代替物）放置头部两侧使颈部固定不动。必须进行口对口呼吸时，只能采用抬颏使气道通畅，不能再将头部后仰移动或转动头部，以免引起截瘫或死亡。

- （3） 腰椎骨折应将伤员平卧在平硬木板上，并将腰椎躯干及二侧下肢一同进行固定预防瘫痪。搬动时应数人合作，保持平稳，不能扭曲。

- 8.佩戴安全帽前，如何检查安全帽是否完好？

- 安全帽的检查流程包括：

- （1）检查安全帽的合格证，有效使用时间距离报废日期时间长，帽壳、帽衬及配件齐全完整；

- （2）检查帽壳表面是否有气泡、缺损及其他有损性能的缺陷。帽壳无凹陷、裂纹、破损，无打孔、钻钉，无锋利、尖锐物体刻划，无拆卸或添加附件；

- （3）各部件的安装应牢固，无松脱、滑落现象，内衬（缓冲垫）与外壳距离保持在20-50mm，下颚带应使用宽度不小于10mm的织带或直径不小于5mm的绳；

- （4）检查安全帽的合格证明，检查使用场景是否符合规定，调节旋钮、固定卡口等调节顺畅，能有效固定；

- （5）检查安全帽的永久标识是否清晰，是否符合国家标准，使用周期是否符合要求。

- 9.入井前矿灯的检查有那些步骤？

- 矿灯检查流程包括：

- （1）电池盒体上是否有矿用产品安全标志字样和统一编号。

- （2）电池盒体有无破裂或透气盖处有无漏液现象。

- （3）灯线有无破损，灯线与电池和灯头连接是否牢固，灯线两端出、入口处密封是否良好，灯线长度应在1m以上。

- （4）灯头圈是否松动，灯头壳体有无破损，灯面玻璃有无破裂。

- （5）灯头上的开关是否完好、可靠。

- （6）灯锁是否锁好，有无松动。

- （7）灯光是否明亮。

- 10.如何实施心肺复苏？

- 心肺复苏实施流程：

- （1）确保安全：首先确保现场安全，避免和伤者受到进一步伤害。

- （2）判断意识：轻拍伤者的肩膀并大声呼喊，判断其是否有意识。

- （3）呼叫紧急服务：如果伤者无反应，立即指派某人拨打当地的紧急服务电话。

- （4）开放气道：让伤者平躺在地上，开放气道。

- （5）检查呼吸：将耳朵靠近伤者的口鼻，观察胸部是否有起伏，持续不超过10秒。

- （6）开始心脏按压：左手掌根部放在患者胸骨下1/3交界处，右手平行重叠压在手背上。操作者肩、肘、腕应位于同一轴线，身体与患者身体平面垂直。胸外按压时应以掌根部为着力点，肘关节伸真，依靠自身重力垂直向下按压。按压胸部至少4-5厘米，按压频率约为每分钟100-120次，按压和放松的时间相等，确保胸部在每次按压后完全回弹。

- （7）进行人工呼吸：胸外按压30次以及2次人工呼吸为一个循环，5次循环(约2分钟)为一组。如一组，意识仍未恢复，则继续实施，直至意识恢复或医护人员到达。

- 第二篇    专业知识

- 1 采煤类岗位工种

- 1.1采煤类公共知识

- 判断题

- 采煤工作面端头尾三角区域是超前压力影响范围，必须加强支护，并要求加强支护的巷道长度不得小于20 m。（    ）

- 超前支护单体柱必须架设牢固，并有防倒措施，一般采用铁丝、铁链或用麻绳、细丝绳将柱体连在一起，并固定在巷道顶部。（    ）

- 规程要求：在工作面回采当中，围岩时刻都在变化、移动。所以要求每次开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准开工作业，其中包括敲帮问顶。 （    ）

- 两端头采空侧，严禁人员在无支护下作业，严禁进入切顶线以里，并必须有挡矸措施，采空侧垮落不及时，长度超规定时，必须采取措施。（    ）

- 所有工作面人员，凡发现有异常情况：第一，先停止作业；第二，停止设备运转；第三，避开危险和异常处，安全躲避；第四，运行确认和汇报班组长；第五，根据预定的处置方案和办法，进行排查治理。（    ）

- .采煤工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止用电钻打眼，其他用电设备可以正常运转。（    ）

- 工作面煤壁内如有打瓦斯抽放孔时遗留的钻杆或机头尾两巷存在锚杆、锚索，在割煤时，要提前标出位置或掌握位置情况，在切割头接近钻杆、锚杆、锚索时，应放慢速度，并及时停机处理遗留的钻杆等，防止卷入滚筒，甩出或铰滚筒，造成事故。（    ）

- 采煤机启动前，司机必须巡视采煤机周围，确认机器转动范围内无人员和障碍物方可开机。（    ）

- 井下爆破作业，如无煤矿许用炸药和煤矿许用电雷管，可暂时采用别的炸药和雷管。 （    ）

- 移架时如支架与采煤机距离超过作业规程规定，应要求停止采煤机。（    ）

- 工作面冒顶预兆之一“声响”，是指煤岩层下沉断裂，顶板压力急剧加大时，木支架就会发生劈裂声，紧接着出现折梁断柱现象；金属支柱的活柱急速下缩，发出很大声响；有时也能听到采空区内顶板发生断裂的闷雷声。  （    ）

- 由于地质原因，煤岩顶板比较松软破碎，可能出现经常性小范围、小断面脱皮掉碴现象，这不属于冒顶预兆，但必须引起重视，强化支护，防止事态扩大，最后诱发冒顶事故。（    ）

- 矿井透水预兆一般有十种征兆，一般包括：煤壁“挂红”、煤壁“挂汗”、空气变冷、出现雾气、“嘶嘶水叫”、顶淋水增大、出现臭味、底板鼓起、水色发浑、片帮冒顶。（    ）

- 井下留设防水煤（岩）柱的作用是对于各种水源在一般情况下都应该采取疏干或堵塞其入井通道等方式，彻底解决水的威胁。但有时这样做不合理或不可能，因此需要留设一定宽度的煤（岩）柱来阻隔水源。（    ）

- 机组过机头、机尾时，对两巷帮锚杆的处理，要小心，要慢进、慢推，人员要避让，一旦锚杆松落，及时先停机，安全取出，严禁将锚杆卷入滚筒。（    ）

- 采煤工作面机道发生冒顶的原因主要有：一是通常具有光滑破裂面或裂隙分割的孤立岩块，在一些煤层和直接顶中存在多组交叉裂隙而形成某些游离岩块、煤块；二是支架初撑力不够，容易使机道上方直接顶过早变形破裂，从而导致局部冒顶；三是当老顶来压时，煤壁附近直接顶可能破碎，如果煤层本身又因强度低而片帮，从而扩大了无支护空间，也会造成局部冒顶。（    ）

- 矿工在采煤工作面发现突出预兆时，要以最快的速度通知人员迅速向进风侧撤离。撤离中迅速打开隔离式自救器并佩戴好，迎着新鲜风流继续外撤。如果距离新鲜风流太远时，自救器有效时间不充足，应及时到就近的避难硐室或利用压风自救系统进行自救。（    ）

- 采煤机割煤后，应该使用伸缩梁、护帮板对顶板和煤壁进行支护，但顶板较好的情况下，可不着急，可滞后一定距离，再进行护帮、护顶。（    ）

- 如果工作面发生局部冒顶，采取超前移架后，端面距仍然超过规定，可以不予理会，只要未形成工作面大面积冒顶，可以按正常的作业方式正常采煤。（    ）

- 工作面液压系统使用高压胶管承受压力大，但长时间使用容易老化或破损，必须及时更换，工作面所有人员都有权观察检查高压管完好情况，发现问题及时报告。（    ）

- 单选题

- 1.伪顶是最难管理顶板，具有（    ）特点，必须严密防范。一般情况下，遇到伪顶，必须进行敲帮问顶，先处理掉。

- A 坚硬不易垮落

- B 容易坠包，但不会马上垮落

- C 极易离层垮落，随采随落

- 2.底板为（    ）时，支架容易钻底，底板容易遇水膨胀鼓起，影响采掘工作面支护效果。所以，必须采取针对性的安全技术措施，确保底板安全。

- A 砂岩、砾岩

- B 泥岩、黏土

- C 煤层

- 3.敲帮问顶范围内严禁其他人员进入，禁止（    ）同时在一个地点进行敲帮问顶，以免相互干扰，并要求由两名有经验的工人配合操作，一人敲帮问顶，另一人观察顶板变化和安全退路，前者应站在安全地点，后者应站在侧后方，并保证两人退路畅通。

- A 三人

- B 两人

- C 四人

- 4.工作面倾角超过（    ）以上时，除支架等设备采取防倒、防滑措施外，还必须有防止煤（矸）窜出刮板输送机伤人的措施。

- A 25°

- B 20°

- C 30°

- 5.工作面超前支护范围是不少于（    ）m。

- A 10

- B 20

- C 30

- D 40

- 6.打锚杆眼前，首先应（    ）。

- A 确定眼距

- B 摆正机位

- C 敲帮问顶

- 7.临时支柱的位置应不妨碍架设基本支柱，基本支柱未架设好，（    ）回撤临时支柱。

- A 视情况决定是否

- B 不准

- C 可以

- 8.煤矿安全生产标准化标准要求，坚持开展工作面工程质量、顶板管理、规程落实情况的（    ），记录齐全，并放置在井下指定地点。

- A 班评估工作

- B 安全监督检查

- C 验收工作

- 9.工作面内（    ）使用不同性能、型号的支架或支柱。

- A 不得

- B 可以

- C 必须

- 10.在运输顺槽作业时，回撤或支护顶梁时，必须先停止（    ），然后方可作业。

- A 采煤机

- B 转载机

- C 运输机

- 11.超前支护为距煤壁 20 m 范围内打（    ），排柱距符合作业规程的要求。

- A 一排柱

- B 三排柱

- C 双排柱

- 12.锚杆支护的角度不小于（    ）。

- A 55°

- B 65°

- C 75°

- 13.回采工作面超前支护距离不得小于（    ）。

- A 10m

- B 15m

- C 20m

- 14.标准化规定，综采工作面机道梁端至煤壁顶板冒落高度超过（    ）时应采取刹顶措施。

- A 100mm

- B 200mm

- C 300mm

- 15.发生漏顶后，在漏顶区域口处架设（    ）棚子，以防扩大漏顶范围，并及时用锚索锁口。

- A 钢梁

- B 木梁

- C 混凝土

- 16.单体液压支柱的初撑力，柱径为 100 mm 的不得大于 90 kN，柱径 80 mm 的不得小于（    ）。

- A 90kN

- B 60kN

- C 80kN

- 多选题

- 1.预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有（    ）。

- A 提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量。

- B 采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架。

- C 尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦片帮应超前支护，防止冒顶。

- D 工作面过构造临时采取放炮措施时，要严格管理，合理布眼和装药，尽量避免崩倒支架。

- 2.煤尘发生爆炸必须同时具备以下（    ）条件？

- A 煤尘本身具有爆炸性且悬浮在空气中，并达到一定浓度（45-2000 g/m3）

- B 有引火源存在，温度一般要达到 700-800 ℃

- C 氧气浓度不低于 18%

- D 瓦斯浓度不超 1%

- 3.周期来压的表现形式有（    ）。

- A 工作面载荷增加

- B 下沉速度增加

- C 顶板下沉量变大

- D 煤壁片帮

- 4. 下列对采煤机司机操作描述正确的是（    ）。

- A 平：割煤时保持顶底板平整

- B 直：煤壁要割直

- C 匀：采煤机牵引速度要均匀

- D 净：采煤机用的油脂要保持绝对干净，存、运、装、换油都必须专人专桶

- 采煤类公共知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.× 19.× 20.√

- （二）单选题

- 1.C 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.B 8.A 9.A 10.B 11.C 12.C 13.C 14.C 15.B 16.B

- （三）多选题

- 1.ABCD 2.ABC 3.ABCD 4.ABCD

## 1.2.1《采煤班组长》

### 1.2.1.1 采煤班组长理论知识

- （一）判断题

- 1. 召开班前会或班前会安排工作任务前，班组长应确认或安排专人确认本班作业人员的精神状态、情绪、身体状况等情况。（    ）

- 采煤队班组长交接班可根据实际情况进行，但必须在井下，严禁在井上。（    ）

- 只有在设备完好、安全设施有效，瓦斯、顶板等方面没有较大及以上安全隐患，确认各岗位具备安全生产条件的情况下，班组长方可发出各工序开机作业的指令。（    ）

- 采煤工作面开始作业前，必须经当班跟班队长、班组长、验收员、安全员同时对现场安全条件进行安全确认，具备安全生产条件时，四人均在“四位一体”牌上签字确认后，方可下达开始作业指令。（    ）

- 采煤工作面属于长线作业，对排水、带式输送机司机等距离较远的岗位，可以采用电话等方式询问岗位安全情况，如无法确定安全情况，则必须到现场巡查。（    ）

- 班组长可以在本班组范围内的各个岗位进行操作作业。（    ）

- 瓦斯浓度超限后不采取措施继续作业的，属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面安全出口管理不到位，导致安全出口不畅通，属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面安全出口不畅通，为动态管理问题，不属于重大隐患。（    ）

- 采煤工作面是一个动态变化的作业场所，开展班评估有利于及时发现隐患，制定针对性的措施，消除安全隐患，实现安全生产。（    ）

- 开展工作面班评估是煤矿安全生产标准化对工作面作业管理的一项要求。（    ）

- 采煤工作面两个安全出口是巷道与工作面衔接的重要地点，也是矿压显现强烈和事故易发地段。（    ）

- 要求支架顶梁与顶板平行，主要是为了防止支架接顶不实，不能有效支护顶板，从而造成冒顶事故。（    ）

- 要求支架顶梁与顶板平行，主要是利于拉架和保护支架。（    ）

- 要求支架垂直顶底板，主要是因为支架不垂直顶底板易造成支架顶梁与顶底板从面接触变成线接触，影响支护效果。（    ）

- 采煤工作面两个安全出口的管理是安全管理的重点。

- 工作面处理机械故障或其他造成生产中断的问题时，班组长必须在现场组织、指挥处理。（    ）

- 采煤工作面应坚持正规循环作业。（    ）

- 工作面出现“肚”时，造成工作面煤壁受力不均，局部应力增加，顶板破碎状况恶化，不利于顶板控制。（    ）

- 工作面出现“肚”时，不会对煤壁、顶板等造成影响。（    ）

- 采煤工作面两顺槽的超前支护长度在检修班补足20 m 即可，为了保证生产时间，生产班允许暂时不补充。（    ）

- 综采工作面“三直”是指支架直、输送机直、煤壁直。（    ）

- 综采工作面“三直”是指放顶线直、输送机直、煤壁直。（    ）

- 综采工作面“一平”是指输送机平。（    ）

- 综采工作面“一平”是指顶板要平。（    ）

- 综采工作面“两畅通”是指两个安全出口畅通。（    ）

- 综采工作面“两畅通”是指两个顺槽要畅通。（    ）

- 发现工作面煤壁片帮较严重时，班组长应要求支架工及时超前拉架。（    ）

- 班组长应当指挥本班相关岗位的人员配合瓦斯抽采人员、瓦斯检查人员等工作，在需要时，协助配合瓦斯抽采、瓦斯治理方面的设备维护、搬运、安装与拆除等。（    ）

- 综采工作面遇有特殊情况需要爆破时，班组长应先安排人员对工作面内的液压支架、电缆、液管等设施进行保护。（    ）

- （二）单选题

- 对SO2 和CO2 的中毒者只能进行（    ）人工呼吸。

A. 口对口吹气法

B. 仰卧压胸法

C. 俯卧压背法

- 以下（    ）对溺水者急救较为合适。

- 口对口吹气法

- 仰卧压胸法

- 俯卧压背法

# 33．综采工作面支架的初撑力不应低于额定值的（    ）。

A. 50%

B. 60%

C. 80%

D. 90%

34. 柱径为100 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

A. 70 Kn

B. 80 kN

C. 90 kN

D. 100 kN

35. 柱径为80 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

A. 50 kN

B. 60 kN

C. 70 kN

D. 80 kN

# 36. 工作面支架中心距误差值不超过（    ）。

A .50 mm

B. 60 mm

C. 80 mm

D. 100 mm

# 37. 工作面与支架间的间隙不得超过（    ）。

A. 50 mm

B. 100 mm

C. 150 mm

D. 200 mm

38. 工作面液压支架的活柱行程不应小于（    ）（企业特殊定制的支架除外）。

A. 80 mm

B. 100 mm

C. 200 mm

D. 300 mm

39. 工作面液压支架应排成一条线，其偏差不超过（    ）。

A. 30 mm

B. 50 mm

C. 80 mm

D. 100 mm

40. 工作面伞檐长度大于1 m 时，其最大突出部分不超过（    ）。

A. 薄煤层100 mm，中厚度以上煤层150 mm

B. 薄煤层150 mm，中厚度以上煤层200 mm

C. 薄煤层200 mm，中厚度以上煤层250 mm

D. 薄煤层250 mm，中厚度以上煤层300 mm

41. 工作面伞檐长度在1 m 及以下时，最大突出部分不超过（    ）。

A. 薄煤层100 mm，中厚度以上煤层150 mm

B. 薄煤层150 mm，中厚度以上煤层200 mm

C. 薄煤层200 mm，中厚度以上煤层250 mm

D. 薄煤层250 mm，中厚度以上煤层300 mm

42. 工作面支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于（    ）。

A. 5°

B. 6°

C. 7°

D. 8°

# 43. 工作面支架应垂直于顶底板，歪斜角不大于（    ）。

A. 5°

B. 6°

C. 7°

D. 8°

44. 工作面安全出口必须畅通，人行道宽度不小于（    ）。

A. 0.7 m

B. 0.8 m

C. 0.9 m

D. 1.0 m

# 45. 综采（放）工作面安全出口高度不低于（    ）。

A. 1.5 m

B. 1.6 m

C. 1.8 m

D. 2.0 m

46. 综采工作面两端头第一组支架与巷道支护的间距不大于（    ）。

A. 0.2 m

B. 0.3 m

C. 0.5 m

D. 0.6 m

47. 采煤工作面两顺槽内设置的设备，最上面与顶板的距离不小于（    ）。

A. 0.2 m

B. 0.3 m

C. 0.5 m

D. 0.6 m

48. 工作面采空区（包括两端头处的采空区）局部悬顶和冒落不充分的悬顶面积小于10 m2时，应（    ）。

A. 采取措施

B. 强制放顶

C. 因在采空区内，不予管理

D. 停止作业，进行专门处理

49. 工作面采空区（包括两端头处的采空区）局部悬顶和悬顶面积大于10 m2 时，应（    ）。

A. 采取措施

B. 强制放顶

C. 因在采空区内，不予管理

D. 停止作业，进行专门处理

# 50. 班评估记录应放置在（    ）。

A. 班组长宿舍或办公室

B. 队部

C. 井下指定地点

# 51. 采煤工作面超前支护距离不得小于（    ）。

A. 10 m

B. 15 m

C. 20 m

D. 30 m

# 52. 推移刮板输送机与采煤机的距离不得小于（    ）。

A. 1.5m 的溜槽为10 m，1.75 m 的溜槽为15 m

B. 1.5m 的溜槽为15 m，1.75 m 的溜槽为17.5 m

C. 1.5m 的溜槽为20 m，1.75 m 的溜槽为25 m

D. 1.5m 的溜槽为25 m，1.75 m 的溜槽为30 m

# 53. 采煤机在工作面斜切进刀的最小长度是（    ）。

A. 10 mB. 20 mC. 25 mD 30 m

54. 采煤主要工序包括：破煤、装煤、运煤、支护和（    ）5 个工序。

A. 出煤

B. 处理采空区

C. 采煤

- （三）多选题

55.当班组长接到通知或发现工作面风量明显不足时，应立即命令所有岗位人员停止作业，并组织人员撤至（    ）。

A.进风巷

B.井底车场

C.回风巷

D.运输巷

56.作业环境不良或达不到标准是班组现场安全管理的重点之一，以下属于作业环境不良或达不到标准的有（    ）。

A. 空间狭小，可视度差，照明不足，粉尘严重超标，湿度过大

B. 振动噪声过大，造成人员间联络沟通协调差，作业人员注意力分散

C. 温度过高或过低，通风不良或风速过大

D. 有淋水或积水

# 57.采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有（    ）。

A. 瓦斯检查不到位，瓦斯浓度超限，严重片帮顶板漏碴，支护失效或支护不到位

B. 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

C. 带式输送机、转载机等设备传动部位防护不到位

D. 防尘降尘设施不完好，不使用

58. 以下（    ）属于采煤队班组长交接班前需要安全确认的事项。

A. 整个工作面范围内的安全设施的完好状态

B. 工作面范围内的巷道、工作面顶板及支护状况

C. 设备完好状况

D. 瓦斯涌水和积排水等实际状况

# 59.采煤工作面安全确认四位一体牌涉及（    ）。

A. 跟班队长、当班班组长

B. 当班验收员

C. 当班安全员

D. 当班瓦检员

# 60.采煤工作面安全管理的重点有（    ）。

A. 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理

B. 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通

C. 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节

D. 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护

## 采煤班组长理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6. × 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.×

21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.× 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

## （二）单选题

31.A  32.C  33.C  34.C  35.B  36.D  37.B  38.C  39.B  40.B

41.C  42.C  43.A  44.B  45.C  46.C  47.B  48.A  49.B  50.C

# 51.C  52.B  53.D  54.B

## （三）多选题

55.AB  56.ABCD  57.ABCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

### 1.2.1.2  采煤班组长实际操作

## （一）问答题

- 班前会的主要内容包括哪些？

- 预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有哪些？

- 矿井发生事故时班组长的职责包括哪些？

- 采煤工作面安全管理的重点有哪些？

- 采煤工作面安全确认“四位一体”牌涉及哪些人员？

- 采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用什么进行支护？

- 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有哪些？

- 采煤工作面安全管理的重点包括什么？

## （二）实操题

- 交接班确认手指口述。

- 采煤工作面开工前确认手指口述。

### 采煤班组长实际操作答案

- （一）问答题

- 班前会的主要内容包括哪些？

- 总结上一个班组的工作情况，安排当班的工作任务和岗位分工；

- 向当班作业人员交代上一班的作业情况和现场作业条件；

- 安排布置当班安全工作的重点环节、特殊作业，以及作业中的安全注意事项、措施；

- 检查作业人员的身体状况、精神状态，强化安全意识。

- 预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有哪些？

1)	提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量；

## 2)	采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架；

3)	尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支护，防止冒顶；

4)	工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理，合理布眼和装药，尽量避免崩倒支架。

- 矿井发生事故时班组长的职责包括哪些？

- 查对本区域内的工作人员数量；

- 采取措施或按避灾线路组织本区域人员有序地撤至安全地点或出井；

- 及时将掌握的涉及事故的有关信息报告矿井调度室；

- 随时待命，按命令参与抢险救援。

- 采煤工作面安全管理的重点有哪些？

- 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理；

- 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通；

- 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节；

- 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护。

- 采煤工作面安全确认“四位一体”牌涉及哪些人员？

- 跟班队长、当班班组长

- 当班验收员

- 当班安全员

- 当班瓦检员。

- 采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用什么进行支护？

采煤工作面必须存有一定数量的备用支护材料，严禁使用折损的坑木、损坏的金属顶梁、失效的单体液压支柱。

- 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有哪些？

- 瓦斯检查不到位，瓦斯浓度超限，严重片帮顶板漏碴，支护失效或支护不到位

- 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

- 带式输送机、转载机等设备传动部位防护不到位

- 防尘降尘设施不完好，不使用。

- 采煤工作面安全管理的重点包括什么？

- 工作面瓦斯管理，特别是上隅角瓦斯管理

- 工作面两端头的顶帮管理，要保证安全出口畅通

- 工作面顶板控制，尤其工作面割煤后及时拉架是保证顶板控制的重要环节

- 工作面设备设施，包括安全防护设施，正常使用和维护

- （二）实操题

- 交接班确认手指口述。

- 本班作业人员人，符合工作核定人数标准，挂牌上岗，确认完毕。

- 全部作业人员劳保用品已穿戴整齐，确认完毕。

- 各种证件、仪器齐全，确认完毕。

- 未携带危禁物品、未喝酒，确认完毕。

- 创伤急救药品及兼职急救员已到位，可以交班，确认完毕。

- 采煤工作面开工前确认手指口述。

- 安全设施齐全，工作区域支护完好，各工种已到位，确认完毕。

- 各点瓦斯浓度、瓦斯探头悬挂，经瓦检工检查,符合规定，确认完毕。

- 机电设备完好，确认完毕。

- 各种隐患问题已处理，可以作业，确认完毕。

1.2.2《液压支架操作工》

1.2.2.1 液压支架操作工理论知识

- 判断题

- 液压支架操作工必须经过安全生产基础知识培训和岗前培训，考核合格后，取得上岗资格证，方可持证上岗。（    ）

- 液压支架操作工必须熟练掌握支架的液压系统及工作原理，准确、迅速、无误地操作，保证支护质量。（    ）

- 移架操作过程中，要认真观察顶底板的情况，保护好各种管路、电缆及其他设备，每一个动作操作完毕，或因外部因素停止供液时，均必须把操作手把打到“零”位，严禁出现歪架、倒架、咬架或死架。一旦发现要及时采取措施处理。（    ）

- 采煤工作面遇顶底板松软或者破碎、过断层、过老空、过煤柱或者冒顶区，以及托伪顶开采时，必须制定安全措施。无措施、未贯彻学习措施、未采取相应的安全措施，任何人不得贸然作业。（    ）

- 采用综合机械化采煤，工作面倾角大于15°时，液压支架必须采取防倒、防滑措施。（    ）

- 采用综合机械化采煤，工作面倾角大于25°时，必须有防止煤矸窜出刮板输送机伤人措施。（    ）

- 采煤机采煤时必须及时移架。移架滞后采煤机的距离，应当根据顶板的具体情况在作业规程中明确规定；超过规定距离或者发生冒顶、片帮时，必须停止采煤。（    ）

- 无论采用超前及时移架还是滞后移架，采煤机与支架的距离，都不得超过作业规程的规定，确因超过规定距离发生冒顶、片帮时，应立即停止采煤，妥善处理。（    ）

- 工作面支架必须安装测压表，进行现场检测，放顶煤工作面检查前柱，保证支架支护有力，但若地质条件好，则不需要每架安测压表。（    ）

- 采用综合机械化采煤时，工作面煤壁、刮板输送机和支架都必须保持直线。（    ）

- 采煤工作面局部冒顶事故占顶板事故的70%左右，容易发生的部位有机道，工作面端头、端尾，放顶线附近。（    ）

- 采煤工作面发生冒顶前的预兆之一是“声响”。“声响”的来源主要是顶板发生断裂、支柱打滑、液压支架受力加大、煤体或岩层压缩、信号柱棚折断、支柱折断、支柱支架顶梁破断等发生声响。（    ）

- 如果发生大面积冒顶，严禁工作面任何人员进入冒顶区域，需及时汇报，由矿组织专业人员进行专门研究，制定处理办法，严禁盲目、冒险进行冒顶处理。（    ）

- 如果工作面发生局部冒顶，采取超前移架后，端面距仍然超过规定，可以不予理会，只要未形成工作面大面积冒顶，可以按正常的作业方式正常采煤。（    ）

- 采煤机割煤后，应该使用伸缩梁、护帮板对顶板和煤壁进行支护，但顶板较好的情况下，可滞后一定距离或一段时间再进行护帮、护顶。（    ）

- 工作面液压系统使用高压胶管承受压力大，长时间使用容易老化或破损，必须及时更换，工作面所有人员都有权观察检查高压管完好情况，发现问题及时报告。（    ）

- 液压支架操作工当班发现问题，当班应该处理，但对处理不了的问题，可以留给下一个班。（    ）

- 更换、处理液压系统中损坏的胶管时，U 形销要插牢，并要选择从上向下插，避免因长期振动造成脱落现象。（    ）

- 综采工作面爆破时，保护液压支架和其他设备的措施由爆破员负责，液压支架操作工只负责正常操作。（    ）

- 在同一采煤工作面中，不得使用不同类型和不同性能的支柱。特殊情况下需使用时，必须制定安全措施。（    ）

- 支架降柱幅度低于邻架侧护板时，升架前应先收回邻架侧护板，待升柱后再伸出邻架侧护板。（    ）

- 支架移架时预防顶板冒落最重要，架间喷雾开不开都行。（    ）

- 必须掌握好支架的合理高度，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时，必须自行采取相应的措施。（    ）

- 推移工作面刮板输送机推移点与采煤机后滚筒的距离应保持不少于17 m，弯曲段不小于5m，满足设备使用要求。（    ）

- 液压支架操作工操作时要掌握8项操作要领，即“快、匀、够、正、直、稳、严、净”。 （    ）

- 采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定时，必须边采煤边采取人工强制放顶或者其他措施进行处理。（    ）

- 伸缩梁、护帮板使用后，端面距仍然超过规定，在支护条件允许的情况下可以采用超前拉架进行护顶护帮。（    ）

- 支架液压操作阀把手长时间不回零位，高压管内长期充注高压液体，可能导致高压管爆裂、密封圈损坏或高压液体喷射伤人。（    ）

- 移支架前，必须先检查液压管、阀件等的状态，确认完好后，方可操作移架。（    ）

- 推溜时应尽量保证溜槽平直，严禁“跟机推溜”，推溜弯道不应超过3°-5°。（    ）

- 单选题

- 31.工作面支架支撑阻力必须达到要求，否则，支撑力不够，不能有效支护控制顶板，导致支护不力和假支现象，易形成悬臂顶板梁现象，对煤壁顶板超前破坏，更易引发架前（    ）。

- A.片帮、冒顶

- B.支架歪扭

- C.顶溜困难

- D.支架压死

- 32.规定液压支架初撑力不低于泵站额定值的80%，一般应为（    ）。

- A.80MPa

- B.30MPa

- C.24MPa

- D.20MPa

- 33.工作面倾角超过（    ）时，液压支架要有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施。

- A.15°

- B.16°

- C.20°

- D.25°

- 34.工作面倾角超过（    ）以上时，除支架等设备采取防倒、防滑措施外，还必须有防止煤矸窜出刮板输送机伤人的措施。

- A.15°

- B.20°

- C.25°

- D.30°

- 35.控顶距即采煤工作面支护顶板的宽度，综采工作面的控顶距是指支架后切顶线距（    ）的控制顶板的距离。

- A.前立柱

- B.前梁

- C.后梁

- D.工作面煤壁

- 36.采煤工作面支护“三度”是指（    ）、支护密度和支护刚度。

- A.支护高度

- B.支护强度

- C.支护角度

- D.支护深度

- 37.工作面基本顶来压时一般有下列征兆：煤壁内有“闷雷”声响、煤壁掉碴、连续片帮或片帮现象明显加剧；顶板异常情况加大；（    ）造成液压支柱卸载或漏液、信号柱折断等。

- A.工作面坡度变大

- B.工作面坡度变小

- C.支柱阻力急剧加大

- D.架间或架前发生漏顶

- 38.工作面液压支架由支柱、（    ）与顶梁、掩护梁、前护梁联合为一个整体结构，它以液压为动力，不仅能实现支设与回撤的自动化，而且使移溜等一系列工序也同时实现机械化。

- A.底座

- B.油管

- C.控制系统

- D.大溜

- 39.综采机械化采煤工作面的设备是由双滚筒采煤机与可弯曲刮板输送机和整体（    ）配套。

- A.端头支架

- B.转载机

- C.自移式液压支架

- D.单体液压支柱

- 40.综采工作面完成一个循环的标志是（    ）。

- A.推溜

- B.移架

- C.割煤

- D.运煤

- 41.综采工作面的采高应大于或等于（    ）。

- A.支架的最大支护高度

- B.支架的最小支护高度

- C.采煤机的最大切割高度

- D.采煤机的直径

- 42.构成液压支架的基本形式有3种：支撑式、掩护式和（    ）。

- A.纯支护式

- B.纯掩护式

- C.支撑掩护式

- D.液压式

- 43.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（    ）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

- A.0.5%

- B.1.0%

- C.1.5%

- D.2.0%

- 44.综采工作面顶板破碎，片帮严重地点应采用（    ）支护。

- A.及时

- B.超前

- C.滞后

- D.逼帮

- 45.初撑力是指（    ）

- A.移架后的初始支护阻力

- B.支架安装的压力表上显示的最小值

- C.移架前压力表上显示的支护阻力

- D.支架安装的压力表上显示的最大值

- 46.液压支架的最大工作阻力：（    ）

- A.泵站压力最大时的工作阻力

- B.液压支架在承载阶段立柱和支架所承载的最大载荷

- C.泵站压力最小时的工作阻力

- D.液压支架在承载阶段立柱和支架所承载的最小载荷

- 47.采高大的工作面矿压显现（    ）。

- A.越严重

- B.越缓和

- C.越小

- D.无区别

- 48.支架的合理高度：最大支撑高度应小于支架设计最大高度（    ）。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 49.支架的合理高度：最小支撑高度应大于支架设计最小高度（    ）。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 50.煤矿安全生产标准化基本要求：工作面液压支架的中心距误差不超过（    ），否则，要采取调架措施。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 51.煤矿安全生产标准化基本要求：工作面液压支架间的间隙不应超过（    ），否则，要采取调架措施。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 52.煤矿安全生产标准化基本要求：支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不得大于（    ）。

- A.3°

- B.5°

- C.7°

- D.9°

- 53.支架歪架、倒架、咬架时，应立即进行（    ）处理。

- A.撤人

- B.调整

- C.增压

- D.卸压

- 54.在同一采煤工作面，（    ）使用不同类型和不同性能的支柱。特殊情况下需要使用时，必须制定安全措施。

- A.可以

- B.不得

- C.应该

- D.严禁

- 多选题

- 55.液压支架操作工在进行闭锁本架、关闭进液截止阀这一工序时，对可能存在的危险源及其可能产生的后果描述准确的有（    ）。

- A.未关闭截止阀，在更换液管或液压元件时，高压液体（乳化液）喷射伤人或液管伤人

- B.支架闭锁键失效，支架误动作造成人员伤害

- C.更换支架液管完毕后，采用单腿销或异形销，单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人

- D.更换支架液管完毕后，用铁丝代替U形销，铁丝因液管压力大断裂，造成高压液体喷射伤人

- 56.预防采煤工作面机道冒顶事故的措施有（    ）。

- A.提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量

- B.采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架

- C.尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支护，防止冒顶

- D.工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理，合理布眼和装药，尽量避免崩倒支架

- 57.煤尘发生爆炸必须同时具备（    ）条件。

- A.煤尘本身具有爆炸性且悬浮在空气中，并达到一定浓度（45-2000 g/m³）

- B.有引火源存在，温度一般要达到700-800℃

- C.氧气浓度不低于18%

- D.瓦斯浓度不超过1%

- 58.下面叙述中属于液压支架操作工交接班确认事项的有（    ）。

- A.工作面有无片帮、漏顶，是否留有伞檐

- B.工作面底板、架间是否有浮煤

- C.护帮板是否支护到位，支架是否有错差、台阶

- D.电液控操作面板是否灵敏可靠

- E.支架初撑力是否达到要求

- F.各种液管、阀类、连接销、千斤顶、防护网、语音报警装置、喷雾设施、消防设施等是否完好，有无破损及窜、漏液现象等

- 59.综采工作面遇到断层、顶板破碎带时，应采取的应急处理措施有（    ）。

- A.采用带压移架法

- B.少降前梁带负荷移架

- C.同时打开降柱及移架手把，及时调整降柱手把，使破碎矸石滑向采空区，移架到规定步距后立即升柱

- D.移架后及时给液保证支架初撑力

- 60.综采工作面采用放顶煤工艺时，下面叙述中不正确的有（    ）。

- A.放煤过程中如发现大块煤或大块矸石流入输送机内时，应加大放煤量，以便于在运输过程中使支架尾梁千斤顶及管路将大块矸石碰碎

- B.放煤工必须控制好后部输送机的运煤量，应与有关工种认真配合，听到过载报警时，必须停止放煤移架操作，防止长时间过载运行，压住输送机

- C.严禁超限放煤或放不净煤，放顶煤支架工必须注意观察顶煤流动情况，一般情况下要求见矸率大于10%，方可停止放煤，关闭放煤口，然后关闭喷雾，再进行下一架操作

- D.后部刮板输送机停机时，可以根据情况适当放煤

## 液压支架操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.× 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.C  33.A 34.C 35.D 36.B 37.C3 8.A 39.C 40.B  41.B  42.C  43.C 44.B 45.A 46.B 47.A 48.A 49.B 50.A  51.A  52.C  53.B 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABC 58.ABCDEF 59.ABCD 60.ACD

### 1.2.2.2  液压支架操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名液压支架操作工，你的岗位职责是什么？

- 2.过断层、老巷、顶板破碎带及顶板压力较大的区域时的移架操作顺序是什么？

- 3.按照液压支架操作工安全生产责任制，交接班时应注意什么？

- 4.作为一名液压支架操作工，请进行班前作业的手指口述。

- 5.移架操作时要掌握八项操作要领是什么？

- 6.作为一名液压支架操作工，请进行班中作业的手指口述。

- 7.作为一名液压支架操作工，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时应该怎么办？

- （二）实操题

- 8.现场进行正常移架操作顺序。

- 9.按照液压支架操作工作业流程标准，请进行作业前的准备。

- 10.作为一名液压支架操作工，现场进行收尾工作。

### 液压支架操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名液压支架操作工，你的岗位职责是什么？

- 负责支架操作，保证支架正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.过断层、老巷、顶板破碎带及顶板压力较大的区域时的移架操作顺序是什么？

- （1）按照过断层、老巷、顶板破碎带及压力大时的有关安全技术措施进行立即护顶或预先支护，尽量缩短顶板暴露时间及缩小顶板暴露面积。

- （2）一般采用“带压移架”，即同时操作降柱及移架按钮，及时调整降柱，支架移动后停止降柱，移架到规定步距后立即升柱。

- 3.按照液压支架操作工安全生产责任制，交接班时应注意什么？

- 严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班开工前，必须对采煤工作面液压支架进行全面巡检，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 作为一名液压支架操作工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）工作面顶板完好，煤墙无片帮现象，确认完毕。

- （2）支架各部件无漏液、窜液现象，确认完毕。

- （3）支架各种液管无管破、漏液现象，各安全阀、液压锁完好，确认完毕。

- （4）支架结构件完好，各连接销轴齐全可靠，确认完毕。

- （5）操作手柄、按键灵敏可靠。确认完毕。

- （6）支架架设平行，支撑力符合作业规程要求。确认完毕。

- （7）支架各管路铺设规范、防护齐全，确认完毕。

- （8）支架上“一通三防”设施齐全完好。确认完毕。

- 5.移架操作时要掌握八项操作要领是什么？

- 移架操作时要掌握八项操作要领，做到快、匀、够、正、直、稳、严、净，即：

- ⑴各种操作要快。

- ⑵移架速度要均匀。

- ⑶移架步距要够，符合作业规程规定。

- ⑷支架位置要正，不咬架。

- ⑸各组支架要排成一直线。

- ⑹支架、刮板输送机要平稳牢靠。

- ⑺顶梁与顶板接触要严密不留空隙。

- ⑻煤、矸、煤尘要清理干净。

- 6.作为一名液压支架操作工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各设备完好，无窜液、漏液现象。确认完毕。

- （2）液压支架动作前，支架前后5m范围内无其他作业人员。确认完毕。

- （3）移架前，支架前方无障碍物，可以移架，确认完毕。

- （4）支架移设到位，符合安全生产标准化要求，确认完毕。

- （5）煤墙顶板有片、冒现象，已超前移架，确认完毕。

- 7.作为一名液压支架操作工，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时应该怎么办？

- 必须掌握好支架的合理高度，当采煤工作面实际采高不符合作业规程的规定时，应汇报班长，采取相应的措施予以处理。

- （二）实操题

- 8.现场进行正常移架操作顺序。

- （1）收回伸缩梁、护帮板、侧护板。

- （2）降前、后立柱使主顶梁稍微脱离顶板

- （3）当支架可移动时立即停止降柱，使支架移至规定步距。

- （4）操作侧护板平衡千斤进行调架，使支架推移千斤顶与刮板输送机保持垂直，支架不歪、不斜，架中心距符合规定，工作面支架排成直线。

- （5）升柱（升柱前缩回抬高千斤顶）同时调整平衡千斤顶，使主顶梁与顶板严密接触后持续供液约3-5s，以保证初撑力达到规定值。

- （6）伸出前探梁和护帮板，使护帮板顶住煤壁。

- （7）将各操作手把恢复“零”位。

- 9.按照液压支架操作工作业流程标准，请进行作业前的准备。

- （1）了解上班支架工作情况和顶板支护情况。

- （2）打开架间喷雾装置，观查水量、水质、喷雾效果是否符合要求，及时疏通和更换不合格的喷头。

- （3）检查架前端、架间有无冒顶、片帮危险及支架有无歪斜、倒架咬架，架间距离是否符合规定，顶梁与顶板接触是否严密，支架是否成一直线或甩头摆尾，以及顶梁与掩护梁工作状态。

- （4）检查架前、架间的清煤情况，保证推移畅通。

- （5）检查液压件，高低压液管有无损伤、挤压、扭曲、拉紧、破皮断裂，阀组有无滴液，支架有无漏液卸载现象，操作手把是否齐全，灵活可靠，置于中间停止位置，管接头有无断裂，是否缺U型销。泵站供液后，检查操纵阀和安全控制阀是否有窜漏液和不灵活现象。

- （6）检查结构件：顶梁、掩护梁、侧护板、千斤顶、立柱、推移杆，底座箱等是否开焊，断裂、变形，有无联结脱落，螺钉是否松动、压卡、歪扭等。

- （7）检查支架各立柱的卡块、销轴是否齐全；推移装置及各部千斤顶连接等是否可靠。

- （8）检查电缆槽挡煤板、有无变形，槽内的电缆水管敷设是否良好。

- 10.作为一名液压支架操作工，现场进行收尾工作。

- （1）操作人员整理好工作现场和工具，清理支架上的浮煤，仔细检查液压管路、操作手把及各部连接和支护情况。

- （2）进行交接班。

- 1.2.3《采煤机司机》

- 1.2.3.1《采煤机司机》理论知识

- 判断题

- 1.采煤机司机必须严格执行采煤机司机操作规程、作业规程及队内相关制度，持证上岗。 （    ）

- 2.采煤机司机开机时，采煤机内外喷雾效果必须良好，停机时也不能停水。（    ）

- 3.电动机、开关附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，切断电源，撤出人员，进行处理。（    ）

- 4.采煤机运行期间，滚筒上下10m范围内不准有人，停机后必须摘开滚筒离合器，并插入销子。（    ）

- 5.工作面坡度超过采煤机允许爬坡角度时，必须采取防滑措施，或采取单向割煤，反向跑空刀的方式，即上坡空刀，下坡割煤，具体要执行作业规程，严禁超负荷强行爬坡，以防损坏机组部件等。（    ）

- 6.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报。（    ）

- 7.当滚筒采煤机负载增加时，高压反而降低，这说明液压系统有漏损，泄漏处在主油路的低压侧，应停机处理。（    ）

- 8“平、直、匀、净、严、准、细、紧、勤、精”是采煤机司机操作的要点。（    ）

- 9.工作面瓦斯、煤尘超限时，必须立即停止割煤，必要时按规定停电，撤出人员。（    ）

- 10.综采工作面采高超过3m或片帮严重时，液压支架必须有护帮板，防止片帮伤人。（    ）

- 11.采煤机内外喷雾只要有一个能正常使用即可。（    ）

- 12.采煤工作面的刮板输送机上必须装设有能发出停止和启动信号的装置。（    ）

- 13.紧链装置在采煤机运行时，使松边的链条保持一定的张力，防止窝链。（    ）

- 14.工作面过断层时，要做到尽量缩小断层的暴露面积。（    ）

- 15.在工作面现场发现油液有强烈的刺激性气味，颜色变成黑褐色或机械杂质严重超限等情况之一时，均应换油。（    ）

- 16.采煤机换截齿或距滚筒上下3m内有人工作时，都必须切断电源，打开采煤机隔离开关和离合器。（    ）

- 17.采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。（    ）

- 18.采煤机因故暂停时，可以只打开隔离开关，不必打开离合器。（    ）

- 19.拆卸、安装挡煤板和补换截齿时，必须停止采煤机，闭锁工作面刮板输送机。（    ）

- 20.在井下维修牵引部时，必须由矿机电领导批准，方可打开牵引部盖。（    ）

- 21.采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过 2 个。（    ）

- 22.进行割煤作业时，采煤机附近其他作业人员要进行保护和确认，无须采煤机司机确认和提醒。（    ）

- 23.采煤机割煤装煤均靠螺旋滚筒完成，不会造成甩矸现象，所有采煤机附近人员无须专门躲避。（    ）

- 24.工作面如果遇到底板式采空区出水致刮板输送机带水煤情况时，可以不开内外喷雾降尘装置割煤。（    ）

- 25.采煤机割煤时，液压支架未提前收起伸缩梁和护帮板，采煤机切割头就要切割前梁和护帮板，造成切割头损坏并产生撞击火花，造成瓦斯爆炸事故。（    ）

- 26.对已知的瓦斯、探水钻孔遗留钻杆，应由技术人员在采煤工作面标出遗留钻杆的位置，采煤机切割头接近钻杆时，应放慢速度，并及时处理遗留的钻杆。（    ）

- 27.采煤机割至机头、机尾时，必须设专人（班组长可兼任）看护滚筒运行情况，看护割煤情况，防止滚筒切割单体柱、超前支架、风水管路和电缆等物体，造成设备损坏或发生电路故障等危害。（    ）

- 28.因工作需要，采煤机司机可以不报告、不请示，随时停机进入刮板输送机机道内，或靠近煤壁侧进行采煤机维修等作业。（    ）

- 29.综采工作面液压支架上方有空顶或接顶不实等隐患时，必须及时采取支护措施，防止发生冒顶事故，采煤机司机不得贸然割煤。（    ）

- 30.采煤机司机在采煤割煤过程中，要注意检查供电电缆，严防采煤机供电电缆损伤、失爆漏电事件发生，严禁电缆被卡而强拉电缆。（    ）

- 单选题

- 31.当工作面煤层厚度比采煤机采高范围小时，通常采用（    ）。

- A 正切进刀法

- B 端部斜切进刀法

- C 推入式进刀法

- 32.采煤机滚筒螺旋叶片升角过小，会造成煤重复破碎，使能量消耗（    ）。

- A 增大

- B 变小

- C 不发生变化

- 33.滚筒采煤机在分层假顶工作面使用时，在金属网下割煤时，采煤机滚筒不应靠近顶板截割，以免割破顶网，一般要求留（    ）左右厚度的顶煤。

- A 100mm

- B 300mm

- C 400mm

- D 500mm

- 34.在井下对滚筒采煤机的维修、保养应实行（    ），这是一项强制检修的措施。

- A 班检、日检、周检、月检

- B 日检、周检、月检、季检

- C 周检、月检、季检、半年检

- D 日检、周检、月检、年检

- 35.若链牵引采煤机的牵引链伸长量不大于设计长度的（    ），可继续使用，否则必须更换。

- A 3%

- B 4%

- C 5%

- D 7%

- 36.当发现液压牵引采煤机在工作中时牵引、时不牵引时，主要故障原因是（    ）。

- A 系统严重缺油

- B 液压油严重污染

- C 压力太低

- D 压力太高

- 37.按规定，滚筒采煤机截齿缺少或截齿无合金的数量不超过总截齿数目的（    ）。

- A 10%

- B 12%

- C 15%

- D 20%

- 38.滚筒采煤机使用的抗磨液压油，当机械杂质超过（    ）时，应进行更换。

- A 0.01%

- B 0.02%

- C 0.03%

- D 0.05%

- 39.滚筒采煤机的滚筒螺旋叶片升角的大小直接影响装煤的效果，螺旋叶片升角在（    ）范围内装煤效果好。

- A 5°-15°

- B 8°-24°

- C 15°-30°

- D 25°-30°

- 40.采煤机滚筒转速越快，产生的煤粉量越大，单位能耗（    ）。

- A 增加

- B 减少

- C 不变

- 41.采煤机截割部滚筒齿座损坏或短缺的数量不超过（    ）。

- A 1个

- B 2个

- C 3个

- D 4个

- 42.采煤机完好标准规定，牵引部导链装置齐全，磨损不大于（    ）

- A 2mm

- B 5mm

- C 8mm

- D 10mm

- 43.对倾角大、煤质硬的煤层，采煤机应采用单向割煤，即沿工作面（    ）。

- A 上行割煤、下行跑空刀

- B 下行割煤、上行跑空刀

- C 上行割煤、下行装煤

- 44.采煤机大修的周期为（    ）。

- A 3个月

- B 6个月

- C 1年

- D 2年

- 45.滚筒采煤机滑靴磨损量小于（    ）时，可继续使用不必更换。

- A 15mm

- B 10mm

- C 25mm

- D 12mm

- 46.液压系统压力的大小取决于（    ）。

- A 负载

- B 速度

- C 流量

- 47.工作面中部进刀法属于（    ）。

- A 斜切式进刀法

- B 正切式进刀法

- C 推入式进刀法

- 48.在假顶下采煤，顶板控制的关键是管好破碎顶板，采煤机割煤时，应采用（    ）并做到及时支护。

- A 浅截深

- B 大截深

- C 一次采全高

- 49.综采工作面与普采工作面的主要区别在于（    ）的不同。

- A 支护设备

- B 采煤机械

- C 运输机械

- 50.综采工作面“三机”是指（    ）。

- A 采煤机、刮板输送机、液压支架

- B 采煤机、刮板输送机、转载机

- C 液压支架、刮板输送机、带式输送机

- 51.采煤机停止时应先停（    ）。

- A 水

- B 牵引

- C 电动机

- 52.适用于割脆性煤的截齿排列方式为（    ）。

- A 顺序排列

- B 交错排列

- C 混合排列

- 53.当温度升高时，油液的黏度（    ）。

- A 不变

- B 上升

- C 下降

- 54.滚筒采煤机滚筒转速的改变一般通过（    ）来实现。

- A 成对更换变速齿轮

- B 主泵

- C 马达

- D 换向阀

- 多选题

- 55.《煤矿安全规程》规定，采煤机停止工作或检修时，必须（    ）。

- A 切断电源

- B 先巡视采煤机四周有无人员

- C 打开离合器

- D 合上离合器

- 56.预防和减少采煤机故障的措施有（    ）。

- A 提高工人素质

- B 坚持“四检”制度，严格进行强制检修

- C 严格执行操作规程，不违章作业

- D 加强油质管理，防止油液污染

- 57.当工作面遇到有坚硬夹矸或黄铁矿结核时，滚筒采煤机强行切割会造成（    ）的后果。

- A 因摩擦产生火花，引起瓦斯爆炸事故

- B 引起机身强烈振动

- C 截齿磨损、折断

- D 传动系统损坏

- 58.在无仪器情况下，判断润滑油脂好坏的方法，常见的有（    ）。

- A 温度判断

- B 气味判断

- C 外观颜色判断

- D 黏度判断

- 59.采煤机通电后不能启动的原因可能是（    ）和负载过大。

- A 电缆芯线与接线柱连接不好

- B 电动机定子绕组烧毁

- C 三相中有一相断线

- D 定子绕组相间短路或转子断条

- 60.发现采煤工作面瓦斯超限时，以下（    ）属于现场员工处置原则。

- A 立即停止作业

- B 撤至工作面进风巷道，同时汇报班组长或跟班队干

- C 根据班组长或跟班队干安排撤至采区进风巷道设有压风自救、通信设施附近

- D 等待下一步命令

- 《采煤机司机》理论知识答案

- 判断题

- 1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.× 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.× 29.√ 30.√

- 单选题

- 31.B 32.A 33.B 34.A 35.A 36.B 37.A 38.D 39.B 40.A 41.B 42.D 43.B 44.D 45.B 46.A 47.A 48.A 49.A 50.A 51.B 52.B 53.C 54.A

- 多选题

- 55.AC 56.ABCD 57.ABCD 58.BCD 59.ABCD 60.ABCD

- 1.2.3.2《采煤机司机》实操知识

- 问答题

- 1.作为一名采煤机司机，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名采煤机司机，透水征兆有哪些？发现透水征兆后应当怎么做？

- 3.作为一名采煤机司机，工作面生产过程中，瓦斯积聚，可能会发生什么事故？简述其应急处置方法。

- 4.作为一名采煤机司机，顶板事故征兆有哪些？简述冒顶事故的应急处置方法。

- 5.作为一名采煤机司机，请简述斜切进刀作业。

- 6.作为一名采煤机司机，请简述割三角煤作业步骤。

- 7.作为一名采煤机司机，请简述作业流程。

- 操作题

- 8.作为一名采煤机司机，请进行停机操作程序。

- 9.作为一名采煤机司机，请进行作业前准备工作。

- 10.作为一名采煤机司机，请进行班前作业的手指口述。

- 《采煤机司机》实操知识答案

- 问答题

- 作为一名采煤机司机，你的岗位职责是什么？

- 主要负责采煤机操作，保证采煤机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 作为一名采煤机司机，透水征兆有哪些？发现透水征兆后应当怎么做？

- 透水预兆:煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或者裂隙渗水、钻孔喷水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等。当工作面或其他地点发现有透水预兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水患威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。发生水灾，所有人员按照避灾路线立即撤离工作面，向地势高的和井口联通的地方撤离。

- 作为一名采煤机司机，工作面生产过程中，瓦斯积聚，可能会发生什么事故？简述其应急处置方法。

出现瓦斯积聚，该停止作业，报告调度室，切断电源，撤出人员，采取措施进行处理。

- 。

- 作为一名采煤机司机，顶板事故征兆有哪些？简述冒顶事故的应急处置方法。

- 顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等。发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

- 作为一名采煤机司机，请简述斜切进刀作业步骤。

- 割透机头（尾）后，司机恢复到原操作位置，落下前滚筒，升起后滚筒，反向牵引沿弯曲线斜切进刀，运行到机组完全进入直线段为止。

- 作为一名采煤机司机，请简述割三角煤作业步骤。

- 弯曲段刮板输送机推直后，机组调高前滚筒，落平后滚筒，正向牵引割三角煤，当割透煤壁，半个滚筒伸入巷道时为止。

- 作为一名采煤机司机，请简述作业流程。

- （1）检查采煤机周围瓦斯浓度不超过1%。

- （2）发出语音开机信号。

- （3）合上机组隔离开关，按启动按钮。

- （4）开启采煤机喷雾，保证采煤机喷雾雾化效果良好。

- （5）前滚筒升规定采高高度，后滚筒落至底板，开始割煤。

- （6）机组运行中，滞后前滚筒1-2组支架，要及时打出逼帮板。

- （7）机组运行中，及时把前滚筒前一组支架逼帮板收回。

- （8）司机随时注意滚筒运转情况，根据实际及时调整前、后滚筒的高度，保证顶、底板平直。

- （9）机组距端头（尾）后，降低牵引速度，一名司机操作遥控器控制滚筒高度和采煤机速度，另外一名司机站在端头架间观察指挥，当前滚筒伸入巷道半个滚筒，停止牵引。
    （10）斜切进刀。

- （11）割三角煤。

- （12）停机。

- 操作题

- 8.作为一名采煤机司机，请进行停机操作程序。

- （1）将滚筒放到底板上，待滚筒内的煤炭排净后，按主停按钮停止采煤机，并进行闭锁。

- （2）关闭进水截止阀，停止供水。

- （3）断开离合器、隔离开关，切断上一级电源。

- （4）进行有效护帮护顶，打出前探梁、打好护帮板。

- 9.作为一名采煤机司机，请进行作业前准备工作。

- （1）及时了解上班的地质构造情况及端头尾退锚、回棚情况；

- （2）观察顶板是否完好，煤墙是否片帮，工作面采高是否在规定范围之内。

- （3）确认采煤机手把、按钮、旋钮灵敏、可靠；电缆无出槽、扭绊卡挤现象；采煤机内、外喷雾装置的雾化效果完好；冷却水畅通，油温、油位及无漏油现象，滚筒无缺齿和断齿现象

- （4）检查机组遥控器是否完好，机载断电仪是否完好、灵敏可靠。

- （5）确认采煤机周围5米范围内无作业人员。

- 10.作为一名采煤机司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）工作面顶板完好，采煤机周围无闲杂人员，周围瓦斯浓度符合规定。确认完毕。

- （2）采煤机隔离开关已断开，离合器已拔出，闭锁装置完好。确认完毕。

- （3）采煤机各连接螺栓、截齿齐全紧固，各部位油量符合规定。确认完毕。

- （4）电缆履带齐全，滚筒、摇臂完好，滑靴、导向机构的磨损量符合规定。确认完毕。

- （5）各操作手柄、按钮、遥控器灵敏可靠。确认完毕。

- （6）采煤机内、外喷雾，冷却系统正常，灭火器完好有效。确认完毕。

1.2.4《乳化液泵站司机》

1.2.4.1 乳化液泵站司机理论知识

- 判断题

- 液压泵站的日检工作由当班泵站司机负责。（    ）

- 工作面停止供液时卸载阀动作频繁的原因是：向工作面供液的管路泄漏或卸载阀内单向阀漏液。（    ）

- 当乳化液泵启动后有流量无压力或压力很小，可能是压力开关未打开或系统出现其他故障。（    ）

- 为保证设备维修及行人安全，设备与棚腿之间的距离应不小于1 m，设备与顺槽输送机之间的距离不得小于0.7 m。（    ）

- 乳化液泵站司机必须经过安全技术培训，考试合格，取得合格证后，方可持证上岗。（    ）

- 乳化液泵站应配备两泵一箱，乳化液泵和乳化液箱均应水平安装，乳化液箱位置应高于泵体100mm以上，正常情况下，一台泵工作，一台泵备用或检修。（    ）

- 电动机及开关地点附近20m 以内风流中的瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止运转，切断电源进行处理。（    ）

- 泵站司机每班要对乳化液箱中的乳化液量进行检查，不足时应及时补充。（    ）

- 乳化液泵站停泵后要把各控制阀打到工作位置，清擦开关、电动机、泵体和乳化液箱上的粉尘。（    ）

- 乳化液泵的压力部分由阀组件、缸套组件、柱塞、自动卸载阀、安全阀和蓄能器等组成。（    ）

- 《煤矿机电设备完好标准》中规定，不漏油是指固定设备的传动及滑动部位允许有油迹，擦干后5min 不见油，30min 不成滴。（    ）

- 《煤矿机电设备完好标准》中规定，机械运转的滑动轴承温度不得超过 65℃，滚动轴承的温度不得超过75℃。（    ）

- 乳化液泵站主要由电动机、乳化液泵、乳化液箱和控制、保护、监视等元件，以及连接管路等设备与元件组成。（    ）

- 工作面单体液压支柱的供液压力应不小于18MPa；综采液压支架的供液压力应不小于30MPa。（    ）

- 乳化液泵十字头销与连杆的衬套间隙应为0.02-0.10mm。（    ）

- 电机与泵的同轴度误差应不大于0.15mm。（    ）

- 一台4级额定转速为1475r/min 的电动机，其转差率为1.6%，转子导条上的电流频率为8Hz。（    ）

- 乳化液泵站拆除和更换部件时，必须及时装上防尘帽。严禁将高压敞口对着人体。（    ）

- 检修乳化液泵站主管路时，必须停止乳化液泵并采取闭锁措施，同时关闭前一级泵站截止阀。（    ）

- 每年要对乳化液箱中的乳化液量进行检查，不足时应及时补充。（    ）

- 班组长每班都要对泵站周围的杂物进行清除，擦拭设备上的尘土与油污。（    ）

- 乳化液泵站人工配液时应把水掺倒在乳化油中。（    ）

- 乳化液泵站在任何情况下，都不得关闭泵站的回液截止阀。（    ）

- 乳化液的配制浓度对其性能影响很大，规定浓度为5%，使用过程中泵站乳化液箱内的乳化液浓度不得低于3%。（    ）

- 液压传动系统在工作过程中，特别是在启动时，一般要求工作液体的温度不得低于10-15℃，当工作液体温度低于此值时，应对其加热。（    ）

- 泵站所设安全阀的作用是当卸载阀出现故障时，泵不卸载，起瞬时保护作用。如果出现安全阀卸载情况，一定要停泵查找原因。（    ）

- 乳化液泵检修后的检验方法应不少于以下4项：跑合试验、升压试验、超载试验、性能检验。（    ）

- 液压系统故障主要有：无流量或流量不足、无压力或压力不足。（    ）

- 乳化液泵站可采用液箱摆放低于液压泵进液口的方法来减少乳化液泵吸液高度。（    ）

- 严禁将剩余的乳化油或其他润滑油洒在巷道内。（    ）

- 单选题

- 31.以下各项属于乳化液泵站执行元件的是（    ）。

- A.单向阀

- B.液压马达

- C.蓄能器

- D.滤油器

- 32.以下各项属于乳化液泵站动力源元件的是（    ）。

- A.液压系统中的各种阀类元件

- B.液压泵

- C.蓄能器

- D.滤油器

- 33.以下各项关于控制元件说法不正确的是（    ）。

- A.将液体压力能转换成机械能的元件

- B.通过对液体的压力、流量、方向的控制，以改变执行元件的运动速度、方向、作用力等的元件

- C.常用于实现系统和元件的过载保护、程序控制等

- D.液压系统中的各种阀类元件就是控制元件

- 34.以下各项关于乳化液泵站说法不正确的是（    ）。

- A.把机械能转换成液体压力能的元件

- B.2台乳化液泵可并联运行，也可单台工作而另一台备用

- C.液压液泵站必须有2台乳化液泵和1台乳化液箱配套使用

- D.主要由电动机、乳化液泵、乳化液箱和控制、保护、监视等元件，以及连接管路等设备与部件组成

- 35.液压泵的作用是（    ）。

- A.把机械能转换成液体压力能的元件

- B.将液体压力能转换成机械能的元件

- C.液压控制元件

- D.辅助元件

- 36.单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于（    ）。

- A.100kN

- B.90kN

- C.20kN

- D.10kN

- 37.目前国内普遍使用的乳化液泵都是卧式（    ）柱塞泵。

- A.三

- B.四

- C.五

- D.六

- 38.综采工作面乳化液配比的浓度为（    ）。

- A.2%-3%

- B.3%-4%

- C.3%-5%

- D.3%-6%

- 39.普采工作面乳化液的配比浓度为（    ）。

- A.2%-3%

- B.3%-4%

- C.3%-5%

- D.3%-6%

- 40.要求乳化液泵泵箱内液面高度应为泵箱高度的（    ）。

- A.1/3

- B.3/4

- C.2/3

- D.4/5

- 41.安全阀的调定工作压力为泵站工作压力的（    ）。

- A.110%-115%

- B.95%-100%

- C.80%-110%

- D.60%-130%

- 42.用于配制乳化液的水的pH值在（    ）范围内。

- A.1-5

- B.6-9

- C.7-8

- D.9-9

- 43.水质硬度高的不能选用（    ）的乳化油。

- A.抗低硬

- B.抗高硬

- C.抗中硬

- D.不抗硬

- 44.乳化液泵运转中油箱内温不得超过（    ）。

- A.100℃

- B.150℃

- C.70℃

- D.40℃

- 45.乳化液泵应在（    ）状态下启动。

- A.轻载

- B.满载

- C.空载

- 46.泵站压力表应指示准确，（    ）校验一次。

- A.三个月

- B.半年

- C.一年

- D.一年半

- 47.“三达到”：泵站压力达到（    ）MPa 以上，支柱初撑力达到90kN以上，乳化液浓度达到２%以上。

- A.15

- B.17

- C.18

- D.19

- 48.使用单体液压支柱的工作面支柱初撑力不得低于（    ），泵站压力不低于18MPa。使用内注式支柱的初撑力不得低于60kN。

- A.90kN

- B.80kN

- C.70kN

- D.60kN

- 49.乳化液配制浓度为（    ）。

- A.1%-3%

- B.2%-3%

- C.5%-7%

- D.7%-10%

- 50.活塞运动速度与（    ）成反比。

- A.流量

- B.截面积

- C.油泵输出排量

- D.压强

- 51.基础油是乳化油的基本组成，其含量一般占乳化油组成的（    ）

- A.20%-40%

- B.50%-80%

- C.60%-80%

- D.70%-90%

- 52.卧式柱塞泵是柱塞泵中压力（    ）的一种。

- A.最高

- B.最低

- C.普通

- D.常见

- 53.泵站液压系统中使用的油液对温度变化（    ）。

- A.很敏感

- B.不敏感

- C.一般敏感

- D.相当敏感

- 54.泵站油液压力增加时，黏度（    ）。

- A.变小

- B.变大

- C.不变

- D.适中

- 多选题

- 55.液压泵按压力大小可分为（A.B.C ）。

- A.低压泵

- B.高压泵

- C.中压泵

- 56.采煤工作面发生冒顶前的预兆有（    ）。

- A.声响

- B.掉碴

- C.片帮

- D.离层

- 57.乳化液泵蓄能器的作用（    ）

- A.减少输出系统的脉动

- B.保证供液平稳

- C.使泵排出的高压液得到过滤

- 58.煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避难

- 59.冷却器常用的方式有（    ）

- A.水冷式

- B.风冷式

- C.气冷式

- 60.6.溢流阀的基本功能有（    ）。

- A.调压

- B.稳压

- C.限压

### 乳化液泵站司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.× 22.× 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.B  33.A 34.C 35.A 36.B 37.A 38.C 39.A 40.C  41.A 42.B  43.A 44.C 45.C 46.C 47.C 48.A 49.B 50.A  51.B 52.A  53.A 54.B

- （三）多选题

- 55.ABC 56.ABCD 57.AB 58.ABCD 59.AB 60.ABC

1.2.4.2  乳化液泵站司机实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名乳化液泵站司机，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名乳化液泵站司机，应注意观察各种仪表的什么情况？

- 3.当工作面呼叫停泵后，可以直接开泵吗？

- 4.因事故停泵和收工停泵时应注意什么？

- 5.根据液压泵站司机作业流程标准，作业前的准备工作是什么？

- 6.作为一名乳化液泵站司机，请进行班前作业的手指口述。

- 7.作为一名乳化液泵站司机，请进行班后作业的手指口述。

- （二）实操题

- 8.按照作业流程请进行现场启动泵站操作。

- 9.按照作业流程请进行现场运行泵站操作。

- 10.按照作业流程请进行现场停泵操作。

#### 乳化液泵站司机实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名乳化液泵站司机，你的岗位职责是什么？

- 负责综采工作面乳化液泵站的维护保养，确保班中正常运行，熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.作为一名乳化液泵站司机，应注意观察各种仪表的什么情况？

- 应注意观察各种仪表的显示情况，机器声音、温度是否正常，乳化液箱是否平稳、液位是否保持在规定范围内、液面有无污染物，柱塞是否润滑，密封是否良好。发现问题，应及时与工作面联系，停泵处理。

- 3.当工作面呼叫停泵后，可以直接开泵吗？

- 工作面呼叫停泵后，必须得到工作面呼叫人员的开泵信号方可再次开泵，无论是本机故障停泵，还是工作面呼叫停泵，再次开泵前必须向工作面发出开泵信号（或喊话）。

- 因事故停泵和收工停泵时应注意什么？

- 因事故停泵和收工停泵时都应首先打开手动卸载阀，使泵空载运行，然后关闭高压供液阀和泵的吸液阀，再按泵的停止按钮，将控制开关手把扳到断电位置，并切断电源。除接触器触头粘住时可用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。

- 根据液压泵站司机作业流程标准，作业前的准备工作是什么？

- 接班后，把控制手把扳到切断位置并锁好，按照作业要求进行检查：

- （1）检查泵站及其附近巷道安全情况及有无淋水情况。

- （2）检查泵站的各种设备清洁卫生情况。

- （3）检查减速器的油位的密封是否符合要求。

- （4）检查各截止阀的手柄是否灵活可靠，吸液阀、卸截阀及工作面回液阀是否在开启位置，向工作面供液的截止阀是否在关闭位置，各种压力表是否齐全完整，动作灵活。

- （5）各部件的连接螺栓是否齐全、牢固，特别要仔细检查泵柱塞盖的螺钉，各类手把转动是否灵活。

- （6）检查活塞曲轴是否完好，泵箱上的透气孔是否畅通，电动机、联轴节和泵头转动是否灵活。

- （7）检查液压管路连接是否正确、可靠，有无漏液现象。供液管路吊挂整齐，有漏液时应先更换液压管或密封件。

- （8）检查曲轴箱油位，必要时打开上部油盖检查油质是否合格，油量不够时及时添加。

- （9）打开柱塞上盖，检查油池油量是否充足、清洁，通过观察柱塞上有无油膜，判断油路是否畅通，并检查自动配比是否完好可靠。

- （10）观察乳化液：肉眼观察泵箱内乳化液是否清洁， 有无沉淀、变色、变味等现象；液位是否合乎规定，液面是否在液箱的三分之二高度位置以上；乳化液配比浓度是否符合规定，用浓度计测定乳化液浓度是否达到3-5%，不符合时予以调整；配液用水进水口压力是否在0.5兆帕以上。

- （11）检查电气设备和操作按钮是否完好、灵敏可靠。电气设备应安装在无淋水的干燥地点，如不能避开淋水时，应妥善遮盖。

- 6.作为一名乳化液泵站司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）泵站周围支护完好，顶板无淋水，确认完毕。

- （2）泵站周围风流畅通，瓦斯浓度符合规定，确认完毕。

- （3）各管路连接紧固，压力符合规定要求，阀件完好，确认完毕。

- （4）乳化液浓度、液箱液位符合规定，确认完毕。

- （5）试运转无异常声音，可以开泵，确认完毕。

- 7.作为一名乳化液泵站司机，请进行班后作业的手指口述。

- （1）泵站已停止运行，开关已上锁，确认完毕。

- （2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

- （3）记录已填写，确认完毕。

- 实操题

- 8.按照作业流程请进行现场启动泵站操作。

- （1）接到工作面用液信号后，慢慢打开供液管路上的截止阀，开始向工作面供液。

- （2）按下启动按钮使电机启动，注意电机运转是否平稳、声音是否正常，有异常情况时立即停机，查明原因后重新启动。

- （3）顺时针方向缓慢转动卸载阀组手轮，观察压力表指针是否由零逐渐上升到规定压力。若压力表不动作，检查泵是否吸空，压力表有无损坏。

- （4）压力表指示正常后，打开供液截止阀向工作面送液。

- 9.按照作业流程请进行现场运行泵站操作。

- （1）泵站正常运行中，司机要随时注意电机和液泵运转是否平稳，有无异常噪音抖动、管路滴漏等现象，发现异常立即停泵查明原因。

- （2）每隔30分钟，用红外测温仪检查电机外壳、泵体等处，查看温度是否正常，发现超温要立即检查原因并采取针对性措施处理。

- （3）随时观察压力表指示值变化情况。若压力表指示过高或过低要及时查明原因，按操作规程要求，针对处理。

- （4）每隔15分钟观察一次液箱中的液位变化情况。泵箱的液位，不得过低，以免吸空，随时补放乳化液；每隔2小时用浓度计测定一次乳化液浓度，不在规定范围时要及时加以调整。

- （5）随时检查柱塞润滑是否良好，各接头和密封是否严密、无滴漏，电流表指示是否正常、准确，控制按钮、信号、通讯装置是否灵敏可靠。发现问题，应及时与工作面联系，停泵处理。

- 10.按照作业流程请进行现场停泵操作。

- （1）打开手动卸载阀和短路截止阀，使泵空载运行。

- （2）关闭高压供液阀和泵的吸液阀，按下泵的停止按钮。

- （3）将控制开关手把扳到“零”位，并切断电源。

## 1.2.5《端头（尾）及超前支护维护工》

### 1.2.5.1 端头（尾）及超前支护维护工理论知识

- 判断题

- 两端头是采煤工作面的两个安全出口，只要能保证人员通过即可，无所谓必须保证安全畅通。（    ）

- 综合机械化采煤工作面的安全出口必须保证1.8 m高。（    ）

- 工作面两端第一组支架与巷道支护间的距离不应大于0.5m。（    ）

- 维护好工作面两端头（即安全出口）是端头（尾）工的主要任务。（    ）

- 单体液压支柱的初撑力，柱径为100mm的不得小于90kN。（    ）

- 单体液压支柱的初撑力，柱径为80mm的不得小于60kN。（    ）

- 所有支架（柱）架设牢固即可，架设前无须清理浮煤或浮矸。（    ）

- 上岗证是表明本人接受安全生产培训教育并考试合格的主要依据，上岗时必须携带。（    ）

- 回撤的梁、柱不用时，要分类存放到超前支护区域以外的安全地点。（    ）

- 端头（尾）维护工在班中应认真观察好周围环境，严禁在顶板压力集中区域长时间逗留。（    ）

- 端头（尾）维护工必须熟悉涉及本岗位操作的支柱（架）的特性、原理、完好标准及使用方法。（    ）

- 敲帮问顶后，找顶帮活矸（煤）时的专用工具长度必须保证作业人员安全操作，一般长度不低于3m。（    ）

- 作业前，检查单体液压支柱时，发现三用阀失效、漏液、变形，活柱表面锈蚀、柱端缺少2个以上爪时，应及时更换。（    ）

- 端头（尾）切顶线后出现悬顶超过规定的，应采取措施予以强制放顶。（    ）

- 回撤端头（尾）切顶密集柱梁作业时，可以到新支护的切顶密集柱外的采空区内进行回撤作业。（    ）

- 用回柱绞车回撤工字钢棚时，除专人监视顶板外，还要在作业地点两头有专人站岗，防止人员进入回棚区域。（    ）

- 综采工作面过渡架（即工作面普通支架与端头支架过渡段的支架），应归端头（尾）维护工负责操作与管理。（    ）

- 戴帽点柱是用支柱支护时在柱端加垫形状规则的强度有保证的木块等。一般情况下戴帽点柱支护面积较小，只能用于液压支架、棚式支架等，无法使用于局部或小面积顶板的支护加强。（    ）

- 戴帽点柱支护作业时的操作顺序为：量好排柱距→清理柱位→（放置柱鞋）→竖立点柱→用注液枪冲洗注液阀煤粉等→将注液枪卡套卡紧注液阀→给柱戴帽→供液升柱。（    ）

- 使用铰接顶梁的，挂梁时1人站在支架完整处两手抓住铰接顶梁将连接耳（单耳）插入已安设好的顶梁连接两耳中，另外1人将顶梁圆销插入，并用锤将圆销打到位。（    ）

- 采用单体液压支柱配合其他顶梁支护，升柱过程中，待支柱有一定的支撑力时（以不倒柱、不掸梁为准），扶柱人员应躲到安全地点，实行远距离供液以达到规定的初撑力。（    ）

- 卸压回柱时，一人操作，在扶稳柱子的同时进行卸压。（    ）

- 在超前支护区、三角区等地点，不论是钢梁还是木梁，上梁时，必须由专人监护安全。（    ）

- 金属摩擦支柱为已淘汰的支护设备，不允许再使用。（    ）

- 架设综采工作面超前棚时，可以多点多人分段操作，以提高效率。（    ）

- 架设超前棚上梁时，不使用防护链或防护链脱落，极易导致架棚人员受到伤害。（    ）

- 顶板条件较差时，也必须使用“一梁三柱”的支护方式，不得“一梁多柱”支护。（    ）

- 由于超前支护区空间受限，严禁支护材料、备用材料堆放在此区域内，防止堵塞巷道，发生意外情况时，人员不能及时疏散逃生。（    ）

- 超前区域由于受压较大，容易出现局部变形大，棚梁折损、坠包，锚杆、锚索断损的情况，要引起高度重视，在修复超前支护时，要制定专项措施，做好自主安全防范。（    ）

- 任何人不得进入端头采空区，不论什么条件必须设端头采空区关门柱，并悬挂“禁止入内”警标。（    ）

- 单选题

- 31.戴帽点柱的柱帽规格一般为（    ）。

- A.0.2m×0.2m×0.2m的木板或半圆木

- B.0.2m×0.1m×0.1m的木板或半圆木

- C.0.1m×0.1m×0.1m的木板或半圆木

- D.0.3m×0.1m×0.5m的木板或半圆木

- 32.戴帽点柱使用半圆木时，半圆木的平面应朝（    ）。

- A.上

- B.下

- C.左

- D.右

- 33.综采工作面安全出口的高度不得低于（    ）。

- A.1.6m

- B.1.7m

- C.1.8m

- D.2.0m

- 34.单体液压支柱的最大支护高度应小于支护设计最大高度（    ）。

- A.0.1m

- B.0.15m

- C.0.20m

- D.0.30m

- 35.单体液压支柱的最小高度应大于支护设计最小高度（    ）。

- A.0.1m

- B.0.15m

- C.0.2m

- D.0.3m

- 36.直径为90mm 的单体液压支柱支护时初撑力不得低于（    ）。

- A.60kN

- B.70kN

- C.80kN

- D.90kN

- 37.综采工作面安全出口的宽度不得低于（    ）。

- A.0.6m

- B.0.7m

- C.0.8m

- D.0.9m

- 38.综采工作面两巷道的超前支护不得低于（    ）。

- A.10m

- B.15m

- C.20m

- D.30m

- 39.单体液压支柱柱端顶芽不够（    ）后，不可再用。

- A.1个

- B.2个

- C.3个

- D.4个

- 40.工作面端头支护与巷帮距离大于（    ）时，必须补充加强支护。

- A.0.5m

- B.0.6m

- C.0.8m

- D.1.0m

- 41.直径为100mm的单体液压支柱支护时初撑力不得低于（    ）。

- A.60kN

- B.70kN

- C.80kN

- D.90kN

- 42.单体液压支柱活柱镀层表面伤痕深度不得大于（    ）。

- A.0.2mm

- B.0.3mm

- C.0.5mm

- D.1.0mm

- 43.按设备完好标准，单体液压支柱活柱镀层表面每50c㎡内镀层脱落点不得超过（    ）个。

- A.4

- B.5

- C.8

- D.10

- 44.按设备完好标准，单体液压支柱活柱镀层表面每50c㎡ 内镀层脱落点总面积不得超过（    ）。

- A.1c㎡

- B.2c㎡

- C.3c㎡

- D.5c㎡

- 45.按设备完好标准，镀层表面单个脱落点最大面积不得超过（    ）。

- A.0.3c㎡

- B.0.5c㎡

- C.0.6c㎡

- D.0.9c㎡

- 46.上隅角瓦斯传感器的正确悬挂位置是（    ）。

- A.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，端尾切顶线以内或允许顶板维护范围内

- B.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，与工作面液压支架前柱齐

- C.距离顶板不大于300mm，距离巷帮不小于200mm，与工作面液压支架后柱齐

- D.距离顶板不大于200mm，距离巷帮不小于300mm，端尾切顶线以内或允许顶板维护范围内

- 47.采煤工作面及两巷道内体积大于0.5m³的空间内积聚的瓦斯（甲烷）浓度达到2.0%时，附近（    ）必须停止工作，撤出人员，进行处理。

- A.5m

- B.10m

- C.20m

- D.30m

- 48.采煤工作面风流中，电动机或者其开关安设地点附近（    ）以内风流中的瓦斯（甲烷）浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

- A.5m

- B.10m

- C.20m

- D.30m

- 49.一般情况下，采煤工作面瓦斯最容易积聚的地点为（    ）。

- A.回风隅角（或端尾）

- B.刮板输送机机头附近或端头

- C.回风巷

- D.工作面采煤机附近

- 50.生产过程中端头（尾）设置的甲烷传感器应由（    ）维护（含移动位置、悬挂、防水防尘等）。

- A.端头（尾）工或专职瓦检员

- B.监测维护工

- C.瓦检员

- D.班组长

- 51.2人配合抬梁柱时，应（    ）。

- A.可以不用肩，只要2人都觉得方便即可

- B.应同肩，即同时左肩或同时右肩

- C.应同时右肩

- D.应同时左肩

- 52.采煤机割透煤墙，顶过机头（尾）后，端头（尾）工应首先（    ）。

- A.清浮煤

- B.护顶

- C.移甲烷传感器位置

- D.整理管线

- 53.高压软管与注液枪、控液阀的连接固定应使用（    ）。

- A.铁丝

- B.U 形卡

- C.专用螺丝

- 54.对于超前支护距离，以下说法正确的是（    ）。

- A.超前支护距离必须为20m

- B.超前支护距离只需在检修班一次补足20m即可

- C.超前支护必须保证在回采作业期间时刻保持至少20m，也可以根据实际情况增加超前支护距离

- D.没有相关规定

- 多选题

- 55.端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工作人员配合，并注意（    ）。

- A.顺槽靠工作面一侧的单体液压支柱如果影响推移刮板输送机，必须在推移刮板输送机前撤除

- B.端头支护空间必须满足机头、机尾与其整体的“平”“直”，移动机头、机尾时注意输送机与转载机搭接及过渡槽过渡情况，以保证其不上翘、不下陷，运行平稳

- C.机头、机尾移过后应及时支护顶板，否则不允许开机，防止挂梁时脱落或倒柱伤人

- 56.使用的单体柱，出现（    ）情况之一时，应及时更换。

- A.三用阀失效、漏液

- B.柱体变形弯曲，活柱表面锈蚀

- C.柱端四节爪缺少2个及以上

- D.柱体手柄损坏

- 57.采煤机接近时，如进回风巷工作面侧上的锚网支护材料不及时撤除，其危害有（    ）。

- A.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时伤人

- B.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时损坏附近管线或其他设备

- C.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时产生摩擦火花，引爆瓦斯、煤尘爆炸

- D.被采煤机滚筒截割、缠绕甩起时破坏煤壁

- 58.端头（尾）岗位的危险因素主要有（    ）。

- A.CH4

- B.片帮

- C.冒顶

- D.粉尘（煤尘）

- E.锚索破断伤人

- F.支柱倾倒或横梁掉下

- G.机械伤害

- H.煤机等甩出的炭块、杂物

- 59.以下（    ）是端头（尾）维护工岗位可能遇到的紧急或异常情况。

- A.瓦斯超限，传感器报警，瓦斯爆炸、燃烧

- B.片帮

- C.顶板破碎、压力大

- D.支护设备、材料如支柱坏、支柱卸压、顶梁折断

- E.锚索破断

- F.工作面涌水突然并持续增大

- G.附近电气设备着火

- 60.煤矿井下避灾自救的原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避灾

## 端头（尾）及超前支护维护工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.D  32.A  33.C3 4.A 35.B 36.A 37.C 38.C 39.C 40.A  41.D  42.C  43.B 44.A 45.B 46.A 47.C 48.C 49.A 50.A  51.B  52.B  53.B 54.C

- （三）多选题

- 55.ABC 56.ABCD 57.ABC 58.ABCDEFGH 59.ABCDEFG 60.ABCD

### 1.2.5.2  端头（尾）及超前支护维护工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，你的岗位职责是什么？

- 2.端头三角区应如何进行支护操作？

- 3.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，作业过程中要认真执行先支后回、敲帮问顶制度，在敲帮问顶时应按哪些规定进行执行？

- 4.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工种人员要协调配合，并应注意哪些事项？

- 5.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，如何正确进行三角区回撤柱梁作业？

- 6.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班前作业的手指口述。

- 7.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班中作业的手指口述。

- （二）实操题

- 8.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请现场进行端头支架操作。

- 9.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行作业前的准备工作。

- 10.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行端超前支护操作。

### 端头（尾）及超前支护维护工实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，你的岗位职责是什么？

- 主要负责端头尾超前支护工作，保证支护正常有效。认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.端头三角区应如何进行支护操作？

- （1）端头三角区靠工作面煤壁侧的柱梁，应在采煤机到达前回撤。一次回撤一个截深的距离，顶帮破碎时，不得提前回撤。顺槽采用锚网支护时，应提前将金属网及锚杆的金属托盘拆掉。

- （2）三角区回撤柱梁作业时，至少两人协同作业，一人作业，一人监护；应先清理好退路，用长把工具将单体支柱放液，拉出；然后再回顶梁，人员要站在顶梁落下波及不到的安全地点。

- （3）人员进入端头三角区作业时要将转载机与刮板输送机停机闭锁。

- 3.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，作业过程中要认真执行先支后回、敲帮问顶制度，在敲帮问顶时应按哪些规定进行执行？

- （1）用镐或长钎杆敲帮，听其声音，判断岩体有无松动或离层等，发现煤帮出现伞檐或松动点，必须立即处理。

- （2）问顶时要站在斜上方安全地点，一手持镐一手托顶，先轻敲顶板，无掉渣或离层剥落时，再重敲，听其声音，判断顶板深部是否离层。对松动顶板岩石凿“掉”前要对上下人员打招呼，并看好退路，在安全情况下，再用镐头自上而下由外向里逐渐轻轻找“掉”。

- （3）坚持使用长柄工具，人员站在敲击点以外安全地点，听其声音，观察变化，判断岩体是否松动，深部是否有离层跨落迹象。

- 按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，端头（尾）工作业时要和液压支架工、刮板输送机司机、转载机司机、采煤机司机等相关工种人员要协调配合，并应注意哪些事项？

- （1）顺槽靠工作面一侧的单体液压支柱如影响推移刮板输送机时，必须在推移刮板输送机前撤除。

- （2）端头支护空间必须满足机头机尾与其整体的“平”、“直”，移动机头、机尾时注意输送机与转载机搭接及过渡槽过渡情况，以保证其不上翘、不下陷，运转平稳。

- （3）机头、机尾移过后应及时支护顶板，否则不许开机，并要清理干净安全出口的一切杂物，保证出口畅通。

- 5.按照端头（尾）及超前支护维护工岗位安全操作规范，如何正确进行三角区回撤柱梁作业？

- 三角区回撤柱梁作业时，至少2人协同作业，一人作业，一人监护；应先清理好退路，用长把工具将单体支柱放液，拉出；然后再回顶梁，人员要站在顶梁不落，波及不到的安全地点。

- 6.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）作业地点通风良好，甲烷浓度符合规定，确认完毕。

- （2）作业范围内顶帮支护完好，锚杆、锚索防断裂保护齐全，确认完毕。

- （3）作业范围各支架无串漏液、自落现象，初撑力符合要求，支架各种液管吊挂整齐，确认完毕。

- （4）刮板输送机机头、尾不漂高，高度符合规定，确认完毕。

- （5）回撤π型钢时，刮板输送机、转载机闭锁。确认完毕。

- （6）超前支护区无断梁、折柱，π型钢梁接顶严实，单体柱初撑力符合作业规程要求，防护链、防倒装置齐全，确认完毕。

- 7.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各种工具齐全、完好，确认完毕。

- （2）超前支护区域无异常，安全出口畅通，确认完毕。

- 实操题

- 8.作为一名端头（尾）及超前支护维护工，请现场进行端头支架操作。

- （1）端头支架拉移前必须先检查临近支架及端头支护的支护质量，确认无误后方可拉移端头支架。

- （2）当工作面因上窜下滑造成端头支架与顺槽内的金属顶梁之间的距离超过500mm时，增加特殊支护。如在端头支架外侧支设走向抬棚等。

- 过特殊地质构造区域等特殊支护方式的操作应按专门规定的安全措施执行。

- 9.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行作业前的准备工作。

- （1）检查机头、机尾安全出口宽度不得小于0.8m、高度不得小于1.8m。

- （2）检查机头架有无漂高，啃顶、上抬、下扎等不良状态。

- （3）检查工作地点的顶板、煤帮和支护是否符合质量要求，发现问题应及时进行处理。

- （4）检查端头处浮煤、浮矸是否清理，是否符合验收标准；有无影响作业的废料、杂物；回收的支护材料是否整齐存放在指定地点。

- （5）检查作业现场顶帮是否稳定，用敲帮问顶来判断内外煤帮及支架前梁附近顶板有无离层、片帮危险，周围环境有无影响人员作业安全的因素，发现问题及时处理。

- （6）检查单体液压支柱时，发现三用阀失效、漏液、变形、弯曲、活柱表面锈蚀、顶盖缺少两个以上小爪或手柄损坏时，应及时更换；新下井或修复后第一次使用的支柱，必须内腔排气。

- （7）检查注液枪时，发现漏液、损坏、变形，无密封圈或出液不正常时，应立即配合有关人员修补或更换。

- （8）操作过程中，应时刻观察顶帮，坚持敲帮问顶，发现活煤矸、伞檐，顶板离层，顶板破碎，冒顶或片帮危险时，人员要站在斜上方用长把工具撬落或及时架设临时支护进行维护。

- 10.按照端头（尾）及超前支护维护工作业流程标准，请现场进行端超前支护操作。

- （1）对超前支护达不到规定要求的必须按作业规程要求，加强支护规定距离范围的巷道顶板。

- （2）在超前支护20m内有断梁折柱的必须更换。

- （3）根据顶板压力情况，打柱或架棚按作业规程或补充措施及时加强超前支护。

- （4）打柱要到实底，柱顶和顶粱要严密结合，要迎山有力。

- （5）超前支护需要架棚时，按作业规程的规定程序和操作方法逐架棚。

### 1.2.6《采煤工作面验收员》

#### 1.2.6.1 采煤工作面验收员理论知识

- （一）判断题

- 验收员的主要职责是对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）。（    ）

- 验收员的职责也包含对上一班工作任务完成情况、工作和工程质量情况进行重点复核。（    ）

- 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全，是验收员的安全责任之一。（    ）

- 对在工作过程中及时发现作业人员违章作业或不按规范标准作业，而导致安全隐患问题，及时督促岗位人员进行改正、处理是验收员的安全责任之一。（    ）

- 验收员必须在工作面现场交接班。（    ）

- 验收员不涉及具体操作，可以在井下任何适宜的地点交接班。（    ）

- 交接班时，接班验收员应当查看、询问上一班验收员的验收结果。（    ）

- 交接班时，接班验收员应当询问上一班工作过程中质量和安全问题的处理情况及遗留情况。（    ）

- 交接班时，只交接工作任务完成情况即可。（    ）

- 交接班时，接班验收员要查看上一班的验收表，做到心中有数。（    ）

- 交接班时，接班验收员应根据询问和查看记录情况，与交班验收员一起对验收项目进行现场复核。（    ）

- 交接班时，对查明的遗留问题要详细记录在交接班验收表内。（    ）

- 交接班时，对查明的遗留问题，要确定责任者并由交接双方验收员共同根据本队制度提出处理意见。（    ）

- 对查明的上一班遗留问题的处理意见要通知有关人员。（    ）

- 交班前，验收员要对本班工作任务完成情况、工程质量、设备运转情况等进行一次全面自查并详细记录。（    ）

- 对于交接班情况，接班验收员必须电话向队部汇报。（    ）

- 对于上一班的遗留问题，特别是安全问题，验收员应当督促有关人员在接班后立即处理验收员可以不履行交班手续，跟随班组排队升井。（    ）

- 验收员入井时必须随身携带验收量具、仪器等。（    ）

- 验收员入井前，应检查一遍验收量具、仪器等是否完好。（    ）

- 对端头（尾）工工作的验收内容主要是安全出口及两巷超前维护质量、文明生产情况及与采煤机司机和支架工的协调、配合。（    ）

- 对刮板输送机司机工作的验收内容主要是停机后刮板输送机是否开空、机头附近文明生产情况，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 对带式输送机司机工作的验收内容主要是停机后是否开空带式输送机，带式输送机机头及沿线文明生产情况，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 对转载机司机工作的验收内容主要是停机后是否开空转载机，转载机的文明生产，以及临时任务、问题处理、与相关岗位的协调、配合。（    ）

- 验收员工作的依据主要是《煤矿安全规程》、本采煤工作面的作业规程、本单位的作业标准等。（    ）

- 对跟班电钳工工作的验收内容主要是当班是否及时维护处理电气设备方面的问题或故障，以及其他临时任务等。（    ）

- 对清煤工工作的验收内容主要是各段清煤工作任务完成及质量情况，以及与采煤机司机、支架工等的协调、配合，临时任务完成情况等。（    ）

- 对泵站司机工作的验收内容主要是泵站运行及乳化液配比浓度、临时任务完成情况等。（    ）

- 对工作面的支护情况和顶板控制，按作业标准等进行动态和静态两种情况验收，并对操作者作业进行跟踪和监督。（    ）

- 对采煤机司机工作的验收内容主要是采高、前后滚筒割煤是否顶底平直、煤壁机道是否平直，不能出现台阶、明显伞檐，机组使用符合标准，文明生产达标。（    ）

- 对支架工工作的验收内容主要是移架质量、顶溜质量、支架支护质量（初撑力及支架工作压力）及相关文明生产方面，以及与采煤机司机、端头维护工等的协调、配合。（    ）

- （二）单选题

- 交接班时，验收员（    ）在工作面现场交接班。

- 可以

- 必须

- 应当

- 严禁

- 工作面液压支架的活柱行程不应小于（    ）（企业特殊定制支架除外）。

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 250 mm

- 工作面支架顶梁与顶板平行，最大仰俯角不大于（    ）。

- 5°

- 6°

- 7°

- 8°

- 工作面支架应垂直于顶底板，歪斜角不大于（    ）。

- 5°

- 6°

- 7°

- 8°

- 工作面空顶范围内顶底板移近量按采高应不大于（    ）。

- 50 mm/m

- 100 mm/m

- 150 mm/m

- 200 mm/m

- 工作面采高的允许误差为±（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 采煤机割煤时，工作面伞檐长度大于1 m 时，其最大突出部分，薄煤层不超过（    ），中厚及以上煤层不超过（    ）。

- 50 mm、100 mm

- 100 mm、150 mm

- 150 mm、200 mm

- 200 mm、250 mm

- 采煤机割煤时，工作面伞檐长度1 m 及以下时，其最大突出部分，薄煤层不超过（    ），中厚及以上煤层不超过（    ）。

- 100 mm、150 mm

- 150 mm、200 mm

- 200 mm、250 mm

- 250 mm、300 mm

- 一般要求工作面“肚”不能超过±（    ）。

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 300 mm

- 液压支架的初撑力不得低于额定工作阻力的（    ）。

- 70%

- 75%

- 80%

- 85%

- 柱径100 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

- 80 kN

- 90 kN

- 95 kN

- 100 kN

- 柱径80 mm 的单体液压支柱的初撑力不得小于（    ）。

- 60 kN

- 70 kN

- 80 kN

- 90 kN

- 工作面液压支架中心距误差不得超过（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 液压支架架间间隙不应超过（    ）。

- 50 mm

- 100 mm

- 150 mm

- 200 mm

- 采煤工作面所有支架要（    ）管理，要分架建立检修档案。

- 统一

- 编号

- 规范

- 分架

- 井下电气设备防爆完好标准：螺栓的裸露部分一般不得超过（    ）扣，否则，本设备为不完好。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 支架要排列成一条直线，其偏差不得超过（    ）mm。

- ±50

- ±60

- ±80

- ±100

- 单体液压支柱的工作面支柱柱距、排距偏差不得超过（    ）。

- ±50 mm

- ±100 mm

- ±150 mm

- ±200 mm

- 倾角大于（    ）时，液压支架应有防止煤（矸）窜出伤人的措施。

- 15°

- 20°

- 25°

- 30°

- 综采（放）工作面安全出口高度应不低于（    ）。

- 1.8 m

- 1.9 m

- 2.0 m

- 2.1 m

- 工作面两端第一组支架与巷道支护的间距应不大于（    ）。

- 0.5 m

- 0.6 m

- 0.7 m

- 0.8 m

- 不得留有浮煤的标准是（    ）范围内浮煤平均厚度不超过30 mm。

- 1 m2

- 2 m2

- 3 m2

- 4 m2

- 巷道内无积水的标准是积水长度不超过（    ），深度不超过（    ）。

- 5 m、0.1 m

- 5 m、0.2 m

- 6 m、0.1 m

- 6 m、0.2 m

- 判断粉尘堆积的标准是连续长度超过（    ），厚度超过（    ）。

- 5 m、1 mm

- 5 m、2 mm

- 6 m、1 mm

- 6 m、2 mm

- （三）多选题

# 55. 以下属于验收员安全生产责任制的是（    ）。

A. 对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）

B. 对上一班工作任务完成情况、工作和工程质量情况进行重点复核

C. 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全

D. 在工作过程中及时发现作业人员违章作业或不按规范标准作业，及时督促岗位人员进行改正、处理

# 56. 采煤工作面经常或可能遇到的不安全因素有（    ）。

A. 瓦斯检查不到位，瓦斯超限，严重片帮，顶板漏碴，支护失效或支护不到位

B. 电气设备防爆性能失效，电气设备保护失效或不全

C. 带式输送机、转载机等设备转动部位防护不到位

D. 防尘降尘设施不完好，不使用

# 57. 下列关于采煤工作面安全设施描述正确的有（    ）。

A. 各转载点应有喷雾降尘装置

B. 带式输送机头、乳化液泵站、配电点等场所消防设施应齐全

C. 设备转动外露部位、溜煤眼及煤仓上口等人员通过的地点应有可靠的安全防护设施

D. 破碎机安全防护装置应齐全有效

# 58. 严禁带电检修电气设备，严格执行（    ）。

A. 停送电、挂牌制度

B. 现场交接班制度

C. “一人操作、一人监护”制度

D. “一人操作”制度

# 59. 采煤工作面发生冒顶前的预兆有（    ）。

A. 声响

B. 片帮

C. 掉碴

D. 离层

# 60. 煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

A. 及时报告

B. 积极抢救

C. 安全撤离

D. 妥善避难

## 采煤工作面验收员理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.× 10.√

11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.√ 19.√ 20.√

21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

## （二）单选题

31.B  32.C  33.C  34.A  35.B  36.B  37.C  38.C  39.D  40.C

41.B  42.A  43.B  44.B  45.B  46.B  47.A  48.B  49.C  50.A

# 51.A  52.B  53.A  54.B

## （三）多选题

55.CD  56.ABCD  57.ABCD  58.AC  59.ABCD  60.ABCD

### 1.2.6.2  采煤工作面验收员实际操作

## （一）问答题

- 验收员对端头（尾）工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对刮板输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对带式输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对转载机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对跟班电钳工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对清煤工工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对泵站司机工作的验收内容主要包括什么？

- 验收员对检修工工作的验收内容主要包括什么？

## （二）实操题

- 交班时，交班验收员应向接班验收员交代什么？

- 手指口述验收采高的方法。

### 采煤工作面验收员实际操作答案

- （一）问答题

- 验收员对端头（尾）工工作的验收内容主要包括什么？

- 采煤机司机和支架工的协调、配合

- 安全出口及两巷超前维护质量

- 文明生产情况

- 验收员对刮板输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后刮板输送机是否开空

- 机头附近文明生产情况

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合

- 验收员对带式输送机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后是否开空带式输送机

- 带式输送机机头及沿线文明生产情况

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合。

- 验收员对转载机司机工作的验收内容主要包括什么？

- 停机后是否开空转载机

- 转载机的文明生产

- 临时任务及问题处理

- 与相关岗位的协调、配合。

- 验收员对跟班电钳工工作的验收内容主要包括什么？

- 当班是否及时维护处理电气设备方面的问题或故障

- 是否及时完成其他临时任务

- 与相关岗位的协调、配合

- 文明作业等。

- 验收员对清煤工工作的验收内容主要包括什么？

- 各段清煤工作任务完成及质量情况

- 与采煤机司机、支架工等的协调、配合

- 临时任务完成情况等。

- 验收员对泵站司机工作的验收内容主要包括什么？

- 泵站运行情况

- 乳化液配比浓度

- 临时任务完成情况等。

- 验收员对检修工工作的验收内容主要包括什么？

- 当班检修任务是否按时完成

- 检修质量是否达到要求，是否影响生产班的生产、安全

- 其他临时任务

- 工作协调、配合

- 文明生产等。

- （二）实操题

- 交班时，交班验收员应向接班验收员交代什么？

- 本班工作任务完成情况、工程质量和设备设施情况

- 对遗留问题进行共查确认，根据本队管理制度提出处理意见。

- 手指口述验收采高的方法。

- 在工作面均匀地选若干个点（根据工作面长度一般为每10 架1 个点）

- 在各点间再任意选相同数量的点

- 用钢卷尺（或其他可靠的量具）量取采高。

## 1.2.7《液压支架维修工》

### 1.2.7.1 《液压支架维修工》理论知识

（一）判断题

- 每班开工前，必须对液压支架进行全面检查，发现隐患及时处理，确保安全生产。（    ）

- 对液压元件检修期间，必须关闭进液阀。（    ）

- 液压支架维修工必须依法经过培训考试，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负主要责任。（    ）

- 严禁带电检修电气设备。（    ）

- 在进行小型电气设备检修时，确保安全的情况下可以不执行“一人操作、一人监护”制度。（    ）

- 液压支架操作工必须正确佩戴好个人劳动防护用具，尽职尽责，杜绝“三违”现象。（    ）

- 当煤壁片帮严重时，液压支架必须设护帮板。（    ）

- 更换支架液管后，液压胶管及接头连接可以使用铁丝代替U形销。（    ）

- 护帮板未打开或打开不到位可能因煤壁片帮伤人。（    ）

- 更换支架液管后，采用单腿销或异形销，可能发生因液管压力导致单腿销或异形销飞出伤人。（    ）

- 更换液压元件时，可以不用关闭泵站，仅关闭本架截止阀，释放残余压力后即可作业。 （    ）

- 交接班时，在时间允许的情况下，可以对工作面、底板、架间浮煤情况进行检查。（    ）

- 交班时，针对遗留问题可由接班人员向上汇报。（    ）

- 安全阀必须保证密封性能良好，无窜液、漏液现象，动作灵活可靠，安全阀动作压力符合出厂规定。（    ）

- 检修人员检修前，不必向有关人员了解支架的工作情况。（    ）

- 在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，必须对该部件采取防降落的安全措施，以免造成冒顶、片帮事故。（    ）

- 处理单架故障时，要关闭本架断路阀。（    ）

- 管路快速接头使用的 U 形卡的规格、质量必须合格，可以单孔使用或用其他物件代替。 （    ）

- 在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，可以对该部件采取防降落的安全措施，以免造成冒顶、片帮事故。（    ）

- 检修完工后，各液压操作手把不用打到零位。（    ）

- 支架液压系统的各种阀、液压缸不准在井下拆卸和调整，若阀或液压缸有故障时，要有专人负责用质量合格的同型号阀或液压缸进行整体更换。（    ）

- 支架降柱、移架时，要同步开启架间喷雾。（    ）

- 检修主管路时，可以停止乳化液泵并采取闭锁措施，同时关闭前一级压力截止阀。（    ）

- 蓄能器一般不应垂直安装，油口向下。（    ）

- 乳化液泵有流量或压力不足的主要原因是密封圈损坏。（    ）

- 支架初撑力的大小取决于泵站供液压力、支柱数目等。（    ）

- 支架在工作面进行部件拆装更换时，更应注意顶板冒落，做好人身和设备的防护工作。（    ）

- 支架应具备一定的可缩性。（    ）

- 活塞密封损坏，高低压窜液会导致立柱下降或降得太慢。（    ）

- 液压支架活柱表面常用双层镀铬，如先镀铁，后镀硬铬。（    ）

## （二）单项选择题

- 31.处理支架故障时，要关闭本架的（    ）。

A.截止阀

B.断路阀

C.安全阀

D.操作阀

- 32.当检修现场 20 m 以内风流中瓦斯浓度超过（    ）时，必须停止作业，切断电源，撤出人员。

A.1.5%

B.1.0%

C.0.8%

D.1.2%

- 33.检修时，各工种要密切配合，必要时采煤机和刮板输送机要（    ），以防发生意外。

A.停电、闭锁

B.停电、闭锁、挂停电牌

C.停电、挂停电牌

D.闭锁、挂停电牌

- 34.管路快速接头使用的 U 形卡的规格、质量必须合格，严禁（    ）。

A.用其他物件代替

B.单孔使用或用其他物件代替

C.单孔使用

D.用铁丝代替

- 35.安全阀其调定压力为泵额定工作压力的（    ）。

A.80%

B.90%

C.100%

D.110%

- 36.蓄能器压力应定期检查，投入使用后应（    ） 检查一次。

A.半个月

B.一个月

C.两个月

D.三个月

- 37.（    ） 是使立柱保持恒定工作阻力的关键部件。

A.液控单向阀

B.操作阀

C.安全阀

D.普通单向阀

- 38.液压支架初撑力不低于规定值的（    ）。

A.70%

B.75%

C.80%

D.85%

- 39.工作面移架时前后（    ） 内不得有其他人。

A.2 m

B.3 m

C.4 m

D.5 m

- 40.乳化液泵的额定压力为（    ）。

A.20 MPa

B.25 MPa

C.30 MPa

D.35 MPa

- 41.直径为 100 mm  的单体液压支柱，其初始支柱初撑力必须（    ）。

A.≥60 kN

B.≥70 kN

C.≥80 kN

D.≥90 kN

- 42.单体液压支柱的工作面支柱柱距、排距偏差不得超过（    ）。

A.±50 mm

B.±100 mm

C.±150 mm

D.±200 mm

- 43.液压支架安全阀要定期抽查试验，开启压力不小于（    ）。

A.0.7 MPa

B.0.8 MPa

C.0.9 MPa

D. 1.0 MPa

- 44.活柱镀层损伤主要表现在机械损伤和（    ）。

A.腐蚀

B.爆破

C.剐蹭

D.运输磕碰

- 45.内供式千斤顶的供液接头，安装在（    ）。

A.缸体路两端孔口上

B.活塞杆伸出端

C.缸体前端孔口上

D.缸体后端孔口上

- 46.液压支架完好标准规定，活柱局部轻微锈斑面积不大于（    ）。

A.50 mm2

B.100 mm2

C.150 mm2

D.200 mm2

- 47.提高液压支架初撑力，可以避免（    ） 的离层。

A.顶板

B.基本顶

C.直接顶

D.伪顶

- 48.液压支架完好标准规定，阀上所用各类弹簧，不得有锈斑或断裂，塑性变形不大于（    ）。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

- 49.规定液压支架初撑力不低于泵站额定值的 80% ，一般应为（    ）。

A.80 MPa

B.30 MPa

C.24 MPa

D.20 MPa

- 50.工作面倾角超过（    ） 时，液压支架要有防倒、防滑措施，其他设备有防滑措施。

A.15 °

B.16 °

C.20 °

D.25 °

- 51.工作面倾角超过（    ）以上时，除支架等设备采取防倒、防滑措施外，还必须有防止煤（矸） 窜出刮板输送机伤人的措施。

A.15 °

B.20 °

C.25 °

D.30 °

- 52.采煤工作面支护“三度 ”是指：（    ）、支护密度和支护刚度。

A.支护高度

B.支护强度

C.支护角度

D.支护深度

- 53.支架活柱下缩量通常是指（    ）。

A.一个循环内的活柱下缩量

B.循环末的活柱下缩量

C.一个班的活柱下缩量

D.一天的活柱下缩量

- 54.支架歪架、倒架、咬架时，应立即进行（    ） 处理。

A.撤人

B.调整

C.增压

D.卸压

## （三）多项选择题

- 55.预防采煤工作面冒顶事故的措施有（    ）。

A.提高支柱、支架的支设质量，提高初撑力，以减少机道上方直接顶的下沉量

B.采用能及时支护悬露顶板并能减小端面距的支架

C.尽量使工作面与煤层的主节理方向垂直或斜交，避免发生片帮，一旦发生片帮应超前支 护，防止冒顶

D.工作面过构造临时采取爆破措施时，要严格管理布眼和装药，尽量避免崩倒支架

- 56.液压支架维修工在进行闭锁本架，关闭进液截止阀这一工序时，对可能存在的危险源及可能产生的后果描述准确的有（    ）。

A.未关闭截止阀，在更换液管或液压元件时，浓缩液（乳化液）喷射伤人或液管伤人

B.支架闭锁键失效，支架误动作造成人员伤害

C.更换支架液管完毕后，采用单腿销或异形销，单腿销或异形销因液管压力大，飞出伤人

D.更换支架液管完毕后，用铁丝代替 U 形销，铁丝因液管压力大断裂，造成高压液体喷射 伤人

- 57.液压支架维修工在进行立柱检修与更换时，对可能存在的危险源及其可能产生的后果描述准确的有（    ）。

A.未检查顶板、煤帮状况，顶板漏矸、冒顶或片帮伤人

B.采用刮板输送机运输立柱的过程中，未固定立柱或没有人员监护，立柱在输送机中卡住 刮板链造成断裂

C.帮护板未打开，片帮伤人

D.未关闭本架另一立柱截止阀或未泄压，更换液管或液压元件时，乳化液喷射伤人

- 58.在安装销子的过程中，油缸伸缩量控制不当，可能（    ）。

A.挤手

B.销子掉落

C.人员滑落

D.销子损坏

- 59.液压支架维修工发现支架间空隙大，未进行临时支护，应采取（    ） 管理措施。

A.进行临时支护后再进行维护作业

B.及时向跟班队干汇报，组织进行临时支护

C.相邻支架等设备可以免除维护

D.正常现象，继续进行维修作业

- 60.液压支架维修工作业后，现场未清理干净，可能导致（    ）。

A.影响煤质

B.影响运输系统

C.废弃物混入煤中，增加产量

D.影响煤炭产量或造成质量事故

- 《液压支架维修工》理论知识答案

## （一）判断题

- 1.√2.√3.×4.√5.×6.√7.√8.×9.√10.√11.×12.×13.×14.√15.×16.√17.√18.×19.×20.×21.√22.√23.×24.×25.×26.×27.√28.√29.√30.×

## （二）单项选择题

- 31.A 32.A 33.B 34.B 35.D 36.B 37.C 38.C 39.B 40.C 41.D 42.B 43.C 44.A 45.B 46.A 47.C 48.A 49.C 50.A 51.C 52.B 53.A 54.B

## （三）多项选择题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.AC 59.AB 60.AB

### 1.2.7.2 《液压支架维修工》实操知识

## （一）问答操题

- 液压支架检修工上岗条件？

- 液压支架检修工班前准备动作有哪些？

- 液压支架检修工班中准备动作有哪些？

- 液压支架检修工班后准备动作有哪些？

- 液压支架检修工岗位安全操作规范？

- 液压支架检修工安全生产责任制？

## （二）实操题

- 液压支架检修工作业流程标准？

- 液压支架检修工在更换液压元件时高压液体喷出伤人，应急处置方法？

- 液压支架检修工在起吊更换大件时物件跌落伤人，应急处置方法？

- 10.液压支架检修工在检修时未误操作支架伤人，应急处置方法？

## 《液压支架维修工》实操知识答案

## （一）问答题

- 液压支架检修工上岗条件？

- 答：液压支架检修工必须熟悉液压支架的性能及构造原理和作业规程，善于维护和保养液压支架，懂得回采基本知识，必须经过专业技术培训考试合格，取得操作资格证后，方可持证上岗。

- 液压支架检修工班前准备动作有哪些？

答：

1）支架各千斤顶、主阀、反冲洗装置无漏液、窜液现象，确认完毕。

2）支架各液管无管破（漏液）或密封破损现象，确认完毕。

3）支架结构件完好，各连接销轴齐全可靠，确认完毕。

4）各操作手把（电液控制系统）灵敏可靠，确认完毕。

5）安全阀、液压锁完好，确认完毕。

6）支架上“一通三防”设施齐全完好。确认完毕

- 液压支架检修工班中准备动作有哪些？

答：

1）各种检修工具齐全、完好，确认完毕。

2）工作面支护良好。确认完毕。

3）液压泵站已停机，本架已切断供液，确认完毕。

4）支架检修时，5m范围内无其他人员工作，确认完毕

5）对液压支架已进行全面检查，试运行正常，确认完毕。

- 液压支架检修工班后准备动作有哪些？

答：

1）工具、材料、配件及现场清理完毕，确认完毕。

2）记录已填写，确认完毕！

- 液压支架检修工岗位安全操作规范？

- 答：

1）大的零部件检修时，要制定专项检修计划和安全技术措施并贯彻落实到人。

2）检修时，各工种要密切配合，必要时采煤机和刮板输送机要停电、闭锁、挂停电牌，以防发生意外。

3）液压系统的各种阀、液压缸不准在井下拆卸和调整，若阀和液压缸有故障时，要有专人负责用质量合格的同型号阀或液压缸进行整体更换。

4）在拆卸或更换安全阀、测压阀及高压软管时，应在各有关液压缸卸载后进行。

5）在更换管、阀、缸体、销轴等需要支架承载件卸载时，必须对该部件采取防降落、冒顶、片帮的安全措施。

6）向工作地点运送的各种软管、阀、液压缸等液压部件的管路连接部分，都必须用专用堵头进行封堵，只允许在使用地点打开。

7）液压件装配时，必须用乳化油冲洗干净，并注意有关零部件相互配合的密封面，防止因碰伤或损坏而影响使用。

8）处理单架故障时，要关闭本架的断路阀。处理总管路故障时，要停开泵站，严禁带压作业。

9）.管路快速接头使用的U型卡的规格、质量必须合格，严禁单孔使用或用其他物件代替。

10）检修工作完毕后，必须将液压支架认真检查，并进行试压动作几次，确认无问题后方可使用。

- 6.液压支架检修工安全生产责任制？

- 答：

- 1）负责对工作面液压支架的维护保养工作，确保液压支架完好、动作可靠。

- 2）必须熟悉液压支架的性能、结构、工作原理，通晓本工种操作规程，能够按完好标准维护和保养液压支架，能够处理一般故障，懂得液压支架检修基本知识和工作面作业规程。

- 3）严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班开工前，必须对液压支架进行全面检查，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 4）严格按照“四检”项目进行认真检查，以免漏项造成液压支架损坏。

- 5）检修班每班将液压支架检修完毕后，按规定程序进行试运行，并对生产中提出的液压支架存在的问题进行处理，不能耽误生产。

- 6）支架检修完毕后，相关技术参数必须符合要求，初撑力达标。

- 7）开工前对自己本岗位上存在的风险进行辨识，并对辨识出来的风险进行管控。

### （二）实操题

- 7.液压支架检修工作业流程标准？

答：

## （一）作业前准备：

1）检修开始前要根据本班检修内容，准备好所需工具及零配件，安排好检修程序，并通知泵站司机开泵送液。

2）检修前，应对工作区的煤壁及安全出口两帮进行敲帮问顶，及时处理活帮，敲掉活煤，发现接顶不严或顶板不好，及时维护好顶板、煤帮之后，方可开始作业。

## （二）作业流程：

### 1）检修、更换液压管路

⑴逐一操作支架手把，检查液压管路是否有漏液、破管、密封损坏现象。

⑵拆管前要关闭支架来液方向的系统截止阀，并操作手把，将系统内高压释放，防止高压液喷出及高压管弹起伤人。

⑶更换时，作业人员要站在支架下安全处，逐架把损坏的弯头、两通进行更换，把查出的破管及损坏密封及时更换，更换之后把旧件收集，统一回收。

⑷备用的各种液压软管及管接头等必须用专用堵头堵塞，更换时要清洗干净。

### 2）检修防尘洒水系统

人员站在支架内，拧开供水阀门，观察管路是否破损，喷嘴雾化状况是否良好，根据发现的问题及时进行维修处理。拆管前要关闭支架来液方向的系统截止阀，并操作手把，将系统内高压释放，防止高压液喷出及高压管弹起伤人。

### 3）检修操作手把

逐架动作查看支架阀组，发现有变形、窜漏液情况，根据实际及时更换阀组或阀片。

### 4）检修连接装置

沿工作面逐架检查各部的连接有无脱销、变形。发现脱销，立即补够上齐；变形要及时更换。

### 5）检修立柱和千斤顶

人员站在支架顶梁下，详细检查前后立柱和各部千斤顶的缺销变形、密封损坏、窜漏液及柱面光洁等的损坏情况，发现问题报告班组长，并及时处理。

## （三）收尾工作

1）将支架卫生全部清理一次，对更换下的旧件及剩余件及时运到指定地点，清点好工具。

### 2）进行交接班。

- 8.液压支架检修工在更换液压元件时高压液体喷出伤人，应急处置方法？

答：

- 1）更换液压元件时必须先关闭进液截止阀，并卸压；

- 2）清理好退路，及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。

- 9.液压支架检修工在起吊更换大件时物件跌落伤人，应急处置方法？

答：

1）更换大件时起吊用具必须完好，人员严禁站立在起吊物件下方3m范围内及运动趋势方向；

### 2）及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。

- 10.液压支架检修工在检修时未误操作支架伤人，应急处置方法？

答：

1）迅速闭锁液压支架，通知停止泵站运行。

2）及时营救受伤人员并检查受伤情况，迅速撤离进行救治。

## 1.2.8《采煤机检修工》

### 1.2.8.1 采煤机检修工理论知识

- 判断题

- 采煤机维修工负责对采煤机及综掘机的维护保养工作，确保在生产期间正常运行。（    ）

- 在煤壁侧、机身上或机身两端检修时，应设专人监护，不准单人检修。（    ）

- 检查截割滚筒时外围齿座每个螺旋叶距内的齿座缺少不得超过3个。（    ）

- 由于检修工在采煤机处进行交接班，所以检修交班时不必切断电源。（    ）

- 采煤机维修工必须依法经过培训，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负直接责任。（    ）

- 采煤机检修时，必须切断采煤机前一级供电开关电源并断开其隔离开关，断开采煤机隔离开关，打开截割部离合器。（    ）

- 采煤机维修工应熟悉《煤矿安全规程》《煤矿机电设备完好标准》《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关规定，掌握工作辖区内供电系统、设备性能原理、各种保护运行情况。（    ）

- 采煤机维修工检修前应检查工作地点的瓦斯浓度是否符合规定。（    ）

- 试运转时，保证采煤机左右滚筒10m范围内无人员和障碍物。（    ）

- 当检修现场20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止作业，切断电源，撤出人员。（    ）

- 在煤壁侧、机身上或机身两端检修时，应在周围环境安全的情况下进行，不需要设专人监护。（    ）

- 发生冒顶埋人事故时，被埋压的人员不要惊慌失措，切忌猛烈挣扎；被隔堵的人员，应在遇险地点维护好自身安全，构筑脱险通道，配合外部的营救工作。（    ）

- 开始检修电气设备前，必须用与供电电压相符的测电笔进行测试，确认无电压后进行放电，放电完毕后开始工作。（    ）

- 严禁带电检修电气设备，严格执行停送电、挂牌制度，严格执行“一人操作、一人监护”制度。（    ）

- 采煤机维修工必须在井下交接班，只要交班人与接班人在井下碰头交代清楚当班情况即可，交接班地点不限。（    ）

- 确认停电后，必须进行放电，放电时应注意放电人员必须戴好绝缘手套、穿上绝缘鞋、站在绝缘台上进行放电。（    ）

- 牵引部的液压系统一般不得在井下进行检修，如特殊情况需在井下检修时，应采取必要的安全防护措施。（    ）

- 检修前除原有设施外，必要时，需另设可靠的临时防滑安全固定装置。（    ）

- 检修采煤机时，对常用工具无法或难以拆除的部位和零部件可以强硬拆除。（    ）

- 在维修采煤机的过程中，现场若不能立即找到相应的零部件，为不影响生产，可临时使用代替材料，但必须向采煤机司机说明。（    ）

- 恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出开机通知及开机信号后，方可送电，并由采煤机维修工按规定开机。（    ）

- 交接班时，交班司机要说明当班情况，采煤机维修工查看上一班采煤机的运转记录。（    ）

- 牵引部发生故障必须开盖检测时，需向检修班组长申请，班组长同意后即可开盖检测。

- 拆卸、更换电动机、牵引部、截割部、滚筒等大件设备需起吊时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。（    ）

- 检查摇臂的完好条件是调高泵不缺油、不漏油，摇臂千斤顶无损伤，不漏油，摇臂升降灵活可靠。（    ）

- 高压保护、低压保护、回零保护、倒吸保护、油质油温保护是采煤机牵引部的主要保护。（    ）

- 滚筒采煤机在更换或检查截齿需要转动滚筒时，既可用手扳动，也可用电动机点动。（    ）

- 更换截齿时，可不必断开截割部离合器与隔离开关。（    ）

- 拆卸生锈或使用了防松胶的部位时，用铁质工具敲打，直至松动后卸下。（    ）

- 检修工进入机道内进行检修作业，必须严格执行“停电闭锁挂牌”制度、报告制度、联系确认制度和敲帮问顶制度，并设专人看守监护。（    ）

- 单选题

- 31.采煤机维修工必须到（    ）位置同司机交接班。

- A.工作面任意地点

- B.采煤机

- C.转载机

- D.刮板输送机机头

- 32.维修前必须通知（    ），将采煤机及相关设备切断电源。

- A.采煤机司机

- B.检修组长

- C.班组长

- D.电工

- 33.采煤机牵引部检修时，要检查（    ）、齿轨是否齐全完好，固定牢靠。

- A.牵引部

- B.齿轨轮

- C.齿轨销

- D.摇臂

- 34.采煤机牵引部换油时要将旧油放出，用（    ）号透平油冲洗，再用少量新油冲洗。

- A.20

- B.15

- C.25

- D.10

- 35.牵引部加油时，注油用的加油器油嘴和设备上油口，用（    ）或泡沫塑料擦干净。

- A.抹布

- B.纱布

- C.棉纱

- D.绸布

- 36.截割部检修检查摇臂调高泵、千斤顶要注意无（    ）、不漏油。

- A.缺油

- B.损伤

- C.损坏

- D.漏油

- 37.截割部检修检查摇臂升降是否灵活，不能自动（    ）。

- A.升降

- B.上升

- C.下降

- 38.液压牵引采煤机中牵引部液压系统的高压保护是由（    ）实现的。

- A.调速机构

- B.高压安全阀

- C.换向阀

- D.节流阀

- 39.测试电动机时必须测试电动机的绝缘性能和检查（    ）性能。

- A.绝缘

- B.保护

- C.灵敏

- D.防爆

- 40.滚筒采煤机在传动系统中设有机械过载保护装置，如在机械传动中安装安全销，通常安全销的剪切强度为电动机额定转矩的（    ）倍。

- A.3-5

- B.1-2

- C.2.5-3.5

- D.2.0-2.5

- 41.补充或更换截齿时必须切断电源，并打开（    ）。

- A.离合器

- B.开关

- C.手把

- D.离合器手把

- 42.采煤机检修后空转试运转，牵引位置必须保证在（    ）位置。

- A.最小牵引速度

- B.最大牵引速度

- C.最低牵引速度

- 43.采煤机检修后要检查所有（    ）系统和结合面密封处无渗漏现象。

- A.风路

- B.油路

- C.水路

- D.管路

- 44.更换电动机等大件设备，需要使用单体液压支柱、液压支架时，需要同（    ）进行联系。

- A.支架工

- B.班组长

- C.检修组组长

- D.泵站司机

- 45.检修交班时必须切断电源，并将磁力启动器开关打在（    ）位置上。

- A.停止

- B.零位

- C.关闭

- D.关停

- 46.交班前（    ）内，采煤机检修工对检修情况进行自查。

- A.1h

- B.2h

- C.3h

- D.4h

- 47.拆卸、更换电动机、牵引部、截割部、滚筒等大件设备，需（    ）时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。

- A.起吊

- B.维护

- C.检修

- D.准备

- 48.采煤机牵引部检修时，要检查齿轨轮、（    ）是否齐全完好，固定牢靠。

- A.牵引部

- B.齿轨

- C.齿轨轮

- D.齿轨销

- 49.齿轮正确啮合的条件是，两齿轮的模数和压力角必须分别（    ）。

- A.相等

- B.不等

- C.相差固定的数值

- 50.滚筒采煤机的电动机为矿用（    ）电气设备。

- A.一般型

- B.增安型

- C.隔爆型

- D.正压型

- 51.在井下维修牵引部时，必须由（    ）批准，方可打开牵引部盖。

- A.区长

- B.队长

- C.检修组长

- D.矿机电领导

- 52.在井下对滚筒采煤机的维修、保养应实行（    ），这是一项强制检修的措施。

- A.班检、日检、周检、月检

- B.日检、周检、月检、季检

- C.周检、月检、季检、半年检

- D.日检、周检、月检、年检

- 53.在更换滚筒采煤机截齿和滚筒上下（    ）以内有人工作时，必须护帮护顶切断电源，并打开离合器等。

- A.5m

- B.8m

- C.3m

- D.10m

- 54.采煤机滚筒螺旋叶片磨损量不超过内喷雾的螺纹，无内喷雾的螺旋叶片磨损量不超过原厚的（    ）。

- A.1/2

- B.1/3

- C.1/4

- D.2/3

- 多选题

- 55.判断采煤机故障的方法是（    ）。

- A.先元件后部件

- B.先外部后内部

- C.先电气后机械

- D.先机械后液压

- 56.引起采煤机液压牵引部过热的原因是（    ）。

- A.冷却水量、水压不足或无冷却水

- B.液压系统有外泄漏

- C.牵引速度较慢

- D.液压系统油质不符合要求

- 57.接班后现场检查及试运转是根据询问情况，交接班人员一起对采煤机（    ）。

- A.再进行一次详细全面检查

- B.并按操作规程进行试运转

- C.查明存在问题

- D.处理遗留问题

- 58.牵引部检修时要做到（    ）。

- A.检查齿轨轮、齿轨是否齐全完好

- B.齿轨轮、齿轨是否固定牢靠

- C.检查齿轨轮和齿轨的啮合是否正常可靠

- D.检查液压油的油位和油质

- 59.截割部检修时，在检查齿轮传动系统时，应该注意检查（    ）。

- A.传动有无异响

- B.油位是否适当

- C.油质是否合格

- D.轴头是否漏油

- 60.采煤机检修时正常作业包括（    ）。

- A.作业前准备

- B.牵引部、截割部检修

- C.电气设备检修

- D.试运转和特殊问题处理

## 采煤机检修工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 26.√ 27.× 28.× 29.× 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.D  33.B 34.A 35.B 36.B 37.C 38.B 39.D 40.D  41.A  42.B  43.D 44.D 45.B 46.A 47.A 48.B 49.A 50.C  51.D  52.A  53.C 54.B

- （三）多选题

- 55.BCD 56.ABD 57.ABCD 58.ABCD 59.ABCD 60.ABCD

### 1.2.8.2  采煤机检修工实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名采煤机检修工，你的岗位职责是什么？

- 2.按照采煤机检修工岗位安全操作规范进行起吊工作时，应注意什么？

- 3.按照采煤机检修工岗位安全操作规范恢复送电前应注意什么？

- 4.作为一名采煤机检修工，请进行班前作业的手指口述。

- 5.按照采煤机检修工作业流程标准作业前的准备是什么？

- 6.作为一名采煤机检修工，请进行班中作业的手指口述。

- 7.作为一名采煤机检修工，按照作业流程如何进行试运转后停机操作。

- （二）实操题

- 1.作为一名采煤机检修工，请现场进行牵引部检修操作。

- 2.作为一名采煤机检修工，请现场进行截割部检修操作。

- 3.作为一名采煤机检修工，请现场进行采煤机检修后试运转操作。

### 采煤机检修工实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名采煤机检修工，你的岗位职责是什么？

- 主要负责采煤机维护保养工作，保证采煤机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.按照采煤机检修工岗位安全操作规范进行起吊工作时，应注意什么？

- 进行起吊工作时，非综采面应另设起重架，不准利用支护梁、柱进行起吊。起重工具及连接环、销必须合格，安全性能可靠，连接必须牢固。

- 3.按照采煤机检修工岗位安全操作规范恢复送电前应注意什么？

- 恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出开机通知及开车信号后，方可送电，并由采煤机司机按规定开机。

- 作为一名采煤机检修工，请进行班前作业的手指口述。

- （1）采煤机各电机运行正常，确认完毕。

- （2）采煤机冷却喷雾系统装置可以正常使用，确认完毕。

- （3）采煤机各连接螺栓、截齿无缺失，确认完毕。

- （4）各部位油量符合规定，确认完毕。

- （5）采煤机液压系统运行正常，确认完毕。

- （6）采煤机各部位完好、转动部位声音正常，确认完毕。

- （7）各操作手柄、按钮、遥控器灵敏可靠。确认完毕。

- 5.按照采煤机检修工作业流程标准作业前的准备是什么？

- （1）根据班组长的安排，接受任务，备齐检修用的工具及配件仪器、仪表，把更换用的大型设备运至更换地点。

- （2）检修前必须将采煤机及相关设备切断电源，挂上停电牌，用合格的电笔验电后放电，方可进行工作。

- （3）对照日检内容和完好标准，对采煤机进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- （4）在煤壁侧，机身上或机身两端检修时，应设专人进行监护，不准单人检修。

- （5）检查作业环境。作业地点支护必须完好，煤壁逼帮，架间无漏矸掉渣。

- 6.作为一名采煤机检修工，请进行班中作业的手指口述。

- （1）各种检修工具齐全、完好，确认完毕。

- （2）工作面支护良好，周围瓦斯浓度符合规定，具备检修条件，确认完毕。

- （3）采煤机已经停电闭锁，可以检修，确认完毕。

- （4）对采煤机已进行全面检查，试车正常，确认完毕。

- 7.作为一名采煤机检修工，按照作业流程如何进行试运转后停机操作。

- （1）将牵引速度减慢后，按下牵停，落平滚筒，排净浮煤、浮矸，按下主停按钮。

- （2）关闭冷却喷雾截止阀。

- （3）打开机身离合电闸，摘掉滚筒离合器，闭锁机组

- 实操题

- 1.作为一名采煤机检修工，请现场进行牵引部检修操作。

- （1）检查齿轨轮、齿轨是否齐全完好，固定牢靠，齿轨轮与齿轨的啮合是否正常可靠。

- （2）检查齿轮油油位和油质，及时补油和更换，换油时将旧油放出，用少量新油冲洗，然后加入一定数量的新油。加油时，注油用的加油器油嘴和设备上油口，用绸布或泡沫塑料擦干净，不准用棉纱擦洗。

- （3）牵引部齿轮箱声音异常时，检查齿轮箱是否无油，齿轮是否损坏，轴承是否损坏；损坏应及时更换或修复。

- （4）检查左右牵引电机是否正常，如出现异常要及时处理，处理后方可开机。

- （5）牵引部发生故障必须开盖检测时，必须清理干净采煤机机壳上的煤尘和工作地点障碍物。

- 2.作为一名采煤机检修工，请现场进行截割部检修操作。

- （1）检查齿轮传动系统：传动无异响，油位适当，油质合格，轴头不漏油。

- （2）检查摇臂：调高泵是否缺油、漏油，摇臂千斤顶是否损伤、漏油，摇臂升降是否灵活，是否自动下降。

- （3）检查离合器：离合器动作灵活可靠。

- （4）检查截割滚筒：无裂纹或开焊，内外喷雾装置齐全、完好，齿座无损坏、短缺，截齿缺少或无合金的数量不超过10%。

- 3.作为一名采煤机检修工，请现场进行采煤机检修后试运转操作。

- （1）检查采煤机周围瓦斯浓度不超过5%。

- （2）发出语音开机信号。

- （3）合上机组隔离开关，按启动按钮。

- （4）开启采煤机喷雾，保证采煤机喷雾雾化效果良好。

- （5）操纵各遥控器控制按钮，动作应灵活、准确、可靠，仪表显示准确，运行正常。

- （6）空转试验：将速度调至最大，滚筒分别调至最高或最低位置。正向反向牵引运转，紧固件不松动，所有管路系统和结合面密封处无渗漏现象。

## 1.2.9《乳化液泵站检修司机》

### 1.2.9.1 乳化液泵站检修司机理论知识

- 判断题

- 工作中要注意乳化液泵站柱塞密封是否正常，柱塞上有少量水珠是不正常现象。（    ）

- 乳化液泵站安全阀的用途是管路堵塞或自动卸载失灵时，起到保护泵的作用。（    ）

- 交接班时应交代清楚设备的运转情况，有无发生故障和运转中的注意事项，还有乳化液配比是否符合规定，并用糖量计进行检查。填写交接班记录。（    ）

- 当乳化液泵卸载时应保持工作面这路系统的压力，停泵时保证支架管路中乳化液不能倒流。（    ）

- 乳化液泵站运转中，有异常情况时，可以先甩开系统中的保护元件，进行运行观察。（    ）

- 乳化液泵运转时发现压力表指示压力不正常可以不停泵。（    ）

- 乳化液泵站卸载阀、先导阀或主阀不动作，均可导致泵压突然升高。（    ）

- 乳化液泵站除接触器触头粘住时可以用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。（    ）

- 乳化液泵站若发生异常声音、指示不准、漏液等要及时停泵检查处理。（    ）

- 乳化液泵必须指定经专门培训的泵站司机操作管理，操作管理人员必须认真负责。（    ）

- 液压支架需要乳化液的浓度是1%-3%。（    ）

- 乳化液泵站的过滤器有高压过滤器、吸液过滤器和回液过滤器。（    ）

- 接到收工和停泵信号后立即停泵，并把各控制阀打到非工作位置。（    ）

- 乳化液泵和乳化液箱均应水平安装，箱位置应高于泵体200mm。（    ）

- 乳化液在使用中会出现吸蚀现象，乳化液箱壁上会出现发霉甚至变臭，如不定期检查，清洗和更换乳化液不会影响液压元件的使用寿命。（    ）

- 乳化液泵站配液阀的作用是乳化液和水按照一定比例配成乳化液。（    ）

- 乳化液泵由底拖、电机、蓄能器、护罩、齿轮联轴器、安全阀、乳化液泵、卸载阀组成。（    ）

- 乳化油的主要成分是基础油、乳化剂、防锈剂、耦合剂、防霉剂、抗泡剂和络合剂等。（    ）

- 使用泵站前，首先应仔细检查润滑油的油位是否符合规定，泵运转时，油位不应低于油标过滤板上的红线或超过绿线，以中位为宜。（    ）

- 安全阀是泵的过载保护元件，为锥形结构的自动式安全阀，它的开启压力为泵的调定压力的90%-100%。（    ）

- 乳化液泵站的工作压力主要根据立柱的初撑力或千斤顶的最大推力来确定。（    ）

- 当乳化液泵站的系统压力达到400Pa过压时，系统会自动停机。（    ）

- 根据询问情况，交接班人员一起对乳化液泵站进行详细检查，并按操作规程进行试运转，查明存在问题。（    ）

- 检修前必须先切断电源，挂上停电牌。用合格的电笔验电、放电后，方可进行工作。（    ）

- 按照日检内容和完好标准，先对检修设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。（    ）

- 检查吸排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、滤槽、乳化液泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。坚持（每天）更换一次过滤网芯，每10天清洗一次过滤器；过滤器应按一定方向每班旋转1-2次，水质每季度化验一次。（    ）

- 开泵检查运转情况和声音是否正常，卸载阀、压力表是否正常，管路、阀门、油箱的密封是否严密，有无泄漏，油箱内油温和乳化液的温度是否严密，有无泄漏，油箱内油温和乳化液的温度是否超过规定值。（    ）

- 交班前1h，泵站检修工对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报。（    ）

- 修理更换主要供液管路时，应停泵、关闭供液截止阀，不带压修理或更换各种液压元件。（    ）

- 乳化液泵站每周检测乳化液混溶状况和使用的水质变化情况，如发现乳化液有分油、析皂、沉淀现象，应立即分析检查，查明原因及时处理。（    ）

- 单选题

- 31.泵站检修工遇到问题应（    ）处理。

- A.及时

- B.不处理

- C.等待下一班处理

- 32.检修现场（    ）以内风流中瓦斯浓度不得超过1%，否则停止作业。

- A.10m

- B.20m

- C.30m

- 33.加油时，先拧下曲轴上部油盖，通过（    ）加油。

- A.直接

- B.过滤网

- C.间接

- 34.交班前（    ），泵站检修工对检修情况进行一次自查。

- A.1h

- B.2h

- C.30min

- 35.过滤器应按一定方向每班旋转（    ）。

- A.1-2次

- B.2-3次

- C.5-6次

- 36.交班前1h，泵站检修工对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向（    ）或验收员汇报。

- A.班长

- B.队干

- C.接班人

- 37.根据询问情况，交接班人员一起对乳化液泵站进行详细检查，并按（    ）进行试运转，查明存在问题。

- A.操作规程

- B.作业规程

- C.安全规程

- 38.乳化液泵站检修前必须先（    ），挂上停电牌。

- A.切断电源

- B.不必断电

- C.断不断均可

- 39.交班时对遗留问题，（    ）要向上汇报。

- A.落实责任

- B.直接汇报

- C.不必汇报

- 40.泵站检修工检修前必须检查泵站附近巷道的安全情况及有无（    ）。

- A.淋水

- B.煤尘

- C.杂物

- 41.检查吸排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、（    ）乳化液泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。

- A.滤槽

- B.过滤器

- C.三角带

- 42.打开柱塞上盖，检查油池油量是否（    ），并通过观察柱塞上有无油。

- A.充足清洁

- B.充足

- C.清洁

- 43.修理更换主要供液管路时，应（    ）、关闭供液截止阀。

- A.停泵

- B.停电

- C.停水

- 44.检修前必须先切断电源，挂上停电牌。用（    ）验电、放电后，方可进行工作。

- A.合格的电笔

- B.扳手

- C.螺丝刀

- 45.各种保护（    ）专管人员检查一次。

- A.每月每日

- B.每周

- C.每月

- 46.修理更换主要供液管路时，应停泵、关闭供液（    ）。

- A.截止阀

- B.安全阀

- C.逆流阀

- 47.除（    ）时可用隔离开关停泵外，其他情况下，只许用按钮停泵。

- A.接触器触头粘住

- B.任何情况

- C.其他情况

- 48.更换新泵前，要将泵站到工作面高压管内的（    ）释放。

- A.水

- B.气体

- C.余压

- 49.对照日检内容和（    ），先对检修的设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- A.完好标准

- B.红线

- C.岗标

- 50.检修前必须检查泵站附近巷道的（    ）及有无淋水。

- A.安全情况

- B.文明生产情况

- C.其他情况

- 51.交接班人员对共同查出的问题提出处理意见，对涉及人身安全的问题，必须（    ）。

- A.预先采取有效措施

- B.直接汇报

- C.不必采取措施

- 52.乳化液箱内的液量少时应（    ）。

- A.立即补充

- B.隔段时间补充

- C.不补充

- 53.高低压压力控制装置的性能（    ）鉴定一次。

- A.每周

- B.每月

- C.每天

- 54.乳化液配制水质的配比度必须符合有关要求，泵箱应设自动给液装置防止（    ）。

- A.漏液

- B.吸空

- C.空气排空

- 多选题

- 55.煤矿井下避灾的基本原则有（    ）。

- A.及时报告

- B.积极抢救

- C.安全撤离

- D.妥善避难

- 56.当煤矿井下发现（生）灾情时，应“及时报告”，“及时报告”应当做到（    ）。

- A.当发现（生）灾情时，事故地点附近人员应尽量了解或判断事故性质、地点和灾害程度，并迅速利用最近处的电话或其他方式向矿调度室汇报

- B.迅速向附近可能受影响的区域发出警报

- C.汇报灾情时要沉着冷静，如实汇报看到、听到和感受到的灾害情况

- D.事故抢救期间，应随时向矿调度室汇报灾区状况及抢救进展情况

- 57.当煤矿井下发现事故苗头或初期可控时，应“积极抢救”，“积极抢救”应做到（    ）。

- A.根据现场灾情和条件及时进行抢救灾害工作，严禁盲目蛮干

- B.在保证自身安全的条件下进行，并听从统一指挥，严禁各行其是

- C.尽可能最大限度地减少事故造成的损失

- D.对受伤、昏迷的同志应立即抢救，并迅速转移到安全地点。伤员一时不能外运时，应就地及时采取止血、包扎、人工呼吸等急救措施

- 58.当灾区条件恶化，无法控制事故或危及现场人员安全时，应选择“安全撤离”，“安全撤离”应当做到（    ）。

- A.沉着冷静。要保持清醒的头脑、临危不乱，做好充分准备，谨慎妥善行动

- B.统一行动听指挥。所有人员不得各行其是、盲目蛮干

- C.团结互助。所有遇险人员要互相协作，同心协力到达安全地点

- D.加强安全防护。撤退前所有人要戴好必备的防护用品和器具，行动中不得盲目狂奔乱跑，遇积水区、冒落区等危险地段，应探明情况后谨慎行进

- 59.在井下灾区避灾待救时，要积极同救援人员取得联系。（    ）属于对外联系方式。

- A.如避难之处有电话，可使用电话向矿井调度室或地面任何部门打电话联系

- B.敲击通往其他地方的管线或巷道的帮顶等发出求救信号

- C.发现救援人员时呼喊、晃动头灯

- D.同时寻找一切可以与外界联系的方式，尽快与救援人员取得联系

- 60.井下停风时，（    ）属于现场人员的应急处置原则。

- A.立即停止运行出现异常的设备，当立即停止设备对相关人员或设备有安全威胁时，向相关人员或相关设备操作人员发出警报后迅速停止异常设备的运行

- B.停止设备运行后，设备异常情形对作业人员安全仍有威胁时，停运设备后立即撤至安全区域

- C.将异常情况报告当班班长

- D.为了保证生产的连续性，要保持设备运行的情况下立即进行修理或处理

## 乳化液泵站检修司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.A  32.B  33.B 34.A 35.A 36.A 37.A 38.A 39.A 40.A  41.A  42.A  43.A 44.A 45.A 46.A 47.A 48.C 49.A 50.A  51.A  52.A  53.A 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.ABCD 59.ABCD 60.ABC

### 1.2.9.2  乳化液泵站检修司机实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，你的岗位职责是什么？

- 2.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，每次检修完毕后还需要做什么工作？

- 3.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业流程的手指口述？

- 4.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班前作业的手指口述。

- 5.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班中作业的手指口述。

- 6.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班后作业的手指口述。

- 7.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，现场交接班时应注意什么?

- （二）实操题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，因事故停泵和收工停泵时如何操作？

- 2.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业前的准备。

- 3.现场进行乳化液箱中液位底于规定下限时的正确操作。

### 乳化液泵站检修司机实际操作答案

- 问答题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，你的岗位职责是什么？

- 负责综采工作面乳化液泵站的维护保养，确保班中正常运行，熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，每次检修完毕后还需要做什么工作？

- 每次检修完毕后要对液压泵站、内外喷雾及水冷系统进行试运行，并且将生产班提出的问题，逐一处理，不能耽误生产。

- 3.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业流程的手指口述？

- （1）用专用工具紧固各连接螺栓，更换损坏、变形的连接件。

- （2）检查油箱内油质、油量、润滑系统的油压等是否符合要求。加油时，先拧下曲轴箱上部油盖，通过过滤网加油。乳化液箱内的液量少时应立即补充。乳化液箱至少每月清洗一次。

- （3）检查吸、排液阀的工作性能，磁性过滤器的磁棒、滤槽、乳化液、泵站吸液过滤器，按规定清污和更换。坚持每天更换一次过滤网芯，每10天清洗一次过滤器；过滤器应按一定方向每班旋转1—2次，水质每季度化验一次。

- （4）检查活塞曲轴是否完好，发现问题及时处理。

- （5）打开柱塞上盖，检查油池油量是否充足清洁，并通过观察柱塞上有无油膜判断油路是否畅通。

- （6）开泵检查运转情况和声音是否正常，卸载阀、压力表是否正常，管路、阀门、油箱的密封是否严密，有无泄漏，油箱内的油温和乳化液的温度是否超过规定值。高低压压力控制装置的性能每周鉴定一次。在任何情况下，都不得关闭泵站的回液截止阀。

- （7）各种保护每月每日专管人员检查一次。

- （8）修理、更换主要供液管路时，应停泵、关闭管路截止阀，不带压修理或更换各种液压元件。

- 作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班前作业的手指口述。

- （1）泵站周围支护完好，顶板无淋水，确认完毕。

- （2）泵站周围风流畅通，瓦斯浓度符合规定，确认完毕。

- （3）各管路连接紧固，压力符合规定要求，阀件完好，确认完毕。

- （4）乳化液浓度、液箱液位符合规定，确认完毕。

- （5）试运转无异常声音，可以开泵，确认完毕。

- 5.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班中作业的手指口述。

- （1）设备运行平稳，声音、温度正常，确认完毕。

- （2）运行期间，卸载阀工作正常，确认完毕。

- 6.作为一名乳化液泵站检修司机，请进行班后作业的手指口述。

- （1）泵站已停止运行，开关已上锁，确认完毕。

- （2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

- （3）记录已填写，确认完毕。

- 7.按照乳化液泵站检修司机安全生产责任制，现场交接班时应注意什么?

- 严格执行现场交接班制度，坚守工作岗位。每班检修前，必须对液压泵站及其关联设备设施进行全面检查，发现问题及时进行处理，确保安全生产。

- 实操题

- 1.作为一名乳化液泵站检修司机，因事故停泵和收工停泵时如何操作？

- 因事故停泵和收工停泵时都应首先打开手动卸载阀，使泵空载运行，然后关闭高压供液阀和泵的吸液阀，再按泵的停止按钮，将控制开关手把扳到断电位置，并切断电源。除接触器触头粘住时可用隔离开关停泵外，其他情况下只许用按钮停泵。

- 2.按照乳化液泵站检修司机作业流程标准，请进行作业前的准备。

- （1）把检修用的工具及配件带到工作地点，把更换用的大型设备运至更换地点。

- （2）检修前必须通知电钳工切断电源，挂上停电牌。

- （3）对照日检内容和完好标准，先对所检修的设备进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。

- 3.现场进行乳化液箱中液位底于规定下限时的正确操作。

- 当乳化液箱中液位底于规定下限时，泵站自动配液装置应启动配液；无自动配液装置的泵站，应在专用的容器内进行人工配液。配液时应把乳化油掺倒在水中，禁止把水掺倒在乳化油中。每次配液后，都要用折射仪（糖量计）检验乳化液的浓度，不符合规定时再进行调配，直到合格为止。

## 1.2.10《采煤工作面清煤工》

### 1.2.10.1 采煤工作面清煤工理论知识

- 判断题

- 下班前30 min 清煤工要将整个工作区域检查一遍，除输送机弯曲段50 m 范围以外其余支架底座前不得有浮煤堆积。（    ）

- 中部支架与端头交接处的浮煤可由端头工清理干净，清煤工无义务清理。（    ）

- 当班清煤工进入工作面对上一班清煤情况掌握清楚，对于遗留问题可以不予过问。（    ）

- 当班清煤工应配合接班清煤工从工作面中部至机尾对工作面进行一次认真检查。（    ）

- 上下两班把检查发现的问题及时处理，不能立即处理的可以留给别人。（    ）

- 清煤工可以不履行交班手续，跟随班组排队升井。（    ）

- 发现锚杆掉入溜槽内可以不过问，因为不会危及自身安全。（    ）

- 采煤机拖拽电缆，人员监护不到位，易造成损坏电缆夹板或电缆与清煤工无关。（    ）

- 处理煤块工具不合适、方法不正确，人员可用手直接掏电缆槽内的块煤，不造成人员伤害。（    ）

- 清煤工距移架距离不符合要求，移架时，顶板掉碴、脱层伤人或高压管崩裂伤人。（    ）

- 两人以上架前作业，可将撤离路线堵住。（    ）

- 使用大锤站在破碎块煤上破煤，只要站稳，也不容易从大块煤上滑落。（    ）

- 电缆槽内的大炭可不清理，可由电缆带到刮板输送机中。（    ）

- 发现电缆夹挂到电缆槽上可不及时采取措施，因为电缆槽内电缆移动很慢。（    ）

- 清煤工可以根据自己的安排随时进入工作面接班地点对上一班清煤工接班。（    ）

- 清煤工可以不明确互保、联保人员，作业中基本与其他人员发生关系。（    ）

- 清煤工应对使用的工具、配件进行检查，劳保用品没必要检查和佩戴。（    ）

- 清煤工应在交班岗位人员的陪同下进行环境检查，设施不是自己的管辖范围，可不检查。（    ）

- 清理刮板输送机机头积煤时，作业人员易跌入转载机中部槽内，造成人身伤害。（    ）

- 在架前、架间清理积煤时，不受移架工作限制。（    ）

- 在架前、架间清理积煤时，支架工在附近推溜移架，极易发生架间及前梁处顶板的活矸危岩掉落伤及清煤人员。（    ）

- 在溜槽边、架前、架间清煤作业时，严禁支架工操作附近支架。（    ）

- 清煤作业时，要时刻注意顶板、煤壁、设备状况，进行安全确认，确保站位安全。（    ）

- 清煤作业地点单体液压支柱支护应合格可靠，无卸压松动现象，并应拴牢防护绳。（    ）

- 清煤作业地点上方空顶面积过大，易造成顶板垮落，伤及清煤人员。（    ）

- 在有人监护的情况下，可以在空顶下进行清煤作业。（    ）

- 禁止清煤作业人员空顶作业，空顶面积过大时，应进行临时支护。（    ）

- 清煤工铲煤时可以锻炼肌肉，一次铲量要尽量多，反正出了事情有医保。（    ）

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，慢慢向前移动作业位置。（    ）

- 当工作面因片帮、漏顶等原因造成局部浮煤、浮矸堆积，清煤时应慢慢清理，不影响移架即可。（    ）

- 单选题

- 技术员组织清煤工对架前破碎块煤进行（    ），提高员工的安全意识。

- 描述

- 说明

- 预测

- 危险辨识

- 加强对监护人员的培训，要求监护人员必须认真观察块煤的受力情况，当块煤已经裂缝时，必须及时通知（    ）。

- 作业人员

- 队长

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 清煤工工作时，对于监护不认真，造成人员伤害的应对监护人员进行（    ）。

- 停工

- 相应的处罚

- 教育

- 培训

- 当班大班长负责监督清煤工作业，发现电缆槽内有大块煤，应要求清煤工（    ）。

- 注意

- 休息

- 立即处理

- 观察清楚

- 清理浮煤时与（    ）密切配合，以防止发生人身伤亡事故。

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 刮板输送机司机

- 支架工

- 清煤工在工作中随时敲帮问顶，及时（    ），预防顶板事故。

- 处理顶板松动岩块

- 观察顶板情况

- 观察喷雾情况

- 清理浮煤

- 清煤工应和上一班（    ）共同对工作地点进行全面检查，确认达到安全规定要求后，方可工作。

- 班组长

- 清煤工

- 支架工

- 采煤机司机

- 清煤工作业时，人员要在支架立柱和刮板输送机挡煤板之间，（    ）采煤机运行方向并保持不小于15 m 的距离。

- 背向

- 侧向

- 面向

- 反向

- 清煤工作业时，要经常注意刮板输送机溜槽中煤流情况，发现异常要及时通知（    ）停机并协助刮板输送机司机处理。

- 支架工

- 刮板输送机司机

- 班组长

- 采煤机司机

- 清煤工作业时，要随时注意拖移电缆被卡、被压、被挤或出电缆槽时，要立即（    ），协助处理。

- 发出信号

- 停止作业

- 停止喷雾

- 停止通风

- 清煤工要严格执行（    ）制度，发现事故隐患或其他不安全因素，应立即向当班班长、跟班队长和队值班人员汇报并处理。

- 一炮三检

- 现场交接班

- 三人连锁爆破

- 三汇报

- 清煤工进入接班地点后，（    ）向上一班清煤人员了解上一班设备及工作情况，以及本班工作注意事项和遗留问题。

- 被动

- 可不

- 主动

- 清煤工用长把铁棍敲帮问顶检查顶板、煤壁是否稳定，有大片帮冒顶时，应立即（    ），方能进入作业地点。

- 加强通风

- 加强防尘

- 加强排水

- 采取可靠措施

- 清煤工在清理工作面煤炭时检查设备情况，如支架底有无离地现象，采煤机牵引链是否有飘高和摆出挡煤板外的现象，发现问题要（    ）。

- 及时配合处理

- 注意观察

- 加快清理

- 立即停止作业

- 上下两班协同一起把检查发现的问题彻底处理，不能马上排除的及时（    ）落实责任范围。

- 分解责任

- 向上汇报

- 请周边工种

- 想办法

- 清煤时将底板上的浮煤装入输送机内，并要求将（    ）的浮煤全部清理净，底板残留煤不得超过规定。

- 采空区

- 带式输送机架下

- 支架底座与输送机挡煤板之间

- 带式输送机外帮

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，应不断向前移动作业位置，采用（    ）时，清煤距推溜保持5-15 m 的距离。

- 分段作业

- 追机作业

- 清煤工不断把浮煤装进输送机，应不断向前移动作业位置，采用分段作业时，清煤工应保证在（    ）开始时清完第一个循环的全部浮煤。

- 端头割煤

- 端尾割煤

- 第二个循环

- 中部割煤

- 当底板不平、移架困难，清煤工要配合移架工吊架。吊架时清煤工将单体柱打在（    ），由移架工落架，清煤工撤到3 m 以外的安全处，移架工继续落架将底座吊起并移到位，然后升架，由清煤工将单体柱回掉。

- 刮板输送机上

- 采煤机上

- 支架底座上

- 底板与支架前梁之间

- （    ）在采煤机前进方向清煤，并应注意煤墙片帮和顶板维护情况。

A. 可以

B. 严禁

C. 不得

D. 必须

- 清煤工双脚要站在（    ）上，防止被扭伤或被挤伤。

- 支架中间

- 支架底座

- 底板

- 支架间

- 严禁将浮煤攉到支架底座之间或（    ）中，严禁将大炭清入电缆槽内。

- 刮板输送机

- 采空区

- 采煤机

- 支架行人道

- 清煤工随着作业位置移动要不断观察顶板和煤壁及（    ）运行状况，确保工作安全。

- 转载机

- 带式输送机

- 破炭器

- 刮板输送机

- 锚杆掉入溜槽内未停机处理，易造成设备损坏。跟班队长、安全检查工对（    ）进行监督，发现锚杆掉入溜槽，责令刮板输送机司机、采煤机司机停机、闭锁，及时将锚杆取出。

- 支架工

- 清煤工

- 带式输送机司机

- 转载机司机

- 多选题

55. 清煤工在清煤前，必须仔细检查顶板、煤帮、支护情况，及时（    ），确保工作地点安全。

A. 加强通风

B. 凿掉顶板松动岩块

C. 清理煤帮雨檐

D. 加强支护

56. 清煤工负责清理（    ）的浮煤，提高煤炭资源回收率，搞好环境卫生，做到文明生产。

A. 工作面

B. 运输巷

C. 回风巷

D. 采空区

57. 清煤工应检查工作面出口处的（    ）是否有挤压现象。

A. 电缆

B. 液管

C. 支架

D. 工具

# 58. 清煤工应检查（    ）等处的出口是否畅通。

A. 前溜机头

B. 机尾

C. 水仓

D. 回风巷

59. 清理出的杂物、物料，及时搬运到指定地点（    ），轻拿轻放，否则影响行人或砸人。

A. 随手一扔

B. 码放整齐

C. 顺带式输送机拉走

D. 装车运走

60. 清煤工在清理浮煤时，要做到（    ），不影响行人和设备正常运行，消除设备事故和人员摔伤、扭伤。

A. 干净

B. 清到实底

C. 平整

D. 整洁

## 采煤工作面清煤工理论知识答案

## （一）判断题

1.× 2.× 3.× 4.× 5.× 6.× 7.× 8.× 9.× 10.×

11.× 12.× 13.× 14.× 15.× 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.×

21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.× 27.√ 28.× 29.× 30.×

## （二）单选题

31.D  32.A  33.B  34.C  35.D  36.A  37.B  38.C  39.D  40.A

41.B  42.C  43.D  44.A  45.B  46.C  47.B  48.C  49.D  50.B

# 51.C  52.B  53.D  54.B

## （三）多选题

55.BCD  56.ABC  57.AB  58.AB  59.BD  60.ABCD

### 1.2.10.2  采煤工作面清煤工实际操作

## （一）问答题

- 清煤工作业前应对环境进行检查，重点检查项目包括什么？

- 清煤工作业前应对设施进行检查，重点检查项目包括哪些？

- 清煤工的岗位职责是什么？

- 清煤工在班前、班中、班后安全确认的内容包括哪些？

- 清煤中，发现有冒顶、片帮危险，应当怎么做？

- 清煤工发现前溜、后溜涌溜时，应当怎么做？

- 清煤中，发现有人员伤亡时，清煤工应当怎么处理？

- 清煤工在作业前应进行安全确认的工作包括哪些？

## （二）实操题

- 清煤作业前准备工作有哪些？

- 简述清煤作业流程。

### 采煤工作面清煤工实际操作答案

- 问答题

- 清煤工作业前应对环境进行检查，重点检查项目包括什么？

- 煤壁有无片帮，顶板有无漏顶

- 支架护帮板是否支护到位

- 支架前的浮煤是否清理干净

- 电缆槽内的浮煤、炭块是否清理干净

- 清煤工作业前应对设施进行检查，重点检查项目包括哪些？

1)	工作面回煤水管是否完好

2)	工作面水泵是否完好

- 清煤工的岗位职责是什么？

- 负责清理工作面的浮煤，确保支架正常移架

- 正确使用安全防护用品

- 认真执行操作规程和安全措施

- 听从领导指挥，保质保量完成当班任务

- 清煤工在班前、班中、班后安全确认的内容包括哪些？

- 煤壁无片帮、顶板无漏顶

- 支架护帮板支护到位、支架前的浮煤清理干净

- 电缆槽内的浮煤、炭块清理干净

- 工作面水管完好、工作面水泵完好

- 清煤中，发现有冒顶、片帮危险，应当怎么做？

- 冒顶、片帮产生堆煤矸时要集中清理，冒落量大需停机处理

- 冒顶、片帮时人员要立即撤离危险区

- 向跟班队干、班组长汇报

- 有人员伤亡时要启动工作面闭锁装置停机抢救人员当班验收员

- 清煤工发现前溜、后溜涌溜时，应当怎么做？

- 及时通知采煤机司机或放煤工停止作业

- 待刮板输送机运输畅通时再作业

- 用大锤击碎涌煤处

- 用铁锹捅涌煤处

- 清煤中，发现有人员伤亡时，清煤工应当怎么处理？

- 启动工作面闭锁装置停机抢救人员

- 严格按照人员抢救的“三先三后”原则进行现场急救

- 清煤工在作业前应进行安全确认的工作包括哪些？

- 安全帽佩戴牢靠

- 防尘口罩佩戴有效

- 周围环境安全

- 使用的作业工具完好

## （二）实操题

- 清煤作业前准备工作有哪些？

- 检查工作面顶板和煤壁情况，确认作业地点支护可靠。

- 检查清煤所使用的工具完好情况。

- 简述清煤作业流程。

- 距离移动的液压支架10组支架范围以外，面向采煤机方向，逐架清理液压支架前端的煤、矸。

- 将液压支架架间的煤清理到后立柱之后，保证支架脚踏板上无浮煤。

- 班中要随时注意刮板输送机内的涌煤情况，发现问题要及时闭锁刮板输送机，汇报工作面清煤工进行处理。

## 1.2.11《井下水泵工》

1.2.11.1 《井下水泵工》理论知识

- 判断题

1.小水泵工必须严格执行交接班制度，坚守工作岗位，不得擅自离开，不得把设备交给非操作人员操作。（    ）

2.小水泵每班要认真做好设备、管路的检查、维护、保养，以保证其正常运行。（    ）

3.小水泵工应熟知《煤矿安全规程》有关规定，了解排水系统。熟悉掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原理并做到会使用、会保养、会排除故障，能独立操作。水泵司机必须经过培训，考试合格取得合格证后，持证上岗操作。（    ）

4.小水泵工必须树立安全第一的思想，工作积极，作业规范，责任心强，严格执行水泵技术操作规程和《煤矿安全规程》，无违章操作，拒绝违章指挥。（    ）

# 5.当操作工发现水泵转动但不排水时要立即停机。（    ）

6.停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并闭锁。（    ）

7. 离心水泵开泵前检查吸水龙头各连接法兰螺栓有无松动，是否齐全紧固。（    ）

8. 离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，质量好的水泵也可以在无水的情况下运行。（    ）

9.设备严禁带病运行，否则会损坏设备，影响井下的正常排水。（    ）

10.发现问题需要处理时，必须把开关手把打到停位、闭锁，挂好“有人工作，禁止送电” 的停电牌后，两人协同处理，确保安全。（    ）

11.水泵工未检查工作面排水情况，可能产生工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排 出，造成工作面积水过多，工作面被淹，损坏设备，影响生产和煤质。（    ）

12.排水设备管理标准：排水设施的水泵完好，水管无破裂，闸阀无锈蚀，排水用的配电设 备和电缆无漏电、无破损，过富水区、构造带时，根据预计的涌水量，配备排水能力不小于 预计涌水量 1.2 倍的排水设施。（    ）

13.当工作面涌水量增加，超过 30 m3/h 时，及时抽排水，并向调度室汇报。（    ）

14.水泵工依法经过培训，取得安全资格证书，持证上岗，熟悉避灾路线，对本岗位安全工作负主要责任。（    ）

15.小水泵工可以适当离开工作岗位，对人员与设备安全负责，确保排水安全。（    ）

16.小水泵工发现问题可等到下一班，留给下一班的接班人员，并给其提供准确可靠的信息。 （    ）

17.小水泵工认真填写各项记录，保持设备与工作环境整洁干净，切实完成当班的排水任务， 可以不交接班。（    ）

18.小水泵工严格执行各项规章制度，坚持正规操作，可以推迟时间完成领导交办的工作。 （    ）

19.水泵工不清理水仓淤泥，水泵能将水和泥一起吸走。（    ）

# 20.设备运转时，用手触摸运转部位以测温度。（    ）

21.水泵工要检查水泵盘根密封、松紧程度是否适当，只要不大面积漏水就行。（    ）

22.当操作工发现水泵转动排水量少时，要观察 0.5 h，等待其自动恢复。（    ）

23.离心水泵开泵前要检查该台水泵的开关是否完好，隔离手柄在反转位置且电源显示是否正常。（    ）

24.带电检修和搬迁设备，会造成设备短路，误启动设备，正常情况下不会造成人身伤害。 （    ）

25.水淹不住水泵可以多人协作搬迁设备，为了不影响排水效率，可以不停电。（    ）

26.水泵工可不检查工作面排水情况，当工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出， 尽快增加设备就行。（    ）

27. 带电移动水泵不会导致水泵内部电源线短路，设备损坏，人员受伤害。（    ）

28.水泵工必须先检查排水设备，发现电缆漏电由本人立即处理，不得延误。（    ）

29.临时排水管的型号与排水能力不匹配不会影响排水效率。（    ）

# 30.工作面有了排水管之后可以不设水沟。（    ）

- （二）单选题

31.水泵必须全部没入水中，水泵离水仓底板（    ）的高度进行吊挂固定。

A 150 mm

B 200 mm

C 300 mm

D 50 mm

32.操作工应时刻注意观察水泵及水位情况，发现水泵过热时要（    ）。

A 接着观察

B 立即联系维修工

C 立即停机

D 及时查找原因

33.（    ）带电检修和搬迁设备，否则会造成设备短路，误启动设备或人身触电。

A 严禁

B 在有专人监护下

C 可以

D 必须

# 34.更换盘根时要（    ），拧紧闸阀。

A 切断电源

B 停止设备

C 启动设备

D 接通电源

35.离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，水泵严禁在（    ）运行。

A 无水的情况下

B 超负荷状态下

## C 检修状态下

D 水量多

36.离心泵在运行过程中如发生故障，应（    ），检查处理。

A 加强观察

B 持续关注

C 报告值班人员

D 立即停泵

37.更换盘根时要切断电源，拧紧闸阀，（    ）后方可作业。

A 待水泵停止

B 待水泵减速

C 待水泵散热

D 待水泵冷却

# 38.停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并（    ）。

A 擦拭干净

B 闭锁

C 开盖检修

D 移开关架

# 39.设备运转时，严禁（    ）触摸运转部位。

A 用工具

B 用手

C 戴手套

D 戴防护工具

40.水泵工要检查水泵各紧固螺栓是否（    ），对轮及防护罩是否齐全，盘根密封、松紧程度 是否适当。

A 匹配

B 齐全

C 牢固

D 生锈

41.开机后，立即观察潜水泵转动及（    ）情况，发现异常立即停机处理。

A 进排水口

B 电缆漏电情况

C 吸水情况

D 排水情况

# 42.当操作工发现水泵转动但不排水时要（    ）。

A 注意观察

B 立即停机

C 持续关注

D 做好记录

# 43.当操作工发现水泵转动响声异常或振动时要（    ）。

A 注意观察

B 持续关注

## C 做好记录

D 立即停机

# 44.正常排水时不得（    ），防止水泵电机过热烧坏。

A 使泵体露出水面

B 使水面淹没泵体

C 使泵体完全放入水中

D 使部分泵体放入水中

# 45.停止排水或检修时必须关掉（    ）。

A 防水闸门

B 水泵电源开关并闭锁

C 水泵电源

D 矿灯

46.离心水泵开泵前检查吸水龙头（    ）有无松动，是否齐全紧固。

A 各连接法兰长短

B 各连接法兰粗细

C 各连接法兰颜色

D 各连接法兰螺栓

47.离心水泵开泵前要检查该台水泵的开关是否（    ），检查隔离手柄是否在正转位置且电源 显示是否正常。

A 有电

B 开启

C 合格

D 防爆

48.离心水泵运行中随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，严禁水泵在（    ）运行。

A 水满情况下

B 无水情况下

C 水少情况下

D 水量多

49.更换盘根时要（    ），拧紧闸阀，待水泵停止后方可作业。

A 持续通电

B 切断电源

C 保持开启

D 保持作业

# 50.严禁用湿布擦水泵的（    ）、电缆，小心触电。

A 泵体

B 法兰盘

C 开关

D 底架

51.严禁（    ），否则会造成设备短路，误启动设备或人身触电。

A 带电检修设备

B 搬迁设备

C 托移电缆

D 带电检修和搬迁设备

52.发现问题需要处理时，必须把开关手把打到停位、闭锁，挂好（    ）的停电牌后，两人协同处理，确保安全。

A 四位一体

B 离层仪观测

C 有人工作，禁止送电

D 瓦斯检查三对照

53.排水工应当对水泵型号、电机功率、排量及（    ）做到心知肚明。

A 大小

B 扬程

C 粗细

D 颜色

54.排水工应将潜水泵放入水仓或较深部位水坑中，必须使水泵（    ）没入水中，水泵离水仓 底板 200 mm 高度进行吊挂固定。

A 稍微

B 部分

C 一半

D 全部

- （三）多选题

# 55.带电移动水泵，可能导致（    ）。

A 水泵内部电源线短路

B 设备损坏

C 人员受伤害

D 影响生产和煤质

56.水泵工未检查工作面排水情况，可能产生（    ）后果。

## A 工作面涌水量过大或突然增加时不能够及时排出

B 造成工作面积水过多

C 工作面被淹，损坏设备

D 影响生产和煤质

57.排水工每班要认真做好设备、管路的（    ），以保证其正常运行。

A 检查

B 维护

C 保养

D 清洁

# 58.排水工在作业前应该做的水泵检查项目包括（    ）。

A 检查开关电缆是否完好

B 检查水泵各紧固螺栓是否牢固

C 对轮及防护罩是否齐全

D 盘根密封、松紧程度是否适当

59.排水工严禁班中（    ），严格执行交接班制度，杜绝责任事故。

A 脱岗

B 睡岗

C 做与工作无关的事情

D 维护排水系统

# 60.泵体与管路的完好标准包括（    ）。

A 沿线管路无积尘

B 泵体无裂痕、不漏水、防腐良好

C 吸水管径不小于泵吸水口径

D 盘根滴水不成线

## 《井下水泵工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√  2.√  3.√  4.√  5.√  6.√  7.√  8.√  9.√  10.√  11.√  12.√  13.√  14.×  15.×  16.×  17.×  18.×  19.×  20.×  21.×  22.×  23.×  24.×  25.×  26.×  27.×  28.×  29.×  30.×

- （二）单选题

31.B  32.C  33.A  34.A  35.A  36.D  37.A  38.B  39.B  40.C  41.A  42.B  43.D  44.A  45.B  46.D  47.A  48.B  49.B  50.C  51.D  52.C  53.B  54.C

- （三）多选题

- 55.ABC  56.ABCD  57.ABC  58.BCD  59.ABC  60.BCD

1.2.11.2 《井下水泵工》实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位有哪些安全风险？

2.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位的安全风险如何采取防控措施？

3.井下水泵工班前安全确认的内容？

4.离心水泵开泵前的准备工作有哪些？

5.离心水泵运行中的注意事项有哪些？

6.井下水泵工操作中如遇“未及时停泵，水泵空转，易烧坏水泵”此类事故应当怎么办？

7.井下水泵工操作中如遇“水泵附近管路破裂漏水，不能正常排水易造成积水现象”此类事故应当怎么办？

# 8.井下水泵工在交班前的准备与自查工作有哪些？

- （二）实操题

- 9.作为一名井下水泵工，开泵如何操作？

- 10.作为一名井下水泵工，停泵如何操作？

### 《井下水泵工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位有哪些安全风险？

答：1）未检查水管、水泵是否完好；

2）未检查设备紧固件是否松动；

3）未发现开关启动停止按钮不灵敏；

4）未及时观察蓄水池的水量和水位。

2.作为一名井下水泵工，简述自己的岗位的安全风险如何采取防控措施？

答：1）开泵前先检查水泵及管路的完好情况；

2）开泵前先检查设备紧固情况，设备紧固件松动时必须对设备进行紧固；

## 3）开泵前检查开关按钮灵敏情况，开关不灵敏及时通知电工更换；

4）班中随时观测蓄水池的水量和水位，根据水位及水量情况及时开停泵。

# 3.井下水泵工班前安全确认的内容？

答：水泵工班前安全确认的内容：顶板完好→巷道支护完好→排水点周围不存在杂物或淤煤 堆积→水泵远控按钮灵敏可靠→确认水泵开关正反转方向→水泵完好→排水管路无破损。

# 4.离心水泵开泵前的准备工作有哪些？

答：1）检查吸水龙头各连接法兰螺栓有无松动，是否齐全紧固；

## 2） 出水闸阀填料压盖松紧适当；

3）清除设备周围的杂物，检查进水管路是否供水正常，检查吸水龙头在水仓中的深度 ；

## 4）检查闸阀是否灵活，开泵前把出水闸阀打开 ；

5） 检查该台水泵的开关是否有电，检查隔离手柄是否在正转位置且电源显示是否正常 。

# 5.离心水泵运行中的注意事项有哪些？

答：1）随时观察水仓水位，听水泵运转声音是否正常，严禁水泵在无水的情况下运行；

2）运行过程中如发生故障，应立即停泵，检查处理 ；

3）更换盘根时要切断电源，拧紧闸阀，待水泵停止后方可作业 ；

4）设备运转时，严禁用手触摸运转部位；

6.井下水泵工操作中如遇“未及时停泵，水泵空转，易烧坏水泵”此类事故应当怎么办？

答：1）跟班队长、当班班长加大巡查力度，检查水泵是否空转，发现空转的水泵，立即停泵；

2）根据情况设置自动泵；

3）排水工不得擅离职守，要时刻关注排水水位的变化情况；

4）排水工必须时刻监视水泵的运转情况，不得将水面抽至影响水泵散热的位置。

7.井下水泵工操作中如遇“水泵附近管路破裂漏水，不能正常排水易造成积水现象”此类事故应当怎么办？

答：1）要提前与上一级排水点取得联系，防止水仓满仓外溢 ；

2）关闭水泵闭锁后进行处理 ；

3）及时汇报给当班班组长及跟班队长；

4）及时查找原因处理 。

# 8.井下水泵工在交班前的准备与自查工作有哪些？

答：1）停止排水或检修时必须关掉水泵电源开关并闭锁；

2）水泵工必须经常清理水仓淤泥，防止水泵被淤泥堵塞；

3）预留一定时间对责任区卫生进行打扫 ；

4）将检查发现的问题及本班设备的运行情况、出现故障、处理措施、过程及遗留问题认真 记录在工作日志中。

- （二）实操题

- 9.作为一名井下水泵工，开泵如何操作？

答：开泵操作手指口述：

## 1）手指: XX水泵。

口述：准备开启X号水泵，现对X号水泵进行检查，经检查X号水泵，符合开泵要求，确认完毕。

## 2）手指：XX控制开关。

口述：查看电压、电流是否正常，确认完毕。

## 3）手指：XX控制开关起动按钮。

口述：XX号水泵电动机已启动，确认完毕。

## 4）手指：倒水阀门。

口述：倒水阀门已完全打开，确认完毕。

## 5）手指：XX号水泵、电动机。

口述：XX号水泵、电动机声音正常，确认完毕。

## 6）手指：XX号主排水泵。

口述：XX号主排水泵运转正常，确认完毕

## 7）手指：控制开关指示仪表。

口述：控制开关仪表指示正常，确认完毕。

## 8）手指：相关记录。

口述：记录已完整规范填写，确认完毕。

- 10.作为一名井下水泵工，停泵如何操作？

答：停泵操作手指口述：

## 1）手指：主、副水仓水位。

口述：水位符合停泵要求，确认完毕。

## 2）手指：控制开关分闸按钮。

口述：断路器一断开，水泵已停止运转，确认完毕。

## 3）手指：倒水阀门。

口述：倒水阀门已完全关闭，确认完毕。

## 4）手指：相关记录。

口述：记录已规范填写，确认完毕。

# 2掘进类岗位工种

## 2.1.1《掘进类》公共知识

### （一）判断题

1 掘进工作面必须执行一循环一支护的掘支方式，不得超循环、多循环作业，不得滞后循环支护。（    ）

2 敲帮问顶可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行敲帮问顶。（    ）

3 掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。 （    ）

4 掘进面及巷道的风、水管路临时吊挂，可以吊挂金属网上，不需要吊挂在钢带或锚杆上。 （    ）

5 在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置。下运料期间，工作人员必须撤离工作面，并到安全地点，以防止跑车伤人。（    ）

6 个体防护用品只要求机掘司机佩戴，其他人员不用佩戴。（    ）

7 所有作业人员一定要保护好风筒，要清醒认识到，保证风流畅通（如给工作面足够风量）就是保护矿工的生命。（    ）

8 掘进中遇到地质条件变化区、顶板破碎区，必须制定和执行专门的安全技术措施。无措施，工人有权拒绝冒险违章作业。（    ）

9 作业人员在综掘机前方施工时，应将综掘机切割头和铲板落地，可不停电闭锁挂牌。 （    ）

10 工作面进行钻研，要求钻孔正后方不得站人。（    ）

11 使用喷雾时，必须先喷雾后切割，先停泵后停机。（    ）

12 因故障临时停了局扇，故障处理好后马上恢复局扇通风。（    ）

13 遇到地质构造带和破碎顶板或过采空区时，必须及时汇报相关部门。并研究制定专项措 施，按措施组织施工，不得在现场贸然、冒险违章指挥和作业。（    ）。

14 掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。（    ）

15 顶板淋水加大，原有裂隙淋水突然增大，应视作透水前兆。（    ）

16 开采的机械化程度越高，对煤体的破碎程度越大，矿井的瓦斯涌出量也越大。（    ）

17 工作面迎头所有作业人员，在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发 事故时安全躲避。（    ）

18 《煤矿安全规程》规定工人无权制止他人违章作业。（    ）

# 19 任何人到工作面检查，只需停止切割电机即可。（    ）

20 矿井透水预兆之一：煤壁“挂红”，是指矿井水中含有铁的氧化物，渗水到煤壁的现象。 （    ）

21 当工作面发生瓦斯超限报警时，必须立即停止作业，由班组长进行确认浓度大小、范围，按应急要求处置。（    ）

22 掘进过程中，运输往往要使用临时轨道，要求不能有杂拌道，轨枕无浮离和空吊板现象。每位工人都有权有义务检查，发现问题及时汇报，班组长安排处理。（    ）

23 掘进工作面局部通风机要求使用“三专”，即专用变压器、专用电缆、专用开关。（    ）

24 煤矿掘进面为什么要用“三专两闭锁”？主要是为有效防止煤矿井下掘进工作面因停风 停电造成的瓦斯爆炸、瓦斯窒息等事故的发生。（    ）

25 贯彻作业规程时，要求参加学习人员，必须由作业队组织对主要的规定、安全作业要求进行考试，考试不合格或请假职工必须补考，否则不允许上岗。（    ）

26 掘进巷道高，需高空作业时，工作平台必须搭设牢固，作业人员应佩戴保险带或保险绳。（    ）

# 27 同一巷道内同一种支护方式不得使用不同规格型号的支架。（    ）

28 巷道必须采用不燃性支护材料（扩帮挑顶使用的少量垫板等辅助材料除外）。（    ）

29 采掘工作面要严格执行敲帮问顶制度。在开工前，班组长和安全检查员必须对工作面 安全情况进行全面检查，确认无危险时，方准工人进入工作面。（    ）

30 掘进工作面到永久支护之间，必须使用临时支架或金属前探支架，和其他超前临时支护要求控顶，严禁空顶作业。（    ）

31 掘进工作面风量不足时，可同时使用3台局部通风机供风。（    ）

32 掘进工作面支护质量很关键，必须符合作业规程和质量标准，保证支护质量。（    ）

33 预防掘进工作面冒顶事故的措施之一：严控控顶距，尤其是遇断层、无炭柱等特殊地 质情况时，必须及时调整支护参数，缩小柱顶距、棚距等，采取特殊措施治理。（    ）

## （二）单项选择题

1 锚杆支护由锚杆杆体、（    ）、锚固剂、钢带及金属网等物件组成，锚杆支护的作用是由这些构件共同完成的。

# A 托板和螺母 B 力矩扳手和拉拔仪 C 网丝和离层仪

2 钢带是锚杆支护系统的重要构件，其作用主要存在三个方面。一是实现锚杆预紧力和阻力扩散，使载荷趋于均匀；二是（    ）；三是均衡锚杆受力和提高整体支护作用。

A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 黏结锚杆杆体和岩石（煤层）、增强锚固力

C 支护巷道表面和改善围岩应力状态作用

3 我国煤矿安全生产工作的基本原则是坚持“管理、（    ）、培训三并重”的原则。

A 排查 B 治理 C 学习 D 装备

4 “一炮三检”是指（    ）、爆破前、爆破后对爆破地点进行瓦斯检查。

A 施工前 B 打眼前 C 打眼后 D 装药前

5 （    ）位于直接顶之上，也有直接位于煤层之上的厚而坚硬的岩层。

A 伪顶 B 直接顶 C 间接底 D 基本顶

# 6 硫化氢气体的气味有（    ）。

A 臭鸡蛋味 B 酸味 C 苦味 D 甜味

7 在倾斜巷道中修护时必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒 D 撒出

8 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

## A 10m  B 30m  C 20m  D 25m

# 9 沉积岩最明显的特征是（    ）。

## A 颜色 B 结核 C 层状结构 D 节理

10 掘进机工作中如遇到特殊情况，掘进机司机应立即（    ）。

A 停止截割 B 停止工作

C 按动急停按钮 D 通知人员撤离

# 11 下列哪些不是顶板冒落的预兆（    ）。

A 顶板下沉 B 底鼓、片帮

C 风量增大 D 顶板掉渣

# 12 掘进机灭尘装置不能正常使用时（    ）。

A 可以进行截割 B 禁止截割

C 严禁开机 D 禁止任何操作

13 在井筒内进行安装的人员，应佩带（    ）和隔离式自救器，以防止坠井和窒息事故。

## A 工具袋 B 防噪声用品 C 安全带 D 操作规程

14 在煤矿井下（    ）是产尘量最大、产尘最集中的地点。

A 运输系统的各转载点 B 运输系统

C 采掘工作面 D 副井口

15 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

16 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

A 瓦斯突出 B 顶板冒落

C 煤炭自燃 D 透水预兆

17 掘进工作面局部通风机所采用的“三专、两闭锁”的目的是为了保证（    ）。

A 保证耙装的供电可靠性

B 刮板机的供电可靠性

C 局部通风机供电可靠性，杜绝电气原因引爆或引燃瓦斯

D 局部通风机每班有人检修的强制性措施

18 采掘工作面风流中瓦斯浓度达到（    ），应停止工作、切断电源、撤出人员、进行处理。

A 0.5%  B 0.8%  C 1.0%  D 1.5%

# 19 保护接地的目的是（    ）。

A 增加接地电阻 B 减少接地电阻

## C 在于防止发生瓦斯爆炸事故 D 在于防止电气设备外壳带电

20 《煤矿安全规程》规定：严禁使用（    ）台局部通风机同时向1个掘进工作面供风。

A 2  B 3  C 4  D 5

21 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

A 防止其他人员触电 B 防止财产损失

C 防止破坏环境 D 防止自身触电

22 （    ）是紧靠煤层顶部，厚度很薄，容易随采煤而冒落的岩层。

A 伪顶 B 直接顶 C 老顶 D 基本顶

23 采掘工作面进风流中氧气所占的体积百分比不得低于（    ）。

A 96%  B 20%  C 18%  D 15%

24 胶带输送机、刮板输送机转载点要安装（    ），并能覆盖整个落煤范围。

A 自动喷雾 B 自动洒水

C 过载保护 D 洒水管

# 25 下面不是煤矿井下冒顶主要预兆的是（    ）。

A 顶板掉渣 B 煤尘增大

C 煤壁片帮 D 顶板裂缝

26由下向上掘进 25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与（    ）分开。

## A 绕道 B 人行道 C 轨道 D 回风道

## （三）多项选择题

# 1 树脂锚固剂按凝胶时间的不同可分为（    ）。

A 超快速 B 快速 C 中速

D 慢速 E 中快速

# 2 对将受施工影响的棚子进行加固的方法有（    ）。

## A 挑棚 B 打点柱 C 设木垛 D 加密支架

# 3 煤矿井下冒顶预兆主要有（    ）。

## A 顶板响声 B 顶板掉渣 C 煤壁片帮 D 顶板脱层

# 4 以下对“一炮三检”说法正确的是（    ）。

## A 可防止瓦斯超限 B 可防止瓦斯事故

C 可防止水灾事故 D 可防止顶板事故

# 5 围岩的稳定性主要取决于（    ）。

## A 岩体的密度 B 岩体的结构 C 岩体的强度

# 6 独头巷道维修的原则是（    ）。

## A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

## 2.1.1掘进类公共知识答案

### （一）判断题

#### 1 √2 ×3 √4 ×5 √6 ×7 √8 √9 ×10 √

11 ×12 ×13 √14 √15 √16 √17 √18 ×19 ×20 √21.√22.√23.√24.√25.√26.√27.√28.√29.√30.√

31.×32.√33.√

### （二）单项选择题

1.A 2.C 3.D 4.D 5.D 6.A 7.A 8.A 9.C 10.C 11.C 12.B 13. C 14.C 15.C 16.C 17.C 18.D 19.D 20.B 21.D 22.A 23.B 24.A 25.B 26.B

### （三）多项选择题

# 1.ABCD 2.ABCD 3.ABCD 4.AB 5.BC 6.AB

2.2.1《锚杆（索）支护工》

2.2.1.1《锚杆（索）支护工》理论知识

### （一）判断题

1 锚杆（索）支护工应掌握支护机具的结构、性能、工作原理和使用方法，具备支护机具

的一般检查维修处理技能，能正确使用支护设备。（    ）

2锚杆（索）支护工应严格执行“敲帮问顶”制度，注意站位，防止作业场所内的活矸、危岩、松动的煤（岩）体发生掉落、片帮、冒顶等事故伤人。（    ）

3锚杆（索）支护工应认真检查风水管路及接头完好情况，防止管路不完好导致崩伤人员事故的发生。（    ）

4 掘进机割一循环后，在“敲帮问顶”完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

5 掘进机割煤工序完成后，可以不退机，只需对切割头进行防护后，就可以进行支护工序。 （    ）

6 锚杆（索）支护工打钻作业时，除专门监护人员观察顶帮安全外，作业人员一定要面向煤帮，以便随时观察煤帮变化，防止片帮伤人。（    ）

7 锚固剂的主要作用是将钻孔孔壁岩石与杆体黏结在一起，使锚杆发挥支护作用。同时锚固剂也具有一定的抗剪与抗拉能力，与锚杆共同加固围岩。（    ）

8 单根锚杆作用于巷道表面可近似看成点载荷，钢带可扩大锚杆作用范围，实现锚杆预紧力和工作阻力扩散，使载荷趋于均匀。（    ）

# 9 金属网是锚杆支护系统中不可或缺的重要部件。（    ）

10 金属网只可以用来维护锚杆间浅层的围岩，防止松动小岩块掉落。（    ）

11 锚杆应与巷道轮廓线切线或与层理面、节理面、裂隙面垂直，最小不应小于 75°。（    ）

12 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，并采取临时支护措施。（    ）

13 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

# 14 搅拌树脂锚固剂的时间越长越好。（    ）

15 锚固剂搅拌后，要进行等待，等待时间一般要求快速锚固剂不少于 1.5 min。（    ）

16 锚杆拉拔力测试必须有安全措施。锚杆拉拔力测试一般不做破坏性试验，当拉拔加载至设计锚杆拉拔力的 80%时即为合格。（    ）

17 锚杆全长锚固时，锚固力在锚杆中部最大，孔口处最小。（    ）

18 锚索钢绞线旋向应与搅拌工具旋转方向相反。（    ）

19 片帮煤增多，煤质变软，说明有冒顶危险。（    ）

20 锚杆支护可以同时打几个孔，集中一次安装锚杆。（    ）

21 检查锚杆眼的深度，其深度保证锚杆外露长度为 10-50 mm，未达到规定深度的锚杆眼，可以不用补钻至规定深度。（    ）

22 掘进工作面“敲帮问顶”应从有完好支护的地点开始，由外向里，先顶部后两帮依次进行，“敲帮问顶”范围内严禁其他人员进入。（    ）

23 掘进工作面严禁空顶作业，临时支护要紧跟工作面，其支护形式、规格、数量、使用方法必须在《作业规程》中规定。（    ）

24 锚杆（索）支护工的交接班人员应共同检查风水管路有无破口，风动钻机各部件是否齐全完好，油壶油位是否符合要求。（    ）

25 锚杆（索）支护工应进行岗位隐患排查，对排查出的隐患及时处理，处理不了的不用处理。（    ）

26 锚杆（索）支护工在作业前应把风水管路理顺，运至工作面，抬进钻机、钻杆等，将风水管路与钻机连接牢固，打开风水阀门，进行试运转。（    ）

27 打眼作业时，扶钻工一手握住钻机扶手，一手将短钻杆插入钻机连接套内向操作者发出开机信号。（    ）

28 在打眼过程中需要更换钻杆，扶钻工应待钻机停止运转后，下落钻机，拔出短钻杆，换上长钻杆，打至设计深度。（    ）

29 打锚索眼结束后，锚杆（索）支护工应从下往上依次卸下钻杆，把钻杆放在规定地点。 （    ）

30掘进工作面发生冒顶、出水事故时，巷道内作业人员应注意观察，及时撤离并汇报。（    ）

## （二）单项选择题

1 锚杆（索）支护工在进行支护作业时，应严格执行（    ）逐排的作业顺序。

# A 由里到外 B 由外到里 C 由中间到两边 D 由两边到中间

2 锚杆（索）支护工应坚持（    ）制度，发现问题及时处理，杜绝不合格的工程，防止永久支护失效导致顶板事故的发生。

A 班验收 B 班评估 C 日分析 D交接班

3 掘进巷道存在顶板淋水、裂隙时，有可能发生（    ）、出水事故造成人员伤亡。

A 冒顶 B 瓦斯突出 C 瓦斯爆炸 D 冲击地压

4 锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm B 0-100 mm C 0-200 mm D 0-300 mm

# 5 锚杆露出螺母长度规定（    ）。

A 10-50 mm B 10-60 mm C 10-100 mm D 0-40 mm

# 6 锚杆（索）的抗拔力、预应力不小于设计值的（    ）。

## A 30% B 50% C 80% D 90%

7 预应力锚杆（锚索）的钻孔方向的偏斜角应不大于（    ）。

A 3° B 5° C 10° D 15°

8 距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50 m  B 100 m  C 150 m  D 200 m

9 顶板锚杆孔径与锚杆杆体直径之差应在（    ）范围之内。

A 5-10 mm  B 6-10 mm  C 7-10 mm  D 8-10 mm

10 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触 D 不接触

11 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A “敲帮问顶”B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

12 锚杆支护的煤巷，一般每隔（    ）安装一套顶板离层仪。

A 10m  B 50m  C 150m  D 250m

# 13 一般情况下顶板离层仪的观测频次为每（    ）一次。

## A 3 天 B 5 天 C 7 天 D 10 天

14 在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

15 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

# 16 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

## C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

# 17 端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

## A 1/3  B 1/2  C 2/3  D 4/5

# 18 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

## A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

19 安装锚杆时，必须使用（    ）（或托梁、钢带）紧贴岩面，未接触部分必须楔紧垫实，不得松动。

A 托盘 B 大板 C 木楔 D 垫木

20 使用帮锚杆钻机打眼时，扶钻工扶住钻杆，使钻尖对准眼位，点动钻机钻进（    ）后，扶钻工退至操作者后侧，全速钻进，打至设计深度后，来回窜动钻杆清除钻孔煤粉。

A 50 mm   B 100 mm   C 150 mm   D 200 mm

21 使用液压切割器切割锚索时，切割器前方（    ）范围内不得站人，切割后的锚索外露长度应符合《作业规程》要求。

A 5 m  B 6 m  C 7 m  D 8 m

22 锚杆安装完成后应采用锚杆拉拔仪进行锚固力检测，锚杆锚固力抽样抽检率为（    ），每300 根顶（帮）锚杆抽样一组进行检查，不足 300 根时，按 300 根考虑。

A 1%  B 2%  C 3%  D 5%

23 紧固锚杆时，应在扶钻人帮助下落下钻机，卸下搅拌器，换上紧固器，待（    ）初凝后，把锚杆螺母紧固至规定预紧力。

A 1 min  B 2 min  C 3 min  D 5 min

24 锚杆（索）支护工应严格执行“敲帮问顶”制度，及时、正确使用好前探梁、机载式超前支护及其他临时支护设施，严禁（    ）。

A 空顶作业 B 空帮作业 C 无规程措施作业 D 瓦斯超限作业

## （三）多项选择题

1 锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键，“三径”是指（    ）。

# A 钻孔直径 B 药卷直径 C 锚杆直径 D 托板直径

# 2 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

## A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

# 3 锚网支护中金属网的作用叙述正确的是（    ）。

## A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 紧贴巷道表面提供一定的支护力

C 有效控制巷道浅部围岩的变形与破坏

D 对深部围岩与钢带、锚杆形成系统，有良好的支护作用

# 4 锚杆支护的原理是（    ）。

## A 加固拱作用 B 悬吊作用 C 组合梁作用 D 砌体梁作用

# 5 独头巷道维修的原则是（    ）。

## A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

6 打锚杆眼时，锚杆眼的（    ）、方向等，必须符合《作业规程》规定。

A 直径 B 间距 C 排距 D 深度

《锚杆（索）支护工》理论知识答案

## （一）判断题

1 √2 √3 √ 4 ×5 × 6 √7 √8 √ 9 √10 ×11 √12 √13 × 14 ×15 √ 16 ×17 √18 √ 19 √20 ×21 ×22 √23 √24 √25 ×26 √27 √28 √29 √30 √

## （二）单项选择题

1 B 2 A 3 A 4 B 5 A 6 D 7 A  8 A  9 B  10 B

11 A  12 B  13 C 14 B 15 C 16 A  17 A  18 C

19 A 20 A 21 A 22 C 23 A 24 A

## （三）多项选择题

# 1 ABC   2 BCD  3 ABCD  4 ABC  5 AB  6 ABCD

## 2.2.1.2《锚杆（索）支护工》实操知识

- 问答题

- 作为一名锚杆支护工，请讲述你的岗位职责是什么？

- 作为一名锚杆支护工，请讲述一下你的安全生产责任制内容？

- 作为一名锚杆支护工，接班时应做好哪些工作？

- 作为一名锚杆支护工，作业前应做好哪些工作？

- 作为一名锚杆支护工，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法？

- 操作题

- 做为一名锚杆支护工，支护前应确认哪些方面要求规定？

- 支护过程中，应确认哪些方面要求规定？

- 支护后，应确认哪些方面要求规定？

- 请讲述一下敲帮问顶作业时的注意事项？

- 交班时应做哪些工作？

#### 《锚杆（索）支护工》实操知识答案

- 问答题

- 1.作为一名锚杆支护工，请讲述你的岗位职责是什么？

答 我的岗位职责是严格执行敲帮问顶制度，熟悉并掌握作业规程中规定的巷道断面、支护形式、支护技术参数和安全生产标准化标准，能处理钻机的一般故障，认真执行操作规程和安全技术措施，保证巷道支护质量合格有效。

- 作为一名锚杆支护工，请讲述一下你的安全生产责任制内容？

答：1)认真贯彻安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

2)认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。

3)熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。

4)工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。

5)做好打眼前的检查与准备工作，发现顶帮浮煤应及时处理。

6)严格遵守敲帮问顶制度，找掉危岩活矸，必要时先对空顶区域进行临时支护，维护好顶板后再工作。

7)杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

- 8)积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训

- 3.作为一名锚杆支护工，接班时应做好哪些工作？

答：1)查看工作面是否余有剩余支护材料或废弃材料，督促上一班人员及时将废弃材料清理并放至指定升井材料处。

2)准备当班使用的支护材料和检查当班使用的工器具，在工作面进行现场交接班。

3)交接班时必须询问清楚上一班的生产情况，包含顶底板、设备、工器具等情况以及锚杆（索）的打设质量。

4)检查压风、供水管有无破口，油管是否破裂，钻机各部件是否齐全、完好，油位是否符合要求，发现问题及时处理，对遗留问题及时落实责任，并向队部值班人员汇报。

5)严格执行交接班制度。

- 4.作为一名锚杆支护工，作业前应做好哪些工作？

答：1)根据当班生产作业任务，及时清理作业现场，并检查支护材料规格、质量是否符合规定。

2)敲帮问顶，处理危岩悬矸，检查支护完好情况。

3)严格按照作业规程规定的锚杆（索）布置方式及参数进行施工。

4)铺设网片，按作业规程规定进行联结网片。

5)安装和预紧锚杆（索）前，检查预紧工具及张拉机具是否完好。

6)打设锚杆（索）孔前检查钻具是否完好，不完好的钻具严禁使用。

7)整理钻机相关的压风、供水、液压管路，防止因管路缠绕影响安全施工，对钻机进行试运转。

- 5.作为一名锚杆支护工，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法？

答：1)确认作业范围内顶帮支护有效；2)严格敲帮问顶；

- 3)熟练掌握顶板事故避灾路线

- 操作题

- 做为一名锚杆支护工，支护前应确认哪些方面要求规定？

答：1)风筒距迎头符合规定。确认完毕。

2)甲烷传感器吊挂位置符合规定。确认完毕。

3)瓦斯浓度符合规程有关规定。确认完毕。

4)敲帮问顶已进行，危岩悬矸已处理。确认完毕。

5)钻机试运转，钻机升降和钻速正常。确认完毕。

- 2.支护过程中，应确认哪些方面要求规定？

答：1)金属网、钢筋梯子梁已连好。确认完毕。

2)眼位已确定，标记已做出。确认完毕。

3)钻孔质量检查合格。确认完毕。

4)锚杆（索）已安装，托盘、钢筋梯子梁紧贴煤（岩）壁，锚杆已紧固。确认完毕。

- 3.支护后，应确认哪些方面要求规定？

答：1)支护已完毕，所有锚杆（索）的预紧力合格，工程质量达标。确认完毕。

- 2)记录已填写，确认完毕。

- 4.请讲述一下敲帮问顶作业时的注意事项。

- 答：在支护前和支护过程中严格执行敲帮问顶制度，使用敲帮问顶专用工具，及时找掉顶、帮危岩悬矸。敲帮问顶应在支护完好的地点进行，严格按照由外向里、先顶后帮，人员要站在安全地点，并有专人监护，同时观察好退路。

- 5.交班时应做哪些工作？

答：1)支护工作结束后，应及时清理施工现场，出净浮煤（矸）。

# 2)未用完的支护材料等应码放到指定地点，并码放整齐

3)向接班人汇报本班生产情况，协助接班人进行现场检查，发现问题立即处理，对遗留问题，落实责任向队部值班人员汇报。

2.2.2《掘进班组长》

2.2.2.1《掘进班组长》理论知识题

### （一）判断题

1 班组长应协调好本班各工种的工作，保证其能够按照“掘进工作面作业规程”规定的掘进方式、循环进度等进行施工。（    ）

2 班组长在进入工作面作业前，要组织相关人员及时处理巷道顶帮的活矸、危岩以及松动的煤（岩）体，防止掉落、片帮、冒顶等伤人。（    ）

3 掘进工作面永久支护失效，可能导致顶板事故，因此要坚持班班验收支护质量，发现问题及时处理，坚决杜绝不合格工程。（    ）

4 永久支护，不论是进行锚杆（索）支护还是架棚等支护作业，必须在有临时支护的情况下进行，严禁空顶作业。（    ）

5 掘进机割一循环后，在敲帮问顶完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头 上或机身上进行支护等作业。（    ）

6 掘进面进行锚杆（索）永久支护作业时，工作面可以同时进行作业的钻机不得超过两台。 （    ）

# 7 工作面进行钻眼时，要求钻孔正后方不得站人。（    ）

8 采掘工作面或其他地点发现透水征兆时，应当立即停止作业，报告调度室，并发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。（    ）

9 当班班组长负责打眼、安装锚杆（索）等掘进过程中的作业环境以及设备运行状态、人员的安全确认和监督。（    ）

10 掘进工作面作业时，要坚持使用好工作面的各类防尘洒水装置，以减少粉尘浓度。（    ）

11 对新掘进巷道内建筑的防水闸门，必须进行注水耐压试验。（    ）

12 发生透水事故时，应沿来上班的路线撤退。（    ）

13 锚杆应与巷道轮廓线切线或与层理面、节理面、裂隙面垂直，最小不应小于 75°。（    ）

14 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

15 《煤矿安全规程》规定：软岩使用锚杆支护时，必须全长锚固。（    ）

16 架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，正常情况下炮掘工作面距迎头 10m 内必须采取加固措施。（    ）

# 17 锚杆孔深允许误差为100mm。（    ）

18 巷道被开凿出来以后，为了维护有关的空间，防止围岩变形、塌落，就必须对巷道进行有效的支撑。（    ）

19 锚杆外露不超过100mm的，可视为合格。（    ）

20 掘进工作面到永久支护之间，必须使用临时支架或金属前探支架和其他超前临时支护要求控顶，严禁空顶作业。（    ）

21 打眼前瓦斯检查员必须按规定检查瓦斯浓度，发现瓦斯浓度超标，作业人员可以继续作业。（    ）

22 打锚杆眼前，必须首先“敲帮问顶”，将活矸处理掉，在确保安全的条件下，方可作业。 （    ）

23 用锚杆将软弱的直接顶板吊挂于其上的坚固基本顶上称为悬吊作用。（    ）

24 风筒口距掘进工作面迎头的距离不得超过 5 m。（    ）

25 掘进工作面在割煤或放炮掘进爆破前，班组长必须对作业环境、人员情况、瓦斯、顶板等情况进行安全确认，无误后，方可下达开机或爆破命令。（    ）

26 巷道贯通前，综掘工作面巷道在相距50m前，其他巷道在相距20m前，只准一个掘进工作面向前贯通，另一个工作面必须停止作业。（    ）

27 炮掘工作面装配药时，必须在顶板完好，避开电气设备和金属导体的地点进行。（    ）

28 下班时，必须把刮板输送机开空，停机后关闭机头喷雾装置，把机头附近清理干净。 （    ）

29 掘进工作面瓦斯异常时，应控制切割进度，减少单次切割排距，以防造成瓦斯积聚、突出或爆炸事故。（    ）

30 《煤矿安全生产标准化》规定：煤巷、半煤岩巷锚杆（索）支护巷道必须进行顶板离层观测，并填写记录牌板，定期进行围岩观测分析、预报。（    ）

## （二）单项选择题

1 掘进工作面发生险情，不适宜进行作业时，要（    ）命令工人撤离，保证安全。

# A 及时 B 不得 C 先给领导汇报，待领导同意后

2 煤矿发生事故，有下列哪种情形的，依法给予掘进班组长降级直至开除的纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（    ）

A 按照规定及时，如实报告煤矿事故的

B 伪造，故意破坏煤矿事故现场的

C 按照事故应急救援预案启动相应等级的响应

# 3 上盘相对上升，下盘相对下降的断层是（    ）。

A 正断层 B 逆断层 C 倾向断层

4 打钻时，如钻孔内水的压力突然增大，应立即（    ），但不得拔出钻杆。

## A 固定钻杆 B 停止钻进 C 关闭电源

5 在向老空区打钻探水时，钻探接近老空水时，应当安排（    ）在现场值班，随时检查空气成分。

A 班组长或瓦斯检查工 B 爆破员和救护员 C 专职瓦斯检查员或者矿山救护队员

# 6 断层面与断层的上盘（或下盘）煤层的交线称为（    ）。

## A 断层线 B 断盘 C 断煤交线

7 《煤矿安全规程》规定：在坚硬和稳定的煤（岩）层中，确定巷道不设支护时，必须制定（    ）措施。

A 过渡 B 安全 C 技术

8 巷道砌碹时，碹体与顶帮之间必须用不燃物充满填实，巷道冒顶、空顶部分可用支护材料接顶，但在碹拱上部必须充填不燃物垫层，其厚度不得小于（    ）。

A 0.3m  B 0.4m  C 0.5m

9 《煤矿安全规程》规定：维修倾斜井巷时，（    ）上、下段同时作业。

A 严禁 B 允许 C 不得

10 《煤矿安全规程》规定：掘进机必须装有（    ）和尾灯。

A 照明装置 B 侧照明灯 C 前照明灯

11 《煤矿安全规程》规定：在揭露老空时，只有经过检查，（    ），方可恢复工作。

A 将人员撤至安全地点

B 证明老空内的水、瓦斯和其他有害气体等无危险后

C 进行瓦斯抽放后

12 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

A 10m  B 30m  C 20m

# 13 锚杆锚固力最小值不小于设计值的（    ）。

## A 30%  B 50%  C 80%  D 90%

14 在“敲帮问顶”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

# 15 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

## A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

# 16 锚杆的（    ）的有效结合长度叫锚固长度。

## A 杆体、钻孔孔壁 B 锚固剂、钻孔 C 锚固剂、钻孔孔壁

17 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

18 在煤巷和半煤岩巷中距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50m  B 100m  C 150m  D 200m

19 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触

# 20 锚杆施工的最恰当时间应在（    ）。

## A 巷道掘进 4 h 内，岩层尚没有发生位移

## B 巷道掘进后 8 h 内

C 巷道掘进后 12 h 内

21 锚索支护工必须经过（    ），并经考试合格后，方可上岗。

A 专业技术培训 B 知识技能 C 科技知识

22 在复合顶板的巷道中采用锚杆支护时，锚杆最主要的作用原理是（    ）。

A 悬吊作用 B 组合梁作用

C 挤压加固作用 D 减小跨度作用

# 23 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

## A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

24 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A 敲帮问顶 B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

## （三）多项选择题

1 有下列行为之一的，应给予掘进班组长警告处分；造成严重后果并构成犯罪的，应依法追究刑事责任。（    ）

# A 违章指挥工人或强令工人违章，冒险作业的

B 对工人屡次违章作业熟视无睹，不加制止的

C 对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的

D 拒不执行煤矿安全监察机构及其煤矿安全监察人员安全监察指令的

2 一氧化碳是有害气体，应该加以重点监控。井下一氧化碳的主要来源有（    ）。

A 煤的氧化、自燃及火灾 B 爆破

C 瓦斯、煤尘爆炸 D 朽烂的木质材料

# 3 锚杆支护的原理是（    ）。

## A 加固拱作用 B 悬吊作用 C 组合梁作用 D 砌体梁作用

# 4 支护工应熟悉作业规程中规定的（    ）等。

## A 巷道断面 B 支护方式 C 支护技术参数 D 支护材料

# 5掘进工作面找顶应遵守的规定是（    ）。

## A 找顶工作应由一名有经验的工人担任

B 找顶人应站在安全地点，观察人应站在找顶人的侧后方，并保证退路畅通

C 找顶应从支护完好的地点开始，由外向里，先顶部后两帮依次进行，找顶范围内严禁其他人员进入

D 顶帮遇有大块断裂煤矸离层时，应首先设置临时支护，保证安全后，再顺着裂隙、层理慢慢地找，不得硬刨硬挖

# 6 独头巷道维修的原则是（    ）。

## A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

## 掘进班组长》理论知识题答案

- 判断题

### 1 √2 √3 √4 √5 ×6 √7 √8 √9 √10√

11 √12 ×13 √14 ×15 √16 √17 ×18 √19 ×20 √

21 ×22 √23 √24 √25 √26 √27 √28 √29 √30 √

- 单选题

- 1.A 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.C 9.A 10.C

- B 12.A 13.D 14.B 15.A 16.C 17.C 18.A 19.B 20.A

- 21.A 22.B 23.C 24.A

- 多选题

- ABCD 2.ABC 3.ABC 4.ABCD 5.BCD 6.AB

2.2.2.2《掘进班组长》实操知识

- 实操题

# 1、请简述掘进工作面规定瓦斯浓度达到多少时不得钻眼?

掘进工作面附近20米范围内瓦斯浓度达到1%时或局部积聚瓦斯浓度达到2%时，不得钻眼。

2、在井下掘进工作中支护是非常必要的，请简述锚索的支护质量要求是什么?

锚索的预紧力应根据锚索型号而 确定，锚网巷道外露长度不大于 250 m。

3、作为掘进班组长请简述“三人连锁放炮”制度的内容是什么?具体交换牌是如何进行的？

放炮前，放炮员将放炮警戒牌交给班组长，由班组长安排专人进行警戒，班组长将放炮命令牌交给瓦斯检查员，瓦检员检查瓦斯、煤尘浓度合格后，将放炮牌交给放炮员，放炮员吹哨放炮，爆破后三牌各归原主。

- 问答题

1.作为一名综掘班组长应该掌握哪些避险知识?发生事故后应该怎么办?

熟悉本工作面灾害预防措施及避灾路线，发生事故要及时汇报调度室，并全力组织人员抢救，如遇水、火、瓦斯、大面积冒顶等紧急险情，必须立即组织人员迅速撤离。

# 2.处理冒顶顺序是有规定的，你作为班组长是如何处理冒顶的顺序的?

先顶后帮，先支后拆，先上后下，先近后远，先外后里。

3.作为班组长要熟悉井下人员配备情况，井下工作面单班作业人数怎样规定的?

每个采区同时作业的采、掘人员每小班：年核定生产 能力 30-90 万吨(含 90 万吨)的煤矿不得超过 85 人;其中综掘工 作面每小班不得超过 16 人;炮掘工作面每小班不得超过 12 人。

4.、掘进工作面综合防尘措施有哪些?

煤层注水、湿式打眼、冲洗巷帮、使用水泡泥、装岩洒水、爆破喷雾、个体防护等

# 5、简述架棚支护应注意得到安全事项

答：(1）严格执行敲帮问顶制度；

(2）必须检查工作地点支架的质量;

(3）必须采用金属前探梁等临时支护，严禁空顶作业;

(4）注意操作安全;

(5）按作业规程规定的支护设计进行支护;

（6）检查和准备支护材料;

（7）加强隐患排查。

# 6.作为一名综掘班组长在选择巷道断面形状时，应主要考虑哪些因素？

答：(1）巷道穿过岩层的性质，矿压的大小和方向；

- 巷道的服务年限和用途；

- (3)支护方式和支护材料

# 7．作为掘进班组长当井下发生透水事故时，如何组织矿工避灾自救？

答：井下发生透水事故时，一般水势很猛，冲力很大。在避开水头冲击后，一定要注意人往高处走，沿上山进入上部水平，而后安全上井。假若出路已经被水隔断，就要迅速寻找井下最高、离井筒和大巷最近的地点，临时躲避，同时敲打铁管或铁道等发生呼救信号，等待救援。为防止从老空区带出大量的有害气体伤人，应佩带隔离式自救器。

2.2.3《掘进队验收员》

2.2.3.1《掘进队验收员》理论知识

### （一）判断题

1 验收员的主要职责是对当班工作的任务完成情况、工作和工程质量情况进行验收（包括对各岗位的工作任务、工作质量和工程质量）。（    ）

2 认真按规范、标准对各岗位工程、工作质量进行把关验收，以合格的工程、工作质量保障安全，是验收员的安全责任之一。（    ）

3 验收员在检查过程中发现的安全问题，应及时督促班组进行整改，如果及时整改就不需要再做记录。（    ）

4 验收员必须班班进行现场检查验收评分，对每班工程质量、安全生产情况进行记录，该记录必须有当班班长的签字确认。（    ）

5 工作面打眼前要认真检查拒爆、残爆、落炮，防止崩伤人员。（    ）

6 棚架的间距误差应不超过 100 mm。（    ）

7 采用锚杆吊挂穿管临时支护时，必须牢靠，保证超前支护间距符合《规程》要求，并保证有效接顶，必要情况下要用背顶材料辅助接顶。（    ）

8 在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置，下运料期间，工作人员必须撤离工作面，并到安全地点，以防跑车伤人。（    ）

9 掘进工作面迎头所有作业人员在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发事故时安全躲避。（    ）

10 掘进面及巷道的风、水管路临时吊挂时，可以吊挂在金属网上。（    ）

11 锚杆必须采用单垫双帽，外露长度控制在 200-500 mm。（    ）

12 锚索外露不得大于 300 mm。（    ）

13 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，并采取临时支护措施。（    ）

14 在掘进工作面进行架棚支护或锚网支护时，应做好临时支护及超前支护，并及时用长柄工具清除活矸、危石后，方可进行施工作业。（    ）

15 掘进工作面永久支护之前，必须使用临时支架或金属前探支架等其他超前临时支护进行控顶，严禁空顶作业。（    ）

16 巷道维护须从提高围岩强度和控制围岩应力两方面采取措施。（    ）

17 锚杆支护是锚杆与围岩共同作用，以达到巷道支护目的。（    ）

18 锚杆、锚索的锚固力不低于设计值的 90%为合格。（    ）

19 煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测，并将监测结果记录在牌板上。（    ）

20 树脂锚固剂搅拌是锚杆安装中的关键工序，直接影响锚固效果与安装质量。（    ）

21 锚杆安装完成后应采用锚杆角度测量仪进行检查，确保锚杆角度符合作业规程要求，检查不合格锚杆应重新补打。（    ）

22 掘进工作面每班必须配备专门的工程质量验收员，并严格按照工程质量及作业规程管理的要求，对当班施工作业的巷道进行工程质量验收。（    ）

23 当掘进工作面瓦斯浓度超限时，工作面设置的瓦斯监测报警仪必须能发出声光报警信号并自动切断工作面迎头被控设备的电源。（    ）

24 掘进工作面的验收员，要对在掘巷道范围内的所有工程质量、文明卫生及安全设施的可靠运行进行全面的监管和验收，发现问题要及时通报并监督落实整改。（    ）

# 25 掘进工作面的验收员可以不在工作面迎头进行交接班。（    ）

26 当班验收的工程质量，验收员必须将所有需要验收的参数详细记录在当班验收表中，并经交接班双方的班组长现场签字确认后，方可生效。（    ）

27 只要跟班队干和班组长对当班验收表进行过认真审核，掘进队队长可以不再审阅。（    ）

28 当发现掘进工作面工程质量出现严重问题时，验收员无权责令现场施工人员停止作业。 （    ）

29 验收员要严格按照《作业规程》的要求，班班抽检支护材料的质量，发现问题要立即处理。（    ）

30 交班时，当班的班组长应协助验收员进行现场检查，发现问题立即协同处理，对遗留问题应落实责任并向上汇报。（    ）

## （二）单选题

1 生产经营单位建立安全生产责任制的必要性是从（    ）上落实“安全生产，人人有责”，从而增强各级管理人员的责任心。

A 内容 B 方法 C 制度

2 生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产的第一负责人。安全生产工作其他负责人在各自的职责范围内，（    ）搞好安全生产工作。

A 直接 B 协助 C 全面

3 煤矿井下发生重伤事故时，在场人员对受伤者应立即（    ）。

# A 就地抢救 B 送出地面 C 打急救电话

# 4 全矿井停电恢复供电后，应首先启动（    ）。

## A 主要水泵 B 副井提升 C 主要通风机

5 锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm  B 0-100 mm  C 0-200 mm

6 锚网（索）、锚喷巷道，有腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A 0-50 mm  B 0-100 mm  C 0-200 mm

# 7 裸体巷道，无中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

## A -50-200 mm  B 0-200 mm  C -100-200 mm

# 8 锚杆（索）安装要求，间排距偏差为（    ）。

A -50-100 mm  B -100-200 mm  C -100-100 mm

# 9 支护锚索的外露长度规定为（    ）。

## A 100-200 mm  B 150-250 mm  C 150-300 mm

# 10 锚杆锚固力最小值不小于设计值的（    ）。

## A 30%  B 50%  C 80%  D 90%

11 树脂锚固剂凝固（    ）后方可进行涨拉和顶紧上托盘工作。

A 1h  B 2h  C 3h  D 5h

# 12 锚杆的（    ）的有效结合长度称为锚固长度。

## A 杆体与钻孔孔壁 B 锚固剂与钻孔 C 锚固剂与钻孔孔壁

13 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

14 预应力锚杆（锚索）安装的有效深度应不小于设计的（    ）。

A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

15 距离掘进工作面（    ）范围内的顶板离层仪观测频次每天应不少于一次。

A 50 m  B 100 m  C 150 m  D 200 m

16 锚杆安装质量达到优良标准，安装牢固，托板（    ）壁面。

A 基本密贴 B 密贴 C 接触

# 17 锚杆施工的最恰当时间应在（    ）。

## A 巷道掘进 4h 内，岩层尚没有发生位移时

## B 巷道掘进后 8h 内

C 巷道掘进后 12h 内

18 锚网（索）支护工必须经过（    ），并经考试合格后，方可上岗。

A 专业技术培训 B 知识技能 C 科技知识

19 在复合顶板的巷道中采用锚杆支护时，锚杆最主要的作用原理是（    ）。

A 悬吊作用 B 组合梁作用

C 挤压加固作用 D 减小跨度作用

# 20 端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

## A 1/3  B 1/2  C 2/3  D 4/5

# 21 全长锚固是指锚固长度不小于钻孔长度的（    ）。

## A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

# 22 CKb 型锚固剂的颜色为（    ）。

## A 红色 B 蓝色 C 白色 D 黑色

# 23 倾斜巷道的迎山角是巷道倾角的（    ）。

## A 1/8-1/10  B 1/6-1/8  C 1/5-1/6

# 24 锚杆钻机打眼时应（    ）。

## A 先开水后开风 B 先开风后开水

C 风、水同时开 D 先开哪个均可

## （三）多选题

# 1 验收员必须履行以下职责（    ）。

## A 严格按照计分标准，对每班工程质量进行验收扣罚

B 负责锚杆拉拔力、预紧力试验并做好记录

C 必须及时校验激光、中线及腰线的准确性

D 对队安排的质量整改项目，负责复查验收

2 钢带是锚杆支护系统的重要构件，其作用主要存在以下方面（    ）。

A 维护锚杆之间的围岩，防止破碎岩块垮落

B 实现锚杆预紧力和阻力扩散，使载荷趋于均匀

C 支护巷道表面和改善围岩应力状态作用

D 均衡锚杆受力和提高整体支护作用

# 3 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

## A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

4 锚杆“三径”的合理匹配是获得最大锚固力和最佳经济效果的关键，“三径”是指（    ）。

A 钻孔直径 B 药卷直径 C 锚杆直径 D 托板直径

# 5 独头巷道维修的原则是（    ）。

## A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

6 支护作业前应对锚固剂进行检查，检查内容包括（    ）。

A 规格 B 型号 C 有效期 D 外观质量

## 2.2.3.1《掘进队验收员》理论知识答案

### （一）判断题

#### 1 √2 √3 ×4 √5 √6 ×7 √8 √9 √10× 11 ×12 ×13 √14 √15 √16 √17 √18 √19 √20 √ 21 √22 √23 √24 √25 ×26 √27 ×28 ×29 √30 √

### （二）单选题

1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C 9.B 10.D 11.A 12.C 13.C 14.D 15.A 16.B 17.A 18.A 19.B 20.A 21.C 22.A 23.B  24.A

### （三）多选题

- 1.ABCD 2.BCD 3.BCD 4.ABCD 5.AB 6.ABCD

2.2.3.2《掘进队验收员》问答题

### （一）问答题

1.掘进验收员在交接班中有一套作业流程标准，请说出交接班中作业前的准备及注意事项？

一、检查自带的验收量具仪器的完好状态。二、检查作业地点的支付情况。三、工作面中、腰线的检查、准备。四、督促和监督有关工种作业人员，首先处理好上班遗留的问题，做好作业前的准备工作。五、用于登高作业的梯子或脚手架必须牢固可靠。六、检查掘进断面是否符合规程要求。

2、作为一名掘进验收员对井下重大危险源的辨识及应急处置方法应做到应知应会，请简述瓦斯应急处置的方法？

瓦斯危害及后果有燃烧、爆炸、窒息致人伤亡。

应急处置方法：

1.确认作业时瓦斯浓度在允许范围内;

2.爱护通风设施，瓦斯监控设备;

3.不得携带火种入井;

4.不得随意进入无风、微风区域;

5.熟练掌握瓦斯事故避灾路线;

6.会准确使用自救器。

- 做为掘进验收员，你认为永久支护的质量标准是什么？

- 永久支护质量: 巷道净宽、净高及中、腰线，架棚巷道的前倾后仰、迎山角、撑木和垫板的位置与数量、背帮接顶质量、柱窝深度、棚距、扭矩、支架梁水平、棚梁接口等是否符合要求。锚网支护巷道锚杆(索)预紧力和锚固力、网片搭接和联结、锚杆(索)间排距和外露等是否符合要求。

4综掘验收员应对巷道的支护情况日常检测，对锚杆锚固力的检测有哪些标准？

锚杆锚固力检测抽样率为3%，每施工300根锚杆抽样检查一组,每组随机抽样9根，其中顶锚杆3根、帮锚杆两帮各3根，不足300根时，按300根进行。锚杆锚固力检测值不低于设计锚固力为合格，MG335左旋螺纹钢锚杆设计锚固力为 127kN，锚固力检测滞后距离不超2个检测点。

# 5请简述掘进验收员对安全生产责任制是如何理解的？

一、认真贯彻安全生产方针政策，严格遵守相关法律法规。二、认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。三、保证持证上岗，熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。四、工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。五、监督掘进工作面工程质量关，并时刻督促工程质量和文明生产动态达标。六、杜绝“三违现象”，做到“四不伤害”，积极参与事故应急抢救。七、积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

## （二）操作题

- 1.作为一名掘进验收员在验收前应当完成的步骤是什么？（验收前岗位描述）

- 1.风筒距迎头符合规定。确认完毕。

- 2.甲烷传感器吊挂位置符合规定。确认完毕。

- 3.甲烷浓度符合规程有关规定。确认完毕。

- 4.敲帮问顶已进行，危岩悬矸已处理。确认完毕。

- 5.验收工器具齐全有效。确认完毕。

- 6.中、腰线与激光已校核。确认完毕。

2.作为一名掘进验收员对井下重大危险源的辨识及应急处置方法应做到应知应会，请简述顶板垮落应急处置的方法？

顶板危害后果，顶板垮落掉落，砸、压致人死亡。应急处置方法：

- 1.确认作业范围内顶帮支护有效。

- 2.严格敲帮问顶。

- 3.熟练掌握顶板事故避灾路线。

3.掘进安全质量标准化对机电设备管理是如何规定的？

巷道内无失爆电器设备：机电设备定期检查维护，达到完好标准，各种保护齐全；设备安装位置合理，卫生清洁，挂牌管理，开关上架；机电维护工、绞车司机、胶带输送机和刮板输送机等专职司机持证上岗

# 4.掘进安全质量标准化对顶板管理是如何规定的？

掘进工作面控顶距离应符合作业规程规定，严禁空顶作业，架棚支护巷道必须使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施；掘进巷道内无空帮空项现象，失修巷道能及时处理。

5.掘进安全质量标准化对巷道卫生是如何规定的？

巷道内无杂物、无淤泥、无积水（淤泥、积水长度不超过5m深度不超过0.1m)：浮煤（砰）不超过轨上半面，水沟畅通；材料工具码放整齐，挂牌管理；管线吊挂整齐合理，符合规定。

2.2.4《打眼工》

2.2.4.1《打眼工》理论知识题

### （一）判断题

1.使用电钻打眼时，应悬挂好电缆，不准拖在铁道或溜子上。（    ）

2.使用煤电钻钻眼，严禁戴手套，以免被钻杆缠住。（    ）

3.打眼工必须经过特种作业培训，并经考试合格后，持证上岗。（    ）

4.打眼过程中，遇到大片帮、活矸、离层时要及时停机处理，以免损坏设备或造成安全事故。（    ）

5.处理拒爆（瞎炮）的炮眼，必须与原炮眼相距不小于200mm的距离，并且平行原炮眼方向。（    ）

6.打眼时严禁干打眼，应该采用湿式打眼。（    ）

7.打眼时可以用手握住钻杆。（    ）

8.打眼工要严格按照标准的眼位和爆破说明书规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼，凡出现掏槽眼相互钻透或不合格的煤眼，必须重新打眼。（    ）

9.钻眼时，发现钻头合金片脱落，钻杆损坏或中心孔不导水时，可以继续作业，但要设专人观察钻进情况。（    ）

# 10.作业过程中，需要更换钻杆时，要先关水，后关风。（    ）

11.钻眼时风钻、钻杆方向要保持一致，推力要均匀适当，钻架升降要稳，以防折断钻钎。（    ）

12.作业前未进行敲帮问顶，活矸掉落可能造成人员伤亡。（    ）

13.一般情况下，严禁边打眼边装药，但是特殊情况下可以。 （    ）

14.为保证炮眼位置准确，应该先用手镐刨窝或钎杆垂直工作面点开2-3次，待钻杆稳定后方可正式开钻打眼。（    ）

15.若巷道断面较大，人站在底板上打眼不方便，必须按作业规程要求，搭实牢固的工作平台。（    ）

16.打眼工要用力扶住电钻手柄使钻头平稳进入煤体，作业时精力要集中，打眼时要猛推肩扛，打眼过程中，打眼工来回串动钻杆排粉，防止断杆伤人或卡钎。（    ）

17.当眼位钻进20-30mm时，按下开关使电钻正常钻进，每隔一定时间要将钻杆来回抽拉，排净眼内岩(煤)粉，钻眼结束后，要先停电、后停水，将岩(煤)粉清理干净。（    ）

# 18.电钻打眼要使用侧式供水，无水不准打眼，严禁明火打眼（    ）

19.连续使用一定时间后，应暂停钻进，把电钻放在干燥通风处进行降温，以免烧坏电机。（    ）

20.风钻打眼时，钻眼应与煤层层理、节理方向成一定的夹角，尽量沿层理、节理方向钻眼。（    ）

21 有煤和瓦斯突出征兆时，不得钻眼作业。（    ）

22 掘进工作面有透水预兆时，不得钻眼作业。（    ）

23 掘进工作面的炮眼可分为掏槽跟、辅助眼和周边眼。（    ）

24 钻眼可以与装药平行作业。（    ）

25 发现煤（岩）变松、片帮、来压或钻孔中有压力水、水量增大，必须停止钻眼、切断电 源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。（    ）

26 钻眼出现有害气体涌出时，必须停止钻眼、切断电源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。（    ）

27 钻眼时，钻杆可以上下、左右摆动。（    ）

28 打眼前要带好手套，不要把毛巾露在衣领外。（    ）

29 进行钻眼作业时，必须由班组长或指定有经验的工人进行顶板监视和“敲帮问顶”，确 保安全作业。（    ）

# 30 钻眼时，围钻进时阻力过大造成钻杆卡孔时，可以强行退钻。（    ）

## （二）单选题

1.钻眼中，发现有钻头合金片脱落、钻杆弯曲或中心孔不导水时，( )及时更换钻头或钻杆。

A.严禁  B.必须  C.无需

# 2.出现( )相互钻透或不合格的炮眼时，必须重新打眼。

A.三花眼  B.周边眼  C.掏槽眼

# 3.掘进工作面揭煤前，距煤层（    ）时应打探眼。

A.5m  B.10m  C.15m

# 4.在进行掘进打眼前，必须首先进行哪项安全检查（    ）。

## A检查通风系统是否正常  B.清理工作面杂物  C.核对钻孔位置

5.掘进打眼完成后，对钻机的正确处理方式是（    ） 。

A.直接断电，放置在工作面  B.清理钻机，检查并保养后妥善存放 C.交由非专业人员拆卸

6.目前常用的斜眼掏槽方式中，（    ）方式使用范围最广，并适用于各类岩石及中等以上断面。

A.单斜掏槽  B.扇形掏槽  C.楔形掏槽

# 7.掘进打眼作业结束后，应如何处理钻孔（    ）。

A.立即用水泥封堵  B无需处理，自然风化  C.根据设计要求进行装药或留作他用

8.钻眼工必须认真学习（    ），熟悉、掌握工作面的炮眼布置、爆破说明书、支护方式等有关 技术规定。

## A 煤矿安全规程 B 作业规程 C 煤矿安全技术操作规程

9 钻眼工应该（    ）钻眼机具的结构、性能和使用方法，钻眼机具在工作中出现故障时，应 能立即检修和更换。

A 了解 B 学习 C 熟悉、掌握

10 打眼前首先检查打眼地点的安全情况，“敲帮问顶”加固支护，严禁（    ）。

A 违章作业 B 违章指挥 C 空顶作业

# 11 打眼时必须有（    ）监护顶帮安全。

A 班组长 B 队长 C 专人

12 掘进工作面附近（    ）范围内瓦斯浓度达到 1%时或局部积聚瓦斯浓度达到 2%时，不得钻眼。

## A 15 m  B 20 m  C 25 m

13 局部通风机（    ）或工作面风量达不到作业规程规定时，不得钻眼作业。

A 停止运转 B 损坏 C 不符合要求

14 发现煤（岩）变松、片帮、来压或钻孔中有压力水、水量突然（    ），必须停止钻眼、切断电源、钻杆不要拔出，人员立即撤至安全地点。

A 减少 B 消失 C 增大

15 在（    ）的工作面钻眼时，应设置牢固可靠的脚手架或工作台，必要时工作人员要佩戴保险带。

A 倾角较大 B 倾角较小 C 平巷

16 严格按标定的眼位和（    ）规定的炮眼角度、深度、个数进行钻眼。

A 爆破说明书 B 煤矿安全规程 C 煤矿安全技术操作规程

17 钻眼中，出现（    ）时要停止钻进，检查水管是否有水，钻头、钻杆中心孔是否畅通，处理后再钻眼。

A.钻机损坏 B.安全情况 C.粉尘飞扬

18 在钻研过程中，出现钻眼机具（    ）、设施等出现异常情况时，必须停钻处理。

A 运转情况 B 零部件 C 声音

19 钻眼时，钻杆不要（    ）、左右摆动，以保持钻进方向；钻杆下方不要站人，以免钻杆折 断伤人。

A 前后 B 上下 C 来回

20 （    ）巷道施工，必须搭设牢固可靠的工作台，或者采用台阶工作面施工等措施。

A 大断面 B 小断面 C 上山

21 （    ）应充分准备好所使用的钻具，如风钻、电煤钻、钻杆、钻头等。

A 钻眼后 B 钻眼中 C 钻眼前

# 22 打眼必须在（    ）掩护下或在支护完整条件下钻眼。

A 临时支护 B 永久支护 C 敲帮问顶

# 23 钻杆机试运转：按照（    ）的顺序进行试运转。

## A 先开风、后开水 B 先开水、后开风 C 一起开

# 24 定眼时，（    ）和领钎人员要相互协调，密切配合。

## A 班组长 B 风钻司机 C 队长

## （三）多选题

# 1.打眼工“三紧”是指：（    ）。

A.袖口紧  B.领口紧  C.衣角紧   D.衣服紧

# 2.采掘工作面的炮眼按作用和位置不同可分为（    ）。

A.掏槽眼  B.辅助眼  C.周边眼  D.炮眼

3.工作面（    ）没有处理完毕时，不得钻眼，处理后方可作业。

## A.拒爆  B.失爆  C.残爆  D.正常爆破

# 4.使用风钻前要检查（    ）。

A.风钻和气腿是否灵活

B.风管、水管连接是否良好

## C.钎子长度是否配套，钎子和钻头是否平直

D.电缆良好

5.两台或两台以上钻眼时，要采用（    ）打眼，保证打眼质量和现场作业秩序，每台钻的前边，特别是钻杆下，严禁有人作业。

A.定人  B.定位  C.定时   D.非正常

6.作业结束后，先停水、后停电(风)，扶钻者拔下钻杆，并把钻撤至离工作面30m以外（    ）的安全地方。将电缆和供水、供风软管盘放好，码放整齐，并把钻机重新检查一遍。

A.无淋水  B.不影响通风行人  C.无标志牌  D.顶板完好

## 2.2.4.1《掘进打眼工》理论知识答案

- 判断题

#### 1 √2 ×3 √4 √5 ×6 √7 ×8 √9 ×10× 11 √12 √13 ×14 √15 √16 ×17 √18 √19 √20 × 21 √22 √23 √24 ×25 √26 √27 ×28 ×29 √30 ×

- 单选题

1.B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.C 7.C 8.B 9.C 10.C 11.C 12.B 13.A 14.C 15.A 16.A 17.C 18.B 19.B 20.A  21.C 22.A 23.B 24.B

### （三）多选题

# 1.ABC 2.ABC 3.AC 4.ABC 5.ABC 6.ABD

## 2.2.4.2《掘进打眼工》问答题

### （一）问答题

- 1.作业前未执行敲帮问顶制度，可能会有哪些风险，应该如何管控？

- 答：可能会出现冒顶伤人的风险。管控措施：支护作业前前严格执行未敲帮问顶制度，按照作业规程要求使用临时支护，并由专人负责观察顶板，发现异常立即撤离。

- 2.给进钻具中存在的风险及管控措施有哪些？

- 答：给进钻具速度太快、操作不当，钻杆顶弯、断杆甩出伤人。

管控措施：给进钻具速度必须适中，遇到卡钻必须停机，不得硬推、硬顶，防止将钻杆顶弯、断杆甩出伤人。

- 掘进打眼作业流程？

- 答：1.参加班前会 2.现场接班 3.安全确认 4.敲帮问顶 5.临时支护 6.打眼 7.收尾交接

- 4.凿延作业时，如何合理摆布气腿为止？

答：应尽可靠使气腿伸展开，使用时要把气腿的斜度摆设得尽可能小，这样不但机器推进平稳振动较小，而且能充分发挥机器的效能。

- 5.在打眼工作安全确认环节的作业内容有哪些？

答：1.检查顶、帮完好情况；

2.检查工作面瓦斯情况；

3.检查管路连接情况；

4.检查工作面支护设备及材料情况。

## （二）实操题

- 1.打眼支护全过程风水开停顺序

- 答：开始时先开水后开风、停止时先停风后停水。

- 2.装接气和水管前应做好哪些工作

- 答：装接气管之间应先开一下压气，将管内和接头内的脏物砂石吹净，以免进入机内，损坏机件。装水管时亦应冲洗一下，对滤网上的脏物等应清理干净。

开始时先开水后开风、停止时先停风后停水。

- 3.在打眼过程中，发现有煤岩松动，片帮，来压或钻孔中有压力水，水量突然增大，或出现有害气体涌出等异常现象时，应该如何处理？

- 答：必须停止钻眼，切断电源，禁止拔出钻杆，立即向矿调度室和值班人员汇报，并组织人员迅速撤离至安全地点，听候处理。

- 4.钻眼操作顺序是什么？

- 答：1.检查施工地点安全状况

- 准备钻眼设备，工具，试运转，标定眼位

- 钻眼

- 撤出设备和工具

- 5.“敲帮问顶”的使用方法，和注意事项

答：操作人员站在安全的地方，用专用长柄工具由轻而重敲打顶板和两帮，发出“啌啌”声，表示顶、帮已离层或松动，有掉下来的危险，必须用长柄工具把松动的煤（岩）块撬下来。敲的时候如果是发出清脆的声音，表示顶板完好。“敲帮问顶”应从有完好支护的地点开始，由外向里，先顶后帮依次进行，“敲帮问顶”范围内严禁有其他人员。

2.2.5《掘进爆破工》

2.2.5.1《掘进爆破工》理论知识题

### （一）判断题

1 爆破工必须经过专门技术培训，考试合格，取得特种作业许可证后，方可上岗。（    ）

2 爆破作业，必须严格执行“一炮三检”制度，未经过瓦斯检查或经检查瓦斯超限的情况下，严禁爆破。（    ）

3 井下爆破工必须由专职爆破工担任。（    ）

4 突出煤层采掘工作面爆破工作必须由固定的专职爆破工担任。（    ）

5 井下爆破人员在装药前、爆破前、爆破后，均应检查瓦斯，避免在瓦斯超限的情况下进行爆破。（    ）

6 爆破后，爆破工必须检查拒爆、残爆情况。（    ）

7 为提高爆破效率，正向装药时可装填“盖药”。（    ）

8 爆破后，待炮烟吹散吹净，作业人员方可进入工作面作业。（    ）

9 炮眼深度超过2.5m时，封泥长度不得小于0.5m。（    ）

10 爆破前，爆破母线必须扭结成短路。（    ）

11 爆破前，靠近掘进工作面 10m 长度内的支架必须要加固。（    ）

12 杂散电流是产生早爆的原因之一。（    ）

13 由于连线不良造成的拒爆可重新连线爆破。（    ）

14 含水率超过0.5%的铵梯炸药可用于有瓦斯煤尘爆炸危险的爆破地点。（    ）

15 所有接触爆炸材料的人员应穿棉服或抗静电衣服，严禁穿化纤衣服。（    ）

16 不同厂家生产的但型号相同的电雷管可掺混使用。（    ）

17 同一厂家不同批次的电雷管可以掺混使用。（    ）

18 爆破后，必须立即将把手或钥匙拔出，摘掉爆破母线并扭结成短路。（    ）

19 可以用带式输送机运输爆炸材料。（    ）

20 电雷管和炸药可同箱混装运送。（    ）

21 掘进工作面遇到断层、破碎带时，应采取少装药、放小炮或不爆破的方法进行处理。（    ）

22 通电以后装药炮眼不响时，如使用延期电雷管至少要等 5 min，方可沿线路检查，找出原因。（    ）

23 抽出单个电雷管后，必须将其脚线末端扭结成短路。（    ）

24 毫秒延期爆破不可用于有瓦斯或煤尘爆炸危险的工作面。（    ）

25 爆破工通电起爆后拒爆时，必须先取下把手或钥匙，并将母线扭结短路，等一定时间（瞬发雷管 5min，延期雷管 15 min）后才可沿线检查。（    ）

26 煤矿许用毫秒电雷管可用于井下有瓦斯煤尘爆炸危险的工作面。（    ）

27 采掘工作面，同一起爆网路，应使用同厂、同批、同型号的电雷管。（    ）

28 煤矿所有爆破作业地点必须编制爆破作业说明书。（    ）

29 装配引药是把电雷管装入药卷底部，制成起爆药卷的工作过程。（    ）

30 巷道掘进时，爆破母线应随用随挂。（    ）

31 爆破前，若网路正常，爆破工必须发出爆破信号，高喊数声“放炮了”或鸣笛数声，至少再等 5s，方可起爆。（    ）

# 32 煤矿许用炸药的特点是爆炸后有灼热固体产生。（    ）

33 一个药包（卷）爆炸后，引起与它相接触的邻近药包（卷）爆炸的现象称为殉爆。（    ）

34 爆破可以不使用水炮泥，只要喷雾降尘和使用风流净化装置就可以。（    ）

# 35 爆破母线可以与电缆线、信号线悬挂在一起。（    ）

## （二）单项选择题

# 1 “一炮三检”是指（    ）、爆破前、爆破后对爆破地点进行瓦斯检查。

## A 打眼前 B 施工前 C 装药前

# 2 井下爆破工必须由（    ）担任。

## A 专职爆破工 B 班组长 C 安全员

3 爆破地点附近 20m 内风流中瓦斯达到（    ）时，严禁爆破。

A 1%  B 2%  C 3%

4 爆破地点 20m 以内，有物体堵塞巷道断面（    ）以上时，严禁装药、爆破。

A 1/2  B 1/3  C 2/3

# 5 炮眼深度小于（    ）时，严禁装药爆破。

## A 0.6m  B 0.8m  C 1.0m

6 处理瞎跑时，必须在距原炮眼（    ）处打一与原炮眼平行的新炮眼，重新装药爆破。

A 0.6m  B 0.3m  C 0.1m

# 7 电雷管必须由（    ）亲自运送。

## A 班组长 B 安全员 C 爆破工

# 8 井下爆破时产生的火焰不能引燃瓦斯，是因为（    ）。

## A 能量不足 B 温度不够 C 火焰存在时间短

9 高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域，必须使用安全等级不低于（    ）的煤矿许用炸药。

A 一级 B 二级 C 三级

10 炮眼深度超过 1m 时，封泥长度不得小于（    ）。

A 0.3m  B 0.4m  C 0.5m

11 光面爆破时，周边光爆眼应用炮泥封实且封泥长度不得小于（    ）。

A 0.2m  B 0.25m  C 0.3m

12 多头巷道掘进时，爆破母线应（    ），以免误接爆破母线。

A 固定使用 B 随挂随用 C 一线多用

13 巷道掘进时，爆破母线与电缆、电信、信号线应分别挂在巷道的两侧，如果必须挂在同

一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持（    ）以上的距离。

A 0.2m  B 0.3m  C 0.4m

14 爆破地点距采空区（    ）前，必须通过打深眼等有效措施，探明采空区的准确位置、范围

及赋存瓦斯、积水和发火情况。

A 10m  B 15m  C 20m

# 15 装配引药时，电雷管必须由药卷的（    ）装入。

## A 顶部 B 一侧 C 任意位置

16 在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（    ）的巷道内，必须洒水降尘。

A 10m  B 20m  C 30m

# 17 执行“三人连锁放炮”时，警戒牌由（    ）携带。

## A 班组长 B 瓦斯工 C 爆破工

18 爆破前，靠近掘进工作面（    ）长度内的支架未加强固定时，严禁装药、爆破。

A 5m  B 10m  C 15m

## （三）多项选择题

# 1 执行“三人连锁放炮”时的“三人”是指（    ）

## A 班组长 B 瓦斯员 C 安全员 D 爆破工

# 2 爆破引燃瓦斯的原因有（    ）。

## A 爆炸形成的空气冲击波的作用 B 炽热固体颗粒的作用

C 高温爆炸气体产物的作用 D 二次火焰的作用

# 3 炮泥具有（    ）的作用。

## A 保证炸药充分反应 B 降低温度和压力

C 阻止炽热固体颗粒飞出 D 延缓爆生气体与瓦斯接触

# 4 水炮泥具有（    ）的作用。

## A 消焰 B 降尘 C 吸收有毒有害气体 D 降温

# 5 爆破母线与（    ）应分别挂在巷道两侧。

## A 电缆 B 电线 C 信号线 D 管道

# 6 放空炮的原因是（    ）。

## A 封泥质量不好 B 装药量偏大 C 炮眼间距过大 D 炮眼过深

# 7 以下（    ）工作只能由爆破工一人完成。

## A 爆破母线连接脚线 B 检查爆破线路 C 爆破脚线的连接 D 爆破通电工作

## 2.2.5.1《掘进爆破工》理论知识答案

- 判断题

#### 1 √2 √3 √4 √5 √6 √7 ×8 √9 ×10 √ 11 √12 √13 √14 ×15 √16 ×17 ×18 √19 ×20 ×21.√22.×23.√24.×25.√26.√27.√28.√29.×30.√31.√32.×33.×34.×35.×

- 单选

- C 2.A 3.A 4.B 5.A 6.B 7.C 8.C 9.C 10.C 11.C 12.B 13.B 14.C 15.A 16.B 17.C 18.B

- 多选

- ABD 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCD 5.ABC 6.AC 7.ABD

2.2.5.2《掘进爆破工》实操知识

- 实操题

- 作为一名爆破工，班前应做的工作有哪些？

答：1.瓦斯浓度符合规程要求。确认完毕。

2.爆破地点顶板完好，支护有效。确认完毕。

3.爆破工器具齐全完好。确认完毕。

4.炸药、雷管已存放至安全地点，存放距离符合规定。确认完毕。

5.人员已撤出，警戒已设好，安全距离符合规定。确认完毕。

- 2.掘进爆破工班中需要做好的工作。

答：1.爆破地点周围设备已停电闭锁。确认完毕。

2.所有炮眼符合要求，装药、封泥符合规定。确认完毕。

3.爆破地点瓦斯浓度符合规定。确认完毕。

4.爆破警号已发出，喷雾已打开。确认完毕。

5.已安全爆破，母线已短接，炮烟已吹散。确认完毕。

- 3.掘进爆破工班后应该做好哪些工作？

答：1.爆破后，检查瓦斯浓度正常。确认完毕。

2.无残爆、瞎炮、拒爆。确认完毕。

3.记录已填写，确认完毕。

- 4.掘进爆破工交接班时应做哪些工作？

答：1.按要求进入工作面现场交接班。

2.进入接班地点后，向上一班爆破工询问工作面的工作状况及当班存在的问题，检查工作面水幕、水管是否畅通，效果是否良好，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任，向上汇报。

3.履行交接班手续。

- 5.掘进爆破工作业前的准备工作

答：1.检查领取的炸药、雷管品种、数量及雷管的编号是否相符。

# 2.将准备好的炮泥和水炮泥及引药，药卷、炮棍等拿到工作面。

3.按当时爆破需要数量装配起爆药卷，装药时必须由爆破员装配，不得由他人替代。

# 4.按操作规程装药和装填水炮泥。

5.装药后，必须把电雷管脚线悬空，严禁电雷管脚线，爆破母线与运输设备，电气设备以及机械等导电体相接触。

6.将检查合格的爆破母线根据作业规程规定的爆破距离退出工作面。

7.检查装药是否为正向，是否使用水炮泥，炮眼深度、封泥长度是否符合要求。

# 8.采用串联方式将雷管脚线和母线相接。

9.连线前，爆破员和班组长、瓦斯员对爆破地点检查瓦斯，在瓦斯检查符合规定时方可连线。

- 问答题

- “一炮三检”的具体内容是什么？

- 答：“一炮三检”指的是在装药前，爆破前和爆破后，由瓦斯检查工检查瓦斯。爆破地点附近20m以内的风流中的瓦斯浓度达到1%时不准装药爆破。爆破后，瓦斯浓度达到1%时必须立即处理，否则不准继续爆破或电钻打眼等工作。

- 起爆前应做好哪些准备工作？

答：1.严格执行“三人连锁”放炮制度。脚线和母线联好后，协同班组长、瓦斯员将所有人员撤出警戒线以外有藏身的地方，设好专人警戒，爆破员站在警戒线外藏身地方，接到爆破命令后，先吹哨三声，再喊一声“放炮了”。

2.在发出警戒信号5s之后，将发爆器的钥匙插入发爆器，并进行充电。第二次发出爆破信号，再过10-15s，待指示红灯亮时进行起爆。

# 3.起爆后，将钥匙取下随身带好，然后拆下爆破母线并短接好。

4.待炮烟吹散后，同瓦斯员、班组长一起进入工作面检查通风、瓦斯和爆破情况。

5.爆破后，要督促施工单位及时洒水降尘，之后方可出煤或进行其他工作。

- 3.爆破作业出现拒爆时，应该如何处理？

答：1.由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆。

2.在距拒爆炮眼0.3m以外另打与拒爆炮眼平行的新炮眼，重新装药起爆。

- 4.爆破作业在交班时应该做哪些工作？

答：1.交班前认真检查当班在通风、防尘、爆破方面所存在的问题。

2.收拾好工具，存放在指定地点，清点剩余电雷管、炸药，填写消耗单并经班组长签字。

3.将剩余电雷管、炸药退还爆破材料库，并办理手续，交还发爆器。

- 4.向接班人汇报本班工作情况，协助接班人现场检查，发现问题立即协同处理，对遗留问题，落实责任向上汇报。

- 5.掘进爆破工在接班时应该做哪些工作？

答：1.按要求进入工作面现场交接班。

2.进入接班地点后，向上一爆破工询问工作面的工作状况及当班存在的问题，检查工作面水幕、水管是否畅通，效果是否良好，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任，向上汇报。

# 3.履行交接班手续。

2.2.6《掘进机司机》

2.2.6.1《掘进机司机》理论知识

### （一）判断

1.掘进机割一循环后，在敲帮问顶完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

2.掘进机割煤工序完成后，可以不退机，只需对切割头进行防护后，就可以进行支护工序。 （    ）

3.掘进机切割头在割煤完成后，要先退机随即切割头落地，但机组可以不停电闭锁。（    ）

4.在掘进机掘进割煤运行过程中，如有特殊情况，人员可以进迎头处理作业，只要躲开切割头就行。（    ）

5.在机组割煤作业时，除掘进机司机和副司机要在机组上进行操作和协助操作外，其他任何人员不得在掘进机机身上和掘进机两侧，并严禁任何人员进入作业区域。（    ）

6.掘进割煤完成一循环后，必须由班组长在安全位置先检查割煤成型情况和顶板、煤帮安全质量情况。确认后，进行临时超前支护，待超前临时支护确认安全完成后，方可允许人员进入支护作业。（    ）

7.掘进机司机或放炮员在得到班组长命令后，要再进行安全确认，确认无人员进入工作面和机身两侧，无误后方可开机或放炮作业。（    ）

- 8.掘进机司机掘进时，必须随身携带便携式瓦检仪。（    ）

9.空顶作业只存于掘进工作面，采煤工作面不存在这种情况。（    ）

10.矿井透水预兆之一“嘶嘶”水叫，是指井下高压积水向煤（岩）裂隙强烈挤压时，与

周围煤（岩）壁摩擦而发出“嘶嘶”水叫声，在煤岩掘进时或在回采过程中，遇到此种情形说明即将突水，必须立即撤离升井。（    ）

11.掘进面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。未处理伞檐，如对迎头侧帮未进行安全确认，不得进行永久支护和在迎头区域作业。（    ）

12.掘进面进行锚索锚杆作业时，工作面可以同时使用 3 台及以上钻机进行作业。（    ）

13.掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。 （    ）

14.不论掘进机、运输机械运行或不运行，均严禁人员横跨和在转载机机身下行走，横跨必须走人行过桥。（    ）

15. 掘进机组割煤结束，退出机组，落下切割头后，应对切割头进行有效防护，防止迎头作业人员误伤。（    ）

16.使用有机载临时支护装置的掘进机进行割煤作业时，在司机机位对同侧前方煤壁情况视线较好，但对另一侧前方情况视线有一定影响，要求必须安排班组长或有经验的工人（副司机），在另一侧协助指挥完成割煤工艺。（    ）

17.在掘进工作中，有违反作业规程、安全作业程序，违章操作时，作业人员有权停止作业，向矿调度室汇报。（    ）

18.当掘进工作面局部通风机突然停风，未立即自动切换备用风机，工作面所有人员必须在班组长指挥下，撤出工作面至全风压新鲜风流中等待处理。当班班组长要责成电工同时切断工作面所有电源。（    ）

19.机掘巷道（煤巷）掘进机必须正常使用好内外喷雾，内喷雾应加强过滤和维护。（    ）

20.所有巷道掘进要根据实际定期冲洗巷道，采取降尘措施，时间不得超过一个月。（    ）

21.个体防护用品只要求机掘司机佩戴，其他人员不用佩戴。（    ）

22.所有接触粉尘的掘进面作业人员都应佩戴个体防护用品。（    ）

23.掘进工作面完好要求中，无浮煤（矸）是指浮煤（矸）不超过轨枕上平面，水流通畅。 （    ）

24.掘进工作面割煤时，产尘量较大，粉尘影响职工呼吸健康。所以，掘进作业时，应按规定佩戴防尘口罩，但可以不打开全断面喷雾降尘装置。（    ）

# 25.掘进迎头遇坚硬岩时，可以强行用掘进机切割硬岩。（    ）

26.瓦斯异常时，应控制切割进度，减少单次切割排距，以防止造成瓦斯积聚、突出或爆炸事故。所有作业人员要观察、关注瓦斯涌出量情况、浓度变化，及时提醒掘进机司机。（    ）

27.因检修、拆卸、组装等原因起吊掘进机部件时，作业人员用身体直接推拨起吊物件，物件摇摆晃动会挤伤附近作业人员。因此，作业人员不得用身体直接推拨起吊物件。（    ）

28.在掘进机非操作侧，应装有能紧急停止运转的按钮。（    ）

29.掘进迎头发生危及人身险情时，必须先进行处理，不准撤离工作现场。（    ）

30.开动掘进机前，必须提前发出警报。（    ）

## （二）单项选择

1.掘进机工作中如遇到特殊情况，掘进机司机应立即（    ）。

# A 停止截割 B 停止工作

C 按动急停按钮 D 通知人员撤离

# 2. 截割作业结束后，截割头（    ）。

## A 必须落地 B 可以停在原位置

C 必须成水平放置 D 必须抬起

# 3. 掘进机灭尘装置不能正常使用时（    ）。

## A 可以进行截割 B 禁止截割

C 严禁开机 D 禁止任何操作

# 4.“三量”是指（    ）。

## A 开拓煤量、准备煤量、回采煤量

B 采煤煤量、掘进煤量、通风煤量

C 采煤煤量、掘进煤量、运输煤量

5.掘进掘进中的煤及半煤岩巷最低允许风速为（    ）m/s。

A 0.25  B 0.15  C 0.35

6.掘进机作业时，应使用内、外喷雾装置，内喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

A 1.5MPa   B 2MPa   C 5MPa

7.一般巷道贯通在相距（    ）前，必须停止一个掘进头作业。

A 10 m  B 15 m   C 20 m  D 30 m

# 8.以下不属于掘进工作面透水征兆的是（    ）。

## A 挂红 B 空气变冷

C 发生雾气 D 响煤炮

9.由下向上掘进 25°以上的倾斜巷道时，必须将溜煤（矸）道与（    ）分开。

A 绕道 B 人行道 C 轨道 D 回风道

10.《煤矿安全规程》规定，掘进机作业时，应使用（    ）喷雾装置。

A 前、后 B 左、右 C 内、外 D 上、下

11.掘进工作面局部通风机所采用的“三专、两闭锁”的目的是为了保证（    ）。

A 保证耙装的供电可靠性

B 刮板机的供电可靠性

C 局部通风机供电可靠性，杜绝电气原因引爆或引燃瓦斯

D 局部通风机每班有人检修的强制性措施

# 12.掘进机切割头截齿短缺数不得超过总数的（    ）。

## A 3%  B 4%  C 5%  D 6%

13.掘进机在使用过程中，液压油的温度不得超过（    ）。

A 60 ℃  B 70 ℃  C 80 ℃  D 75 ℃

14.掘进中的煤巷和半煤岩巷允许的风速范围为（    ）m/s。

A 0.15-4.00  B 0.25-4.00  C 0.25-6.00

# 15.下列说法不符合掘进机完好标准的是（    ）。

A 千斤顶（油缸）活塞杆镀层无脱落，局部轻微锈斑面积不大于 50 mm2；划痕深度不大于 0.5 mm，长度不大于 50 mm，单件上不多于 3 处

B 切割头无裂纹、开焊，截齿完整，短缺数不超过总数的 10%

## C 刮板齐全，弯曲部超过 15 mm

D 电气设备的绝缘电阻值：660 Ω等级不小于 30 kΩ，127 V 等级不小于 10 kΩ

16.巷道贯通前应当制定贯通专项措施。综合机械化掘进巷道在相距（    ）m前，其他巷道在相距（    ）m前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

A 20 30   B 50 20   C 20  50

17.掘进机按照截割滚筒的布置方式不同分为两种，其中最常用的为（    ）。

A 半煤岩掘进机 B 煤巷掘进机 C 纵轴式掘进机 D 横轴掘进机

18.在掘进机使用性能的检查时，切割部应转动灵活，摆动自如，摆动范围符合原机要求，其公差不大于（    ）。

A ±20 mm  B ±30 mm  C ±50 mm  D ±100 mm

19.掘进机行走机构的空载试验时，在硬地面上前进、后退各行走 25 m，并记录时间，要求行走速度符合原机要求，跑偏量不大于（    ）。

A 5%  B 10%  C 15%  D 20%

20.下面关于掘进机各操作手柄功能说法，错误的是（    ）。

A 双张紧油缸的控制手柄往前推，左右履带的油缸将履带同时张紧；后拉则左右履带同时放松

B 铲板油缸的控制手柄前推，铲板往上抬起；手柄向下拉，铲板则落向底板

C 截割头伸缩油缸的控制手柄前推，切割头前伸；手柄回拉，则切割头往回缩

D 切割头上下左右摆动油缸的控制手柄可以同时双向控制

# 21.关于掘进机切割部构件，下列说法错误的是（    ）。

A 切割滚筒应转动灵活

## B 滚筒不得有裂纹或开焊，不得损坏喷嘴螺纹

C 滚筒端面齿座，径向齿座应完整无缺，其磨损量不得超过 1 mm，补焊齿座角度应符合技术文件要求

D 可伸缩切割臂应伸缩灵活、可靠；伸缩距离应符合技术文件要求；花键齿厚磨损量不得超过原齿厚的 10%

22.操作掘进机时应注意首先起动（    ），并提醒附近人员撤离危险区。

A 液压系统的电动机 B 切割电动机 C 胶带转载机

# 23.掘进机的爬坡能力一般在（    ）之间。

## A 12°-18°B 12°-15°C 15°-21°D 6°-8°

24.掘进机各机构全部开动，空载时在司机座位处的综合噪声值不得超过（    ）。

A 90 dB   B 92 dB   C 95 dB   D 96 dB

## （三）多项选择题

1.掌握工作面《作业规程》和从事危险作业工程的专项安全技术措施的贯彻学习，必须在工作面采煤和掘进面施工以前及涉事工作工程开始之前完成，并执行以下（    ）要求。

# A 由作业单位负责人组织作业人员学习

B 由编制本规程和措施的工程技术人员负责贯彻

C 参加学习的施工作业人员必须经考试合格后方可上岗作业

D 考试成绩应登记在专门的学习记录簿上，并由本人签名，存入本单位的安全培训档案

E 考试成绩不合格的，要进行补充贯彻和补考

2.掘进（开拓）工作面发现瓦斯超限，以下（    ）是现场员工处置原则。

A 停止作业并汇报班组长或跟班队干

B 根据班组长或跟班队干安排撤至全风压采区进风巷道设有通讯设备点附近

C 查看通风设施或监控设备情况

D 等待下一步行动命令

3.掘进（开拓）工作面发现瓦斯超限，以下（    ）是现场班组长处置原则。

A 通知本区域人员停止作业

B 组织人员撤至全风压采区进风巷道并清点人数，撤离过程中及时汇报调度室

C 责成专职电工确认掘进巷道内非本质安全型电气设备是否断电

D 统一到全风压采区进风巷道设有通信设备点附近听候调度指挥

4.掘进工作面遇有：①巷道支护受损明显，有失效可能；②片帮或漏顶严重等顶板异常情形时，以下（    ）属于掘进迎头现场人员的应急处置原则。

A 立即停止在附近作业 B 撤到较安全地点

C 立即敲帮问顶 D 立即注浆加固

# 5.掘进机主要由（    ）等几部分组成。

## A 截割机构 B 装运机构 C 行走机构

D 转载机构 E 液压系统

# 6.掘进机截割机构主要由（    ）等组成。

## A 电动机 B 履带 C 减速器

D 伸缩机构 E 截割头和回转台

## 2.2.6.2《掘进机司机》理论知识答案

### （一）判断题

1.× 2.× 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.×13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.×22.√23.√ 24.× 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

### （二）单选题

1.C 2.A 3.B 4.A 5.A 6.B 7.C 8.D 9.B 10.C 11.C 12.C 13.B 14.B 15.B 16.B 17.C 18.C 19.A 20.D 21.D 22.A 23.B 24.A

### （三）多选题

# 1.ABCDE 2.ABD 3.ABCD 4.AB 5.ABCDE 6.ACDE

## 2.2.6.2《掘进机司机》实操知识

- 问答题

- 1.作为一名掘进机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名掘进机司机，请讲述2条以上你的安全生产责任制内容。

- 3.作为一名掘进机司机，接班时应做好哪些工作。

- 4.作为一名掘进机司机，作业前应做好哪些工作。

- 5.作为一名掘进机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

- 操作题

- 1.做为一名掘进机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

- 2.班中，应确认哪些方面要求规定？

- 3.班后，应确认哪些方面要求规定？

- 4.交班时应做哪些工作？

5.停机后应做哪些工作？

### 2.2.6.2《掘进机司机》实操知识答案

## （一）问答题

- 1.作为一名掘进机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

主要负责掘进机操作，保证掘进机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置。能处理一般故障。认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 2.作为一名掘进机司机，请讲述2条以上你的安全生产责任制内容。

（1）认真贯彻安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

（2）认真贯彻执行上级公司安全生产的规章制度和文件要求。

（3）保证持证上岗，熟练掌握规程、技术措施的具体规定，并按要求执行。

## （4）工作前要对本岗位进行风险辨识并采取相应的管控措施。

（5）工作时要精力集中，认真操作。掘进机工作时要随时注意设备各部位的运转情况，发现异常，立即停机并向当班班长或跟班队长汇报，同时协助检修人员进行处理，严禁设备带病运转。

（6）必须掌握掘进机作业范围内的管线、设备、巷道断面、支护状况、顶板通防设施等情况的变化，发现问题及时处理。确保掘锚机安全运行。

## （7）积极参加公司、区队组织的掘进机技术培训，刻苦钻研技术。

（8）杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

（9）积极参加公司或本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

- 作为一名掘进机司机，接班时应做好哪些工作。

## （1）检查掘进机常备的工具是否齐全完好。

（2）检查掘进机周围有无杂物，顶板支护是否完整、可靠，最小控顶距是否符合要求。

（3）检查机组各部件螺栓是否齐全、完整、紧固可靠，各部位零件是否完好，各销、轴有无断裂现象。

## （4）检查液压油箱，各减速机油位是否符合要求。

（5）检查液控部分各操作手柄及电控部分各按钮是否灵活可靠，准确无误。

- 4.作为一名掘进机司机，作业前应做好哪些工作。

（1）各操作手柄、遥控器和按钮应齐全、灵活、可靠。

（2）机械、电气、液压系统，安全保护装置应正常可靠。

（3）减速器、液压管路、雾化系统管路的管接头应无破损泄漏。

（4）转载皮带机应确保完好、托辊齐全。

（5）截割头截齿、齿座应完好。

（6）装载、链轮要完好。刮板链垂度应合适，无断裂、丢销现象，刮板齐全无损。转载机的皮带和接口无破裂，皮带松紧程度适当。

## （7）履带、履带板、销轮保持完好。

（8）水雾化（喷雾）装置系统、冷却装置完好；稳定器动作灵活、可靠，急停按钮灵敏有效。

- 5.作为一名掘进机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

- 顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等

处置方法：

（1）发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。

（2）待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。

（3）抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。

（4）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

按照避灾路线撤离

### （二）操作题答案

- 做为一名掘进机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

（1）掘进工作面风筒距迎头距离符合标准要求。确认完毕。

（2）瓦斯浓度符合规程规定。确认完毕。

（3）支护齐全有效，无片帮、漏顶现象。确认完毕。

（4）各控制手柄和按钮灵活；各零部件齐全、紧固、可靠。确认完毕。

（5）掘锚机无漏油、渗油现象。确认完毕。

（6）截割头截齿，齿座完好。确认完毕。

- 班中，应确认哪些方面要求规定？

（1）喷雾系统运转正常，确认完毕。

（2）各种保护使用正常。确认完毕。

（3）各种系统运转正常，无异响，确认完毕。

- 班后，应确认哪些方面要求规定？

## （1）空载停机，铲板、截割头落地，确认完毕。

（2）所有控制按钮及手柄置于零位，闭锁切割头，调整为支护模式，确认完毕。

- 割煤前应做哪些检查工作？

（1）提前发出报警信号。确认截割内、外喷雾装置和各转载点喷雾装置是否完好，确保截割头和铲板前方、机身两侧、人员防误入围栏周围、二运转载架下方无人，合上电控箱隔离开关，确认行人预警、人员防误入围栏、喷淋装置处于工作状态，掘进机复位正常后，方可开机试机。

（2）检查液控部分各操作手把及电控部分各旋钮是否灵活。

（3）检查截割头运转是否正常。

（4）检查掘进机内、外喷雾能否正常使用。

（5）检查油泵运转是否正常，液压系统工作压力是否符合要求。

（6）检查一运刮板输送机、二运转载皮带机运行是否平稳。

# 5.停机后应做哪些工作？

（1）正常停机。

（2）开始支护。

（3）掘进机遇下列情况之一时可直接按动紧急停止按钮：

出现危及人身安全或其它事故时；

瓦斯超限，瓦斯监测装置连续闪光并发生瓦斯报警时；

掘进机内部发生异常响声时；

顶、底板、煤壁出现透水预兆时；

负荷过大，电动机发生闷转现象时。

2.2.7《转载机司机》

2.2.7.1《转载机司机》理论知识

### （一）判断题

1.敲帮问顶工具要存放在工作面附近，以便随时使用。一般应挂在转载机外巷帮或妥善挂于转载机机身侧。（    ）

2.在皮带等设备运行期间，严禁任何人员对皮带机头、机尾、转载溜等运输设备进行调整或维修，严禁拆除防护网对运转部位进行检修。（    ）

3.转载机司机负责转载机的安全操作及维护工作，看护好带式输送机尾，并完成本班的原煤运输任务。（    ）

4.转载机司机开机期间必须看护好带式输送机尾，确保带式输送机尾段运行正常。（    ）

5.转载机司机应按规定顺序和信号开机，并注意观察转载机的运行情况，发现异常及时停机处理。（    ）

6.转载机司机严禁甩掉保护开机，保证各种安全保护装置和安全防护设施齐全完好。（    ）

7.转载机司机应持证上岗且岗证相符，是本岗位安全生产工作的直接责任者。（    ）

8.转载机司机应保证转载机的防护设施完好，在设备运转时保持安全距离，防止转动和传动部位碰伤人员。（    ）

# 9.转载机运行过程中，司机应注意站位，防止煤矸冲出伤人。（    ）

10.转载机运行过程中，司机要时刻保持清醒，并巡查设备运行情况，禁止设备运行期间睡觉。（    ）

11.推移转载机时，机头偏离跑道，会造成掉道或歪斜伤人等事故的发生。（    ）

12.推移转载机时，应安排专职人员看护转载机的推移情况，发现问题及时停止作业，处理完毕后方可继续推移作业。（    ）

13.掘进工作面不论掘进机、运输机械运行或不运行，均严禁人员横跨和在转载机机身下行走，横跨必须走人行过桥。（    ）

# 14.煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小。（    ）

15.在输送带等设备运行期间，严禁任何人员对带式输送机机头、机尾、转载刮板输送机等运输设备进行调整或维修，严禁拆除防护网对运转部位进行检修。（    ）

16.所有掘进作业人员（包括支护工、打眼工、皮带工等）必须遵守岗位作业标准、《操作规程》，严禁违章作业，并有权制止违章行为。（    ）

17.掘进工作面进行打眼、支护等工序时，必须由班组长或指定有经验的工人进行顶板监视和“敲帮问顶”，以确保安全作业。（    ）

18.在下山掘进工作面，靠近工作面区域必须安装可靠的防跑车阻车装置。下运料期间，工作人员必须撤离工作面并到安全地点，以防跑车伤人。（    ）

19.遇到地质构造带和破碎顶板或过采空区时，必须及时汇报相关部门。并研究制定专项措施，按措施组织施工，不得在现场贸然、冒险违章指挥和作业。（    ）

20.掘进工作面和巷道中，排水可以直接排至输送带上，利用生产期间出煤带走。（    ）

21.转载机司机必须熟悉设备的性能及构造原理和顶板支护的基本知识，善于维护和保养转载机，会处理故障，经过培训考试合格后，方可上岗操作。（    ）

22.转载机司机在开机前必须发出信号，确定对人员无危险后方可起动。（    ）

23.转载机的机尾保护等安全装置失效时，可以继续作业。（    ）

24.转载机起动前司机应检查转载机处巷道支护是否完好、牢固。（    ）

25.转载机起动前司机应检查电动机、减速器、液压联轴节、机头、机尾等各部分的连接件是否齐全、完好、紧固，减速器、液压联轴节有无渗油、漏油，油量是否符合要求。（    ）

26.转载机起动前司机应检查电缆、操作线是否吊挂整齐、有无受损受挤压现象，信号是否灵敏可靠，喷雾洒水装置是否完好，转载机身和巷道吊挂的管线是否符合要求、安全可靠。（    ）

27.转载机司机交接班时应检查信号开关是否灵活可靠，机头喷雾装置是否完好。不通信号不准开机。（    ）

28.转载机停机前要先将转载机内的煤拉净，然后关闭机头喷雾，按下停机按钮。（    ）

29.转载机司机要及时根据煤量多少，提醒综掘机司机控制好装煤速度，防止压死转载机。（    ）

# 30.当班工作结束后，转载机司机应清扫机械、电气设备上的粉尘。（    ）

## （二）单选题

1 转载机司机负责该转载机机头前后（    ）范围内的文明生产工作，发现异常及时停机处理。

# A 3 m  B 5 m  C 10 m  D 15 m

2 转载机司机在开机前必须先检查，保证转载机及其安全防护设施完好，转载点（    ），发现问题及时处理。

A 喷雾良好 B 照明良好 C 顶板良好 D 以上都对

3 转载机安装要平、直，链子（    ）要适当，防止设备运行不正常造成伤人事故。

A 松紧程度 B 长度 C 宽度 D 质量

4 转载机司机应与各工种密切协作，掌握好煤量，（    ）运煤，防止出现转载机运行时过载事故。

A 均衡 B 过量 C 少量 D 随意

# 5 在“敲帮问顶”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

## A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

6 打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A “敲帮问顶”B 临时支护 C 加强通风 D 挂网

7 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型 D 压推型

# 8 因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

## A 顶板冒落对人的危害程度大 B 顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C 两帮没有危矸活石 D 两帮危矸活石少

# 9 瓦斯爆炸的浓度为（    ）。

## A 5%-16%   B 5%-20%  C 3%-18%  D 3%-16%

# 10 保护接地的目的是（    ）。

## A 增加接地电阻 B 减少接地电阻

C 在于防止发生瓦斯爆炸事故 D 在于防止电气设备外壳带电

# 11 检修电气设备时，必须在（    ）状态下进行。

## A 备用设备开启 B 带电 C 停电 D 设备异常运行

12 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

A 防止其他人员触电 B 防止财产损失 C 防止破坏环境 D 防止自身触电

13 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ）内的支护在爆破前必须加固。

A 10 m  B 30 m  C 20 m  D 25 m

14 带式输送机、刮板输送机转载点要安装（    ），并能覆盖整个落煤范围。

A 自动喷雾 B 自动洒水 C 过载保护 D 洒水管

# 15 斜巷冒顶恢复的顺序是（    ）。

## A 由中间向两头进行 B 由上向下进行 C 由下向上进行 D 以上均可以

# 16 下面不是煤矿井下冒顶主要预兆的是（    ）。

## A 顶板掉渣 B 煤尘增大 C 煤壁片帮 D 顶板裂缝

17 煤层开挖后，将出现顶板下沉、断裂等现象，产生这种现象的力称为（    ）。

A 矿山重力 B 煤巷压力 C 矿山压力 D 岩巷压力

18 间距小于（    ）的平行巷道，一个巷道爆破，两个巷道的人员都必须撤离。

A 20 m  B 25 m  C 30 m  D 40 m

19 工作面透水征兆中，煤层裂缝有暗红色水锈现象称为（    ）。

A 水叫 B 挂汗 C 挂红 D 空气变冷

20 电动机附近（    ）以内风流中瓦斯浓度达到 1 .5%时必须停止运转，撤出人员。

A 10 m  B 15 m  C 20 m   D 25 m

21 在煤矿井下（    ）是产尘量最大、产尘最集中的地点。

A 运输系统的各转载点 B 运输系统 C 采掘工作面 D 副井口

# 22 采掘工作面的气温超过（    ） 时，必须停止工作。

## A 26 ℃  B 28 ℃  C 30 ℃  D 40 ℃

23 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

A 瓦斯突出 B 顶板冒落 C 煤炭自燃 D 透水预兆

24 老空积水出水特点是突发性强，（    ），有害气体含量高，对人身和设备的伤害较大。

A 来势猛，持续时间短 B 来势猛，持续时间长

C 来势缓弱，持续时间长 D 来势缓弱，持续时间短

# 25 机电设备的综合完好率应不低于（    ）。

## A 80%  B 85%  C 90%  D 95%

26 《煤矿安全规程》规定，综掘巷道贯通相距（    ）前，必须停止一个工作面的作业。

A 20 m  B 30 m  C 40 m  D 50 m

27 转载机司机在开机前向输送司机发出准备开机信号，等输送司机发出（    ），输送带开动后，向综掘机司机发出准备开机信号。

A 开机信号 B 准备信号 C 声光信号 D 报警信号

28 所有人员禁止擅自进入转载机中部槽检查，如进入必须事先（    ）开关，并设专人监护。

A 闭锁 B 合上 C 关闭 D 拆除

29 转载机司机必须与掘进工作面的（    ）、巷道内的带式输送机司机密切配合，按顺序开机、停机。

A 综掘机司机 B 水泵司机 C 锚杆钻机司机 D 局部通风机司机

30 转载机司机要注意机头、机尾周围的行人，发现情况异常（    ）。

A 迅速停机 B 发出警报 C 上前阻止 D 继续作业

## （三）多项选择题

1 转载机司机应随时注意开停机信号，在运行过程中要注意观察电动机、减速箱及转载机运行情况，监视（    ），发现问题及时停机处理，保证设备安全运行。

# A 各部位运行情况 B 声音变化 C 温度变化 D 煤质变化

# 2 转载机运行时过载，会造成（    ）等事故。

## A 断链 B 跳闸 C 压死转载机 D 掉道

# 3 下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

## A 木垛法 B 挂网法 C 撞楔法 D 锚网法

4 转载机司机在开机前应检查作业范围巷道的（    ），有无积水、淤泥等。

A 支护是否完好 B 顶帮维护是否可靠

C 浮煤杂物是否清净 D 支护材料是否齐全

5 转载机司机在交接班时应检查（    ）是否齐全、完整、符合要求；减速机液力联轴器是否有渗油、漏油现象，油量适当。

A 传动装置 B 电动机 C 减速器 D 各部分螺栓

6 严禁转载机运输（    ）的设备或物料，用转载机运输一般物料，必须制定安全措施进行审批，沿途要设专人看闭锁。

A 超重 B 超宽 C 超长 D 超高

## 2.2.7.1《转载机司机》理论知识答案

- 判断题

- 1 √ 2 √ 3 √ 4 √ 5 √ 6 √ 7 √ 8 √ 9 √ 10 √  11 √ 12 √ 13√ 14× 15 √ 16 √ 17 √ 18 √ 19 √ 20× 21 √ 22 √ 23× 24 √ 25 √ 26 √ 27 √ 28 √ 29 √ 30 √

### （二）单选题

1 C  2 D  3 A  4 A  5 B   6 A   7 C  8 A  9 A  10 D  11 C  12 D  13 A   14A  15B  16 B  17 C  18 A  19 C  20 C  21C  22 C  23 C   24 A  25 D  26 D  27 A  28 A  29 A  30 A

### （三）多选题

1 ABC   2 ABC   3 BCD   4 ABC  5 ABCD   6 ABCD

2.2.7.2《转载机司机》实操知识

- （一）问答题

- 1.作为一名转载机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名转载机司机，请讲述2点以上你的安全生产责任制内容。

- 3.作为一名转载机司机，接班时应做好哪些工作。

- 4.作为一名转载机司机，作业前应做好哪些工作。

- 5.作为一名转载机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

- （二）操作题

- 1.做为一名转载机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

- 2.班中，应确认哪些方面要求规定？

- 3.班后，应确认哪些方面要求规定？

- 4.交班时应做哪些工作？

5.收尾应做哪些工作？

### 2.2.7.2《转载机司机》实操知识答案

- （一）问答题

- 作为一名转载机司机，请讲述你的岗位职责是什么？

主要负责转载机操作，保证转载机正常运行。熟悉设备的结构性能、技术特征、工作原理、各种保护装置，掌握消防器材的正确使用方法，正确使用防护用品，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

- 作为一名转载机司机，请讲述3点以上你的安全生产责任制内容。

（1）负责转载机的操作、维护及安全运行工作，并完成本班的运输任务。

（2）司机必须熟悉转载机的性能、结构及工作原理，通晓本工种操作规程，懂得回采基本知识和工作面作业规程。

（3）严格执行“三大规程”，开机前必须先检查，保证转载机完好，转载点喷雾良好，发现问题及时处理。

（4）开机前认真检查转载机机身及配件牢固，机头机尾的稳固情况等，信号装置应灵敏可靠。开动前必须发出开机信号，确认人员已离开机器转动部位，发出预警，打开喷雾，然后才准正式开动。

（5）运行中应经常检查电动机、减速器等各部声音是否正常，电动机、减速器、轴承是否过热，运行是否平稳无断裂。

## （6）运行中发现有异常时要立即停机处理。

（7）转载机运行时，严禁人员从机头上部跨越，严禁清理机头等转动部位的煤粉或用手调整刮板链及从事其它工作。

（8）处理转载机故障时，必须闭锁控制开关，挂上停电牌，需要进入煤墙侧时，必须进行有效的护帮护顶工作。

（9）停止出煤时应将转载机开空，清理机头附近四周的浮煤，然后停机，关闭冷却水。

（10）开工前对自己本岗位上存在的风险进行辨识，并对辨识出来的风险进行管控。

- 作为一名转载机司机，停机时应做好哪些工作。

待转载机内的煤全部运出后，按顺序停机，然后关闭喷雾阀门。

- 作为一名转载机司机，作业前应做好哪些工作。

（1）了解上一班的设备运行情况。

（2）确认转载机各按钮、旋钮灵活可靠。

（3）检查转载机是否齐全。

（4）检查转载机冷却系统和喷雾系统是否正常。

（5）认真检查岗位环境顶帮支护是否完好，如有问题立即处理。

- 5.作为一名转载机司机，请讲述顶板危险因素辨识及应急处置方法。

顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等。

（1）发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。

（2）待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。

（3）抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强周围支护，以保证退路安全。

（4）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

## （5）按照避灾路线撤离

- （二）操作题

- 1.做为一名转载机司机，班前应确认哪些方面要求规定？

班前：

（1）机头机尾处顶板支护完好，电气设备处无淋水，确认完毕。

（2）链轮、减速器无渗漏油，油量符合规定，确认完毕。

（3）各部位连接螺栓齐全完好，水平销、齿轨销无缺失，确认完毕。

（4）转载机电缆吊挂整齐、无挤压现象，确认完毕。

（5）转载机搭接符合规定，确认完毕。

（6）转载机各启停、闭锁按钮灵敏可靠，确认完毕。

（7）机头防尘喷雾能正常使用，确认完毕。

- 做为一名转载机司机班中，应确认哪些方面要求规定？

班中：

（1）转载机无缺失，链条运行平稳、无飘链现象。确认完毕。

（2）电机、减速机声音、温度正常。确认完毕。

- 做为一名转载机司机班后，应确认哪些方面要求规定？

（1）转载机已开空，可以停机。确认完毕。

（2）设备及现场环境文明卫生清理完毕。确认完毕。

（3）记录已填写，确认完毕。

- 做为一名转载机司机试运转应做哪些工作？

（1）转载机启动前，必须打开机信号，待有关人员离开其周围后，解除闭锁，无异常时，正常开机使其空转一周，并观察刮板运转情况，发生刮板刮底、跳动或刮板歪斜、短缺变形等问题时应停机处理。处理不了的向班组长汇报。

（2）空运转一段时间以后，司机要使用红外线测温仪检查减速机、电机各部轴承温度是否异常。

- 做为一名转载机司机收尾应做哪些工作？

（1）将机头、机尾附近的浮煤清扫干净。

（2）进行交接班。

2.2.8《架棚工》

2.2.8.1《架棚工》理论知识题

### （一）判断题

1. 架棚施工中可以使用非矿用支护材料。（    ）

2. 架棚时，若临时支护不易支设，只要顶板完好，可以空顶作业。（    ）

3. 架棚后必须按有关规定进行检查，发现不合格的可以拖到下一班处理。（    ）

4.特殊情况下的支护，必须在安全技术措施的指导下进行，并有专人负责指挥。（    ）

5. 支护前和支护过程中，要经常“敲帮问顶”，用长柄工具及时处理危岩、活石。（    ）

6. 在架棚作业中，其他人员可以在棚下活动。（    ）

7. 架对口棚时，梁腿要扶牢，严防倒腿砸伤人员。（    ）

8. 架棚人员进入作业地点应先“敲帮问顶”。（    ）

9. 对使用的支护材料进行检查，工字钢棚梁耳、肩章、拉环焊接是否牢固，棚梁、棚腿是 否弯曲变形。（    ）

# 10. 将架棚点的浮煤须清理到实底上。（    ）

煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小。（    ）

11. 挖好柱窝后，安上鞋板，柱窝过深时，无需处理。（    ）

12. 架棚时，两帮扶腿人员必须把腿扶好，防止腿倒伤人。（    ）

13. 水平巷道棚架前倾后仰角度应不大于 1°。（    ）

14. 架棚巷道棚架背板 70%以上应背紧。（    ）

15. 棚架的间距误差应不超过 100 mm。（    ）

16. 掘进巷道采用梯形支架时，棚梁与立柱的连接方式最好是亲口接。（    ）

17. 支护时必须要有合理的支护密度。（    ）

18. 架棚应严格按中腰线施工，要做到高矮一致、两帮整齐。（    ）

19. 架棚支护前，应按中腰线检查巷道毛断面的规格、质量，处理好不合格部位。（    ）

20. 架棚施工前，要掩护好风、水、电等管、线设施，施工设备要安放到规定地点。（    ）

# 21.掘进面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。（    ）

22. 工作面采取了可靠的临时支护后，在作业过程中可以不再观察顶板和煤帮。（    ）

23. 综掘工作面巷道锚网、棚式支护，巷道底板要清理浮煤至实底，做到无浮煤、无边煤。（    ）

# 24.顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

25. 固定棚腿时，棚腿歪倒易砸伤工作人员，所以在棚腿未固定之前应由专人扶牢棚腿，并系上防倒绳，防止歪倒伤人。（    ）

26. 抬运棚梁时，工作人员应同肩同侧肩扛和抬运，但特殊情况除外。（    ）

27.倾斜巷道架棚支护时棚腿必须垂直顶底板。（    ）

28. 在压力大的巷道架设对棚时，对棚可以两次施工，也可以采用补棚的方法。（    ）

29. 煤巷两帮架棚支护前用镐刷至硬煤，并保持煤帮平整。（    ）

30. 顶板破碎时，不需要调整棚距或循环进度，应正常循环施工。（    ）

## （二）单项选择题

1. 架棚要按照巷道的（    ）施工，要做到高矮一致、两帮整齐。

# A 巷道的坡度 B 巷道的宽度 C 巷道的中线和腰线 D 巷道的高度

2. 在独头巷道维修支架时，必须由（    ）进行，并严禁人员进入维修地点（以里）。

A 隔架 B 分段 C 由里向外 D 由外向里

3. 倾斜巷道中架棚时，必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒

4 .在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长捣钎 C 打眼钎子

5. 巷道的中线和腰线代表着巷道的（    ）。

A 断面积、断面高度、断面宽度 B 长度、棚距、弯曲度

C 方向、位置、坡度

# 6. 梯形工字钢棚、梁及腿常用连接方式为（    ）。

A 亲口接 B 对接 C 托接

7. 标准化要求煤巷、半煤岩巷综合机械化程度不低于（    ）。

## A 50%  B 60%  C 70%  D 80%

# 8. 掘进巷道不得采用（    ）通风。

## A 全风区 B 局部通风机 C 扩散

9. 《煤矿安全规程》规定，生产矿井采掘工作面的空气温度不得超过（    ）。

A 20 ℃  B 26 ℃  C 30 ℃  D 34 ℃

10.《煤矿安全规程》规定，掘进中的煤巷和半煤岩巷，容许最低风速为（    ）。

A 0.25 B 0.3  C 0.4  D 0.35

# 11. 倾斜巷道的迎山角是巷道倾角的（    ）。

## A 1/8-1/10  B 1/6-1/8  C 1/5-1/6

12. 靠近掘进工作面（    ）内的支护，在爆破前必须加固。

A 10 m  B 30 m  C 20 m

13. 基本顶是指位于（    ）以上岩层，多为厚度较大、较稳定的粗砂岩、砾岩或石灰岩，一般不易垮落，常会有缓慢变形。

A 假顶 B 直接顶 C 基本顶 D 煤层

14. 水平巷道棚架的前倾后仰角度偏差应不超过（    ）。

A 2.5°B 2°C 1.5°D 1°

# 15. 刚性支架架棚巷道，支架间距规定（    ）。

## A ≤50 mm  B ≤100 mm  C ≤150 mm  D ≤200 mm

16. 掘进巷道文明生产要求做到“三无”，即巷内无积水、巷内无杂物（    ）。

A 巷内无浮煤、淤泥 B 巷内无堆放材料 C 巷内无照明

17. 一般巷道贯通在相距（    ）前，必须停止一个掘进头作业。

A 10 m  B 15 m  C 20 m  D 30 m

# 18. 煤巷风筒口到掘进工作面的距离不大于（    ）。

## A 5 m  B 8 m  C 10 m  D 15 m

19.锚杆支护巷道因条件变化需改为架棚支护时，必须至少退后（    ）架棚。

A 3 m  B 5 m  C 8 m

20. （    ）是紧靠煤层顶部，厚度很薄，容易随采煤而垮落的岩层。

A 假顶 B 直接顶 C 老顶

21. 破碎顶部容易发生局部漏冒现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A 压垮型 B 推垮型 C 漏冒型

# 22. 关于倾向的描述，（    ）是正确的。

## A 与走向垂直，指向标高低的地方 B 与走向平行，指向倾斜方向

C 与走向垂直，指向标高高的方向 D 和等高线的方向相同

23. 爆破地点 20 m 以内，有物体堵塞巷道断面（    ）以上时，严禁装药、爆破。

A 1/2  B 2/3  C 3/4  D 1/3

# 24.下列哪些不是冒顶征兆（    ）。

## A 顶板下沉 B 底鼓、片帮 C 风量增大 D 顶板掉渣

## （三）多项选择题

1. 巷道架棚工应严格执行（    ）有关安全法规和各项规章制度。

# A 《煤矿安全规程》B 《操作规程》

C 《作业规程》D 《巷道架棚工责任制》

# 2. 对将受施工影响的棚子进行加固的方法有（    ）。

## A 挑棚 B 打点柱 C 设木垛 D 加密支架

# 3.独头巷道的维修的原则是（    ）。

## A 由外向里逐架进行 B 修复段以里严禁有人

C 可以多段作业 D 修复时可以多人作业

# 4.套棚作业中背帮、背顶时的危险因素有（    ）。

## A 帮顶危矸活石掉落伤人

B 没有安排专人监护帮顶，出现异响不能及时发出信号撤人，造成人员伤害

C 帮顶背木数量不符合要求及空帮空顶，造成支护失效进而发生冒顶或片帮伤人

D 棚子帮顶没有背实之前没有专人扶好棚子，造成棚子歪倒伤人

# 5. 煤矿井下主要冒顶征兆有（    ）。

## A 顶板响声 B 顶板掉渣 C 煤壁片帮 D 顶板脱层

6. 架设工字钢抬棚以下哪些属于工程质量不合格（    ）。

A 撑木松动 B 背木背牢 C 棚子前倾后仰 D 扎丝松动

## 2.2.8.1《架棚工理》论知识题答案

- 判断题

#### 1 ×2 ×3 ×4 √5 ×6 ×7 √8 √9 √10√ 11 ×12 √13 √14 ×15 ×16 √17 √18 √19 √20 √ 21 √22 ×23 √24 ×25 √26 ×27 ×28 ×29 ×30 √

- 单选题

- C  2.D  3.A  4.B  5.C  6.A  7.A  8.C  9.B 10.A  11.B  12.A  13.B  14.D  15.A  16.A  17.C  18.D  19.B  20.A  21.C  22.A  23.D  24.C

- 多选题

- ABCD  2.ABCD  3.AB  4.ABCD 5.ABCD  6.ACD

## 2.2.8.2《架棚工》架棚工实操知识题

### （一）问答题

- 作为一名架棚工，你的岗位职责是什么

答：1.负责煤矿井下巷道架棚工作，确保工程质量符合规定标准。

# 2.根据设计要求，完成棚及相关构件的安装与调试。

3.对井下架棚设备进行定期检查，确保设备运行正常，做好日常维护和保养工作。

4.积极参与井下作业规程的制定，为提高工作效率和安全性提供合理化建议。

5.在班长领导下，与各工种密切配合，确保生产任务的完成。

- 2.架棚作业过程中安全注意事项有哪些

答：1.在架棚作业过程中，严格执行煤矿安全规程和相关规定，不得违章指挥、违章作业。

2.在架棚作业过程中，要时刻注意围岩变化，发现异常情况应立即停止作业，撤离人员并报告相关部门。

3.在架棚作业过程中，必须正确使用安全防护设备，如安全帽、防护眼镜、手套等，以确保人身安全。

# 3.架棚作业操作规程有哪些内容？

答：1.在井下架棚作业前，应进行危险源辨识，确保作业环境安全。

2.遵循作业规程，按照正确的方法和顺序进行架棚作业。

3.在架棚过程中，应时刻关注围岩变化，确保支护稳定可靠。

4.严格执行煤矿安全规程，正确使用安全防护设备，防范各类事故发生。

5.架棚作业完成后，应进行质量检查，确保工程质量符合规定要求。三、安全注意事项

4.支护过程中，必须对工作地点的哪些设施设备加以保护，不得损坏？

答：电缆、风筒、风管、水管及机电设备

- 放炮蹦倒、崩坏的支架应及时修复或更换，请简述修复支架前应做哪些工作？

- 答：修复支架前，应先找掉危石、活矸，做好临时支护；扶棚或更换支架，应从外向里逐架依次进行。

## （二）实操题

- 1.架棚后应对哪些项目进行检查？

- 答：1.梁和柱腿接口处是否严密吻合；

- 2.梁、腿接口处及棚腿两端至中线的距离；

- 3.腰线至棚梁及轨面的距离；

- 4.支架有无歪扭迈步，前倾后仰现象；

- 5.支架帮、顶是否按规定背紧、背牢。

- 2.请简述架棚前的准备工作？

1.询问上班工作情况，检查临时支护、巷道断的面尺寸、支护质量、柱窝、连网及刹顶背帮、迎山角、有无空顶、等。

2.对不合格的棚子要进行处理、修复，做到帮顶坚实、撑木齐全。

3.备齐支护材料和施工工具以及应急支护材料。

4.进入作业地点，人员站在安全地点，用长柄工具进行敲帮问顶，听到“清脆声”或手指有振动感方可工作。

5.人员站在安全地点移动前探梁，并用背板、木楔接好顶，支护好新暴露的顶板，最小控顶距不超过0.2米。

- 3.请简述在顶板完整，压力不大的梯形棚支护巷道架设抬棚时的施工顺序。

- 答：1。在老棚梁下先打好临时点柱，点柱的位置不得有碍抬棚的架设。

- 2.摘掉原支架的柱腿，根据中、腰线找好抬棚柱窝的位置，并挖至设计深度。

- 3.按架设梯形棚的要求立棚腿、上抬棚梁。

- 4.将原支架依次换成插梁，最靠边的两根插梁应插在抬棚梁、腿接口处。更换插梁不准从中间向两翼进行。

- 5.背好顶、帮，打进木楔。

- 6.上好抬棚卡子。

- 7.采取可靠措施，使抬棚腿生根。

- 4.请简述煤（粉）尘的职业危害及防护措施

答：职业危害有：矽肺病尘肺

防护措施：防尘洒水；喷雾降尘；湿式作业。

- 5.当井下发生电气设备火灾，应迅速切断电源，尽快向调度室汇报。请描述干粉灭火器的使用方法。

- 答：将干粉灭火器上下翻到数次，一手握住喷嘴，另一手向上拉起圆环，握住提柄并提起机身，将喷嘴对准火焰灭火，切断电源前严禁使用泡沫灭火器或水灭火。

2.2.9《砌碹支护工》

2.2.9.1《砌碹支护工》理论知识

### （一）判断题

# 1 砌碹支护工上岗前必须经过专业技术培训，考试合格后，方可上岗。（    ）

2 砌碹支护工施工前应先检查施工段支架和顶帮的安全情况，发现隐患必须及时处理。（    ）

3 砌碹支护工作业时要严格执行“敲帮问顶”制度，找净顶帮的活矸（煤）。（    ）

4 砌碹支护工负责本岗位范围内的安全工作，严格执行《煤矿安全规程》《作业规程》和《操作规程》，保证安全生产。（    ）

5 砌碹支护工必须掌握《作业规程》中规定的支护形式、支护技术参数和质量标准等。（    ）

6 砌碹支护时可能出现掉渣、片帮、冒顶等伤人危险，所以要严格执行敲帮问顶制度。（    ）

7 临时支护使用不规范会掉落伤人，所以无须使用。（    ）

8 砌碹支护时，发现顶板淋水突然增大，应停止作业查明原因。（    ）

9 砌碹支护工拆除临时支架，应由外向里依次进行。（    ）

10 砌碹支护工作业前应由外向里依次检查巷道的支护和各种安全设施，发现不符合要求的，必须进行处理。（    ）

11 按照《煤矿安全生产标准化》规定，砌碹支护材料、充填材料材质符合设计要求。（    ）

12 冒顶的预兆是多方面的，有声音方面的预兆，顶板上的预兆，支护材料上的预兆和煤帮上的预兆等。（    ）

13 “敲帮问顶”可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行“敲帮问顶”。（    ）

14 砌碹巷道（即砌块巷道）现场作业人员要随时检查有无松动、不吃劲、变形的地方，有问题要及时处理，必要时返工处理。严禁有质量隐患继续掘进。每个工人都有检查、发现隐患的责任。（    ）

15 更换巷道支护时，砌碹支护工在拆除原有巷道支护前应先加固临时支护。（    ）

16 拆除原有支护后，必须在有经验的老工人监护下及时排除顶帮浮矸，必须还要采取临时支护措施。（    ）

17 砌碹支护工进入工作面要检查有无空顶现象，临时支护是否符合要求。（    ）

18 砌碹支护工进入工作面要检查基础深度，帮、顶是否符合毛断面要求。（    ）

19 砌碹支护工进入工作面要检查拱墙的质量是否符合要求，顶帮是否充填严实。（    ）

20 砌碹支护工进入工作面要从外向里对巷道支护情况进行详细检查，发现问题及时向班组长汇报。（    ）

# 21 砌碹支护工对顶帮进行观察或处理时清理好安全退路。（    ）

22 砌碹支护工作业时发现围岩有松动、断裂离层现象，要停止作业，进行处理。（    ）

23 砌碹支护工打设带帽点柱，柱帽贴紧顶板，数量不得少于《作业规程》规定的数量。（    ）

# 24 砌碹支护工应将基础内碎矸、积水清理干净，接茬处用水冲洗。（    ）

25 砌碹支护工用铁锹把砂浆倒入挖好的基础实底上，无需用瓦刀均匀摊平。（    ）

26 砌碹支护工在砌墙时将靠外边最下一层料石最后一块抹上砂浆。（    ）

27 砌碹支护工应用碎渣将壁后充填严实，砌一层，充填一层。（    ）

28 砌碹支护工施工中如遇到顶板破碎时，要短掘短砌，并加强临时支护。（    ）

29 砌碹支护工在特殊硐室、交叉点施工时，要严格执行《作业规程》，做到灰缝饱满，砌块压茬、接茬合拢符合质量标准。（    ）

# 30 砌碹支护工砌碹前，要根据现场条件，必须搭设牢固的工作平台。（    ）

（二）单项选择题

# 1 砌碹支护工上岗前必须经过专业技术培训并（    ）方可上岗。

## A 完成学习任务 B 完成规定课程 C 考试合格

2 砌碹支护工作业时要严格执行（    ），找净顶帮的活矸（煤）。

A 围岩观测制度 B “敲帮问顶”制度 C 交接班制度

3 砌碹支护工作业前应由外向里依次检查巷道的支护和各种（    ），发现不符合要求的，必须进行处理。

A 安全设施 B 牌板 C 设备 D 材料

4 砌碹支护工在进行支护作业时，应严格执行（    ）逐排的作业顺序。

A 由里到外 B 由外到里 C 由中间到两边 D 由两边到中间

5 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面采用机械化装运煤（矸），人工运输材料距离不超过（    ）。

A 100 m  B 200 m  C 300 m  D 400 m

# 6 按照《煤矿安全生产标准化》规定，现场作业人员作业前应进行（    ）。

## A 文明卫生 B 安全确认 C 临时支护 D 永久支护

7 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面作业时，必须严格执行（    ），无空顶作业，空帮距离符合《规程》规定。

A 围岩观测制度 B 班评估 C “敲帮问顶”制度 D 交接班制度

8 按照《煤矿安全生产标准化》规定，掘进工作面（    ）支护的形式、数量、安装质量符合《作业规程》要求。

A 永久 B 临时 C 顶部 D 两帮

9 按照《煤矿安全生产标准化》规定，砌碹支护材料和（    ）材质符合设计要求。

A 临时材料 B 备用材料 C 充填材料 D 辅助材料

10 在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

A 手镐 B 长撬棍 C 打眼钎子 D 木棍

11 按照《煤矿井巷工程质量验收规范》规定，砌体灰缝质量在砌体表面 1m2 范围内，重缝、瞎缝、干缝的总数不超过（    ）。

A 一处 B 两处 C 三处 D 四处

12 按照《煤矿井巷工程质量验收规范》规定，砌体墙基础应做到实底，其深度不得小于设计值的（    ）。

A 20 mm  B 30 mm  C 40 mm  D 50 mm

13 砌碹支护工砌墙时，将基础内的碎矸、积水清理干净，（    ）要用水冲净。

A 接茬 B 墙面 C 基础 D 料石

14 砌碹支护工砌墙时，必须经常用（    ）检查墙的垂直度和水平度，并进行随时校正。

A 卷尺 B 水平仪 C 卡尺 D 三角尺

15 在倾斜巷道中修护时必须有防止矸石、物料（    ）和支架歪倒的安全措施。

A 滚落 B 倾斜 C 歪倒 D 撒出

16 对于泥质类软岩，遇水后会出现泥化、崩解、膨胀、碎裂等现象，从而造成围岩（    ）。

A 产生很大的塑性变形 B 破断 C 整体垮落 D 局部垮落

17 掘进工作面最大、最小控顶距不得超过《作业规程》规定，严禁（    ）作业。

A 非正规 B 空顶 C 空帮

18 砌碹支护工施工中如遇到顶板破碎时，要短掘短砌，并加强（    ）支护。

A 顶部 B 两帮 C 永久 D 临时

19 砌碹支护工砌碹拱时，必须从两侧起（    ）对封，使碹胎受力均匀，严禁非对称砌封。

A 由外向内 B 由内向外 C 向外向中心 D 由中心向外

20 砌碹支护前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A 永久支护 B 临时支护 C 加强通风 D 敲帮问顶

21 一次砌筑墙高不得超过（    ），超出部分应待灰浆初凝后再砌。

A 1 m  B 2 m  C 3 m  D 4 m

# 22 拆碹胎和模板时，禁止使用（    ）拆除。

## A 人工 B 工具 C 机械

23 当煤层节理与工作面平行时，工作面容易发生（    ）事故。

A 片帮 B 冒顶 C 透水 D 瓦斯

24 （    ）是巷道支架受力的施载物体，是巷道支护的对象，不具有承载功能。

A 顶板 B 基本顶 C 围岩 D 煤层

## （三）多项选择题

# 1 砌碹支护工作业前应检查工作地点的（    ）。

## A 有害气体 B 巷道支护 C 安全设施 D 临时支护

# 2 对砌碹巷道表明平整度要求正确的是（    ）。

A 毛料石≤40 mm  B 粗料石≤40 mm

C 细料石≤20 mm  D 混凝土块≤15 mm

# 3 砌碹支护工用料石砌碹时，应做到（    ）。

## A 严禁使用半石 B 严禁料石横放 C 可以使用半石 D 料石平整

# 4 砌碹支护工砌料石墙时，首先应进行（    ）。

## A 敲帮问顶 B 清除浮石 C 清洗基础面 D 整理料石

5 砌碹支护工在砌墙时，应经常用水平仪检查墙的（    ），并进行校正。

A 水平度 B 垂直度 C 平整度 D 竖直度

# 6 砌碹支护工砌碹拱时，必须使用（    ），砸石楔时不准对人。

## A 手锤 B 水平仪 C 瓦刀 D 扳手

## 2.2.9《砌碹支护工》理论知识答案

- 判断题

#### 1 √2 √3 √4 √5 √6 ×7 ×8 √9 √10√

11 √12 √13 ×14 √15 √16 √17 √18 √19 √20 √

- 21 √22 √23 √24 √25 ×26 √27 √28 √29 √30 √

- 单选题

- 1.C 2.B 3.A 4.B 5.C 6.B 7.C 8.B 9.C 10.B 11.B 12.D 13.A 14.B 15.A 16.A 17.B 18.D 19.C 20.B 21.A 22.C 23.A 24.B

- 多选题

- 1ABCD 2.ABCD 3.AB 4.ABC 5.AB 6.AC

2.2.9.2《砌碹支护工》实操知识

### （一）问答题

- 砌碹作业前要采取哪些安全措施？

答：砌碹作业前，要先由矿安全人员、瓦斯员及班组长对工作面支护、巷道顶板、有害气体、风量等情况进行全面检查，确认安全符合作业条件后，工人方可进入作业点进行整修作业。

- 2.用料石砌碹时，对料石有何要求？

- 答：严禁使用半石，严禁料石横放。

- 3.永久支护（砌碹）规格必须符合标准要求，对顶帮，背帮有哪些安全措施？

- 答：顶帮必须背紧背牢，严禁出现空顶空帮现象。背帮必须用料石灰沙充实，并搭接牢固。当顶板悬空高度超过0.4米时，必须用木料架垛接顶。

- 4.砌碹用砂浆有哪些要求？

- 砌碹用砂浆配合比必须符合3：1要求，水泥标号不低于425#，强度不低于C20。砌筑时，砂浆要均匀饱满，无干瞎缝，严禁干垒。

- 5.砌碹工作中主要危险源有哪些？

答：1．巷道压力大，支护质量不合格。

2．永久支护和临时支护不到位，空顶作业，“敲帮问顶”操作不规范，存在悬矸活石。

3．砌碹操作不规范，防护措施不当，违章操作。

4．高空作业未搭设可靠操作平台，未使用保险带。

5．碹胎支设不牢靠，没有严格按规定拆除碹胎。

6．砌碹作业时，其它人员未与砌碹联系好，就从作业地点通过。

6.砌碹工上岗条件有哪些？

答：上岗前必须经过专业安全技术培训，考试合格，持证上岗。必须掌握作业巷道的支护形式、支护技术参数、质量标准等，熟练掌握砌碹支护操作方法及安全注意事项。

- 7.拆除临时支架时，注意事项有哪些？

答：拆除临时支架，应由外向里依次进行。每次拆除的长度和数量不得超过作业规程的规定。拆除支架时，无关人员应撤至安全地点。

- 实操题

- 1.砌碹工作开始前准备工作有哪些？

答：1.备齐砌碹施工工具以及料石、水泥、沙等支护材料。

2.检查并处理工作地点的安全隐患。

3.检查施工所需的风、水、电。

4. 施工前，要掩护好风、水、电等管、线设施；施工设备要安放到规定地点。

5 砌碹前，要根据施工图要求，按中、腰线检查员巷道断面尺寸，进行刷帮、挑顶和拆除临时支架工作，凡有碍砌碹的部分都要刷大。

- 砌拱前，必须搭设牢固的工作平台。

2.砌碹施工过程中应有哪些安全措施？

答：施工过程中，要经常检查工作范围内的巷道支护，如发现支护不牢靠，必须立即按由外到里、先顶后帮的顺序进行处理。独头巷道进行刷帮挑顶时，在施工段以里不得有人工作。

- 3.砌筑水沟前，按照规定，应做哪些安全操作？

- 答：砌筑水沟前，应将水沟毛断面内的积水和煤岩碎块清除干净，并按设计的高、宽，坡度位置铺好底，沟底表面要光滑平整。水沟帮面浇筑混凝土时，应边浇灌边换捣固，使其保持平整、无错口或台阶。

2.2.10《喷浆工》

2.2.10.1《喷浆工》理论知识

### （一）判断题

1喷浆工应掌握喷浆机和搅拌机的构造、结构及工作原理，并懂得一般性故障的处理及维修、保养方面的常识，熟练掌握喷浆技术。（    ）

2喷浆工上岗后必须在安全场所根据喷浆工作量严格按规定要求拌好料，备齐所用工具。（    ）

3喷浆工需掌握喷浆机性能，熟悉喷射工艺，严格执行《操作规程》。（    ）

4喷浆工操作时喷头严禁直接对准人，非操作人员不得进入作业区。（    ）

5喷浆作业过程中如遇粉尘过大，应及时开启喷雾和除尘机。（    ）

6喷浆作业前无需检查巷道毛断面的尺寸、锚杆质量。（    ）

7喷射混凝土时，速凝剂对混凝土的质量有影响，速凝剂掺入越多，混凝土强度越高。（    ）

8喷射混凝土就是借助压缩空气，将混凝土混合料（有时掺入速凝剂）喷射粘附于施工面上的混凝土。（    ）

9喷浆机在开机前必须听从信号指挥，喷射中始终不准对准人，开风、开水应缓慢进行，以免弹起伤人。（    ）

10喷射中，突然发生堵塞故障时，应立即停风。（    ）

11射混凝土过程中应根据出料量变化及时调整给水量保证水灰比准确。（    ）

12采用人工上料喷射机喷射混凝土、砂浆时，必须采用潮料，并使用除尘机对上料口、余气口除尘。（    ）

# 13喷浆结束时，按先停料，后停水，再关风，最后停电的顺序进行操作。（    ）

14喷浆工操作喷头，应先自上而下冲洗岩面，然后分段按自下而上，先墙后拱的顺序进行喷射。（    ）

15开机前必须听从信号指挥、喷枪不准对人，开风、开水应缓慢进行，以防水管破裂，弹起伤人。（    ）

16喷浆前无须检查喷枪是否完好。（    ）

17“敲帮问顶”时，人员要站在安全地点，并清理好退路。（    ）

18打锚杆、喷浆前必须对机具进行检查确认，确认无问题后方可进行喷浆。（    ）

19如发现干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除和补喷。（    ）

20喷浆前必须把喷浆范围的巷道岩壁冲洗干净，与上一班喷浆接茬处要喷水湿透。（    ）

21喷射过程中发生故障时应立即停止工作进行处理。（    ）

22喷浆开工前检查掘进巷道毛断面成型，应符合施工设计要求。（    ）

23喷拱时回弹率应控制在25%以内。（    ）

24凡从事喷射工作人员应戴好防尘口罩。（    ）

25喷射混凝土前要保护好中、腰线点并做出明显标记。（    ）

26喷浆后的回弹要及时清理或使其与墙壁分开，防止出现浆群。（    ）

27混凝土是由水泥、沙子和水按适当比例混合成的产物。（    ）

28巷道喷射混凝土支护的作用是阻挡岩石的位移。（    ）

29喷浆工操作喷浆机时要特别注意风压和配水量的调节。（    ）

30“敲帮问顶”可以不使用专用工具，采用锚杆、铁锹等工具进行“敲帮问顶”。（    ）

31片帮煤增多、煤质变软，说明有冒顶危险。（    ）

32喷射混凝土前，无须对锚杆、金属网质量进行检查。（    ）

33喷射混凝土支护具有及时、密贴、早强、封闭的特点。（    ）

34喷射机的开机顺序为先给水，后开风，最后送电给料。（    ）

35喷射机停止顺序为先停水，再停风，最后停料、停电。（    ）

36喷嘴与岩面应以45°喷射，回弹物最小。（    ）

37用震动法处理堵管故障时，喷射手应紧握喷头并将喷口朝上。（    ）

38对于锚喷支护巷道目前大多数矿区均采用潮喷。（    ）

39喷射混凝土层支护可提高围岩的强度，防止表面的风化。（    ）

40喷射混凝土后，围岩可转化为三向受力。（    ）

## （二）单项选择题

1在（    ）前方严禁站人，操作人员应始终站在已喷射过的混凝土支护面以内。

# A喷浆机 B料管 C喷嘴 D料斗

# 2作业过程中发现重大安全隐患，以下做法正确的是（    ）。

## A撤退B继续工作C进行上报等待救援D立即带人处理

3生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（    ）、防范措施及事故应急措施。

A危险因素 B有害因素 C危险源 D重大危险源

# 4对存在较大隐患的，要（    ）。

## A立即带人处理 B等待 C做好警示标志 D进行上报并等待指示

# 5如喷头堵管必须（    ）。

## A关水 B等待 C关风 D强行使用

# 6发现堵管后，喷射手要紧握（    ）。

## A风管 B水管 C喷头 D料管

7卸水泥或卸速凝剂时要轻拿轻放，以防溅起物对（    ）造成伤害。

A鼻子 B眼睛 C皮肤 D手

8喷射机内部应保持干燥和清洁，加入的干料配合比及潮润程度应符合喷射机性能要求，不得使用（    ）。

A结块的水泥和未经筛选的砂石B速凝剂C水泥D中细沙

# 9在有架空线的地方进行喷射作业应该（    ）。

## A干喷B切断架线电源C湿喷D增大风量

# 10喷射顺序应（    ），由下而上呈螺旋状轨迹移动。

## A先拱后墙B先少量后大量喷C先少量后匀速喷D先墙后拱

11作业中，当暂停时间超过（    ）后，应将仓内及输料管内的干混合料全部喷出。

A 5h  B 4h  C 3h  D 1h

# 12喷浆机的清理和安全检查事项，必须由（    ）完成。

## A 1人以上 B 2人以上 C 3人以上 D 4人以上

13作业前，卸开喷枪，检查拢料管、水环及其连接部件磨损情况，（    ）有无堵塞。

A风道B料管C水孔D水管

# 14如喷头被长条石块堵塞，必须（    ）。

## A敲打喷头B增大风量C关风拆卸处理D增大水量

15发现堵管后，喷浆机操作人员必须快速停风、停机，打开（    ），关闭（    ）。

A放气阀，进气阀B进气阀，放气阀C风管，水管D风管，静水管

16在喷射作业时严禁从（    ）下和喷射的料石下穿行，预防料石伤人。

A水管B风管C喷头D风筒

# 17喷射混凝土的水泥宜选用（    ）。

## A普通硅酸盐水泥B火山灰质硅酸盐水泥C矿渣硅酸盐水泥D以上均可

# 18混凝土表面出现滑移流淌现象，表明（    ）。

## A水灰比大B水灰比小C骨料不均匀D温度均匀

# 19喷射操作不正确的是（    ）。

A喷射作业开始时，应先送风，后开机；结束时，应待料喷完后，再关风

B喷射作业应连续

C喷头处的工作风压在0.5MPa左右

D喷支护作业区喷头严禁直接对准人，非操作人员不得进入作业区

# 20喷浆作业中，下列哪项会造成堵管（    ）。

## A水大B料多C严格配比水灰比D输送高度、距离超标

# 20喷射作业以（    ）人操作为宜。

## A1  B2  C3  D4

# 21水灰比不会影响喷射混凝土的（    ）。

## A回弹率B管路堵塞C硬度D强度

# 22坍落度不是评价混凝土（    ）的重要指标。

## A回弹率B流动性C黏聚性D均不正确

# 23砂率过小不会造成喷射混凝土（    ）。

## A回弹率增大B堵管C厚度变厚D均不正确

# 24在混凝土中，粒径在（    ）之间的骨料称为细骨料。

A 0.1-0.4mm  B 0.15-4.75mm  C 0.1-0.5mm  D 0.2-0.5mm

## （三）多项选择题

# 1喷射混凝土的作用有（    ）。

## A支撑作用B填充作用C隔绝作用D转化作用

# 2造成喷浆堵管的原因（    ）。

## A石子粒径过大B配合比不对C喷浆料中混入杂物D喷浆管铺不直出现死弯

# 3潮喷对喷浆料有什么外观要求（    ）。

## A手捏成团B松手即散C口吹无灰D手感发黏

# 4喷射作业开始前，喷射司机应（    ）。

## A检查喷射机B电源C供气D进行试运转

# 5工作面条件影响喷射混凝土回弹因素有（    ）。

## A受喷面太光滑B受喷面上有灰尘C受喷面凹凸严重D受喷面水大

6为了减少或防止喷射混凝土收缩开裂，除了（    ），坚持在喷层终凝后进行洒水护养也是很重要的。

A选用优质水泥B控制水泥用量C不用细沙D掌握喷层厚度

## 2.2.10.1《喷浆工》理论知识答案

### （一）判断题

1√2√3√4√5×6×7×8√9√10×11√12√13×14√15√16×17√18√19√20√21√22√23√24√25√26√27×28×29√30×31√32×33√34√35×36×37×38√39√40√

### （二）单项选择题

1C 2A 3A 4A 5C 6C 7B 8A 9B 10D 11D 12B 13C 14C 15A

# 16C 17A 18A 19C 20B 21B 22A 23C 24B

## （三）多项选择题

# 1ABCD 2ACD 3ABC 4ABCD 5ABCD 6ABCD

2.2.10.2《喷浆工》实操知识

### （一）问答题

- 作为一名喷浆工，请讲述你岗位安全责任制的内容有哪些？

- 作为一名喷浆工，请讲述一下你的班前准备内容。

- 喷浆作业时，对信号不联系，盲目送风的管控措施是什么？

- 当发生片帮，掉落伤害事故时的处置方法是什么？

- 对配拌混凝土料的要求有哪些？

- 喷射机的操作要遵循哪些规定。

### （二）操作题

1.作为一名喷浆工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的开工前准备工作。

3.请讲述喷桨作业的具体内容。

4.作业后交班应做哪些工作？

## 2.2.10.2《喷浆工》实操知识答案

### （一）问答题

# 1.作为一名喷浆工，请讲述你岗位安全责任制的内容有哪些？

答 (1)遵守煤矿安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度,严格按照《岗位作业流程标准》的程序和标准实施作业。

(2)必须依法依规参加安全培训,取得相应培训合格证书后,持证上岗。(3)按规定正确佩戴和使用劳动防护用品,做好个体防护措施。

(4)熟练掌握喷浆工程质量的相关要求,清楚喷浆机的结构、性能和原理，会熟练操作设备和排除一般故障。

(5)作业前,对作业环境和施工设备及机具的完好性情况进行检查，确保安全后方可作业。

(6)严格按照施工技术要求进行喷浆作业,确保巷道喷浆质量达标。(7)负责本岗位安全风险评价和隐患排查,搞好安全生产标准化工作。

(8)发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取必要的应急措施后撤离作业场所。

# 2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的班前准备内容。

答：(1)按时参加班前会,明确工作任务,了解注意事项。

## (2)身体状况良好,不喝酒上岗,无身体不适。

(3)按规定穿戴好自救器、矿灯、安全帽等劳动防护用品，不穿拖鞋。

(4)准备并携带需要的工具、配件、仪器仪表、材料等,并检查其可靠性。

- 喷浆作业时，对信号不联系，盲目送风的管控措施是什么？

- 答：开始喷浆，送风人员要按要求打信号，并确认喷射手已准备就绪，方可送风。

- 当发生片帮，掉落伤害事故时的处置方法是什么？

- 答：应立即停止作业，根据伤害程度及时采取措施、汇报，现场施救。

- 对配拌混凝土料的要求有哪些？

答：（1）喷射混凝土所用材料的标号、规格、材质，均应符合作业规程的规定，配料前，砂、石必须过筛。

## （2）必须按设计配合比计量配料。

（3）人工或机械配拌料时均须采用潮拌料。人工拌料时，水泥和沙、石应清底并翻拌三遍，便其混合均匀；机械拌料时间应大于2min。

## （4）速凝剂必须按作业规程规定的掺入量在喷射机上料口均匀加入

- 喷射机的操作要遵循哪些规定。

答：（1）必须严格按照喷射机产品说明书进行操作。

（2）开机时必须先给水，后开风，再开机，最后上料；停机时，要先停料，后停机，再关水，最后停风。

（3）喷射中突然发生堵塞故障时，应立即停机，再关水，最后停风。

（4）喷射过程中，喷射机压力表指针突然上升或下降、摆动异常时，应立即停机检查。

## （二）操作题

# 1.	作为一名喷浆工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

答：

(1)认真检查,填写交接单。

(2)工具齐全完好。

（3）交班人员详细说明当班工作中遇到的各种问题及处理建议，接班人员与交班人员共同进入工作区域,对遗留问题予以核实。

（4）交接前确认喷浆机停电、闭锁、上锁(或专人看护)、挂停电。

（5）喷浆机上、下摩擦片,保证不漏风，不漏料。

(6)喷浆机电机声音运转正常。

（7）)喷浆机连接螺丝齐全,紧固固定牢固,消防设施齐全完好，现场文明生产达标,喷浆机喷雾完好。

## (8)喷浆管。管路畅通，无堵塞现象。

(9)现场具备配比斗、配比牌板，下风侧20m范围内喷雾有效。涉及大巷作业地点前后20m范围内红灯、施工牌板及反光衣齐全。

(10)风险辨识,辨识作业现场粉尘、噪音、高温、有毒有害气体等职业病危害因素，按照相关要求积极采取措施,正确佩戴使用个体防护用品，

(11)喷浆前,检查各种设备保护是否到位,现场检查甲烷浓度。

(12)各类风管及喷浆管连接牢固。

# 2.作为一名喷浆工，请讲述一下你的开工前准备工作。

答：（1）试喷浆机。

①送电、送风,执行手指口述,人员将枪头抓稳,保证枪头不得对人。

②运转喷浆机。

③监护设备运转情况。

## (2)喷浆前准备。

①喷射区域前后20m管线设备等进行保护。

②对喷射区域找掉处理活矸活炭。

③用高压风、水将受喷浆面吹洗干净。

④ 喷浆作业前进行送风,给水实验,检查是否有漏风漏水现象。

⑤对喷枪、喷浆机、信号装置、防尘装置等设备进行检查:卸开检查拢料管,水环及其连接部件磨损情况,水孔有无堵塞。联缸中有无杂物余料,出料弯头有无堵塞。活塞缸、电动机及各部件是否正确,各闸门有无漏风现象,各密封部件是否密封，减速箱和各轴承是否有油。联络信号清晰、准确。防尘设施是否齐全,可靠。

- 请讲述喷桨作业的具体内容。

- 答：1.打两声信号送风，执行手指口述，开启喷浆机。

- 喷浆作业时先开水，及时调整水灰比，尽量使喷头与喷射面保持垂直，并与喷射面保持1m左右距离。

- 喷射顺序应先帮后顶，由下而上呈螺旋状轨迹移动。

- 停止时，先停料，待缸中的存料喷完后，再停电，最后关水停风。

- 4.作业后交班应做哪些工作？

- 答：1.履行交班程序，现场与接班人员交代清楚上班运行情况及存在的问题

- 2.填写相关记录并签字确认。

2.2.11《巷道维护工》

2.2.11.1《巷道维护工》理论知识

### （一）判断题

1打锚杆前必须对机具进行检查确认，确认无问题后方可进行打设。（    ）

2如发现干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除。（    ）

3更换巷道支护时，在拆除原有支护前，应先加固临近支护，拆除原有支护后，必须及时

凿掉顶帮活矸和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施。（    ）

# 4《煤矿安全规程》规定，轨道接头的间隙不得大于5mm。（    ）

5锚杆支护要定期做拉拔（拉力）试验，发现锚固力小于规定的要采取补打锚杆或架棚子等措施。（    ）

# 6《煤矿安全规程》规定工人无权制止他人违章作业。（    ）

7巷道净宽误差范围符合GB50213—2010的要求，锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道有中线的0-100mm，无中线的-50-200mm。（    ）

8架棚时柱腿要靠紧梁上的挡块，可以打砸梁上焊接的扁钢或矿用工字钢挡块。（    ）

9锚杆支护巷道必须配备锚杆检测工具，锚杆安装后对每根锚杆进行预紧力检测。

10顶板事故按一次冒顶范围分为局部冒顶和大面积冒顶。（    ）

11锚喷巷道的喷层厚度不得小于设计值的80%。（    ）

12掘进工作面因故停风，要自动停止工作，按避灾路线撤出。（    ）

13顶板来劲，沙沙掉碴，易片帮，支柱受力明显，出现歪斜、钻底等现象为顶板发生冒落预兆。（    ）

14锚杆支护时，锚杆间距越小越好。（    ）

15锚杆支护时，锚杆托板必须紧贴岩壁并用螺母拧紧。（    ）

16支护后的巷道规格应满足设计要求及工程质量要求。（    ）

17锚杆支护时，锚杆眼的方向没有要求。（    ）

18凡锚杆锚固力达不到设计要求，必须在附近打点柱支护。（    ）

19锚杆锚索锚固力不低于设计值的90%为合格。（    ）

20掘进巷道在揭露老空前，必须制定探查老空的安全措施。（    ）

21锚杆支护巷道内可用锚杆起吊重物。（    ）

22顶锚杆钻孔方向应与岩层节理面平行。（    ）

23开工前应检查工作面临时支护和空顶距离是否符合《煤矿安全规程》规定。（    ）

24锚杆外露不能超过《煤矿安全规程》规定。（    ）

25安装锚杆前，必须用锚杆将眼孔内的碎矸挑掉。（    ）

26“敲帮问顶”时，人员要站在安全地点，并清理好退路。（    ）

27围岩渗水漏水处理：按《作业规程》要求，以堵为主，排堵结合，先堵后喷结合。（    ）

28打锚杆前和安装锚杆前，必须坚持敲帮问顶处理活石后作业。（    ）

29片帮后，锚杆托盘松动应用木楔背紧。（    ）

30严格执行敲帮问顶制度，找净顶帮的活矸、危岩，找顶时要用长柄工具，先顶后帮，人员要站在安全地点，并有专人监护，同事观察好退路。（    ）

31单体液压支柱柱径为100mm的，其初撑力不得小于90kN。（    ）

32如发现煤壁干燥松散、下坠、滑移和裂缝时应及时进行清除和补强支护。（    ）

# 33各种巷道的维修、修复工作必须编制专门的安全措施，并报矿井技术负责人批准后方可实施。（    ）

34喷锚网支护时，对挂网钢筋没有要求。（    ）

35掘进工作面管线吊挂整齐，符合《作业规程》和技术措施的要求。（    ）

36顶板事故是指采煤工作面发生冒顶事故。（    ）

37修复旧巷道时，必须首先进行瓦斯检查和通风，各类气体的浓度符合《煤矿安全规程》规定后，方可操作。（    ）

38巷道的中线和腰线代表着巷道的长度、棚距、弯曲度。（    ）

39单体支柱初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。（    ）

40所有单体柱在支撑顶板时，不得超过有效高度。（    ）

## （二）单项选择题

# 1端头锚固是指锚固长度不大于钻孔长度的（    ）。

A 1/3  B 1/2  C 2/3  D 4/5

# 2作业过程中发现重大安全隐患，以下做法正确的是（    ）。

## A撤退B继续工作C进行上报等待救援D立即带人处理

3生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的（    ）、防范措施及事故应急措施。

A危险因素B有害因素C危险源D重大危险源

# 4对存在的较大隐患，应（    ）。

## A立即带人处理B等待C做好警示标志D进行上报并等待指示

# 5锚杆的锚固长度不小于钻孔长度的（    ）称为全长锚固。

A 60%  B 70%  C 80%  D 90%

# 6锚杆的拉拔力合格值，应符合不小于设计值（    ）的规定。

A60%  B70%  C80%  D90%

7先将巷道掘进一段距离后，停止掘进，然后边拆除临时支架，边将该段巷道改换永久支护的作业方式是（    ）。

## A掘进与支护平行作业B掘进与支护单行作业C掘进与支护交替作业D掘进与支护同时作业

# 8巷道冒顶范围大且有人堵在里面时，宜采用的处理方法是（    ）

## A小断面快速修复法B一次成巷修复法C木垛法D撞楔法

# 9煤矿井下巷道采用木材支护时，坑木直径一般为（    ）。

A 12-16mm  B 16-22mm  C 22-30mm  D 30-40mm

10《煤矿安全规程》规定，靠近掘进工作面（    ）长度内的支架，爆破前必须加固。

A 5m  B 10m  C 15m  D 20m

# 11采用锚杆支护时，顶板锚杆应尽量（    ）于顶板岩层面。

## A平行B垂直C斜交D按一定倾角

12锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-50mm  B 0-100mm  C 0-200mm  D 0-300mm

13锚网（索）、锚喷、钢架喷射混凝土巷道，无中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A -50-200mm  B 0-200mm  C -100-200mm  D 0-300mm

14锚网（索）、锚喷巷道，有腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A 0-50mm  B 0-100mm  C 0-200mm  D 0-300mm

15锚网（索）、锚喷巷道，无腰线的巷道净高允许误差范围是（    ）。

A -50-200mm  B 0-200mm  C -100-200mm  D 0-300mm

# 16裸体巷道，有中线的巷道净宽允许误差范围是（    ）。

A 0-100mm  B 0-200mm  C 0-150mm  D 0-300mm

# 17锚杆支护的煤巷，一般每隔（    ）安装一套顶板离层仪。

A 10m  B 50m  C 150m  D 250m

# 18一般情况下顶板离层仪的观测频次为每（    ）一次。

A 3天 B 5天 C 7天 D 10天

# 19在“敲帮问顶”处理顶板活矸、危岩时必须使用（    ）。

## A手镐B长撬棍C打眼钎子D木棍

20破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ）冒顶事故。

A压垮型B推垮型C漏冒型D压推型

# 21因为（    ），所以在“敲帮问顶”时要先顶后帮。

## A顶板冒落对人的危害程度大

B顶板比两帮容易执行“敲帮问顶”

C两帮没有危矸、活石

D两帮危矸、活石少

22倾斜巷道支架应有一定迎山角，迎山角大小一般取巷道倾角的（    ）。

A 1/4-1/5  B 1/6-1/8  C 1/8-1/10  D 1/10-1/15

23顶板离层仪的浅基点一般应固定在锚杆上方稳定岩层内（    ）。

A 300-500mm  B 500-700mm  C 700-1000mm  D 1000-1500mm

24打锚杆前必须对工作面进行（    ），确认无隐患后方可作业。

A“敲帮问顶”B临时支护C加强通风D挂网

## （三）多项选择题

# 1漏顶如不及时处理，会使（    ）煤层顶板岩石继续冒落。

## A棚顶托空B活柱下缩C支架松动D顶梁损坏

# 2关于巷道煤层顶板压力的叙述，正确的是（    ）。

## A煤层顶板暴露的面积越大，煤层顶板压力越大

B煤层顶板悬露时间越长，煤层顶板压力越小

C巷道越宽，煤层顶板压力越大

D煤层顶板越松软、破碎，煤层顶板压力越小

3掘进工作面由于施工方面的失误造成冒顶，事故的原因有（    ）。

A施工措施不当B不使用临时支护C“敲帮问顶”不及时D分次成巷

# 4下列属于巷道片帮处理方法的是（    ）。

## A木垛法B挂网法C撞楔法D锚网法

# 5锚杆支护的原理是（    ）

## A悬吊作用B组合梁作用C减小跨度D挤压加固作用E围岩补强作业

6锚杆支护由锚杆杆体、（    ）、锚固剂、钢带及金属网等物件组成，锚杆支护的作用是由这些构件共同完成的。

A托板B螺母C力矩扳手D网丝

## 2.2.11.1《巷道维护工》理论知识答案

### （一）判断题

1√2√3√4√5√6×7√8×9√10√11×12√13√14×15√16√17×18×19√20√21×22×23√24√25×26√27×28√29×30√31√32√33√34×35√36×37√38×39√40√

### （二）单项选择题

1A 2A 3A 4A 5D 6D 7B 8A 9B 10B 11B 12B 13A 14B 15A

16C 17B 18C 19B 20C 21A 22B 23A 24A

### （三）多项选择题

## 1AC 2AC 3ABCD 4BCD 5ABCDE 6AB

2.2.11.2《巷道维护工》实操知识

### （一）问答题

1.作为一名巷道维护工，请讲述你的岗位安全责任制的内容是什么？

2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的班前准备内容。

- 修理旧井巷前，应该做到哪些工作？

- 压力较大的巷道维修前，应做到哪些工作？

- 在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，应做到哪些工作？

- 维修工作结束后，应做到哪些工作？

### （二）操作题

1.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的开工前准备工作。

3.维修过程中，巷遇冒顶时，如何处理

- 4.认真检查维修地段的支架，顶板情况，发现不安全因素如何处理？

## 2.2.11.2《巷道维护工》实操知识答案

### （一）问答题

# 1.作为一名巷道维护工，请讲述你的岗位安全责任制的内容是什么？

(1)遵守煤矿安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度,严格按照《巷道维修工岗位作业流程标准》的程序和标准实施作业。

(2)必须依法依规参加安全培训,取得相应培训合格证书后，持证上岗。

(3)按规定正确佩戴和使用劳动防护用品，做好个体防护措施。

(4)熟知本岗位危险致灾因素及防范措施,熟练掌握本岗位所需的安全生产知识和避险应急救援技能。

(5)开工前要了解工作面的支护情况和存在的问题,进行敲帮问顶安全检查。

(6)检查施工机具、工具及备料情况,搞好自保互保工作。服从班组长的指挥，严格按照规程措施架棚。

(7)巷修工应由熟悉顶板管理及支护方法,具有熟练掌握掘进和回采的支护、回柱等操作技能,掌握风镐等工具的操作方法。

(8)必须认真学习作业规程,掌握规定的支护方式、支护技术参数、质量标准要求等情况。

# 2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的班前准备内容。

(1)按时参加班前会,明确工作任务,了解注意事项。

(2)身体状况良好,不喝酒上岗,无身体不适。

(3)按规定穿戴好自救器、矿灯、安全帽等劳动防护用品,不穿拖鞋。

(4)准备并携带需要的工具、配件、仪器仪表、材料等,并检查其可靠性。

- 修理旧井巷前，应该做到哪些工作？

答：修理旧井巷时，必须先进行瓦斯检查，排放瓦斯，恢复通风，当有害气体不超限时，才准进行维修工作。

- 4.压力较大的巷道维修前，应做到哪些工作？

答：压力较大的巷道维修前，应将临近的支架打顶柱或托棚进行加固。维修时，只准一架一架的进行，在第一架未修好前不得拆第二架。

- 5.在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，应做到哪些工作？

答：在行驶机动车辆和其它运输平巷中维修时，要设专人负责观察车辆的的来往情况，以便通知人员及时撤离。在倾斜巷道中维修时，必须定好时间停止行车。

- 6.维修工作结束后，应做到哪些工作？

- 答：（1）架完支架后，清理施工现场，出净浮煤矸。

- 巷道净断面尺寸必须符合作业规程规定。

- 未用完的支护材料堆放到指定地点，码放整齐。

## （二）操作题

# 1.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的接班及作业前检查内容。

答：(1)检查作业地点环境。

(2)检查巷道支护和通风情况,做到安全退路畅通,通风良好。

(3)检查巷道断面规格,做到巷道掘进断面规格符合架棚要求。

(4)敲帮问顶,用专用工具处理松动的煤(岩)。

(5)检查材料。

(6)认真检查,填写交接单。

(7)工具齐全完好。

(8)交班人员详细说明当班工作中遇到的各种问题及处理建议,对遗留问题予以核实。

# 2.作为一名巷道维护工，请讲述一下你的开工前准备工作。

答：(1)加固扩修地点前后5m范围内的支护。

(2)必须按作业规程及安全技术措施中的规定使用好临时支护。

(3)对管线加以防护。

(4)架棚前准备工作。

(5)要备齐支护材料和施工工具。

- 3.维修过程中，巷遇冒顶时，如何处理？

答：维修过程中，若遇冒顶时，必须等一定的时间，待顶板稳定下来后，再采取措施进行处理。处理冒顶前，要认真找掉顶帮的浮矸活石，并备齐刹顶时所用的材料。处理冒顶时，首先要选好退路，要分工明确，班长或组长统一指挥，要有经验的老工人观山。绞架要接顶、连锁，楔子要打紧背牢背实。

- 4.认真检查维修地段的支架，顶板情况，发现不安全因素如何处理？

认真检查维修地段的支架、顶板情况，发现不安全因素及时进行处理，拆除损坏支架后，先找掉顶，帮浮矸活岩，并作好其他安全事项。

# 3  机电运输类岗位工种

## 3.1机电类公共知识

### （一）判断题

# 1.人员在井下遭遇通风机因故障停风时，必须撤出人员、切断电源。（    ）

2.煤矿井下必须选用经检验合格并取得煤矿矿用产品安全标志的阻燃电缆。（    ）

3.在正常情况下，矿井电源应采用分列运行方式，一回路运行时，另一回路必须带电备用。（    ）

# 4.地面中性点直接接地的变压器或者发电机可以直接向井下供电。（    ）

5.低压电动机的控制设备应具有短路、过负荷、单向断线、漏电闭锁保护装置及远程控制装置。（    ）

6.在煤矿井下，容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动和传动部分必须加装护罩或遮栏等防护设施。（    ）

7.瓦斯矿井总回风巷、主要回风巷、采区回风巷、工作面和工作面进回风巷可选用矿用防爆型电气设备和矿用一般型电气设备。（    ）

8.通信线路必须在上井处装设熔断器和防雷电装置。（    ）

9.矿井关键负荷地点必须使用双回路供电。（    ）

10.在总回风巷和专用回风巷中可以敷设电缆。（    ）

- 11.无论高压、低压供电系统停电作业，作业前必须挂“有人工作，不准送电”警示牌，进行验电、放电，接临时地线等项安全措施。（    ）

- 12.检修电气设备时，决不允许约时停送电。（    ）

- 13.电缆的故障有：相间短路、单相接地、断线。（    ）

- 14.机电专业各岗位工种应该熟悉设备性能、构造、工作原理、供电系统及用户负荷情况。（    ）

- 15.设备运行时，若开关突然跳闸，不准马上送电，必须向调度室和有关人员汇报，查找原因进行处理，只有当故障排除后，才能重新启动。（    ）

- 16.所有岗位人员到达工作岗位后，应对工作岗位区域进行安全检查工作，开展岗位安全风险辨识和岗位隐患排查。（    ）

- 17.保护接地的作用是保护岗位工作人员不受到设备因漏电而造成的触电伤害。（    ）

- 18.过电流保护是专门保护用电设备的。（    ）

- 19.漏电保护可以同时保护岗位工作人员和用电设备。（    ）

- 20.井下关键地点（中央变电所、主要水泵房、避难硐室、关键负荷地点等）均设有与调度室直通的电话。（    ）

## （二）单选题

# 1.我国煤矿井下人身安全电流极限值为（    ）。

A.25mA

B.30mA

C.35mA

2.由于接地装置的（    ）作用，使通过人体电流不大于极限安全电流，从而保证人身安全。

A.漏电保护

B.过电流保护

C.分流

3.电压在（    ）以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带、屏蔽保护套等必须有保护接地。

A.34V

B.36V

C.42V

# 4.电气设备着火时，必须先（    ）再灭火。

A.切断电源

B.接好水管

C.拿干粉灭火器

# 5.检漏继电器在供电系统中的重要作用是（    ）。

A.防止人为触电

B.防止产生电火花

C.两者兼防

6.保护接地的接地电阻值越小，流经人体的电流就（    ）。

A.越小

B.不变

C.越大

7.井下照明和信号装置，应采用具有（    ）、过载、漏电保护的照明信号综合保护装置配电。

A.短路

B.过流

C.接地

8.（    ）会导致人身触电。

A.过流

B.漏电

C.过压

# 9.绝缘手套的试验周期是（    ）。

## A.每年一次

B.六个月一次

C.五个月一次

# 10.绝缘靴的试验周期是（    ）。

## A.每年一次

B.六个月一次

C.五个月一次

## （三）多选题

# 1.漏电保护的作用主要有（    ）。

A.监视电网的绝缘

B.迅速切断漏电故障线路的电源防止漏电故障引发各种危害

C.补偿电容电流

D.延缓漏电与空气接触

# 2.过流保护有（    ）。

A.短路保护

B.过负荷保护

## C.断相保护

D.接地保护

3.在下列绝缘安全用具中，属于基本安全用具的是（    ）。

A.绝缘杆

B.绝缘手套

C.绝缘靴

D.绝缘夹钳

# 4.调度操作的指令形式有（    ）。

## A.口头指令

B.单项指令

C.逐项指令

D.综合指令

# 5.防止间接电击可采取（    ）等安全措施。

## A.保护接地

B.间距

C.保护接零

D.屏护

# 6.工作票签发人的安全责任有（    ）。

A.工作必要性

## B.工作现场安全措施是否正确完备

C.所派工作负责人是否适当

D.工作班人员是否充足

机电运输类公共知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√  20.√

## （二）单选题

1.B  2.C  3.B  4.A  5.C  6.A  7.A  8.B  9.B  10.B

## （三）多选题

# 1.ABC 2.ABC 3.AD 4.BCD 5.AC 6.ACD

## 3.2.1《矿井维修电工》

### 3.2.1.1矿井维修电工理论知识

- 判断题

# 1.电气设备的检查、维护和调整。可由电气检修工或其他人员进行。（    ）

2.防爆电气维修工应熟悉本岗位工作标准及操作流程，并严格对照执行。（    ）

3.防爆电气检修工必须经过专业培训，通过有关部门考试合格，取得安全操作资格证后持证上岗，不需要做到岗证相符。（    ）

4.防爆电气检修工要对责任范围内的安全隐患及时排查，积极汇报处理，并做好记录。（    ）

5.各种修理设备要逐台、逐件做好记录，建立台账，把不能修复的设备，做好标注，记录建档。	（    ）

# 6.防爆电气检修工要定期对使用的仪表进行校验，并妥善保管。（    ）

7.电气操作要严格按照电工安全技术操作规程操作，在安装，试验各种电气设备时，一定要先停电、验电、放电后再工作，严禁带电作业。（    ）

8．防爆电气检修工要熟知《煤矿安全规程》有关规定，《煤矿机电设备检修质量标准》及煤矿防爆设备《防爆细则标准》的有关规定。（    ）

9.使用摇表时，不论高压或低压均应断开电源，验证确无电压后进行。

10.接地网上任一保护接地点的接地电阻值不得超过1Ω。（    ）

11.拆装设备时，应用专用工具，严禁野蛮拆装和违章作业。（    ）

12.电气检修工不准任意拆掉安全保护装置，安全保护装置必须可靠，要按设备容量规定安装保险丝，严禁用铜、铁、铝丝代替保险丝。（    ）

13.井下不得带电检修，搬迁电气设备、电缆和电线。（    ）

14.电气检修工进行操作时不应少于2个人且必须指定专人统一指挥。（    ）

15.低压电缆可以采用铝芯，但是采区低压电缆严禁采用铝芯。（    ）

16.电缆穿过墙壁部分应用套管保护，并要密封管口。（    ）

17.自轨面算起，井下电机车架空线的悬挂高度应符合：在井底车场内，从井底到乘车场为2m。（    ）

18.漏电保护方式有集中性漏电保护和分散性漏电保护。（    ）

19.断相是指三相交流电机的二相供电线路或二相绕组断线。（    ）

20.多余的带电电缆不能盘圈，只能盘8字形。（    ）

21.瓦斯电闭锁的作用是：由瓦斯监控系统对掘进工作面的动力电源实行闭锁。当瓦斯浓度达到1％时瓦斯监控器发生警报；当瓦斯浓度达到1.5％时，立即切断掘进工作面内的非本质安全型电气设备。（    ）

# 22.总接地网的接地电阻值的测定，每季进行1次，并有测定数据记录。（    ）

23.风电闭锁的作用是：掘进动力设备工作前应先通风吹散瓦斯。当瓦斯浓度降到0.1％以下时，再开动掘进动力设备；由于故障原因局部通风机停止通风时，掘进动力设备也同时停电。（    ）

# 24.井下电缆芯线最小截面一般取不小于10平方毫米为好。（    ）

25.井下电缆必须悬挂，在水平巷道或倾斜井巷内悬挂点间距不得大于3 m。

26.不同型电缆之间严禁直接连接，必须经过符合要求的接线盒、连接器或母线盒进行连接。（    ）

27.压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量不应超过电缆直径的10％。（    ）

28.橡套电缆的接地芯线，除用做监测接地回路外，还可以兼作他用。（    ）

29.在有瓦斯抽放管路的巷道内，电缆可以与瓦斯抽放管路挂在巷道同一侧。（    ）

# 30.检修电气设备，要严格执行“谁停电、谁送电”的原则。（    ）

- 单选题

31.（    ）是为了人身安全,将电气装置中平时不带电,但可能因绝缘损坏而带上危险的对地电压的外露导电部分,与大地可靠连接。

# A.保护接零

B.保护接地

C.工作接地

32.（    ）仪表属于直读式仪表。

A.电桥

B.兆欧表

C.接地电阻测量仪

33.10kV/0.4kV配电变压器一、二次绕组的匝数比K等于（    ）。

A.10

B.20

C.25

34. 10kV变压器台停电检修时应先断开（    )。

A.低压侧总开关

B.高压侧开关

C.低压侧各分路开关

35. 配电变压器低压侧中性点的接地线，变压器容量为100 kVA 及以下时，应采用截面积不小于（    ）的裸铜导线。

A.10mm2

B.16mm2

C.25mm2

36. 设置在水沟中的（    ）接地极应用面积不小于0.6平方米、厚度不小于3mm的钢板制成。

A.辅助

B.主

C.局部

37. 连接主接地极的接地母线，应采用截面不小于50平方毫米的（    ）连接。

A.铜线

B.铝线

C.铁线

38. 人员直接接触的电气设备综合保护装置安装时，应可靠接地，辅助接地应在主接地（    ）以外处。

A.3m

B.4m

C.5m

# 39. 熔断器（    ）联接在被保护的电气电路中。

A.并联

B.串联

C.并或串联

# 40. 煤矿井下供电系统的“三大保护”是指（    ）。

A.过流、漏电、接地保护

B.过载、漏电、接地保护

C.短路、漏电、接地保护

# 41. 不同型的电缆之间（    ）直接连接。

A.可以

B.必须

C.严禁

42. 对电气设备综合保护装置，（    ）使用前必须进行1次跳闸试验。

A.每周

B.每天

C.每班

43. 对触电后停止呼吸的人员，应立即采用（    ）进行抢救。

## A.人工呼吸法

B.清洗法

C.心脏按压法

# 44. 从触电危险程度来看，（    ）以上是危险电压。

A.12V

B.24V

C.36V

45. 井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级中，高压不超过（    ）。

A.6000V

B.10000V

C.100000V

# 46. 防爆电气设备的防爆标志为（    ）。

A.Ex

B.MA

C.Ⅱa

47. 当橡套电缆与各种插销连接时，必须使插座连接在（    ）的一边。

A.负荷

B.电源

C.任意

# 48. 密封圈内径与电缆外径差应小于（    ）

A.2.5mm

B.2mm

C.1mm

49. 压盘式线嘴压紧电缆后的压扁量（    ）电缆直径的10%。

A.不超过

B.应超过

C.应等于

50. 煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须经过安全检验并取得煤矿矿用产品（    ）。

## A.防爆标志

B.入井合格证

C.安全标志

51.为了降低跨步电压，防雷接地装置距建筑物入口和人行道不应小于（    ）。

A.3m

B.2m

C.2.5m

52.矿采区供电系统发生（    ）故障，因其母线使用多台连接器连接，故检查故障时一般先从中间拆开1台连接器，使用2500V兆欧表分段检查故障的发生范围。

A.过流

B.接地

C.漏电

- 多选题

# 53.漏电保护装置的作用有（    ）。

## A.漏电时迅速切断电源

B.当人体接触带电物体时迅速切断电源

C.可不间断地监视被保护电网的绝缘状态

D.防止电气设备漏电

# 54.供电网路中，（    ）均可能会引起漏电故障。

A.电缆的绝缘老化

## B.电气设备受潮或进水

C.橡套电缆护套破损

D.带电作业

# 55. 照明信号综合保护具有（    ）保护功能。

## A.照明短路

B.信号短路

C.绝缘监视

D.漏电

56.（    ）可造成电动机过负荷。

A.电源电压过低

B.重载启动电机

C.机械性堵转

D.超载运行

# 57.煤矿井下低压供电系统通常用的电压可为（    ）。

A.380V

B.1140V

C.660V

D.220V

# 58.井下采煤工作面供电方式主要有（    ）。

A.干线式

B.辐射式

C.混合式

D.移动变电站式

# 59. 漏电保护方式主要有（    ）。

## A.附加直流电源式

B.旁路接地式

C.零序电流方向式

D.闭锁式

# 60.橡套电缆的修补必须用阻燃材料进行（    ）。

## A.硫化热补

B.与热补等效的冷补

C.绝缘胶布封堵

D.加保护层

矿井维修电工理论知识答案

## （一）判断题

1.× 2.√3.×4.√ 5.√6.√7.√ 8．√ 9.√10.×11.√12.√13.√14.√15. ×16.√17. ×18.×19.×20.×21.√22.√23.×24.×25.√26.√27.√28. ×29.×30. √

## （二）单选题

31. B  32. B 33. C 34. C 35. C 36. C  37. A  38. C  39. B  40. A 41. C 42. C  43. A 44. C 45. B  46. A 47. B 48. C 49. A 50. C 51. A 52. C

## （三）多选题

53. ABC  54. ABCD  55. ABCD  56. ABCD 57. ABC  58. ABCD  59. ABC  60. AB

### 3.2.1.2 矿井维修电工实际操作

## （一）问答题

# 1.简述矿井维修电工上岗条件。

2.叙述井下安全供电要做到“三无”、“四有”、“两齐”的内容？

3.井下安全供电“三全”、“三坚持”指的是？

4.煤矿安全用电的三大保护指的是什么？

5.对电动机进行检修维护包含哪些方面？

## （二）实操题

6.矿井维修电工交接班的作业流程

7.矿井维修电工作业前的准备工作有哪些？

8.简述停、送电顺序。

9.简述保护接地网接地电阻值的测定。

10.叙述移动变电站的检修维护。

### 矿井维修电工实际操作答案

- 问答题

# 1.简述矿井维修电工上岗条件？

## （1）必须经专业培训考试合格，取得操作资格证，持证上岗。

（2）必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及《电气设备防爆标准（GB3836）》中的有关规定。

（3）必须熟悉并掌握所维护电气设备的性能、电气原理、操作程序，能够判断和处理电气设备的各种故障。掌握电气防灭火和触电事故处理方法。熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。认真遵守执行《井下一般电气操作》有关规定。

2.叙述井下安全供电要做到“三无” “四有” “两齐”的内容.

“三无”（无鸡爪子，无羊尾巴，无明接头），“四有”（有过流和漏电保护、有螺丝和弹簧垫、有密封圈和挡板、有接地装置），“两齐”（电缆悬挂整齐，设备峒室清洁整齐）。

- 井下安全供电“三全”、“三坚持”指的是？

- “三全”（保护装置全，绝缘用具全，图纸资料全）；“三坚持”（坚持使用检漏继电器，坚持使用照明信号综合保护，坚持使用局部扇风机风电闭锁和瓦斯电闭锁装置）。

- 煤矿安全用电的三大保护指的是什么？

漏电保护、保护接地、过电流保护。

- 对电动机进行检修维护包含哪些方面？

维修电动机先要清除电机上的煤粉及周围杂物，保持清洁，检查盖板、接线盒、防爆面等各部位的紧固螺栓，垫圈是否齐全、完好、紧固，防爆性能是否良好，保持电缆与进线嘴固定牢固，接线良好。

- 实操题

# 6.矿井维修电工交接班的作业流程

（1）准备好材料、配件、工具、测试仪表及工作中应用的其它工具，准时按规定路线到工作面运输巷口现场接班。

（2）向上班检修工询问上一班中电气设备的工作状况、存在问题及处理情况，并查看各设备的运行记录。

（3）对电气设备，电缆及小型电器进行全面现场检查，发现问题及时处理，对遗留问题落实责任向上汇报。

## （4）履行交接班手续。

# 7.矿井维修电工作业前的准备工作有哪些？

## （1）接受任务后，根据安排做好作业前的准备工作。

（2）根据检修需要，备好材料、工具测试仪表及工作中应用的其它工具，穿戴的绝缘靴和绝缘手套，绝缘用具必须经耐压试验并且合格。在工作面正常生产时，应对电气设备及主要机械部件进行巡回检查。

（3）对所辖电气设备进行全面防爆，完好检查，检查进线电源接头有无松动、发热现象。

（4）检查电气设备连接螺栓、螺帽、弹簧垫是否齐全、紧固、无锈蚀。

（5）检查各种仪表、指示灯是否正确指示；各按钮、手柄是否完好，动作是否灵敏可靠；接地装置是否完好，并符合规定。

（6）检查操作机构、闭锁机构是否灵活、完好。

（7）检查漏电保护动作灵敏可靠，过载和短路等整定值是否正确。

（8）检查各开关、电机、五小电气设备大小喇叭嘴，单手正拧不松动，啮合不低于6扣，挡板挡圈合格。

（9）检查电气设备附近巷道的安全情况，瓦斯浓度不超0.5﹪，安装地点无淋水，如不能避开淋水时，应妥善遮盖。

（10）检查电缆的悬挂及连接是否符合规定，有无明接头和破皮现象。

（11）检查主要设备：观察皮带，转载机、输送机联轴节是否工作正常，发现漏水、渗油、超温、声音异常要配合司机及时处理。

# 8.简述停、送电顺序

（1）停（送）电前，必须先检查后工作，检查内容：停（送）电工作票、验电笔、接地线、绝缘手套、绝缘靴、瓦斯情况。

（2）高低压送电前，必须确认送电线路及开关无人作业，必须坚持“谁停电，谁送电”的原则。

（3）取下上级停电开关的“有人工作，严禁送电”标志牌→解除闭锁（高压防爆开关要送进隔离小车）→开关合闸→挂送电标志牌，停电顺序与之相反。

# 9.简述保护接地网接地电阻值的测定

摇测接地电阻，用接地电阻测量仪测试接地电阻，必须符合下列要求：接地网上任一保护接地点测得接地电阻值不得超过2Ω，每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地电缆芯线，电阻值都不超过1Ω，当接地电阻值达不到要求时，应检查处理接地连接导线和接地连接及螺栓，必要时重新装设，更换接地极，使其阻值符合要求。

# 10.叙述移动变电站的检修维护

- ⑴检修移动变电站时，检查各部连接螺钉、螺栓是否松动，电气元件、指示灯、仪表等是否松动，检查各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠，馈电开关上各种仪表和指示灯是否正常，试验各按钮是否灵活，操作机构是否可靠，线路是否有故障，过载和短路等整定值是否正确。

⑵移动变电站的操作程序是先合高压负荷开关，后合低压馈电开关，再进行漏电保护检查、网路电容电流补偿和按钮检查。（1140V漏电装置每天必须进行一次漏电跳闸试验）。

⑶移动变电站退出运行的程序是先切除负荷，再断低压馈电开关，最后断开高压负荷开关。

## 3.2.2《机电维修工》

### 3.2.2.1机电维修工理论知识

#### （一）判断题

# 1.机电维修工检查维修各种电气设备时严禁带电作业。（    ）

2.机电维修工有被如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利。（    ）

3.检修完毕后，必须按要求封盖，防止发生失爆。（    ）

4.万用表是用来测量电路参数的电工仪表。（    ）

5.井下高压电缆之间、低压电缆之间的距离不得小于60mm。（    ）

6.接地网上任一保护接地点测得的接地电阻值不得超过4Ω。（    ）

# 7.低压配电可根据供电负荷的容量选择一台或两台移动变电站。（    ）

8.移动式和手持式电气设备同接地网的保护接地用的电缆芯线的电阻值不得超过2Ω，超过时应及时更换。（    ）

9.井下电气设备当中信号照明的电压使用的是36V；远距离控制电压使用的是127V。（    ）

10.连接主接地极的接地母线，必须采用截面积不小于50mm2的铜线。（    ）

11.井下检漏继电器应每天试验一次。（    ）

12.电缆悬挂点的间距，在水平巷道内不得超过5m。（    ）

13.矿井检漏继电器的主、辅接地极之间的距离不应小于5m。（    ）

14.井下高压供电不得超过6000V。（    ）

15.井下低压供电不得超过1140V。（    ）

16.井下40kW及以上的电动机，应采用真空电磁起动器控制。（    ）

17.煤矿井下严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。（    ）

18.煤矿井下电缆连接应做到无“鸡爪子”、无“羊尾巴”、无明接头。（    ）

19.滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。（    ）

20.停电倒闸操作和送电顺序相同。（    ）

21.660 V电压等级的漏电继电器的动作电阻值为11kΩ，闭锁电阻值为22 kΩ。（    ）

22.井下低压电气设备的三大保护试验应每半年试验一次。（    ）

23.机械维修和加工常见的防护装置有防护罩、防护挡板、防护栏杆和防护网等。（    ）

24.运转中的机器、机械传动装置，可以进行润滑和清理。（    ）

25.维修工检修完设备接电试运转时，必须由专职电工负责。（    ）

26.维修工拆卸较大零部件时，必须采取可靠的防止下落和下滑的措施。（    ）

27.电击是指电流通过人体内部，造成人体内部器官损伤和破坏，甚至导致人死亡。（    ）

28.电伤是指强电流瞬间通过人体的某一局部或电弧对人体表面造成的烧伤、灼伤。（    ）

29.检修电气和机械设备完成后，在试运行检验各种试运行参数时，可以不盖板，以便直观看到运行情况。（    ）

30.井下防爆电气设备的运行、维护和修理，必须符合防爆性能的各项技术要求。（    ）

## （二）单选题

1.检修前须按要求对电气设备周围进行（    ），防止事故发生。

# A.表面检查

B.气体检测

C.物理检测

# 2.检修时不能在（    ）或顶帮有问题的地点进行。

## A.支护不全

B. 设备集中

C. 湿滑巷道

3.硐室内各种设备与墙壁之间应留出（    ）以上的通道，各种设备相互之间应留出（    ）以上 的通道。

A.1m；2m

B.0.5m；0.8m

C.1.5m；2m

4.设备的所有电气元件全部置于隔爆外壳内，隔爆外壳既具有耐爆性又具有隔爆性的是（    ）。

A.本质安全型

B.矿用增安型

C.隔爆型电气设备

5.漏电闭锁装置的主要作用是对（    ）的供电干线或分支线的对地绝缘状态进行监视。

A.送电

B.未送电

C.送电及未送电

6.（    ）是指当电力网路中漏电电流达到危险值时，能自动切断电源的装置。

A.检漏装置

B.接地装置

C.过流保护装置

7.空气压缩机的安全阀动作压力不得超过额定压力的（    ）倍。

A.1.1

B.1.2

C.1.3

8.井下高压停、送电的操作，可根据书面申请或其他可靠的联系方式，得到批准后，由（    ）电工执行。

A.专责

B.值班

C.专职

9.电缆悬挂点的间距，在水平巷道或倾斜井巷内不得超过（    ）。

A.1m

B.2m

C.3m

10.加工镀锌钢管局部接地极时，镀锌钢管长度不能小于（    ）。

A.0.5m

B.1.5m

C.2.5m

11.当电网停电后，矿井监控系统必须保证正常工作时间不小于（    ）。

A.1h

B.1.5h

C.2h

# 12.钢丝绳在一个捻距内断丝达到（    ）时必须更换。

A.5%

B.10%

C.15%

# 13.用螺栓紧固隔爆面，其紧固程度以（    ）为合格。

A.严密

B.压平弹簧垫圈

C.压紧

# 14.检漏继电器的主辅接地极间距应（    ）。

## A.大于3m

B.大于5m

C.大于7m

# 15.每年雨季前必须对（    ）进行一次联合排水试验。

## A.工作水泵

B.全部水泵

C.全部工作水泵和备用水泵

# 16.防爆电气设备的“三证齐全”是指（    ）。

A.《生产许可证》、《产品合格证》、《煤矿矿用产品安全标志》

B.《防爆合格证》、《生产许可证》、《煤矿矿用产品安全标志》

C.《产品合格证》、《防爆合格证》、《煤矿矿用产品安全标志》

# 17.减速机内油面应超过大齿轮直径的（    ）。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

18.防爆电气设备修理过程中，通电试验时，必须不少于（    ）人协同工作。

A.2

B.3

C.4

# 19.高压线路停电时，严禁带负荷拉开（    ）。

## A.负荷开关

B.隔离开关

C.刀闸

20.过电压是指供电系统中电压超过额定电压（    ）以上。

A.25%

B.20%

C.15%

21.运行中皮带机皮带敷设坡度大于（    ），应有防滑装置，下滑距离不大于 1m。

A.5°

B.7°

C.10°

# 22.带式输送机跑偏的根本原因是（    ）。

A.滚筒倾斜

B.输送带不正

C.输送带受力不均匀

# 23.本质安全型防爆电气设备适用于（    ）。

A.通信、监控、信号和控制等小功率电气设备

B.大功率电气设备

## C.所有开关类电气设备

24.井下低压配电点或装有（    ）台以上电气设备的地点，应装设局部接地极。

A.5

B.4

C.3

## （三）多选题

# 1.井下下列地点必须装设风电瓦斯闭锁装置的有（    ）。

## A.高瓦斯矿井所有有瓦斯的掘进工作面

B.瓦斯突出矿井的所有掘进工作面

C.低瓦斯矿井中的高瓦斯掘进工作面

D.其他存在瓦斯集聚并安装有机电设备的场所

# 2.高压隔爆开关应安装下列哪些保护（    ）。

A.短路保护

B.过负荷保护

C.欠电压释放保护

D.选择性接地保护装置

# 3.“三专两闭锁”中的“三专”主要指（    ）。

## A.专用开关

B.专用电缆

C.专用变压器

D.专用信号

# 4.机电安全质量标准化对液压系统的规定有（    ）。

A.工作面有回液系统

B.零部件齐全

C.管路、阀组不窜、漏液

D.泵站压力符合要求

# 5.矿井主通风系统应具备的条件有（    ）。

A.两回路电源

## B.专用电话

C.反风设施

D.合格的防爆门

# 6.压风系统应具备的条件有（    ）。

## A.专用风机

B.超温保护

C.安全阀

D.释压阀

# 7.矿用一般型高压开关应安装的保护是（    ）。

## A.漏电保护

B.短路保护

C.欠电压保护

D.过电流保护

8.井下高压电动机 动力变压器的高压控制设备，应具有（    ）。

A.短路保护

B.漏电保护

C.过负荷保护

D.接地和欠压保护

《机电维修工》理论知识答案

## （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.×6.×7.√8.×9.×10.×11.√12.×13.√14.√15.√16.√17.√18.√19.×20.×21.√22.√23.√24.×25.√26.√27.√28.√29.×30.√

## （二）单选题

1.B 2.A 3.B 4.C 5.B 6.A 7.A 8.A 9.C 10.B 11.C 12.B 13.B 14.B 15.C 16.C 17.B 18.A 19.B 20.C 21.C 22.C 23.A 24.C

## （三）多选题

1.ABCD 2.BCD 3.ABC 4.ABCD 5.ABCD 6.BCD 7.BC 8.ACD

### 3.2.2.2机电维修工实操知识

## （一）问答题

1.简述机电维修工的岗位职责。

2.说说机电维修工的安全生产责任制有哪些内容？

3.简述机电维修工在检修工作中应注意哪些安全操作规范？

## （二）操作题

1.手指口述检修作业前和作业后的安全确认工作；

2.进行电气设备检修时的工作步骤及注意事项；

3.进行电气保护测试维修时的工作步骤及注意事项；

4.进行移动变电站的维护时的工作步骤及注意事项；

5.进行磁力启动器的检修时的工作步骤及注意事项；

6.进行馈电开关维护时的工作步骤及注意事项；

7.进行电机维护时的工作步骤及注意事项；

8.进行电缆维护时的工作步骤及注意事项；

### 机电维修工实操知识答案

- （一）问答题

- 1.简述机电维修工的岗位职责。

- 熟知《煤矿安全规程》的有关内容、《煤矿矿井机电设备完好准备》《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆标准的有关规定，熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征、工作原理和电气原理图及各安全保护装置的作用，会进行现场电气设备操作。掌握电气防、灭火知识。

- 2.说说机电维修工的安全生产责任制有哪些内容？

- 认真贯彻执行党和国家的安全方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

- 认真贯彻执行安全生产的规章制度和文件要求。

- 保证持证上岗，熟练掌握操作规程与安全技术措施的具体规定，并按要求作业。

- 工作前要对作业现场进行安全风险辨识并采取相应的管控措施，做好隐患排查治理工作。

- 做好维修作业前的安全确认，对作业环境、作业条件进行全面检查，及时排除检查中发现的不安全因素。

- 作业前必须切断所维修设备的电源，并悬挂作业警示牌，必须与相关岗位工种密切协调配合好。

- 严格按照《安全技术措施》作业，并按规定做好相关安全防范工作，各种安全装置，安全设施，监测仪表，安全警示警戒标志，未经领导允许，不得随意拆除改动。

- 发生事故，按专项应急预案或现场处置方案执行，并立即报告队值班室、调度室，协助事故调查，落实整改防范措施。

- 杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。积极参与事故应急抢救。

- 积极参加安全生产、职业健康等培训和学习。

- 完成领导交办的其它工作。

- 3.进行电气保护测试维修时的工作步骤及注意事项；

- 答：（一）检修前的准备：

1.作业前必须佩戴好安全帽，穿好工作服、工作鞋等劳动防护用品。

2.一般情况下，必须在设备停转的情况下进行保养和检修。在运转中严禁进行设备检修工作，检修工作一般要有两人在现场合作进行。

## （二）了解检修设备：

1.拆装机械时，首先应了解机械性能、作用及各部分的重要性，然后按顺序拆装。

2.拆卸机械时应注意有弹性的零件，防止这些零件突然弹出伤人。

3.在协同作业时必须互相联系协调，严禁互不通气、盲目行事。

4.拆装机械时，手脚不得放在或踏在机械的转动部分。

## （三）检修设备：

# 1.检修前须通知电工切断电源。

2.检修前须扎紧袖口、穿工作鞋及其它劳动防护用品，做好一切准备工作。

# 3.递接工具材料、零件时严禁投掷。

4.把轴类零件插入机械组合时，禁止用手引导、用手探测或把手插入孔内。

5.拆卸笨重机件时必须用起重设备，不要以人力强行搬抬。

6.维修中必须保管好零件，不得散失。

7.检修中同样必须严格遵守各类安全操作规则。

## （四）运行：

1.将作业地点打扫干净，确保场地清洁，拆卸零件整齐存放。

2.启动设备，检查设备运转情况，保证运转正常。

## （二）操作题

- 1.手指口述检修作业前和作业后的安全确认工作；

## 答：（1）安全确认（检修作业前）

第一步：检修设备工作或检修部件已明确；确认完毕！

第二步：检修用工器具及专业测量器具齐全完好；确认完毕！

第三步：检修设备周围已排除不安全因素；确认完毕！

第四步：检修的设备已经停机停电；确认完毕！

第五步：检修设备的附属设施设备已做好隔离措施；确认完毕！

第六步：检修工作人员自身安全已防护到位。确认完毕！

## （2）安全确认（检修作业后）

# 第一步：设备检修工作已结束；确认完毕！

第二步：检修工器具及专业测量器具已清点回收；确认完毕！

第三步：检修工作人员已安全离开设备；确认完毕！

第四步：确认检修设备已恢复原状；确认完毕！

第五步：启动试机，确认检修设备运行正常；确认完毕！

第六步：恢复检修设备的附属设施设备，整体试运行正常。确认完毕！

- 2.进行电气设备检修时的工作步骤及注意事项；

答：⑴断开所检修电气设备前一级开关电源，高压防爆开关要拉出隔离小车，并闭锁，挂“有人工作，严禁送电”标志牌。

⑵断开与所检修电气设备相关设备的电源，防止向被检修的设备返送电，检修高压设备时，必须执行工作票制度。

⑶停电后用与验电电压相适应的验电笔进行验电。验电时，绝缘棒的验电部位应逐渐接近导体，听其有无放电声音，确定线路是否有电压，验电顺序为先验低压，后验高压。

⑷对所要检修的电气设备进行详细的外观检查，确定设备的故障点，按组装的相反顺序拆卸损坏部件及相关部件。需要在电气设备放置机架上作业时，要站坐平稳。

⑸在检修开关时，不准任意改动原设备上的端子位序和标记，要保护好隔爆面。当开关腔内有煤尘、水汽、金属屑、棉纱等异物时，检修中要认真清理，检修完毕后，必须将隔爆面用干净棉纱擦净，有锈迹时应用砂布打平打亮，然后均匀除抹一层凡士林油。

⑹关上开关门，将闭锁机构锁定，紧固螺栓时要对称，均匀用力，并压平弹簧垫。

⑺当检修完毕后，必须利用机壳上的试验开关，对保护电路，控制电路，信号电路及各种保护进行一次全面检查，确认一切正常后方可试行。

⑻高低压送电前，必须确认送电线路及开关无人作业，必须坚持“谁停电，谁送电”的原则。

## ⑼送电顺序：

取下上级停电开关的“有人工作，严禁送电”标志牌→解除闭锁（高压防爆开关要送进隔离小车）→开关合闸→挂送电标志牌，停电顺序与之相反。

⑽送电空试开关，检查各仪表指示是否正常，送电时动作要快速、准确，严禁动作过猛，以防损坏设备。空试无误后，带负荷运转注意各电气参数变化和运行声响。

- 3.递接工具材料、零件时严禁投掷。

答：⑴摇测接地电阻，用摇表测试接地电阻，必须符合下列要求：接地网上任一保护接地点测得接地电阻值不得超过2Ω，每一移动式和手持式电气设备同接地网之间的保护接地电缆芯线，电阻值都不超过1Ω，当接地电阻值达不到要求时，应检查处理接地连接导线和接地连接及螺栓，必要时，重新装设，更换接地极，使其阻值符合要求。

⑵检查局部接地极。局部接地极截面不小于0.6mm2，厚度不小于3mm，钢板或用等效面积的钢管制成，也可用直径35mm，长度不小于1.5m的钢管制成，管上钻20个直径不小于5mm的透眼，并垂直埋入地下；也可用直径不小于22mm，长度为1m的两根钢管制成，每根管子上应钻10个直径不小于5mm的透孔，两根钢管相距不得小于5m ，并联后垂直埋入底板，垂直埋深不得小于0.75m。

⑶连接主接地极的接地母线应用不小于50mm2的铜线或截面不小于100mm2的镀锌铁线或截面不小于100mm2、厚度不小于4mm厚的镀锌扁钢.

⑷电气设备的外壳同接地母线或局部接地板的连接应用截面不小于25mm2的铜线，或50mm2的镀锌铁线或不小于50mm2、4mm厚的扁钢.

⑸高低压开关的继电保护整定值，按机电科下达的整定值通知单整定。

- 4.进行移动变电站的维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴检修移动变电站时，检查各部连接螺钉、螺栓是否松动，电气元件、指示灯、仪表等是否松动，检查各种保护装置、闭锁装置是否齐全可靠，馈电开关上各种仪表和指示灯是否正常，试验各按钮是否灵活，操作机构是否可靠，线路是否有故障，过载和短路等整定值是否正确。

⑵移动变电站的操作程序是先合高压负荷开关，后合低压馈电开关，再进行漏电保护检查、网路电容电流补偿和按钮检查。（1140V漏电装置每天必须进行一次漏电跳闸试验）。

⑶移动变电站退出运行的程序是先切除负荷，再断低压馈电开关，最后断开高压负荷开关。

- 5.进行磁力启动器的检修时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴检修磁力启动器时，先检查各部螺栓是否齐全、紧固，是否符合完好标准，检查过负荷、短路、漏电等保护装置是否完好。检查过载和短路等整定值是否合理。检查接地装置是否完好。

⑵当检修完毕后，必须利用机壳上的试验开关对启动器的保护电路、控制电路、信号电路及各种保护进行一次全面检查，确认启动器一切正常后，方可试运行。

⑶当发生过载、短路、漏电和真空接触器、真空接触头漏电等事故时，必须将事故排除，才允许按复位按钮再次启动。

- 6.进行馈电开关维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：馈电开关各转动轴及摩擦部分，必须定期涂加润滑油，外壳隔爆面应防止碰撞损伤和锈蚀，馈电开关发生短路电流后，应对隔离开关触头和灭弧罩进行检查，并修锉平整。如果触头和灭弧罩烧损严重，应进行更换。

- 7.进行电机维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：维修电动机先要清除电机上的煤粉及周围杂物，保持清洁，检查盖板、接线盒、防爆面等各部位的紧固螺栓，垫圈是否齐全、完好、紧固，防爆性能是否良好，保持电缆与进线嘴固定牢固，接线良好。

- 8.进行电缆维护时的工作步骤及注意事项；

- 答：⑴电缆应悬挂整齐，不得落地和浸水，使用中的电缆不准堆放或盘圈，应定期检测电缆的绝缘电阻值。连接电缆和电气设备进出线时，严禁出现不合格接头和失爆现象。

⑵检查各转载点操作电缆，信号电缆是否吊挂整齐，长度适宜，电缆有无明接头和橡套破损等现象。

## 3.2.3《配电工》

3.2.3.1 配电工理论知识（地面）

- 判断题

- 变配电工应该熟悉设备性能、构造、工作原理、供电系统及用户负荷情况。（    ）

- 变电所遇有设备异常及事故时，要在矿值班领导的统一指挥下迅速处理，值班配电工要积极协助检修人员搞好设备检修和事故处理，并做好安全监护，发现违章及危及人身安全的情况时，应及时向工作人员提出。（    ）

- 漏电保护器的漏电电流最小动作电流为 30mA。（    ）

- 地面架线时，电力线路在通信线路上方，低压在高压下方。（    ）

- 在线路上标红、黄、绿色分别表示 L1、L2、L3。（    ）

- 电气设备倒闸操作应由2人操作，一人监护一人操作。（    ）

- 雨天能测绝缘接地电阻，雷天不能测防雷装置电阻。（    ）

- 电气设备动稳定电流表明断路器在最大负荷电流作用下，承受电动力的能力。（    ）

- 电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定，不随二次回路的阻抗改变而变化。（    ）

- 变压器差动保护对主变绕组轻微匝间短路没有保护作用。（    ）

- 为保证电气装置选择性，上级开关的动作时间比下级开关的动作时间长 0.5-0.7s。（    ）

- 高压开关柜导电接触面紧固，与母线连接插入深度不小于6mm。（    ）

- 交流耐压试验的试验时间一般不长，可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。（    ）

- 兆欧表是用来测量电线、电缆和变、配、用电设备绝缘电阻和电压的仪器。（    ）

- 在高压电路中，隔离开关不能分断负荷电流，只有断路器才能分断负荷电流。（    ）

- 低压检漏装置的运行情况每周必须进行一次跳闸试验。（    ）

- 装设电抗器的目的是：增大短路阻抗，限制短路电流，减小电压波动。（    ）

- 熔断器只能用于短路保护，不可作为过载保护。（    ）

- 用万用表测电压、电流时，不要带电拨动转换开关。（    ）

- 短路电流的整定，一定要经过校验合格后方可实施。（    ）

- 制作局部接地极时，接地极必须用钢管制成，不可用钢板。（    ）

- 由于交流耐压试验的试验时间一般不长，可采用冲击合闸和快速拉闸的方法给被试物加压或减压。（    ）

- 雷击时，如果作业人员孤立处于暴露区并感到头发竖起时，应该立即双膝下蹲，向前弯曲，双手抱膝。（    ）

- 在感性负载两端并联适当的电容器后，可使通过感性负载的电流量减小，使电路的功率因数得到改善。（    ）

- 电流继电器与电流互感器若采用三相三继电器安全星形接线，当所保护线路发生任何形式的短路故障时，都能起到保护作用。（    ）

- 变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出10℃时，应考虑变压器内发生了故障。（    ）

- 雷雨天气时，操作人员应尽量远离避雷针及其他高压电气设施。（    ）

- 大风大雨天气，巡视人员在巡视线路时应沿线路外侧进行。（    ）

- 备用母线无须试充电，可以直接投入运行。（    ）

- 操作时，如隔离开关没合到位，允许用绝缘杆进行调整，但要加强监护。（    ）

- 单选题

- 检漏继电器的主辅接地极间距应不小于（    ）

- A.3m

- B.5m

- C.10m

- 容量较小的交流接触器采用（    ）装置。

- A.栅片灭弧

- B.双断口触点灭弧

- C.电动力灭弧

- 熔断器在电路中起到（    ）作用。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 短路保护整定的原则是根据最远点的（    ）

- A.单相短路电流

- B.两相短路电流

- C.三相短路电流

- 高压绝缘棒应（    ）进行一次耐压试验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.一年

- 真空断路器的触点常采取（    ）。

- A.桥式触头

- B.指形触头

- C.对接式触头

- 三线电缆中的红线代表（    ）。

- A.零线

- B.火线

- C.地线

- 电力系统中有一点直接接地，电气设备的外露可接近导体通过保护接地线接至与电力系统接地点无关的接地极，此系统称为（    ）。

- A.IT系统

- B.TT系统

- C.TN系统

- 断路器铭牌上应标明其（    ）。

- A.使用说明书

- B.使用参数

- C.操作注意事项

- 多余的带电电缆（    ）。

- A.可以盘8字

- B.可以盘O形

- C.一定要悬挂

- 电容器选型时，电容器的（    ）首先要满足要求。

- A.电容量

- B.耐压

- C.电流

- 当配电变压器三相输入电压不平衡率大于（    ）时会对系统产生不良影响。

- A.±5%

- B.±3%

- C.3%

- 漏电保护装置在人体触及带电体时，能在（    ）内切断电源。

- A.10s

- B.1s

- C.0.1s

- 高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用（    ）。

- A 快速恢复二极管

- B 绝缘栅双极晶体管

- C 功率场效应晶体管

- 矿井的供电质量，规定电压值不超过额定电压的（    ）。

- A.±5%

- B.±10%

- C.±15%

- 熔断器在电路中可起到（    ）。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 一旦发生电气火灾，首先应（    ）。

- A.切断电源灭火

- B.迅速汇报

- C.迅速撤离

- 通过人体电流为（    ）时就有生命危险。

- A.30 mA

- B.50 mA

- C.36 mA

- 高压验电器应（    ）检查一次。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 过电流和过电压继电器的返回系数总是（    ）。

- A.大于 1

- B.等于 1

- C.小于 1

- 多选题

- 根据合闸做功性质，下列哪些机构可以作为开关的操作机构（    ）。

- A.电磁机构

- B.气动机构

- C.弹簧机构

- D.液压机构

- 下列属于低压配电电器的有（    ）。

- A.熔断器

- B.接触器

- C.低压断路器

- D.继电器

- 在高压设备上工作，必须遵守（    ）。

- A.填用工作票和操作票

- B.按照“两票”操作，至少应有两人

- C.完成保证工作人员的安全组织措施

- D.完成保证工作人员的安全技术措施

- 根据电源与负载之间连接方式的不同，电路有下列（    ）工作状态，这些工作状态各有其用途。

- A.通路

- B.开路

- C.短路

- D.异常运行

- 变压器最高运行温度受（    ）。

- A.环境温度的限制

- B.金属材料耐热能力的限制

- C.油类耐热能力的限制

- D.绝缘材料耐热能力的限制

- 在由电感、电容构成的电路中，电路开关由断开至合上，由于（    ）不能突变，所以从一个稳定状态换到另一个稳定状态需要一段时间，即一个过程，这个过程称为过渡过程。

- A.电感线圈中电流

- B.电感线圈中电压

- C.电容器两端电压

- D.电容器两端电流

- 提高电力系统静态稳定的措施有（    ）。

- A.快速切除短路故障

- B.减少系统各元件的感抗

- C.采用自动调节励磁装置

- D.采用按频率减负荷装置

- 照明线路常见的故障有（    ）。

- A.电压过高

- B.断路

- C.短路

- D.漏电

- 关于电容器的接线分为（    ）。

- A.当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成星型

- B.当电容器和电力网的额定电压相同时，应将电容器接成三角形

- C.当电容器的额定电压低于电力电网的额定电压时，应将电容器接成星形

- D.当电容器的额定电压低于电力电网的电压时，应将电容器接成三角形

- 高低压同杆架设在低压带电线路上工作时，必须注意（    ）。

- A.先检查与高压线的距离

- B.采用防止误碰带电高压线的措施

- C.工作人员不得穿越未采取绝缘措施的低压带电导线

- D.采取防止相间短路与单相接地的隔离措施

配电工理论知识答案（地面）

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.× 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.× 22.× 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

## （二）单选题

1.B  2.B  3.B  4.B  5.C  6.C  7.B  8.B  9.B  10.C  11.B 12.C 13.C 14.C 15.A 16.B 17.A 18.A 19.A 20.C

## （三）多选题

1.ABCD 2.AC 3.ABCD 4.ABC 5.AD 6.AC 7.BCD 8.BCD 9.BC 10.ABCD

### 3.2.3.2 配电工实际操作（地面）

- （一）问答题

- 6KV铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

- 35KV户内铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

- 高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 铠装移开式金属封闭开关柜手车摇不进去原因分析？

- （二）实操题

- 5.地面配电工作业前准备工序有哪些？

- 6.户内铠装移开式金属封闭开关柜停电操作顺序？

- 7.高压无功自动补偿装置操作程序有哪些？

- 8.ZDB自动调谐消弧线圈装置如何进行正常操作及维护？

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 10.高压无功自动补偿装置电容器故障如何切除？

### 配电工实际操作答案（地面）

- 问答题

- 1.铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

1）检查铠装移开式金属封闭开关柜防护等级、保护接地、金属铠装结构、绝缘状态、使用地点和环境是否符合额定参数要求；

2）断路器室触头盒内没有金属丝等导电物体；

3）检查断路器活门，确保活门已经闭合；

4）检查电缆室，确保没有杂物以免造成短路故障。

- 2.35KV户内铠装移开式金属封闭开关柜送电前需检查？

1）检查35KV铠装移开式金属封闭开关柜绝缘状态、保护接地、电缆接入扣密封、参数设置、空气温度（湿度）、使用环境是否符合条件；

2）断路器室触头盒内是否干净、清洁，是否存在金属丝等导电物体；

3）检查断路器活门，确保活门已经闭合；

4）检查电缆室，确保没有杂物以免造成短路故障。

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

2）检查无功补偿柜上部的电表，控制电源不得超过240V；

3）电容器故障指示灯是否亮起；

4）操作器显示屏显示功率因数、电压与后台是否一致。

- 4.铠装移开式金属封闭开关柜手车摇不进去原因分析？

1）断路器处在合位时手车摇不动。

2）接地开关在合门手车摇不动。

3）手车没有推到位或手车底座上拉把没有锁好时，手车摇不动。

4）断路器室活门没有闭合时，手车摇不到工作位置。

5）前下门没有锁紧或接地开关操作孔闭锁片没有闭合时手车摇不到工作位置。

- 实操题

- 5.地面配电工作业前准备工序有哪些？

1）配电工准时到达工作地点，戴好绝缘手套、穿上绝缘靴或站在绝缘台上；

## 2）进入需要操作的设备前，检查设备的风险管控措施是否完善；

3）检查巡视电器设备有无放电现象、设备保护装置运行和使用是否灵敏、电气设备的接地情况是否良好，高压接地保护装置和低压漏电保护装置工作是否正常、接入电缆有无发热现象等安全隐患。

4）倒闸操作必须执行唱票监护制，一人操作，一人监护。重要的或复杂的倒闸操作，由值班长监护，由熟练的值班员操作。

- 6.6KV铠装移开式金属封闭开关柜送电操作顺序？

- 1）关好（关紧且将螺丝拧紧）前下门，后上、下门；

- 2）将断路器航空插座插好，合上合闸交流小母线断路器；

- 3）关好断路器室门；

- 4）分接地开关；

- 5）将手车摇到工作位置；

- 6）将操作面板上的转换开关打到“就地”合闸位置，合上断路器。

- 7.高压无功自动补偿装置操作程序有哪些？

- 1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

- 2）合上无功补偿控制开关；

- 3）打开无功补偿柜后柜，将I段高压侧BC相电压、II段高压侧BC相电压、I段低压侧PT电压、II段低压侧PT电压、I段控制电源、II段控制电源、装置开关合上；

- 4）将I段补偿选择、II段补偿选择开关根据实际情况合至自动们置；

- 5）如现场需要进行手动调整，可将第4点中相应开关调至手动位置，并根据实际情况点击需要操作的投入电容器按钮。

- 8.ZDB自动调谐消弧线圈装置如何进行正常操作及维护？

- 1）正常投入运行后，观察控制器显示屏上的数据是否正常；

- 2）控制器的F3键可查看接地档案，最多可查看近期128次接地记录；

- 3）当系统发生单相接地故障时，装置会自动启动补偿，请勿对消弧装置进行操作，故障解除后，自动恢复；

- 4）不得随意改动内部参数；

- 5）在故障情况下接地消弧室变压器声音变大，故障解除后自动恢复。

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 1）设备外观零件，各部标志是否齐全、完好；

- 2）设备、电缆的运行状况，声音、温度是否正常；

- 3）各种仪表、信号指示是否正确；

- 4）设备接地保护装置是否良好、可靠；

- 5）认真规范填写相关记录。

- 10.高压无功自动补偿装置电容器故障时如何切除？

- 1）观察操作器屏幕上显示的故障位置

- 2）将相应的补偿选择开关调至手动

- 3）将投入的电容器处于切除，再调至停位

- 4）将对应的开关做分闸处理，相应的手车摇至试验位置

- 5）合上地刀，咨询厂家等候下一步动作。

## 3.2.3.3 配电工理论知识（井下）

- （一）判断题

- 1.井下配电工必须掌握变电所供电系统图，了解变电所电源情况和各开关柜的负荷性质、容量和运行方式。（    ）

- 2.在供电系统正常供电时，若开关突然跳闸，不准送电，必须向调度室和有关人员汇报，查找原因进行处理，只有当故障排除后，才能送电。（    ）

- 3.值班配电工负责变电所内高、低压电气设备停、送电操作。（    ）

- 4.装设接地线时，可用铜线缠绕，进行接地和短路。（    ）

- 5.安全用具应经常检查，必要时进行耐压试验，耐压试验维持时间一般为1min。（    ）

- 6.开关电缆出现破口、鸡爪子、明接头等情况都属于失爆。（    ）

- 7.防爆电气设备的总标志是EX。（    ）

- 8.井下高压电动机、动力变压器的高压控制设备应具有短路、过负荷、接地和欠压释放保护功能。（    ）

- 9.井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设短路、过负荷和漏电保护装置。（    ）

- 10.采区变电所、采区配电点及其他机电硐室和几个水平电网的连接地线都应设置辅助接地母线。（    ）

- 11.电气设备保护装置的动作可靠性是指在线路和电气设备发生故障时，保护装置应能可靠动作，不会出现拒绝动作和误动作。（    ）

- 12.操作高压电气设备主回路时，操作人员必须戴绝缘手套，并穿电工绝缘靴或站在绝缘台上。（    ）

- 13.井下漏电保护开关可以不用每天试漏电保护跳闸功能。（    ）

- 14.井下配电室人员，要自觉经常检查自动跳闸设施，因跳闸没及时送电而影响生产的负全部责任，情节严重的要严肃处理。（    ）

- 15.送电时，由电源侧开关向负荷侧开关依次送电。（    ）

- 16.电气设备停电后尤其是事故停电，在未拉开有关隔离和做好安全措施以前，不得触及设备及遮拦，以防突然来电。（    ）

- 17.电缆连接时密封圈的宽度应不小于或等于电缆外径的0.7倍，但必须大于10mm。（    ）

- 18.检查电缆绝缘状态，对于1000V以下电缆用500V或1000V兆欧表测量。（    ）

- 19.电气设备的外壳与接地母线或局部接地极的连接，电缆连接装置两头的铠装、铅皮的连接，应采用截面积不小于25mm2的铜线。（    ）

- 20.井下使用中的防爆电气设备的防爆性能周期性检查为每半年一次。（    ）

- 21.兆欧表（又叫摇表）是用来测量电线、电缆和变配、用电设备绝缘电阻的仪表。（    ）

- 22.低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机，可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电或与采煤工作面分开供电。（    ）

- 23.密封圈老化、失去弹性、变质、变形，有效尺寸配合间隙达不到要求，起不到密封作用属于失爆。（    ）

- 24.线芯之间或主线芯对地泄漏电流过大的电缆可以正常使用。（    ）

- 25.触电电流越大，对人体组织的破坏作用越大，因而也就越危险。（    ）

- 26.检修电气设备时，决不允许约时停送电。（    ）

- 27.电缆芯线的连接可以绑扎，直接对接压紧或焊接。（    ）

- 28.普通仪表只准在瓦斯浓度1%以下使用。（    ）

- 29.660V隔爆腔内导线的电气间隙为8mm。（    ）

- 30.线嘴压紧后应有余量，余量应不小于2mm。（    ）

- （二）单选题

- 31.检漏继电器的主辅接地极间距应不小于（    ）

- A.3m

- B.5m

- C.10m

- 32.变电所所内检修时，值班人员不得变更有关检修设备的运行接线方式。工作中如有特殊情况需要变更时，应事先取得（    ）的同意。

- A.检修负责人

- B.工作许可人

- C.签发人

- 33.熔断器在电路中起到（    ）作用。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.过载及短路保护

- 34.短路保护整定的原则是根据最远点的（    ）。

- A.单相短路电流

- B.两相短路电流

- C.三相短路电流

- 35.高压绝缘棒应（    ）进行一次耐压试验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.一年

- 36.真空断路器的触点常采取（    ）。

- A.桥式触头

- B.指形触头

- C.对接式触头

- 37.三线电缆中的红线代表（    ）。

- A.零线

- B.火线

- C.地线

- 38.变电所内检修前，停电、验电应由（    ）进行。

- A.检修负责人

- B.值班人员

- C.签发人

- 39.线路停电时，必须按照（    ）的顺序操作，送电时相反。

- A.断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关

- B.断路器、母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关

- C.负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器

- 40.多余的带电电缆（    ）。

- A.可以盘8字

- B.可以盘O形

- C.一定要悬挂

- 41.电容器选型时，电容器的（    ）首先要满足要求。

- A.电容量

- B.耐压

- C.电流

- 42.直接向井下供电的高压馈电线上，严禁装设（    ）。

- A.空气开关

- B.真空断路器

- C.自动重合闸装置

- 43.漏电保护装置在人体触及带电体时，能在（    ）内切断电源。

- A.10s

- B.1s

- C.0.1s

- 44.对井下高压电气设备操作、检修时，必须经（    ）许可后方可进行。

- A.电力调度

- B.矿生产调度

- C.机电科

- 45.铠装电缆应按所经路径长度的（    ）倍计算。

- A.1.05

- B.1.1

- C.1.15

- 46.检漏装置在电路中可起到（    ）。

- A.过载保护

- B.短路保护

- C.监测监控线路或设备绝缘水平

- 47.橡套电缆应按所经路径长度的（    ）倍计算。

- A.1.05

- B.1.1

- C.1.15

- 48.半固定设备的电动机至就地控制开关的电缆长度，一般取（    ）m。

- A.5-10

- B.10-15

- C.15-20

- 49.高压验电器应（    ）检查一次。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 50.过电流和过电压继电器的返回系数总是（    ）。

- A.大于1

- B.等于1

- C.小于1

- 51.正常运行时电动机的端电压允许偏差应为额定电压的（    ）。

- A.±5%

- B.±10%

- C.±15%

- 52.室内接地母线应沿硐室壁距地面（    ）m处敷设，过通道时应穿钢管敷设。

- A.0.3-0.5

- B.0.5-0.7

- C.0.7-1

- 53.井底车场及硐室的照明，其电压损失不宜超过额定电压的（    ）%。

- A.2.5

- B.3

- C.5

- 54.井下其他巷道及采掘工作面的照明，其电压损失不宜超过额定电压的（    ）%。

- A.2.5

- B.3

- C.5

- （三）多选题

- 55.接地线应符合的要求有（    ）。

- A.截面积不小于25mm2

- B.多股裸铜线

- C.多股软铜线

- D.有编号

- 56.下列属于低压配电电器的有（    ）。

- A.熔断器

- B.接触器

- C.低压断路器

- D.继电器

- 57.在高压设备上工作，必须遵守（    ）。

- A.填用工作票和操作票

- B.按照“两票”操作，至少应有两人

- C.完成保证工作人员的安全组织措施

- D.完成保证工作人员的安全技术措施

- 58.调度操作的指令形式有（    ）。

- A.口头指令

- B.单项指令

- C.逐项指令

- D.综合指令

- 59.井下变压器最高运行温度受（    ）。

- A.环境温度的限制

- B.金属材料耐热能力的限制

- C.油类耐热能力的限制

- D.绝缘材料耐热能力的限制

- 60.提高电力系统静态稳定的措施有（    ）。

- A.快速切除短路故障

- B.减少系统各元件的感抗

- C.采用自动调节励磁装置

- D.采用按频率减负荷装置

## 配电工理论知识答案（井下）

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.× 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.× 30.×

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.B  34.B  35.C  36.C  37.B  38.B  39.A  40.C  41.B  42.C  43.C  44.B  45.A  46.C  47.B  48.A  49.A  50.C  51.A  52.A  53.A  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.AC  57.ABCD  58.BCD  59.AD  60.BCD

### 3.2.3.4 配电工实际操作（井下）

- （一）问答题

- 1.井下配电工停高压开关时应做到？

- 2.变（配）电所内高压电气设备送电时应按照哪些程序操作？

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- （二）实操题

- 5.如何检验低压漏电保护装置？

- 6.如何判断电缆接线装置使用的密封圈是否合格？

- 7.如何判断电缆接线是否处于失爆状态？

- 8.如何检查高压开关柜？

- 9.配电工班中巡检的内容有那些？

- 10.井下电气硐室内高压变压器如何检查？

### 配电工实际操作答案（井下）

- （一）问答题

- 1.井下配电工停高压开关时应做到？

- 1）应核实上一级电路是否停电；

- 2）核实要停电的开关，确认无误后方可进行停电操作；

- 3）操作前必须戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；

- 4）操作高压开关手柄，切断油断路器（真空断路器），并在手柄上挂上“有人工作，禁止合闸”的警示牌。

- 2.变（配）电所内高压电气设备送电时应按照哪些程序操作？

- 1）应核实好要送电的开关，同时确认送电线路上无人工作；

- 2）戴好绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上；

- 3）取下停电作业牌，取下隔板，闭合隔离开关；

- 4）操作断路器手柄或按钮进行合闸送电；

- 5）开关合闸后，要听、看送电的有关电气设备有无异常现象，如有异常现象，立即切断断路器，并向调度及有关人员汇报。

- 3.高压无功自动补偿装置的正常巡视包括哪些？

- 1）检查直流屏控母电压不得超过220V；

- 2）检查无功补偿柜上部的电表，控制电源不得超过240V；

- 3）电容器故障指示灯是否亮起；

- 4）操作器显示屏显示功率因数、电压与后台是否一致。

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- 1）检查电气设备的防爆面结合严密，螺栓无松动；

- 2）检查电缆头无漏胶、渗油现象；

- 3）检查仪表和信号指示、保护指示应正确；

- 4）电气设备接地应良好，过流保护装置、接地保护装置和漏电保护装置工作正常，严禁甩掉不用；

- 5）检查设备符合“三无”、“四有”、“两齐”、“三全”等规定。

- （二）实操题

- 5.如何检验低压漏电保护装置？

- 1）试验前必须首先请示调度室，经调度室统一协调、批准后执行；

- 2）试验由变电所值班员进行操作，井下电钳工进行监护；

- 3）试验前必须确保变电所及所属范围内通风正常，且瓦斯浓度不得超过0.5%，否则不得试验；

- 4）用试验按钮对检漏保护装置进行跳闸试验；

- 5）试验工作结束后，试验人必须认真填写试验记录，汇报调度室，按要求恢复各处供电。

- 6.开关内接入电缆时，如何判断接线装置内所用的密封圈是否合格？

- 1）密封圈的单孔内是否穿进多根电缆，一个进线嘴内有多个密封圈；

- 2）密封圈内径是否大于电缆外经超过1mm，是否将密封圈割开套在电缆上；

- 3）密封圈是否完全套在电缆护套（或铠装电缆铅皮)上；

- 4）封圈与电缆护套（或铠装电缆铅皮)之间是否有其他包扎物的，密封圈和进线嘴之间是否有充填物，高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时，绝缘胶是否灌到三叉口以上；

- 5）进线嘴压紧后，是否存在余量或进线嘴内缘压不紧密封圈；

- 6）进线嘴压紧螺栓未上紧，拖转电缆进线嘴明显晃动的。

- 7.如何判断电缆接线是否处于失爆状态？

- 1）电缆的连接是否采用硫化热补；

- 2）若用接线盒时，非本质安全型设备是否采用隔爆型电缆接线盒的；

- 3）铠装电缆的连接是否采用接线盒，中间盒是否灌注绝缘充填物或充填不严漏出芯线的接头；

- 4）电缆的末端是否接装防爆电气设备或防爆元件；

- 5）电气设备与电缆是否有裸露导体；

- 6）橡套、交联聚乙烯电缆护套是否损坏露出芯线。

- 8.如何检查井下高压开关柜？

- 1）开关柜绝缘子无伤痕、破损、油污；

- 2）开关柜触头、接线座应固定可靠，导电良好；

- 3）开关柜母线连接接触良好，紧固可靠；

- 4）开关柜指示灯、仪表、继电保护等显示正常，高压柜无灰尘；

- 5）开关柜电流互感器无短接现象;电流互感器无开路现象，表面无污尘和裂纹；

- 6）开关柜操作机构传动灵活，无犯卡现象，各闭锁机构无锈蚀、变形现象。

- 9.井下配电工班中巡检的内容有那些？

- 1）设备外观零件，各部标志是否齐全、完好；

- 2）设备、电缆的运行状况，声音、温度是否正常；

- 3）各种仪表、信号指示是否正确；

- 4）设备接地保护装置是否良好、可靠；

- 5）认真规范填写相关记录。

- 10.如何检查井下电气硐室内变压器？

- 1）视觉检查：观察变压器外观，检查是否有明显的损伤、腐蚀或磨损现象。 同时检查电缆线、接头、开关等部件是否完好，是否存在松动现象；

- 2）温度测量：使用红外温度计等计量工具，测量变压器一、二次侧运行时的温度并做好记录；

- 3）电流电压检测：观察并记录变压器运行时电流和电压值，确保其在正常范围内。如果发现电流过高或电压不稳，需及时进行调整或维护；

- 4）绝缘电阻测试：定期进行绝缘电阻测试，以确保设备的绝缘性能良好。

## 3.2.4《矿灯管理工》

### 3.2.4.1 矿灯管理工理论知识

- （一）判断题

- 1.矿灯管理工只负责发放矿灯，无需对矿灯使用情况记录。（    ）

- 2.矿灯管理工每半年必须对所有的自救器进行一次气密性检查和称重检查，并将检查结果记录台账。（    ）

- 3.矿灯应当集中统一管理，每盏矿灯必须编号，经常使用矿灯的人员必须专人专灯，每个灯头内至少应具有两个光源。（    ）

- 4.灯头、灯盖锁失灵的矿灯禁止发出使用。（    ）

- 5.严禁在灯房吸烟，禁止携带易燃易爆物品进入灯房，严禁携带油脂（如汽油、煤油等）进入灯房。（    ）

- 6.对于灯头圈松动的矿灯，因矿灯不是隔爆设备，故只要不影响使用，就可以发出。（    ）

- 7.对于玻璃破裂的矿灯，只要玻璃还能挡住灰尘就可发出。（    ）

- 8.对于灯线破损的矿灯，只要不露金属丝就可发出。（    ）

- 9.矿灯房安全防护要求灯房应备有0.2m3灭火沙和2-4个灭火器。（    ）

- 10.矿灯的密封圈内径与引入电缆外径差大于10mm以上，属于失爆。（    ）

- 11.矿灯储存地点应不受阳光直射，并远离火源与热源。（    ）

- 12.新矿灯需长期放置暂不使用时，放置前应先充满电。（    ）

- 13.矿灯房实行牌板管理，每灯编号，经常使用矿灯和自救器的人员必须有专人、专灯、专牌，严禁借给他人使用。（    ）

- 14.压缩氧自救器是利用压缩氧气供氧的隔离式呼吸保护器,是一种可反复多次使用的自救器。（    ）

- 15.人员出井后（地面领用矿灯人员），必须立即将矿灯交还灯房。（    ）

- 16.矿灯的电源主要有铅酸蓄电池、碱性蓄电池、锂离子蓄电池3种。（    ）

- 17.矿灯管理工对充电设备和矿灯要经常检查，发现问题要及时处理。（    ）

- 18.矿灯管理工上班期间应认真填写值班记录，字迹工整，数据准确，不准在记录本上乱画和扯页。（    ）

- 19.提矿灯时，要手持矿灯电瓶，严禁提灯线乱甩。（    ）

- 20.矿灯在使用中不应过度放电。（    ）

- 21.矿灯正常充电常采用恒压并联充电法。（    ）

- 22.矿灯上架充电后，要观察充电指示器指示灯亮后方可离去。（    ）

- 23.矿灯充电过程中可随时打开矿灯观察亮度。（    ）

- 24.日常充电中，突然停电又不能及时恢复时，应立即将灯头顺时针旋转 180°，切断充电回路。（    ）

- 25.矿灯充电时，经常检查充电电压和充电电流，将电压保持在规定的充电范围内。（    ）

- 26.锂电池矿灯充电过程是先向电池提供一个±1%限压的恒定电流，当电池电压达到设定的电压值时，采用恒压充电，直至充电电流下降到设定值时结束充电，完成一个充电过程。（    ）

- 27.智能锂电池矿灯充电柜的检测电路包括电流检测、挂灯检测、关门检测等。（    ）

- 28.矿灯有效工作时间不能小于11h，电池充放电次数不小于500次。（    ）

- 29.锂电池的寿命与充放电方法密切相关，过高的充电电压将损坏锂电池，甚至可能会导致电池过热、鼓包或爆炸。（    ）

- 30.矿灯智能充电柜能实现在架检测、充电控制、充电信息检测、充电信息更新、故障报警、实时显示以及与上位机通信的功能。（    ）

- （二）单选题

- 31.在每次换班（    ）内，必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。

- A.3h

- B.2h

- C.1h

- 32.矿灯闪烁报警要尽快（    ）。

- A.充电

- B.不充电

- C.充电不充电都可以

- 33.新采购和经过大修的矿灯，在开始使用前应进行（    ）。

- A.均衡充电处理

- B.正常充电处理

- C.初充电处理

- 34.新型矿灯不亮，有可能是控制板与电缆插件（    ）。

- A.接触

- B.脱落

- C.接触不良

- 35.矿灯中铭牌字母M代表什么含义（    ）。

- A.免维护

- B.矿灯

- C.双光源

- 36.矿灯电缆断线应如何处理（    ）。

- A.更换电缆

- B.重新接头

- C.用胶布缠上

- 37.矿灯必须装有可靠的（    ）保护装置。

- A.过流保护

- B.短路保护

- C.欠电压保护

- 38.若发现充电架损坏不能立即修复时，必须将矿灯移至（    ）。

- A.其他充电架

- B.备用充电架

- C.空闲充电架

- 39.矿井必须有足够完好的矿灯，矿灯总数至少应比经常用灯的总人数多（    ）%。

- A.10

- B.20

- C.30

- 40.高瓦斯矿井使用的矿灯应装有（    ）保护器。

- A.短路

- B.断路

- C.漏电

- 41.矿灯灯锁（    ）严禁发出。

- A.卡到位

- B.紧固

- C.失效

- 42.矿灯完好标准规定，矿灯的灯线长度不得少于（    ）m。

- A.2

- B.1

- C.0.7

- 43.矿灯初充电应按（    ）进行。

- A.制造厂技术要求

- B.日常惯例

- C.均衡充电制

- 44.矿灯外壳宜采用耐腐蚀、耐磨损且有足够强度的材料制成，外壳及外部零部件不应采用（    ）制成。

- A.轻合金

- B.铁金属

- C.聚酯纤维

- 45.灯头外壳的防护等级应不低于（    ）。

- A.IP55

- B.IP45

- C.IP43

- 46.蓄电池槽内部和单体电池内的压力应不高于大气压（    ）kPa。

- A.25

- B.30

- C.35

- 47.矿灯的额定电压不应大于（    ）V。

- A.5

- B.12

- C.36

- 48.矿灯使用过程中，工作电流不应大于（    ）A。

- A.2.5

- B.2

- C.1.5

- 49.矿灯使用过程中，额定功率不应大于（    ）W。

- A.5

- B.6

- C.10

- 50.装配好的矿灯，任何两个触点之间电流不应该超过（    ）mA。

- A.30

- B.50

- C.100

- （三）多选题

- 51.对新购置的矿灯充电前，需要做下列检查：（    ）。

- A.首先检查所附技术文件，说明书及出厂合格证是否齐全

- B.检查矿灯外观是否破损，零部位是否完整无缺

- C.对矿灯的电气线路进行检查

- D.确认矿灯数量

- 52.在日常收发灯工作中，有下列情况之一者不允许上架充电，并应及时修理：（    ）。

- A.灯圈、灯锁零部件破损或缺失

- B.矿灯脏污

- C.红灯和灭灯

- D.矿灯有破损

- 53.矿灯蓄电池的充电方式有：（    ）。

- A 初充电 B 正常充电 C 均衡充电 D 恒压充电

- 54.矿灯亮度低，有可能是下列哪些原因造成的：（    ）。

- A.控制板输入输出电压不符

- B.电池电压低

- C.镜片脏

- D.灯头脏

- 55.新型矿灯不亮，有可能是下列哪些原因造成的：（    ）。

- A.控制板与电缆插件脱落

- B.控制板与电池插件脱落

- C.控制板输出电压低

- D.控制板无输出电压

- 56.矿灯房应当符合下列要求：（    ）。

- A.用不燃性材料建筑

- B.取暖用蒸汽或者热水管式设备，禁止采用明火取暖

- C.有良好的通风装置，灯房和仓库内严禁烟火，并备有灭火器材

- D.有与矿灯匹配的充电装置

- 57.出现下列（    ）情况时，矿灯要进行一次均衡充电。

- A.矿灯闪烁报警

- B.过放电的矿灯

- C.放电后两天内未充电的矿灯

- D.发现矿灯容量不足

- 58.关于电池容量的说法下列选项正确的是：（    ）。

- A.电池容量与放电电流的大小无关

- B.电池容量与放电终止电压无关

- C.电池容量的大小随放电率的大小而变化

- D.电池放电率愈低，其容量愈大

- 59.井下使用的矿灯必须具有防爆标志和煤矿矿用产品安全标志，出现下列（    ）情况即视为失爆。

- A.灯头破裂、灯头圈松动

- B.玻璃破裂、灯头密封不严

- C.灯锁失效

- D.灯线破损露芯线

- 60.矿灯使用时长期过电流会造成（    ）。

- A.绝缘线路或绝缘层老化

- B.矿灯温度升高

- C.电池寿命受损

- D.设备的使用寿命降低

## 矿灯管理工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.× 2.× 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.× 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.C  34.B  35.A  36.A  37.B  38.B  39.A  40.A  41.C  42.B  43.A  44.A  45.A  46.B  47.A  48.C  49.B  50.B

- （三）多选题

- 51.ABC  52.ABCD  53.ABC  54.ABC  55.ABD  56.ABCD  57.BCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

### 3.2.4.2 矿灯管理工实际操作

- （一）问答题

- 1.自救器有哪些缺陷时，不得发出使用？

- 2.矿灯充电时应有哪些注意事项？

- 3.矿灯管理工交接班程序有那些？

- 4.变（配）电所内电气设备安全检查应做哪些检查？

- （二）实操题

- 5.矿灯管理的程序有那些？

- 6.矿灯的领用和发放程序有那些？

- 7.发灯前，矿灯检查的内容有哪些？

- 8.新矿灯标识的检查有那些？

- 9.矿灯允许使用的条件有哪些？

- 10.智能化矿灯管理系统信息监控包括哪些？（如有）

### 矿灯管理工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.自救器有哪些缺陷时，不得发出使用？

- 1）‌超过有效期‌：自救器有固定的使用期限，超过期限的自救器不得发出使用；

- 2）经‌开启过‌：一旦自救器被开启过，其密封性可能受到破坏，从而影响其正常使用，不得发出使用；

- 3）经过检修后如果自救器仍然不符合安全标准，不能保证在紧急情况下提供足够的保护，也不得发出使用。

- 2.矿灯充电时应有哪些注意事项？

- 1）由于充电电压高于灯泡额定电压，易损坏灯泡，充电前应关闭开关；

- 2）初充电过程中严禁中断充电电流；

- 3）矿灯必须每月进行一次均衡充电；

- 4）充电时应及时观察、调整，保证矿灯处于充电状态。

- 3.矿灯管理工交接班程序有那些？

- 1）交接班要交清以下情况:交清矿灯充电情况、灯数;本班检查、检修矿灯情况及存在问题;交清检修工具和矿灯使用记录本;

- 2）接班要检查充电灯数及充电架情况，发出灯数，要注意矿灯是否够数或损坏，各种记录填写是否齐全。

- 3）交接双方要经口对口检查后，确认无问题，双方在交接簿上签名下班人员方可离开工作岗位。

- 4.矿灯管理的“三固定”、“两对号”是什么？

- “三固定”：用灯人固定、修灯和发放窗口固定、维修人员固定

- “两对号”：矿灯与充电架对号、矿灯牌与矿灯对号

- （二）实操题

- 5.矿灯管理的程序有那些？

- 1）矿灯房实行牌板管理，使用矿灯和自救器的人员必须专人、专灯、专牌；

- 2）工程技术人员和行政管理人员都发给矿灯牌领取固定矿灯；临时下并工作和外来人员由矿调度室出据证明，交矿灯房领取备用矿灯；

- 3）对井下人员变动（新参工的下井工人)由需根据花名册，及时调整矿灯准备、使用和发放工作；

- 4）矿灯值班人员每天对发出和收回的矿灯认真考勤登记；

- 5）对待修灯和红灯作好记录，并及时检修处理，对交回的矿灯必须认真检查，发现损坏应查明原因，是人为因素按规定制度赔偿；

- 6）每月对矿灯检查，对检修矿灯使用的材料消耗情况进行总结。

- 6.矿灯的领用和发放程序有那些？

- 1）领灯人员必须检查领灯人员凭证、牌（条)，后发灯，无证、牌（条)一律不发灯；

- 2）矿灯管理工要明确收发灯时间，提前做好发灯的准备工作，准确掌握本班收发数量，发灯前进行现场校验；

- 3）矿灯管理工发灯时要叫号，以免发生错拿和丢失；

- 4）矿灯管理工对领灯人员进行开展信息登记；

- 5）用灯人员领到矿灯后，现场检查并核对；

- 6）发现损坏矿灯时，应即使更换矿灯，并对更换矿灯进行登记。

- 7.发灯前，矿灯检查的内容有哪些？

- 1）电池盒体上是否有矿用产品安全标志字样和统一编号；

- 2）灯头有无破伤，灯圈与否松动，灯头玻璃有无破裂；

- 3）电池盒子有无破裂或漏液的现象；

- 4）灯线外皮与否有破损，灯线同灯头和电池的接线是否牢固，灯线两端出、入口处密封是否良好，灯线长度是否符合要求；

- 5）灯锁是否锁好,是否松动；

- 6）灯头上的开关与否完好可靠,开灯灯光亮不亮；

- 7）有无红灯、灭灯。

- 8.新矿灯标识的检查有那些？

- 1）检查矿灯标志的材质是否符合要求，应耐腐蚀,字迹清晰；

- 2）矿灯制造商的名称、商标；

- 3）矿灯的型号是否符合使用要求；

- 4）矿灯的额定电压、主光源额定电流、有效工作时间；

- 5）矿灯防爆标识；

- 6）防爆检验合格证号；

- 7）制造日期或代码。

- 9.矿灯允许使用的条件有哪些？

- 1）温度：0℃-＋40℃；

- 2）压力：80kPa-110kPa；

- 3）宜在无淋水的场所使用；

- 4）周围介质无腐蚀性气体；

- 5）超出上述条件的，如井下救援，用户应进行风险评估。

- 10.智能化矿灯管理系统信息监控包括哪些？（如有）

- 1）员工基本信息：主要包括姓名、年龄、工种、工段、职务、用工性质等；

- 2）员工工作状态管理：包括所有员工查询，入井取灯员工、升井交灯员工查询， 不同工种、工段、用工性质、职务的明细记录；

- 3）矿灯、充电柜、矿灯生产企业的设备管理；

- 4）矿灯寿命统计（充电次数）、更换时间、进行储备准备；

- 5）矿灯充电时间及取走时间、矿灯平均寿命统计；

- 6）自动生成考勤报表（小时、天数）、下井工作时间统计；

- 7）当前矿灯及人员的信息。

## 3.2.5《掘进机检修工》

### 3.2.5.1 掘进机检修工理论知识

- （一）判断题

- 1.掘进机检修工必须严格执行《煤矿安全规程》《操作规程》《作业规程》有关安全法规和各项规章制度。（    ）

- 2.掘进机维修前，必须认真检查掘进机周围的顶板、支护、通风、瓦斯情况， 以确保工作区域安全。同时要切断掘进机电源，将开关闭锁并悬挂停电警示牌。（    ）

- 3.停止掘进机工作或交接班时应按要求停放掘进机，将切割头落地，并切断电源。（    ）

- 4.检修工进入掘进工作面后，应观察周围环境，顶板是否完整，瓦斯、通风情况是否正常。（    ）

- 5.掘进机检修时应将掘进机退离掌头3m外。（    ）

- 6.矿用隔爆型电气设备外壳有裂纹、开焊、严重变形时（变形长度超过50 mm，同时凸凹深度超过5mm）即属失爆。（    ）

- 7.掘进机安装时，掘进机的部件要先把容易运输、体积小的部件运进到工作面，最后再进大件部件。（    ）

- 8.任何人到工作面检查时，均必须闭锁掘进机切割电动机。（    ）

- 9.当掘进机内喷雾堵塞，外喷雾能够正常使用时，仍可正常开机作业。（    ）

- 10.安装掘进机元件时，拧紧力要均匀适当，防止造成阀体变形、阀芯卡死或接合部位漏油。 （    ）

- 11.掘进机起动前应发出报警信号，开启抑尘装置并打开各个转载点喷雾装置。（    ）

- 12.新扣压的高压胶管接头应用2倍于其的额定工作压力进行试验。（    ）

- 13.掘进机司机交班前应清理机身上的煤尘杂物，处理好遗留的问题，并收拾好工具。（    ）

- 14.机械设备拆卸时，应该按照和装配时相同的顺序进行。（    ）

- 15.掘进机一般的起动顺序为：液压泵—转载机—刮板输送机—截割部。（    ）

- 16.零件装配前的清洗质量将直接影响设备的使用寿命。（    ）

- 17.起动或停止电机时，要坚决避免缓慢微动手柄或按钮。（    ）

- 18.发现危急情况，必须用紧急停止开关切断电源，待查明事故原因、排除故障后方可继续开机。（    ）

- 19.当液压系统中发现异物时，应将其全部油量排放掉，并对其液压系统进行清理。（    ）

- 20.双速切割电动机驱动、控制系统比较简单，价格便宜。（    ）

- 21.掘进机可伸缩的截割臂，既可扩大截割断面，又便于挖柱窝、整修巷道顶帮。（    ）

- 22.履带链过松，易造成履带断链、脱轮，使掘进机不能正常行走。（    ）

- 23.履带链过紧，会使履带负荷减小，运转不正常。（    ）

- 24.切割头可以伸缩的掘进机，前进切割和横向切割，都必须是切割头在缩回的位置行进。 （    ）

- 25.井下巷道中的电气设备保护装置失灵后，不准送电。（    ）

- 26.掘进机在切割中振动过大的原因可能是截齿磨损严重或脱落，此时应更换补齐截齿。 （    ）

- 27.掘进机工作中发现异常应及时处理，可以边处理边开机。（    ）

- 28.切忌使用纤维织物清洗擦拭油箱内部，留下纤维后患无穷。（    ）

- 29.检修完成后，需对检修部位进行确认。无误后，按液压系统调试规范进行调整并观察检修部位，确认正常后，可投入运行。（    ）

- 30.掘进机喷雾系统耐压试验压力为额定压力的2倍，保压3min。（    ）

- （二）单项选择题

- 1.综掘机维修工不仅必须熟悉有关安全规定，严格按《操作规程》进行操作，还要（    ）。

- A.能够独立维修综掘机

- B.会操作，能开动就行

- C.掌握综掘机的结构、性能特点，具有一定的机械、电气基础知识，掌握维修技术

- D.能准确判断常见故障

- 2.掘进机检修开机试机时，确认铲板前方、切割壁附近、主机两侧及主机后（    ） 范围内无人时，方可开机作业。

- A.1m

- B.2m

- C.3m

- D.5m

- 3.掘进机在使用过程中，液压油的温度不得超过（    ）。

- A.60℃

- B.70℃

- C.80℃

- D 75℃

- 4.《煤矿安全规程》规定，掘进机内喷雾装置中使用的水压不得小于2 MPa ，外喷雾的水压不得小于（    ）。

- A.1.5MPa

- B.3MP

- C.2MPa

- D.4MPa

- 5.液压油开始使用时，每（    ） 应检查和清理回油过滤器。

- A.班

- B.天

- C.周

- D.月

- 6.掘进机液压系统做耐压试验时，当系统压力小于16MPa时，试验压力为额定压力的（    ）倍。

- A.1.2

- B.1.5

- C.2

- D.2.5

- 7.下列说法不符合掘进机完好标准的是（    ）。

- A.千斤顶（油缸）活塞杆镀层无脱落，局部轻微锈斑面积不大于50mm2；划痕深度不大于0.5mm ，长度不大于50mm，单件上不多于3处

- B.切割头无裂纹、开焊，截齿完整，短缺数不超过总数的10%

- C.刮板齐全，弯曲部超过15mm

- D.电气设备的绝缘电阻值：660Ω等级不小于30kΩ, 127V等级不小于10k Ω

- 8.对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到（    ） 以下时，方可通电开动。

- A.0.5%

- B.1.0%

- C.1.5%

- D.2.0%

- 9.三相交流电动机只能按铭牌上规定的电压使用，电源电压与电动机额定电压上下差 （    ） 以内是允许的；超过则会使电动机发热，运行不正常，甚至烧坏电动机。

- A.5%

- B.10%

- C.15%

- D.20%

- 10.《煤矿安全规程》规定，掘进中的煤巷和半煤岩巷，容许最低风速为（    ）。

- A.0.25m/s

- B.0.3m/s

- C.0.4m/s

- D.0.35m/s

- 11.《煤矿安全规程》规定，采掘工作面的空气温度不超过（    ）。

- A.28℃

- B.26℃

- C.30℃

- D.32℃

- 12.方向控制阀的作用是变换液流通道、控制工作液体流动方向，又被称为逆止阀或止回阀的是（    ）。

- A.安全阀

- B.单向阀

- C.换向阀

- D.溢流阀

- 13.在掘进机使用性能的检查时，切割部应转动灵活，摆动自如，摆动范围符合原机要求，其公差不大于（    ）。

- A.±20mm

- B.±30mm

- C.±50mm

- D.±100mm

- 14.掘进机行走机构的空载试验时，在硬地面上前进、后退各行走25m ，并记录时间，要求行走速度符合原机要求，跑偏量不大于（    ）。

- A.5%

- B.10%

- C.15%

- D.20%

- 15.下面关于掘进机各操作手柄功能说法，错误的是（    ）。

- A.双张紧油缸的控制手柄往前推，左右履带的油缸将履带同时张紧；后拉则左右履带同时放松

- B.铲板油缸的控制手柄前推，铲板往上抬起；手柄向下拉，铲板则落向底板

- C.截割头伸缩油缸的控制手柄前推，切割头前伸；手柄回拉，则切割头往回缩

- D.切割头上下左右摆动油缸的控制手柄可以同时双向控制

- 16.关于掘进机切割部构件，下列说法错误的是（    ）。

- A.切割滚筒应转动灵活

- B.滚筒不得有裂纹或开焊，不得损坏喷嘴螺纹

- C.滚筒端面齿座，径向齿座应完整无缺，其磨损量不得超过1mm ，补焊齿座角度应符合技术文件要求

- D.可伸缩切割臂应伸缩灵活、可靠；伸缩距离应符合技术文件要求；花键齿厚磨损量不得超过原齿厚的10%

- 17.液压泵的工作压力是（    ）。

- A.泵工作时的压力

- B.泵铭牌上的压力

- C.额定压力

- D.最高压力

- 18.截割电动机起动前必须报警，警铃响（    ）后，截割电动机才能起动，截割电动机起动后，警铃响声自动停止。

- A.5s

- B.10s

- C.15s

- D.20s

- 19.佩戴自救器撤离危险区域时，如果感到吸气干热且不舒服（    ）。

- A.可以脱掉口具吸气

- B.可以摘掉鼻夹吸气

- C.决不可脱掉口具和摘掉鼻夹吸气

- 20.关于倾向的描述正确的是（    ）。

- A.与走向垂直，指向标高低的地方

- B.与走向平行，指向倾斜方向

- C.与走向垂直，指向标高高的方向

- D.和等高线的方向相同

- 21.高瓦斯矿井掘进工作面采用专用变压器、专用开关、专用电缆，实现（    ）。

- A.风电闭锁

- B.瓦斯电闭锁

- C.风电闭锁、瓦斯电闭锁

- D.风电闭锁、漏电闭锁

- 22.煤巷掘进机适用于岩石的硬度系数（    ） 的煤巷。

- A.≤6

- B.≤4

- C.6

- D.4

- 23.掘进机的爬坡能力一般在（    ）之间。

- A.12°-18°

- B.12°-15°

- C.15°-21°

- D.6°-8°

- 24.掘进机液压缸活塞杆镀层必须没有脱落，局部轻微锈斑面积不得大于（    ）。

- A.50mm2

- B.60mm2

- C.70mm2

- D.80mm2

- （三）多项选择题

- 1.掘进机检修工应严格执行（    ）有关安全法规和各项规章制度。

- A.《煤矿安全规程》

- B.《操作规程》

- C.《作业规程》

- D.《掘进机检修工岗位责任制》

- 2.如果需要在掘进机（    ）等部位下面作业，必须制定专门措施，防止它们意外下落伤人。

- A.防爆塞

- B.刮板机

- C.铲板

- D.截割臂

- 3.掘进机主要由（    ）等几部分组成。

- A.截割机构

- B.装运机构

- C.行走机构

- D.转载机构

- E.液压系统

- 4.没有外喷雾或压力低，可能的原因是（    ）。

- A.喷嘴堵塞

- B.供水入口过滤器堵塞

- C.供水量不足

- D.来水压力不足

- 5.液压油箱的作用是 （    ）。

- A.储油

- B.散热

- C.沉淀杂质

- D.逸出空气

- 6.掘进机工作时可能发生的事故有 （    ）。

- A.挤坏电缆、水管、支架

- B.误伤工作人员

- C.发生透水、突出事故

- D.漏电

掘进机检修工理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√  5.×  6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.×

- （二）单项选择题

- 1.C  2.D  3.B  4.D  5.B  6.B  7.B  8.B  9.A  10.A  11.B  12.B  13.C  14.A  15.D  16.D  17.A  18.A  19.C  20.A  21.C  22.B  23.B  24.A

- （三）多项选择题

- 1.ABCD 2.BCD 3.ABCDE 4.ABCD 5.ABCD 6.ABC

## 3.2.5.2 掘进机检修工实际操作

- 1.掘进机主要由几部分组成？

- 2.如何避免检修设备时造成人员触电？

- 3.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

- 4.掘进机检修工岗位责任制？

- 5.掘进机检修岗位标准？请至少写出5条。

- 6.掘进机拆卸及井下运输注意事项？

- 7.掘进机空运转时注意事项？

- 8.掘进机装配注意事项？

- 9.掘进机安装完毕后对电控箱的主要部位再进行一次检查的主要工作内容有哪些？

- 10.掘进机维修操作要求有哪些？请至少写出5条。

## 矿灯管理工实际操作答案

- 1.掘进机主要由几部分组成？

- 答：截割机构 、装运机构 、行走机构 、转载机构 、液压系统

- 2.如何避免检修设备时造成人员触电？

- 答：

- 1.检修设备时必须严格执行停送电制度。

- 2.停电后必须在对应的电控柜上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。

- 3.严禁带电检修、移动设备。

- 3.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

- 答：三专：专用开关、专用线路、专用变压器。

- 两闭锁：风电闭锁、瓦斯电闭锁

- 4.掘进机检修工岗位责任制？

- （1)掘进机检修工必须有一定的专业技能，熟悉所检修掘进机的结构、构造原理、技术特征、性能，并能处理预防常见的事故。

- （2)检查工作地点及周围环境的安全。遵守安装检修的一般规定：抬、搭、装卸规定和搬运规定。

- （3)根据司机汇报和自己所检查发现的问题，对设备进行维护。如遇到自己不能处理的问题，应立即向有关领导或调度室请示汇报。

- （4)要熟悉检修的质量标准，不准随意变更改装，需改装时，必须经有关领导批准。

- （5)必须保证设备各部位油脂清洁、适量，并无渗漏现象。

- （6)保证机器各部位螺丝紧固，活动部位动作灵活可靠。

- （7)做好准备工作，备足易损易坏零部件和检修所用工具和材料。

- （8)确保液压系统及冷却喷雾系统工作压力正常，发现问题及时给与处理解决。

- （9)认真填写记录。

- 5.掘进机检修岗位标准？（至少写5条）

- （1)经过技术培训并考试合格后方可上岗。

- （2)具备一定的钳工基本操作、液压基础知识及电气维护基础知识。

- （3)熟知《煤炭安全规程》有关内容，《煤矿矿井机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及有关规定。

- （4)熟知所检修掘进机的结构、性能、传动系统、液压系统和电气部分，能独立工作。

- （5)有强烈的责任感，班前不准喝酒，严格遵守各项规章制度。

- （6)检修时，要检查周围环境安全，不得单人从事检修工作。

- （7)必须携带合格的验电笔和常用工具、材料、停电警示牌及便携式瓦检仪，并保证电工工具绝缘可靠。

- （8)需要入井的零部件的结合面、液压件应有防碰撞和防污染措施。

- （9)对设备的各种保护，不许随意甩掉不用。

- （10)要保证设备能够在完好状态下运转，电气设备杜绝失爆，机械设备完好达标。

- （11)要有检修计划，要定期定时对掘进机进行重点检修，油脂更换。

- （12)检修应保证质量，检修后的设备性能应达到有关标准要求。

- （13)检修必须做好记录存档，各种数据准确齐全，字迹清楚工整。

- 6.掘进机拆卸及井下运输注意事项？

- （1)拆装前，必须在地面对所有操作方式试运转，确认运转正常。

- （2)拆卸人员应根据随机技术文件熟悉机器的结构，详细了解各部位联系关系，并准备好起重运输设备和工具，确保拆卸安全。

- （3)根据所要通过的巷道断面尺寸，决定其设备的分解程度。

- （4)机器各部件下井的运输顺序尽量一致，避免频繁 搬运。

- （5)对于液压系统机配管部分，必须采取防尘措施。

- （6)所有未涂油漆的加工面，特别是连接表面下井前应涂上润滑脂；拆后形成的外露联接面应包扎保护以防碰坏。

- （7)小零件，（销子、垫圈、螺母、螺栓等）应与相应的分解部分一起运输。

- （8)下井前，应在地面仔细检查各部件，发现问题应及时处理。

- （9)应充分考虑到用平板车运输时，其平板车的承重能力、运输中货物的窜动，以及用钢丝绳固定时防止设备损坏及划伤。

- （10)为了保证电气元件可靠的工作，，电控箱运输时必须装设在掘进机的减震器上。

- 7.掘进机空运转时注意事项？

- （1)空运转中应随时注意检查各部分有无异常声响，检查减速器和油箱的温升情况；

- （2)检查各减速器对口面和伸出轴处是否漏油；

- （3)试运转的初始阶段，应注意把空气从液压系统中排出，检查液压系统是否漏油；

- （4)油箱及各减速器内的油位是否符合要求；

- （5)各部件的动作是否灵活可靠等。

- 在上述各种情况符合设计要求后，则可进行正常工作。

- 8.掘进机装配注意事项？

- （1)液压系统和供水系统各管路和接头必须擦试干净后方可安装；

- （2)安装各联接螺栓和销轴时，螺栓和销轴上应涂少量油脂，防止锈蚀后无法拆卸；各联接螺栓必须拧紧，重要联接部位的螺栓拧紧力矩应按规定的拧紧力矩进行紧固；

- （3)安装完毕按注油要求加润滑油和液压油；

- （4)安装完毕必须严格检查螺栓是否拧紧；油管、水管连接是否正确；U型卡，必要的管卡是否齐全；电动机进线端子的连接是否正确等；

- （5)检查刮板输送机链轮组，应保证链轮组件对中，刮板链的松紧程度合适；

- （6)安装完毕，对电控箱的主要部位再进行一次检查；

- 9.掘进机安装完毕后对电控箱的主要部位再进行一次检查的主要工作内容有哪些？

- （1)用手开合接触器三到五次，检查有无卡住现象；

- （2)进出电缆连接是否牢固和符合要求；

- （3)凡进线装置中未使用的孔，应当用压盘，钢质压板和橡胶垫圈可靠地密封；

- （4)箱体上的紧固螺栓和弹簧垫圈是否齐全紧固，各隔爆法兰结合面是否符合要求；

- （5)箱体的外观是否完好。防爆标志是否齐全完好。

- 10.掘进机维修操作要求有哪些？请至少写出5条。

- （1)液压件或新机器内零件带入下井时，应有防污染措施；

- （2)需进行起吊工作时，不准利用支护梁、柱进行起吊。起重工具、连接环、销必须合格，安全性能可靠，连接必须牢固。

- （3)拆装时、重要部位、加工表面应使用铜棒。

- （4)拆卸生锈或使用防松胶部位时，事先应用松动剂或震动处理后再进行。

- （5)对常用工具无法或难以拆除的部位和零部件要使用专用工具，严禁破坏性拆除。

- （6)拆除下的零部件及使用工具应放专用箱内，不准随地乱放，以防污染、丢失或落入机体内部。

- （7)更换的零部件必须是合格产品、不准代用 。

- （8)安装骨架密封时应使用导向装置，防止翻唇。

- （9)主要紧固件应使用力矩扳手，重要结合面及紧固螺栓应按要求使用防松胶。

- （10)检修后必须清洗油池，注入油池的油必须经过过滤。

- （11)检修电气控制箱时，必须切断上一级电源开关，进行验电、放电并对上一级电源开关闭锁、挂牌；严格执行停送电制度，做到“谁停电、谁送电。”

- （12)恢复送电前，检修人员必须撤离运转部位，并向相关人员发出开机通知和信号后，方可送电。

- （13)试机时，应保证设备上无人工作，周围5米内无人逗留，确认安全后方可进行。

3.2.6《转载机维修工》

3.2.6.1 转载机维修工理论知识

##### （一）判断题

- 掘进巷道内至少每100m设置醒目的里程标志。（    ）

- 掘进工作面出现伞檐时，要先进行临时支护后，对伞檐进行处理。未处理伞檐，如对迎头侧帮未进行安全确认，不得进行永久支护和在迎头区域作业。（    ）

- 掘进工作面采取了可靠的临时支护后，在作业过程中，可以不再观察顶板和煤帮，就可安全无事。（    ）

- 掘进机截割一循环后，在“敲帮问顶 ”完成后，机组不需要退机，可以借助切割头，在切割头上或机身上进行支护等作业。（    ）

- 采用锚杆吊挂穿管临时支护时，必须牢靠，保证超前距、间距符合《煤矿安全规程》要求，并保证有效接顶，必要情况下要用背顶材料辅助接顶。（    ）

- 机电事故率应不高于1%。（    ）

- 小型电气设备的完好率应不低于95%。（    ）

- 机电设备的待修率应不高于5%。（    ）

- 掘进工作面作业人员在巷道行走时必须走人行侧，严禁在带式输送机的非人行侧行走。（    ）

- 掘进工作面迎头所有作业人员，在作业中，一定要注意保证安全通路畅通无阻，以便在突发事故时安全躲避。（    ）

- 当掘进工作面发生瓦斯超限报警时，必须立即停止作业，由班组长进行浓度大小、范围的确认，按应急要求处置。（    ）

- 掘进工作面和巷道中，排水可以直接排至皮带上，利用生产期间出煤带走。（    ）

- 掘进巷道内所有设施、设备、管线不得积有煤尘或岩粉，要及时清扫。（    ）

- 掘进工作面要求做到“两闭锁”，其中瓦斯电闭锁是指当工作面瓦斯浓度超限时，声光报警并自动切断工作面迎头被控设备电源。（    ）

- 煤矿掘进面为什么要用“三专两闭锁”，主要是为有效防止煤矿井下掘进工作面因停风停电造成的瓦斯爆炸、瓦斯窒息等事故的发生。（    ）

- 搞文明生产需要用水清洁巷道时，要求严禁用水冲洗电气设备。（    ）

- 转载机完好标准要求转载机的齿轮减速箱声音正常，油质符合要求、清洁，油温适当，油量不超过75% 。（    ）

- 转载机维修工到达接班地点后，必须询问上班设备的运转状况，故障处理情况及遗留问题。交班人员对接班人的询问要如实回答，不得隐瞒。（    ）

- 转载机维修工应对照日检内容和完好标准，对转载机进行全面检查，做好检修作业前的准备工作。（    ）

- 转载机维修工应检查运输槽的磨损、变形和连接情况。重点对过渡槽及其连接装置情况进行检查，发现坏运输槽及时更换，发现错口地方立即处理。（    ）

- 转载机维修工应检查电缆槽有无变形和损坏，转载机刮板输送机槽两侧挡板和封底板有无松动和损坏，损坏的要更换，掉下的要安上。（    ）

- 转载机维修工应检查转载机桥身部分及爬坡段有无异常现象，行走小车和导料槽移动是否灵活可靠，带式输送机机尾两侧轨道是否平直稳妥。（    ）

- 转载机维修工在拆卸、更换电动机、减速机、液力偶合器、槽等大件设备，需起吊时，先检查工作地点的顶板、煤壁，确保安全。（    ）

- 转载机维修工在检修项目进行完毕后，要按操作程序进行试运转，并注意观察设备运转是否正常问题，及时处理。（    ）

- 转载机维修工在交班时必须切断电源，并将磁力起动器开关打在零位。（    ）

- 转载机维修工在交班前要对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报。（    ）

- 转载机维修工必须进行专业技术培训，考试合格，持证上岗，能独立工作。学徒工不得独立进行操作。（    ）

- 转载机维修工必须熟悉《煤矿安全规程》《煤矿机电设备完好标准》《煤矿机电设备检 修质量标准》及电气防爆标准等有关规定。（    ）

- 转载机维修工必须清楚掘进巷道、工作地点的安全状况和瓦斯浓度，并熟悉出现事故时的停电顺序和人员撤离路线。（    ）

- 转载机维修工在检修转载机前，要注意观察工作地点周围环境和顶板支护情况，保证人身和设备安全，严禁空顶作业。（    ）

## （二）单项选择题

- 转载机维修工应严格按照“ 四检 ”制项目进行认真检查，以免漏项造成转载机损坏。“四 检 ”不包括（    ）。

- A.班检

- B.日检

- C.旬检

- D.年检

- 转载机维修工应严格执行（    ） 制度，检修前必须对煤尘及瓦斯浓度、顶板支护状况等进 行安全确认。

- A.安全确认

- B.交接班

- C.隐患排查

- D.“敲帮问顶 ”

- 转载机检修时必须停电闭锁转载机，并挂（    ）。

- A.停电牌

- B.停机牌

- C.检修牌

- D.警戒牌

- 检修转载机时严禁人员站在起吊物下方和（    ），防止碰伤人员或损坏设备。

- A.运动趋势方向

- B.运动趋势反方向

- C.前方

- D.侧方

- 在“敲帮问顶 ”处理顶板活矸危岩时必须使用（    ）。

- A.手镐

- B.长撬棍

- C.打眼钎子

- D.木棍

- 破碎顶板容易发生局部漏顶现象，如果不及时支护，易发生工作面（    ） 冒顶事故。

- A.压垮型

- B.推垮型

- C.漏冒型

- D.压推型

- 采掘工作面电动机或开关安设点附近 20 m 范围内风流中瓦斯浓度达到（    ），应停止工作、 切断电源、撤出人员、进行处理。

- A.0.5%

- B.0.8%

- C.1.0%

- D.1.5%

- 瓦斯爆炸的浓度为（    ）。

- A.5%-16%

- B.5%-20%

- C.3%-18%

- D.3%-16%

- 以下不属于掘进工作面透水征兆的是（    ）。

- A.挂红

- B.空气变冷

- C.发生雾气

- D.响煤炮

- 保护接地的目的是（    ）。

- A.增加接地电阻

- B.减少接地电阻

- C.在于防止发生瓦斯爆炸事故

- D.在于防止电气设备外壳带电

- 检修电气设备时，必须在（    ） 状态下进行。

- A.备用设备开启

- B.带电

- C.停电

- D.设备异常运行

- 在触电者脱离电源的救护中，救护人员必须注意（    ），防止被救护人摔倒碰伤。

- A.防止其他人员触电

- B.防止财产损失

- C.防止破坏环境

- D.防止自身触电

- 掘进工作面严禁空顶作业。靠近掘进工作面（    ） 内的支护在爆破前必须加固。

- A.10m

- B.30m

- C.20m

- D.25m

- 工作面透水征兆中，煤层裂缝有暗红色水锈现象称为（    ）。

- A.水叫

- B.挂汗

- C.挂红

- D.空气变冷

- 电动机附近（    ） 以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时必须停止运转，撤出人员。

- A.10m

- B.15m

- C.20m

- D.25m

- 煤矿井下（    ） 是产尘量最大、产尘最集中的地点。

- A.运输系统的各转载点

- B.运输系统

- C.采掘工作面

- D.副井口

- 采掘工作面的气温超过（    ）时，必须停止工作。

- A.26℃

- B.28℃

- C.30℃

- D.40℃

- 工作面出现煤油味、汽油味、松节油或焦油味，表明风流上方存在（    ）。

- A.瓦斯突出

- B.顶板冒落

- C. 煤炭自燃

- D. 透水预兆

- 机电设备的综合完好率应不低于（    ）。

- A.80%

- B.85%

- C.90%

- D.95%

- 《煤矿安全规程》规定，综掘巷道贯通相距（    ）前，必须停止一个工作面的作业。

- A.20m

- B.30m

- C.40m

- D.50m

- 转载机的齿轮减速箱中齿轮磨损应不超过原齿厚的（    ）。

- A.5%

- B.10%

- C.15%

- D.20%

- 转载机维修工检修前必须切断电源，挂上停电牌，用合格的电笔验电、放电后，方可进 行工作。停电、验放电必须由（    ） 进行操作。

- A.专职电工

- B.班组长

- C.验收员

- D.转载机司机

- 所有人员禁止擅自进入转载机运输槽检查，如进入必须事先（    ） 开关，并设专人监护。

- A.闭锁

- B.合上

- C.关闭

- D.拆除

- 只有在瓦斯浓度低于（    ） 的风流中，方可按停电顺序停电，打开电气设备的门（或盖）， 经目视检查正常后，再用与电源电压相符的验电笔对各可能带电或漏电部分进行验电，检验 无电后，方可进行对地放电操作。

- A.1%

- B.0.8%

- C.0.5%

- D.1.5%

## （三）多项选择题

- 转载机维修工应严格执行停、送电制度，检修转载机前必须（    ），并与带式输送机检修工 及司机事先联系好，做到“ 四不伤害 ”。

- A.切断电源

- B. 闭锁

- C. 验电

- D.放电

- 检修转载机时，（    ） 可能会造成落物伤人事故。

- A.起吊用具不合格

- B. 人员站位不正确

- C. 未停电闭锁

- D.风流中瓦斯超限

- 采掘工作面风流中瓦斯浓度达到 1.5% ，以下措施正确的是（    ）。

- A.停止工作

- B. 开启喷雾

- C. 撤出人员

- D.缩小进尺

- 转载机维修工在接班时应在交班岗位人员的陪同下对转载机周围的作业环境进行认真 检查，检查内容包括（    ）。

- A.作业范围内顶板支护是否完好

- B.工作地点通风良好，各种有害气体浓度是否符合规定

- C.安全出口是否畅通

- D. 附近是否有支护材料码放

- 转载机维修工在接班时应详细询问交班岗位人员前一班的（    ）、转载机、破碎机运行情 况和隐患处理情况及遗留问题。

- A.运输情况

- B.顶板

- C.煤墙

- D.瓦斯情况

- 转载机维修工必须熟悉转载机的性能、结构和原理，具有熟练的维修保养以及故障处理 的工作技能和基础知识，熟悉维修范围内的（    ）。

- A.供电系统

- B.设备分布

- C.设备性能

- D. 电缆与设备的运行状况

转载机检修工理论知识答案

## （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√

- 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

## （二）单选题

- 1.D  2.A  3.A  4.A  5.B  6.C  7.D  8.A 9.D  10.D  11.C 12.D 13.A 14.C  15.C  16.C  17.C  18.C  19.D  20.D  21.D  22.A  23.A  24.A

## （三）多选题

- ABCD 2.AB 3.AC 4.ABC 5.ABCD 6.ABCD

## 3.2.6.2 转载机检修工实际操作

- 1.转载机检修工岗位责任制？

- 2.转载机检修工检修前的准备工作？

- 3.转载机检修工交班注意事项？

- 4.转载机检修工接班注意事项？

- 5.转载机日常检查主要包括哪些项目？请至少写5条。

- 6.如何避免检修设备时造成人员触电？

- 7.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

- 8.机械维修工上岗条件？

- 9.转载机维修工对所负责范围内设备每班的巡回检查和日常维护内容？

- 10.机械检修工必须遵守的规定？

## 转载机检修工实操答案

# 1.转载机检修工岗位责任制？

（1）坚持持证上岗，坚守工作岗位，严格执行交接班制度和工作面作业规程。

（2）认真负责，保质保量检修好转载机，保证设备安全运转，一班检修，包三班生产。

## （3）认真做好转载机的日检、周检和月检工作。

（4）对当班存在的机械设备故障，当班处理不好的，要及时向跟班队长和值班室汇报。

（5）检修设备时，观察好顶板及支护情况，确认无危险时方可进行检修。树立安全检修意识，防止机械事故发生，搞好人身自主保安。

# 2.转载机检修工检修前的准备工作？

## （1）检修人员入井前，要向有关人员了解转载机运转情况；

（2）准备好足够的备件、材料及检修工具，凡需专用工具拆装的部位必须使用专用工具；

（3）交接班时，想上班司机详细了解设备的运转情况，出现的故障存在的问题；

（4）检修负责人应向检修人员讲清检修内容，人员分工及安全注意事项；

（5）在检修前，若发现意外情况，及时向值班室汇报，并组织处理；

（6）检修前要将转载机及相关设备停电、闭锁、挂停电牌，并与相关设备的司机及相关环节的人员进行联系。

# 3.转载机检修工交班注意事项？

（1）交班前，检修组长要对检修情况进行一次自查，找出遗留问题，向班长或验收员汇报；

（2）向接班人汇报本班工作情况；

（3）协助接班队现场检查；

（4）对遗留问题立即协同处理；

（5）履行交接手续，签字确认；

（6）上井汇报，填写记录。

# 4.转载机检修工接班注意事项？

（1）转载机检修组长准时到达上一班司机的工作岗位同司机交接班；

（2）检修组长到达接班地点后，必须询问上一班设备的运转状况，故障处理及遗留问题；

（3）根据询问情况，交接班人员一起对转载机进行一次详细全面的检查，按操作规程进行试运转，查明存在问题；

（4）交接班人员对查出的问题提出处理意见；

（5）认真履行交接班手续，准备上岗作业。

# 5.转载机日常检查主要包括哪些项目？请至少写5条。

（1）检查电机、减速器、液力偶合器等传动装置的运转声音是否正常，油位、油质是否符合规定；

（2）检查各部轴承润滑情况，按规定加注油合格；

（3）检查机头、机尾传动装置及各部连接螺栓，保证齐全紧固；

（4）检查输送机大链松紧是否适当，有无拧麻花现象；链环和连接环有无损坏；刮板有无损坏和短缺，不得出现连缺3个刮板的现象；

（5）检查溜槽的磨损，变形和连接情况。重点对过度槽及其连接装置情况进行检查，发现坏溜槽及时更换，发现错口地方立即处理；

（6）检查电缆线有无变形和损坏，转载机溜槽两侧挡板和封底板有无松动和损坏，损坏的更换掉下的要安上；

## （7）检查转载机桥身部分及爬坡段有无异常现象。

# 6.如何避免检修设备时造成人员触电？

答：

## （1）检修设备时必须严格执行停送电制度。

（2）停电后必须在对应的电控柜上挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。

## （3）严禁带电检修、移动设备。

# 7.井下“三专两闭锁 ”指的是什么？

答：三专：专用开关、专用线路、专用变压器。

两闭锁：风电闭锁、瓦斯电闭锁

# 8.机械维修工上岗条件？

（1）机械维修工必须经过专业技术培训、考试合格后，持资格证上岗，新上岗的维修工必须在师傅的监护下作业，在师徒合同期满、经所在部门现场作业考核能独立熟练操作时，方可独立上岗。如果考核达不到要求，要续签合同，直至考试合格。

（2）熟知《煤矿安全规程》有关内容，《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及有关规定和要求。

（3）熟悉所维护设备的结构、性能、技术特征，工作原理，能独立工作。

## （4）没有癫痫病和其他不利于维修工操作的疾病。

# 9.转载机维修工对所负责范围内设备每班的巡回检查和日常维护内容？

（1）检查所维护的设备零部件是否安全、完好可靠。

（2）对设备运行中发现的问题，要及时进行检查处理。

（3）对安全保护装置要定期调整试验，确保安全可靠。

（4）检查设备各部液压油量、油质和润滑油量、油质应符合规定要求。

# 10.机械检修工必须遵守的规定？

（1）检修前要切断或关闭与所修设备相关的电源、水源、气源等，对检修作业活动范围内的地坑、地沟要加盖或设置临时栏杆。

（2）使用起重机配合拆、装大件时，必须进行检查，保证起吊设备完好可靠，并有专人指挥。对悬空或不稳定的机件，拆卸时要捆绑挂牢，再松连接螺栓，安装时要先拧好连接螺栓，再松绳摘钩。

（3）在设备上进行焊接、切割时，要避开易燃易爆物，或提前做好防护措施。

（4）检修排放的油、水等要妥善处理，不得污损地面。用后的废棉纱、破布等，要放置在指定地方。

（5）拆卸设备。拆卸时必须了解设备的性能及连接方法，拆卸地点有专人指挥。拆不开的设备要研究措施，严禁硬打、硬拆。拆卸有弹性偏重或易滚动的机件，要有安全防护措施。拆卸比较大的胶带轮、飞轮、靠背轮、滚动轴承时，必须使用抓轮器或压力机。对有相对固定位置或对号入座的零部件，拆卸时要做好标记。

## 3.2.7《主、副井提升系统检修工》

### 3.2.7.1 主、副井提升系统检修工理论知识

#### （一）判断题

1.提升设备在运行中，尤其是运转时，禁止从事加油、修理、调整、清扫等工作。（    ）

2.钢丝绳在运行中遭受到卡罐、突然停车等猛烈拉力时，必须立即停车检查，发现钢丝绳产生严重扭曲变形时，必须将受损段剁掉或者更换全绳。（    ）

3.对主要提升和运输设备的钢丝绳应由操作司机负责检查。（    ）

4.提升钢丝绳必须每天检查1次，记录应当记入钢丝绳检查记录簿。（    ）

5.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：缠绕式提升钢丝绳的定期检验，可以只做每根钢丝的拉断和弯曲2种试验。试验结果以公称直径为准进行计算和判定，不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到25%时，必须更换。（    ）

6.存放时间超过半年的钢丝绳，在悬挂前须再进行性能检测，合格后方可使用。（    ）

# 7.平衡钢丝绳浸泡水中时，必须制定安全措施。（    ）

8.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不得用作升降人员使用。（    ）

9.用手代替手动工具，用手紧固或拆解需用专用工具解决问题的行为属于不安全行为。（    ）

10.上班前喝酒，应当休息半小时后方可工作。（    ）

11.在罐笼或箕斗上作业时，其顶部必须设有保护伞和栏杆。（    ）

12.检修作业时提升容器的速度一般为0.3-0.5 m/s，最大不能超过2 m/s。（    ）

# 13.罐笼提升的井口和井底车场必须有把钩工和检修工。（    ）

14.对金属井架、井筒罐道梁，应每年检查一次，发现松动，应采取加固或其他措施，发现防腐层剥落，应补刷防腐剂。（    ）

15.立井提升容器与提升钢丝绳的连接，应采用楔形连接装置。楔形连接装置的累计使用期限：单绳提升机不得超过5年，多绳提升不得超过10年。（    ）

16.在检查钢丝绳之前应在绳上做好检查起始的标志和检查长度的计算标志，在同一根绳上每次检查的起始标志应一致。（    ）

17.检查井筒装备时，只允许从下往上检查（包括井架），并随时清理在罐道梁上的碎石、木块和其他杂物（    ）。

18.若检查时发现钢丝绳出“红油”，说明绳索芯缺油、内部锈蚀，应引起注意、仔细检查。必要时可剁绳头检查钢丝绳内部锈蚀情况。（    ）

19.验绳时禁止戴手套或手拿棉丝，应用裸手直接触摸钢丝绳，双手配合好，前边的手作为探知是否有支出的断丝，以免伤手，后面的手抚摸可能发生的断丝和绳股凹凸等变形情况。（    ）

20.对使用中的钢丝绳进行防锈涂油作业时，应首先将钢丝绳表面的煤泥（水）擦干净，可用汽油、煤油等挥发性油类清洗。（    ）

# 21.涂油时绳速不得大于2 m/s，站在井口涂油时应系好安全带。（    ）

22.使用中的钢丝绳做定期试验需截绳样时，对立井提升绳应从容器绳卡上部截取，斜井提升绳应在容器端将危险段切除后截取。（    ）

23.钢丝绳绳头固定在卷筒时，卷筒上应当缠留6圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳。（    ）

24.钢丝绳接头的插接长度不得小于钢丝绳一个捻距的5倍。（    ）

25.新安装或大修后的防坠器，必须进行脱钩试验，合格后方可使用。（    ）

26.对使用中的立井罐笼防坠器，应当每3个月进行1次不脱钩试验，每半年进行1次脱钩试验。（    ）

27.新钢丝绳的使用与管理：钢丝绳到货后，应当进行性能检验，检验合格后应当妥善保管备用，防止损坏或者锈蚀。（    ）

28.提升装置的过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。（    ）

# 29.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过 4 mm。（    ）

30.检查工作开始前要与司机、监护人员及信号工共同确定好检查联系信号。检查期间不得同时进行井筒和提升机的其他作业。（    ）

## （二）单选题

31.检修工应具备一定的机械维修、高空作业等基础知识，能（    ）工作。

A.独立

B.和正司机配合工作

C.和副司机配合工作

# 32.对主要提升和运输设备的钢丝绳应由（    ）负责检查。

A.操作司机

B.专人

C.检修工

33.存放时间超过（    ）的钢丝绳，在悬挂前必须再进行性能检测，合格后方可使用。

A.3个月

- B.6个月

- C.12个月

34.钢丝绳锈蚀严重，或点蚀坑形成沟纹，或外层钢丝松动时，不论断丝数多少或绳径是否变化，必须（    ）。

A.加强观察

B.立即更换

C.立即报告

35.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：升降物料用的缠绕式提升钢丝绳，悬挂使用（    ）内必须进行第一次性能检验，以后（    ）检验 1 次。

A. 3个月 1个月

B. 6个月 3个月

C.12个月 6个月

36.进行井筒维修、检修作业时，不得上、下方多组人员平行作业，只能（    ）的顺序作业。

A. 自上而下

B. 自下而上

C. 自右而左

37.井筒内作业时，井口及井筒内各出口应设警戒，（    ）m 范围内不准有无关人员。

A. 5

B. 10

C. 20

38.对使用中钢丝绳的日常检查应采用不大于（    ）的验绳速度，用肉眼观察和手捋摸的方式进行。

A. 1 m/s

B. 0.3 m/s

C. 2 m/s

39.钢丝绳绳头固定在卷筒时，卷筒上应当缠留（    ）圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳。

A.3

B.4

C.6

40.托罐装置必须能够将撞击防撞梁后再下落的容器或者配重托住，并保证其下落的距离不超过（    ）m。

A. 1.5

B. 1

C. 0.5

41.缓冲托罐装置必须每（    ）至少进行 1 次检查和保养。

A. 半年

B. 一年

C. 三个月

42.提升装置必须装设闸瓦间隙保护。当闸瓦间隙超过规定值时（    ）。

A.必须能报警

B.能报警并闭锁下次开车

C. 能自动报警或自动断电

# 43.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过（    ）mm。

A. 1

B. 1.5

C. 2

44.专门升降人员及混合提升的系统应当每（    ）进行 1 次性能检测，其他提升系统每（    ）进行 1 次性能检测，检测合格后方可继续使用。

A. 1年 3年

B. 1年 2年

C. 1年 1年

# 45.在井筒维修作业时不应少于（    ）。

A. 5人

B. 3人

C. 2人

46.摩擦式提升钢丝绳的使用期限应不超过（    ），平衡钢丝绳的使用期限应不超过 4 年，如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度不超过《煤矿安全规程》的有关规定时，可继续使用，但不得超过 1 年。

A. 3年

B. 2年

C. 1年

47.钢丝绳做试验时，试样长度做单丝试验时应不小于（    ）m，整绳试验时应不小于 2 m。

A. 1

B. 1.5

C. 2

48.当提升容器或平衡锤到达设计减速点时，能示警并开始减速,这是提升装置的（    ）保护。

A.减速功能保护

B.限速保护

C.闸间隙保护

49.使用圆形平衡钢丝绳时，必须有避免平衡钢丝绳的（    ）装置。

A.弯曲

B.扭结

C.拉断

50.提升装置必须装设超速保护：当提升速度超过最大值的（    ）时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

A.10%

B.15%

C.20%

51.提升装置必须装设限速保护：提升速度超过 3 m/s 的提升机应当装设限速保护，以保证提升容器或平衡锤到达终端位置时的速度不超过 2 m/s。当减速段速度超过设定值的（    ）时，必须能自动断电，且使制动器实施安全制动。

A. 10%

B. 15%

C. 20%

52.在提升速度大于（    ）的提升系统内，必须设防撞梁和托罐装置。

A. 5m/s

B. 4m/s

C. 3m/s

53.钢丝绳接头的插接长度不得小于钢丝绳直径的（    ）倍。

A.500

- B.1000

- C.2000

54.组合钢轨罐道任一侧的磨损量超过原有厚度的（    ）时，必须更换罐道。

A. 70%

B. 60%

C. 50%

## （三）多选题

# 55.立井使用罐笼提升时，哪一项闭锁关系正确（    ）。

A. 安全门未关闭，能发出调平、换层和开车信号

## B. 安全门关闭后才能发出开车信号

C. 摇台未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号

D. 罐笼未到位，放不下摇台，打不开阻车器

# 56.有接头的钢丝绳，仅限于以下设备中使用：（    ）

A. 平巷运输设备

B. 无极绳绞车

C. 立井井筒内

D. 架空乘人装置

# 57.钢丝绳绳头固定在卷筒上，应当符合哪些要求（    ）。

A. 必须有特备的容绳或卡绳装置，严禁系在卷筒上

B. 必须用不旋转的钢丝绳

C. 绳孔不得有锐利的边缘，钢丝绳的弯曲不得形成锐角

D. 卷筒上应当缠留3圈绳，以减轻固定处的张力，还必须留有定期检验用绳

58.在用的缠绕式提升钢丝绳做定期检验时，安全系数小于下列规定时，应当及时更换（    ）。

A. 专为升降人员用的小于7

B. 升降人员和物料用的钢丝绳：升降人员时小于7，升降物料时小于6

C. 专为升降人员用的大于10

D. 专为升降物料和悬挂吊盘用的小于5

59.立井提升装置的过卷和过放距离应当符合下列要求（    ）。

A. 罐笼和箕斗提升，过卷和过放距离不得小于10m

B. 在过卷和过放距离内，应当安设性能可靠的缓冲装置

C. 过放距离内不得有积水和堆积杂物

D. 缓冲托罐装置必须每年至少进行1次检查和保养

60.提升钢丝绳必须每天检查1次，（    ）和架空乘人装置钢丝绳、钢丝绳牵引带式输送机钢丝绳和井筒悬挂钢丝绳必须每周至少检查1次。检查记录应当记入钢丝绳检查记录簿。

A. 平衡钢丝绳

B. 罐道绳

C. 小绞车钢丝绳

D. 防坠器钢丝绳（包括缓冲绳）

## 主、副井提升系统检修工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.√ 9. √10.× 11.√12.√13.×14.√15. ×16.√17.×18.√19.√20.× 21.×22.√23.×24.×25.√26.×27.√28.√29.×30.√

## （二）单选题

31.A  32.B  33.C  34.B  35.C  36.A 37.B 38.B 39.A 40.C  41.B  42.B  43.C  44.A  45.B  46.B 47.B 48.A 49.B 50.B 51.A 52.C 53.B 54.C

## （三）多选题

55.BCD 56.ABD  57.ACD  58. ABD 59.BCD  60.ABD

### 3.2.7.2 主、副井提升系统检修工实际操作

## （一）问答题

1.检修设备送电试车前应注意哪些事项？

2.检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时,必须遵守哪些规定？

3.《煤矿安全规程》规定矿井提升装置应装设哪些安全保护装置？

4.提升机经过大修后,必须由主管负责人、检修负责人会同司机进行哪些验收工作,全部无误后方能正式运转？

# 5.有接头的钢丝绳，仅限于哪些设备中使用？

## （二）实操题

6.提升机出现了抱闸或松闸不灵活，速度缓慢的现象，请分析原因并说出处理办法。

7.提升机减速器声音不正常，震动过大，请分析原因并提出处理方法。

8.分析提升机轴承过热的原因，并提出处理办法。

9.提升机液压站的检修

10.钢丝绳的检修

### 主、副井提升系统检修工实际操作答案

## （三）问答题

# 1.检修设备送电试车前应注意哪些事项？

检修设备需要送电试车时，送电前，必须对所检修的设备再一次进行全面的检查，对紧固件确保无松动为止，对转动件需用手进行盘动，没有整卡，手感良好，确认无误后，才准送电试验，试验送电时严格执行停送电的有关规定。

# 2.检修人员站在罐笼或箕斗顶上工作时,必须遵守哪些规定？

1）在罐笼或箕斗顶上，必须装设保险伞和栏杆

2）必须佩带保险带

3）提升容器的速度，一般为 0.3-0.5m/s,最大不得超过2m/s

4）检修用信号必须安全可靠。

# 3.《煤矿安全规程》规定矿井提升装置应装设哪些安全保护装置？

1）过卷和过放保护

2）超速保护

3）过负荷和欠电压保护

4）限速保护

5）提升容器位置指示保护

6）闸瓦间隙保护

7）松绳保护

8）仓位超限保护

9）减速功能保护

10）错向运行保护

4.提升机经过大修后,必须由主管负责人、检修负责人会同司机进行哪些验收工作,全部无误后方能正式运转？

## 1）对各部件进行外表检查。

2）根据检修的内容要做相应的测定和试验（如检修了提升机的制动闸，就要测定空行程时间、保险制动时的减速度值)。

## 3）空负荷和满负荷试运转各不少于5次。

# 5.有接头的钢丝绳，仅限于哪些设备中使用？

1）平巷运输设备

2）无极绳绞车

3）架空乘人装置

4）钢丝绳牵引带式输送机

## （四）实操题

6.提升机出现了抱闸或松闸不灵活，速度缓慢的现象，请分析原因并说出处理办法。

产生原因：

1）传动杠杆销轴不灵活或过于松旷

2）缓冲器油缸卡顶

3）油压不足

4）碟形弹簧失效

5）制动器操作手把给不到位

处理办法：

1）调节注油或更换销轴

2）检查调节油缸

3）检查管路是否漏油，查看油泵排油压力

4）检查更换碟形弹簧

5）检修调整操作手把

7.提升机减速器声音不正常，震动过大，请分析原因并提出处理方法。

原因：

1) 齿轮间隙超限或点蚀剥落严重，润滑油不符合要求；

2)轴向串量过大

3)各轴水平度及平行度偏差太大；

4)轴瓦间隙过大

5)键松动

6)地脚螺栓松动

处理方法：

1）调整齿轮啮合间隙，限定负荷，更换润滑油

2）调整串量

3）重新调整各轴的水平度及平行度

4）调整轴瓦间隙或更换轴瓦

5）背紧键或换键

6）上紧地脚螺栓

# 8.分析提升机轴承过热的原因，并提出处理办法

原因：

1）缺油，油中含杂质，油孔堵塞

2）接触不良或轴线不同心

3）间隙过小

4）油圈转动不灵或卡住

处理办法：

1）清洗、加油或换油，通油孔

2）进行调整

3）调整加垫或刮研

4）调整或更换油圈

# 9.提升机液压站的检修

1）检查油箱的油面高度,及时添加油液。最少半年换油一次。

2）检查管接头是否漏液,及时更换失效的密封元件。

3）检查和清洗滤油器。

4）检查油质,发现液面出现大量泡沫和沉淀物时，必须换油。

5）定期换油和清洗液压站的元件和油箱。

# 10.钢丝绳的检修

1）提升钢丝绳每日开慢车检查其使用情况,平衡尾绳和制动绳每周检查一次。

## ① 升降人员用的提升钢丝绳自悬挂时起每隔6个月检验一次。

② 升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起12个月时进行第一次检验，以后每隔6个月检验一次。

③ 检查钢丝绳在1个捻距内断丝断面积与钢丝总断面积之比,升降人员用的钢丝绳达到5%,专为升降物料用的钢丝绳,平衡钢丝绳，制动、缓冲钢丝绳达到10%,罐道钢丝绳达到15%时必须更换。

## ④ 检查发现断丝数突增加或增长突然加快,必须立即更换。

2）每周测量一次钢丝绳直径。检查发现钢丝绳直径的减小量,提升或制动钢丝绳达到10%,罐道钢丝绳达到15%时，必须更换。

3）发现断丝及时停车剪掉,并做好记录,发现直径缩细、断丝超过规定值时,立即向队值班汇报，并做好记录。

### 4）每周检查联结装置中的钢丝绳的使用情况。

5）摩擦轮绞车做张力测验,静张力与平均静张力之差不得超过±10%。

6）缠绕式提升机使用中的钢丝绳每月至少涂油一次,摩擦轮绞车绕过主导轮的绳只能涂专用油,否则可不涂,其余部分必须涂防腐油。

### 7）定期清洗尾绳联结装置,缠绕式绞车定期剁试验用钢丝绳绳头。

#### 3.2.8《提升绞车维修工》

##### 3.2.8.1《提升绞车维修工》理论知识

- （一)判断题

- 1. 维修工必须经过培训，考试合格，取得操作资格证，持证上岗。（    ）

- 2. 维修工应和副司机配合，才能开展工作。（    ）

- 3. 维修工应具备机械原理知识，必须能独立工作。（    ）

- 4. 维修工必须有一定的机电基础知识，严格执行操作标准、工艺流程，做好记录。（    ）

- 5.应熟悉《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉设备的结构、性能、技术特征、动作原理、提升信号系统和各种保护装置。（    ）

- 6.必须坚守工作岗位，上班时不做与本职工作无关的事情。（    ）

- 7.维修操作时严格遵守操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定。（    ）

- 8.严格执行交接班制度，接班后应进行的安全保护装置试验，并做好记录。（    ）

- 9.维修工不得随意变更控制系统整定值和安全装置整定值。（    ）

- 10.只有维修工可以随时变更控制系统整定值和安全装置整定值。（    ）

- 11.提升装置每天以及每月检查时发现的问题必须立即处理，检查和处理的结果都应留有记录。（    ）

- 12.提升装置每天以及每月检查时发现的问题必须立即处理，检查的小问题处理了即可，不必记录，但大的问题检查和处理的结果应留有记录。（    ）

- 13. 每一提升装置，必须装有从井底信号工发给井口信号工和从井口信号工发给绞车司机的信号装置。（    ）

- 14.井口信号装置必须与绞车的控制回路相闭锁，只有在井口信号工发出信号后，绞车才能启动。（    ）

- 15.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置 0.5m时，必须能自动断电，并能使保险闸发生制动作用。（    ）

- 16.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置 1 m时，必须能自动断电，且保险闸发生制动作用。（    ）

- 17.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的15%时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。（    ）

- 18.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的10%时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。（    ）

- 19.提升装置必须装设过负荷和欠电压保护装置。（    ）

- 20.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过1mm。（    ）

- 21.提升装置的过卷保护、超速保护、限速保护和减速功能保护应当设置为相互独立的双线型式。（    ）

- 22.提升机必须装设可靠的提升容器位置指示器、减速声光示警装置，必须设置机械制动和电气制动装置。（    ）

- 23.机械制动装置应当采用弹簧式，能实现工作制动和安全制动。（    ）

- 24.工作制动必须采用可调节的机械制动装置。（    ）

- 25.安全制动必须有并联冗余的回油通道。（    ）

- 26.维修工上班应做好检查工作，不得做与工作无关的事情。（    ）

- 27.维修工应检查各紧固螺栓，不得松动，连接件应齐全、牢固。（    ）

- 28.维修工应检查各防护罩，必须牢固可靠。（    ）

- 29.在进行涂油等作业后应将井口、井架及车房等处的废棉丝、油脂等易燃物清理干净后，方可离开。（    ）

- 30.大型检修项目结束后，应由专人负责进行质量检查，确认符合规定要求后，方可按要求投入运行。（    ）

- （二）单选题

- 1.提升装置的各部分包括滚筒、制动装置、深度指示器、防过卷装置、限速器、调绳装置、传动装置、电机及各种保护和闭锁装置，每天必须由（    ）检查一次。

- A.司机

- B.维修工

- C.专人

- 2.提升装置的各部分除了每天必须由专职人员检查一次外，（    ）还必须组织有关人员检查一次。

- A.每年

- B.每月

- C.半年

- 3.提升装置必须装设防止过卷装置：当提升容器超过正常终端停止位置（    ）时必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用。

- A 0.5m

- B.1m

- C.1.5m

- 4.提升装置必须装设防止过速装置：当提升速度超过最大速度的（    ）时，必须能自动断电， 且保险闸能发生制动作用。

- A.10%

- B.15%

- C.20%

- 5.提升装置必须装设限速装置：提升速度超过（    ）的提升绞车必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过 2 m/s。

- A.5m/s

- B.4m/s

- C.3m/s

- 6.提升装置必须装设闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时（    ）。

- A.能自动报警或者自动断电

- B.能报警并且闭锁下次开车

- C.能自动报警且能正常开车

- 7.制动闸空动时间：盘式制动装置不得超过（    ）径向制动装置不得超过（    ）。

- A.0.2s  0.3s

- B.0.3s  0.5s

- C.0.4s  0.5s

- 8.盘形闸的闸瓦与闸盘之间的间隙不得超过（    ）。

- A.20mm

- B.15mm

- C.10mm

- 9.当提升容器超过正常终端停止位置 0.5m时，必须能自动断电，且保险闸能发生制动作用，这是提升装置的（    ）。

- A.限速装置

- B.闸瓦间隙装置

- C.防止过卷装置

- 10.当提升速度超过 3m/s 的提升绞车必须装设限速装置，以保证提升容器到达终端位置时的速度不超过2m/s，这是提升装置的（    ）。

- A.防止过速装置

- B.防止过卷装置

- C.限速装置

- 11.当深度指示器失效时，能自动断电，且保险闸能发生制动作用，这是提升装置的（    ）。

- A.深度指示器失效保护装置

- B.深度指示器保护装置

- C.深度指示器失效装置

- 12.提升装置必须装设闸间隙保护装置：当闸间隙超过规定值时，能自动报警或者自动断电。 （    ）

- A.正确

- B.错误

- C.均可

- 13.提升装置必须装设松绳保护装置：缠绕式提升机应当设置松绳保护装置并接入（    ）。

- A.安全回路和报警回路

- B.安全回路或报警回路

- C.安全回路

- 14.提升装置必须装设闸瓦间隙保护：当闸瓦间隙超过规定值时（    ）。

- A.能报警并闭锁下次开车

- B. 必须能报警

- C.能自动报警或自动断电

- 15.专门升降人员及混合提升的系统应当每（    ）进行 1 次性能检测，检测合格后方可继续使用。

- A.半年

- B.一年

- C.两年

- 16.摩擦式提升钢丝绳的使用期限应不超过（    ），平衡钢丝绳的使用期限应不超过4年，如果钢丝绳的断丝、直径缩小和锈蚀程度不超过《煤矿安全规程》的有关规定时，可继续使用，但不得超过1年。

- A.3年

- B.2年

- C.1年

- 17.升降人员或者升降人员和物料的单绳提升罐笼必须装设可靠的（    ）。

- A.防坠器

- B.在线监测装置

- C.罐道绳

- 18.存放时间超过（    ）的钢丝绳，在悬挂前必须再进行性能检测，合格后方可使用。

- A.3个月

- B.6个月

- C.12个月

- 19.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：升降人员或者升降和物料用的缠绕式提升钢丝绳，自悬挂使用后每（    ）进行 1 次性能检验。

- A.3个月

- B.6个月

- C.12个月

- 20.钢丝绳估试验时，试样长度做单丝试验时应不小于 15 m，整绳试验时应不小于（    ）。

- A.1m

- B.1.5m

- C.2m

- 21.每根钢丝绳的（    ）验收检验报告等原始资料应当保存完整。

- A.检查记录

- B.维护记录

- C.出厂合格证

- 22.在用钢丝绳的检验、检查与维护，应当遵守：缠绕式提升钢丝绳的定期检验，可以只做每根钢丝的（    ）2 种试验。

- A.拉断和扭转

- B.拉断和弯曲

- C.扭转和弯曲

- 23.使用圆形平衡钢丝绳时，必须有避免平衡钢丝绳的（    ）装置。

- A.扭结

- B.弯曲

- C.拉断

- 24.所有运输绞车及安全设施、连接装置的安装、使用必须符合（    ）的要求。

- A.《作业规程》

- B.《煤矿安全规程》

- C.《煤矿工人技术操作规程》

- （三）多选题

- 1 维修工不得随意变更（    ）。

- A.绝缘工具的位置

- B.控制系统整定值

- C.灭火器的位置

- D.安全装置整定值

- 2.下列哪些属于提升装置的组成部分（    ）。

- A.滚筒

- B.深度指示器

- C.值班电话

- D.电机

- 3.机械制动装置应当采用弹簧式，能实现（    ）。

- A.工作制动

- B.安全制动

- C.自动断电

- D.自动报警

- 4.下列哪些属于提升绞车的保护（    ）。

- A.深度指示器失效保护

- B.过负荷和欠电压保护

- C.断绳抓捕保护

- D.闸瓦间隙保护

- 5.提升机运行过程中出现下列情况之一时，应立即断电，用工作闸制动进行中途停车（    ）。

- A.电流过大，加速太慢，或电流变化异常

- B.运转部位发出异响

- C.过减速点不能正常减速

- D.保护装置不起用，不得不中途停车

- 6.下列哪些保护装置每个提升绞车必须装设（    ）。

- A.防止过速装置

- B.防止过卷装置

- C.深度指示器失效装置

- D.满仓保护装置

提升绞车维修工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√  2.×  3.√  4.√  5.√  6.√  7.√  8.√  9.√  10.×  11.√  12.× 13.√  14.√  15.√  16.×  17.√  18.×  19.√  20.×  21.√   22.√  23.√  24.√   25.√   26.√   27.√   28.√  29.√   30.√

- （二）单选题

- 1.C  2.B  3.A  4.B  5.C  6.B  7.B  8.A  9.C  10.C  11.A  12.B  13.B  14.A  15.B  16.B  17.A  18.C  19.B  20.C  21.C  22.B  23.A  24.B

- （三）多选题

- 1. BD  2. ABD  3. AB  4. ABD  5. ABCD  6.ABC

### 3.2.8.2《提升绞车维修工》实操知识

- （一）问答题

- 1.提升绞车维修工，维修之前具体做法？

- 2.提升绞车维修工，维修过程中具体做法？

- 3.提升绞车维修工，维修结束具体做法？

- 4.提升绞车维修工岗位安全操作规范是？

- 5.提升绞车维修工检修遵守的规定？

- 6.提升绞车维修工维修前需要了解哪些知识？

- 7.提升绞车维修工岗位危险因素辨识及应急处置方法有？

- （二）操作题

- 1.提升绞车维修工进行检修作业前的六步安全确认是？

- 2.提升绞车维修工进行检修作业后的六步安全确认是？

- 3.提升绞车维修工作业流程步骤？

- 《提升绞车维修工》实操知识答案

- （一）问答题

- 1.提升绞车维修工，维修之前具体做法？

- 劳动防护用品穿戴齐全，确认完毕；已了解设备故障和损坏情况，确认完毕；清楚检修内容、工艺过程、质量标准，确认完毕；设备放置稳当，周围环境安全，确认完毕。

- 2.提升绞车维修工，维修过程中具体做法？

- 检修工具、配件、安全防护设施齐全完好，确认完毕；拆卸设备的相互位置关系做有标记，确认完毕；所修设备各零部件检查测试完好，确认完毕；整体组装无漏装、错装、漏油等现象，确认完毕；所修设备安全防护装置齐全完好，确认完毕；接电试运转，声音正常，转动灵活无卡阻符合检修要求，确认完毕。

- 3.提升绞车维修工，维修结束具体做法？

- 所修设备已切断拆除电源，确认完毕；工具、配件妥善保管，现场整洁卫生，确认完毕；填写检修记录，并向班组长汇报设备检修情况，确认完毕。

- 4.提升绞车维修工岗位安全操作规范是？

- 作业前必须进行本岗位危险源辨识，作业时必须严格执行“手指口述”；.高空作业时，必须戴安全帽和系安全带，保险带应扣锁在安全牢靠的位置上；传递工件、工具时必须等对方接妥后送件人方可松手；严禁调整运转中的设备。

- 5.提升绞车维修工检修遵守的规定？

- 检修前要切断或关闭与所修设备相关的电源、水源、气源等，对检修作业活动范围内的地坑、地沟要加盖或设置临时栏杆；使用起重机配合拆、装大件时，必须进行检查，保证起吊设备完好可靠，并有专人指挥。对悬空或不稳定的机件，拆卸时要捆绑挂牢，再松连接螺栓，安装时要先拧好连接螺栓，再松绳摘钩；在设备上进行焊接、切割时，要避开易燃易爆物，或提前做好防护措施；检修排放的油、水等要妥善处理，不得污损地面。用后的废棉纱、破布等，要放置在指定地方等。

- 6.提升绞车维修工维修前需要了解哪些知识？

- 掌握电工、自动化基本知识；掌握常用仪器仪表、工具的使用和维护保养方法；熟知电器安全操作规程，电器设备维修规程的有关规定及消防知识；熟知钳工基本操作知识；一般照明、动力控制电器的维修及故障处理；会检查及排除的设备故障；熟悉服务范围内设备布置和运行方式。

- 7.提升绞车维修工岗位危险因素辨识及应急处置方法有？

- 造成本人或他人伤害，拒绝违章指挥，冒险作业，做到“四不伤害”；对于衣帽缠、挂到机械转动部位致人伤、亡，前提衣冠整齐，扎好领口、袖口；触及机械电器设备，导致触电、绞、挂、挤压等致人伤、亡，前提严禁触摸机械转动部位，严禁非专业人员随意操作电器设备；检修线路、设备时未验电、放电，导致触电伤人，前提检修线路、设备时必须验电、放电，挂接地线等。

- （二）操作题

- 1.提升绞车维修工进行检修作业前的六步安全确认是？

- 第一步：检修设备工作或检修部件已明确；确认完毕！

- 第二步：检修用工器具及专业测量器具齐全完好；确认完毕！

- 第三步：检修设备周围已排除不安全因素；确认完毕！

- 第四步：检修的设备已经停机停电；确认完毕！

- 第五步：检修设备的附属设施设备已做好隔离措施；确认完毕！

- 第六步：检修工作人员自身安全已防护到位。确认完毕！

- 2.提升绞车维修工进行检修作业后的六步安全确认是？

- 第一步：设备检修工作已结束；确认完毕！

- 第二步：检修工器具及专业测量器具已清点回收；确认完毕！

- 第三步：检修工作人员已安全离开设备；确认完毕！

- 第四步：确认检修设备已恢复原状；确认完毕！

- 第五步：启动试机，确认检修设备运行正常；确认完毕！

- 第六步：恢复检修设备的附属设施设备，整体试运行正常。确认完毕！

- 3.提升绞车维修工作业流程步骤？

- 第一步：检修前的准备；

- 第二步：了解检修设备；

- 第三步：检修设备；

- 第四步：运行。

## 3.2.9《空压机操作工》

### 3.2.9.1 空压机操作工理论知识

- （一）判断题

- 1.空气压缩机操作工要严格执行《煤矿安全规程》的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。（    ）

- 2.空气压缩机操作工要持证上岗，岗证可以不相符。（    ）

- 3.空气压缩机操作工不是本岗位安全生产的直接责任者。（    ）

- 4.空气压缩机操作工要积极参加公司、队组织的安全培训、技术学习、考试和各种技术比武活动，不断提高业务素质和技术水平。（    ）

- 5.空气压缩机操作工要执行巡回检查制度，按巡查路线及内容对所属设备及各种仪器仪表进行检查。（    ）

- 6.空气压缩机操作工应在现场交接班，并询问上班工作情况、设备运行情况，事故隐患处理情况及遗留问题和应注意事项。（    ）

- 7.空气压缩机操作工操作空气压缩机时，应严格按照空气压缩机控制系统操作流程进行。（    ）

- 8.空气压缩机操作工应按时进入空气压缩机房进行接班。（    ）

- 9.空气压缩机操作工接班时必须检查设备运行各参数是否正常。（    ）

- 10.空气压缩机操作工接班时发现的问题由接班司机负责处理。（    ）

- 11.空气压缩机操作工接班时有问题若处理不了应向值班领导汇报，并进行妥善移交。（    ）

- 12.空气压缩机启动前，空气压缩机操作工应检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象。（    ）

- 13.空气压缩机启动前，空气压缩机操作工应到现场检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全，紧固是否可靠。（    ）

- 14.空气压缩机配套压力表、温度表、电流表、电压表、安全阀等齐全可靠并应定期校验。（    ）

- 15.空气压缩机滚动轴承温度不大于75℃，滑动轴承不大于70℃。（    ）

- 16.空气压缩机油质合格，油量适当，不漏油。（    ）

- 17.空气压缩机设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌和责任牌。（    ）

- 18.空气压缩机应机体整洁，基础、机座坚固完整。（    ）

- 19.空气压缩机转动及带电裸露部分应有保护栅栏和警示牌。（    ）

- 20.空气压缩机房内整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途。（    ）

- 21.空气压缩机机房门口挂有“要害场所，闲人免进”警示牌。（    ）

- 22.空气压缩机安全阀和压力调节器应当动作可靠，安全阀动作压力不得超过额定压力的1.2倍。（    ）

- 23.空气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油。（    ）

- 24.储气罐内的温度应当保持在120 ℃以下，并装有超温保护装置，在超温时能自动切断电源并报警。（    ）

- 25.空气压缩机的排气温度单缸不得超过190℃，双缸不得超过160 ℃。（    ）

- 26.空气压缩机的排气温度单缸超过190℃，双缸超过160℃时空气压缩机必须能报警并自动停车。（    ）

- 27.空气压缩机站宜为独立建筑物，若与其他建筑物毗连或设在其内时，宜用墙隔开。（    ）

- 28.空气压缩机站应避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有毒气体以及粉尘等有害物的场所，并位于上述场所全年风向最小频率的上风侧。（    ）

- 29.活塞空气压缩机与储气罐之间，应装止回阀。在压缩机与止回阀之间，应设放空管，放空管应设消声器。（    ）

- 30.安装有螺杆式空气压缩机的站房，当压缩机吸气口或机组冷却风吸风口设于室内时，其机器间内环境温度不应大于40℃。（    ）

- （二）单选题

- 31.空气压缩机司机要严格执行（    ）的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。

- A.《煤矿安全规程》

- B.《员工岗位达标手册》

- C.《煤矿安全规程》及《员工岗位达标手册》

- 32.空气压缩机司机巡回检查中发现隐患，（    ）。

- A.立即上报队值班领导，故障处理工作由检修工负责，与空气压缩机司机无关

- B.立即上报队值班领导并协助相关人员及时排除隐患

- C.协助检修工及时排除隐患

- 33.空气压缩机检修或处理故障时（    ）。

- A.空气压缩机司机要协助检修工做好相关工作

- B.由空气压缩机司机单独完成

- C.由检修工处理，与空气压缩机司机无关

- 34.空气压缩机司机要熟悉空压机一般结构、电控原理以及（    ）。

- A.各种管路布置情况

- B.矿井产能

- C.矿井入井人数

- 35.空气压缩机司机负责压风机房所有设备的安全运行，熟练无误的操作空气压缩机及电控装置，满足（    ）时用风需要。

- A.生产和灾害

- B.灾害

- C.生产

- 36.按时巡检空气压缩机储气罐、（    ）及各类安全保护装置、设施等是否正常，发现问题及时处理并向队长汇报。

- A.电控装置、电流表、压力表、安全阀

- B.电控装置、电流表

- C.压力表、安全阀

- 37.空气压缩机储气罐内温度不得超过（    ）。

- A.80℃

- B.100℃

- C.120℃

- 38.下面关于空气压缩机启动前准备工作的描述中错误的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.询问上班工作情况、设备运行情况、事故隐患处理情况以及遗留问题和应注意的事项，不需要到现场进行检查

- 39.下面描述中不是空气压缩机运转过程中空气压缩机司机做的工作是（    ）。

- A.应实时对电机定子温度、电机轴承温度、各仪表指示进行检查、监视，并按时做好记录

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.注意各部运转有无异常声音、气味，机体振动、温度、电流、电压指示是否正常，并做好记录

- 40.下面关于空气压缩机司机交班前的工作描述中错误的是（    ）。

- A.应准备好当班工作情况、接班注意事项和遗留问题等情况

- B.不必对设备按巡检路线及内容进行自查，应有接班人员独自进行检查

- C.应清点工具、配件、材料和消防器材，并放置整齐

- 41.下列关于空气压缩机司机在交接班过程中发现问题的处理方法中正确的是（    ）。

- A.对发现的问题由交班司机负责处理

- B.若处理不了应向值班队干汇报，不用移交

- C.交接不清问题不能交接班

- 42.空气压缩机对轴承温度要求为：滚动轴承温度不大于（    ），滑动轴承温度不大于（    ）。

- A.75℃、65℃

- B.65℃、75℃

- C.75℃、70℃

- 43.空气压缩机转动及带电裸露部分有（    ）。

- A.保护栅栏

- B.警示牌

- C.保护栅栏和警示牌

- 44.空气压缩机必须使用闪点不低于（    ）的压缩机油。

- A.180℃

- B.215℃

- C.160℃

- 45.下面对空气压缩机机房描述中错误的是（    ）。

- A.整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途

- B.机房门口挂有“要害场所，闲人免进”牌

- C.机房必须有能与矿调度室通话直通电话

- 46.使用油润滑的空气压缩机必须装设（    ）。

- A.断水保护装置或者断水信号显示装置

- B.断油保护装置或者断油信号显示装置

- C.超温保护装置

- 47.空气压缩机操作工要做到“三知四会”，其中“三知”中描述错误的是（    ）。

- A.结构

- B.性能

- C.生产厂家

- 48.空气压缩机操作工要责任心强，做到“五严”，“五严”是指严格执行交接班制、严格执行要害场所管理制、严格执行巡回检查制度、（    ）、严格执行岗位责任制。

- A.严格执行供风管理制度

- B.严格执行操作规程

- C.严格执行供电管理制度

- 49.下面不属于空气压缩机操作工岗位危险源的是（    ）。

- A.外露的转动和传动部位绞伤

- B.带电的设备触电伤人

- C.空气压缩机故障引起矿井空气压缩机停机事故

- 50.空气压缩机操作工岗位危险源中“带电设备触电伤人”的解决方案为（    ）。

- A.严格按规程操作，不擅自接触电气设备

- B.远离带电设备

- C.联系专业电工操作电气设备

- 51.空气压缩机的排气温度单缸超过190℃，双缸超过160℃时空气压缩机必须能（    ）。

- A.报警

- B.自动停车

- C.报警并自动停车

- 52.活塞式空气压缩机与储气罐之间，应装止回阀。在压缩机与止回阀之间，应设（    ）。

- A.放空管，放空管应设消声器

- B.消声器

- C.安全阀

- 53.在空气压缩机组、管道及其建筑物上，应采取（    ）等降低噪声的措施。

- A.隔声、消声和吸声

- B.隔声、吸声

- C.消声、吸声

- 54.管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越（    ）且转弯点越（    ），则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

- A.小、少

- B.大、少

- C.大、多

- （三）多选题

- 55.空气压缩机启动前应进行下列各项检查：（    ）。

- A.各指示仪表、保护装置是否齐全、可靠

- B.各紧固件是否齐全、紧固、可靠

- C.轴承润滑油油量是否合适

- D.电源电压是否符合电动机启动要求、电气设备接地是否良好

- 56.空气压缩机司机应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉空气压缩机一般构造、工作原理（    ），能独立操作。

- A.控制回路

- B.技术特征

- C.各部性能

- D.供电系统

- 57.空气压缩机在（    ）情况禁止开机或运行。

- A.在安全保护装置失灵的情况下

- B.在电动机、电气设备接地不良情况下

- C.在指示仪表损坏，不安全情况下

- D.风包温度不得超过90℃

- 58.下面关于空气压缩机及配套设备的描述中正确的有（    ）。

- A.安全阀和压力调节器必须动作可靠，安全阀的动作压力不得超过额定压力的11倍

- B.断水、断油保护装置和温度保护装置应动作可靠

- C.压缩机的排气温度单缸不得超过190℃，双缸不得超过160℃

- D.风包温度不得超过120℃

- 59.下面属于空气压缩机司机作业标准中设备启动前的准备工作的有（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全、紧固、可靠

- D.检查各部轴承有无异常，油路是否畅通，油质、油量是否满足要求

- 60.空气压缩机正常运行时，空气压缩机司机应（    ）。

- A.应实时对电机定子温度、电机轴承温度、各仪表指示进行检查、监视，并按时做好记录

- B.注意各部运转有无异常声音、气味，机体振动、温度、电流、电压指示是否正常，并做好记录

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏是否齐全、紧固、可靠

- D.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

## 空压机操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.√  7.√ 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√  24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.× 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C  32.B  33.A  34.A  35.A  36.A  37.C  38.A  39.A  40.C  41.B  42.C  43.C  44.B  45.C  46.B  47.C  48.B  49.C  50.A  51.C  52.A  53.A  54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.ABCD  57.ABC8 58.BCD  59.ABCD  60.AB

### 3.2.9.2 空压机操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.螺旋式空压机有几个系统，分别是什么?

- 2.空气压缩机主机的工作过程分为几个阶段，分别是什么?

- 3.请说出活塞式压缩机的特点。

- 4.压力容器检修时应注意哪些安全事项?

- 5.空压机在运行中，出现哪些情况时，应紧急停机?

- 6.空压机司机交接班制度主要内容是什么?

- 7.空压机司机在检查维护中应做到“一看”内容是什么?

- 8.空压机在运转中出现电动机过热的主要原因是什么?

- （二）实操题

- 9.空压机的操作规程应包括哪些内容？

- 10.空压机的启动操作顺序是什么?

### 空压机操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.螺旋式空压机有几个系统，分别是什么?

- 1）主机/电机系统

- 2）冷却/分离系统

- 3）气路/调节系统

- 4）控制/电器系统

- 5）保护系统

- 2.空气压缩机主机的工作过程分为几个阶段，分别是什么?

- 1）吸气阶段

- 2）压缩阶段

- 3）排气阶段

- 3.请说出活塞式压缩机的特点。

- 主要优点是：①适用压力范围广；②压缩效率较高；③适应性较强；④容易制造。

- 主要缺点是：①气体带油污；②因受往复运动惯性力的限制，转速不能过高；③排气不连续，气体压力有波动，严重时往往因气流脉动共振，造成管网或机件的损坏；④易损件较多，维修量大。

- 4.压力容器检修时应注意哪些安全事项?

- 1)必须进行安全隔离

- 2)必须加强通风

- 3)必须定期进行安全分析

- 4)必须注意安全用电

- 5)必须有专人监护

- 6)必须做好安全防护

- 5.空压机在运行中，出现哪些情况时，应紧急停机?

- 1)电动机有故障性异响、异震；

- 2)冷却水不正常，出口水温超过规定；

- 3)电动机单相运转或冒烟、冒火

- 4)油泵压力不够，润滑油中断或压力出现异常；

- 5)保护装置或仪表失灵；

- 6)突然停电或电源回路故障停电造成停机。

- 6.空压机司机交接班制度主要内容是什么?

- 1)司机交接班必须在空压机房进行交接；

- 2)交班司机必须将当班运转情况、维护检查情况、发现的问题和处理

- 意见，向接班司机交待清楚；

- 3)交、接班司机应会同进行一次巡检，发现问题应由交班司机处理，接班司机协助进行；

- 4)工具、材料、备品、配件及安全用具必须交点清楚；

- 5)交班司机如发现接班司机有醉意和精神不正常时，应拒绝交班，并

- 向领导汇报；

- 6)接班司机认为交班司机未按规定交待清楚或设备有不能接班情况时，有权拒绝接班；

- 7)双方同意后在交接班记录中填写记录并签字。

- 7.空压机司机在检查维护中应做到“一看”内容是什么?

- “一看”是看机器的外观有无变化，仪表指示是否正常，冷却水、注油量是否合适，传动皮带松紧有无变化，直观检查各连按零件是否齐全，有无漏水、漏油、漏气现象。

- 8.空压机在运转中出现电动机过热的主要原因是什么?

- 1)长期过负荷；2)电源电压太高；3)电机太脏；4)通风不良；

- 5)绝缘老化。

- （二）实操题

- 9.空压机的操作规程应包括哪些内容？

- 1）开车前准备：各连接件和紧固件、空压机和电机、润滑系统、冷却系统的检查；打开放空阀，关闭负荷调节器。

- 2）启动：启动空压机进行无负荷试车5min，检查各部位运转情况，有不正常情况应停机检查处理；打开进气管阀门，关闭放空阀，使空压机带负荷运行。有自动启动装置的，按说明书步骤执行。

- 3）运行：空压机的运转状况必须符合技术参数范围；运转时，机器不得有不正常的声音；分离器、储气罐、冷却器排污（排水）每班不少于2次；经常检查各级吸气阀、压缩机的皮带轮罩或防护设备、安全阀等。

- 10.空压机的启动操作顺序是什么?

- 1)起动辅助设施；2)开启冷却水；3)按要求操作有关闸阀，人为卸荷；

- 4)注润滑油；5)启动电机；6)电机达到正常转速后，解除人为卸荷；

- 7)进入正常工作状态。

3.2.10《主扇风机操作工》

3.2.10.1 主扇风机操作工理论知识

- （一）判断题

- 1.主扇风机操作工要严格执行《煤矿安全规程》的有关规定和公司、队的安全生产管理制度，按章作业，遵章守纪。（    ）

- 2.主扇风机操作工要持证上岗，岗证可以不相符。（    ）

- 3.主扇风机操作工不是本岗位安全生产的直接责任者。（    ）

- 4.主扇风机操作工要积极参加公司、队组织的安全培训、技术学习、考试和各种技术比武活动，不断提高业务素质和技术水平。（    ）

- 5.主扇风机操作工要执行巡回检查制度，按巡查路线及内容对所属设备及各种仪器仪表进行检查。（    ）

- 6.主扇风机操作工巡回检查中发现隐患，立即上报队值班领导并协助相关人员及时排除隐患。（    ）

- 7.主扇风机操作工应认真填写运行日志，并按时将主通风机运行情况记录在簿。（    ）

- 8.主扇风机操作工必须严格执行现场交接班制度，做好交接班记录。（    ）

- 9.主扇风机操作工必须经过培训，考试合格，持证上岗。（    ）

- 10.主扇风机操作工应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、工作原理、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路，以及地面风道系统和各风门的用途、矿井通风负压情况等，并能独立进行操作。（    ）

- 11.主扇风机操作工上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。（    ）

- 12.主扇风机操作工交班时对遗留问题，应落实责任向上汇报。（    ）

- 13.主扇风机电动机启动设备、开关柜符合其完好标准。（    ）

- 14.主扇风机叶轮须保持平稳，能在任何位置上停止。（    ）

- 15.主扇风机叶片、辐条应齐全、紧固、无裂纹。（    ）

- 16.主扇风机滚动轴承温度不大于 75 ℃，滑动轴承不大于 70 ℃。（    ）

- 17.主扇风机水柱计、温度计、电压表、电流表等指示准确。（    ）

- 18.主扇风机设备与机房整洁，风道、风门、电缆沟内无杂物。（    ）

- 19.主扇风机应有反风系统图、运转日记和检查检修记录。（    ）

- 20.主扇风机正压计、负压计、全压计等检测仪器、仪表齐全可靠。（    ）

- 21.主扇风机应有反风设施，出风井口应安装防爆门。（    ）

- 22.主扇风机电动机保护应齐全、可靠。（    ）

- 23.主扇风机房应装设与矿调度室直通的电话。（    ）

- 24.主扇风机每季度应倒机、检查1次。（    ）

- 25.主扇风机机房应装设应急照明装置。（    ）

- 26.主扇风机应使用低耗、先进、可靠的电控装置。（    ）

- 27.主扇风机备用风机与运转风机可以不同等能力，但必须满足正常通风需要。（    ）

- 28.新安装的主扇风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每5年至少进行1次性能测定。（    ）

- 29.主扇风机停止运转时，必须立即停止工作、切断电源，工作人员先撤到进风巷道中，由值班矿领导组织全矿井工作人员全部撤出。（    ）

- 30.主扇风机停止运转期间，必须打开井口防爆门和有关风门，利用自然风压通风。（    ）

- （二）单选题

- 31.当主扇风机发生故障停机时，备用通风机必须在（    ）内开动，并转入正常运转。

- A.5min

- B.10min

- C.30min

- 32.当矿井需要反风时，通风系统必须在（    ）内完成反风操作。

- A.10min

- B.20min

- C.30min

- 33.主扇风机操作工应熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、（    ）、技术特征、各部性能、供电系统和控制回路，以及地面风道系统和各风门的用途，矿井通风负压情况，并能独立操作。

- A.安装地点

- B.工作原理

- C.入井人数

- 34.主扇风机操作工（    ）。

- A.可以随意改变保护装置的整定值

- B.不能改变保护装置的整定值

- C.不得随意改变保护装置的整定值

- 35.主扇风机房及其附近（    ）范围内严禁烟火。

- A.20m

- B.30m

- C.50m

- 36.主扇风机操作工要严格执行（    ），要做好通风机房安保防范工作。

- A.要害部门管理制度

- B.来客登记制度

- C.要害部门管理制度、来客登记制度

- 37.主扇风机发生事故时主通风机司机要严格执行（    ），并立即报告公司调度室、队长，做好记录。

- A.操作规程

- B.《专项应急预案》或《现场处置方案》

- C.安全生产责任制

- 38.主扇风机检修或处理故障时（    ）。

- A.主扇风机操作工要协助检修工做好相关工作

- B.由主扇风机操作工单独完成

- C.由检修工处理，与主扇风机操作工无关。

- 39.下面描述中不属于主扇风机操作工岗位职责的是（    ）。

- A.严格按操作程序进行操作，对所管辖的设备、设施（包括反风设施）负有管理、维护、保养的责任

- B.严格执行巡回检查制度，雷雨及节日期间加强对设备的巡视，保证设备正常运行，确保矿井通风能力，并做好巡查记录

- C.做好主扇风机及其配套设备、设施的检修与故障处理工作

- 40.下面主扇风机启动前准备工作的描述中错误的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象，特别注意叶片与主机体及风道内部有无障碍物、杂物，在冬季应特别注意风筒、风门有无结冰现象，开机前应做盘车检查

- C.询问上班工作情况、设备运行情况、事故隐患处理情况以及遗留问题和应注意的事项，不需要到现场进行检查

- 41.下面在主扇风机反风操作中描述错误的是（    ）。

- A.主扇风机操作工只有接到《反风操作规程》中要求的领导的命令才可进行反风操作

- B.反风操作必须在10min内完成

- C.到《反风操作规程》中规定的时间后主扇风机操作工可进行反风操作

- 42.主扇风机滚动轴承温度不大于（    ）℃，滑动轴承温度不大于（    ）℃。

- A.75、65

- B.65、75

- C.75、70

- 43.主扇风机（    ）等检测仪器、仪表齐全可靠。

- A.正压计、负压计、全压计

- B.电流表、电压表、流量计

- C.压力表、电度表、流量计

- 44.下面对主扇风机机壳与叶轮完好描述中错误的是（    ）。

- A.机壳不漏风防锈良好，叶片和辐条齐全、紧固、无裂纹

- B.轴流式叶片角度安装一致，误差不超过±1°

- C.叶轮须保持平稳，每次都在固定位置上停止

- 45.下面对主扇风机机轴及轴承完好描述中错误的是（    ）。

- A.主轴及传动轴的水平度偏差不大于 0.2%，轴承间隙不超过规定要求

- B.滚动轴承温升不大于 75℃，滑动轴承温升不大于 65℃

- C.运转无异响，无异常振动

- 46.下面对主扇风机机房描述中错误的是（    ）。

- A.整洁卫生，窗明机净，无杂物、无油垢、无积水和灰尘，禁止机房作其他用途

- B.机房门口挂有“要害场所，闲人免进”牌

- C.机房必须有能与矿调度室通话的电话

- 47.下面对主扇风机设备性能完好描述中错误的是（    ）。

- A.设备零部件完整齐全，台台完好，有完好牌和责任牌

- B.主扇风机装置两台能力不必相同，但是最小主扇风机的通风能力必须满足正常通风需要

- C.机壳、风门不漏风且防锈良好，按照风机性能检测标准要求进行检测

- 48.主扇风机操作工要做到“三知四会”，其中“三知”中描述错误的是（    ）。

- A.结构

- B.性能

- C.运行状况

- 49.主扇风机操作工要责任心强，做到“五严”，“五严”是指严格执行交接班制、严格执行要害场所管理制、严格执行巡回检查制度、（    ）、严格执行岗位责任制。

- A.严格执行供风管理制度

- B.严格执行操作规程

- C.严格执行供电管理制度

- 50.下面不属于主扇风机操作工岗位危险源的是（    ）。

- A.外露的转动和传动部位绞伤

- B.带电的设备触电伤人

- C.主扇风机故障引起矿井停风事故

- 51.主扇风机操作工岗位危险源中“带电设备触电伤人”的解决方案为（    ）。

- A.严格按规程操作，不擅自接触电气设备

- B.远离带电设备

- C.联系专业电工操作电气设备

- 52.《煤矿安全规程》规定，装有主扇风机的出风井口应当安装防爆门，防爆门每（    ）个月检查维修 1 次。

- A.6

- B.12

- C.1

- 53. 《煤矿安全规程》规定，改变主扇风机转数、叶片角度或者对旋式主通风机运转级数时，必须经（    ）批准。

- A.企业技术负责人

- B.通风助理

- C.总工程师

- 54.《煤矿安全规程》规定，新安装的主扇风机投入使用前，必须进行试运转和通风机性能测定，以后每（    ）年至少进行 1 次性能测定。

- A.1

- B.3

- C.5

- （三）多选题

- 55.下面属于主通风机司机岗位安全规定的是（    ）。

- A.上班前禁止喝酒，上班时不得睡觉，不得做与本职工作无关的事情。严格执行交接班制度和工种岗位责任制，遵守本岗位操作规程及《煤矿安全规程》的有关规定

- B.当主通风机发生故障停机时，备用通风机必须在10min内开动，并转入正常运转

- C.当矿井需要反风时，必须在10min内完成反风操作

- D.应严格遵守安全守则和操作纪律

- 56.通风机启动前应进行下列各项检查：轴承润滑油油量合适、电源电压符合电动机启动要求、电气设备接地良好、各启动手把都处于断开位置、（    ）。

- A.各指示仪表、保护装置是否齐全、可靠

- B.各紧固件齐全、紧固、可靠

- C.风门完好，风道内无杂物

- D.人工盘车1-2圈，应灵活无卡滞、无异常现象

- 57.主通风机司机熟知《煤矿安全规程》的有关规定，熟悉通风机一般构造、工作原理（    ），以及地面风道系统和各风门的用途，矿井通风负压情况，并能独立操作。

- A.控制回路

- B.技术特征

- C.各部性能

- D.供电系统

- 58.主通风机司机要严格执行（    ），做好通风机房安保防范工作。

- A.要害部门管理制度

- B.来客登记制度

- C.巡回检查制度

- D.操作规程

- 59.下面属于主通风机司机作业标准中设备启动前的准备工作的是（    ）。

- A.检查机械、电器各部连接螺丝有无松动，并及时紧固

- B.检查各运转部位有无堵塞、卡阻现象，特别注意叶片与主机体及风道内部有无障碍物、杂物，开机前应做盘车检查

- C.检查各紧固件防护罩、栅栏，确保齐全、紧固、可靠

- D.检查各部轴承有无异常，油路是否畅通，油质、油量是否满足要求

- 60.下面属于主通风机司机交班前准备工作的是（    ）。

- A.清扫机房内外环境卫生，保持机房的文明生产标准

- B.对设备按巡检路线及内容进行自查

- C.清点工具、配件、材料和消防器材，并放置整齐

- D.准备好当班工作情况、接班注意事项和遗留问题情况，整理当班的各种运行记录

## 主扇风机操作工理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.× 3.× 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.B  34.C  35.A  36.C  37.B  38.A  39.C 40.C 41.C 42.A  43.A  44.C  45.B  46.C  47.B  48.C  49.B 50.C 51.A 52.A  53.C  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.ABCD  57.ABCD  58.AB  59.ABCD  60.ABCD

### 3.2.10.2 主扇风机操作工实际操作

- （一）问答题

- 1.主扇风机运行中突然停电如何操作?

- 2.主扇风机的作用是什么?

- 3.主扇风机巡回检查内容是什么?

- 4.主扇风机主轴装置产生振动的原因是什么?

- 5.主扇风机组常见事故有哪些?

- 6.主扇风机启动前应进行那些检查?

- 7.煤矿对主扇风机有何规定?

- （二）实操题

- 8.如何进行主扇风机的电源倒闸操作?

- 9.主扇风机紧急停机是如何操作的?

- 10.主扇风机用反风道反风的操作步骤是什么?

### 主扇风机操作工实际操作答案

- （一）问答题

- 1.主扇风机运行中突然停电如何操作?

- 1）如电源停电后立即恢复，应按启动运转规定重新启动主扇风机，不必等主扇风机停止运转。

- 2）如需用备用电源，应按规定进行倒闸后，重新启动。

- 2.主扇风机的作用是什么?

- 向井下输送足够的新鲜空气，稀释和排除有害、有毒气体，调节井下所需要的风量、湿度和温度，改善劳动条件，保证矿井安全生产。

- 3.主扇风机巡回检查内容是什么?

- 1）各转动部位应无异常

- 2）轴承温度不得超限

- 3）电动机温升不超过厂家或主管部门的规定

- 4）各仪表指示正常

- 5）电动机和电器的接地系统应符合规定

- 6）电压应在额定值允许的范围内，否则应经主管技术人员审核，确定是否继续进行。

- 4.主扇风机主轴装置产生振动的原因是什么?

- 一般有如下几种原因:

- 1)通风机零部件缺陷，如滚动轴承磨损，基础不牢固引起的。

- 2)如各段传动轴同心度偏差过大，工作轮平衡度限或主轴弯曲超限等引起的。

- 5.主扇风机组常见事故有哪些?

- 1)机械事故有:①主轴断裂事故②叶片折损事故③齿轮联轴器事故④轴承事故。

- 2)电气事故有:①电动机绕组烧坏②电控设备故障③室内供电设备故障。

- 6.主扇风机启动前应进行那些检查?

- 主扇风机启动前应进行全面检查，从传动部分开始，检查联轴器、螺栓及焊接部位是否完好、牢固；各部轴承油量是否适当；仪表是否齐全，电源电压与额定电压相差不应超过±5%；启动设备动作是否灵敏可靠；闸门、风门的开闭程度是否符合要求。

- 7.煤矿对主扇风机有何规定?

- 1）主扇风机必须装置两套同等能力的通风机，一套运行，一套备用

- 2）备用通风机必须能在10min内开动。

- （二）实操题

- 8.如何进行主扇风机的电源倒闸操作?

- 1)准备工作:①各受电开关、联络开关、送电开关都应编号，并应与图纸、操作规程上的编号一致。②除紧急事故外，倒闸必须有上级主管的命令、签发的倒闸作业票，接受命令时复述。③与有关单位进行必要的联系。④检查接地装置、绝缘用具。⑤检查开关、母线、合闸连杆、仪表等有无异状。

- 2)操作:①按倒闸规定顺序并使用绝缘用具按顺序操作。②每步操作完毕必须注意电气设备有无异样，各种仪表指示是否正常。

- 3)倒闸后:①检查电气设备有无异状。正确挂好“运行”、“备用”牌。②向有关方面汇报。

- 9.主扇风机紧急停机是如何操作的?

- 1)直接断电停机

- 2)立即报告矿井调度室和主管部门

- 3)按领导决定，关闭和开启有关风门

- 4)电源失压自动停机时，先拉掉油开关，后拉开隔离开关，并立即报告矿井调度室和主管部门，待查明原因并处理后，再进行开机。

- 10.主扇风机用反风道反风的操作步骤是什么?

- 1)保持通风机正常运转

- 2)用地锁将防爆门或防爆盖固定牢固

- 3)根据现场指挥的指令操作各风门，改变风流方向，使抽出式通风机风流由通风机压入井下，使压入式通风机风流由通风机抽入大气。

3.4运输类各岗位理论和实操知识

## 3.3运输类公共知识

- （一)判断题

- 1.无极绳绞车运输，工人摘挂卡子时，不要站在轨道中间，头和身子不要伸到两车碰头之间，以免碰伤。摘卡子时，应提前做好准备，迎着车辆提前摘卡，如果卡子摘不下，应停摘、并闪开，发停车信号，等车停后再摘。（    ）

- 2.不论无极绳是否运行，行人都不得在轨道中间跨骑钢丝绳行走，以免钢丝绳突然提起伤人。（    ）

- 3.无极绳运行中，地辊易损坏，但不会影响钢丝绳运行，可以不急着更换和维护。（    ）

- 4.皮带被压住，起动、运行困难，主要原因是过负荷运行，处理方法是卸掉带上一部分货载，使之能起动和正常运行。（    ）

- 5.立井使用罐笼提升时，井口安全门必须与罐位和提升信号闭锁。（    ）

- 6.滚筒驱动的带式输送机可以不使用阻燃输送带。（    ）

- 7.刮板输送机严禁乘人，在制订安全措施情况下可以运送物料。（    ）

- 8.移动刮板输送机的液压装置，必须完整可靠。（    ）

- 9.倾斜井巷内使用串车提升时，必须在倾斜井巷内安设能够将运行中断绳、脱钩的车辆阻止住的跑车防护装置。（    ）

- 10.井下用机车运送爆破材料时，列车的行驶速度不得超过2 m/s。（    ）

- （二)单选题

- 1.胶带机跑偏的根本原因是（    ）。

- A.滚筒倾斜、变形

- B.输送带不正

- C.托滚调节不正常

- D.胶带受力不均匀

- 2.立井使用罐笼提升时，哪一项闭锁关系是不正确的（    ）。

- A.安全门未关闭，能发出调平、换层和开车信号；

- B.安全门关闭后才能发出开车信号；

- C.罐笼未到位，放不下摇台，打不开阻车器；

- D.摇台未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号。

- 3.带式输送机机道应设置防灭火水管，每间隔（    ）设 1 个管接头和阀门。

- A.20米

- B.30米

- C.40米

- D.50米

- 4.带式输送胶带跑偏时，如果采用调机尾部件方法来调胶带跑偏，可通过调（    ）来实现。

- A.机尾架

- B.机尾导向滚筒

- C.清扫装置

- D.护板

- 5.不属于带式输送机头部组成的是（    ）。

- A.电动机

- B.液力偶合器

- C.减速器

- D.输送带

- 6.皮带机机道每隔（    ）m必须设置一个消防水管闸阀。

- A.20

- B.30

- C.40

- D.50

- 7.用输送机运送物料时，下列说法正确的是（    ）。

- A.随时可以运送

- B.和司机联系好后，就可以运送

- C.提前制定专门的措施后，方可运送

- 8.两台及以上的带式输送机串接运输时，应装设（    ）。

- A.调偏装置

- B.连锁装置

- C.集控装置

- （三)多选题

- 1.小绞车运输造成跑车的原因主要有（    ）。

- A.钢丝绳断裂

- B.连接装置使用材料不合格

- C.连接装置失效

- D.操作人员失职操作失误

- E.行人违反“行人不行车”的规定

- 2.胶带运输机的胶带跑偏原因主要是：（    ）。

- A.皮带架不正和不平

- B.皮带托辊不正

- C.传动滚筒与尾部滚筒不平行、不正

- D.皮带接口与皮带中心线不平直

- E.给料不正

- F.滚筒表面粘有煤粉等杂质

- 机电运输类公共知识理论知识答案

- （一)判断题

- 1.√  2.√  3.×  4.√  5.√  6.×  7.√  8.√  9.√  10.×

- （二)单选题

- 1.D  2.A  3.D  4.B  5.D  6.D  7.C  8.B

- （三)多选题

- 1.ABCDE  2.ABCDEF

## 3.4.1《架空乘人装置司机》

### 3.4.1.1架空乘人装置司机理论知识

#### （一）判断题

1.架空乘人装置的驱动轮、尾轮和托绳轮的轮衬磨损到总厚度的1/3时，须及时更换。（    ）

2.架空乘人装置所有钢丝绳应符合规定，即在一个捻距内断丝面积同钢丝总断面积之比不得大于10%（    ）

# 3.架空乘人装置同一部位的紧固件规格必须一致，材质满足设计要求。（    ）

4.架空乘人装置应设工作制动器和安全制动器，且正常工作时，两制动器必须同时投入工作。（    ）

# 5.架空乘人装置的钢丝绳每月至少全面检查一次。（    ）

6.架空乘人装置主动驱动轮和头尾导向轮等旋转部位，必须进行全面防护，防止人员触碰。（    ）

7.架空乘人装置的驱动装置必须落地安装。（    ）

8.安全制动装置必须设置在托绳轮上。（    ）

9.架空乘人装置应当设置断轴保护装置。（    ）

10.各上下人地点应当设置信号通信装置。（    ）

11.架空乘人装置沿线应当设置延时启动声光预警信号。（    ）

12.工作制动装置必须为失效安全型。（    ）

13.斜巷中架空乘人装置与轨道提升系统同巷布置时，必须设置电气闭锁，2种设备不得同时运行。（    ）

14.架空乘人装置钢丝绳断丝面积达到总面积的20%时，必须更换钢丝绳。（    ）

15.变坡点的双托轮组和托压轮组安装调整后，应使钢丝绳成弧线，不能成为折线。（    ）

16.架空乘人装置运行期间，司机应仔细听电机及减速器、托压绳轮的声响，发现异常，应立即停车检查。（    ）

17.吊椅乘坐间距不得大于托绳轮组的间距（    ）

18.吊杆和牵引钢丝绳的连接必须自动脱扣。（    ）

19.每次开车前必须进行一次常规检查，应确认乘人装置运行区内无任何影响乘人装置正常运行的不安全因素，如无行人或其他障碍物等。（    ）

20.机头司机在得到允许开车的信号后，应先2次空车运行。（    ）

21.停车后，如发现倒车时，司机应按紧急制动按钮。（    ）

22.发现托（压）绳架有扭曲变形，无法正常运行时，必须立即向调度室报告。（    ）

23.发现钢丝绳从托（压）绳轮上跳出落道时，必须立即停车。（    ）

24.发现吊椅被卡绊或其他运转部件有卡绊情况时，必须立即停车。（    ）

25.发现有人喊话或摆灯示意要求停车时，必须立即晃灯回应。（    ）

26.使用架空乘人装置运送火工品时，严禁同时运送携 带爆炸物品的人员。（    ）

# 27.严禁乘坐人员携带超长、超高、超宽、超重物品。（    ）

28.系统出现保护停车时，在解除故障后，先要按下复位按钮，系统复位后才能重新启动。（    ）

29.机头、机尾传动部分的轴承、轴瓦每年注油一次。（    ）

30.架空乘人装置驱动轮前后5m严禁乘人。（    ）

## （二）单选题

31.在架空乘人装置上下人站处，乘人吊椅距底板的高度不得大于（    ）。

# A.0.3m

B.0.5m

C.0.7m

32.架空乘人装置吊椅、脚蹬中心至巷道一侧的距离不得少于（    ）。

A.0.5m

B.0.6m

C.0.7m

# 33.乘人平台处钢丝绳距巷道壁不小于（    ）。

A.1m

B.1.2m

C.1.5m

34. 双向同时运送人员时，牵引钢丝绳间距不得小于（    ）。

## A.0.6m

B.0.8m

C.1.0m

# 35.制动器的最大制动力应为额定牵引力的（    ）倍。

A.1

B.2

C.3

# 36.架空乘人装置的减速器应设置（    ）保护装置。

A.过速

B.防滑

C.油位、油温自动检测报警

37.架空乘人装置运行速度超过（    ）时，应当设置调速装置。

## A.1.4m/s

B.1.2m/s

C.2m/s

# 38.在离机头、机尾下车点前（    ）处应安装语音提示器。

A.5m

B.10m

C.15m

39.可摘挂抱索器架空乘人装置，最大运行速度不得超过（    ）。

## A.1.2m/s

B.1.4m/s

C.1.7m/s

40.巷道坡度超过25°时，架空乘人装置运行速度不得超过（    ）。

A.0.8m/s

B.1.2m/s

C.1.4m/s

41.架空乘人装置主运行钢丝绳抗拉安全系数不得小于（    ）。

A.6

B.7

C.8

42.架空乘人装置制动器松闸状态下，闸瓦间隙应不大于（    ）。

A.1mm

B.1.5mm

C.2mm

43.架空乘人装置制动器制动时，有效接触面积不小于设计的（    ）。

A.60%

B.70%

C.80%

# 44.下列哪项不属于开车前必备的检查与准备工作（    ）。

A.检查架空乘人装置各部位连接件、紧固件是否有效

## B.检查运转部位的油质油量是否符合要求

C.向调度室汇报情况

45.吊椅乘坐间距不应小于牵引钢丝绳5s的运行距离，且不应小于（    ）。

A.6m

B.12m

C.15m

# 46.吊椅乘人时，脚蹬距离底板高度不得小于（    ）。

## A.0.3m

B.0.1m

C.0.2m

47.下列哪项制度不需在机头、机尾乘人处张挂上墙（    ）。

A.司机岗位责任制

B.公司运输管理规定

C.司机操作规程

# 48.架空乘人装置不需要有哪项记录（    ）。

A.电机温度记录

B.设备运行记录

C.司机交接班记录

49.乘坐人员后安全帽距离托绳轮底平面的安全距离不得小于（    ）。

A.100mm

B.200mm

C.300mm

# 50.架空乘人装置的检测检验周期为（    ）。

A.每半年一次

## B.每年一次

C.每两年一次

# 51.架空乘人装置提升钢丝绳实行（    ）。

A.日检制

B.周检制

C.月检制

52.乘车人员途中不得随意上、下车，必须到指定的有明显标志的区域内上、下车，严禁（    ）乘车。

A.中途

## B.固定地点

C.越位

# 53.架空乘人装置（    ）使用有接头的钢丝绳。

A.可以

B.严禁

C.在巷道坡度小于10°时可以

54.架空乘人装置主运行钢丝绳的插接长度不得小于钢丝绳直径的（    ）。

A.500倍

B.1000倍

C.1500倍

## （三）多选题

# 55.架空乘人装置的信号控制部分应满足以下哪些要求？（    ）

A.声光信号齐全完好，灵敏可靠

B.主控台各按钮、开关灵活可靠

C.电气设备完好

D.电气设备无失爆

56.列叙述中（    ）属于架空乘人装置必须安装的安全防护装置。

A.重锤限位保护

## B.上下变坡点掉绳保护

C.防滑保护

D.全程急停保护

57.下列叙述中（    ）属于架空乘人装置正常运行过程中应观察的内容。

A.驱动轮转动灵活、无异常摆动和异响

B.轮缘、轮辐无开焊、裂纹或变形，键不松动

C.托（压）绳轮衬圈贴合紧密无脱离现象

D.托轮架稳固无变形、无位置偏移

# 58.操作人员须离开岗位查找故障时，必须（    ）。

A.按下控制台上的“急停、禁启”按钮

B.挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌

## C.向上级主管部门报告

D.结伴而行

# 59.发现（    ），必须立即停车。

A.机头电机、减速器等传动部分有异常声响时

## B.机尾传动部分或拉紧装置有异常情况时

C.有人喊话或摆灯示意要求停车时

D.巷道有行人通过

# 60.出现卡绳现象，通常的原因有（    ）。

A.托轮轮衬磨损

B.抱锁器损坏

C.钢丝绳磨损

D.轴承润滑不良

## 架空乘人装置司机理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.√10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.× 19.√ 20.× 21.√ 22.× 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.× 30.√

## （二）单选题

31.B  32.C  33.A  34.B  35.B  36.C 37.A  38.C 39.C 40.A  41.A  42.C  43.A  44.C  45.A  46 C 47.B 48.A 49.B 50.B  51.A 52.C 53.A 54.B

## （三）多选题

55.ABCD 56.ABCD 57.ABCD 58.ABC 59.ABC 60.AB

### 3.4.1.2  架空乘人装置司机实际操作

## （一）问答题

1.简述架空乘人装置司机的岗位要求？

2 架空乘人装置在运行中的注意事项有哪些？

3.架空乘人装置操作人员应遵守的操作纪律和安全守则有哪些？

4.列举架空乘人装置的安全保护装置有哪些？（不少于10个）

## （二）实操题

5.手指口述架空乘人装置的基本构造与工作原理。

6.演示架空乘人装置启动前的检查工作。

7.请执行架空乘人装置的开车程序。

8.操作人员须离开岗位查找故障时应如何操作？

9．请演示乘人正确乘坐架空乘人装置的姿势。

10.请演示正常停车与紧急停车的在操作上的却别。

### 架空乘人装置司机实际操作答案

## （一）问答题

# 1.简述架空乘人装置司机的岗位要求？

1）工作时要穿戴规定的劳动保护用品，仔细检查所用工具、器械、设备是否齐全完好。

2）维修时必须在停车状态进行，并将电源开关打在闭锁位置。检修电气时应遵守检修电气设备的有关规定，检修机械设备时应遵守机械维修的有关规定，需要进行电、气焊时，要严格执行点火作业票制度，并按点火票上的措施执行。

3）多人作业或起吊物件时，要密切合作，相互照应，并由组长统一指挥，起吊架下严禁有人，高空作业时人和物件都要有防掉措施。

## 4）在斜巷中检修，检修地点下方不得有人，以免滚物伤人。

5）驱动部分架空乘人装置的混凝土基础要牢固可靠，钢架结构无扭曲变形，螺丝紧固有效。

6）驱动轮轮衬磨损余厚不小于原厚度的三分之一，否则应及时更换轮衬。

7）轮缘、辐条无裂纹、变形，键不松动，紧固螺母无松动。

8）驱区动轮转动灵活，无异常摆动和异常声响。

9）制动杠杆系统动作灵敏可靠，销轴不松晃，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油。

10）松闸状态下，闸瓦间隙不小于2mm，制动时闸瓦与闸轮 紧密接触，有效接触面积不小于设计的 60%。

11）闸带无断裂现象，磨损余厚不小3mm，闸轮表面沟痕深度不大于1.5 mm，沟宽总计不超过闸轮有效宽度的10%。

12）声光信号完好齐全，吊挂整齐，报警信号灵敏可靠。若发现异常，应及时修复。

13）牵引钢丝绳至少每周检查一次。一个捻距内断丝面积同 钢丝绳总断面积之比达到10%时，必须立即停止运行，更换钢丝绳。更换钢丝绳或者松掉的重锤时，要对系统进行重新调整。

14）牵引钢丝绳的插梁长度不得小于钢丝绳直径的1000倍，且插接要紧密，不得有松股、散股现象。

15）托绳轮连续工作6个月需检查加润滑脂一次，机件保持正常配合，转动灵活，否则必须立即维修或更换。

16）必须按照设备说明书的规定对各运转部位进行注油润滑。

17）磨擦衬垫及托绳轮衬垫磨损超过说明书规定时，必须更换。

18）由于井下环境湿度大，对电气设备有较大影响，因此要经常检查电气开关，确保电气开关动作可靠。

19）乘坐架空乘人装置时要保证乘人间距不少于15m，以免乘坐人员因摘挂乘人吊椅不熟练相互之间发生碰撞。

## 20）轮系轮衬贴合紧密无脱离现象，轮衬磨损余厚不小于2mm。

21）张紧装置能够随时灵活调节运载钢丝绳的张力，活动部分移动灵活。收声装置灵活可靠。

22）重锤上下活动灵活，不卡、不挤、不碰支撑架，配重安全设施稳固可靠。

23）滑动尾轮架距滑动导轨的极限位置不小于500mm，否则要考虑更换钢丝绳。

24）吊椅部分各部件齐全完整，锁紧装置齐全、有效、无变形。

25）机壳及外露金属表面，均应进行防腐处理。

# 2．架空乘人装置在运行中的注意事项有哪些？

1）在架空乘人装置运行的过程中，若要短时停止架空乘人装置运行，可按下“停止”按钮，架空乘人装置停止运行。

2）在架空乘人装置运行的过程中，要随时注意架空乘人装置的运行状况，若发现架空乘人装置运行状态突然不稳定或其它意外情况时，必须立即停止架空乘人装置运行，待查明原因并使其恢复正常后，方可继续启动架空乘人装置运行。

3）操作人员须离开岗位查找故障时，必须按下控制台上的“急停禁启〞按钮，并挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌，并向上级主管部门报告。当对系统进行全面检修时必须断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的醫示牌，并派专人监护。

4）架空乘人装置运行中发生急停时，需按操作台指示的故障区域查明原因、处理故障，方可继续开车运行，严禁故障原因不明，强行开车运行。

5）架空乘人装置操作人员应及时作好架空乘人装置运行记录，交班时向接班人员交底，并作好交接班记录。

# 3.架空乘人装置操作人员应遵守的操作纪律和安全守则有哪些？

1）班前禁止喝酒,接班后不得睡觉、脱岗。

2）不得擅离工作岗位，禁止做与工作无关的事情。

3）不得随意调动制动装制及增减配重重量。

4）严禁不经检查减速箱润滑情况就运转整机。

5）严禁无信号开车。

6）严禁甩掉保护装置不用。

7）整机动作时禁止测量钢丝绳和紧固联接装制。

8）设备因停电或其它情况停车，所有乘坐人员必须全部下车，待运转正常后再上车，禁止单边满载起动。

9）禁止用乘人装置运送物料。

10）禁止乘坐人员携带较重物品乘坐。

11）禁止设备带病运转。

12）设备暂停不用或操作人员下班离岗时,必须把开关手把打到“0"位，并闭锁。

## 13）坚决制止乘车人员越位乘坐或在驱动轮、尾轮附近乘坐。

14）司机精力集中,随时观察上下人员的动向和设备有无异响，发现有其它情况立即停车。

# 4.列举架空乘人装置的安全保护装置有哪些？（不少于10个）

1）超速保护

2）打滑保护。

3)全程急停保护。

4）防脱绳保护。

5）变坡点防掉绝保护。

6）张紧力下降保护。

7）越位保护。

8）制动器失效保护。

9）机头机尾通讯中断保护。

10）液压驱动应有驱动油压过压、欠压、超温和液压马达超速等保护。

11）机械驱动应有减速机油温异常报警装置。

12）系统防静电保护。

13）断轴保护措施。

14）使用可摘挂抱索器，应当设置乘人间距提示或者保护装置，静态上下车时有放行装置。

15）系统延时启车预警信号。

16）机头、机尾下车点语音提示装置。

17）机轨合一布置时，必须有与绞车电气闭锁保护。

18）固定式抱索器，应有防过摆装置。

19）驱动轮和迁回轮的入绳口处应安装安全防护装置。

## （二）实操题

# 5.手指口述架空乘人装置的基本构造与工作原理。

1）识别并指出架空乘人装置的主要部件，包括但不限于驱动装置（电机、减速器）、制动系统、牵引绳（或链条）、乘人吊椅（或吊篮）、张紧装置、轮组（驱动轮、托绳轮、压绳轮）、安全保护装置（超速保护、打滑保护、过位保护、越位保护等）。

## 2）解释各部件在装置运行中的具体作用及相互之间的联动关系。

# 6.演示架空乘人装置启动前的检查工作。

（1）乘人装置各部位连接牢固，无破损，变形。各部紧固螺栓不得松动、缺损。

## （2）钢丝绳联接良好，直径磨损，断丝不超限。

（3）托绳轮转动灵活，胶衬磨损不超限，固定架连接牢固、完好、可靠。

（4）机尾配重合适，保险绳、配重绳完好，钢丝绳与主导轮，尾轮不打滑.

## （5）机头、机尾主导轮、尾轮转动灵活，胶衬磨损不超限。

（6）减速箱轴承内润滑油油质必须合格,油量适当。电动机各部位完好、齐全。

（7）电力液压制动装置动作灵敏、可靠。

（8)照明、信号及各项安全保护装置齐全、灵敏可靠。

（9）电控设备开关手把在“0”位.

（10）电缆悬挂整齐、完好。

（11）检查巷道是否存在影响运行的因素，发现问题及时处理,如危及运行安全,严禁开车。

# 7.请执行架空乘人装置的开车程序。

1）接到开车指令后，首先插入钥匙转到“连续运行”按下“电机启动”再按下“开车预警”按钮，电铃警示准备开车；按下“启动”按钮，喇叭预警准备开车，预警5s后架空乘人装置开始运转，同时显示窗口显示架空乘人装置运行方式及相应的参数。

2）操作人员必须提醒准备乘坐的人员，要等架空乘人装置运行平稳后方可乘坐，不可追赶架空乘人装置吊椅。

# 8.操作人员须离开岗位查找故障时应如何操作？

必须按下控制台上的“急停禁启”按钮，并挂上“故障检修，禁止启动”的警示牌，并向上级主管部门报告。当对系统进行全面检修时必须断开总电源开关，挂上“设备检修，禁止合闸”的警示牌，并派专人监护。

# 9．请演示乘人正确乘坐架空乘人装置的姿势。

乘坐时与架空乘人装置架同步相向行使，左脚抬高将臂部置于坐板上，将两脚放至横担上，同时双手紧握架空乘人装置架。在运行时应注意掌握、平衡好重心，保持正确坐姿，集中精力注意前方，不得打瞌睡、不得用手抓摸牵引索和托（压）绳轮以防伤手，不得用脚碰触巷帮和地面。

# 10.请演示正常停车与紧急停车的在操作上的区别。

（1）正常停车：按下停车按钮，主电动机停止运行，索道停车，延时2-4秒后制动器抱闸。

（2）紧急停车：如遇意外情况，按下电磁启动器上A的停止按钮，整个系统断电，让系统紧急停车。

## 3.4.2《胶轮车操作工》

### 3.4.2.1 胶轮车司机理论知识

- （一）判断题

- 1.防爆无轨胶轮车司机必须严格按照规定速度行驶，熟悉本矿运输及交通路线，交通安全标志和信号的有关规定。（    ）

- 2.防爆无轨胶轮车起步前观察四周，确认无妨碍行车安全的障碍后，先鸣笛后缓慢平稳起步。（    ）

- 3.防爆无轨胶轮车司机必须持证上岗，只要有与驾驶车辆相适应的“中华人民共和国机动车驾驶证”，并在有效期内即可。（    ）

- 4.防爆无轨胶轮车司机驾驶车辆时必须穿戴整齐，为防止反光影响视线，不必佩戴矿灯。（    ）

- 5.柴油机风扇输送带的松紧度直接影响发动机的散热效果，故调整输送带时应越紧越好。（    ）

- 6.防爆无轨胶轮车司机应熟悉运行路线，通过路口时提前鸣笛，防爆无轨胶轮车外表面应涂有反光材料标记，废气处理水箱要确保水量充足。（    ）

- 7.运输路线行进方向应有明显标志，不得进入的巷道、硐室在入口处应悬挂明显标志。（    ）

- 8.防爆无轨胶轮车下坡行驶时，为了省油可以空挡滑行溜车。（    ）

- 9.行车前防爆无轨胶轮车司机必须检验刹车效果，保证制动良好，同时认真检查防自溜装置是否齐全完好（    ）

- 10.防爆无轨胶轮车必须具有有效的产品出厂合格证、检验合格证、煤矿矿用产品安全标志。（    ）

- 11.防爆无轨胶轮车司机交接班时，应认真检查车辆各紧固件是否齐全完整，是否符合车辆紧固要求。（    ）

- 12.所有入井无轨胶轮车必须经检验合格，张贴“车辆入井检验合格证”方可入井。（    ）

- 13.开车前必须按响喇叭，提醒其他人员，严禁在喇叭未鸣的情况下启动车辆。（    ）

- 14.交班前将防爆无轨胶轮车开至车库规定地点停稳，拉上驻车制动，熄火，关闭电源，放置好防溜装置。（    ）

- 15.车辆运行时如遇爆胎，司机要稳住方向盘，示意右转向，缓慢靠右停车。（    ）

- 16.防爆无轨胶轮车人车出现爆胎时，应停稳车辆，及时通知乘车人员下车，撤离至躲避硐室等安全区域。（    ）

- 17.无轨胶轮车必须按照规定路线行驶，改变路线必须经过审批。（    ）

- 18.防爆无轨胶轮车出现故障后，应检查车辆故障原因，及时向车辆调度汇报，不能处理的问题及时通知维修工进行维修处理。（    ）

- 19.防爆无轨胶轮车停车地点和上下人员地点应有明显的安全标志。（    ）

- 20.防爆无轨胶轮车发生碰撞应及时设立警示牌，并向车辆调度汇报情况。（    ）

- 21.在巷道弯道或驾驶员视线受阻的区段，应设限速、鸣笛标志，行驶车辆的巷道中，应设置加水点。（    ）

- 22.防爆无轨胶轮车人车司机，应核查乘车人员是否超员，确保车厢的门已经关闭。（    ）

- 23.防爆无轨胶轮车新车磨合包括磨合前的准备、发动机空转磨合、整车空载磨合、负载磨合等步骤。（    ）

- 24.运送火工品入井时应使用专用车辆，预先制定安全措施，规定具体时间和运行路线，按规定程序批准后实施。（    ）

- 25.调头过程中应严格控制车速，仔细观察道路前后方情况，确认安全后方可前进或倒车。（    ）

- 26.车辆运送松散物料时，应采取必要的紧固措施。（    ）

- 27.防爆无轨胶轮车，制动失效可能的原因有摩擦片磨损、制动器内有空气、制动管路漏油等。（    ）

- 28.具有自卸功能的车辆运行时，应采用不能自行脱钩的连接装置。（    ）

- 29.在各巷道、硐室入口处应设置限高、限宽的标志。（    ）

- 30.驾驶室防风玻璃窗应使用安全玻璃或其他具有同等效力的材料，司机工作空间内不应有尖锐凸起或棱角。（    ）

- （二）单选题

- 31.柴油机噪声大于（    ） dB 时，防爆无轨胶轮车司机应采用耳塞等防护用品。

- A.75

- B.80

- C.90

- 32.防爆无轨胶轮车的制动系统（    ） 开车前试验一次，并符合操作说明书的要求。

- A.每班

- B.每天

- C.每周

- 33.车辆双向行驶的巷道，巷道宽度应满足两车错车间距不低于（    ）mm，或设置必要的车辆躲避硐室。

- A.300

- B.500

- C.800

- 34.行驶车辆的巷道，应按同时运行的最多车辆数增加巷道配风，配风量应不小于（    ）m3/（min·kW）

- A.3

- B.4

- C.5

- 35.柴油机启动后应怠速预热，使柴油机水温达到（    ）℃以上才允许开车。

- A.40

- B.55

- C.65

- 36.防爆无轨胶轮车，运送物料时不得超过（    ）。

- A.30km/h

- B.40km/h

- C.50km/h

- 37.防爆无轨胶轮车涉水后，应（    ）行驶一段时间并轻踩制动踏板，待制动性能完全恢复后，再正常行驶。

- A.低速

- B.高速

- C.中速

- 38.防爆无轨胶轮车应随车携带（    ）个灭火器，胶轮车司机应掌握灭火知识，懂灭火方法。

- A.1

- B.2

- C.3

- 39.防爆无轨胶轮车油箱容量不得超过（    ）的用油量。

- A.8h

- B.12h

- C.16h

- 40.货物自卸后，及时把车厢恢复原位，（    ）在举升情况下行驶。

- A.严禁

- B.可以

- C.必须

- 41.防爆无轨胶轮车，运送人员时不得超过（    ）。

- A.15km/h

- B.25km/h

- C.35km/h

- 42.会车时为防止司机炫目，要求双方司机必须距对面来车（    ）以外关闭远光灯。

- A.100m

- B.150m

- C.250m

- 43.防爆无轨胶轮车空气滤清器（    ）清洗一次。

- A.每班

- B.每月

- C.每旬

- 44.柴油机排气系统冒蓝烟的原因是（    ）。

- A.烧机油

- B.进气不足

- C.喷油过多

- 45.在冰雪路面上，使用方向盘应（    ）。

- A.猛打方向盘

- B.避免猛打方向盘

- C.不要打方向盘

- 46.润滑油具有（    ）的作用。

- A.助燃、冲洗、吸热

- B.阻燃、吸热、密封

- C.润滑、吸热、密封和防锈蚀

- 47.在启动车辆时，一次启动时间正常不应超过（    ）。

- A.15s

- B.5s

- C.10s

- 48.发动机启动时所需的电流是靠（    ）提供的。

- A.发电机

- B.蓄电池

- C.起动机

- 49.发动机机油表压力始终过低时，应先看（    ）检查油量。

- A.油压表

- B.机油尺

- C.机油标号

- 50.运送火工品入井时，应使用（    ）车辆，预先制定安全措施。

- A.特殊

- B.一般

- C.专用

- 51.防爆无轨胶轮车加油时（    ）熄火，关闭发动机。

- A.无须

- B.必须

- C.不一定

- 52.防爆无轨胶轮车空气滤清器每（    ）天一换。

- A.5

- B.20

- C.30

- 53.防爆无轨胶轮车（    ）在0℃以下的环境中长时间停放。

- A.可以

- B.严禁

- C.看情况

- 54.《煤矿安全规程》规定，防爆无轨胶轮车运输系统，长坡段巷道内必须采取车辆（    ）。

- A 检修措施

- B 失速安全措施

- C 转向措施

- （三）多选题

- 55.防爆无轨胶轮车司机“三知、四会、五严”中的“三知”是指（    ）。

- A.知设备结构

- B.知设备性能

- C.知天气变化

- D.知安全设施的工作原理

- 56.防爆无轨胶轮车主要由发动机、仪表（    ）等组成。

- A.广播系统

- B.液压系统

- C.传动系统

- D.电气系统

- 57.防爆无轨胶轮车柴油机突然停机的原因有（    ）。

- A.柴油机过热

- B.发动机水温过高

- C.防爆水箱缺水

- D.轮胎气压不足

- 58.防爆无轨胶轮车要防“漏”，“漏”是指（    ）。

- A.漏电

- B.漏水

- C.漏油

- D.漏气

- 59.当防爆无轨胶轮车要停放时需（    ）方可离开驾驶室。

- A.停在安全位置

- B.等待发动机停转

- C.拉紧手制动器

- D.水温降至常温

- 60.防爆无轨胶轮车在启动前应检查防爆系统、车辆外形、（    ），无问题后方可启动车辆。

- A.检查底盘地面有无渗油、渗水

- B.检查前后轮毂轴承有无间隙

- C.检查各种油位、水位是否正常

- D.检查驾驶室内仪表是否完好

## 胶轮车司机理论知识答案

- （一）判断题

- 1.√ 2.√ 3.× 4.× 5.× 6.√ 7.√ 8.× 9.√ 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.√ 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C  32.A  33.B  34.B  35.B  36.B  37.A  38.B  39.A  40.A  41.B  42.B  43.A  44.A  45.B  46.C  47.B  48.B  49.B  50.C  51.B  52.A  53.B  54.B

- （三）多选题

- 55.ABD  56.BCD  57.ABC  58.ABCD  59.ABC  60.ABCD

### 3.4.2.2 胶轮车司机实际操作

- （一）问答题

- 1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

- 2.无轨胶轮车启动后检查程序有哪些？

- 3.无轨胶轮车会车时应注意哪些？

- 4.无轨胶轮车安全注意事项有哪些？

- （二）实操题

- 5.无轨胶轮车发动机如何启动？

- 6.无轨胶轮车变速器的操纵有哪些要求？

- 7.无轨胶轮车行车中注意事项有哪些？

- 8.无轨胶轮车停车熄火操作有哪些？

- 9.无轨胶轮车发动后运行前应如何检查车辆？

- 10.无轨胶轮车司机在运输货物时应注意哪些？

### 胶轮车司机实际操作答案

- （一）问答题

- 1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

- 1）检查机油、柴油、液压油、润滑油、冷却液和水等液位是否正常；

- 2）检查发动机水管、进排气管、油管、接头有无断裂、松脱、泄露现象；

- 3）检查发动机皮带张紧及磨损情况；

- 4）检查车轮、发动机、货箱等紧固件是否紧固，轮胎外观是否正常；

- 5）检查整车仪表是否工作正常及表面清洁；

- 6）检查起动气压表，若气压低于0.7MP时，应进行充气；

- 7）检查操纵手柄、电气开关、手油门等工作是否正常、灵活；

- 8）检查冲洗发动机散热器、排气栅栏；

- 9）检查空气滤清器、液压油、气动过滤器污染情况；

- 10）储气罐排水，每三天排一次水。

- 2.无轨胶轮车启动后检查程序有哪些？

- 1）检查发动机油压表，若机油油压低于0.15MP时，应停机检查故障原因；

- 2）检查发动机是否有异常响动；

- 3）检查前后泵补油压力表，显示应在2.5MP左右；

- 4）试喇叭，按下喇叭按钮，是否鸣响；

- 5）检查灯光，旋转电气防爆开关，试灯是否全亮及灯光亮度；

- 6）外观检查各部渗漏或损坏。

- 3.无轨胶轮车会车时应注意哪些？

- 1）必须正确执行调度指令，保持运输中的通讯联络，不得随意关闭通讯装置；

- 2）必须在指定的会车硐室（地点）会车，非会车地点严禁会车；

- 3）车辆会车速度限制在10km/h内；

- 4）会车时车与车、车与两帮的距离都不得少于0.5米；

- 5）胶轮车在指定地点会车时，应遵守空车让重车、下坡车让上坡车的原则；

- 6）无会车硐室（地点）的巷道，禁止对面有行驶的车辆。

- 4.无轨胶轮车安全注意事项有哪些？

- 1）严格执行井下运输管理制度，服从管理人员或安监人员的检查。认真执行公司或队内的有关规定，按规定驾车，文明行驶；

- 2）熟悉运行路线，严禁四超，确保车辆运行安全；

- 3）开车前检查车辆制动、电气安全保护、液压传动等系统，确保车辆性能良好；

- 4）爱护车辆，不违规操作，保证车辆状况性能完好；

- 5）不把车辆交于他人操作，严禁人、物混运；

- 6）胶轮车司机操作时应保持坐在驾驶椅上、目视前方、双手握住操作手把的正确姿势，严禁将身体任何部位露出车外，严禁站在车下开车。

- （二）实操题

- 5.无轨胶轮车发动机如何启动？

- 1）打开电源总开关；按下启动按扭同时加油门；

- 2）起动机工作时间不得超过30秒，两次起动时间间隔不得少于2分钟；

- 3）起动没有成功，必须间隔2分钟以上方可重新起动；

- 4）若连续起动3-4次无效，则应检查油、电路有无故障，切勿强行起动；

- 5）不要随意拆卸喷油系统装置，如需检查和调整，应由专门技术人员操作；

- 6）起动时切勿猛踩油门，起动后应立即观察各仪表、指示是否工作正常；

- 7）起步前调整座椅位置并将车门都锁上，系紧安全带，只有当仪表报警灯熄灭后方可起步行车。

- 6.无轨胶轮车变速器如何使用？

- 1）变速器为两个前进档，并带有同步器，驾驶员可根据车辆载人数及道路情况选择合适的档位；

- 2）车辆以低档起步后，依次换入较高的档位，正常行驶中使用低档位的时间不宜过长；

- 3）下长坡时应将变速器置于爬同样坡度所用的档位上，利用发动机进行辅助制动；

- 4）变速器由前进档换入倒档或由倒档换入前进档应在车辆完全停止后进行。

- 7.无轨胶轮车行车中注意事项有哪些？

- 1）行车中如果发现仪表指示异常或有异常声音和臭味，要停车检查，并找出引起毛病的原因；

- 2）行车中药避免不必要的突然加速和急刹车，不要将脚放在离合器踏板上休息；

- 3）挂入倒档或倒车后挂入1档前，要先将车子完全停下来。起动车子时，最好使用1档完成；

- 4）爬坡时，应在发动机拖曳前挂入低档，以免发动机过载；下坡时挂入低档，来提高发动机的减速作用，尽可能避免下长坡反复使用脚制动器；

- 5）在通过水洼时，要注意行车，通过后要检查后桥、前桥和传动装置中的齿轮油是否混入水，如有应及时更换规定的机油；

- 6）冬季应更换规定的机油和防冻液，在冰冻路面行驶时，要避免突然加速、急刹车和急转弯；

- 7）紧急制动，如果助力因为发动机失速或其它原因而丧失，可以使用备用真空，至少用两次助力，即可正常挂入制动器。

- 8.无轨胶轮车如何停车熄火？

- 1）车辆在停车时应逐步减少负荷并降低转速；

- 2）柴油机熄火前，应低速运转2-3分钟，使柴油机均匀冷却；

- 3）停车时应将气罐中的气压充到0.7Mpa；

- 4）停放时，应拉起手制动手柄，确保驻车制动，在下坡道和平路上停车时应将换档手柄置入倒档，在上坡道停车时还应同时将换档手柄置入一档；

- 5）司机在下车后应关闭气罐的总开关；

- 6）每班下班时，及时清洗排气栅栏。

- 9.无轨胶轮车发动后运输前应如何检查车辆？

- 1）检查所有的灯开、停功能是否正常；

- 2）检查喇叭是否正常；

- 3）检查制动效果是否灵敏；

- 4）油检查油、水、气连接的各部是否有渗漏或不够紧固的现象；

- 5）检查方向盘能否随驾驶员的控制进行轻快自如和准确的转向；

- 6）在乘车人员上车后，司机应检查司控锁在锁门后的工作状况。

- 10.无轨胶轮车司机在运输货物时应注意哪些？

- 1）运输时，要确保货物绑扎牢固，严禁超载、超高、超宽运输，严禁人货混装。

- 2）货物装载重量要均匀分布；

- 3）装卸地点的工作条件和环境条件、整条运输线路状况；

- 4）注意装卸顺序和装卸安全，在井下装卸货物时必须制动锁车，但不熄灭车灯；

- 5）运送大型设备（如液压支架等）或车辆倒行，影响司机视线时，必须制定专门措施，并经负责人批准后实施；

- 6）运送爆破材料时，必须严格执行《煤矿安全规程》有关规定。

### 3.4.2.3 胶轮车检修工理论知识

- （一）判断题

1.维修工必须了解所维修车辆的运行情况，经常查阅车辆运行记录、故障记录。（    ）

2.维修工必须穿戴、配用规定的劳动保护用品进入岗位，不得随意着装。（    ）

3.维修工在交接班时当班情况要交接清楚，要做好承包范围内的巡视检查。（    ）

4.维修工应按时对规定的检修内容进行维护检修，不得漏检漏项。（    ）

5.车辆检修是一项技术要求很强的工作，拆卸下来的零部件一定要有序摆放和进行标记。（    ）

# 6.对防爆无轨胶轮车进行维护检修后，要对该车辆进行验收和试运行。（    ）

7.挤伤、压伤是车辆维修作业中常见的事故类型，良好的作业习惯，有序的操作和有效地监护是避免该类事故发生的有效手段。（    ）

# 8.车辆检修场所内存放有油脂，必须严禁烟火。（    ）

9.检修防爆无轨胶轮车变速箱时，柴油机必须处于工作状态，方便检修。（    ）

10.防爆无轨胶轮车发动机运转时，严禁接触风扇、输送带、齿轮等旋转部件。（    ）

11.车辆磨合后在冷机状态下更换柴油机机油，放出变速箱、后桥内润滑油，然后再注入规定牌号的新润滑油。（    ）

12.进气系统由进气波纹管、进气防爆栅栏及空气滤清器组成。（    ）

13.清洗轴承箱和齿轮箱时，轴承箱和齿轮箱内不得留有任何杂物。（    ）

# 14.检修机车底盘时必须使用地沟，地沟内不得有油脂、积水和杂物。（    ）

15.安装固定轮胎时，不用对正连接孔，可以使用大锤用力敲击螺栓进行找正。（    ）

16.用千斤顶更换轮胎时，应当选好支撑点，掌握好重心，避免千斤顶或工件歪倒伤人。（    ）

17.利用专用工具将所有的夹紧螺母松开后拿掉，用撬棍缓慢移动轮胎，直至轮胎落地。（    ）

18.升起货箱检修时，应使用刚性且不易变形的专用工具卡稳、支牢货箱，防止滑落伤人。 （    ）

19.防爆无轨胶轮车进气防爆栅栏是为了防止柴油机缸可能返回火焰直接通向大气，火焰经它熄灭，不致引燃工作环境中的可燃气体。（    ）

20.柴油机修理，调整三角皮带时，用扳手拧开张紧螺栓，用手指垂直下压皮带，自测挠度值一般以10-20mm为宜。（    ）

21.冷却净化水箱安装在阻火器前的应为隔爆结构，与阻火器相连接的隔爆接合面宽度应不小于25mm。（    ）

22.柴油机排气栅栏清洗时，用毛刷清洗栅栏表面及夹缝中间的杂物。（    ）

23.防爆无轨胶轮车检修时防爆电气设备的防爆面必须定期涂抹黄油防腐。（    ）

24.防爆装置缺螺栓、弹簧垫圈或螺母，螺栓或螺孔滑扣，螺栓折断在螺孔中属于失爆。（    ）

25.密封圈老化、失去弹性、变质、变形，有效尺寸配合间隙达不到要求，起不到密封作用属于失爆。（    ）

26.防爆无轨胶轮车燃油箱上应设置加油孔和通气孔，孔盖应采用螺纹联结，并有系紧装置。（    ）

# 27.管路维修时，拆卸管路前必须先释放管路内残压。（    ）

28.试运行前要对车辆全面检查，确认正常后方可试运行，试运行正常后需办理交接手续才能交付使用。（    ）

# 29.检修工具、材料、配件应分类摆放，并且有材料、配件使用记录表。（    ）

30.应经常检查发动机机油箱的液面高度，机油不足时，应加至机油尺两刻度线中间。（    ）

31.防爆无轨胶轮车各类电气元件严禁带电或井下开盖更换，检修时必须关掉柴油机切断电源。（    ）

# 32.车辆检修必须保证制动系统安全可靠，检修后必须进行测试。（    ）

- （二）单选题

33.防爆柴油机应在5s内启动运转，如5s尚不能启动，待2min后再按上述方法启动，启动机的连续工作时间不得超过（    ）。

A.50s

B.30s

C.10s

# 34.车辆维修场所进行危险源辨识的主要目的是（    ）。

A.识别出危险源，制定防范措施

## B.杜绝危险源

C.提高修理技能

35.防爆无轨胶轮车必须每（    ）年由具备资质的检测机构进行一次检测检验。

A.半

B.一

C.二

# 36.防爆无轨胶轮车的空滤必须（    ）清理一次。

A 每班

B 每天

C 每周

37.启动前检查启动气压表，若压力低于（    ）时，应进行充气。

## A. 0.7MPa

B. 0.8MPa

C.0.9MPa

38.启动后检查发动机油压表，若机油油压低于（    ）时，应停车检查故障原因。

A.0.15MPa

B.1MPa

C.15MPa

39.检修地沟内的油或积水必须（    ）清理，严禁堆放杂物。

A.及时

B.15天

C.30天

40.柴油机修理时，调整三角带，用扳手拧紧张紧螺栓，用手指垂直下压皮带，自测挠度值一般为（    ）为宜。

A.15-25mm

B.10-20mm

C.15-30mm

# 41.密封圈内径与电缆外径差应小于（    ）。

## A. 5.0mm

B. 3.0mm

C. 1.0 mm

42.防爆无轨胶轮车发动机冷却水箱中的水温不得超过（    ）。

A.80℃

B.90℃

C.98℃

# 43.胶轮车发动机的表面温度不得超过（    ）。

A.130℃

B.150℃

C.170℃

# 44.防爆无轨胶轮车空气滤清器每（    ）天一换。

A.5

B.20

C.30

45.柴油滤清器清洗时应先甩掉滤油盖，取出滤芯，用（    ）清洗。

A.柴油

B.清水

C.清洁液

46.防爆无轨胶轮车发动机排气口的排气温度超过（    ）时，安全保护起作用，自动关机停车。

A .90℃

B .80℃

C. 70℃

# 47.车辆外表面，应涂有（    ）标记。

## A.油漆材料

B.反光材料

C.吸光材料

48.隔爆外壳有裂纹、开焊、严重变形长度超过50mm，凹坑深度超过（    ）mm的属于失爆。

A.3

B.4

C.5

49.喷油器与缸盖的配合，其间隙应不大于0.2 mm，轴向长度应不小于（    ）mm。

A.25

B.30

C.45

50.下列选项中属于防爆无轨胶轮车气动系统的是（    ）。

A.齿轮箱

B.储气罐

C.发动机

51.下列选项中属于防爆无轨胶轮车排气防爆系统的是（    ）。

A.气门

B.蓄电池

C.进排气栅栏

52.防爆无轨胶轮车大修后的车辆每运行（    ）应检测柴油机的尾气排放、一氧化碳和氧化物。

A.500h

B.400h

C.300h

# 53.车辆的维护、保养和修理，可在地面或（    ）进行。

## A.井下检修硐室

B.井下机房硐室

C.材料库

54.防爆无轨胶轮车检修硐室内的待修车辆和完好车辆应（    ）管理。

A.挂牌

B.不做特别

C.外观

55.防爆无轨胶轮车检修硐室应使用防爆照明系统，照明线路电压不超过（    ）。

A.36V

B.127V

C.12V

## （三）多选题

# 56.柴油机不能启动，排气管不冒烟的原因有（    ）。

A.油箱无燃油

## B.空气滤清器堵塞

C.气缸压力过低

D.阻风门关闭

# 57.车辆检修完毕后，检修工要（    ）。

A.试车

## B.填写检修记录

C.清理现场卫生

D.悬挂车辆完好牌

58.检修车辆试运行合格后，填写检修记录，写明检修部位、名称、（    ）等有关内容和存在问题。

A.检修日期

B.检修人

C.验收人

D.当班领导

# 59.防爆无轨胶轮车在启动前的防爆检查有（    ）。

A.检查防爆系统是否安全有效

## B.检查防爆水箱是否有水

C.检查防爆栅栏是否畅通

D.检查底盘螺栓是否松动

60.防爆无轨胶轮车在启动前应检查防爆系统、车辆外形、（    ），无问题后方可启动车辆。

A.检查防盗系统是否正常

B.检查前后轮毂轴承有无间隙

C.检查各种油位、水位是否正常

D.检查驾驶室内仪表是否完好

61.防爆无轨胶轮车自动保护装置在（    ）时应及时发出报警信号并停车。

A.排气温度高于50 ℃

B.机油压力低于0.15MPa

C.发动机表面温度高于150℃

D.地面颠簸不平

# 62.防爆无轨胶轮车柴油机突然停机的原因有（    ）。

A.柴油机过热

## B.发动机水温过高

C.防爆水箱缺水

D.轮胎气压不足

# 63.符合防爆无轨胶轮车油脂管理规定的是（    ）。

A.液压油定期更换

B.机油不得混用

C.齿轮油可以代替机油

D.清洁干净，专桶加注

# 64.导致防爆无轨胶轮车一氧化碳超标的原因有（    ）。

A.隔爆栅栏堵塞

B.机车性能下降

C.废水处理箱堵塞

D.变速箱缺油

65.检修后的防爆无轨胶轮车，试车前需要检查的内容有（    ）。

## A.外观检查

B.消焰器清洁检查

C.发动机油位检查

D.液压油位检查

胶轮车检修工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.× 10.√ 11.× 12.√13.√ 14.√ 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.√ 23.× 24.√ 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√ 31.√ 32.√

## （二）单选题

33.C  34.B  35.A  36.B  37.A  38.A  39.A  40.A  41.C  42.C  43.B  44.A  45.A  46.C  47.B  48.C  49.A  50.B  51.C  52.C  53.A  54.A  55.B

## （三）多选题

56.ABCD  57.ABCD  58.ABC  59.ABC  60.BCD 61.BC 62.ABC 63.ABD 64.ABC 65.ABCD

### 3.4.2.4 胶轮车检修工实际操作

## （一）问答题

1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

2.无轨胶轮车的安全保护动作值有哪些？

3.无轨胶轮车车辆无法启动时检查程序有哪些？

4.无轨胶轮车的日常维护内容有哪些？

## （二）实操题

5.无轨胶轮车检修日志的内容有哪些？

6.无轨胶轮车如何做一级保养？（每100小时一次）

7.无轨胶轮车如何做二级保养？（每500小时一次）

8.无轨胶轮车如何做三级保养？（每1500小时一次）

9.无轨胶轮车运输货物前应如何检查车辆？

10.无轨胶轮车车辆走合期保养要求有哪些？

### 胶轮车检修工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.无轨胶轮车启动前检查包括哪些？

1）检查机油、柴油、液压油、润滑油、冷却液和水等液位是否正常；

2）检查发动机水管、进排气管、油管、接头有无断裂、松脱、泄露现象；

## 3）检查发动机皮带张紧及磨损情况；

4）检查车轮、发动机、货箱等紧固件是否紧固，轮胎外观是否正常；

5）检查整车仪表是否工作正常及表面清洁；

6）检查起动气压表，若气压低于0.7MP时，应进行充气；

7）检查操纵手柄、电气开关、手油门等工作是否正常、灵活；

8）检查冲洗发动机散热器、排气栅栏；

9）检查空气滤清器、液压油、气动过滤器污染情况。

# 2.无轨胶轮车的安全保护动作值有哪些？

1）发动机排气温度超过77℃，保护动作，自动停车；

2）发动机表面温度超过150℃，保护动作，自动停车；

3）发动机冷却水温度（强制冷却）超过95℃，保护动作，自动停车；

4）冷却净化水箱水位低于设定最低水位，保护动作，自动停车；

5）机油压力低于0.15Mpa，保护动作，自动停车；

6）瓦斯浓度达到大于等于0.5%，保护动作，自动停车.

# 3.无轨胶轮车车辆无法启动时检查程序有哪些？

## 1）打开电源总开关；按下启动按扭同时加油门，看是否正常启动

2）判断启动是否正常，如起动机工作时间超过30秒，每间隔2分钟以上再次尝试起动；

## 3）若连续起动3-4次无效，可检查油路、电路、水路有无故障；

5）观察喷油（供油、管路）系统是否正常、电路系统各接触点、启动点是否存在连线松脱（短路、接触点氧化、连接不稳定等）、冷却（水循环泵、循环管路）系统是否正常；

6）检修完成后，正常起动时应立即观察各仪表、指示是否工作正常；

## 7）观察各相参数指标是否符合车辆安全保护动作值要求。

# 4.无轨胶轮车日常维护内容有哪些？

1）操作人员每班应清洗排气栅栏；

2）每一个月检查一次液压吸油过滤器，污染严重时更换；

3）液压油、机油、柴油、变矩器油箱均应每12个月清洗并更换；

4）每月检查一次各油缸密封，如需要应及时更换；

5）每月检查各关节轴承并加油；

6）每半个月应冲洗废气处理箱的污垢一次；

7）建立好日常维护记录，备查。

## （二）实操题

# 5.无轨胶轮车检修日志的内容有哪些？

1）车辆保养记录

2）车辆维修记录

3）入井前检査记录

4）出入井登记记录

5）按车辆维护保养手册及车辆说明书进行定期维护和保养，并做好维修记录。

# 6.无轨胶轮车如何做一级保养？（每100小时一次）

1）清洗机油滤清器和柴油滤清器。

2）检査气缸和进、排气管有无漏气现象。

3）检査高压油泵、并调整怠速。

4）检查散热器等软管固定情况。

5）检查减速器齿轮油液面。

6）检查、坚固轮胎用螺栓。

# 7.无轨胶轮车如何做二级保养？（每500小时一次）

1）除一级保养的项目外，还应完成下列各项:

2）检査气缸压力和调整气门间隙。

3）检查节温器工作是否正常。

4）清洗柴油机润滑系，更换机油滤清器滤芯、燃油滤清器滤芯和液压过滤器滤芯。

# 8.无轨胶轮车如何做三级保养？（每1500小时一次）

1）清洗并检查发电机。

2）清洗柴油机的高压油泵,

3）清洗燃油箱及燃油箱滤网,

# 9.无轨胶轮车运输货物前应如何检查车辆？

1）检查所有的灯开、停功能是否正常；

2）检查喇叭是否正常；

3）检查制动效果是否灵敏；

4）油检查油、水、气连接的各部是否有渗漏或不够紧固的现象；

5）检查方向盘是否轻快自如和准确的转向；

6）检查司控锁工作状况。

# 10.无轨胶轮车车辆走合期保养要求有哪些？

1）初驶50km后，应检查发动机、变速器、后桥壳、制动器等处温度是否正常，有无渗漏油、液、水等现象，发现问题应及时排除。

2）行驶500km后，应将发动机气缸盖螺母按规定次序和规定拧紧力矩，由中间向前后两端逐一拧紧。

3）行驶600km后，应更换发动机机油及机油滤芯

4）行驶800km后，装载总质量和限速可按设计规定执行。

5）完成1200km走合后，应更换柴油机机油及机油滤芯，更换柴油滤清器，更换转向器、变速器制动器和后桥齿轮中的油液，对全车润滑点加注润滑油脂。

## 3.4.3《轨道机车司机》（单轨吊、柴油动力机车、蓄电池动力机车）

### 3.4.3.1 轨道机车司机理论知识

#### （一）判断题

1.轨道机车司机应每年进行一次身体检查，凡不符合要求的，必须及时调换。（    ）

2.轨道机车司机要准确使用信号，通信设施，有一定的应变能力。（    ）

3.运送人员时，乘坐人员可以在指定地点上下车，也可以中途停车上下人。（    ）

4.运输设备、轨道和运输巷道，要设专人每天进行检查，发现问题及时处理。（    ）

5.轨道机车因运输线路沿途设有沙箱，则机车上不必配备灭火器。（    ）

6.轨道机车必须前有照明，后有红尾灯。（    ）

7.轨道机车无需配备便携式及车载瓦斯检测仪。（    ）

8.轨道机车入井工作期间，必须随车配备甲烷检测报警仪。（    ）

9.轨道机车司机不必持证上岗，可以不经过专门培训上岗作业。（    ）

# 10.轨道机车司机严禁在车外操纵机车工作。（    ）

11.轨道机车每班出车前必须对机车的制动、连接部分进行动作试验，确认无误后方可实施作业。（    ）

12.防爆柴油机车入井前，必须检查其“产品合格证”“防爆合格证”“煤矿矿用产品安全标志”和安全性能，检查合格方准入井使用。（    ）

13.轨道机车每台车必须配备两名工作司机，主司机在前进方向操作室，副司机在机车后操作室。（    ）

14.轨道机车运行时打开机车前灯和尾灯，用警示器发开车警号。（    ）

15.轨道机车开车后先让机车低速运行，缓慢加速，直至全负荷运行。（    ）

16.单轨吊绳牵引单轨吊车脱轨后复轨时，不需释放钢丝绳的弹性张力，可以立即操作。（    ）

17.轨道机车运行时非紧急情况下，不可以使用紧急制动。（    ）

18.轨道机车运输时，人员可以乘坐装有物料的车。（    ）

19.单轨吊起吊梁两钩载荷不必均匀，高低水平不用一致，只用将低的一端吊起即可。（    ）

20.操作时，轨道机车司机保持正常自然姿势坐在座位上，目视前方，注意观察轨道、道岔及轨道连接情况，手握控制操作手把，脚踏安全阀。（    ）

21.轨道机车司机不得擅自离开工作岗位，在机车行驶中或尚未停稳车前离开司机室时要注意观察周围情况。（    ）

22.轨道机车司机过道岔时注意道岔闭合情况，防止机车脱轨造成事故。（    ）

# 23.单轨吊在起吊物料时，必须吊稳，吊平衡，否则拒绝开车。（    ）

24.轨道机车开车前，主副司机配合操作，试验机车运转是否良好，制动闸工作压力是否符合要求、有效制动。（    ）

25.轨道机车在过弯道、风门、道岔、交岔点、换装站等特殊地点时，副司机必须在司机室跟车指挥。（    ）

# 26.给蓄电池电机车充电时，必须在充电硐室内进行。（    ）

27.单轨吊在起吊物料时，将机车控制系统打到起吊工作位置，操作起吊梁操作阀，使起吊梁工作链上升、下落吊装物料。（    ）

28.使用轨道机车在井下运输大型设备时，要减速运行。（    ）

29.轨道机车卸放物料时，所卸物料必须平稳可靠，防止倾倒伤人、损坏物料，做到轻放易卸。（    ）

30.机车在摘挂钩时，需人工用链、销子将车辆串好或摘开，在此期间机车必须将调速手柄置于开始位置，并将车刹住。（    ）

31.单轨吊及柴油动力机车司机应每班检查发动机润滑油、柴油、冷却溶剂、液压油量，并及时补充。（    ）

32.单轨吊司机应每班检查主机架、驾驶室架、承载小车、牵引连杆无变形和开焊，各部件螺栓紧固。（    ）

# 33.防爆柴油发动机非金属部件应具有抗静电性能。（    ）

34.采用矿用防爆柴油机动力装置时，其表面温度不得超过 150 ℃。（    ）

# 35.煤矿应建立轨道机车用油脂检查、换油、加油记录。（    ）

36.轨道机车的柴油、液压油、机油使用中发现油有异常情况时，应查明原因及时更换，并取油样到油质化验部门化验。（    ）

37. 为机车加注油时，将注油口周围清理干净，方可注油。（    ）

38.采用轨道机车运送人员时，必须使用人车车厢。（    ）

39.使用轨道机车运送火工品时，必须制定专项措施。（    ）

40.每班工作结束，需将车停放在停车点，并将机车内外的卫生打扫干净，清点工具，向接班司机交代清机车的运行情况及存在的问题，班后填写记录，汇报机车运行情况。（    ）

41.机车起步时要缓慢松开离合踏板，将变速杆推入空挡，待车速变快时再推入快速挡，平缓松开离合踏板，匀速行驶。（    ）

42.使用机车牵引或推顶脱轨的矿车复轨时，应有可靠的措施，如借助复轨器等。（    ）

43.换向行驶时应先将油门手柄缓拉到最小位置，同时轻轻制动，待机车停稳后再将换挡手柄换至相反行驶方向，再缓慢加速。严禁直接扳至反向位置。（    ）

# 44.如遇轨道太滑、坡度较大不能启动时，应撒砂以增加摩擦力。（    ）

45.列车出现故障、发生不正常现象、接到紧急停车信号时，都必须减速停车。（    ）

## （二）单选题

46.轨道机车必须前有照明，后有（    ），机车运行时，严禁将头或身体各部探出车外。

A.喇叭

B.红尾灯

C.后置照明

47.轨道机车保险制动和停车制动装置，应设计成（    ）安全型。

A.失效

B.本质

C.有效

48.轨道机车的照明应光洁明亮，照射距离不得小于（    ）。

A.20m

B.30m

C.40m

49.使用的单轨吊车制动器的制动力应为额定牵引力的（    ）倍。

A.1-2倍

# B.1.5-2倍

C.2-3倍

50.要经常检查柴油机散热器中水面的高度，必要时必须添加（    ）。

A.清洁软水

B.消防水

C.静压过滤水

# 51.柴油机单轨吊车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

# 52.蓄电池单轨吊车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

# 53.单轨吊机车起吊物料，离地面间距要≥（    ）。

A.350mm

B.200mm

C.300mm

54.钢丝绳牵引的轨道机车运行巷道坡度应不大于（    ）。

A.15°

B.20°

C.25°

# 55.柴油动力机车的废气排出温度应不高于（    ）。

A.60℃

B.77℃

C.80℃

# 56.单轨吊最小水平转弯半径为（    ）。

A.4m

B.5m

C.6m

# 57.柴油动力机车机水温应不超过（    ）。

A.85℃

B.99℃

C.95℃

# 58.柴油动力机车的柴油机表面温度不得超过（    ）。

A 150℃

B 152℃

C 154℃

59.测定蓄电池电机车电压时，必须在揭开电池盖（    ） 后进行。

A.5min

B.10min

C.15min

60.采用单轨吊车运输时，必须根据（    ）设计起吊梁和吊挂轨道。

A.巷道最大坡度

B.巷道通风量

## C.起吊重物的最大载荷

61.采用柴油机单轨吊车运送人员时，两侧必须设置（    ）。

A.制动装置

B.防护装置

C.信号装置

# 62.采用轨道机车运送人员时，两端必须设置（    ）。

## A.制动装置

B.防护装置

C.信号装置

# 63.防爆柴油机增加了防爆栅栏防止（    ）。

A.回火

B.漏气

C.熄火

64.采用矿用防爆柴油机动力装置时，各部件不得使用（    ）材料制造。

A.铸铁

B.铜

C.铝合金

65.轨道机车制动系统安全闸，在运行速度超过额定速度（    ）时能自动施闸。

A.15%

B.30%

C.50%

66.钢丝绳牵引式轨道机车制动系统保险闸，在运行速度超过额定速度（    ）时能自动施闸。

A.15%

B.30%

C.50%

# 67.柴油机车能通过的最小轨道半径为（    ）。

A.5m

B.6m

C.7m

68.使用防爆柴油机车，煤矿井下巷道风流中瓦斯浓度要小于（    ）。

## A.0.5%

B.1%

C.1.2%

69.运送15 t及以上载荷的矿井、采区主要巷道轨道线路，应当使用不小于（    ）的钢轨。

A.18kg/m

B.28kg/m

C.30kg/m

70.采用轨道机车运输时，各种车辆的两端必须装置碰头，每端突出的长度不得小于（    ）。

A.100mm

B.150mm

C.200mm

# 71.运送物料时机车制动距离不得超过（    ）。

A.40m

B.50m

C.60m

## 72.28 运送人员时机车制动距离不得超过（    ）。

A.10m

B.15m

C.20m

# 73.机车制动距离必须每（    ）测定一次。

A.半年

B.一年

C.两年

## （三）多选题

# 74.柴油机不能启动，排气管不冒烟的原因有（    ）。

A.油箱无燃油

## B.空气滤清器堵塞

C.气缸压力过低

D.阻风门关闭

75.下列属于矿用防爆柴油单轨吊车应当具有的保护装置的有（    ）。

A.发动机排气超温

B.冷却水超温

C.尾气水箱水位

D.润滑油压力保护

# 76.柴油单轨吊运输系统应具备的设计包括（    ）。

A.单轨吊运输巷道设计

B.井下油库、加油硐室设计

C.井下换装转载站设计

D.机车及轨道选型设计

# 77.单轨吊机车必须建立的记录有（    ）。

## A.上岗记录

B.运行记录

C.检修记录

D.交接班记录

# 78.下列属于单轨吊车年检项目的有（    ）。

A.闸瓦空行程时间

B.机车最大牵引力

C.机车最大制动力

D.牵引拉杆的探伤

79.采用柴油机、蓄电池单轨吊车运送人员时，必须（    ）。

## A.减速慢行

B.使用人车车厢

C.两端设置制动装置

D.两侧设置防护装置

# 80.下列属于单轨吊车安全闸应当具备的性能的有（    ）

A.能自动施闸

## B.施闸时的空动时间不大于0.7s

C.在最大载荷最大坡度上以最大设计速度向下运行时，制动距离应不超过相当于在这一速度下6 s的行程

D.在最小载荷最大坡度上向上运行时，制动减速度不大于5m/s2

81.下列属于使用的蓄电池动力装置，必须符合的要求有（    ）

A.充电必须在充电硐室内进行

B.充电硐室内的电气设备必须采用矿用防爆型

C.检修应当在车库内进行

D.测定电压时必须在揭开电池盖10min后进行

# 82.下列属于采用单轨吊车运输时，应当遵守的规定有（    ）

A.必须根据起吊重物的最大载荷设计起吊梁和吊挂轨道

B.运行中应当设置跟车工

C.工作制动必须采用湿式制动器

D.起吊或下放物料时，人员严禁在起吊梁两侧

# 83.下列属于采用单轨吊车运输时，应当遵守的规定有（    ）

A.起吊梁和吊挂轨道的安装与铺设应当保证单轨吊车的安全运行

B.机车过风门、道岔、弯道时，必须确认安全，方可缓慢通过

C.单轨吊车的检修应当在平巷内进行；若必须在斜巷内处理故障，应当制定安全措施

D.有防止淋水侵蚀轨道的措施

84.下列属于绳牵引单轨吊车脱轨后复轨时，必须遵守的规定有（    ）

A.必须使用牵引绞车牵拉复轨

B.必须先释放牵引钢丝绳的弹性张力

C.牵引绞车必须前拉，不能后拉

## D.人员严禁在脱轨车辆的前方或后方工作

85.矿用防爆柴油机车的机械故障中曲轴断裂的原因可能是（    ）。

A.供油提前角过大

B.轴承间隙过大

C.发动机超负荷运转

D.发动机转速过高

# 86.下列属于矿用防爆柴油机车应当具有的保护装置的有（    ）

A.发动机排气超温

B.冷却水超温

C.尾气水箱水位

D.润滑油压力保护

# 87.操作准备工作包括（    ）。

A.认真检查机车各部件完好及润滑情况

B.各机械连接销、链条、三角带、灯、闸、铃及撒砂装置是否完好

C.油门、冷却水位是否符合要求

## D.启动空车运转几分钟

# 88.出现下列情况必须停车采取措施的有（    ）。

A.有异常响声、异状、异味

B.前方有行人经过

C.前方有障碍物，道岔指示不明显

D.负荷突然增大

# 89.下列属于接班司机必须检查的项目的有（    ）。

A.机车的手刹、离合器是否完好，挂挡是否正常

B.照明灯是否明亮，喇叭声音是否清晰洪亮

C.柴油箱的油是否符合规定，水箱的水是否充足

D.皮带及机械部位是否合格

90.机车在下述哪种情况下必须减速，并发出警号（    ）。

A.机车在接近风门、巷道口、硐室口、弯道、道岔时

B.前方有车辆时

C.坡度较大、视线受阻时

D.噪声较大时

# 91.司机离开座位时，必须采取的动作包括（    ）。

A.切断电源

B.取下控制手把（钥匙）

C.扳紧停车制动

## D.关闭车灯

# 92.排气管冒黑烟有可能是（    ）故障的现象。

## A.柴油雾化不良

B.捣缸

C.气缸压缩压力不足

D.气门漏气

# 93.防爆柴油机车的日常保养包括（    ）。

A.检查灯光、喇叭、仪表是否正常

B.在周围尘埃较少的情况下，应清洁空气滤清器

C.检查油、水及制动液是否充足，有无渗漏现象

D.检查各操纵机构是否灵活可靠，检查并紧固各外露螺母螺栓

## 轨道机车司机理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√ 11.√ 12.√13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.√ 18.× 19.× 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.× 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√ 31.√ 32.√ 33.√ 34.√ 35.√ 36.√ 37.√ 38.√ 39.√ 40.√ 41.√ 42.√ 43.√ 44.√ 45.√

## （二）单选题

46.B  47.A  48.C  49.B  50.A  51.C  52.A  53.C  54.C  55.B  56.A  57.C  58.A  59.B  60.C  61.B  62.A  63.A  64.C  65.A  66.B  67.B  68.B  69.C  70.A  71.A  72.C  73.B

## （三）多选题

74.ABCD  75.ABCD  76.ABCD  77.BCD  78.ABCD  79.BCD  80.ABCD  81.ABCD 82.ABD 83.ABCD  84.ABCD 85.ABCD  86.ABCD  87.ABCD  88.ABD  89.ABCD  90.ABCD 91.ABC 92.ABCD 93.ACD

### 3.4.3.2 轨道机车司机实际操作

## （一）问答题

1.轨道机车开车前的检查工作有哪些？

2.使用单轨吊运输大型设备时，应注意哪些？

3.使用轨道机车运送人员时，应注意哪些？

4.单轨吊机车起吊物料有什么要求？

## （二）实操题

5.柴油动力轨道机车故障时，手动启车程序有哪些？

6.柴油动力轨道机车的启动程序有哪些？

7.井下运输轨道检查内容包括哪些？

8.轨道机车出现什么状况时？车辆不得启动。

9.轨道机车运送爆炸物品时应遵守哪些规定？

10.蓄电池电机车检修程序有哪些？

### 轨道机车司机实际操作答案

## （一）问答题

# 1.轨道机车开车前的检查工作有哪些？

## 1）检查各部位机械连接销是否完好。

2）检查各马达驱动轮及制动闸的磨损情况，磨损超限时应减速运行。

## 3）检查单轨吊各种指示仪表及电气设备是否正常。

4）检查各种液压管路，控制线路有无损坏、变形，接头是否漏液等。

5）检查各部位的润滑情况，各承载轮及轴承如有损坏，必须减速运行。

# 2.使用单轨吊运输大型设备时，应注意哪些？

## 1）起吊大型设备（液压支架）必须悬挂专用起吊梁架。

2）液压支架及硬件设备吊运时必须吊挂牢固。重型轨道运行时，机车起吊运输重量不得超过25吨，轻型轨段运行时，

3）起吊大件设备不得超高、超宽，离地面高度大于100mm。

4）起吊后物料底面与巷道底板平行，承载起吊臂必须均匀分配。

5）运行速度控制在1.5m/s内，有制动车必须加挂安全制动车，制动车压力必须大于7MPa

6）卸放物料时，要选择平整位置，放置时必须平稳可靠，防止倾倒伤人、损坏物料，做到轻放易卸。

# 3.使用轨道机车运送人员时，应注意哪些？

1）运载人员，必须配备运人专用车和安全制动车，严禁乘坐装有物料的车。

2）开车前，司机应检查人员乘坐情况，严禁超员，并检查防护链完好情况。

3）运输人员必须在指定地点（站台）上、下车。乘坐人员要精力集中，严禁中途上下人。

# 4.单轨吊机车起吊物料有什么要求？

1）将机车开到起吊工作位置。

2）操作起吊梁操作阀，使起吊梁工作链上升或下落吊装物料。

3）使用机车专用集装箱起吊时，集装箱专门用挂钩挂牢固，长物料使用专用吊装链或绳套吊装、捆绑物料必须牢靠、平稳起吊。起吊距地面100mm以上。

## 4）起吊物料必须使起吊梁钩载荷均匀，并且高低水平一致。

5）起吊载荷要符合起吊梁吨位要求，拒绝超载起吊。（轻型起吊梁限载8吨以内）。

### （二）实操题

# 5.柴油动力轨道机车故障时，手动启车程序有哪些？

1）确定黄色电控箱是开启状态（一直保持开启状态）；

2）确定液压蓄能器是开启状态；

3）在液压组左侧发动机部分处手动杆启动，按下右侧手动杆并保持，然后通过按下左侧手动杆来启动发动机。（发动机运行完后应立即释放左手杆，否则会引起液压启动器的损坏）。

# 6.柴油动力轨道机车的启动程序有哪些？

1）启动柴油发动机；

2）检查各仪表显示，速度检测显示是否灵敏可靠。

3）检查通讯喇叭、照明、尾灯及操作机构动作执行情况。

4）检查各承载梁配套设备液压起吊马达各操作阀的工作情况，空载反复升降几次，查看马达链轮吊钩是否灵活。

5）主副司机配合操作实验机车运转是否良好，制动闸工作压力是否符合要求，有效制动。

# 7.轨道检查内容包括哪些？

1）接头平整度:轨面高低和内侧错差不大于2mm;

2）轨距:直线段和加宽后的曲线段允许偏差为-2mm-5mm;

3）水平:直线段及曲线段加高后两股钢轨偏差不大于5mm;

4）轨缝不大于5mm;

5）扣件齐全、牢固,与轨型相符,

6）轨枕规格及数量应符合标准要求，间距偏差不超过50mm:

7）道碴粒度及铺设厚度符合标准要求，轨枕下应捣实;

8）曲线段设置轨距拉杆

# 8.轨道机车出现什么状况时？车辆不得启动。

## 1）司机没有经过专业技术培训，未取得有效合格证件。

2）机车缆线、电控部分出现失爆时、机车出现制动失灵时或机车限速保护不起作用时。

## 3）机车运输货载超额定载荷时。

4）机车出现严重漏油（油滴成线)时、机车连接装置磨损量超过规定值时。

5）机车系统压力或夹紧压力达不到允许范围值时。

6）运输轨道出现严重弯曲、轨梁（道岔）构件损坏或脱落时。

7）机车油箱液位低于标准液线下和油温高于50℃时。

8）未经过安全确认，未经过调度员许可。

# 9.轨道机车运送爆炸物品时应遵守哪些规定？

1）整车要有：公安检测报告，防爆检测报告，防静电报告，煤安证或者矿安证。

2）炸药、雷管等火工品在运输过程中，严禁重压和敲击，不能与带电物体、缆线相接触。

3）携带炸药箱人员严禁与携带雷管箱人员同行，同时不能与除护送人员以外人员同行，与其他人员至少保持20米的安全距离。

4）要保证炸药箱、雷管箱完好无损，在运送途中要锁好炸药箱、雷管箱，严禁中途打开。

5）必须使用符合“矿用”标准的有轨爆炸材料运输车进行运送雷管和炸药的运输，雷管和炸药必须分开单独运送，严禁混装、混运。

6）运送炸药、雷管时，罐笼升降速度不得超过2m/s，运送其他爆炸材料不得超过4m/s，且在启动和停止时要保证罐笼平稳。

7）矿车运输炸药等火工品期间，严禁人员进出运输区域，信号工、爆破工除外，并派安监员负责警戒、监督。

# 10.蓄电池电机车检修程序有哪些？

检修程序：被检修的机车停稳后，将车可靠掩住→隔离警示标→拔开电池插销→切断机车电源→（井下检修先检查瓦斯)验电、放电→打接地极→确认安全→检修机车

## 3.4.4《提升机司机》

### 3.4.4.1 提升机司机理论知识

#### （一）判断题

1.提升机司机必须持证上岗，熟悉和掌握设备的工作原理及性能，对设备的安全工作负责，确保设备安全运转。（    ）

2.如果进行特殊提升任务时，必须由副司机进行操作、正司机负责监护，按规定速度提升。（    ）

3.提升机司机工作前检查信号是否正常，机械和电气部分是否完好，安全保护装置是否灵敏可靠，钢丝绳是否牢固，有无断丝或变形，发现问题要及时汇报处理。（    ）

4.提升机运转时要注意各部位运转响声，随时观察仪表指示情况以及轴承和电动机的温度变化，注意润滑系统供油情况，保证安全运转。（    ）

5.提升机在运行过程中除检修工外不允许任何人靠近提升机传动部位。（    ）

6.提升机必须配备正、副司机，每班不得少于3人。（    ）

7.提升机在启动和运行过程中，应随时注意观察深度指示器指针位置和移动速度是否正确。（    ）

8.超负荷提升时应采取有效措施，执行一人操作，一人监护。（    ）

9.提升机启动前司机应将操作台各转换开关置于预定运行方式所需位置。（    ）

10.提升机运行过程中电流过大，加速太慢，启动不起来时应立即断电停车。（    ）

# 11.提升机运行过程中过减速点不能正常减速时应立即断电停车。（    ）

12.提升机运行时接到紧急停车信号应立即断开高低压电源，使用制动闸紧急停车。（    ）

13.实习司机应经主管部门批准，并指定专人进行监护，方准进行操作。（    ）

14.实习司机经过培训、考核合格，可以直接上岗操作。（    ）

15.司机在接到紧急停车信号或有威胁人身和设备安全及重大事故发生的情况时，应请示有关领导后方可停车，以免影响生产。（    ）

16.班中做到四勤：勤听、勤看、勤摸、勤查。勤听：听设备运转声音是否正常；勤看：看各种仪表指示是否正常；勤摸：摸各轴承和电机温升是否正常；勤查：查设备的运行状况。（    ）

17.自动启动时，根据信号及深度指示器所显示的容器位置，确定提升方向、操作工作闸，操作主令控制器或速度给定按钮启动提升机，使提升机均匀加速至规定速度，达到正常运转。（    ）

18.提升机运行过程中运转部位发出异响时应等本班结束停车检查。（    ）

19.提升机司机应进行班中巡回检查，检查中发现问题要及时处理，对不会立即产生危害的问题，要进行连续跟踪观察，监视其发展情况。（    ）

# 20.提升机运行过程中过减速点不能正常减速时应报告检修工。（    ）

21.提升机司机应精通业务，钻研技术，细心维护保养设备，充分发挥设备性能。（    ）

22.当司机所收信号不清楚或有疑问时，应立即与检修工联系，检修后要求重新发信号，再进行操作。（    ）

23.箕斗在井口停车位置，若因故需要动车时，应事先通知检修工，经检修工同意后可作多次不到井口的升降运行；完毕后，再通知检修工。（    ）

24.提升机司机在操作高压电器时，应按《煤矿安全规程》的要求，戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台上，必须执行一人操作、一人监护。（    ）

# 25.操作司机在后半夜工作时应集中精力，不得睡觉。（    ）

26.安全制动停车后，必须对钢丝绳、主轴装置等部件进行检查，使用工作制动时不能过猛。（    ）

27.冬天室外结冰期间，要检查钢丝绳、绳槽等部位，防止结冰引起钢丝绳打滑、脱槽等现象。（    ）

28.操作司机接到紧急停车信号或有威胁人身设备安全及重大事故发生的情况时，应立即停车，避免事故发生。（    ）

29.对提升机进行检修时应使提升机处于带电状态，以便能随时启动提升机。（    ）

30.使用中的立井罐笼防坠器，每半年应进行1次不脱钩检查性试验，每年应进行1次脱钩试验。（    ）

## （二）单选题

31.提升机启动前，操作台电源、高低压柜、控制柜的送电顺序是（    ）。

A.操作台电源、高低压柜、控制柜

B.控制柜、操作台电源、高低压柜

C.高低压柜、控制柜、操作台电源

32.主提升司机必须做到“四不开”：信号不清不开；安全装置不完好不开；机器声音不正常，电压不稳定不开和（    ）。

A.交接班时接班司机未到不开

# B.制动系统不灵活、可靠不开

C.矿方未配备实习司机不开

33.提升机司机的操作证有效期为（    ），全国范围内有效。

A.2 年

B.3 年

C.6 年

34.经常检查减速器的温度、声音是否异常，联轴器间隙是否符合规定，防护罩是否安全可靠，这是（    ）的职责。

A.检修工

B.司机

C.实习司机

35.箕斗在井口停车位置，若因故需要动车时，应事先通知（    ），经（    ）同意后可作多次不到井口的升降运行；完毕后，再通知（    ）。

A.检修工 检修工 信号工

B.信号工 信号工 信号工

C.把钩工 信号工 把钩工

36.提升机启动前司机应将操作台各转换开关置于（    ）方式所需位置。

A.“手动”

B.“预定”

C.“自动”

# 37.司机值班时，资格证应（    ），以备检查。

## A.随时携带

B.放机电科

C.放安全科

38.提升机运行时工作闸操作失灵，应立即断开高低压电源，用（    ）闸紧急停车。

A.保险

B.制动

C.手刹

39.司机操作提升机安全制动停车后，必须对钢丝绳、主轴装置等部件进行检查，使用工作制动时（    ）。

A.快速、用力

B.慢慢用力

C.不能过猛

40.信号不清时不开车，绞车在运行中司机严禁离开（    ）。

A.闸盘

B.操作台

C.液压站

41.司机接到信号因故未能及时执行时，应通知（    ），申请原信号作废，重新发信号，再进行操作。

A.检修工

B.信号工

C.副司机或实习司机

42.当提升速度超过最大速度（    ）时，提升机装设的防止过速装置必须能自动断电，并能使保险闸发生作用。

A.10%

B.15%

C.20%

43.提升装置装设的限速保护装置是用来保证提升容器到达终端位置时的速度不超过（    ）m/s。

A.0.5

B.1

C.2

44.煤矿特种作业人员必须经过（    ），取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。

A.职业教育

B.专门安全作业培训

C.学历教育

45.提升机的启动与运行：接到开车信号后，松开（    ）闸。

A.手动

B.脚踏

C.保险

# 46.提升作业时，每班必须配有司机，不得少于（    ）。

A.2人，不包括实习司机

## B.2人，包括实习司机

C.3人，包括实习司机

47.接班司机如有（    ）时，交班人不得交班，并及时向值班领导汇报解决。

A.未吃早饭

B.未戴矿帽

C.精神不振

48.提升容器超过正常终端停止位置（    ）m时，称为过卷。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

49.主井提升机房为生产重地，外地参观人员必须经（    ）批准后，矿上有人带领时方可参观，其他无关人员不得随便进入。

A.有关部门

B.调度部门

C.主管部门

50.提升机运行过程中电流过大，加速太慢，启动不起来时应（    ）。

A.通知检修工

B.立即断电停车

C.通知主管部门

51.吊运特殊大型设备（物品）及长料时，其运行速度一般不应超过（    ）。

A.3m/s

B.2m/s

C.1m/s

52.如果进行特殊提升任务时，必须由（    ）司机进行操作、（    ）司机负责监护，按规定速度提升。

A.正、副

B.副、正

C.实习、正

53.因检修井筒装备或处理事故，人员需站在罐笼顶部工作时，必须系好安全带，其运行速度一般为（    ）。

A.0.3-0.5m/s

B.0.5-1.0m/s

C.1.0-1.5m/s

54.提升机盘形闸液压制动系统（    ）过大，将直接影响提升机制动力矩的大小，严重时会出现刹不住车的现象。

A. 残压

B .减速度

C.压力

## （三）多选题

55.提升机运行过程中出现下列情况之一时，应立即断电，用工作闸制动进行中途停车（    ）。

A.电流过大，加速太慢，或电流变化异常

B.运转部位发出异响

C.过减速点不能正常减速

# D.保护装置不起用，不得不中途停车时

# 56.司机在巡回检查中发现的问题要及时处理（    ）。

A.司机能处理的应立即处理

## B.司机不能处理的应及时上报，并通知维修工处理

C.对不会立即产生危害的问题不用处理

D.发现的小问题不处理

# 57.提升机发生中途停车的故障，正确的处理方式（    ）。

A.立即上报有关部门

B.通知维修工查清原因并处理

C.处理完毕经试运行正常后，方可继续运转

## D.处理完毕立即开车，防止影响生产

58.司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，做到（    ）。

A.司机擅自动车时，应由另一名司机做好监护

B.不得无信号开车

C.当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重新发信号，再进行操作

D.司机不得擅自动车，若因故需要动车时，就与信号工联系，按信号执行

59.司机要求达到“三知、四会”，其中的“三知”指（    ）。

A.知设备结构

B.知设备性能

C.知安全设施的作用原理

D.知设备和安全设施的工作原理

60.司机要求达到“三知、四会”，其中的“四会”指（    ）。

A.会操作

B.会保养

C.会维修

D.会排除故障

提升机司机理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.× 9.√ 10.√  11.√12.×13.√14.×15. ×16.√17.×18.×19.√20.×  21.√22.×23.×24.√25.√26.√27.√28.√29.×30.√

## （二）单选题

31.C  32.B  33.C  34.B  35.B 36.B 37.A 38.A 39.C 40.B  41.B  42.B  43.C  44.B  45.C 46.A 47.C 48.A 49.C 50.B 51.C 52.A 53.A 54.A

## （三）多选题

55.ABCD 56.AB  57.ABC  58. BCD 59.ABC  60.ABCD

### 3.4.4.2 提升机司机实际操作

## （一）问答题

1.提升机司机应遵守的安全守则？

2.提升机运行过程中出现哪些现象应立即断电停车？

3.提升机司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，具体要做到哪些方面？

4.提升机司机在巡回检查中发现问题如何处理？

5.提升机司机要坚持做到“四不开”，指的是什么？

## （二）实操题

6.提升机司机班前、班后安全确认（手指口述）。

7.提升机司机在班中，即巡检和运转时的安全确认（手指口述）。

8.提升机的启动操作。

9.提升机的停机操作。

10.提升机在启动和运行过程中，应注意观察哪些情况？

### 提升机司机实际操作答案

## （一）问答题

# 1.提升机司机应遵守的安全守则？

1）严格执行交接班制度，接班后应进行一次空负荷试车（连续作业除外）和每班应进行的安全保护装置试验，并做好交接班记录。

2）禁止超负荷运行。

3）非紧急情况运行中不得使用急停按钮。

4）司机不得擅自调整制动闸。

5）司机不得随意变更控制系统整定值和安全装置整定值。

6）检修后必须试车，并按规定做提升机保护各项试验。

7）操作高压电器时，应戴绝缘手套，穿绝缘靴或站在绝缘台上，一人操作、一人监护。

8）维修人员进入滚筒工作前，应锁好制动闸并切断电源，司机做好监护工作。

# 2.提升机运行过程中出现哪些现象应立即断电停车？

1）电流过大，加速太慢，启动不起来，或电流变化异常。

2）运转部位发出异响。

3）出现情况不明的意外信号。

4）过减速点不能正常减速。

5）保护装置不起作用，不得不中途停车时。

6）出现其他必须立即停车的不正常现象。

# 3.提升机司机应熟悉各种信号，操作时必须严格按信号执行，具体要做到哪些方面？

## 1）不得无信号动车。

2）当所收信号不清或有疑问时，应立即用电话与井口信号工联系，重发信号，再进行操作。

3）接到信号因故未能执行时，应通知井口信号工，原信号作废，重发信号，再进行操作。

4）司机不得擅自动车，若因故需要动车时，应与信号工联系，按信号执行。

5）若因检修需要动车时，应事先通知信号工，并经信号工同意，完毕后再通知信号工。

# 4.提升机司机在巡回检查中发现问题如何处理？

1）司机能处理的应立即处理；

2）司机不能处理的，应及时上报，并通知维修工处理；

3）对不会立即产生危害的问题，要进行连续跟踪观察，监视其发展情况；

## 4）所有发现的问题及其处理经过，必须认真填入运行日志。

# 5.提升机司机要坚持做到“四不开”，指的是什么？

1）信号不清不开；

2）安全装置不完好不开；

3）机器声音不正常、电压不稳定不开；

4）制动系统不灵活、不可靠不开。

## （二）实操题

# 6.提升机司机班前、班后安全确认（手指口述）

1）室内设施、环境正常，照明正常。确认完毕！

2）提升机各运转部位运转正常。确认完毕！

3）钢丝绳排列整齐。确认完毕！

4）提升机滚筒、电机运转正常。确认完毕！

5）液压站工作正常。确认完毕！

6）供电可靠。确认完毕！

7）高、低压配电柜工作正常。确认完毕！

8）电动机冷却风机运行正常。确认完毕！

9）操作室各电脑显示数据正常。确认完毕！

10）绝缘用具、备件消防器材齐全完好。确认完毕！

11）电话通讯正常。确认完毕！

12）记录台账规范完整。确认完毕！

# 7.提升机司机在班中，包括巡检和运转时的安全确认（手指口述）

巡检时：

1）（手指）主机：（口述）地脚螺栓紧固，防护齐全，滚筒绳槽符合要求；轴承润滑良好；闸瓦间隙正常，闸盘表面清洁；电机正常，确认完毕。

## 2）（手指）液压站：（口述）液压站、工作压力正常，管路完好。

3）（手指）低压柜、控制柜：（口述）低压柜、控制柜运行正常。

4）（手指）冷却风机：（口述）电机冷却系统工作正常，确认完毕。

运转时：

1）（手指）主机：（口述）提升机各运转部位声响正常，无异常振动；钢丝绳无跳动。

2）（手指）操作台：（口述）监控数据读数正常；操作台仪表指示正常；深度指示器显示正常；提升机各保护正常，确认完毕。

# 8.提升机的启动操作

在一般正常情况下按以下操作顺序进行：

开动辅助设备→收到开车信号，确定提升方向→打开工作闸→操作主令开关→开始启动→均匀加速→达到正常速度，进入正常运行。

# 9.提升机的停机操作

在一般正常情况下按以下操作顺序进行：

到达减速位置→开始自动减速→到停车位后自动停车→操作主令手柄至零位→操作制动手柄至零位。

# 10.提升机在启动和运行过程中，应注意观察哪些情况

1）电流、电压、油压等各指示仪表的读数应符合规定；

2）深度指示器光标位置和移动速度应正确；

3）各运转部位的声响应正常，无异常震动；

4）各种保护装置的声光显示应正常；

5）钢丝绳有无异常跳动，电流表指针有无异常摆动。

## 3.4.5《绞车司机》

### 3.4.5.1绞车司机理论知识

#### （一）判断题

1.小绞车司机要严格执行操作规程，开车前必须认真检查制动装置，操作时要稳、准、快，特别注意防止松绳冲击现象。（    ）

# 2.小绞车运行时，司机不得与他人交谈。（    ）

3.绞车司机必须穿工作服，扎进袖口，集中精力，严格按信号指令操作，不得擅自离岗。（    ）

4.小绞车运行中严禁使用矿灯或口头喊话，严禁击管传递信号。（    ）

5.斜巷内可以随便停放车辆，只要采取措施即可。（    ）

6.认真监督检查矿车的连接、矿车与钢丝绳之间的连接，如使用不能自行脱落的连接装置，可以不加保险绳。（    ）

7.禁止绞车司机擅自离开绞车，绞车处于工作状态时，两手不准离开制动闸和离合闸。（    ）

8.开车前应检查小绞车控制开关、操纵按钮、电机、电铃等有无失爆现象。（    ）

9.听到停车信号后，闸紧制动闸，松开离合器，停车停电。（    ）

10.钢丝绳有断丝、打扭、锈皮等情况，不需要更换，但必须加强检查维护。（    ）

11.斜巷内不得停放运输车辆，确需停放时，必须采取可靠的停放措施，严防车辆跑车，严禁无可靠措施停放车辆。（    ）

12.绞车在运行中，司机应注意电机和机械的响声，如声音不正常或有特殊的震动时，不用立即停车，等车运行到位后检查原因。（    ）

13.处理矿车掉道时，禁止用小绞车硬拉复位。（    ）

14.钢丝绳的绳头固定在滚筒上时，可以系在滚筒轴上。（    ）

15.应根据提放煤、矸、设备、材料等载荷不同和斜巷的变化起伏，酌情掌握速度，严禁不带电放飞车。（    ）

16.小绞车在拖运设备或带车时，绳道两侧及前方严禁有人，绞车司机不得站在绞车正后方或正前方，防止断绳伤人。（    ）

17.开车前检查小绞车安装地点（硐室），顶、帮支护必须安全可靠，无杂乱异物，便于操作瞭望。（    ）

18.听到清晰、准确的信号后，首先应回应信号示警，然后闸紧制动闸，松开离合器，按信号指令方向启动绞车空转。缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把，使滚筒慢转，平稳加速，最后压紧离合器，松开制动闸，达到正常速度。（    ）

19.小绞车处理松绳时，应由两人操作，一人开车，一人用手引绳。（    ）

20.启动困难时应查明原因，不准强行启动。（    ）

21.绞车运输结束后，必须收回钢丝绳，若无车辆带绳，必须由专人配合拉绳，严禁钢丝绳绳头就地拖拉，以免损坏路面、轨枕和绳头。（    ）

22.小绞车司机必须了解该绞车斜巷的基本情况，如：斜长、坡度、变陡地段、中间水平车场、支护方式及轨道状况、安全设施、信号联系方法、牵引长度及规定牵引车数等。（    ）

23.正常停车后（指较长时间停止运行），应闸死滚筒，需要离开岗位时，必须切断电源。（    ）

24.严禁超载、超挂、蹬钩、扒车。（    ）

25.小绞车收绳后，滚筒边沿应和最外一层钢丝绳高度一致。（    ）

26.绞车运行时可以检查绞车轴承的温升和油量。（    ）

27.保险绳必须固定在钩头上，另一端连接在串车尾车的连接装置上，严禁用主绳打弯代替保险绳。（    ）

28.开车前，必须详细检查防跑车、跑车防护装置、保险绳、连接装置、钢丝绳是否有断丝、打结、压伤、死弯等安全隐患，不符合提升要求严禁提升。（    ）

29.小绞车运行时，由于绞车出绳和提升方向不正，造成绳跑偏、咬绳严重或起圈等不正常现象，这时，必须停止绞车运行，检查分析原因，予以纠正。严禁其他人员配合使用撬棍等工具强行调整导向。（    ）

# 30.绞车运行中，严禁用手或脚直接拨动钢丝绳。（    ）

- （二）单选题

31.绞车司机必须在护绳板（    ）操作，严禁在绞车侧面或滚筒前面（出绳侧）操作。

A.前

B.后

C.左右

# 32.斜巷运输要严格执行（    ）的规定。

A.行人躲避

B.人车料不同行

C.行人不行车，行车不行人

33.斜巷下放空车时，应与把钩工配合好，（    ），禁止留有余绳，以免车过变坡点时突然加速崩断钢丝绳。

A.加速放绳

B.边推车边放绳

C.缓慢放绳

34.斜巷运输提升时，在上部车场变坡点下方（    ）的地点，设置能防止未连接的车辆继续往下跑的挡车栏。

A.15mm

B.20mm

C.略大于一列车长度

35.绞车的绳头必须符合要求，绳头长度不得低于600mm，固绳卡不得少于（    ），绳皮必须符合要求，不能夹绳。

A.2道

B.3道

C.4道

# 36.矿车、材料车、专用平板车必须使用（    ）。

A.钢丝绳套替代插销

B.混用插销

C.专用插销

37.小绞车闸的工作行程不得超过全行程的（    ），超过此位时即应闸死。

## A.1/3-1/5

B.2/3-4/5

C.1/4-3/5

# 38.小绞车松绳至终点，滚筒上余绳不得小于（    ）。

A.2圈

B.3圈

C.4圈

# 39.严禁（    ），以防烧坏电机。

A.一个闸把压紧

B.两个闸把同时压紧

C.两个闸把一紧一松

40.上提矿车，车过上口变坡点后，司机应按信号及时停车，（    ）。

A.可以过卷

B.严禁过卷或停车不到位

C.提前停车

41.在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的（    ）。

A.防跑车装置

B.挡车器

C.阻车器

42.在变坡点下方1列车长度的地点，设置能够防止未连挂的车辆往下跑车的（    ）。

A.挡车栏

B.阻车器

C.防跑车装置

# 43.各种挡车装置必须经常（    ），放车时方准打开。

A.关闭

B.敞开

C.闭锁

# 44.小绞车的操作程序是：（    ）。

A.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--然后压紧离合器，松开制动闸达到正常速度--接到停机指令压紧制动闸同时松开离合闸--断电停机

B.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--松开制动闸达到正常速度--接到停机指令压紧制动闸同时松开离合闸--断电停机

C.接班检查绞车完好情况--接到开机指令启动绞车--先缓缓压紧离合闸把，同时缓缓松开制动闸把使滚筒慢转--松开制动闸达到正常速度--接到停机指令--断电停机

45.由于矿车、材料车、专用平板车等连接部位有一定差异，必须分别使用（    ）。

A.钢丝绳套

B.通用插销

C.专用连接装置的插销

46.正常停车后（指较长时间停止运行），应闸死滚筒；需要离开岗位时，必须（    ）。

## A.清理卫生

B.检查轴温

C.切断电源

# 47.原则上保险绳与主绳同型号、（    ）。

A.同长度

B.同绳经

C.同重量

# 48.小绞车严禁使用（    ）固定。

A.将军柱

B.地锚

C.金属支柱

49.小绞车司机必须了解本设备的（    ）、主要技术参数及完好标准等，并会一般性检查、维修、保养及故障处理。

A.结构、性能、原理

B.厂家及联系方式

C.设备的安装方式

50.小绞车空车实验时，应无异常响声和震动，无（    ）现象。

A.甩水

B.甩油

C.甩煤

51.检查小绞车制动闸和工作闸，闸带必须完整无断裂，铆钉不得磨闸轮，闸轮磨损不得大于（    ），表面光洁平滑，无明显沟痕，无油泥。

A.3mm

B.1mm

C.2mm

52.绞车运行中，应集中精力，注意观察，（    ），收到不明信号应立即停车查明原因。

A.手不离开关

B.手不离闸把

C.眼不离开钢丝绳

53.在上部平车场接近变坡点处，安设能够阻止未连挂的车辆滑入斜巷的（    ）。

A.阻车器

B.挡车器

C.防跑车装置

54.小绞车的安装应平稳牢固，（    ）、接顶要实，无松动和腐朽现象。

A.两压四戗

B.四压四戗

C.四压两戗

- （三）多选题

55. 绞车运行发现下列情况时必须停车，采取措施，待处理好后方可运行（    ）。

A.钢丝绳有异常跳动，负载增大或突然松弛

# B.稳固支柱有松动现象

C.有严重咬绳、爬绳现象

D.机体振动严重

# 56.操作小绞车时应执行以下几点（    ）。

A.必须在护绳板后操作

B.严禁在绞车侧面或滚筒前面操作

C.运行时也可维护绞车

D.严禁一手开车，一手处理爬绳

# 57.小绞车运输造成跑车的主要原因有（    ）。

A.钢丝绳断裂

B.连接装置使用材料不合格、连接装置失效

C.操作人员失职操作失误

## D.行人违反“行车不行人”的规定

58.小绞车操作安全标准要求“一要，二看、三不开、四勤、五注意”，“二看”指的是（    ）。

A.小绞车启动时看信号

B.看运行方向和绳在滚筒上的排列情况

C.看仪表和深度指示器

D.看其他人员在干什么

59.处理掉道矿车必须遵守（    ）的规定，此规定适用于矿车和载重小的车辆。

A.由专人指挥

B.现将矿车稳住，先抬一头上轨、后抬另一头复位

C.用铁轨、撬杠使矿车复位时，应注意自身及他人安全

D.用机械复位时，严禁生拉硬拖矿车

60.绞车运行发现下列（    ）情况时必须停车，采取措施，待处理好后方可运行。

A.异常声响

B.异味

C.异状

D.电机有异常

绞车司机理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.× 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.× 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.√ 17.√ 18.√ 19.× 20.√  21.√ 22.√ 23.√ 24.√ 25.× 26.× 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

31.B  32.C  33.B  34.C  35.B  36.C  37.B  38.B  39.B  40.B  41.C  42.A  43.A  44.A 45.C 46 C 47.B 48.C 49.A  50.B  51.C  52.B  53.A  54.C

- （三）多选题

55.ABCD 56.ABD 57.ABCD 58.ABC 59.ABCD 60.ABCD

### 3.4.5.2 绞车司机实际操作

- （一）问答题

1. 绞车司机开车前的检查内容包括什么？

2. 绞车产生抱闸或松闸不灵活的原因是什么？应如何处置？

3. 跑车事故的原因是什么？

4. 绞车旬检的内容有哪些？

5. 绞车月检的内容有哪些？

6. 调度绞车在哪些情况不准开车？

- （二）实操题

7.请执行绞车正常情况下的操作程序。

8.请执行进行绞车日常检查工作。

9.请执行调度绞车的启动操作。

10.请执行调度绞车在运行中的操作程序。

### 绞车司机实际操作答案

- （一）问答题

# 1. 绞车司机开车前的检查内容包括什么？

- 检查各结合部位螺栓是否松动，销轴有无松动；

- 检查各润滑部位油质是否合格，油量是否充足，有无漏油现象；

- 检查制动系统工作闸和安全闸是否灵活可靠，间隙、行程及磨损是否符合要求；

- 检查各种安全保护装置动作是否准确可靠；

- 检查各种仪表和灯光声响信号是否清晰准确；

- 试验过卷开关，如不准确时不准提升；

- 检查主电动机的温度是否符合规定。

# 2. 绞车产生抱闸或松闸不灵活的原因是什么？应如何处置？

## 1)产生原因：

（1）传动杠杆销轴不灵活或过于松动；

（2）缓冲器油缸卡顶；

（3）油压不足；

（4）碟形弹簧失效；

（5）制动器操作手把给不到位，或移动角度不合适。

## 2)处理办法：

（1）调节注油或更换销轴；

（2）检查调节油缸；

（3）检查管路是否漏油，查看油泵排油压力；

（4）检查更换蝶形弹簧；

（5）检查调整操作手把。

# 3. 跑车事故的原因是什么？

1)钢丝绳断裂跑车；

2)连接件断裂跑车；

3)矿车底盘槽钢断裂跑车；

4)连接销窜出脱钩跑车；

5)制动装置不良引起跑车；

6)由于工作人员的失职，特别是信号把钩工、绞车司机的严重失职造成跑车。

# 4. 绞车旬检的内容有哪些？

1）彻底检查制动系统的运行情况，紧固连接部件。

2）检查过卷、限速、过流等保护装置情况。

3）检查钢丝绳在滚筒上固定是否牢固可靠。

# 5. 绞车月检的内容有哪些？

1）揭开减速器罩门、仔细检查牙轮啮合情况，如果是非密闭的传动机构应同时检查牙轮辐条是否断裂。

2）检查轴尾间隙和大轴窜动及震动情况。

3）检查联轴节情况，如间隙、螺丝、弹簧及连接牙轮是否正常等。

4）检查天轮、井筒设备、井架等情况。

5）检查保护装置及制动系统的动作情况是否可靠。

# 6. 调度绞车在哪些情况不准开车？

## 1）无证或未持证上岗的；

2）绞车固定不牢或存在安全隐患的，绞车安装地点不满足操作要求的；

3）钢丝绳有死弯，断丝、磨损超限，锈蚀严重，爬绳、咬绳现象的；

4）信号不清或未听清信号的；

5）超挂车辆，车辆超高、超宽的；

6）车辆物件捆绑不牢的；

7）安全设施不全、不灵敏可靠的；

8）运输巷道内有行人或作业人员的

### （二）实操题

# 7.请执行绞车正常情况下的操作程序。

1）听清提升信号和认准开车方向后，将工作闸操纵手把移至松闸位置；

2）将常用闸操纵手把移至一级制动位置；

3）按照信号要求的提升方向，将主令控制器推（扳）至第一位置。

4）缓缓松开工作闸起动，依次推（扳）主令控制器，使提升机加速到最大速度。

5）当听到减速警铃后，司机应根据不同的减速方式进行相应的操作。

## 6）根据终点停车信号，及时正确的用工作闸闸住提升机。

# 8.请执行进行绞车日常检查工作。

1)检查各部件连接螺丝、铆钉、销子和其它加固零件是否松动。

2)检查润滑系统的润滑情况是否合乎要求。

3)检查制动系统的闸轮、闸皮、油压及联运机构等是否正常。

4)检查深度指示器，保护装置和仪表等是否正常。

5)检查钢丝绳磨损情况和钢丝绳在滚筒上的运转情况。

6)检查低压开关柜、变频调速柜、小型变压器、PLC操作台的运行情况。

# 9.请执行调度绞车的启动操作。

1）绞车司机听到清晰、准确的信号后，回点确认。

2）确认无误后，送上红灯示警。

3）闸紧制动闸，松开工作闸，按信号指令方向按下启动按钮起动绞车。

4）缓慢压紧工作闸，同时缓缓松开制动闸，平稳起动加速。

5）最后压紧工作闸，松开制动闸，达到正常运行速度。

# 10.请执行调度绞车在运行中的操作程序。

1）绞车运行当中，司机应集中精力，手不离闸把，注意信号，谨慎操作。时刻注意钢丝绳松紧情况、各部运行情况，发现异常情况时，要立即停车，并快速发出停车信号，采取措施，待处理好后再运行。

2）在过变坡点、中间起伏点以及挡车杠等安全设施时，要和信号工、绞车司机及把钩工配合好，缓慢运行。

3）提升车辆时，上提绞车按正常程序操作，另一台松绳绞车司机，要时刻注意钢丝绳的松紧变化，及时调整绞车速度，钢丝绳不能拉得过紧，以免增大绞车负荷。

4）下放车辆时，下放绞车按正常程序操作，另一台回绳绞车司机，要时刻注意钢丝绳的松紧变化，及时调整绞车速度，钢丝绳不能拉得过紧，保证车辆不压钢丝绳即可。

5）要随时注意钢丝绳缠绕情况，遇有咬绳、爬绳现象，要立即停车处理，严禁一手开车，一手处理爬绳。

6）司机应根据提放载荷不同和巷道的起伏变化，随时调整车速，严禁放飞车。

## 7）禁止两个闸把同时压紧，以防烧坏电机。

3.4.6《把钩工》

3.4.6.1 把钩工理论知识

##### （一）判断题

1.把钩工要严格执行现场交接班制度，交班者要交清本班安全情况和机器运转情况，接班者要检查所有安全设施的完好情况，确认一切正常，方可开始工作。（    ）

2.把钩工接班后，与信号工配合试验信号装置及井口的闭锁装置，经过一次动态检查，确认无误后方可正式运行。（    ）

3.推车时，将装罐的车放过挡车器后，立即扳回挡车器，挡住后面的矿车，任何时候不得把车辆提前放过挡车器。（    ）

4.遇到罐内卡车或矿车在罐内掉道时，把钩工应马上与信号工联系，联系好后，要用有绳索系牢的长柄工具处理。（    ）

5.罐笼停稳后，必须由把钩工打开安全门和罐帘，下完人后才准上人。任何人不得私自打开罐门罐帘私自上下。（    ）

6.把钩工在绞车运行期间，必须精力集中，随时注视着提升容器、连接装置、安全门、罐帘、摇台、阻车器、推车机及钢丝绳等设施的情况，发现异常及时汇报调度室或者运输区值班室。（    ）

7.每罐所乘人员不得超过定员。当超过规定人数时，把钩工必须制止。（    ）

8.升降人员的，进车侧的挡车器必须闭合，一切车辆停止往井筒方向运动。（    ）

9.车侧把钩工将罐挡掀起，链钩挂好，出车侧装罐工内开闭器拉开，方可通知装罐。（    ）

10.升降人员时，无论罐内有无人员，必须将罐笼两侧的罐帘下放关闭。（    ）

11.把钩工严禁站在道心内，头和身体严禁伸入两车之间操作。（    ）

12.罐笼到达停车位置后，就可以打开安全门。（    ）

13.把钩工必须对乘车人所带的工具进行检查，不准携带超长、超宽工具物品乘车。（    ）

14.人员上下罐笼时，把钩工可以委托乘罐人员撩起罐帘或罐笼门进出罐笼。（    ）

15.只要信号把钩工严格按照操车工艺流程进行操作，操车场各种设备的执行机构间无需联动，更不必与信号联锁。（    ）

16.斜井把钩工必须熟悉斜巷作业环境，严格执行“行人不行车，行车不行人”。（    ）

# 17.斜井把钩工上岗前，必须扎紧袖口和腰带。做好自身安全保护。（    ）

18.斜井把钩工在双道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩，如甩车场双道之间安全间隙达不到《煤矿安全规程》要求，应站在人行道一侧进行。（    ）

19.斜井把钩工操作时站立的位置，一般应站在信号位置同一侧或者巷道较宽一侧。（    ）

20.把钩工遇到摘不开、挂不上的情况时，严禁蹬绳操作，必须采用专用工具操作。（    ）

21.把钩工每次挂钩完毕，必须对车辆的每个部位的钢丝绳、保险绳、连接装置等进行仔细检查一遍，看是否完好、正确、牢固可靠。（    ）

22.把钩工要监督下料单位挂好保险绳，并且保险绳对每个车辆都要起到有效作用，在斜井运输的车辆插销必须闭锁。（    ）

23.如果连接环太紧，摘钩困难，可以联系点动绞车，将连接环放松。（    ）

24.把钩工操作时可以站立在双轨中间。（    ）

25.运送物料时，每次开车前必须耐心检查牵引车数，严禁超拉超挂。（    ）

26.保险绳要沿车顶放好，在运行过程中严禁将保险绳放车一侧。（    ）

27.用人力推车或小绞车拉车，将车带到坡头挡车器前，再次检查车辆连接情况，确认无问题后，方可打开坡头阻车器。（    ）

28.一手提起插销，一手拿着钩头，将钩头插入碰头内，插下插销锁牢，用同样的方法挂好保险绳。当两人把钩时，一人操作，一人检查。（    ）

29.摘车作业完毕后，检查车辆支挡是否牢固，有无安全隐患，一手提起插销，另一手将保险绳钩头从碰头内抽出，并把保险绳放在巷帮。（    ）

30.严禁用空钩头拖拉钢轨等物料，拉空钩头时必须有专人牵引，并通知绞车司机低速运行。（    ）

## （二）单选题

# 31.升降人员时，严禁使用（    ）。

A.罐笼

B.罐座

C.吊桶

# 32.电机车运行时，跟车把钩工只允许坐在（    ）车上。

## A.机车头上

B.最后一辆

C.中间一辆

33.罐笼停止运行（    ）以上，如需升降人员，井口主信号工必须与提升机司机联系好，并通知井口、井底信号把钩工，方可发送开车信号。

A.15min

B.30min

C.60min

# 34.罐笼与钢丝绳的连接装置，应采用（    ）。

A.桃形环

## B.楔形绳环

C.保险链

# 35.罐笼内每人占有的有效面积应不小于（    ）。

A.0.25平方米

B.0.18平方米

C.0.15平方米

36.（    ）是井口工作的主要责任者和指挥者，当工作中出现异常情况或不同意见时，他应根据情况作出决定，形成统一的工作意见，并通知相关岗位信号把钩工。

## A.主信号工（或主把钩工）

B.副信号工（或副把钩工）

C.井口各岗位信号把钩工

# 37.使用中的立井罐笼防坠器，每年进行1次（    ）。

A.不脱钩

B.脱钩

C.根据实际情况确定是否脱钩

38.提升信号必须由信号把钩工发出，（    ）他人代替发送信号。

A.不得

B.允许

C.严禁

39.倾斜井巷运输用的矿车连接装置，必须至少每年进行1次（    ）于其最大静荷重的拉力试验。

A.1倍

B.2倍

C.3倍

40.倾斜井巷运输时，矿车之间的连接必须使用不能自行脱落的连接装置，并加装（    ）。

A.销子

B.保险绳

C.钩头

41.罐笼在运行中一律不准进行交接班，须待罐笼到位停稳，并打（    ）后，才准交接班。

A.停点信号

B.闭锁

C.亮红灯

42.把钩工必须熟悉斜巷的基本情况，每班必须查看钩头（    ）以内钢丝是否打结、压伤等有安全隐患。

A.13米

B.20米

C.15米

43.把钩工操作时，必须站立在轨道外侧，距离外侧钢轨（    ）左右进行摘挂钩。

A.150毫米

B.200毫米

C.250毫米

# 44.信号把钩工的“三准”指（    ）。

A.看准、听准、发准信号

B.看准、发准信号

C.听准、发准信号

# 45.把钩工严禁用（    ）链车？

A.非标准销

B.链及其他材料链车

C.矿车的锁环、锁圈及防穿销装置必须齐全可靠，链车前必须将插销锁靠

# 46.把钩工运送爆破材料时有哪些规定？（    ）

A.车辆运行速度不得超过1m/s

B.车辆运行速度不得超过2m/s

C.车辆运行速度不得超过3m/s

# 47.不属于“一坡三挡”的有（    ）。

A.阻车器

B.限速器

C.缓冲器

48.斜井运送人员时，跟车把钩工必须坐在列车行驶方向的（    ）车内。

A.第一辆

## B.最后一辆

C.中间一辆

49.车进出场，把钩工应做到目接目送，与（    ）配合默契，以便做好随时发出停车信号的准备。

A.信号工

B.绞车司机

C.运输队

50.拉车运行用的绳扣固定于钢丝绳上，绳卡数量不少于（    ）个。

A.1

B.2

C.3

51.运输硝化甘油类炸药或电雷管时，罐笼提升速度不得超过（    ）m/s。

A.1

B.2

C.3

52.专为升降人员用的钢丝绳平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.7

53.升降人员和物料用的钢丝绳，升降物料时平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.6

54.专为升降物料用和悬挂吊盘用的钢丝绳的平安系数小于（    ）时，必需更换。

A.4

B.5

C.6

## （三）多选题

55.《煤矿安全规程》规定：立井使用罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门必须与（    ）连锁。

A.绞车控制系统

B.阻车器

C.罐位

D.提升信号

56.升降物料时，对信号把钩工的安全操作描述正确的是（    ）。

A.检查车数和重量是否超过规定

B.推车时，把装罐的车辆放过阻车器后，立即关闭阻车器

C.严禁在同一层罐内同时乘人和装物料

D.升降爆破材料时，无须经矿当日值班领导批准

# 57.斜井把钩工安全操作注意事项（    ）。

A.首先和信号工联系，检查信号装置是否可靠，如信号不清晰或不完好、不可靠，严禁运送

B.必须在提升前通知绞车司机和各水平把钩工注意，车辆运行速度不得超过1m/s

C.在单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较宽一侧

D.摘挂完毕需越过串车时，必须从车辆运行下方越过，严禁从两车辆之间或车辆运行上方越过

# 58.摘挂钩操作程序（    ）。

A.严禁站在道心内，头部和身体严禁伸入两车之间进行操作，以防车辆滑动碰伤身体

B.在单道操作时，一般应站在信号位置同一侧或巷道较窄一侧

C.摘挂完毕需越过串车时，必须从车辆运行上方越过，严禁从两车辆之间或车辆运行下方越过

D.双道操作时，应站在双道之间进行摘挂钩

59.斜井巷每班运送人员前，必须检查人车的（    ），并必须先放一次空车。

A.连接装置

B.保险链

C.防坠器

D.自救器

# 60.把钩工工作完毕，必须清理现场，需要清理（    ）。

A.钢丝绳、保险绳

B.工具和多余不用的连接环插销

C.插销

D.煤炭

## 把钩工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.√

## （二）单选题

31.B  32.B  33.A  34.B  35.B  36.A  37.B  38.C  39.B  40.B  41.A  42.C  43.B  44.A  45.A  46.A  47.C  48.A  49.A  50.B  51.B  52.C  53.C  54.B

## （三）多选题

55.CD  56.ABC  57.ABC  58.ACD  59.ABC  60.ABC

### 3.4.6.2 把钩工实际操作

## （一）问答题

1.请简述把钩工的岗位职责。

2.请简述把钩工在提升物料时，必须遵守哪些规定？

3.请简述入井前需进行哪些安全确认？

4.在绞车运行期间，把钩工必须保持精力集中，随时注视哪些设施的完好情况，当发现异常及时采取措施？

5.请简述车辆进罐笼时的操作程序？

6.请简述瓦斯的职业危害及防护措施。

7.请简述把钩工作业操作程序。

## （二）实操题

8.请进行把钩工班前、班后安全确认的手指口述。

9.请进行把钩工进车前安全确认的手指口述。

10.请进行把钩工出车前安全确认的手指口述。

### 把钩工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.请简述把钩工的岗位职责。

保证人员、物料的安全升降，在运行期间必须精力集中。随时注视提升容器、操车设施的运行情况，发现异常及时采取措施，按《煤矿安全规程》中的相关规定，掌握设备的正确操作方法。正确使用安全防护用品，听从领导指挥，保质保量完成当班任务。

# 2.请简述把钩工在提升物料时，必须遵守哪些规定？

1）不准超重、超长、超高和超宽。

2）装车物料必须稳固，不偏载，捆绑牢靠。

3）车辆在罐内位置适当，稳固、牢靠。

# 3.请简述入井前需进行哪些安全确认？

1）戴好安全帽

2）系好帽带

3）整理好着装

4）扎紧袖口

5）口罩、手套准备齐全

6）矿灯亮度正常

7）自救器完好

8）精神状态良好

4.在绞车运行期间，把钩工必须保持精力集中，随时注视哪些设施的完好情况，当发现异常及时采取措施？

随时注视指示信号、提升容器、连接装置、安全门、罐链、钢丝绳等设施的完好情况。

# 5.请简述车辆进罐笼时的操作程序？

1）罐停稳后放摇台并打开井口安全门和罐链，打开阻车器。

2）指挥车辆进入罐笼。

3）车辆进入罐笼停止后，合上阻车器。

4）经检查无误，关上罐链和关好安全门，向信号工发出开车信号。

# 6.请简述瓦斯的职业危害及防护措施。

职业危害：造成燃烧、爆炸、窒息、人员伤亡

防护措施：1）确认作业时瓦斯浓度在允许范围内；2）爱护通风设施、瓦斯监控设备；3）不得携带火种入井；4）不得随意进入无风、微风区域；5）正确使用并爱护瓦斯监测仪器；6）熟练掌握瓦斯事故避灾路线；7）会正确使用自救器。

# 7.请简述把钩工作业操作程序。

按规定车辆入罐→启动阻车器到位→锁好车辆→升起摇台→关闭安全门→给信号工发开车指令→开车→到位停车后升起安全门→降下摇台→打开阻车器到位→解除锁车装置→车辆出罐

## （二）实操题

# 8.请进行把钩工班前、班后安全确认的手指口述。

## 第一步：上下井车辆完好，装车符合要求。确认完毕！

第二步：罐笼运行正常。确认完毕！

第三步：照明正常。确认完毕！

第四步：消防设施齐全完好。确认完毕！

第五步：安全门、摇台、阻车器、锁车装置设施完好，操车系统正常。确认完毕！

第六步：信号系统和通讯系统齐全完好。确认完毕！

第七步：记录台账规范完整。确认完毕！

第八步：语音报警声音正常。确认完毕！

第九步：井口出车道路畅通无障碍。确认完毕！

第十步：液压站工作正常。确认完毕！

# 9.请进行把钩工进车前安全确认的手指口述。

（手指）车辆：（口述）装车可靠；数量符合规定，可以进罐。

（手指）罐笼：（口述）罐笼车辆停车位置正确。

（手指）摇台，安全门：（口述）阻车器到位、车辆锁好、摇台升起、安全门关闭；闭锁完成；可发信号，确认完毕。

# 10.请进行把钩工出车前安全确认的手指口述。

（手指）安全门：（口述）安全门打开，摇台落下，阻车器到位、锁车解除。

（手指）出车环境：（口述）道路畅通无障碍，人员安全。

（手指）按钮：（口述）语音报警发出，可以出车，确认完毕。

## 3.4.7《信号工》

### 3.4.7.1 信号工理论知识

#### （一）判断题

1.信号工在发出开车信号后，非特殊情况，不准废除本信号，如必须改变信号种类时，应先发停车信号，井口信号工与井底信号工、绞车房联系好，才准许改变发送信号。（    ）

# 2.井口主信号工误发信号后，应立即发正确信号。（    ）

3.上岗期间不得擅自离开工作岗位，确实需要离开时，应将信号闭锁，并向有关领导请假，待批准后方可离开。（    ）

4.信号工应主动与把钩工密切配合，发送每一次信号都必须认真。（    ）

5.信号工有权自行拆开电气设备、开关、信号装置等电气设备进行检修。（    ）

6.信号工发送信号要准确、清晰、响亮，严格执行“三准”看准、听准、发准。（    ）

# 7.信号工有紧急任务时，把钩工可以兼任，代替信号工操作。（    ）

8.信号工对于使用中的电气设施，如发现绝缘破损、严重老化，超负荷以及不符合防火防爆要求时，可以等到交接班时再报告处理。（    ）

9.立井罐笼提升时，井口、井底和中间运输巷的安全门必须与罐位和提升信号连锁。（    ）

10.箕斗提升应设置灯光保留信号，以增加提升的安全性。（    ）

11.信号工可以穿化纤衣服，但必须戴安全帽进行作业。（    ）

12.主井信号工在箕斗运行期间，发现有异常情况，可以直接向绞车司机发送急停信号，不受任何闭锁限制。（    ）

13.信号工必须严格按矿统一规定的信号种类标志发送信号，必要时也可以用口令、敲管子等非标信号。（    ）

14.信号工收到的信号不明确时，不得发送开车信号，同时可用电话或回点等方式查明原因，并且废除本次信号，重新发送。（    ）

# 15.信号工在不同水平所发出的信号必须一致。（    ）

16.信号本身闭锁功能，当发出信号后，只有清除当前信号才能再发其他信号。（    ）

# 17.井底车场的信号工不可以直接向绞车机司机发送紧急停车信号。（    ）

18.井下信号装置应采用具有短路、过载、漏电保护的信号综合保护装置。（    ）

19.信号与提升机控制回路闭锁，只有当提升机接到上井口发来的提升信号指令，提升机方可运行。（    ）

20.信号电源电压不得大于 36V，并设置独立的信号电源变压器及电源指示灯。（    ）

21.工作信号必须声光兼备，警告信号必须为音响信号，一般指示信号为灯光信号。（    ）

22.安全门未关闭，不能发出调平和换层信号，只能发出开车信号。（    ）

23.上岗期间离开工作岗位时，必须将信号闭锁。（    ）

24.一般情况下，井下信号工可以直接向绞车房司机发送开车信号。（    ）

25.提升设备正常运行中，信号工不得随意按急停按钮。（    ）

26.开车信号发出后，一般不得随意废除本信号，特殊情况需要改变时，经领导同意后再发送其他种类信号。（    ）

# 27.信号工发现信号装置有声无光时，必须打电话联系提升司机停车检修。（    ）

28.在做好安全措施的情况下，同一层罐笼内，人员与物料可以混合提升。（    ）

29.用多层罐笼升降人员物料时，井上、井下各层出车平台都必须设有信号工。（    ）

# 30. 摇台或者锁罐装置未抬起，阻车器未关闭，发不出开车信号。（    ）

## （二）单选题

31.运行过程中，如发现运行与发送信号不符合等异常情况，应（    ）停车信号，待查明原因并处理后方可重新发送信号。

A.尽快发出      B.立即发出        C. 根据情况发出

32.信号发出后，如果发现提升装置运行方向不对，应立即（    ），待查明原因后，再重新发出信号。

A.停止发送信号      B.发出停车信号       C.电话问询

33.进行检修或处理事故等特殊作业时，信号工应提前（    ），进行确认。

A. 与绞车司机联系     B. 与把钩工联系     C. 检修信号

# 34.信号工应经常检查（    ），发现问题及时汇报。

A. 过卷开关          B. 闭锁装置          C.信号装置

# 35.信号工应经常检查（    ），保证作业环境安全。

A. 通信装置          B. 工作环境          C. 信号装置

36.信号工在上岗期间离开工作岗位时，必须将信号（    ）。

A. 打开状态          B. 闭合状态          C. 闭锁

# 37.提升设备正常运行中，信号工不得随意按（    ）按钮。

A. 开车              B. 急停              C. 检修

38. 井底信号工在（    ）情况下，可越过井口信号工直接向提升司机发送信号。

A .井筒检修           B. 调平              C. 发送紧急停车信号

# 39.信号工必须严格按（    ）的信号种类标志发送信号。

A. 煤炭行业统一规定   B. 本单位规定       C. 用电话预先约定

40.绞车运行时，信号工、把钩工及其他人员（    ）进入躲避硐室。

A. 必须               B. 允许              C. 严禁

41.信号工、把钩工在提升过程中要集中精力，（    ）从事与本职工作无关的事情。

A. 不得              B. 允许                C. 可以

42.以下三组选项中哪个是信号工上岗前必须携带的器具和物品（    ）。

A. 自救器            B. 螺丝刀              C. 经常使用的工具

43.立井提升装置的最大载重量和最大载重差，应在井口公布，严禁（    ）运行。

A. 超载               B. 超载重差           C. 超载和超载重差

44.井口信号装置必须与提升机的控制回路（    ），只有在井口信号工发出信号后，提升机才能启动。

A. 相独立            B. 相连接              C. 相闭锁

45.井上下信号之间，井上与司机操控台之间，除有信号装置外，还必须装设（    ）。

A. 照明装置          B. 警示装置            C. 直通电话

46.一套提升装置服务多个水平时，从各水平发出的信号必须（    ）。

A. 相一致            B. 统一                C. 有区别

47.立井提升必须要求井口、井底的安全门与罐位和（    ）联锁。

A. 提升信号          B. 井底信号            C. 井口信号

48.人车共用道，不论平巷还是斜巷，不论运输何种物件必须坚持一个原则，（    ）

A. 行人不行车        B. 人车行、皮带行      C. 人车停、皮带停

49.（    ）是入井人员严禁的行为。

A.戴安全帽随身携带自救器和矿灯

B. 穿化纤衣服

C. 携带长柄工具

50.井下照明和信号装置，应采用具有短路、过载和（    ）保护的照明信号综合保护装置配电。

A. 漏电                 B. 欠压                 C. 过压

# 51.信号把钩工升降物料，操作顺序正确的是（    ）。

A. 打开安全门、放下摇台、挂好罐帘、发出信号

## B. 放下摇台、打开安全门、挂好罐帘、发出信号

C. 打开安全门、放下摇台、发出信号、挂好罐帘

52.立井井筒与各水平车场的连接处，必须设有专用的（    ），严禁人员通过提升间。如有人强行通过，信号工有权制止。

A 人行道               B. 躲避硐               C. 运物车

# 53.井下照明、信号等供电的额定电压不超过（    ）。

A. 660 V               B. 127 V                C. 380 V

54.井下防爆型的通信、信号和控制等装置，应优先采用（    ）型。

A. 隔爆                B. 本质安全            C. 防爆特殊

## （三）多选题

55.一整套完整的信号包括（    ）及各种安全保护信号、通信系统。

A. 工作信号     B. 事故信号     C. 检修信号     D. 直通电话

# 56.信号工上岗前必须熟悉（    ）的情况。

A. 提升设备     B. 通风设备     C. 信号装置     D. 电气防爆

# 57.信号工必须经过（    ）取得操作资格证，持证上岗。

A. 井下实习     B. 师徒实习     C. 专业培训     D. 考试合格

# 58.信号工必须站在（    ）或（    ）进行工作。

A .井口位置      B. 信号硐室     C. 安全地点     D. 井底位置

59.立井提升时，安全门未关闭，只能发出（    ）信号，但发不出开车信号。

A. 提人         B. 下料         C. 调平         D. 换层

60.主井在检修或更换箕斗部件时，井口信号工必须和检修负责人联系好，确认（    ），并通知提升机司机和井底信号工。

A .信号发送方式  B. 检修时间     C. 提升速度      D. 有关安全事项

## 信号工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.× 3.√ 4.√ 5.× 6.√ 7.× 8.× 9.√ 10.√ 11.×12.√13.×14.√15. ×16.√17.×18.√19.√20.× 21.√22.×23.√24.×25.√26.×27.√28.×29.√30.√

## （二）单选题

31.B 32.B 33.A 34.C 35.B 36.C 37.B 38.C 39.B 40.A 41.A 42.A 43.C 44.C 45.C 46.C 47.A 48.A 49.B 50.A 51.A 52.A 53.B 54.B

## （三）多选题

55.ABC 56.AC  57.CD  58. BC 59.CD  60.ABCD

### 3.4.7.2 信号工实际操作

## （一）问答题

1.井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号，哪些情况不受此限制？

# 2.信号工安全操作的“三准、三不发”要求指什么？

3.信号工在进行罐笼提升人员作业时为确保安全操作，应做到“六注意”，指的是什么？

4.信号工误发信号的原因有哪些？

5.信号工作业前的准备工作有哪些？

## （二）实操题

6.主井信号工班前、班后安全确认（手指口述）

7.罐笼升降人员时信号工收发信号的操作

8.罐笼升降物料时信号工收发信号的操作

9.箕斗提升时信号工收发信号的操作

10.斜井运送物料时信号工的安全操作

### 信号工实际操作答案

## （一）问答题

1.井底车场的信号必须经由井口信号工转发，不得越过井口信号工直接向提升机司机发送开车信号，在什么情况下不受此限？

1）发送紧急停车信号

2）箕斗提升

3）单容器提升

4）井上下信号联锁的自动化提升系统

# 2.信号工安全操作的“三准、三不发”要求？

为了确保提升运输的安全操作，信号工在作业时应严格执行下面的“三准、三不发”：

1）三准：看准、听准、发准信号。

2）三不发：

罐门或罐帘未拉好不发信号；

改变信号时，使用方法未联系好不发信号；

信号未看准、未听清不发信号。

# 3.信号工在进行罐笼提升人员作业时为确保安全操作，应做到“六注意”，指的是什么？

1）注意进罐人数无差错。

2）注意信号，防止误发信号。

3）注意检查乘罐人的肢体不要突出罐外。

4）注意与提升机司机、吊运人员及维修人员勤联系。

5）注意提升机运行情况。

6）注意哪一钩是升、哪一钩是降。

# 4.信号工误发信号的原因有哪些？

1）思想开小差造成精力分散。

2）身体疲劳、精神疲惫，造成精力集中不了。

3）精神出现间歇性失常造成行为失控。

4）管理不严格造成纪律涣散，从而引发精力不集中，导致误发信号。

## 5）技术不精、操作失误，导致误发信号。

# 5.信号工作业前的准备工作有哪些？

发送信号前应检查的主要事项：

1）仔细检查与自己岗位有关的安全装置、安全设施、提升系统相关重要部位是否正常。

2）检查有无影响安全的因素和障碍物及不安全地方。

3）检查信号装置的状况是否可靠。

4）检查通讯装置的状况是否正常。

在上述各项询问或检查中发现有安全隐患、异常现象,如状态不正常、损伤、变形、视线障碍等情况时,则应及时处理;处理不了时，汇报相关领导组织人员进行妥善解决。

## 信号装置、通讯装置的试验

1）信号工首先利用通讯装置与相关工种进行联系（主要是井底信号工、井口信号工、提升机司机三者之间),商定对提升信号系统进行试验。

2）井底信号工发开车信号至井口信号室。

3）井口主信号工接到井底信号后发开车信号到提升机房。

4）信号工通过通讯装置,询问试验情况,有无异常现象发生;若试验正常,则告知各方试验状态解除,可以正常工作。

通过上述试验，对信号装置、通讯装置工作可靠性进行一次验证。如若发现有异常现象发生，在工作范围能自行排除的自行排除,不能自行排除的,则向有关领导汇报情况，组织人员处理问题,待问题解决并再次进行试验,直到一切正常后，再进行提升信号的接收与发送工作。

## （二）实操题

# 6.主井信号工班前、班后安全确认（手指口述）

1）液压站、液压闸门正常、箕斗位置正确。确认完毕！

2）照明正常、供电线路完好。确认完毕！

3）称重装置、定量斗及各液压站工作正常。确认完毕！

4）信号操作台指示信号正常。确认完毕！

5）信号控制系统工作正常、装载控制系统工作正常。确认完毕！

6）信号通讯正常。确认完毕！

7）消防设施齐全完好。确认完毕！

8）各供电开关工作是否正常。确认完毕！

# 7.罐笼升降人员时信号工收发信号的操作

1）在罐乘人员进出罐笼,把钩工进行其工作过程中,信号室内的信号工要在视野范围内注意观察车场周围、罐笼周围的情况。

2）井底信号工收到把钩工发来的信号后,观察车场、罐笼周围情况并确认一切正常后，按局、矿统一规定的信号种类标志，发出与作业内容相应的开车信号至井口信号室。

3）井口信号工收到井底信号工发来的开车信号及井口把钩工发来的信号后，观察井口车场周围、罐笼周围并确认一切正常后,发出与作业内容相应的开车信号至提升机房。

4）提升信号发出后,提升机启动运行期间，信号工应不离信号工房（室),并密切监视提升容器、钩头及信号显示系统的运行情况,如发现运行与发送信号不符等异常现象，应立即发停车信号,待查明原因处理后，方可重新发送信号。

## 5）罐笼到达正常停车位置（或出车平台)时,发停车信号。

在上述收发信号操作过程中,若发现异常情况或安全隐患，则应及时处理,不能处理的事故隐患情况,应及时上报请示。

# 8.罐笼升降物料时信号工收发信号的操作

1）井底信号工收到把钩工发来的信号后，观察车场、罐笼周围情况并确认一切正常后，发出与作业内容相应的信号至井口信号室，

2）井口主信号工收到井底信号工发来的开车信号及井口把钩工发来的信号后，观察井口车场，罐笼周围并确认一切正常后，转发与作业内容相应的开车信号至提升机房，

3）在提升信号发出后,提升系统运行期间,信号工要手不旁信县开关密切注章系统运行情况发现异常立即发出停车信号，待查明原因并处理后方可按规定重新发送信号，

## 4)罐笼到达正常停车位置时，发停车信号。

# 9.箕斗提升时信号工收发信号的操作

## 1）井底信号工要注意箕斗装煤情况，不允许超过规定装载量。

2）注意观察溜煤嘴放煤及开合情况，发现异常要及时处理，不好处理的应及时报告领导。

## 3)装煤结束并观察一切正常后向井口信号工发信号。

4)井口信号工注意观察箕斗进出卸载曲轨情况及其卸载情况。在箕斗卸空并收到并底发来的信号后，向提升机房转发开车信号，

## 5)信号发出后应时刻注意岗位附近系统运行情况。

6)提升系统出现故障和异常情况时,仔细查找并及时排除，排除不了及时向值班领导报告。

# 10.斜井运送物料时信号工的安全操作

1)信号把钩工相互配合将矿车逐个放至井口挡车器处。

2)挂好车后,重新检查车辆连接情况,确认安全后，发开车信号

3)运送超重、超长、超宽、超高等大型设备器材或材料时，要请示领导批准，且参与制定必要的安全措施。

4)运送上述材料、器材、设备时，与指挥运送的负责人联系进行协调,确定信号发送方式、发送时间、提升速度及有关安全事项，并由井口信号工通知提升机司机和井底信号工。

## 5)听从运送指挥人员的指挥。

6)检查安全措施实施情况,如车辆装载是否稳妥、绑扎是否牢固等,确认一切安全后发开车信号。

7)运送过程中,密切注意提升系统及周围情况,若出现异常,则立即发停车信号进行处理，处理不了及时请示值班领导。

8)在运送超大型设备、器材和材料以后,经运送指挥人的同意后,恢复正常提升之前,井口信号工与提升机司机和井底信号工进行联系,说明恢复运行,并试一次车。观察有无异常情况,若无异常，则可正式恢复正常作业。

3.4.8《辅助运输工》

3.4.8.1 辅助运输工理论知识

##### （一）判断题

1.严格执行交接班制度。交班前道岔要扫干净，接班后发现问题要及时处理。（    ）

2.工作完毕后，将钢丝绳、保险绳、工具和不用的连接环、插销等连接装置放置在轨道以外安全可靠的地方，还应检查挡车栏、阻车器是否关闭，确认无误后，方可离开现场。（    ）

3.斜巷运输中矿车尚未全部提升到位，提前摘钩使未到位的矿车自行下滑，容易造成跑车事故。（    ）

4.所有斜巷提放材料一钩不得超过两车，大件材料、设备或其他超过5吨的车辆，只允许一钩一车。（    ）

5.装车前检查车辆及连接装置，车内杂物等要清理干净，防止装料时蹦起伤人。（    ）

6.装卸料时，必须将车辆掩牢，在坡度较大地点，必须用可靠的制动器将车稳牢。（    ）

7.必须按供料计划的规格、质量、数量装料，并及时准确地将料运往作业地点。（    ）

# 8.严禁站在矿车内装卸车。（    ）

9.装、运、卸料过程中，应根据不同的材料采取有效的保护措施，不得损坏材料。（    ）

10.装、卸、运金属支柱时，不准乱扔乱放，单体液压支柱要将柱内的乳化液放净，活塞收缩到位。（    ）

11.运料工在运输期间，要注意沿途的安全设施，包括风门、阻车器、防跑车装置、盖板等，严禁挂、碰、撞、砸安全设施。（    ）

12.在运料过程中，为了及时把矿车、材料车上的零散物料，尤其是沙子、石子、沙等卸掉，可以采取推翻矿车的方法。（    ）

# 13.在装卸料时，所用工具不准碰触电缆及其他管线和电气设备。（    ）

14.阻车器一般设在上部车场入口处，平时应处在打开状态，往井下推车时方准关闭，以免误操作发生跑车事故。（    ）

15.尽管矿车、材料车、平板车等连接部位有一定的差异，但在平巷运输时也可以用一般插销代替。（    ）

16.辅助运输工必须熟悉所使用绞车的结构、性能、原理、主要技术参数、完好标准和《煤矿安全规程》的相关规定。（    ）

17.辅助运输工要对绞车加强保养，严禁刹车，严禁离合器上有油、水和其他污垢，保持绞车和硐室周围清洁，刹车、离合器下方不得有任何杂物，以免影响闸的正常操作。（    ）

18.辅助运输工不得随便脱离岗位，离开时须切断电源刹紧闸把，提升时听清信号后，方准送电操作，余绳不要太长，操作时精力集中，手不离闸把和按钮。（    ）

19.辅助运输工要做到起钩稳，加速均匀，停车准，车辆没有进入平台不准紧急制动刹车。（    ）

# 20.取物料时，先取上层，不得先抽取中底层而悬空顶层，严禁放垛取料。（    ）

21.采用轨道机车运输时，运送物料时制动距离不得超过40米，运送人员时制动距离不得超过20米。（    ）

22.采用无轨胶轮车运输时，同向行驶车辆必须保持不小于50米的安全运行距离。（    ）

# 23.采用无轨胶轮车运输时，严禁车辆空挡滑行。（    ）

24.辅助运输工在执行运输任务时，安全设施不齐全，只要有人在沿途监护，也可以完成运输任务。（    ）

25.倾斜巷道中架空乘人装置与带式输送机同巷布置时，必须采取可靠的隔离措施。（    ）

26.倾斜井巷内使用串车提升时，在上部平车场入口安设能够控制车辆进入摘挂钩地点的阻车器。（    ）

27.人力推车1次只准推1辆车，严禁在矿车两侧推车。（    ）

28.料垛边沿距轨道不得小于0.5米。（    ）

29.装料时，一般应不超过车沿高度。（    ）

30.辅助运输工要对绞车加强保养，严禁刹车，离合器上有油、水和其他污垢，保持绞车和硐室周围清洁，刹车、离合器下方可以有杂物，不影响闸的正常操作即可。（    ）

## （二）单选题

31.搬运工要熟悉工作范围内的巷道关系，熟悉车场、轨道、道岔、坡度等情况及工作面和（    ）状况。

# A.巷道支护

B.风量

C.粉尘

32.斜巷采用小绞车运料时，必须执行（    ），并由相应工种进行操作。

A.小绞车司机及把钩工的操作规程

B.探放水工的操作规程

C.采煤机司机的操作规程

33.采用无轨胶轮车运输时，严禁进入（    ）和微风、无风区域。

A.专用轨道巷

B.专用回风巷

C.带式输送机巷

# 34.一车内装不同长度的物料时，必须将长料放在（    ）。

A.中间

B.上部

C.底层

35.采用无轨胶轮车运输时，巷道和（    ）应当设置行车标识和交通管控信号。

A.交岔点

B.拐弯处

C.路面

36.采用轨道机车运输时，列车或者单独机车必须前有照明，后有（    ）。

A.信号

B.红灯

C.警示牌

37.采用轨道机车运输时，列车通过的风门必须设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到（    ）信号的装置。

A.闭锁

B.语音

C.声光

38.采用轨道机车运输时，2辆机车或者2列列车在同一轨道同一方向行驶时，必须保持不少于（    ）的距离。

A.20米

B.100米

C.50米

39.采用轨道机车运输时，必须有用（    ）发送紧急停车信号的规定。

A.喇叭

B.叫声

C.矿灯

40.采用平巷人车运送人员时，列车行驶速度不得超过（    ）。

A.4m/s

B.5m/s

C.6m/s

41.人力推车时，严禁放飞车和在巷道坡度大于（    ）时人力推车。

## A.千分之7

B.千分之5

C.千分之3

42.采用无轨胶轮车运输时的运行速度，运人时不超过（    ），运送物料时不超过40km/h。

A.25km/h

B.30km/h

C.35km/h

# 43.检修时，要注意保护防爆面不受损伤，定期涂（    ）。

A.油漆

B.凡士林

C.黄油

44.装卸物料时，必须将车辆用（    ）固定。在坡度较大的地点，必须用可靠的制动器将车稳牢。

A.木楔

B.石块

C.千斤顶

45.对使用中的钢丝绳，应根据井巷条件及锈蚀情况，至少每（    ）涂油一次。

A.周

B.月

C.年

# 46.用来阻止矿车自溜滑行的机械装置是（    ）。

A.阻车器

B.推车机

C.翻车机

47.（    ）在巷道断面小，影响通风行人处堆卸物料。

A.允许

B.禁止

## C.临时存放可以

48.摘钩时，人要站在（    ），拔下插销后，随手将钢丝绳扔到轨道一侧，防止压坏钢丝绳。

A.轨道一侧

B.轨道上

C.矿车上

49.推车过道岔时，要在减速停车后，再扳（    ），过道岔后扳回原位。

A.挡车栏

B.阻车器

C.道岔

50.运料工必须熟悉运料路线的（    ）、轨道道岔质量、安全设施完好情况。

A.车辆情况

B.巷道支护

C.人员定位

51.无极绳绞车运输、摘卡子时，应提前做好准备，迎着车辆提前摘卡，如果卡子摘不下，应（    ）并闪开，发停车信号，等车停后再摘。

A.强摘

B.停摘

C.下次摘

52.不得在（    ）停放车辆，确需停放时，必须用可靠的制动器或者阻车器将车辆稳住。

A.平巷轨道上

B.自由滑行的坡道上

C.斜坡底

# 53.斜井提升时，（    ）蹬钩、行人。

A.严禁

B.允许

C.不得

54.装卸料时，必须对装卸地点的管线、设备、设施等进行（    ），严禁损坏。

A.保护

B.损坏

C.随意

## （三）多选题

# 55.摘钩时要特别注意（    ）。

A.摘钩时，禁止摘钩迎着矿车和脚踏在轨道上

B.人要站在轨道的一侧

C.拔下插销后，随手将钢丝绳扔到轨道一侧，防止压坏钢丝绳

D.发出停车信号后再摘钩

# 56.人力推车时，必须遵守（    ）的规定。

## A.一次只推一辆车

B.严禁在矿车两侧推车

C.同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于千分之5时，不得小于10米

D.坡度大于千分之5时，不得小于30米

# 57.推车工工作前必须检查（    ）等是否动作灵敏可靠。

A.阻车器

B.摇台

C.安全门

D.道岔

58.辅助运输工下班条件包括：确保运输线路内的所有（    ）及其对应牌板吊挂、物料堆放点卫生齐全完好、干净整洁。

## A.一坡三挡装置

B.道轨

C.绞车牌板

D.物料堆放

59.辅助运输工的岗位职责是：熟悉巷道的（    ）及矿车至两帮的安全间隙，正确使用连接装置，确保行车安全。

A.坡度

B.道岔

C.拐弯

D.沿途设施

60.辅助运输工上岗后，应对环境重点检查的项目有（    ）。

A.顶板是否完好

B.巷道支护是否完好

C.作业地点巷道坡度是否符合作业要求

D.材料堆放处有无杂物

辅助运输工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.× 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.√ 22.√ 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.×

## （二）单选题

31.A  32.A  33.B  34.C  35.C  36.B  37.C  38.B  39.C  40.A 41.A  42.A  43.B  44.A  45.B  46.A  47.B  48.A  49.C  50.B 51.B  52.B  53.A  54.A

## （三）多选题

55.ABCD  56.ABCD  57.ABCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABCD

### 3.4.8.2 辅助运输工实际操作

## （一）问答题

1.辅助运输工要做到“五不开”，请简述“五不开”分别是什么？

2.请简述装卸材料时，如何预防材料弹起、滚落伤人。

3.请简述造成斜巷跑车的主要原因有哪些。

4.请简述使用平板车或特殊型专用车提升物料时，必须遵守哪些规定？

5.请简述哪些地点禁止堆斜物料？

6.请简述发生触电事故的应急处置措施。

7.请简述装卸材料时，如何预防车辆移动伤人。

8.请简述辅助运输工下班前的准备与自查的项目。

9.放飞车是一种毫不顾忌安全的违章行为，请简述它的危害情况。

### 辅助运输工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.辅助运输工要做到“五不开”，请简述“五不开”分别是什么？

1）绞车不完好不开

2）钢丝绳打结、断丝超限、缠绕排列不整齐不开

3）超挂车不开

4）信号不清不开

5）安全设施不齐全不开

# 2.请简述装卸材料时，如何预防材料弹起、滚落伤人。

## 1）装料前要先清理现场及车上杂物，以保证装车质量和装车安全。

2）装卸料时，与材料垛保持正确的安全站位，以免材料滚落伤人。

3）码放材料时，材料垛与车帮之间严禁站人，以防止材料滚落伤人。

4）拆垛搬取物料时，人要站在安全地点，从上往下，从外往里搬取物料，不准先抽取中底层，悬空顶层；禁止放垛取料，防止倒垛伤人。

5）堆放材料时，现场保持整齐清洁；码放材料时按品种、规格分类码放，料垛要下宽上窄，并有防滑、防倒措施，以防发生滚动。

6）装卸锚索保持安全站位，盘锚索要抓牢，绑牢防止弹起伤人。

7）打开马槽，动作迅速，站位正确，防止伤人。

# 3.请简述造成斜巷跑车的主要原因有哪些。

1）在没有设置阻车器的情况下，矿车从平巷推来后，因惯性自动滑向斜巷造成跑车事故。

2）矿车尚未全部提升到位，提前摘钩使未到位的矿车自行下滑，造成跑车事故。

3）在没有挂钩的情况下，将矿车从平巷推入斜巷，人为造成跑车事故。

## 4）绞车工误操作或信号把钩工误发出信号而造成跑车事故。

# 4.请简述使用平板车或特殊型专用车提升物料时，必须遵守哪些规定？

1）不准超重、超长、超高和超宽

2）装车物料必须要稳固，不得偏载，捆绑要牢靠

3）车辆在罐内位置应适当，稳固，牢靠

# 5.请简述哪些地点禁止堆斜物料？

1）变电所、水泵房、空气压缩机房、爆破材料库、测风点、躲避硐、信号把钩工硐室等

2）顶板破碎、压力大、支护状况不好的地点

3）巷道断面小，影响通风行人处

# 6.请简述发生触电事故的应急处置措施。

立即切断电源开关，使触电人员尽快脱离电源，将触电人员抬至通风良好地点，并实施抢救，汇报调度室，并做好急救工作。现场必须坚持“三先三后”的创伤急救原则：对窒息（呼吸道完全堵塞）或心跳呼吸刚停止不久的伤员，必须先复苏（即通畅呼吸道、人工呼吸、胸外心脏按压）后搬运；对出血伤员，先止血后搬运；对骨折的伤员，先固定后搬运。

# 7.请简述装卸材料时，如何预防车辆移动伤人。

## 1）严禁攀爬搭乘车辆。

2）装车前，必须将车停稳，用木楔支稳，以防车辆自动滑行伤人，使用胶轮材料车时要确认车辆已拉下手刹，并熄火。

## 3）作业人员要与车辆保持正确的安全站位。

# 8.请简述辅助运输工下班前的准备与自查的项目。

1)收工前将卸空的材料车、矿车推到不阻塞其他车辆运行及影响行人与通风的指定地点

2）检查、清点储料场的存料品种、规格、数量，向下一班搬运工或队组值班人员汇报

3）预留一定时间打扫责任区的卫生

4）将检查发现的问题及本班遗留问题认真记录在工作日志中

# 9.放飞车是一种毫不顾忌安全的违章行为，请简述它的危害情况。

1）车速越来越快，人离车越来越远，人追不上车，无法向前车发出警告，由于车速太快，前方有人发现有车也来不及躲避

2）遇有弯道或道岔，很容易掉道和翻车，容易造成人身伤亡

3）对轨道、道岔、车辆的损害很大

## 3.4.9《带式输送机操作工》

### 3.4.9.1带式输送机操作工理论知识

#### （一）判断题

1.带式输送机司机必须坚守岗位，不准擅离职守或让他人代替，严格执行好现场交接班制度。（    ）

2.接班时，详细了解上一班设备的工作状况，认真检查设备的完好状况，发现问题必须及时处理，做好开机前的准备工作。（    ）

3.带式输送机司机必须站在安全地点操作，保证自身安全，并随时观察周围，检查好周围环境安全。他人工作或通过需停机闭锁时，要看管好闭锁。（    ）

4.带式输送机要保证各部位油脂油位正常，连接固定部位螺栓齐全牢固，护罩完好，各种保护、安全设施齐全完好，严禁甩掉保护开机。（    ）

5.带式输送机司机随时注意开停机信号，在运转中要注意观察电机、减速箱及带式输送机运行情况，监视各部分的运转情况及声音、温度变化，发现问题及时停机处理，保证设备安全运转（    ）

6.处理正在运行中的输送带跑偏时，因输送带速度相对较慢，可以用身体接触输送带、托辊和滚筒。（    ）

7.带式输送机司机负责本岗位带式输送机操作运行工作，熟悉现场情况，了解带式输送机性能，能够处理一般性故障，持证上岗。（    ）

8.带式输送机司机严格执行现场交接班制度，及时填写运转记录。（    ）

9.带式输送机司机必须经过专业培训考试合格，做到持证上岗。（    ）

10.带式输送机司机启动前必须与机头、机尾及各转载点取得信号联系，待收到正确信号，所有人员离开转动部位后启动预警信号方可开机。（    ）

11.带式输送机司机保证所有托辊转动灵活，机头、机尾无浮煤、杂物，无积水。（    ）

12.输送机启动不了或打滑时，可以用脚蹬踩、用手推拉输送带的方法处理。（    ）

13.《煤矿安全规程》规定，井下采用滚筒驱动带式输送机运输时，必须使用阻燃输送带。 （    ）

14.尽量避免频繁启动带式输送机，正常情况下应重载启动。（    ）

15.给煤时给煤不正、不匀是造成输送带跑偏的一个原因。（    ）

16.带式输送机维修工不是特殊工种，不必取得上岗资格证。（    ）

17.带式输送机维修工必须坚守岗位，不准擅离职守，如确需离开可找他人代替。（    ）

18.带式输送机维修工负责工作面运输巷带式输送机的维护保养工作，确保带式输送机生产期间正常运转。（    ）

19.带式输送机维修工只要会维修和保养带式输送机就行，不必熟悉带式输送机的性能及构造原理等。（    ）

20.带式输送机维修工必须严格按照日检、周检、月检、季检进行认真检查，以免漏项造成 设备损坏。（    ）

# 21.带式输送机维修工只要每天认真日检，不必进行周检、月检、季检。（    ）

22.接班时，要详细了解上一班设备的工作状况，并对上一班提出的问题进行认真检查。（    ）

# 23.带式输送机维修工只要经验丰富，检修完后不必进行试运转。（    ）

24.启动带式输送机前必须发出开车信号，确认人员已离开机器转动部位，先点动 2 次，才准正式开动。（    ）

25.带式输送机维修工到岗后，必须先对周围支护、相邻设备及人员安全状态进 行安全检查。（    ）

26.检查减速器、电动机声音有无异常，温度是否正常，有无渗油、漏油，是带式输送机维 修工每班必查的内容之一。（    ）

27.检查带式输送机电动机负荷电缆或冷却水路是否破损，接线盒的防爆性能、接地是否良好，是带式输送机维修工每班必查的内容之一。（    ）

28.带式输送机运行期间，可以对托辊、滚筒进行加油和注油，但需要注意安全。（    ）

# 29.带式输送机停止运行后，可以迅速横跨输送带。（    ）

30.在需要跨越带式输送机处，必须架设人行过桥，过桥必须牢固可靠，人员上下桥通过时， 手脚等身体不得触及运转的输送带或托辊。（    ）

## （二）单选题

# 31.井下带式输送机必须使用（    ）

## A.阻燃输送带

B.三角输送带

C.非阻燃输送带

D.安全带

# 32.带式输送机在正常情况下应（    ）启动。

A.大负荷

B.小负荷

C.中负荷

D.空载

33.处理带式输送机跑偏时，（    ）用手脚及身体其他部位直接接触输送带。

A.可以

B.必须

C.严禁

D.有时候

# 34.带式输送机巷道内（    ）照明。

## A.可以没有

B.应有充分

C.不必有

D.只准机头有

# 35.带式输送机巷道每隔（    ）设一道三通洒水阀门。

A.30m

B.50m

C.75m

D.100m

36.带式输送机司机应保持机头、机尾附近（    ）内的工业卫生。

A.2m

B.20m

C.50m

D.100m

37.带式输送机两侧应设人行道，经常行人用的人行道宽度不小于（    ），另一侧不小于0.6m。

A.5m

B.1m

## C.0.2m

D.0.8m

# 38.俗话说的“油葫芦”是指（    ）。

A.减速器

B.电机

## C.液力偶合器

D.加油壶

# 39.属于带式输送机打滑的现象是（    ）。

## A.电机转动而液力偶合器不转

B.液力偶合器转动而减速器输出轴不动

C.减速器主动轴转而主动滚不转

D.主动滚筒转而输送带不动

# 40.清扫器与输送带的距离不大于（    ）。

A.1-2mm

B.2-3mm

C.3-4mm

# 41.清扫器与输送带的接触长度为（    ）以上。

A.75%

B.85%

C.95%

42.钢丝绳牵引带式输送机用的钢丝绳，直径减小量达到标称直径的（    ）必须更换。

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

43.当带式输送机被煤压死启动困难时，应该（    ），启动不了再采取其他措施。

A.反复正反转启动

B.更换大功率电动机

C.让转载机司机清煤

D.先清煤，再启动

44.带式输送机维修工必须严格按照（    ）进行认真检查，以免漏项造成设备损坏。

A.日检

B.周检

C.月检

## D.日检、周检、月检、季检

# 45.启动带式输送机前必须（    ），才准正式开动。

## A.按启动按钮

B.点动2次

C.接到开启信号

D.发出开车信号，确认人员已离开机器转动部位，先点动 2 次

# 46.带式输送机可以运送物料，但必须有（    ）。

## A.专人看护

B.急停保护

C.专项安全措施

D.矿领导现场指挥

47.《煤矿安全规程》规定，输送机机头和机尾处与巷帮支护的距离应当满足设备检查和维修的需要，并不得少于（    ）。

A.0.3m

B.0.5m

C.0.7m

D.0.8m

48.带式输送机运行期间（    ）在机头架、大架及机尾拆开防护网进行任何检修维护工作。

A.不应

B.可以

C.严禁

D.不得

# 49.输送带跑偏的根本原因是（    ）。

## A.滚筒倾斜、变形

B.输送带不正

C.托辊调节不正常

D.输送带受力不均匀

50.下列不属于带式输送机维修工班前安全确认的内容有（    ）。

A.巷道支护完好

B.输送带保护齐全

C.带式输送机使用阻燃输送带

D.减速机、电动机声音正常

# 51.下列不属于带式输送机综合保护的有（    ）。

## A.防滑保护、堆煤保护

B.温度保护、烟雾保护

C.漏电保护、接地保护

D.急停保护、断带保护

52.下列关于带式输送机制动装置、清扫器、挡煤板叙述不正确的有（    ）。

A.制动装置各传动杆件灵活可靠，各销轴不松旷，不缺油，闸轮表面无油迹，液压系统不漏油

B.机头、机尾都应装设清扫器，清扫器调节装置完整无损

C.清扫器刮板可以使用钢板、橡胶或厚塑料制作，但必须保证耐磨

D.挡煤板固定螺栓齐全、紧固，可靠接煤

53.输送带接头的接缝应平直，接头应牢固平整，接头总破损量之和不得超过带宽的（    ）。

A.3%

B.5%

C.7%

D.10%

# 54.与带式输送机司机交班时，对（    ）要重点交接。

## A.环境卫生

B.对当班出现的问题或有关注意事项

C.劳动工具

D.带式输送机配件

## （三）多选题

# 55.拆装带式输送机部件时应注意的事项有（    ）。

## A.要正确选择拆卸工具和拆卸方法

B.必须按其拆卸顺序和安装顺序进行，不得越级拆装

C.拆卸前应测量出被拆部件的装配间隙和有关机件间的位置关系，并做好标记和记录

D.拆卸下的机件，应把上面的油脂和异物清洗干净并妥善放置，必要时予以编号

# 56.带式输送机输送带断带的原因有（    ）。

A.输送带张紧力过大

B.装载分布严重不均或严重超载

## C.输送带采用机械接法

D.输送带接头质量不符合要求

# 57. 带式输送机的输送带跑偏原因主要是（    ）。

## A.输送带架不正和不平

B.输送带托辊不正

C.传动滚筒与尾部滚筒不平行、不正

D.输送带接口与输送带中心线不平直

E.给料不正

F.滚筒表面粘有煤粉等杂质

# 58.带式输送机具有（    ）特点。

A.运量大

## B.能适应45°以上的倾角

C.连续作业

D.运输距离长

# 59.造成带式输送机打滑的原因有（    ）。

A.输送带张紧力过小

## B.负载带水

C.传动滚筒包胶损坏

D.负荷大

60.造成带式输送机发生火灾事故的原因，下列叙述中正确的是（    ）。

A.使用阻燃输送带

B.输送带打滑

C.输送带严重跑偏被卡住

D.液力耦合器采用可燃性工作介质

- 带式输送机操作工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.× 7.√ 8.√ 9.√ 10.√11.√12.× 13.√ 14.× 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.× 20.√ 21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.√26.√ 27.√ 28.× 29.× 30.√

## （二）单选题

31.A  32.D  33.C  34.B  35.B  36.B  37.B  38.C  39.D  40.B  41.B 42.A  43.D  44.D  45.D  46.C  47.C  48.C  49.D  50.C  51.C  52.C  53.B 54.B

## （三）多选题

55. ABCD 56. ABD 57. ABCDEF 58. ACD 59. ABCD  60. BCD

### 3.2.9.2 带式输送机操作工实际操作

## （一）问答题

1.叙述带式输送机司机岗位职责？

2.带式输送机司机操作前应做的检查工作有哪些？

3.请叙述带式输送机司机的开机操作流程。

4.请叙述带式输送机司机的停机操作。

5.带式输送机操作工检查的项目有哪些？

6.请叙述带式输送机试运转的内容。

7.传动系统的检修包括哪些？

8.带式输送机常见故障有哪些？

## （二）实操题

9带式输送机机头、机尾皮带跑偏如何调整。

10.带式输送机中部皮带跑偏如何调整。

### 带式输送机操作工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.叙述带式输送机司机岗位职责？

带式输送机司机主要负责胶带输送机的操作，保证胶带输送机正常运转，熟悉胶带输送机的性能、工作原理、技术特性，认真执行操作规程和安全措施，保质保量完成当班任务。

# 2.带式输送机司机操作前应做的检查工作有哪些？

（1）紧固件应齐全、牢靠，防护罩齐全完整，各滚筒、轴承应转动灵活。

（2）减速器内油量适当，无漏油现象。

（3）托辊齐全、转动灵活。

（4）机尾滚筒转动灵活，轴承润滑良好。

（5）输送带接头完好，卡子无折断、松动，输送带无撕裂、伤痕。

（6）动力、信号、通讯电缆吊挂整齐，无挤压、刮碰。

（7）检查试验各种保护是否灵敏可靠。

（8）控制按钮、信号、通讯等设施是否灵敏可靠。

（9）语音报警及闭锁功能完好可靠

# 3.请叙述带式输送机司机的开机操作流程。

（1）开机命令必须由胶带输送机司机或班组长发布，可通过电话或喊话系统联系。

（2）接到开机命令后，胶带输送机司机要进行相互联系，进行安全确认，确认方式为电话喊话系统或备用信号系统。

（3）上述两步确认后，准备开机。开机顺序为逆煤流方向，逐台进行，胶带输送机司机发出开机预警信号三次，在预警信号发出10秒钟后，司机未收到异常停车信号，方可启动。使用通讯、控制、保护一体化系统前两步骤必须执行，第三步实行自动预警启动，预警时间不少于10秒。

# 4.请叙述带式输送机司机的停机操作。

接到停车信号后，先停止给料，待输送带上物料卸载后再停车。

# 5.带式输送机操作工检查的项目有哪些？

（1）检查减速箱声音、油位是否正常，检查电机声音、风扇是否正常，螺栓是否齐全、紧固。

（2）检查皮带涨紧程度是否合适。

（3）检查皮带卡扣是否完好，并及时处理。

（4）检查皮带托辊是否完好并能正常使用。主滚筒包胶是否有脱落现象。

（5）检查皮带是否跑偏。

（6）检查皮带滚筒的运转情况及皮带托架的完好情况。

（7）检查试验各种保护及操作系统是否灵敏可靠，如不能运行需及时通知专业电工维修检查。

（8）检修时控制皮带开关必须停电闭锁并挂“有人工作，严禁送电”牌板。

## （9）清点工具、材料及备件，做好检修记录。

# 6.请叙述带式输送机试运转的内容

带式输送机试运转前首先要进行信号联系，得到回复后，确保皮带机上没有人员作业时，先点动皮带观察正、反转，确认正转后，将皮带机运转起来；若是反转，立即停机调为正转后方可开机。运转一圈后设备没有问题，方可正常运行。

# 7.传动系统的检修包括哪些？

（1）检查机头驱动部分运转是否正常、减速机有无渗油、漏水、超温、噪音、打滑、振动等现象，发现异常，及时停机处理。

## （2）根据运行情况张紧皮带，并试运转。

# 8.带式输送机常见故障有哪些？

带式输送机常见故障有跑偏、打滑、断带、撕裂、撒料、异常声响等。

## （二）实操题

# 9.带式输送机机头、机尾皮带跑偏如何调整。

（1）机头（尾）跑偏时，首先检查滚筒是否沾有浮煤等异物，如有塞煤现象立即停机将煤掏净。机尾跑偏上煤点是否落在皮带中心线上，上煤不正应及时调整。

（2）皮带跑偏时，可用扳手旋动滚筒轴支撑架上的螺栓杆、迫使滚筒轴摆动一定角度。

# 10.带式输送机中部皮带跑偏如何调整?

（1）中部皮带跑偏撒煤时，通过改变托辊与皮带中心线的夹角来调整，调整托辊时，应在停机状态下进行。

（2）顺着皮带运行方向，当皮带向左跑偏时，可将托辊左端向前摆或将右端向后摆；当皮带向右跑偏时，可将托辊右端向前摆或将左端向后摆。用以上方法逐渐调整跑偏段托辊，直到皮带正常为止。

（3）若调整托辊摆角后，皮带仍不能正常，可联系其它人员整体摆动皮带架。

## 4.1地测防治水类公共知识

### （一）判断题

1.所有采掘工作面在进行探放水作业前，均须制定探放水安全技术措施。（    ）

2.顶板淋水加大，或发生水叫、出现雾气、煤壁“挂红、挂汗”等情况，应视作透水前兆。（    ）

3.煤矿常见水害按照充水水源可分为地表水、大气降水、老空水、承压水等。（    ）

4.煤矿老空水突水一般不会造成淹井事故。（    ）

5.煤矿井下探放水必须执行“探掘分离”制度。（    ）

6.探放水作业时工作面出现水叫声，说明距积水区已很近，必须立即发出警报，执行“先撤人、后汇报”制度。（    ）

7.防治水综合探测手段为“物探先行、化探跟进、钻探验证”。（    ）

8.煤（岩）层产状包括：走向、倾向、倾角。（    ）

9.矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂四种。（    ）

10.导水裂缝带是指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂缝，且具有导水性的岩层范围。（    ）

# 11.煤矿防治水综合治理措施是“探、防、堵、疏、排、截、监”。（    ）

12.如果井下发生透水，破坏了巷道中的照明和路标，迷失行进方向时，遇险人员应朝着有风流通过的上山巷道方向撤退。（    ）

13.《矿井灾害预防和处理计划》是在认真辨识并评估本矿危险源的基础上，总结本矿或矿区防灾抗灾经验的前提下编写的。（    ）

14.在矿井突水时的抢险救灾中，应加强通风，防止瓦斯和其他有害气体积聚和防止发生熏人事故。（    ）

# 15.有严重水患威胁、未采取防治措施的，属重大安全生产隐患。（    ）

16.矿井透水水源主要是采空区积水，透水原因是地质资料不清，采空区情况不明，探放水措施不落实和防水隔水煤柱遭到破坏，在透水征兆明显的情况下不采取立即撤人等措施，仍盲目违规组织生产。（    ）

17.煤矿企业和矿井防治水工作应配备“三专”（即专业人员、专职队伍、专用探放水设备）。 （    ）

18.探水指采矿过程中用超前勘探方法，查明采掘工作面顶底板、侧帮和前方等水体的具体空间位置和状况等情况。（    ）

- 19.探放水工作比较简单，可以由掘进队伍管理，责成专人做此项工作即可。（    ）

20.井下探放水就是先进行探放水，然后再进行采掘活动，这是确保不发生透水事故，采掘安全生产的重要措施。（    ）

## （二）单选题

21.山西省规定的煤矿防治水工作原则是预测预报、（    ）、先探后掘、先治后采。

# A 有疑必探

B 有掘必探

C 边探边掘

D 长探短掘

22.采掘工作面或其他地点发现有挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等突水预兆时，必须停止作业，采取措施，立即报告（    ），发出警报，撤出所有受水威胁地点的人员。

A 总工程师

B 矿长

C 安全科

D 矿调度室

# 23.薄煤层的厚度为（    ）。

## A 小于 1.3 m

B 1.3-3.5 m

C 2.0-4.5 m

D 小于 0.8 m

24.（    ）是指在具有承压水压力的含水层上进行的采煤。

A 含水层开采

B 降压开采

C 带压开采

D 顶水开采

25.（    ）不是透水预兆。

A 挂红

B 煤壁变冷

C 掉碴

D 水叫

26.老窖水为多年积水，水循环条件差，水中含有大量 H2S 气体，并多为（    ）。

A 酸性水

B 中性水

C 碱性水

D 强酸性水

# 27.雨季“三防”不包括（    ）。

A 防洪

B 防排水

C 防突水

D 防雷电

28.井下水患主要来自两个方面：一是废弃矿井的老空水，二是（    ）。

## A 石灰层等地下水 B 井筒淋水 C 供排水管路破损放水

29.矿井主排水系统主要有水泵、水管、配电设备、主要泵房和（    ）。

A 排水管路        B 阀门       C 水仓

30.主排水泵房的工作泵能力，应能在 20 h 内排出矿井（    ）的正常涌水量。

A 48 h       B 24 h       C 22 h

31.主排水泵房的工作泵和备用水泵的总能力，应能在（    ）内，排出矿井 24 h 的最大涌水量。

A 10 h       B 20 h       C 18 h

# 32.探放水设计由（    ）进行编制。

A 探放水队

## B 地测防治水科

C 生产技术科

D 掘进队

33.探水钻孔的布置和超前距应根据水头高低、煤（岩）层厚度和硬度以及安全措施等在（    ） 中具体规定。

A 采掘工程平面图

B 探放水设计

C 防治水计划

D 作业规程

# 34. 以下（    ）不属于防治水原则。

A 预测预报

## B 有掘必探

C 先探后掘

D 安全第一

# 35.上盘相对下降，下盘相对上升的断层是（    ）。

A 正断层

B 逆断层

C 平推断层

## D 以上都不是

36.在工作面如果闻到臭鸡蛋气味时，基本可以大致判定前方有（    ）。

A 顶板水

B 老空水

C 底板水

D 陷落柱水

## （三）多选题

# 37.一般煤层按厚度可分为（    ）。

## A 薄煤层  B 超薄煤层  C 中厚煤层  D 厚煤层

# 38.煤层按倾角可分为（    ）。

## A 倾斜煤层  B 近水煤层  C 缓斜煤层  D 急斜煤层

# 39.下列选项中，（    ）属于探放老空水的原则。

A 主动探放

## B 先隔离后探放

C 先降压后探放

D 先堵后探放

# 40.下列选项中，属于常见的矿井水害有（    ）。

## A 地表水水害

B 承压水水害

C 老空水水害

D 断层水水害

E 生产水水害

- 地测防治水类公共知识答案

- （一）判断题

- 1.√2.√3.√4.×5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.×12.√13.√14.√15.√16.√17.√18.√19.×20.√

- （二）单选题

- 21.B 22.D 23.A 24.C 25.C 26.A 27.C 28.A 29.C 30.B 31.B 32.B 33.B 34.D 35.A 36.B

- （三）多选题

# 37.ACD 38.ABCD 39.ABCD 40.ABCD

## 4.2.1《探放水工》

### 4.2.1.1 《探放水工》理论知识

- （一）判断题

# 1.探放水工必须持有探放水特殊工种证方能上岗。（    ）

2.打钻前，对钻机安装地点的煤帮、顶板和支护等情况进行检查以保证安全，是探放水工的岗位职责之一。（    ）

3.钻探施工作业前，应检查钻杆是否堵塞、弯曲、丝口磨损，不合格的钻杆不得使用。（    ）

# 4.探放水钻探施工前，必须对钻机进行检查和试运转。（    ）

5.钻机钻进过程中，严禁用手触动钻杆以及其他旋转部位。（    ）

6.探放水钻孔施工过程中，探放水队人员可以自行确定探放水钻孔的角度、方位。（    ）

7.井下钻探施工过程中，操作人员要避开钻杆活动方向，防止钻杆折断冲出孔外伤人。（    ）

8.井下严禁使用煤电钻探放水。（    ）

9.操作钻机时禁止操作人员正对钻杆站立。（    ）

10.启动钻机时要求手不离按钮，眼不离钻机。（    ）

11.安装好钻机接电时，要严格执行停送电制度。（    ）

12.钻探时要随时掌握进尺、煤岩性变化、返水情况和机器响声等，不准私自离开工作岗位。 （    ）

13.钻探过程中由软岩石变硬岩石或硬岩石变软岩石时，可适当加大钻机轴向压力，快速通过。（    ）

14.连接钻杆要对准丝口，避免歪斜和漏水。（    ）

15.掘进工作面探放水作业前，需标注探放水起始位置。（    ）

16.井下常用的探放水钻机有液压坑道钻机、履带式钻机和气动架柱式钻机。（    ）

# 17.钻探过程中，岩石硬度变大，可以靠增加转速来提高效率。（    ）

18.探放水工作比较简单，可以由掘进队完成此项工作。（    ）

19.井下探放水过程中，若钻探情况变化不大，可在升井后补充填写原始记录。（    ）

20.开钻前要详细检查机电设备和供水系统，发现问题先处理后试钻。（    ）

21.掘进工作面接近断层和陷落柱可快速掘进通过。（    ）

22.探放水工在钻探过程中，要认真观察给排水情况，观察钻机各部位是否有超温、声音异常等情况，发现问题立即停机处理。（    ）

23.在正常情况下，可任意改变打钻速度，以求尽快完成钻探工作。（    ）

24.探放水工进行钻探作业时，必须携带便携式瓦检仪，以便实时监测钻探现场及钻孔内的瓦斯情况。（    ）

25.井下不得带电检修、搬运探放水钻机。（    ）

26.探放水工程必须进行单孔设计。（    ）

27.掘进工作面探放水作业前护顶的目的是防止顶板离层垮落。（    ）

28.拆卸与运输探放水钻机时，必须捆绑结实，不能超高或超长。（    ）

29.钻进中，当孔内瓦斯压力增高，出现顶钻、憋泵现象时，应加压钻进。（    ）

30.在井下探放水过程中，为了施工方便，止水套管上可以不安装水闸阀进行钻进，等出水后再安装水闸阀。（    ）

- （二）单项选择题

31.煤矿井下掘进作业前，应由地测防治水科向探放水队下发（    ），首先进行探放水作业。

A 探放水通知单

# B 允许掘进通知单

C 掘进停止通知单

D 停采通知单

# 32.探放水工打钻过程中（    ）停风。

A 不准

B 可以

C 注意

D 及时

33.进行探放水作业时，必须在打钻地点或者附近安设专用（    ）。

A 排水泵

B 电话

C 传感器

D 自救器

34.探放老空区积水时，煤层中止水套管长度不得小于（    ）。

A 5 m

B 15 m

C 10 m

D 3 m

35.当钻孔内水压大于（    ）时，应当采用反压和有防喷装置的方法钻探。

## A 0.1 MPa

B 2 MPa

C 1.5 MPa

D 3 MPa

36.煤矿采空积水区必须实行“三线”管理，下列不属于“三线”的是（    ）。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 安全外围线

37.探放老空水时，探水钻孔应成组布设，厚煤层内各孔终孔间距在垂向上不大于（    ）。

A 3 m

B 2.5 m

C 1.5 m

D 1 m

38.探水钻孔除兼作堵水或者疏水用的钻孔外，终孔孔径一般不得大于（    ）。

A 55 mm

B 65 mm

C 75 mm

D 94 mm

39.现场作业人员在钻进时，发现钻孔中意外出水，要（    ），并注意要及时向矿调度室汇报。

A 停止钻进、不拔出钻杆

B 注意观察，继续钻进

C 停止钻进、拔出钻杆

D 拔出钻杆，关闭闸阀

40.在工作面如果闻到臭鸡蛋气味时，基本可以大致判定前方有（    ）。

A 顶板水

B 老空水

C 底板水

D 陷落柱水

41.掘进工作面必须严格按照要求留足（    ）的安全超前距。

A 20 m

B 25 m

C 30 m

D 40 m

42.探放水队每班开钻前要先（    ），如有问题先处理后开钻。

A 检查周围支护情况

B 报告调度室

C 通知防治水科

D 征求安全检查员同意

43.探放老空水时，探水钻孔在巷道的前方（    ）内呈扇形布置。

A 水平面

B 垂直面

C 水平面和垂直面

D 单一面

# 44.经探水后证实可以安全掘进的长度称为（    ）。

A 超前距

## B 允许掘进距离

C 孔间距

D 帮距

45.探放水套管固结后必须进行耐压试验，压力不得低于设计水头压力，稳压时间必须至少（    ）以上即为合格。

A 5 min

B 10 min

C 20 min

D 30 min

46.探放老空水时，探水钻孔终孔之间水平间距，一般不得超过（    ），以防漏掉老空巷。

A 3 m

B 4 m

C 5 m

D 6 m

47.对水压高于 1 MPa 且水量较大的积水或强含水层进行探放水时，孔口应安设（    ），以避免高压水顶出钻杆，喷出碎石伤人。

A 止水阀

B 防喷逆止阀

C 泄水阀

D 压力表

# 48.探水时，应从（    ）开始向前方打钻探水。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 安全线

49.探放水工应当（    ）接受煤矿防治水知识培训，保证具备必要的防治水知识，提高防治水工作的技能和抵御水灾的能力。

## A定期   B每半年    C每半年    D每三年

50.当巷道进入( )后,就应警惕积水的威胁,注意掘进工作面的变化,做到有掘必探。

A 警戒线

B 探水线

C 积水线

D 采空区

- 51.钻机标定的（    ）是钻机能力的主要参数。

- A立柱转速

- B最大给进力

- C钻进深度

- D电动机功率

- 52.井下探放强含水层水时，开孔位置应选在（    ）

- A岩石破碎地带

- B煤层中

- C岩石完整地带

- D断层带附近

- 53.原则上不在煤层中探放水压高于（    ）MPa的陷落柱水。

- A 0.1

- B 0.5

- C 1

- D 1.5

- 54.探查工作面前方已知存在断层时应当至少有（    ）个孔打在断层与含水层交面线附近。

- A 1

- B 2

- C 3

- D 5

- （三）多项选择题

# 55.探放老空水前，要先分析查明老空水体的（    ）。

A 积水面积

B 水压

C 积水量

D 流量

# 56.探水前应做好（    ）。

## A 加强钻场附近的巷道支护

B 清理巷道，挖好排水沟

C 在打钻地点或附近安设专用电话

D 检查安全退路，避灾路线

# 57.探放水钻孔参数主要包括（    ）。

A 孔深

B 孔径

C 方位

D 倾角

58.探放老空水，除应遵循《煤矿安全规程》所规定的探放水原则外，还应遵循（    ）的原则。

A 主动探放

## B 先隔离后探放

C 先堵后探放

D 先降压后探放

E 被动探放

# 59.老空水的特点有（    ）。

## A 多为碱性水

B 以静储量为主

C 一般含有 H2S 气体

D 突水迅猛，破坏性强

# 60.布置探放水钻孔应当遵循下列规定：（    ）。

A 探放老空水、陷落柱水和钻孔水时，探放水钻孔成组布设，并在巷道前方的水平面和竖直面内呈扇形

B 探放断裂构造水和岩溶水等时，探水钻孔沿掘进方向的前方及下方布置

C 煤层内，原则上禁止探放水压高于 1 MPa 的充水断层、含水层水及陷落柱水等

## D 上山探水时，一般进行双巷掘进

《探放水工》理论答案

- （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.√ 11.√12.√13.×14.√15.√16.√17.×18.×19.×20.√ 21.×22.√23.×24.√25.√26.√27.√28.√29.×30.×

- （二）单项选择题

31.A  32.A  33.B  34.C  35.C  36.D  37.C 38.D 39.A 40.B  41.C  42.A  43.C  44.B  45.D  46.A  47.B  48.B 49.A 50.A 51.C 52.C 53.C 54.A

- （三）多项选择题

55.ABC 56.ABCD 57.ABCD 58.ABCD 59.BCD 60.ABCD

### 4.2.1.2 《探放水工》实操知识

- （一）问答题

- 1.作为一名探放水工，你的岗位职责是什么？

- 2.作为一名探放水工，突（透、溃）水征兆有哪些？发现突（透、溃）水征兆后应当怎么做？

- 3.作为一名探放水工，在钻机试用转时要注意哪些？

- 4.作为一名探放水工，如果遇到钻机钻进过程中，有孔内塌孔等现象出现时应当怎么做？

- 5.作为一名探放水工，你的岗位职责有哪些？（正确答出4条以上）

6.在探放水岗位辨识到“续接钻杆时，施工人员带手套操作，钻杆绞住手套，人员受伤”，采取的应急避险措施有哪些？

- 7.在探放水岗位辨识到“钻进过程中，钻孔内水量突然增大，可能发生水害事故”，采取的应急避险措施有哪些？

- （二）操作题

- 8.现场操作钻探前的确认步骤有哪些？

- 9.按照岗位安全操作规范，探放水工按照正常顺序现场进行打孔钻探操作？

- 10.按照探放水工作业标准流程，现场进行末节工序管理？

- 《探放水工》实操知识答案

- （一）问答题

- 1.作为一名探放水工，你的岗位职责是什么？

严格执行现场交接班制度，严格执行相关标准和钻探施工安全技术措施。熟练掌握钻机操作方法，了解钻机的构造与性能，对一般故障能判断及排除。按照作业规程和安全措施的规定，按时保质、保量完成当班工作任务。

- 2.作为一名探放水工，突（透、溃）水征兆有哪些？发现突（透、溃）水征兆后应当怎么做？

- 采掘工作面或其他地点发现有煤层变湿、挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板来压、片帮、淋水加大、底板鼓起或产生裂隙、出现渗水、钻孔喷水、底板涌水、煤壁溃水、水色发浑、有臭味等透水征兆时，应当立即停止作业，撤出所有受水威胁地点的人员，报告矿调度室，并发出警报，。在原因未查清、隐患未排除之前，不得进行任何采掘活动。

- 3.作为一名探放水工，在钻机试用转时要注意哪些？

①打开电源开关，点动电动机，确认转向与油泵一致。②确认油泵各部件无漏油现象。③空载运转3-5min，确认钻机运转平稳、无杂音。④确认卡盘和夹持器开合灵活、动作可靠。⑤确认试运转正常，关闭电源开关。

- 4.作为一名探放水工，如果遇到钻机钻进过程中，有孔内塌孔等现象出现时应当怎么做？

- 钻机钻进过程中，如有孔内塌孔等现象出现时，必须停止给进，反复冲洗钻孔，将孔内煤粉和瓦斯气体导通，全部排出后，方可继续钻进。如出现瓦斯异常涌出、水量异常增大等情况，必须立即停止钻进，严禁将孔内钻杆卸出，迅速组织人员全部撤到安全地点并及时汇报矿调度室。

- 5.作为一名探放水工，你的岗位职责有哪些？（正确答出4条以上）

1）认真贯彻执行党和国家的安全生产方针、政策，严格遵守相关法律、法规。

2）认真贯彻执行集团公司、长治公司和三元煤业的安全生产的规章制度和文件要求。

3）做到持证上岗，严格按作业规程或钻探安全技术措施进行作业，完成各项探放水工作，确保人员及设备安全。

## 4）协助班组长做好本班组的安全生产及职业卫生防治工作。

5）在本岗位上要进行安全隐患排查工作，并落实排查出的安全隐患的整改情况，并对整改结果向班组长汇报。

6）要对作业过程中安全风险进行辨识，并对辨识出的安全风险管控措施进行落实。

7）积极参加公司和本部门组织的安全生产教育培训和职业卫生培训。

8）协助班组长做好本班的“反三违”和“网络式”包保工作，杜绝“三违”现象，做到“四不伤害”。

## 9）完成领导交办的其它工作。

- 6.在探放水岗位辨识到“续接钻杆时，施工人员带手套操作，钻杆绞住手套，人员受伤”，采取的应急避险措施有哪些？

施工前，换钻人员必须穿戴整齐，袖口要扎紧，严禁戴手套续接或拆卸钻杆。

- 7.在探放水岗位辨识到“钻进过程中，钻孔内水量突然增大，可能发生水害事故”，采取的应急避险措施有哪些？

钻进过程中发现水量突然增大，应立即停止钻进，但不得拔出钻杆，应当立即撤出所有受水威胁区域的人员到安全地点，并向矿调度室汇报，采取安全措施，派专业技术人员监测水情并进行分析，妥善处理。

- （二）操作题

- 8.现场操作钻探前的确认步骤有哪些？

钻探前的确认步骤：

1）风机工作正常，风筒完好， 吊挂平直，风筒距迎头符合规定。确认完毕。

2）甲烷、一氧化碳传感器吊挂位置符合规定，甲烷浓度不超过 0.8%。确认完毕。

3）钻场及附近巷道支护完好、可靠。确认完毕。

4）所需钻具、工具齐全完好，油箱内油量充足。确认完毕。

5）电气设备无“失爆”现象，供电正常。确认完毕。

6）水泵完好，排水正常。确认完毕。

7）钻机按照标准要求安设牢固，试钻正常，各部连接完好，供水正常，可以开始正常钻进 。确认完毕。

- 9.按照岗位安全操作规范，探放水工按照正常顺序现场进行打孔钻探操作？

1）按照地测防治水科技术人员所标定的孔位及施工措施中规定的方位、角度施工。

2）钻探人员穿戴整齐，衣襟、袖口、裤脚必须扎紧。

3）标孔

①根据施工设计确定开孔位置。

②用开孔定向仪或罗盘标定钻孔方位和倾角。

## 4）开钻

孔位标好后对准孔位固定钻机（固定压柱，调整钻机方位和角度），启动钻机点钻慢开，操作钻机将钻头送入钻窝或孔底。

## 5）钻进

打开供水开关，待孔口返水后打开钻机电源开关，启动钻机运转手柄，操作钻机前进、后退手柄，进行钻进操作。

## 6）续接钻杆

当第一根钻杆钻入到底后，将钻机离合器拉到“零位”关闭供水阀门或水泵供水后，再拆掉水辫（分水器）接头。从回转器后面续接钻杆，将水辫接头安装在续接钻杆上，通水，进入下一循环。

## 7）退钻杆

钻孔结束后，先将供水阀门关闭，拆掉水辫接头，将夹持控制手柄扳指夹持位置，操作回转器控制手柄，打至反转位置，钻杆松动后，拆卸钻杆，直至拆卸完毕。

- 10.按照探放水工作业标准流程，现场进行末节工序管理？

- 1）关闭供水阀门，将钻机升降至合适位置所有操作手柄、按钮置于零位→关闭钻机电源开关。

2）清理探水钻机及其他各种设备上的粉尘和淤泥，将现场收拾干净，清点工器具并将材料码放整齐。

## 3）填写现场施工记录和交接班记录。

### 4.2.2《矿山测量工》

#### 4.2.2.1 《矿山测量工》理论知识

- （一）判断题

1.测量工作必须遵循“先整体后局部，由高级到低级，先控制后碎部”的原则。（    ）

2.巷道贯通、开掘、放线变更、停掘停采、过断层、突出区域、过相邻巷道等测量工作，应执行通知单制度。（    ）

# 3.系统误差不能用测量方法加以消除。（    ）

4.井下测量作业时，若现场存在安全隐患，应及时解决处理，不得冒险作业。（    ）

5.最后一次标定巷道贯通方位时，两个相向工作面间距不得小于30 m。（    ）

6.中腰线标定要准确，并定期对其精度进行检测，保证达到设计及精度要求。（    ）

7.巷道开口前应进行设计检查、标定参数对算、绘制标定方案图，交岔点、弯道等重要部位绘制，标定大样图。（    ）

8.现场标定前，要对所使用的导线点进行检查复核，精度在限差范围内方可使用。（    ）

9.原始记录本填写要整洁、规范，内容齐全，不得涂抹、少页。（    ）

10.井下测量作业时，全站仪架设完毕后，操作人员不得擅自离开仪器。（    ）

11.地表移动观测站一般可设走向观测线和倾斜观测线各一条。（    ）

12.永久导线点应设在碹顶上或巷道顶底板的稳定岩石中，临时导线点可设在顶板岩石或牢 固的棚梁上。（    ）

13.三脚架使用前应检查各部螺丝有无松动、损坏，否则应及时加以修理。（    ）

# 14.全站仪应定期送资质单位进行检校。（    ）

15.迁站距离较短，可以不卸下仪器，但必须怀抱仪器，用手托住架腿，保持平稳行走。（    ）

16.用全站仪测量时，水平和垂直制动螺旋必须牢牢拧紧。（    ）

17.粗差是不可避免的。（    ）

18.全站仪与反射镜必须配套使用，若更换反射镜时，必须重新测定仪器的加、乘常数。（    ）

19.测量原始记录本应记录工作地点、观测日期、仪器型号、观测者、记录者、导线等级等情况。（    ）

# 20.全站仪整平是先用管水准器粗略整平，然后再用圆水准器精平。（    ）

21.测量记录时，观测者读数后，记录者应立即回报读数，经确认后再记录，以防听错、记错。（    ）

22.测量数据计算时，应根据所取的位数，按“4舍5入”的规则进行凑整。（    ）

23.全站仪观测过程中，照准部水准管气泡偏离中心接近或超过一格时，应重新整平仪器并重测。（    ）

24.全站仪盘左、盘右对同一目标进行观测，其实际观测数据差值必定为 180°。（    ）

# 25. 矿井要建立完善的控制测量成果台账，并绘制井上下控制网图。（    ）

26.井下作业时，发现仪器上凝结有水珠，切忌用手或毛巾擦拭物镜、目镜，应用专用擦镜纸将水珠擦干。（    ）

# 27.国家水准原点的高程为零。（    ）

28.测量导线点必须进行统一编号，编号力求简单易记，严禁多点一号或一点多号。（    ）

# 29.地面控制系统包含平面控制系统和高程控制系统。（    ）

30.巷道开口时标定的中线因条件所限一般精度不高，在巷道掘进 4-8 米时，必须重新精确标定巷道的中线。（    ）

- （二）单选题

# 31.偶然误差具有的特性是（    ）。

## A 按一定规律变化

B 保持常数

C 绝对值相等的正、负误差出现的可能性相等

D 随机出现，无特定规律

# 32.大地水准面是通过（    ）的一种水准面。

## A 平均海水面

B 海水面

C 椭球面

D 标准地球模型水准面

33.（    ）是将地面测量坐标传递到井下，使井上、下采用统一坐标系统所进行的工作。

A 陀螺定向测量

B 贯通测量

C 联系测量

D GPS 测量

34.两井贯通和一井内（    ）以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结。

A 2000 m

B 3000 m

C 4000 m

D 5000 m

35.成组设置中、腰线点时，每组均不得少于 3 个（对），点间距离以不小于（    ）为宜。

A 1 m

B 2 m

C 3 m

D 4 m

# 36.绝对高程的起算面是（    ）。

A 水准面

B 水平面

## C 大地水准面

D 假定水准面

37.地表移动观测站的观测线一般设置成直线，并与（    ）垂直或平行。

A 断层方向

B 中央大巷方向

C 煤层走向

D 煤层倾角

# 38.全站仪对中误差属于（    ）。

## A 偶然误差

B 系统误差

C 中误差

D 允许误差

# 39.我国大地坐标原点设在（    ）。

A 山西

B 北京

C 陕西

D 河北

# 40.高差与水平距离之（    ）称为坡度。

## A 和

B 差

C 比

D 积

41.全站仪盘左观测水平角瞄准目标时，应（    ）方向转动照准部。

A 顺时针

B 由下而上

C 逆时针

D 由上而下

# 42附合导线角度闭合差的调整原则是（    ）。

## A 将角度闭合差按转折角个数正号平均分配

B 将角度闭合差按转折角个数负号平均

分配

C 将角度闭合差按转折角角度大小比例分配

D 将角度闭合差按转折角边长大小比例 分配

# 43.方位角是按下列哪种方式量取的（    ）。

A 纵坐标北端起逆时针

B 横坐标东端起逆时针

## C 纵坐标北端起顺时针

D 横坐标东端起顺时针

44.全站仪在测站的安置步骤包括对中、（    ）两项工作。

A 整平

B 居中

C 安放

D 调整

# 45.井下采区控制导线随着巷道掘进（    ）延伸一次。

## A 20-90 m

B 30-100 m

C 40-110 m

D 50-120 m

# 46.提高贯通测量的精度，主要是（    ）。

## A 提高测角精度

B 减少读数误差

C 减少 2

C 互差

D 减少对中误差

# 47.高斯投影属于（    ）。

## A 等面积投影

B 等距离投影

C 等角投影

D 等长度投影

48.我国的高程基准面是以（    ）平均海水面作为大地水准面。

A 渤海

B 黄海

C 东海

D 南海

# 49.我国目前采用的高程基准是（    ）。

## A 高斯平面直角坐标

B 1980 年国家大地坐标系

C 黄海高程系统

D 1985 年国家高程基准

# 50.取盘左盘右（    ），可消除竖盘指标差。

A 最小值

B 最大值

C 平均值

## D 算术平方根

# 51.竖直角的最大值为（    ）。

A 0°

B 90°

C 180°

D 270°

52.在支护不完好的顶板下方进行测量作业时，可能造成的伤害是（    ）。

## A 撞伤行人及工作人员

B 造成划伤、碰伤

C 危岩、活矸砸伤

D 摔伤、挤伤

53.（    ）是指对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集、表述以及对获取的数据、信息、成果进行处理和提供的活动。

A 测绘

B 绘图

C 扫描

D GPS

54.全站仪观测过程中，照准部水准器的气泡偏离中心不得超过（    ）格，接近或超过一格时， 应重新整平仪器并重测。

A 一

B 二

C 三

D 四

- （三）多选题

55.（    ）等测量工作，需要执行通知单制度。

A 巷道贯通

B 巷道开掘

C 巷道停掘

D 放线变更

E 过断层

# 56.下列哪些仪器可用于煤矿井下测量工作？（    ）

## A 经纬仪

B 水准仪

C 防爆型全站仪

D GPS

E 防爆型陀螺经纬仪

# 57.外业测量小组人员一般包括（    ）。

A 主测

B 记录员

C 前视人员

D 后视人员

E 制图员

# 58.在井口附近建立的近井点和高程基点应满足（    ）。

## A 尽可能埋设在便于观测、保存和不受开采影响的地点

B 近井点至井口的连测导线边数应不超过 3 个

C 可以埋设在井口附近矸石山顶部

D 高程基点不少于 2 个

E 设置的近井点连线必须成“十”字形

# 59.严禁擅自进入（    ）或进行测量。

A 盲巷

B 回风巷

C 独巷

## D 已失修巷道

E 运输巷

# 60.全站仪正常工作应满足（    ）。

## A 水准管轴应垂直于竖轴

B 视准轴垂直于水平轴

C 水平轴应垂直于竖轴

D 十字丝竖丝应平行于水平轴

E 视准轴平行于竖轴

《矿山测量工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.× 4.√ 5.× 6.√ 7.√ 8.√ 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.× 21.√ 22.× 23.√ 24.× 25.√ 26.√ 27.× 28.√ 29.√ 30.√

- （二）单选题

- 31.C  32.A  33.C  34.B  35.B  36.C 37.C 38.A 39.C 40.C  41.A  42.B  43.C  44.A  45.B  46.A 47.C 48.B 49.D 50.C 51.B 52.C 53.A 54.A

- （三）多选题

- 55.ABCDE 56.ABCE 57.ABCD 58.ABD 59.ACD 60.ABC

### 4.2.2.2 《矿山测量工》实际操作

- （一）问答题

- 1.作为一名矿山测量工，简述自己的岗位职责？

- 2.通过手指口述方法，简述矿山测量工在进入作业现场的准备工作有哪些？

- 3.简述矿山测量工岗位安全生产责任制包括哪些？（4条以上）

4.简述用激光指向仪指示巷道掘进方向时，应遵守哪些规定？

5.简述巷道设置中、腰线点有哪些要求？

6.作为一名矿山测量工，观测时应当遵循哪些安全规定？

7.作为一名矿山测量工，在内业计算中的风险隐患有哪些？

- （二）实操题

- 8.使用防爆全站仪，进行延长导线测量的操作步骤？

- 9.井下采用光电测距仪的操作步骤？

- 10.陀螺经纬仪一次定向的操作程序？

### 《矿山测量工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.作为一名矿山测量工，简述自己的岗位职责？

答：作为一名矿山测量工，我的岗位职责是：

1）负责公司矿井地面和井下的测量技术工作，根据设计图纸和技术政策，标定巷道中、腰线，并按照要求及时进行检查。

2）按照要求及时下发各类通知单。

3）负责对采掘工作面的进度测量，确保月、年进度报表的准确度。

4）负责测量资料的收集、整理、归档工作。

5）根据要求，及时填绘各类图纸

6）参与工程设计，提供测量依据。

7）做好其它临时测量工作。

7.做好其它临时测量工作。

- 2.通过手指口述方法，简述矿山测量工在进入作业现场的准备工作有哪些？

手指口述：

1）接收任务，明确工作要求。认真检查、复核设计图纸

2）抄录起始数据和放线数据，有关数据必需经两人核对无误前方可使用

3）依据工作需要支领全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺、棱镜等测量工具,检查仪器工具是否完好并登记台账。

4）正确携带测量仪器，防止仪器跌落、震惊。路上留意来往车辆、防止滑倒，确保人身和仪器安全。

## 5）准备进入作业现场。

- 3.简述矿山测量工岗位安全生产责任制包括哪些？（4条以上）

答：1）严格执行《煤矿测量规程》，建立测量控制网，做好地面控制测量和井上下联系测量，及时进行施工定位放线和跟踪测量，并及时填绘各种相关图纸。

## 2）按照要求及时下发各类通知单。

3）负责配合探放水队对钻孔进行标定，并对各工作面进度进行精确测量，掌握采空区警戒距离。

4）及时做好测量记录，对所有测量成果，必须反复核实数据精确计算，测量成果计算时，必须有俩人进行对算、核实，结果应一致，做到数字准确无误。

5）测量的所有原始数据，必须及时整理计算并装订成册，并及时绘制成图。

6）定期对地面沉陷区进行观测，及时整理数据。

7）负责测量资料的收集、整理、归档工作。

8）参与工程设计，为各类设计提供数据依据。

9）加强对仪器的保养和维护，定期对仪器精度进行检验，提高测量质量。

## 10）完成其它临时性测量任务。

# 4.简述用激光指向仪指示巷道掘进方向时，应遵守哪些规定？

答：1）激光指向仪的设置位置和光束方向，应根据经纬仪和水准仪标定的中、腰线点确定。所用的中、腰线点一般应不少于三个，点间距离以大于30m为宜；

2）仪器的设置必须安全牢靠，仪器至掘进工作面的距离应不小于70m。在使用过程中要加强管理，每次使用前应检查激光光束，使其正确指示巷道掘进方向；

3）根据仪器的性能，在保证光斑清晰、稳定的前提下，可自行确定仪器至掘进工作面的最大距离。

# 5.简述巷道设置中、腰线点有哪些要求？

答：中线点应成组设置。腰线点可成组设置也可每30—40m设置一个，但须在帮上画出腰线，腰线距巷道底板(轨面)的高度在同一矿井中宜为定值。

成组设置中、腰线点时，每组均不得少于三个(对)，点间距离以不小于2m为宜。

最前面的一个中、腰线点至掘进工作面的距离，一般应不超过30—40m。在延设中、腰线点过程中，对所使用的和新设的中、腰线点均须进行检查。

# 6.作为一名矿山测量工，观测时应当遵循哪些安全规定？

答：1）在主要运输大巷及运输石门等运输繁忙地段，必须提前与有关部门、人员联系，在测量作业区段禁止车辆通行、机械运转。其他巷道和工作面的运输设施影响观测时，也应立即停止运行。作业中应加强前后瞭望，做好监护，保证人员与仪器安全。

2）在有架线巷道和电力设施的地点施测时，应特别注意人员和仪器的安全，必要时应停电作业。

3）在上、下山等坡度较大的巷道内作业时，应事先联系禁止斜巷绞车运行，必要时停止工作面施工，然后方可施测。

## 4）严禁擅自进入盲巷、独头、独巷或已失修巷道进行测量。

5）在特殊地点进行测量作业，必须编制专业措施，报总工程师批准。

6）井下工作面标定放线需要打眼固定中腰线的，应由现场施工单位负责，测量人员不得违章操作。

# 7.作为一名矿山测量工，在内业计算中的风险隐患有哪些？

答：内业计算填图不及时、有错误：

## 1) 内业计算前必须对野外或井下观测记录进行全面审核。

2) 放样标定、井下贯通测量计算未核实标定计算所使用的起始数据。

3) 计算成果不正确或评差超标,导致无法使用。

4) 观测成果计算及施工放样标定计算没有坚持对算。

5) 图纸更新不及时,造成图纸和现场不对照。

- （二）实操题

- 8.使用防爆全站仪，进行延长导线测量的操作步骤？

第一步：作业地点，顶板、煤壁支护完好，确认完毕。

第二步：导线点位置、编号准确，确认完毕。

第三步：对中整平仪器，完毕。

第四步：记录本内时间、地点、仪器型号、等级、测量人员记录完整，完毕。

第五步：开始测量，后视－前视－测量数据，记录数据，完毕。

第六步：前视－测量数据－后视，记录数据，完毕。

## 第七步：丈量仪器高、觇标高，记录数据，完毕

第八步：对一测回数据进行检查，确认无误，完毕。

第九步：测量任务完成，测点线绳已按要求收至帮部，本次测量工作完毕。

- 9.井下采用光电测距仪的操作步骤？

答：1)在侧站上安置测距仪，应严格仔细地进行对中、整平。对于分离式或组合式测距仪，须将测距头、控制器(箱)于经纬仪有机地组合成为一个整体。接好电缆线，并检查接装是否牢靠、接触是否良好，防止测距仪晃动。

## 2)精确对中、整平反射镜，反射镜面与测线要近似垂直。

3)对于具有米、英制或360°及400°制的各种不同制式的测距仪，应首先将程序选择器放在所需的位置上(我国通用360°和米制)。

## 4)接通电源，进行仪器自检，待运行正常后即可开始测距。

5)照准反射镜可采用“电子照准”的方法，使光强信号适当时再进行读数。

6)按测距键，根据所测边的等级，按照规范所规定的测回数及读书次数进行读数。

- 10.陀螺经纬仪一次定向的操作程序？

答：1）在地面已知边上采用两测回(或三测回)测量陀螺方位角，求得两个(或三个)仪器常数；

## 2）在井下定向边上用两测回测量陀螺方位角；

3）返回地面后，要尽快在原已知边上再用两测回(或三测回)测量陀螺方位角，再求得两个(或三个)仪器常数。

### 4.2.3《矿山地质工》

#### 4.2.3.1 《矿山地质工》理论知识

- （一）判断题

1.地质工作遵循的原则是“综合勘查、科学分析、预测预报、保障安全”。（    ）

2.地质工应对矿井地质、水文地质、瓦斯地质进行分析与研究，做出预测预报。（    ）

3.地质工应当掌握完整、准确的第一手地质基础资料，并对煤矿地质条件进行综合分析。 （    ）

4.基建煤矿移交生产后，应在3年内编写生产地质报告，之后每5年修编1次。（    ）

# 5.地下开采时，薄煤层是指厚度小于1.5 m 的煤层。（    ）

6.简单地质构造表现为煤层产状变化不大，断层稀少，不影响采区合理划分和采煤工作面的推进。（    ）

7.复杂地质构造表现为煤层产状有一定变化，断层较发育，对采区的合理划分和采煤工作面推进有影响。（    ）

8.地质观测、描述、记录应在现场进行，并记录在专门的地质记录簿上，统一编号，妥善保存。（    ）

9.地质观测与描述应记录时间、地点、位置和观测者、记录者姓名。（    ）

10.井巷施工应逐层观测其揭露岩层的特征、厚度及产状。（    ）

11.井下现场观测、记录、描述的地质现象，必须在升井后5天内整理完毕。（    ）

12.井巷揭煤前，应当探明煤层厚度、地质构造、瓦斯地质、水文地质及顶底板等地质条件。（    ）

# 13.断裂是岩石的破裂，是岩石的连续性受到破坏的表现。（    ）

14.在煤层底板等高线图上，等高线越密表示倾角越大，越疏表示倾角越小。（    ）

15.断层走向与岩层走向垂直或大致垂直，即与岩层倾向一致，称为倾向断层。（    ）

16.断层面上方的一盘叫上升盘。（    ）

17.凡岩性特殊、层位稳定、分布广泛、容易认识的岩层称为标志层。（    ）

18.掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及其顶底板岩性、煤（岩）与瓦斯突出危险区、受水威胁区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。（    ）

19..地质预报应做到期前预报、期末总结，预报与实际出入较大时，应分析原因，总结经验，提高地质预报质量。（    ）

20.“O”在地质年代表中代表奥陶系。（    ）

21.采区采出煤量是指采区掘进工作面采出煤量与掘进煤量之和。（    ）

22.煤化作用阶段分为煤成岩作用阶段和煤变质作用阶段。（    ）

23.煤层直接顶的岩性多为砂岩。（    ）

24.稳定煤层是指煤层厚度变化较小，规律不明显，结构简单至较简单，全区可采或基本全区可采。（    ）

25.碎屑物的粒径从底到顶由粗到细或由细到粗逐渐变化显示的层理，称为递变层理。（    ）

# 26.沉积岩中常见的构造有层理、波痕、泥裂、印模、结核。（    ）

27.水平断距，也称平错，指断层两盘对应地质界线点之间的水平距离。（    ）

28.煤矿生产中判断断层两盘相对位移的方向可根据断层面上的擦痕、阶步、断层角砾、断层泥、牵引褶皱、羽状节理、地层的新老关系等地质现象判断。（    ）

29.向斜构造有利于地下水的汇集，背斜构造不利于地下水的汇集，背斜往往是地下水的补给区。（    ）

# 30.同一点上测得的岩层走向可用两个方位角表示，二者相差 90°。（    ）

- （二）单选题

# 31.岩石是由（    ）组成的。

A 矿物

B 晶体

C 沉积岩

# 32.断层走向与岩层走向基本一致的是（    ）。

A 平移断层

B 走向断层

C 倾向断层

# 33.急倾斜煤层是指开采时倾角（    ）的煤层。

A 35°

B 45°

C 60°

34.（    ）表示层面与假想水平面交线的方向，它标志着岩层的延伸方向。

A 走向

B 倾向

C 倾角

35.（    ）是指开采煤层上方一定范围内的岩层发生垮落和断裂，产生裂缝，且具有导水性的

岩层范围。

A 垮落带

## B 导水裂隙带

C 弯曲带

36.煤层顶板导水裂隙带范围内分布有富水性强的含水层，应当进行（    ）。

A 疏干开采

B 留设防隔水煤柱

C 带压开采

# 37.褶曲在煤层底板等高线图上的表现为等高线（    ）。

A 水平

B 中断

C 弯曲

38.断盘是指断层面两侧相对位移的岩体，位于断层面上方的岩体为（    ）。

A 下盘

B 上盘

C 上升盘

# 39.走向断层为断层走向与岩层走向（    ）。

A 平行

B 垂直

C 斜交

40.断层面与断层上盘（或下盘）煤层的交线称为（    ）。

A 断层线

B 断盘

C 断煤交线

# 41.断层的倾角标明了断层的（    ）。

A 倾向

B 走向

C 倾斜程度

# 42.单斜构造在煤层底板等高线图上表现为一组（    ）。

A 曲线

B 平行直线

C 交线

# 43.关于走向的描述，以下说法正确的是（    ）。

A 和等高线方向相同

## B 与等高线垂直，指向标高低的方向

C 与等高线垂直，指向标高高的方向

44.（    ）是把统一煤层底面上高度相等的各点连接成线—等高线，来表示煤层在空间起伏及断裂情况的图件。

A 采掘工程平面图

B 井上下对照图

C 煤层底板等高线图

# 45.断层两盘相对位移的距离称为（    ）。

A 断盘

B 断距

C 高差

# 46.表示岩层的倾斜程度的是（    ）。

A 倾向

B 倾角

C 走向

# 47.成煤最有利的气候条件是潮湿（    ）的气候。

A 寒冷

B 凉爽

C 温暖

48.岩层或岩体，在各种应力长期作用下形成波状弯曲，且仍然保持着它们的连续完整性，称为（    ）构造。

A 断层

B 背斜

C 褶皱

49.（    ）煤层厚度变化很小、规律明显、结构简单、煤类单一、煤质变化很小、全区可采或 大部可采。

A 稳定煤层

## B 较稳定煤层

C 不稳定煤层

50.（    ）是指直接覆盖在煤层之上的薄层岩层。

A 伪顶

B 直接顶

C 基本顶

51.在我国成煤作用较强的 3 个时期是（    ）、三叠—侏罗纪、第三纪。

A 白垩纪

B 石炭-二叠纪

C 石炭纪

# 52.井工矿厚煤层采区采出率不小于（    ）。

A 75%

B 80%

C 85%

53.煤层受力后产生断裂，并且断裂面两侧煤体发生了明显位移，此构造称为（    ）。

A 褶曲

B 断层

C 裂隙

# 54.中厚煤层是指地下开采时煤层厚度（    ）的煤层。

A 1.5 m 以下

B 1.3m-3.5m

## C 1.5m-3.5m

- （三）多选题

# 55.井工煤矿地质类型划分为（    ）类型。

A 简单

B 中等

C 复杂

D 极复杂

# 56.煤层厚度变化对煤矿生产的影响是（    ）。

## A 影响采掘部署

B 影响回采计划

C 影响巷道掘进率、煤炭采出率

D 影响矿井或采区的服务年限

57.《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法》规定，地质预报分为（    ）。

A 年预报

B 季预报

C 月预报

D 临时性预报

# 58.属于沉积岩的是（    ）。

A 砂岩

B 泥岩

C 石灰岩

D 花岗岩

# 59.地层接触关系分为（    ）。

A 整合接触

## B 平行不整合接触

C 角度不整合接触

D 地理式不整合接触

60.煤炭资源储量按损失发生的区域分类，可分为（    ）。

A 工作面损失

B 采区损失

C 全矿井损失

D 厚度损失

《矿山地质工》理论知识答案

- （一）判断题

1.√ 2.√ 3.√ 4.× 5.× 6.√ 7.× 8.√ 9.√ 10.√ 11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.√ 21.× 22.√ 23.× 24.× 25.√ 26.√ 27.√ 28.√ 29.√ 30.×

- （二）单选题

31.A  32.B  33.C  34.A  35.B  36.A  37.C  38.B  39.A  40.C  41.C  42.B  43.A  44.C  45.B  46.B  47.C 48.C  49.A  50.A  51.B  52.A 53.B 54.B

- （三）多选题

- 55.ABCD 56.ABCD 57.ACD 58.ABC 59.ABC 60.ABC

### 4.2.3.2 《矿山地质工》实际操作

- （一）问答题

- 1.井下揭露断层时应观测的内容有哪些？

- 2.作为一名矿山地质工，在岩巷中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 3.作为一名矿山地质工，在煤层中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 4.作为一名矿山地质工，观测与描述节理哪些内容？

- 5.作为一名矿山地质工，观测与描述煤层顶底板哪些内容？

- 6.断层的观测与描述方法有哪些？

- 7.褶曲的观测与描述方法有哪些？

- 8.矿山地质工在现场收集地质资料时，为确保资料完整统一，应当有哪些注意事项？

- （二）实操题

- 9.实际操作，在顺层巷道中煤岩层产状的观测方法？

- 10.实际操作，在穿层巷道中煤岩层产状的观测方法？

### 《矿山地质工》实际操作答案

- （一）问答题

- 1.井下揭露断层时应观测的内容有哪些？

- 答：

- 观测断层面的形态、擦痕和阶步特征，对断层面的产状要素和擦痕的侧伏角进行观测；

- 观测断层带中构造岩的成分和分布特征，断层带的宽度和充填、胶结情况及充水性等；

- 观测断层两盘煤、岩层的层位、岩性、产状、错位和牵引特征、伴生和派生小构造、断层类型；

- 观测断层附近煤层厚度、煤体结构、围岩破碎程度、出水和瓦斯涌出情况等进行观测。

- 观测断层的切割关系，断层、褶曲的组合特征。

- 2.作为一名矿山地质工，在岩巷中地质观测哪些内容？（5条以上）

答：

- 正确描述沉积岩的颜色。

- 要逐一观察沉积岩的结构类型，根据碎屑的矿物含量确定者石类型。

- 要观察、描述沉积岩碎屑的粒度大小，并按岩石级标准和岩石粒度命名原则进行岩石命名。

- 对于中砂粒级以上的碎屑岩，要观察、描述碎犀滚圆度和分选性，以及碎屑岩中同生矿物和次生矿物及其分布特征耍观察、鉴定胶结物的成分，描述其胶结状态、类型。

- 要观察,鉴定胶结物的成分，描述其胶结状态,类型。

- 要描述沉积岩的层理类型。

- 用锤击法或用小刀、指甲刻画来确定岩石的摩氏硬度，并描述其断口形状和条痕色调。

- 观察、描述岩石的吸水性(遇水变软或膨胀）等物理性质。

- 黏土岩石应注意观测、描述岩石的颜色、物质成分、固结、腻与干燥程度、可塑性、吸水性、发育程度以及有无结核,包体结构及层理发育程度。

- 要尽可能地鉴定化石的种属，重点观察、描述其特点、数量大小及产状。

- 3.作为一名矿山地质工，在煤层中地质观测哪些内容？（5条以上）

- 答：

- 井筒、石门等穿层巷道所揭露的煤层，不论是否可采，均应按《煤矿地质工作细则》的要求进行观测、描述。

- 沿煤层掘进的巷道(包括工作面切眼)，其煤层观测点的嵋煤层的稳定程度分别为:稳定煤层大于50m小于100m较稳定煤层大于25m小于50m;不稳定煤层大于10m小于25m极不稳定煤层不大于10m。3.对于稳定和较稳定煤层，煤厚或倾角变化较大时，在两侧点间必须增加观测点。

- 两观测点间有构造时，必须测量其产状，并绘制两帮素描图。

- 连续观测构造变化情况。

- 各煤层观测点的描述内容包括煤层结构、煤层厚度、煤层顶底版岩性、煤质、煤层含水性等。存在构造煤的地点，应重点观测煤层中软分层的厚度及其特征。

- 当煤层变薄、分岔尖灭时，应着重观测煤层的结构、煤质、厚度及煤岩层的接触关系、煤层顶底板的变化情况、围岩岩性特征等，为分析煤厚变化原因，预测变薄带、可采边界、分合区界积累资料。

- 当煤层受古河床冲刷时，应着重观测冲刷带的冲刷标志、延展方向、岩性、宽度、深度以及煤厚和煤质，系统收集供判明冲刷类型、推断冲刷变薄带方向和范围的基础资料，并采取定向标本。

- 当煤层受褶皱、断层、岩浆侵入及陷落柱破坏，并引起煤厚变化时，应着重观察煤质、煤岩层接触关系、煤层结构及煤厚。

- 煤层特征的观测、描述应包括煤的光泽、颜色、断口、硬度、脆韧性、内生裂隙数量及发育特征，以及宏观煤者组分、煤的碎裂特征、煤的名称等。

- 煤层结构的观测应包括煤层的各个分层和夹矸层的层数、厚度、稳定性，夹矸的形态、岩性特征及其接触隋况。对复杂结构的煤层，对各分层和厚度大于0.05m的较稳定的夹矸，均应进行分层丈量。

- 煤层厚度观测应遵守的规定:直接丈量煤层的真厚度;在不能直接丈量真厚度时，可丈量煤层的伪厚，再换算成真厚度。观测精度以米为单位，保留两位小数。对于分层开采的厚煤层，必须坚持探煤厚。

- 观测煤的变质程度、灰分的变化以及后生变化对煤质的影响。

- 观测煤层干燥、潮湿、滴水、淋水、涌水等含水情况。

# 4.作为一名矿山地质工，观测与描述节理哪些内容？

- 答：

- 观测节理位置、岩性层位、产状要素、节理名称、节理面的形状、充填物的性质及含水性，测定单位面积平均节理条数，作素描图等。

- 在井巷及采煤工作面测定节理时，首先应测定测区的长、宽，然后按前款逐一观测，并填入规定的记录格式表内。

# 5.作为一名矿山地质工，观测与描述煤层顶底板哪些内容？

- 答：

- 描述煤层顶底板的岩性、厚度及与煤层的接触关系、顶极裂隙的发育程度以及岩石的坚硬程度等并需绘制素描图。对特殊类型的顶板(如坚硬、易冒落顶板等)，要详细描述。

- 伪顶、直接顶板的岩性如有变化或不稳定时，尽可能观测其厚度变化,范围和尖灭点的位置。

# 6.断层的观测与描述方法有哪些？

- 答：

- 确定断层位置。

- 测量断层面产状与断煤交面线。

- 断距确定。

- 断层描述一般以素描为主，再配合一些必要的数据和简要的文字描述，主要有巷道剖面图加注数字、巷道平面图加注数字、巷道平面图加小断面图、巷道平面图加巷道剖面图。

- 断层两盘煤层和岩层必须进行详细对比，确定其所属层位。

- 回采工作面的断层一般应每隔10-30m跟踪观测一次，需要时加密观测，观测方法及要求与一般的断层相同。

# 7.褶曲的观测与描述方法有哪些？

- 答：

- 褶曲的位置、倾伏方向和倾伏角，褶曲两翼煤岩层和褶韵产状要素，褶曲与煤层变化、顶板破碎关系。

- 顺层的水平巷道，当其走向变化大时，应加密产状观测制褶曲的形态。

- 上下山及石门、大巷遇褶曲时，可用巷道剖面图结合岩;状观测来控制。

- 根据产状和同一层面标高的变化，可确定褶曲的几何尺。

- 8.矿山地质工在现场收集地质资料时，为确保资料完整统一，应当有哪些注意事项？

- 答：

- 描述地质现象，应做到内容完整、重点突出，客观地反映地质现象的真实情况。

- 一般情况下用放大镜和肉眼在现场进行观察、描述。若有特殊需要，可采取岩样在室内磨片，用显微镜或化学方法进行鉴定。

- 靠近露头受风氧化影响的岩石，应加密详细观测、描述。

- 当巷道内的金属支架、铁轨、电缆对罗盘有干扰时，不得使用罗盘观测，煤岩层产状可采用几何丈量法求得。

- 要采取具有典型特征的岩石作为标本，放在标本箱内妥善保存。标本上要贴标签，注明岩石名称、标本的形状特征取样地点、层位及取样时间。

- 矿井地质工作要做到现场和室内相结合、宏观和微观相结合、钻探和物探资料相结合，综合分析利用。

- （二）实操题

# 9.实际操作，在顺层巷道中煤岩层产状的观测方法？

答：

- 用罗盘或坡度规的直边在顶板层面上移动找平。

- 沿直边方向划一条线段。

- 用矿灯照此线段，在罗盘保持水平的条件下转动罗盘，使罗盘璃镜中的长线与走向线在镜中重合。

- 磁针所指的方位刻度值即为煤层走向方位角。

- 将罗盘或坡度规直边贴在层面上，垂直走向即可测出煤层倾角。

- 顺倾斜方向可用罗盘测出煤层倾向。

- 用产状符号在草图上标定煤层的倾斜方向。

# 10.实际操作，在穿层巷道中煤岩层产状的观测方法？

- 在巷道两帮选同一层面，必要时用绳拉平。

- 用罗盘或坡度规测出煤层走向。

- 在与走向垂直的层面上，用罗盘或坡度规测出倾角。

- 接走向与倾向夹角90。C，求出倾向。

- 在与岩层走向夹角较小的巷道中观测产状时，可在巷道中间测得两组视倾向、视倾角，也可以在掘进工作面及一帮分别测得视倾角，用作图法间接求出产状。

# 5  通风类岗位工种

## 5.1通风类公共知识

### （一）判断题

1.完整可靠的通风系统是煤矿安全生产的先决条件，只有通风可靠，才能保证井下人员 需要的新鲜空气，才能排除井下的有害气体，才能调节井下的温度。（    ）

2.采区通风系统是矿井通风系统的重要组成部分，是矿井供风的主要对象，采区通风系 统主要取决于采区巷道的布置和采煤方法。它包括采区进、回风巷道和工作面进、回风巷道 所构成的通风线路及其连接方式，以及采区内的风流控制设施等内容。（    ）

3.通风设施完好就是指风门、风窗、风筒、密闭等井上下通风设施保持完好无损，通风巷道保证有足够的通风断面并保证不失修，如果不完好会造成通风系统不完善、不可靠，甚 至通风系统紊乱。（    ）

4.井下采煤工作面掘进中的煤巷和半煤岩巷、运输机巷、采区进风巷和回风巷的风速低于 0.25 m/s，属于正常情况，不属于微风。（    ）

# 5.瓦斯治理的方针是：“先抽后采，监测监控，以风定产”。（    ）

6.因瓦斯超限而撤人是指当煤矿采掘工作面等作业地点的瓦斯浓度超过《煤矿安全规程》规定的瓦斯浓度时，必须立即停产撤人，绝不允许冒险作业。（    ）

7.重大危险源控制的目的是预防重大事故发生，而且做到一旦发生事故，能将事故危害限制到最低程度。（    ）

8.矿井必须建立完善的防尘、供水系统，没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。（    ）

# 9.采煤工作面回风巷应安设风流净化水幕。（    ）

10.开采具有煤尘爆炸危险性煤层的矿井，必须编制预防和隔绝煤尘爆炸的措施。（    ）

11.事故隐患是指作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。（    ）

12.根据《煤矿重大事故隐患判定标准》之规定：高瓦斯矿井采用放顶煤采煤法采取措施后仍不能有效防治煤层自然发火的，不属于煤矿重大事故隐患。（    ）

# 13.煤炭自然发火都有一定的潜伏期。（    ）

14.根据《煤矿重大事故隐患判定标准》之规定：通风系统不完善、不可靠属于煤矿重大事故隐患。（    ）

15.煤尘爆炸事故的受害者中的大多数是由于二氧化碳中毒造成的。（    ）

16.根据《煤矿重大事故隐患判定标准》之规定：瓦斯检查员假检或漏检的，不属于煤矿重大安全生产隐患。（    ）

17.根据《煤矿重大事故隐患判定标准》之规定：采掘工作面等主要用风地点风量不足的，不属于煤矿重大事故隐患。（    ）

18.对于瓦斯涌出量大的煤层或采空区，在采用通风处理瓦斯不合理时，应采用抽放措施。（    ）

19.高瓦斯矿井掘进工作面局部通风机必须使用“三专”，即“专用变压器，专用开关，专人看管”。（    ）

20.为做好煤矿粉尘监测工作，煤矿企业应设立测尘组织机构，建立测尘管理制度和测尘数据报告制度，并配备专职测尘人员。（    ）

## （二）单选题

21.采煤工作面回采结束后，必须在（    ）天内进行永久性封闭。

A.15

B.30

C.45

22.矿井地面的消防水池必须经常保持不小于（    ）m3 的水量。

A.200

B.100

C.150

# 23.有爆炸危险性的火区，在封闭时必须（    ）。

A.先封闭进风侧，再封闭回风侧

B.先封闭回风侧，再封闭进风侧

C.进风侧和回风侧同时封闭

24.采掘工作面或硐室的回风流再进入其他采掘工作面或硐室的通风方式称为（    ），也叫“一条龙”通风。

A.并联通风

## B.串联通风

C.混合通风

25.利用空气的自然扩散运动而对掘进工作面或硐室进行通风的方法称为（    ）。

A.半联通风

B.角联通风

C.扩散通风

26.按用风地点的同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（    ）。

A.6 m3

B.10 m3

C.4 m3

27.以风定产必须遵循的两个原则：一是“通风为生产服务”的原则；二是（    ）的原则，不遵循“合理通风”的规律，就会给瓦斯爆炸、火灾灾害的发生和救灾带来很大的隐患。

A.生产（含开拓、采掘设计、布置）必须服从通风管理规律

B.生产必须安全

C.生产必须服从生产任务安排

28.局部通风机的回风，全部或部分再回到本通风机的进风风流中，叫（    ）。

A 串联风

B 循环风

C 角联风

29.一个采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于 5 m3/min，或者一个掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于（    ），必须进行瓦斯抽采。

A.3m3/min

B.5m3/min

C.10m3/min

30.矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于（    ），必须进行矿井瓦斯抽采。

A.10m3/min

B.20m3/min

C.40m3/min

31.矿井通风设施按其作用可分为三类：隔断风流的设施，（    ）的设施，调节控制风量的设施。

A.半联风流

B.并联风流

C.引导风流

# 32. 煤矿井下C0的安全浓度为（    ）。

## A.0.024%

B.0.0005%

C.0.0025%

D.0.0024%

33.永久风门每组风门不少于两道，通车风门间距不小于1列车长度，行人风门间距不小于（    ）

A.10m

B.5m

C.15m

# 34.煤矿企业每年必须至少组织（    ）次矿井救灾演习。

A.1

B.2

C.3

35.永久密闭要使用不燃性材料建筑，严密不漏风，墙体厚度不少于（    ）。

## A.0.5 m

B.0.7 m

C.0.3 m

36.隐患主要有四个方面：人的不安全行为、物的不安全状态和、环境的不安全因素和（    ）。

A.不安全材料

B.管理上的缺陷

C.不安全的设备

## （三）多选题

# 37.瓦斯爆炸必须同时具备的条件是（    ）。

A.瓦斯浓度在爆炸范围内

## B.一定的氧浓度

C.在煤矿井下

D.高温热源及一定的存在时间

# 38.造成无风，微风产生的原因主要有以下（    ）。

A.非正规开采，用局部通风机或局部通风机群代替主要通风机，设有可靠完整的通风系统，一旦局部通风机因故停机，就会导致出现微风，无风巷道

B.矿井通风系统部署不科学，通风设施设置太多位置不符合要求，当某风门等通风设施被随意打开后，会导致通风系统风流紊乱，使某条巷道或工作面产生微风、无风现象

C.局部通风机管理不严格，无计划停风，风向破损或接头不严格等都可导致巷道或工作面处于无风、微风状态

D．连续生产，产量增大，工作面风量不能满足稀释瓦斯的要求，也产生微风无风现象

# 39.瓦斯抽采达标主要指要达到下面（    ）。

A.应当进行瓦斯抽采的矿井必须建立完整的瓦斯抽采系统，并做到运行正常，管理严格

B.做到应抽尽抽，多措并举，抽掘采平衡

C.矿井瓦斯抽采率，抽采区域煤层瓦斯压力及含量等指标符合有关法律法规，行业规范的要求

D.瓦斯抽采达标评判合格

40.矿井通风要求风流稳定，风流稳定的三个要素是（    ）。

A.按规定及时测风，调风，保证采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡

B.风速，有害气体浓度等，必须符合《煤矿安全规程》要求

C.局部通风机通风要符合《煤矿安全规程》的要求，采用双风机、双电源，能自动切换，保持均衡供风

## D.按规定计算矿井各用风地点的需风量，确定矿井实际供风量

通风类公共知识答案

## （一）判断题

1.√2.√3.√4.×5. √6.√7.√8.√9.√10.√11.√12. ×13.√14. √15.×16.×17.×18.√19. ×20.√

## （二）单选题

21.C 22.A 23.C 24.B 25.C 26.C 27.A 28.B 29.A 30.C 31.C 32.D 33.B 34.A 35.A  36.B

## （三）多选题

# 37.ABD  38.ABC  39.ABCD  40.ABC

## 5.2通风类各岗位理论和实操知识

### 5.2.1《通风设施工》

#### 5.2.1.1《通风设施工》理论知识

##### （一）判断题

1.通风设施工只负责构筑通风设施，至于通风设施的作用可以不熟悉。（    ）

2.通风设施工需要掌握下井须知等有关安全规定。（    ）

3.通风设施工要熟悉矿井通风设施的作用、安设方法和要求。（    ）

4.通风设施工必须经过专业技术培训，考试合格后，方可上岗。（    ）

5.通风设施工需要熟悉矿井通风系统、避灾路线。（    ）

6.通风设施工不需要了解煤矿瓦斯、煤尘爆炸的知识。（    ）

7.通风设施工要掌握《煤矿安全规程》对通风构筑物的规定。（    ）

8.密闭墙可以用可燃性材料构筑，但必须编制安全措施。（    ）

9.密闭墙厚度没有要求，只要能做到严密不漏风即可。（    ）

10.密闭墙所设置的瓦斯检查牌不用统一规格，说明问题即可。（    ）

11.密闭墙不用设置栅栏，以便于瓦斯检查。（    ）

12.密闭墙不用设置警标，因为除了瓦检员没人去那里。（    ）

13.由于顶板条件差，密闭前有片帮漏顶的情况也正常。（    ）

14.井下的杂物无处放时，可以堆积在密闭墙前。（    ）

15.由于冲刷粉尘，导致密闭前积水，用不着处理。（    ）

16.建密闭时，铁丝网可以不用剪断，就能起到支护作用。（    ）

17.瓦斯抽采管路可以不经过处理直接进入密闭内抽采瓦斯。（    ）

18.密闭前 5 m 内要支护完好，无片帮、漏顶、杂物、积水和淤泥。（    ）

19.密闭内不用设置反水池或反水管。（    ）

20.有自然发火煤层的采空区密闭仅设置观测孔即可。（    ）

21.施工前要检查瓦斯和巷道通风及支护情况，保证施工安全。（    ）

22.风窗的调节窗口要备有可调节的插板，但是可以没有锁定装置。（    ）

23.建造完测风站，等干燥后需要用红漆画出醒目的测风站标记。（    ）

24.风门上设有调节窗时，窗框应预留在风门扇的上方。（    ）

25.通风设施工在材料卸车时，发现不足或有误，须及时通知有关部门改正。（    ）

26.密闭位置选择上无特殊要求，在巷道口即可。（    ）

27.在有水沟的巷道中砌风门墙前，必须先砌反水池。（    ）

28.密闭封顶时，由于顶帮条件不好，可以不与顶帮接实。（    ）

29.有时候为了方便运输和行人，可以在风桥中安设风门。（    ）

30.通风设施工不是特殊工种，不需要持任何证件上岗。（    ）

##### （二）单选题

# 31.通风设施工不用学习哪项内容？（    ）

A.机电相关知识

B.通风知识

## C.井下有害气体的性质

D.入井须知

# 32.下列哪项不是通风设施工的上岗条件？（    ）

A.持有特殊工种证

## B.持有煤矿安全资格证

C.严格执行各项规章制度

D.经过培训

# 33.发生火灾事故后，应向（    ）方向疏散。

A.上风

B.下风

C.顺风

D.原地待命

# 34.下列哪个材料可以用来砌筑密闭墙？（    ）

A.木板

B.砖块

C.装满煤的袋子

D.煤块

# 35.密闭墙的厚度应不小于（    ）。

## A.0.24 m

B.0.5 m

C.1 m

D.1.25 m

# 36.密闭墙周边应有不小于（    ）的裙边。

## A.0.1 m

B.0.2 m

C.0.3 m

D.0.4 m

# 37.盲巷是指没有通风，其长度大于（    ）的独头巷道。

A.5m

B.6m

C.8m

D.10m

# 38.每组风门不少于（    ）。

A.1 道

B.2 道

C.3 道

D.4 道

# 39.风门墙厚度应不小于（    ）。

## A.0.5 m

B.1 m

C.1.5 m

D.2 m

# 40.通风设施工在井下行走通过弯道时要走（    ）。

A.钢丝绳内侧

B.钢丝绳外侧

C.钢丝绳中间

D.以上都不对

# 41.风桥通风断面应不小于原巷道断面的（    ）。

A.1倍

B.3/4

C.4/5

D.5/6

# 42.关于调节风窗的安装操作，错误的是（    ）。

A.窗框应预留在墙的正上方

## B.风门上设有调节风窗时，窗框预留在风门扇上方

C.调节窗口可不设插板

D.插板应有锁定装置

# 43.通车风门间距不小于（    ）长度。

A.1 列车

B.2 列车

C.3 列车

D 4 列车

# 44.行人风门间距不小于（    ）。

A.3 m

B.4 m

C.5 m

D.6 m

45.主要进回风巷之间应设反向风门，其数量不少于（    ）道。

A.2

B.3

C.4

D.5

# 46.下列对风门的描述错误的是（    ）。

A.两道风门不能同时打开

B.风门不能实现自动关闭

C.主要风门要设置开关传感器

D.主要风门应设置反向风门

# 47.下列对密闭的描述错误的是（    ）。

A.密闭周边应掏槽

B.密闭前无瓦斯积聚

C.密闭前有杂物

D.密闭前设置栅

# 48.每个密闭前后（    ）内的支护要保证完好。

A.3 m

B.5 m

C.6 m

D.10 m

# 49.采煤工作面回采结束后必须在（    ）内封闭完成。

A.30天

B.45天

C.60天

D.90天

50.测风站施工完毕后必须清理测风站前后（    ）内的杂物。

A.5m

B.6m

C.10m

D.15m

# 51.有关通风设施工卸料的描述，错误的是（    ）。

A.井下装卸笨重物料时，要相互照应

## B.堆放物料时不得影响运输、通风和行人

C.用带式输送机运输物料

D.材料卸车时，现场验收

# 52.为了减小风阻，风桥应呈（    ）。

A.矩形

B.流线型

C.椭圆形

D.水滴形

# 53.下列对风桥的描述错误的是（    ）。

A.风桥用混凝土浇灌填实

B.桥面平整不漏风

C.风桥上部设一调节风窗

D.风桥呈流线型

# 54.通风设施工要到带式输送机另一侧取水，应如何通过？（    ）

A.从远处的行人过桥通过

B.输送机停止后从皮带上通过

C.从皮带下爬过去

D.因为危险，所以放弃此项工作

## （三）多选题

# 55.下列哪项属于通风设施工应完成的工作？（    ）

A.负责密闭施工

B.负责测风站的施工

## C.负责通风设施的拆除

D.负责通风设施的维修

# 56.下列哪项属于通风设施工的上岗条件？（    ）

A.经过专业技术培训

B.具有初中以上文化程度

C.考试合格

D.掌握通风系统的调整

# 57.通风设施工要掌握哪些知识？（    ）

A.熟悉矿井通风系统

B.掌握下井须知

C.了解瓦斯、煤尘爆炸相关知识

D.了解有害气体超限的危害

# 58.有关通风设施工安全生产责任制，正确的是（    ）。

## A.持证上岗，岗证相符

B.积极参加安全培训

C.做好作业前的安全检查确认及隐患排查治理

D.熟悉通风系统

# 59.有关测风站施工的操作，正确的是（    ）。

## A.进、出风侧巷壁应平滑

B.抹面长度不小于 5 m

C.等表面干燥后，进行刷白

D 设置测风牌版

# 60.有关拆除通风设施的操作，正确的是（    ）。

A.制定安全技术措施并经批准后，通风设施工可以拆除所有通风设施

B.拆除通风设施时应注意巷道顶、帮情况

C.应注意各种有害气体浓度情况

D.拆除通风设施要编制安全技术措施

## 《通风设施工》理论知识答案

## （一）判断题

1.×2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.×9.×10.×11.×12.×13.×14.×15.×16.×17.×18.√19.×20.×21.√22.×23.√24.√25.√26.×27.√28.×29.×30.×

## （二）单选题

31.A 32.A 33.A 34.B 35.B 36.A 37.C 38.B 39.A 40.B 41.C 42.C 43.A 44.C 45.A 46.B 47.C 48.B 49.B 50.C 51.C 52.B 53.C 54.A

## （三）多选题

55.ABCD 56.AC 57.ABCD 58.ABCD 59.ACD 60.BCD

### 5.2.1.2《通风设施工》实操知识

## （一）问答题

# 1.作为一名通风设施工你的岗位职责是什么？

2.作为一名通风设施工，如果你在井下施工永久密闭，请手指口述一下流程？

# 3.作为一名通风设施工应该注意哪些安全操作规范？

4.作为一名通风设施工，你所知道你的岗位有哪些风险以及管控措施？

5.作为一名通风设施工，你所了解到的通风设施有哪些？各有什么作用？

6.《煤矿安全规程》对井下不同地点的瓦斯及二氧化碳浓度如何规定？（选取几个点进行问答）

7.煤矿瓦斯爆炸的三个条件？日常工作中从自身如何做起预防瓦斯爆炸？

## （二）操作题

8.作为一名通风设施工如果要在井下临时密闭施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

9.作为一名通风设施工进行井下测风站施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

# 10.通风设施工在现场操作顺序？

## 《通风设施工》实操知识答案

## （一）问答题

# 1.作为一名通风设施工你的岗位职责是什么？

我的岗位职责是负责井下各类通风设施的砌筑和维护工作，设施主要有风门、风窗、密闭等。永久设施采用不燃性材料砌筑，临时设施采用方木、木板鱼鳞式搭接，风门有通车风门、通行风门，结构采用双向正反式和平衡式，风门开关自如，并安有风门闭锁。

# 2.作为一名通风设施工，如果你在井下施工永久密闭，请手指口述一下流程？

施工永久密闭手指①水沟水流畅通、不漏风；②灰、砂比例合格，用砖砌墙；③密闭竖缝、横缝符合要求；④密闭封顶、勾缝、抹面、裙边符合标准，确认完毕。

# 3.作为一名通风设施工应该注意哪些安全操作规范？

（1）各类材料和工具已备齐全，利刃工具已装入护套，材料已困扎牢固。

（2）施工地点通风良好，瓦斯、二氧化碳等气体的浓度不超过《煤矿安全规程》的规定，施工地点前后5m的顶板、巷帮的支护完好。

## （3）掏槽按照先下后上的原则进行，掏出的煤、岩等物及时运走。

①水沟水流畅通、不漏风；②灰、砂比例合格，用砖砌墙；③密闭竖缝、横缝符合要求；④密闭封顶、勾缝、抹面、裙边符合标准。

①立柱打设牢固，符合现场要求；②木板条采用鱼鳞式搭接方式并采取了密封措施。

## （4）门框按规定执行，风门做到不坠、不歪，开关自如。

# 4.作为一名通风设施工，你所知道你的岗位有哪些风险以及管控措施？

（1）未按要求时间封闭采空区导致有害气体涌出造成事故 。管控措施通风设施工必须按照通风科规定的时间，及时封闭采空区。

（2）通风设施工构筑的密闭墙，质量不符合标准，达不到密闭要求。管控措施通风设施工必须按照通风设施构筑标准进行施工。

（3）作业中未做好自保互保安全工作，造成人身伤害事故。管控措施通风设施工作业中必须检查工作安全环境，消除不安全因素后再施工。

# 5.作为一名通风设施工，你所了解到的通风设施有哪些？各有什么作用？

矿井常用的通风设施有风门、密闭、风桥、测风站等四种.

风门按用途分为永久性风门、临时性风门以及带调风窗用来调节风量的调节风门.风门是用以在需要通车和行人的巷道隔断风流或调节风量的设施.

密闭是在不许通车、行人的巷道截断风流的设施.永久性密闭应以砖、石、水泥等材料构筑；临时密闭则用木板、坑木、黄泥构筑.

风桥的作用是使分别从两巷道流经的新鲜风流与乏风流交叉相遇时,采用立体交叉方式分开通过的构筑物.

测风站是指固定的测风地点.

6.《煤矿安全规程》对井下不同地点的瓦斯及二氧化碳浓度如何规定？（选取几个点进行问答）

（1）矿井总回风巷或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。

（2）采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理，

（3）装有矿井安全监控系统的机械化采煤工作面，以及煤层厚度小于0.8m的保护层的采煤工作面，经抽放瓦斯风流中瓦斯浓度仍不能降低到1.0%以下时，回风巷风流中瓦斯浓度不得超过1.5%，并应符合《规程》的其他要求。

（4）采煤工作面瓦斯涌出量大于或等于20m/min，进回风巷道净8m 以上，经抽放瓦斯和增大风量已达到最高允许风速后，其回风巷风流中瓦斯浓度仍不符合规程规定时，由企业负责人审批后，可采用专用排瓦斯巷。但该巷回风流中瓦斯浓度不超过2.5%。

（5）采掘工作面及其作业地点风流中瓦斯浓度超过1.0%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。

（6）采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度超过1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

（7）电动机或开关安设地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

（8）采掘工作面及其巷道内，体积大于0.5m的空间内积聚瓦斯浓度达到2.0%时，附近20m内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理，

（9）在回风流中的机电设备硐室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不超过0.5%。

（10）在局部通风机及其开关地点附近10m以内风流中，瓦斯浓度不超过0.5%时，方可人工开启局部通风机。

（11）《规程》规定的串联通风系统中，必须在进入被串联工作面的进风风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度不超过0.5%。

（12）对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到1.0%以下时，方可通电开动，

## （13）采掘工作面进风流中，二氧化碳浓度不得超过0.5%。

（14）采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

# 7.煤矿瓦斯爆炸的三个条件？日常工作中从自身如何做起预防瓦斯爆炸？

答:瓦斯爆炸必须同时具备三个条件,三者缺一不可。

⑴瓦斯浓度在爆炸界限内5%—16%。

⑵混合气体中氧气浓度不低于12%。

⑶足够能量的点火热源650℃—750℃。

防止瓦斯爆炸的措施有:⑴防止瓦斯积聚;⑵防止明火;⑶防止电火花;⑷防止爆破火焰;⑸防止摩擦火花;⑹防止高温热源。

## （二）操作题

# 8.作为一名通风设施工如果要在井下临时密闭施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

## 1)密闭施工前的准备：

a 装运材料

b 卸料

c 拆架：

拆除密闭地点支架时，必须先加固其附近巷道支架，若顶板破碎，应先用托棚或探梁将梁托住，严禁空顶作业。

d 掏槽：

掏槽一般应按先上后下的顺序进行，掏出的煤、矸等物要及时运走，巷道应清理干净；

掏槽深度必须符合规定要求，见实帮实底，与煤岩接实；

砌碹、喷浆巷道密闭不需掏槽；

用手镐掏槽时，应站在安全地点操作。前方不得站人，防止手镐伤人；

## 2)临时密闭操作

a 用砖建筑的临时密闭的厚度应符合以下标准：当巷高小于3.0m时，厚度不小于0.37m；当巷高为3.0-3.5 m时，厚度不小于0.5m；当巷高大于3.5 m时，厚度不小于0.75m。

b 建筑木板临时密闭时应满足以下要求：

c 应根据巷道断面大小，确定打立柱的数量，立柱要打牢固，且与巷道顶、底板接实。

d 木板条采用鱼鳞式搭接方式。自上往下依次压茬排列钉在立柱上，木板厚度不小于20mm，压茬宽度不少于20mm，四周木板均要伸入槽内接实。

e 木板钉严实后，必须清除杂物，然后用白石灰加黄泥或水泥加黄泥浆沿木板压茬缝及墙四周堵抹平整严密。

# 9.作为一名通风设施工进行井下测风站施工，准备工作有哪些？操作流程有哪些？

## 1)施工前准备工作：

a 测风站选点要符合《煤矿安全规程》的有关规定。

b 施工地点的巷道高度超过2m时，要搭脚手架，做到安全施工。

## 2) 测风站施工操作：

a 在砌碹或锚喷巷道中建测风站巷帮凸凹变化大时，应首先用喷浆方法或用水泥砂浆将凹处补平。再用细黄沙掺水泥、白灰或用白灰掺麻丝将巷道顶帮抹平，进出风侧巷壁应平滑，抹面长度不少于4m。

b 测风站内有水沟时，水沟上必须加盖板，并密闭严实，其前后长度不小于10m，测风站两端水沟内要设挡风帘。

c 施工完毕后必须清除测风站前后10m内的杂物，保持巷道清洁畅通。

# 10.通风设施工在现场操作顺序？

验收材料→清理操作现场（安全检查）→质量检查→施工→清理操作现场。

## 5.2.2 《瓦斯检查工》

### 5.2.2.1《瓦斯检查工》理论知识

#### （一）判断题

1.瓦斯检查工必须经过专业技术培训，取得特殊工种操作资格证后，持证上岗。（    ）

2.瓦斯检查工负责测定矿井作业地点的瓦斯、一氧化碳、二氧化碳等气体浓度和温度，及 时准确填报瓦斯报表和各项记录，熟悉“一通三防”业务。（    ）

3.瓦斯检查工在下井前必须参加科（组）召开的班前会，服从科（组）长在班前会上的安 排，及时到规定地点交接班，到达检查地点后进行瓦斯检查。（    ）

4.瓦斯检查工交接班时，必须交清当班所负责区域通风系统、瓦斯检查、监控系统及其他 方面存在的问题，相互在瓦斯检查手册上签字。（    ）

5.瓦斯检查工发现井下无计划停电停风的地点，必须先及时恢复通风，按规定检查瓦斯及 其他有害气体，以防止事故的发生，再向上级汇报。（    ）

6.瓦斯检查工只需要掌握《煤矿安全规程》有关气体浓度、温度以及对瓦斯检查的规定，对矿井有关风量等要求不需要掌握。（    ）

7.瓦斯检查工必须熟悉瓦斯/氧气两用仪、瓦斯便携仪、 CO 报警仪等仪器的使用方法。 （    ）

8.瓦斯检查工要爱护仪器，有故障时可临时带故障使用。（    ）

9.瓦斯检查工应严格执行“一炮三检”和“三人联锁爆破”制度。（    ）

10.瓦斯检查工无需参加任何矿井抢险救灾工作。（    ）

11.瓦斯检查工要认真学习业务知识，努力提高业务技术水平。（    ）

12.井下发生停风时，瓦斯检查工应将作业人员及时撤到安全地点，并设置栅栏和警标，恢 复通风时，做好瓦斯检查与排放工作。（    ）

13.瓦斯检查工要认真学习安全知识、遵守各项安全管理规章制度，确保自身安全无事故。 （    ）

14.瓦斯检查工在井下遇到特殊情况需离岗时，必须经通风科、调度室同意后方可离岗，同时通风科安排离岗后的瓦斯检查工作。（    ）

# 15.瓦斯检查牌板除瓦斯检查工进行改动外，其他人员一律不准随意涂改。（    ）

16.当瓦斯超限达到断电浓度时，班组长、瓦斯检查工、矿调度员有权责令现场作业人员停 止作业，停电撤人。（    ）

# 17.对于危害安全的行为，瓦斯检查工有权进行批评和举报。（    ）

18.瓦斯检查工应同时检查井下通风设施、设备的情况，发现问题应主动想办法处理或汇报。 （    ）

19.停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到 3%或其他有害气体浓度超过《煤矿安全规程》的规 定不能立即处理时，要在 48 h 内予以封闭。（    ）

20.瓦斯检查工必须按照瓦斯巡回检查图表和有关规定进行检查，检查中认真做好记录，记 录做到“三对口”，严禁空班、漏检、假检。（    ）

21.井下临时停风地点，应停止作业、切断电源、撤出人员、设置栅栏和警示标志。（    ）

22.长期停风区应在 24 h 内封闭完毕。（    ）

23.盲巷必须及时封闭，封闭前无须设置栅栏和警标。（    ）

24.瓦斯检查工入井前要对自身状态进行确认，酒后、精神萎靡、疲劳等状态不佳时严禁入 井。（    ）

25.瓦斯检查工在入井前，必须仔细检查着装情况，袖口、领口、衣角是否扎紧，毛巾、矿灯、自救器、定位卡、瓦斯检查仪器等是否佩戴齐全。（    ）

26.瓦斯检查工无需熟悉井下避灾常识，掌握自救、互救和创伤急救的方法。（    ）

27.瓦斯检查工作业前，必须先认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况，确保安全后方可进行作业。（    ）

28.硫化氢气体主要危害表现为有毒性。（    ）

29.氮气无毒，不能助燃，空气中氮气浓度过高时，不会对人体造成影响。（    ）

30.瓦斯往往积聚在巷道顶部、垮落空间。（    ）

## （二）单选题

31.瓦斯检查工应做好作业地点瓦斯检查工作，保证瓦斯检查数据（    ）。    A.准确及时

B.不超限

C.与监控传感器显示值一致

D.在允许值范围内

32 瓦斯检查工除了负责测定作业地点瓦斯，（    ）熟悉其他“一通三防”知识。

A.不需要

B.没必要

C.需要

D.不要求

33 甲烷浓度超过《煤矿安全规程》有关条文的规定时，瓦斯检查工（    ）责令现场人员停止 工作，并撤到安全地点。

A.无权

B 有权

C.不能

D.有矿领导在时无权

34 停工区内甲烷或二氧化碳浓度达到（    ）不能立即处理时，必须在 24 h 内封闭完毕。

# A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.3.0%

35 高瓦斯矿井中采掘工作面每班至少检查（    ）次瓦斯浓度。

A.1

B.2

C.3

D.4

36.采掘工作面进行爆破作业时，瓦斯检查员不在现场（    ）爆破。

A.可以

B.瓦斯浓度符合规定时可以

C.严禁

D.由矿领导在时可以

37.空气中因惰性气体混入时，瓦斯爆炸浓度的下限（    ）。

A.下降

B.上升

C.不变

D.无法确定

# 38.硫化氢气体的气味是（    ）。

A.酸味

B.臭鸡蛋味

C.苦味

D.甜味

39.在高瓦斯矿井的同一采煤工作面，采煤机械化程度越高，工作面瓦斯涌出量（    ）。

A.越小

B.越大

C.不变

D.无法确定

# 40.导致瓦斯事故的主要原因在于（    ）。

A.大气压力变化

B.氧气浓度变化

## C.管理不善

D.温度变化

# 41.在标准大气状态下，瓦斯爆炸的浓度范围为（    ）。

## A.1%-10%

B.5%-16%

C.3%-10%

D.4%-16%

# 42.空气中混入（    ）不会增加瓦斯的爆炸性。

A.硫化氢气体

B.一氧化碳气体

C.二氧化碳气体

D.可燃性煤尘

# 43.排放巷道积存瓦斯时，（    ）采用“一风吹”方法。

A.可以

B.瓦斯浓度较低时可以

C.严禁

D.必须

44.爆破地点附近 20 m 以内风流中甲烷浓度达到（    ）时，严禁爆破。

## A.0.5%

B.1.0%

C.1.5%

D.2.0%

45.只有在局部通风机及其开关附近 10 m 以内风流中的甲烷浓度都不超过（    ）时，方可人 工开启局部通风机，恢复正常通风。

A.0.5%

B.0.75%

C.1.0%

D.1.5%

# 46.井下作业地点发生瓦斯超限时应先（    ）。

A.撤人

B.汇报

C.处理

D.排瓦斯

47.瓦斯检查工必须按规定对煤矿井下采掘作业等地点瓦斯进行（    ）。

## A.巡回检查

B.专人定点检查

C.随机检查

D.巡回检查或专人定点检查

48.瓦斯检查工除了检查作业地点的瓦斯及二氧化碳等气体浓度，还需检查（    ）。

A.风速

B.气压

C.温度

D.煤层瓦斯含量

49.在瓦斯积聚区测量瓦斯时，用瓦斯检测仪取样后，需在（    ）中读数。

A.积聚区

B.新鲜风流

C.地面

D.任何地点

# 50.瓦斯检查工必须将每次的检查结果立即记入（    ）。

## A 瓦斯检查班报手册

B.检查地点的记录牌

C.瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌

D.瓦斯日报表

51.瓦斯检查工（    ）将每次的检查结果通知现场工作人员。

A 严禁

B.需要

C.不需要

D.仅当瓦斯超过规定浓度时需要

# 52.瓦斯检查操作应遵照（    ）顺序进行。

## A 现场班组长签字→安全检查→取样→读数→记录→填牌板→填报表

B.安全检查→取样→读数→填牌板→记录→现场班组长签字→填报表

C.填报表→安全检查→取样→读数→记录→填牌板→现场班组长签字

D.安全检查→取样→读数→记录→现场班组长签字→填牌板→填报表

53.瓦斯测定地点一般应在巷道靠近顶板以下（    ）的位置。

A.200 mm

B.300 mm

C.400 mm

D 500 mm

54.测定瓦斯浓度时将光学瓦斯检定器的进气口置于巷道风流的上部进行抽气，连续测定 3 次，取其（    ）。

A.最小

B.平均

C.最大

D.任一值

## （三）多选题

55.瓦斯及其他有害气体必须按相关规定进行检查，严禁（    ）。

A.空班

B.漏检

C.假检

D.多检

# 56.瓦斯检查工存在（    ）等情况时，严禁入井。

A.酒后

B.精神萎靡

C.未携带矿灯

D.未携带自救器

57.瓦斯检查工发现（    ）时，有权责令相应作业地点工作人员停止工作。

A.突出征兆

B.瓦斯涌出异常

## C.采煤工作面瓦斯浓度为 1.5%

D.采煤工作面回风流二氧化碳浓度为 1.0%

# 58.煤与瓦斯突出的危害有（    ）。

A.造成人员窒息、死亡

B.发生瓦斯爆炸、燃烧

C.破坏通风系统甚至发生风流逆转

D.堵塞和破坏巷道

# 59.瓦斯的主要性质有（    ）。

A.窒息性

B.燃烧性

C.爆炸性

D.有毒性

60.按照瓦斯涌出地点和分布状况，瓦斯主要来源于（    ）。

A.煤壁瓦斯涌出

B.落煤瓦斯涌出

C.采空区瓦斯涌出

D.邻近层瓦斯涌出

## 瓦斯检查工理论知识答案

## （一）判断题

1.×2.√3.√4 .√5. √6. ×7. √8. ×9. ×10. √ 11. ×12. √13. ×14. √15. √16. ×17. √18. ×19.×20 × 21. √22. ×23. √24. ×25. √26. √27. ×28. ×29. √30. ×

## (二)单选题

31.A  32.C  33.B  34.D  35. C  36.C  37.B  38.B  39.B  40.C  41.B  42.C  43.C 44.B  45.A  46.A  47.D  48.C  49.B  50.C   51.B  52.D  53.A   54.C

## (三)多选题

55. AB  56.ABC  57.ABC  58.ABCD  59.ABC  60.ABC

### 5.2.2.2《瓦斯检查工》实操

## （一）问答题

1.掘进工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

2.采煤工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

3.防止瓦斯爆炸的主要措施有哪些？

4.瓦斯爆炸有什么预兆？附近人员发现爆炸预兆应该如何做？

5.导致光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因有？

6、排放瓦斯必须执行的三个原则是？

7.作为一名瓦斯检查工，你的岗位职责是什么？

8.你所在岗位有哪些风险？如何管控？

## （二）实操题

# 9.作为一名瓦斯检查工，现场作业前有哪些准备工作？

10.作为一名瓦斯检查工，现场检查瓦斯时，操作顺序是什么？请口述？

## 瓦斯检查工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.掘进工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

（1）掘进工作面风流；

（2）掘进工作面回风流；

（3）局部通风机前后10米内的风流；

（4）局部高冒区域。

# 2.采煤工作面应测定瓦斯、二氧化碳的地点有哪些？

（1）工作面进风流；

（2）工作面风流；

（3）回风隅角；

（4）工作面回风流；

（5）尾巷栅栏处。

# 3.防止瓦斯爆炸的主要措施有哪些？

（1）加强通风管理，防止瓦斯积聚

（2）认真执行瓦斯的检查制度.发生瓦斯积聚时，立即处理

（3）杜绝各种引爆火源

# 4.瓦斯爆炸有什么预兆？附近人员发现爆炸预兆应咋么办？

“瓦斯爆炸前感觉到附近空气有颤动现象,有时还发出“嘶嘶”的空气流动声,风流突然停止流动约2-3秒钟,随即出现风流反向,瞬间反向风流流速增大,一般认为是瓦斯爆炸前的征兆。

- 沉着，冷静，不要惊慌；

- 迅速背向空气颤动的方向，倒地俯卧，面部贴在地面，闭住气暂停呼吸；

- 身旁有水沟时要将头部俯在水沟中，或用湿毛巾捂住口鼻；

- 用衣物盖住身体，尽量减少肉体暴露面积；

- 爆炸过后，迅速按规定佩带好救护仪器，按照命令进行救护或撤离灾区。

# 5.导致光学瓦斯检定器发生零点漂移的原因有？

（1）仪器空气室内空气不新鲜。

（2）对零地点与测定地点温度和气压差别大。

（3）瓦斯室气路不通畅。

# 6、排放瓦斯必须执行的三个原则是？

撤人呢、断电、限量

# 7.作为一名瓦斯检查工，你的岗位职责是什么？

负责井下回采工作面（掘进工作面）内的瓦斯、二氧化碳浓度的检查，我主要检查的地点有工作面进风流、工作面回风流、前部输送机、后部输送机、采煤机机组附近、回风上隅角、回风巷电气开关处、高冒区的瓦斯（掘进工作面、掘进回风流、局扇附近、电气开关处、巷道高冒区的瓦斯）。

# 8.作为一名瓦斯检查工，你所在岗位有哪些风险？如何管控？

1）风险：不能及时发现瓦斯等有害气体超限等，造成缺氧窒息、瓦斯燃烧或爆炸等事故。

措施：严格执行“三对口”制度检查瓦斯，发现气体超限等事故及时采取措施进行处理。

2）风险：未检查仪器的完好性，导致检测的瓦斯、二氧化碳等有害气体数据不准确。

措施：定期对瓦斯检测仪器校验，确保仪器的完好；

3）风险：未执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度等造成瓦斯事故。

措施：严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度。

## 4）风险：因空班、假检、漏检等造成瓦斯事故。

措施: 必须按照《本岗位操作规程》作业，严格执行现场交接班，班中无脱岗，严禁空班、假检、漏检。

5)风险：未先排除作业范围内不安全因素而检查瓦斯等造成人身伤害事故。

措施：检查前先排除作业范围内不安全因素再进行检查

### （二）实操题

# 9.作为一名瓦斯检查工，现场作业前有哪些准备工作？

1）应携带瓦检仪、瓦斯探仗、胶皮管、温度计、瓦斯检查手册和便携式瓦斯报警仪（特殊情况下，瓦斯检查工需另外携带多种气体检测仪和CO报警仪）。

2）在领取仪器、仪表时应检查其是否符合要求，特别是要检查瓦检仪的电路、气路、光路和药品是否符合要求；并检查所领取的工具是否齐全、完好。

# 10.作为一名瓦斯检查工，现场检查瓦斯时，操作顺序是什么？

1）检查高冒地点、采煤工作面上下隅角、采空区边缘的瓦斯时，要站在支护完好的地点将瓦斯探仗伸至检测地点，由低到高逐渐向上检查，检查人员的头部切忌超越检查的最大高度，以防缺氧而窒息。

2）检查废巷、盲巷和临时停风的掘进工作面及密闭墙外的瓦斯、二氧化碳及其他有害气体时，只准在栅栏处检查；必须进入盲巷内检查时，应制定专门措施，由救护队员进行。

## 5.2.3 《测尘工》

### 5.2.3.1《测尘工》理论知识

#### （一）判断题

# 1.测尘工应了解煤矿有关职业卫生健康和煤尘爆炸的知识。（    ）

2.井下各井巷、采掘工作面、硐室和其他有人的工作场所空气中的粉尘浓度、粉尘分散度、 游离二氧化硅含量及落尘的测定，以及采样和分析化验工作是测尘岗位的职责之一。（    ）

3. 煤尘不仅可以燃爆导致重大灾害事故，而且包括煤尘在内的矿尘还能够引起尘肺病。（    ）

4.测尘工负责绘制矿井防尘系统图，编制测尘报表，分析整理测尘资料和管理防尘图牌板。 （    ）

5.测尘工班前要根据测尘地点和采样数量，准备好使用仪表、工具及其附件。（    ）

6.测尘工认真检查测尘仪器，做到外表清洁、附件齐全、按键或旋转按钮灵敏可靠。（    ）

# 7.测尘工可以带无“MA”标志或过期未校验的仪器下井。（    ）

8.测尘工采样前后的滤膜称重间隔时间应尽量缩短，以免影响测定结果的准确性。（    ）

# 9.测尘工在旋开滤膜固定圈后，发现有粉尘残留，可先用酒精棉球擦净。（    ）

10.测尘工在用镊子夹取已称过的滤膜过程中，毛面向下平铺在锥形环上，再将固定盖套上 并拧紧。（    ）

11.测尘工要认真检查安装的滤膜，如发现有皱褶与漏缝，必须要重新固定。（    ）

12.测尘工要根据采样点粉尘浓度大小，选用不同的滤膜采样；预估粉尘浓度大于 100 mg/m³时，选用直径 40 mm 的滤膜样。（    ）

13.测尘工要根据采样点粉尘浓度大小，选用不同的滤膜采样；预估粉尘浓度在 100 mg/m³以下时，选用直径 75 mm 的滤膜样。（    ）

14.测尘工在使用粉尘采样器测尘时，若采样后的滤膜被污染或粉尘失落应作废，需重新进 行采样。（    ）

15.分析天平要避免阳光直射和空气涡流侵袭或单面受冷或受热，分析天平罩内应放置干燥 剂。（    ）

16.分析天平感应量应不大于 3/10000 g。（    ）

17.在采样地点空气中有油雾时，滤膜要先进行除油。（    ）

18 .采样后，测尘工应将滤膜放在干燥器内干燥半个小时，然后再进行称重。（    ）

19.测尘工要根据采样前、后的滤膜重量，采样时的流量及采样持续的时间来计算出空气中 的粉尘浓度。（    ）

20.测尘工要详细记录时间、地点、生产工序及防尘措施等，做到准确无误。（    ）

# 21.测尘前不需要观察测尘地点顶板的完好情况，可直接进行测尘。（    ）

22.测尘工在采样时必须注意观察采样地点的顶板、运输等情况，以保证工作中的安全。（    ）

23.测定粉尘浓度时，应把测点布置在尘源的上风侧。（    ）

24.测尘工在测尘时，采样器前必须无任何遮挡物。（    ）

25.测尘工用光电测尘仪采样时，每个测尘地点连续测定粉尘浓度不少于 2 次，并取其平均 值。（    ）

26.测尘工用快速直读测尘仪测定粉尘浓度时，必须以粉尘采样器测得的浓度为准，对测定 的数据要进行换算。（    ）

27.抽出式通风测点应选在产尘点与除尘器吸尘罩间粉尘扩散较均匀地区的呼吸带内；其他 工序选在作业人员工作范围内。（    ）

28.测尘点应布置在粉尘扩散的较为均匀的工人呼吸带内，一般高度为 1.5 m 左右。（    ）

29.测尘点应布置在粉尘扩散的较为均匀的工人呼吸带内，一般高度为 2.5 m 左右。（    ）

# 30.测尘工测尘时测尘仪的采样口必须迎向风流。（    ）

## （二）单选题

31.测尘工在采煤工作面多工序同时作业采煤尘样时，应在回风巷距工作面回风口（    ）处取样。

A.4-5 m

B.10-15 m

C.1.5 m

D.30 m

32.测尘工负责绘制矿井防尘系统图，编制（    ），分析整理测尘资料，管理防尘图牌板。

# A.测尘措施

B.测尘报告

C.测尘报表

D.测尘管理规定

# 33.测尘工下井时所带仪器（    ）让他人代拿或摆弄。

A.可以

B.必须

C.不得

D.根据情况

34.测尘工检查测尘仪流量是否符合要求，电量是否充足，应利用秒表检查定时器，与仪器 同时启动工作，反复（    ）次，每分钟误差不超过±1 s。

A.3

B.4

C.5

D.6

# 35.采样盒和滤膜夹不干净时，应用（    ）擦干净。

A.抹布

B.棉布

## C.酒精棉球

D.棉纱

36.测尘工要认真检查安装的（    ）有无皱褶与露缝，如有要重新固定。

A.橡胶圈

B.滤膜

C.海绵垫

D.滤纸

37.测尘工在把测尘点选定后，将三脚架支稳，采样口正面迎向含尘气流，高度以距底板（    ） 为宜。

A.1.2 m

B.1.5 m

C.1.6 m

D.1.7 m

38.测尘仪的采样口迎向含尘气流，无法避免飞溅的泥浆、砂粒等，会对样品造成污染时， 采样口可以（    ）。

A.侧向

B.反向

C.背向

D.正向

39.测尘工要根据采样点粉尘浓度大小，选用不同的滤膜采样；预估粉尘浓度小于100 mg/m ³时，选用直径（    ）的滤膜样。

A.30 mm

B.35 mm

C.40 mm

D.45 mm

40.测尘工要根据采样点粉尘浓度大小，选用不同的滤膜采样；预估粉尘浓度在100 mg/m ³以上时，选用直径（    ）的滤膜样。

A.60 mm

B.65 mm

C.75 mm

D.80 mm

41.测尘工启动测尘仪电源开关，迅速调节流量旋钮，使流量保持在（    ）时开始计时，并随 时调节流量，使其保持稳定，时间到则自动停止测定。

A.15 L/min

B.18 L/min

C.20 L/min

D.25 L/min

42.测尘工在对连续性产尘作业测尘时，应在生产达到正常状态（    ）后再进行采样。

A.5 min

B.10 min

C.15 min

D.20 min

43.测尘工在对（    ）产尘作业测尘时，应在工人作业时采样。

A.连续性

B.间歇性

C.时段性

D.间隔性

44.测尘工在测尘时采样地点空气中有油雾时，滤膜要先进行除（    ）。

A.油

B.污垢

C.水分

D.雾气

45.测尘工在使用光电测尘仪采样时，每个测尘地点连续测定粉尘浓度不少于（    ）次，并取其平均值。

A.3

B.4

C.5

D.6

46.测尘工在使用快速直读测尘仪测定粉尘浓度时，必须以粉尘采样器测得的（    ）为准，对 测定的数据要进行换算。

A.数据

B.浓度

C.读数

D.次数

47.测尘工测尘时要详细记录（    ）、地点、生产工序及防尘措施等，做到准确无误。

A.日期

B.操作人

C.次数

D.数据

48.测尘使用的各种测定仪器规格、型号必须符合国家有关规定要求，尤其是计量仪器的精 度和级别必须符合国家（    ）的规定和要求。

A.相关部门

B.管理部门

C.计量部门

D.质量部门

49.（    ）粉尘浓度每月测定一次。

A.颗粒性

B.呼吸性

C.悬浮性

D.游离性

# 50.井下作业场所的总粉尘浓度要每月测定（    ）次。

A.1

B.2

C.3

D.4

# 51.粉尘中的游离二氧化硅的含量，每（    ）测定一次。

A.3个月

B.5个月

C.6个月

D.7个月

# 52.测尘时，仪器上方应选（    ）的地点。

## A.支护一般

B.顶板完好

C.支护完好

D.顶板一般

# 53.分析天平感应量应不大于（    ）。

A.1/10000 g

B.2/10000 g

C.3/10000 g

D.4/10000 g

54.采样时滤膜要选准确。使用粉尘采样器测尘时，若采样后的滤膜被污染或粉尘失落应（    ），并重新进行采样。

A.作废

B.冲洗

C.擦干净

D.吹干净

## （三）多选题

# 55.测尘工需要掌握的知识有：（    ）。

A.掌握测尘仪器的工作原理及防尘重点

B.掌握《煤矿安全规程》《“一通三防”管理规定》《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方 法（试行）》等有关防尘的规定

C.掌握本矿井的粉尘源及防尘重点

D.了解煤矿有关职业卫生健康和煤尘爆炸的知识

E.了解有关尘肺病的知识

# 56.测尘工的职责有：（    ）。

A.负责井下各井巷、采掘工作面、硐室和其他有人的工作场所空气中的粉尘浓度、粉尘分 散度、游离二氧化硅含量及落尘的测定，以及采样和分析化验工作

B.负责防尘水源、水质的取样，并交由有资质的部门测定水样及水压、流量分布情况的测 定。

C.负责绘制矿井防尘系统图，编制测尘报表，分析整理测尘资料，管理防尘图牌板

D.负责对通风设施、巷道及通风系统漏风情况的检查

# 57.测尘工班前应准备的工作有：（    ）。

A.认真检查测尘仪器，做到外表清洁、附件齐全、电键或旋转按钮灵敏可靠

B.使用光电测尘器时，要检查电池电压，当低于使用电压时，应按要求进行充电

C.根据测尘地点和采样数量准备好使用仪表、工具及其附件

D.使用粉尘采样器测尘时，要事先认真称量采用滤膜

# 58.测尘工检查滤膜的内容包括：（    ）。

A.滤膜准备：滤膜称量，用镊子取下滤膜两面的夹衬纸，然后将滤膜轻放在分析天平上进 行称重，并编号，记录重量。使用粉尘采样器测尘时，在化验室里用镊子取出干净的滤膜， 去除两面的衬纸，放在天平上称重及记录，然后将滤膜压入滤膜夹，使滤纸毛面朝向进气口， 安装在预捕器内部，并套上防护盖备用

B.滤膜固定：旋开滤膜固定圈，可先用酒精棉球擦净

C.用镊子夹取已称过的滤膜，毛面向上平铺在锥形环上，再将固定盖套上并拧紧

D.检查安装的滤膜有无皱褶与漏缝，如有要重新固定

E.将装好的滤膜固定圈收入样品盒内备用。直径 75 mm 的滤膜（漏斗状）固定法如下：旋 开滤膜固定圈；用镊子将滤膜对折两次成 90°的扇形，然后张开呈漏斗状，置于固定盖内， 如滤膜边缘脱出时，则应重装；用圆头玻璃棒将滤膜漏斗的锥顶推向对侧，在固定圈的另一 方向形成滤膜漏斗；检查安装的滤膜有无漏缝，若有应重装；将装好的滤膜固定圈放入样品 盒备用

# 59.测尘工在采样时应注意：（    ）。

A.采样地点设在回风侧，高度在人的呼吸带，一般为 1.5 m左右。测点选定后，将三脚架 支稳，采样口正面迎向含尘气流，高度以距底板 1.5 m 为宜。当迎向含尘气流无法避免飞溅 的泥浆、砂粒等，会对样品造成污染时，受尘面可以侧向

B.根据采样点粉尘浓度大小，选用不同的滤膜采样。预估粉尘浓度小于 100 mg/m³时，选用直径为40mm的滤膜样；粉尘浓度在 100 mg/m³以上时，选用直径为 75 mm 的滤膜样

C.取出准备好的滤膜夹，迅速装入采样头中拧紧螺盖。启动电源开关，迅速调节流量旋钮， 使流量保持在 20 L/min 时开始计时，并随时调节流量，使其保持稳定，时间到则自动停止 测定。对连续性产尘作业应在生产达到正常状态 5 min 后再进行采样；对间歇性产尘作业， 应在工人作业时采样

D.采样地点空气中有油雾时，滤膜要先进行除油

E.光电测尘仪采样时，每个测尘地点连续测定粉尘浓度不少于3次，并取其平均值。用快速直读测尘仪测定粉尘浓度时，必须以粉尘采样器测得的浓度为准，对测定的数据要进行换算

# 60.测尘工采样后的工作有：（    ）。

A.采样完毕拧开采样头，用镊子将滤膜夹轻轻拿出，放入原来的采样盒中，要求收尘面向上，不要摇晃振动，记录采样地点、采样盒编号及防尘状况。测尘完毕后，妥善携带，保护 好测尘器具，及时上井

B.上井后，到粉尘化验室将采有粉尘的滤膜用镊子从采样盒中取出，放入干燥器内干燥 2 h 后放入分析天平称量，并及时做好记录，称量后再放入干燥器中干燥 30 min，再次称量，直 至相邻两次的质量不超过 0.1 mg 为止

C.根据采样前、后的滤膜重量，采样时的流量及采样持续的时间来计算出空气中的粉尘浓度。计算各样品粉尘浓度后，及时将采样编号、重量、流量、时间、作业性质、有关防尘措 施和采样日期等填入测尘记录本，并填好测尘点防尘状况，以便分析

D.测尘要详细记录日期、地点、生产工序及防尘措施等，做到准确无误

E.及时分析整理测尘数据和资料，提出控制粉尘的意见，每天维修和校正测尘仪器

F.按要求及时编制粉尘测定报表，审批后送交有关部门及领导

## 测尘工理论知识答案

## （一）判断题

1.√2 .√3. √4 .√5 .√6. √7. ×8 .√9. √10. × 11. √12. ×13. ×14. √15. √16. ×17. √18. ×19. √20 .√ 21. ×22. √23. ×24 .√25. ×26. √27. √28. √29. ×30. √

## (二)单选题

31.B   32.C  33. C  34. A  35.C   36. B   37.B   38.A   39.C   40.C   41.C  42.A   43.B  44.A  45.A   46.B   47.A    48.C   49.B   50.B    51.C    52.C  53.A    54.A

## (三)多选题

55.  AB   56.ABC   57.ABC  58.ABCD   59.ABC  60.ABC

### 5.2.3.2《测尘工》实际操作

## （一）问答题

1.粉尘测点的选择原则是什么？

2.粉尘有哪些危害？

3.AHFQ-Ⅲ型粉尘采样器的连续工作时间为多少？

4.矿井粉尘测定中如何选择测点？

5.粉尘浓度测定的目的是什么？

6.天平的感应量应不低于多少？

7.用滤膜法测尘时，带回实验室的样品，将滤膜固定圈取出放在干燥箱内干燥多长时间后再进行称重？

# 8.测尘工的岗位职责是什么？

## （二）实操题

9.操作光电测尘仪的步骤是什么？

10.采集样品的具体操作标准有有哪些？

### 测尘工实际操作答案

## （一）问答题答案

# 1．粉尘测点的选择原则是什么？

l）测尘点应设在有代表性的工人接尘地点。

2)测尘位置应选择在接尘人员经常活动的范围内，且粉尘分布较均匀的呼吸带。有风流影响时，一般应选择在作业地点的下风侧或回风侧。

3）移动式产尘点的采样位置应位于生产中有代表性的地点，或将采样器架设于移动设备上。

# 2粉尘有哪些危害？

对人体健康造成危害。长期吸入粉尘后引起尘肺病；某些粉尘可以爆炸；粉尘能够加强机械的磨损；粉尘还能降低工作场所空间的能见度，恶化作业环境，使工伤事故增多。

# 3.AHFQ-Ⅲ型粉尘采样器的连续工作时间为多少？

大于120分钟

# 4.矿井粉尘测定中如何选择测点？

## 1)测尘点应布置在尘源的回风侧。

2)测尘点应布置在粉尘扩散得较为均匀的工人呼吸带内，一般高度为1.5 m左右。在薄煤层及其他特殊情况下，采样测尘点的高度应根据实际情况进行调整。

## 3)煤矿测尘点的选择和布置应按国家标准规定的执行。

# 5.粉尘浓度测定的目的是什么？

粉尘浓度测定工作是以科学的方法对生产环境空气中粉尘的含量及其物理化学性进行测定，是通过检查掌握生产环境中有害因素及存在情况，为消除和治理职业性有害因素，提供科学依据，达到保护职工身体健康之目的。所以说粉尘测定工作总的目的是了解生产环境中粉尘存在的情况，为消除和控制粉尘的危害，预防尘肺病的发生提供科学依据。

# 6、天平的感应量应不低于多少？

0.1mg。

7.用滤膜法测尘时，带回实验室的样品，将滤膜固定圈取出放在干燥箱内干燥多长时间后再进行称重？

1h

# 8. 测尘工的岗位职责是什么？

## 1）负责定期测定矿井粉尘浓度、及时准确填写各种报表、台账。

2）对矿井通风 、防尘设施及设备进行检查，发现问题及时汇报处理。

3）做好所用仪器仪表的使用和保养。

4）负责仪器仪表的标校以及送检工作。

5）作业人员当班生产活动结束后，负责对本岗位所管的设备、设施、作业场地、安全防护措施、物品存放等进行安全检查，清理现场。交接班时，做好安全确认工作。

### （二）实操题答案

# 9.操作光电测尘仪的步骤是什么？

## 1)测尘前的准备工作

使用光电测尘仪器时，要检查电池电压，当低于使用电压时，不得使用，要有足够的滤膜纸带。各项功能合格后方能下井。

2)测定方法 装纸，将充好电的仪器装上滤纸；选定测量范围，根据欲测范围，将量程开关转到“1”或者“2”的位置；调零，将测量旋钮由“关”的位置转到“测量”位置时，电表指针偏左，然后调节调零旋钮，使电表指针回零，此时再按下校正开关，记录电表示值A，则A即为这次测量的光强基准；采样，将仪器的采样口对着含尘气流方向，将测量旋钮转到“采样”位置，此时，微电机转动，薄膜泵吸气，与此同时，要调节调压旋钮，使电表指针在倒三角形的位置；读数，采样结束后，将测量位置旋钮转回到“测量”位置，并按下校正开关，调节调零旋钮使电表示值在测定前的A 值位置，然后松开校正开天，此时电表遍数即为煤尘的浓度。

# 10.采集样品的具体操作标准有有哪些？

1)采样前，首先要将所采煤层煤样地点底板浮煤扫净，然后按煤层层理垂直方向沿煤层全厚由顶板到底板划两条白线，掘凿一槽，宽20厘米，深10厘米，在槽下部用帆布收集所掘下之煤样。将所收集之煤样，在帆布上破碎成小于10毫米的块度，仔细混合，用圆锥缩分法分至1公斤为最后选用试样，将每个煤样分成2份，各0.5公斤。
2)采样时应防止顶板矸石或煤层夹矸碎块落入煤样中，如有落入应立即剔出。
3)采用综采放顶煤等方法一次采全高时，煤样应从落煤后装入煤车中采取，每个煤车中取出一公斤，但必须沿煤车纵向中心线下列三个地点采取：前半部，中间，后半部。
4) 其它分层采煤采取煤样时，应在每个分层开采时的正常工作面上按本条第1款方法采取。
5) 煤样的包装和标签：采取的煤样一式两份（各0.5公斤），分别装入两个厚塑料袋内，倒过来各再套上一个同样塑料袋并封好，以免损坏。每份煤样两个标签分别装入两个袋内，并将所有煤样装入箱内封好托运给鉴定单位。

## 5.2.4《防尘工》

### 5.2.4.1《防尘工》理论知识

#### （一）判断题

1.防尘装置安装、维护、回收及巷道积尘清除工作是防尘岗位的职责之一。（    ）

2.井下隔爆设施的安装、维护和回收工作是防尘岗位的职责之一。（    ）

3.井下各主要运煤系统转载点、卸载点喷雾装置及综采工作面喷雾装置的安装及移交是防 尘岗位的职责之一。（    ）

4.井下主要进回风巷、采区上下山水幕的安装、维护和回收工作是防尘岗位的职责之一。 （    ）

5.防尘工在冲刷运输巷道时，应事先与运输部门联系，并在冲刷地点里外分别设岗，观察 行人和车辆，当人员或车辆通过时，停止冲刷。（    ）

6.防尘工在有带式输送机的巷道内作业时，可以站在带式输送机上作业。（    ）

7.防尘工在冲刷巷道时，应防护好作业区域内的电气设备。（    ）

8.防尘工在撤除或处理喷雾设施故障时，应先关掉水源，放水降压后再处理。（    ）

9.当遇到气候干燥、产尘量大时，防尘工要适当缩短冲洗周期，消除粉尘积聚、飞扬。（    ）

10.防尘工在到达作业地点后，应首先进行作业前的安全确认工作。（    ）

11.防尘工在给巷道刷白前，应先将巷道积尘冲刷干净。（    ）

12.防尘工没有必要穿雨衣、靴、戴口罩、戴防护镜和绝缘手套等进行巷道冲刷或刷白巷道。 （    ）

13.防尘工在冲刷和刷白巷道时要顺着风流进行。（    ）

14.防尘工可以自行决定不洒水灭尘。（    ）

15.矿井每半年制定综合防尘措施，预防和隔绝煤尘爆炸措施及管理制度，并组织实施。（    ）

16.井下产尘积尘地点的洒水、除尘工作应不定期进行。（    ）

17.主要进、回风巷冲刷积尘周期由矿总工程师决定。（    ）

18.主要大巷、主要进回风巷每月至少冲洗 1 次，其他巷道冲尘周期或者撒布岩粉由防尘工 确定。（    ）

19.防尘工安装的净化水幕和各种喷雾装置，都必须达到水量要小、雾化要好、覆盖面积要 大的要求。（    ）

20.防尘工在井巷内撒播岩粉使巷道内的沉积煤尘惰性化，让沉积煤尘中的灰分降低，相对 地降低了沉积煤尘的悬浮浓度。（    ）

21.矿井必须建立完善的防尘供水系统，接到防尘，消尘的用水地点。（    ）

22.矿井防尘用水的水源必须是地面水源。（    ）

23.如果井下的水源属于严重的酸性水，则必须设立中性化的处理设施。（    ）

24.防尘供水方式应优先采用静压供水。（    ）

25.静压水池的容量不得小于 100 m³，并设有备用水池。（    ）

26.防尘供水管路的管路与强度，应能满足该区段负载的水量。（    ）

27.没有防尘供水管路的采掘工作面不得生产。（    ）

28.井下所有的主要运输巷道、主要回风巷道、上下山和正在掘进的巷道中所敷设的防尘管 路上，每隔 100 m 设置一个三通。（    ）

29.井下带式输送机巷安装防尘管路时每 50 m 设置一个三通、阀门。（    ）

# 30.防尘管路要托挂或垫起，吊挂要平直，拐弯处设弯头，不拐急弯。（    ）

## （二）单选题

31.防尘用水，应尽量采用（    ）的供水方式，将贮水池设在地面。

A.分散

B.集中

C.单一

D.统一

# 32.供水管路敷设时要求平直，以减少（    ）损失。

A.压力

B.重力

C.阻力

D.压强

33岩粉棚是由架设于巷道顶部的多块木制岩粉板组成，板间距离（    ）顶宽，每块台板上放 置一定数量的惰性岩粉。

A.小于

B.等于

C.小于或等于

D.大于

# 34.岩粉棚必须成列，总长度不得小于（    ）。

A.20 m

B.25 m

C.30 m

D.40 m

# 35.采煤工作面通常采用（    ）方式进行防尘。

A.煤层注水

B.净化水幕

C.洒水喷雾

## D.个体防护

36.煤层注水防尘效果表现为采煤时空气含尘量的（    ）。

A.增加

B.稀少

C.不变

D.降低

37.采煤机把压力水送进喷嘴的送水方式有外铺管式和（    ）。

A.内铺管式

B.外通道式

C.内通道式

D.上通道式

# 38.瓦斯的存在将使煤尘的爆炸下限（    ）。

A.增大

B.不变

C.增加

D.降低

39.水棚应保持按同一高度，需要挑顶时，水棚区内的巷道断面应与前后（    ）长的巷道断面 一致。

A.5 m

B.10 m

C.15 m

D.20 m

40.主要水棚的棚区长度不小于（    ），辅助棚的棚区长度不小于（    ）。

## A.20 m，10 m

B.30 m，20 m

C.40 m，30 m

D.50 m，40 m

41.水棚用水量按巷道断面计算，主要水棚为（    ），辅助水棚为（    ）。

A 200 L/m2，100 L/m2

B 400 L/m2，100 L/m2

C 400 L/m2，200 L/m2

D 400 L/m2，300 L/m2

# 42.水棚内混入（    ）的煤尘后即应换水。

A.5%

B.8%

C.10%

D.15%

43.阻尘是通过戴各种防尘口罩和防尘帽实现个体防护的一项（    ）措施。

A.安全

B.预防

C.补救

D.基础

# 44.戴与不戴防尘口罩，人体吸入的粉尘量相差近（    ）。

A.10 倍

B.20 倍

C.50 倍

D.60 倍

45.掘进机内喷雾装置的使用水压不得小于（    ），外喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

## A.3.0 MPa，2.0MPa

B.4.0MPa，2.0MPa

C.3.0MPa，1.5MPa

D.3.0MPa，1.0MPa

46.预先注水是指对准备工作面的注水，其超前时间越（    ）越好。

A 快

B 慢

C 长

D 短

47.水炮泥爆破瞬间，部分水借助于爆破产生的压力压入煤层裂隙中湿润煤体，部分水在高 温高压下（    ）。

A.雾化

B.氧化

C.汽化

D.液化

48 爆破后瞬间，温度降低，水蒸气冷却成雾滴，碰撞、湿润尘粒，从而起到（    ）的作用。

A.降尘

B.防尘

C.捕尘

D.灭尘

49.生产矿井每延深一个新水平，应进行（    ）煤尘爆炸性试验工作。

A.1 次

B.2 次

C.3 次

D.4 次

50 防尘工在安装喷嘴时，要注意喷嘴口对准工作面，不可朝下使其（    ）粉尘流动方向喷雾 才会使含尘风流充分净化。

A.顺着

B.逆着

C.平行

D.沿着

# 51.隔爆水棚与工作面的距离必须保持在（    ）。

A.60 m 以内

B.60-100 m 内

C.60-200 m 内

D.60-300 m 内

# 52.除尘风机对（    ）有较高的捕集效果。

A.全尘

B.落尘

C.呼吸性粉尘

D.粉尘

53.采煤机内喷雾装置的使用水压不得小于（    ），外喷雾装置的使用水压不得小于（    ）。

## A.4.0 MPa，2.0 MPa

B.2.0 MPa，4.0 MPa

C.3.0 MPa，1.5 MPa

D.1.5 MPa，3.0 MPa

# 54.防尘用水的 pH 值应在（    ）范围内。

A.6-6.5

B.6-7.5

C.6-8.5

D.6-9.5

## （三）多选题

# 1.矿尘按粉尘粒度划分可分为（    ）。

A.粗尘

B.细尘

C.微尘

D.超微尘

E.全尘

2.我国工矿企业从工业角度，将粉尘粒径分为 4 组（    ）。

A.1μｍ

B.2μｍ

C.2-5μｍ

D.5-10μｍ

E.10μｍ

# 3.影响矿尘产生的主要因素是（    ）。

A.自然条件

B.机械化程度

C.生产的集中化程度

D.采煤方法

E.通风状况

# 4.矿井的主要尘源是（    ）。

A.采煤工作面

B.掘进工作面

C.煤岩装运

D.煤岩运输的转载点

E.井下其他工作的场所

# 5.粉尘的危害主要表现有以下几点（    ）。

A.对人体健康的危害

B.某些粉尘（如煤尘和硫化矿尘），可以爆炸

C.粉尘能够加速机械的磨损，减少精密仪表的使用时间

D.粉尘可以使人窒息死亡

E.粉尘能降低工作场所空间的能见度，恶化工作环境，使工伤事故增多

# 6.粉尘的性质有以下几点（    ）。

A.悬浮性和凝聚性

B.湿润性

C.荷电性

D.光学特性

E.燃烧性和爆炸性

## 防尘工理论知识答案

## （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.√11.√12.×13.√14.×15.×16.×17.×18.×19.√20.×21.√22.×23.√24.√25.×26.×27.√28.√29.√30.√

## (二)单选题

31.B  32.C  33.D  34.A  35.A  36.D  37.C  38.D  39.D  40.B  41.C  42.A  43.C  44.C  45.C  46.D 47.C  48.A  49.A  50.B  51.C 52. C  53.B  54.D

## (三)多选题

55.AB  56.ABC   57.ABC  58.ABCD   59.ABC  60.ABC

### 5.2.4.2《防尘工》实际操作题

## （一）问答题

1.井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？

2.哪些地点必须安设喷雾降尘或用除尘器除尘？

3．粉尘测定的工作的具体目的是什么？

4.预防煤尘爆炸的技术措施有哪些？

5.综合防尘措施可以用哪五个字来表达?各表示什么意思?

6.掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

7.现场采用的防尘供水形式有哪几种？

8.《煤矿安全规程》规定，粉尘监测的项目有哪些?

## （二）实操题

9.接防尘管子时，如何操作？

10.煤矿防尘口罩的使用方法？

### 防尘工实际操作答案

## (一)问答题

# 1.井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？

## 矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工

作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相

连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点

同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。

# 2.哪些地点必须安设喷雾降尘或用除尘器除尘？

井下煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、输送机转载点

和卸载点，以及地面筛分厂、破碎车间、带式输送机走廊、

## 转载点等地点，都必须安设喷雾装置或除尘器，作业时进行

喷雾降尘或用除尘器除尘。

# 3.粉尘测定的工作的具体目的是什么？

## 1）通过对生产环境空气中粉尘的含量及物理化学

性质的测定，为观察扬尘作业环境中接尘工人健康水平，尘

### 肺病的发生情况提供必要的环境因素资料

2）通过对生产环境中粉尘测定情况，确定被测环境空气中粉尘的质和量是否复合国家卫生监督要求，为监督部门提供必要的依据。

3）通过对生产环境空气中粉尘存在情况的测定，为评价作业环境防尘管理的效果，改善作业环境，提供必要的科学依据。

4）通过对生产环境粉尘情况的测定和数据的积累，为研究尘肺病发生发展规律，制定粉尘卫生标准提供科学依据。

## 5）为防止煤尘或其他有爆炸危险的粉尘爆炸提供科学依

据。

# 4.预防煤尘爆炸的技术措施有哪些？

1）在生产过程中防止悬浮煤尘飞扬的措施。

2) 防止沉积于巷道周壁及底板上的煤尘重新飞扬并参与爆炸的措

施。

## 3)防止产生引爆火源。

# 5.综合防尘措施可以用哪五个字来表达?各表示什么意思?

综合防尘措施可以用“风、水、密、净、护”来表达。这五

个字表示：风：通风除尘;水：湿式作用降尘;净：净化空气风流除尘;

密：密闭抽尘;护：个体防护防尘。

# 6. 掘进工作面的综合防尘措施有哪些?

掘进工作面的综合防尘措施有：湿式钻眼，冲刷井壁巷帮，

水泡泥、放炮喷雾、装岩(煤)洒水、净化风流、干式捕尘、个体防护。

# 7.现场采用的防尘供水形式有哪几种？

1）利用井下水为水源的静压供水

2）利用井下水为水源的动压供水

3）利用地面给水作为水源的静、动压供水

# 8.《煤矿安全规程》规定，粉尘监测的项目有哪些?

总粉尘浓度;呼吸性粉尘浓度;粉尘中游离二氧化硅含量;煤尘分散度。

## （二）实操题

# 9. 接防尘管子时，如何操作？

应根据质量标准要求安设三通和阀门，以便冲刷巷道。所有采煤工作面顺槽、掘进工作面、带式输送机巷、刮板输送机机道、运输大巷、回风大巷等都必须安装防尘管路，所有装载点、转载点、溜煤眼均应安装喷嘴，且位置适当。

# 10．煤矿防尘口罩的使用方法？

1）先将头带每隔2-4厘米处拉松，手穿过口罩头带，金属鼻位向前。

2)戴上口罩并紧贴面部，口罩上端头带位放于头后，然后下端头带拉过头部，置于颈后，调校至舒适位置。

3)双手指尖沿着鼻梁金属条，由中间至两边，慢慢向内按压，直至紧贴鼻梁。

4)双手尽量遮盖口罩并进行正压及负压测试。（正压测试：双手遮着防护口罩，大力呼气。如空气从口罩边缘溢出，即佩戴不当，须再次调校头带及鼻梁处。）

## 5.2.5《测风工》

### 5.2.5.1《测风工》理论知识

#### （一）判断题

1.矿井用风地点的风量测定和通风系统调整时的风量测定工作是测风工的职责之一。（    ）

2.及时如实、准确地绘制通风系统图，填写通风旬、月报表是测风工的职责之一。（    ）

3.测风工不负责检测矿井漏风率、查明原因、及时处理、提高矿井有效风量率的工作。（    ）

4.测风工应做好矿井反风演习过程中的风量测定工作。（    ）

5.测风工应负责测风站的选定及日常管理工作。（    ）

6.测风工无须经过有资质的培训机构的安全技术培训，可直接持证上岗。（    ）

7.测风工只需做好矿井风量测定相关工作，不需要做矿井通风系统的检查工作。（    ）

8.测风工应按照有关规定要求，对矿井各用风地点的风速、风量、温度进行测定，及时填写管理牌板并做好记录。（    ）

9.测风工应按照作业计划要求，合理分配风量，保证井下各用风地点的风速风量符合规定，微风、无风地点。（    ）

10.测风工应严格执行《煤矿安全规程》的有关规定，必要时可以违章作业。（    ）

# 11.测风工不是本岗位安全生产工作的直接责任者。（    ）

12.测风工应积极参加安全培训、技术学习、考试和各种技术比武活动，不断提高业务素质和技术水平。（    ）

13.测风工在测风过程中，如果发现异常情况，应立即向通风科队领导汇报，并按照要求进行处理。（    ）

14.测风工应熟悉矿井通风系统与通风设施，按测风作业计划规定的项目、内容、周期进行测风作业。（    ）

15.测风工应加强测风仪表附件的维护和保养，保证测风仪器仪表的完好并能正常使用。（    ）

16.测风工在测风过程中，发现异常情况，不需要立即向科领导汇报，可直接自己进行处理。 （    ）

17.测风工不需要熟悉作业环境、相应的避灾路线、现场处置方案。（    ）

18.测风工应正确佩戴和使用好个人劳动防护用品。（    ）

19.测风工在运输大巷测风时，要注意是否有车辆通过，有车通过时要注意避让。（    ）

20.测风工在有带式输送机的大巷内测风时，要注意保证与带式输送机运转部分的安全距离 不少于 50 mm。（    ）

21.测风工测风前不需要先观察测风地点顶板的完好情况，只要注意安全就可以了。（    ）

22.测风工入井前要仔细查看风量分配计划，按照计划给井下用风地点分配风量。（    ）

23.测风工入井前不需要电话询问主通风机房风机的叶片角度、风机运行功率、静压、全压、 风量等数据。（    ）

24.测风工正常条件下每 10 天对全矿井进行一次全面测风，特殊情况下也不需要随时测风。 （    ）

25.测风工在发现风量有较大变化或发现通风设施有损坏时，应及时向通风科、调度室汇报，并及时处理。（    ）

26.测风工发现井下局部地点漏风量较大时，不需要向通风科长、总工程师汇报，可自行处理漏风。（    ）

27.测风工在测风结束后应对井下所有测风地点的风量、风速、温度等情况进行汇总，编制测风报表。（    ）

28.测风工在测风结束后应计算矿井的有效风量率、等积孔、总排风量等数据，分析井下各巷道、用风地点的风速、风量情况，确保各巷道风速符合《煤矿安全规程》的规定，风量满足风量分配计划的要求。（    ）

29.测风工测风时，应在专门的测风站进行。没有专用测风站时，必须选择巷道顶帮完好、 断面规整、无障碍物且前后 10 m 无拐弯的直巷作业。（    ）

30.测风工在牵引车或胶轮车运行的巷道中测风时，不需要在牵引车或胶轮车停止在 100 m 外或车辆通过 5 min 后再进行作业。（    ）

## （二）单选题

# 31.关于测风工的岗位职责，以下说法错误的是（    ）。

A.测风工应及时如实、准确地绘制通风系统图，填写通风旬月报表

B.测风工负责检测矿井漏风率，查明原因及时处理，提高矿井有效风量率

C.测风工应做好矿井反风演习过程中的风量测定工作

D.测风工不需要做矿井通风系统的检查工作

32.关于测风工安全生产责任制，以下说法错误的是（    ）。

A.测风工是本岗位安全生产工作的直接责任者

B.测风工应加强测风仪表附件的维护和保养

C.测风工不需要熟悉作业环境、相应的避灾路线、现场处置方案

D.测风工应正确佩戴和使用好个人劳动防护用品

# 33.关于测风工培训上岗，以下说法正确的是（    ）。

A.测风工可以不经过专业技术培训，直接上岗

B.测风工必须经过专业技术培训，考试合格，持证上岗

C.测风工必须经过专业技术培训，考试合格，但可以不用持证上岗

D.测风工只要一次培训合格后即可永久持证上岗，不用再参加培训

# 34.关于测风应掌握的专业知识，以下哪种说法不正确。（    ）

A.测风工不需要掌握测定局部通风机风量、风压的方法

B.测风工应熟悉矿井通风系统，掌握各用风地点所需风量

C.测风工应掌握测定井下温度、湿度、风速等的方法

D.测风工应掌握风表和其他仪器的性能、参数

# 35.关于测风，正确的说法是（    ）。

A.用侧身法测风时，不用考虑人体对风速的影响

B.在斜巷测风时，人员必须站稳，防止滑倒

C.测风工对所用的仪器、仪表熟悉，入井前可以不用检查

D.测风工只要一次培训合格后即可永久持证上岗，不用再参加培训

36.关于测风工需要掌握的专业知识，以下说法不正确的是（    ）。

A.测风工应掌握《煤矿安全规程》有关风量、气体浓度、温度以及测风的规定

B.测风工应掌握风表和其他仪器的性能、参数

C.测风工不需要掌握测量井巷点压力（静压、速压、全压）和一段巷道压差的方法

D.测风工应掌握测定瓦斯、二氧化碳、一氧化碳等气体浓度的方法

# 37.井下测风操作顺序一般应为（    ）。

A.检查仪器→入井测风→测温度→测气体浓度→填测风手册→填测风记录牌板→整理仪器→升井填测风报表→报审

B.入井测风→检查仪器→测温度→测气体浓度→填测风手册→填测风记录牌板→整理仪器 →升井填测风报表→报审

C.检查仪器→入井测风→测温度→测气体浓度→填测风记录牌板→填测风手册→整理仪器 →升井填测风报表→报审

D.检查仪器→入井测风→测温度→测气体浓度→填测风手册→填测风记录牌板→升井填 测风报表→整理仪器→报审

# 38.关于测风操作，正确的说法是（    ）。

A.测风时应及时记录和换算测定结果，发现偏差较大时也不用重新测定

B.测风时，应将风表计数器指针回零或记下始读数，不必等待风表叶轮转动 30 s 左右稳定后，就可开动风表计数器和秒表进行测定

C.在倾斜巷道内测风时，要注意使叶轮与风流方向始终保持垂直

D.用侧身法测风时，测风工在测风断面内应背靠巷道壁站立，手持风表将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，在巷道横断面内可以不用均匀移动

39.测风时，应先将风表计数器指针回零或记下始读数，待风表叶轮转动（    ）左右后，再同 时启动风表计数器和秒表进行测定，测定结束同时关闭。

A.5 s

B.10 s

C.20 s

D.30 s

40 矿井必须建立测风制度，每（    ）进行 1 次全面测风。

A.5 天

B.10 天

C.20 天

D.30 天

41 测风时，每个断面测风应至少测 3 次，取其平均值。3 次测量误差不应超过（    ）。

A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

42 测风工在作业前（    ）进行危险源辨识，作业过程中（    ）执行“手指口述”。

A.必须，必须

B.没必要，必须

C.必须，没必要

D.没必要，没必要

43.在主要通风机出风口测风时，轴流式通风机测风断面应选在环形扩散器断面，（    ）在断 面内布置测点。

A.用12点法均匀

B.用等面积环的原理

C.按网格状

D.用动压分布原理

44.为了测算巷道中的平均风速，按风表在巷道中移动的路线，有（    ）。

A.线路法

## B.不定点法

C.迎面法

D.侧身法

45.（    ）不是线路测风的常用线路。

A.四线法

B.六线法

C.定点法

D.迂回八线法

46.主要测风地点都要建立固定测风站，测风站的长度不得小于（    ），前后（    ）内没有拐弯、 障碍物及风流汇合和分支。

A.4 m，5 m

B.4 m，20 m

C.4 m，10 m

D.2 m，5 m

47.使用中的风表，必须每（    ）个月校正一次，经过修理的风表，也必须校正，并制出校正 曲线，随表使用。

A.6

B.3

C.1

D.12

# 48.测量矿井巷道中的风速，一般用（    ）。

A.风压计

B.风表

C.风力计

D.空压计

49.测风时风表不能距人体及巷道顶、帮、底部太近，一般应保持（    ）左右的距离。

A.50 mm

B.100 mm

C.150 mm

D.200 mm

50.在有电机车架空线的巷道中测风时，风表与架空线应保持（    ）以上的距离，以防触电。

A.50 mm

B.100 mm

C.200 mm

D.300 mm

51.掘进工作面的风量测定应在风筒出风口以外（    ）的巷道内进行。

A.10-20 m

B.5-10 m

C.30 m

D.50 m

# 52.在每个测风断面测风应至少测（    ）次，取其平均值。

A.2

B.1

C.4

D.3

# 53.测风站应悬挂（    ）。

A.测风记录牌

B.测水牌

C.测量牌

D.测定牌

54.测风时，应先将风表计数器指针回零或记下始读数，待风表叶轮转动（    ）左右后，再同 时启动风表计数器和秒表进行测定。

A.5s

B.15s

C.30s

D.45s

## （三）多选题

# 1.以下属于测风工岗位职责的是（    ）。

## A.执行煤矿三大规程及矿有关一通三防的指示和决定

B.按有关规定要求，对矿井各用风地点的风速、风量、温度进行测定，及时填写管理牌板并做好记录

C.做好矿井反风演习过程中的风量测定工作

D.负责测风站的选定及日常管理工作

# 2.以下属于测风工安全生产责任制的是（    ）。

A.严格执行《煤矿安全规程》有关规定和矿、科室的安全生产管理制度

## B.测风过程中发现异常情况，立即向领导汇报并按指令进行处理

C.熟悉矿井通风系统和通风设施，按测风作业计划规定的项目、内容、周期进行测风作业

D.正确佩戴和使用好个人防护用品

3.关于测风工测风过程中的注意事项，以下说法正确的是（    ）。

A.测风工携带和使用仪器仪表时，必须轻拿轻放，避免碰撞

B.在斜巷测风时，人员必须站稳，防止滑倒

C.在倾斜巷道内测风时，要注意使叶轮与风流方向始终保持垂直

D.在遇到有车通过或风门开启等情况时，要等待一定时间，待风流稳定后再进行测风

# 4.关于井下测风，以下说法错误的是（    ）。

A.测风工不必根据测量风速的大小，去选用合适的风表完成测风

B.用侧身法测风时，不用考虑人体对风速的影响

C.在遇到有车通过或风门开启等情况时，要等待一定时间，待风流稳定后再进行测风

D.在倾斜巷道内测风时，要注意使叶轮与风流方向始终保持垂直

# 5.关于测风的相关规定，以下说法正确的是（    ）。

A.测风时应及时记录和换算测定结果，发现偏差较大时也不用重新测定

B.定点测风：巷道断面在 10m2 以上时测 120 s，巷道断面为 4-10 m2 时测 60 s

C.每个断面测风应至少测 3 次，取其平均值，3 次测量误差不应超过 5%

D.测风时先将风表计数器指针回零或记下始读数，待叶轮转动 30 s 左右后，再同时启动风 表计数器和秒表进行测定

# 6.线路法测风，根据测风断面的大小分为（    ）。

A.四线法

B.六线法

C.八线法

D.迂回八线法

## 测风工理论知识答案

## （一）判断题

1．√ 2.√ 3.× 4.√ 5.√ 6.× 7.× 8.√ 9.√ 10.×  11.× 12.√ 13.√ 14.√ 15.√ 16.× 17.× 18.√ 19.√ 20.×  21.× 22.√ 23.× 24.×

### 25. √ 26.× 27.√ 28.√ 29.√ 30.×

## (二)单选题

31.D  32.C  33.B  34.A  35.B  36.C  37.A  38.C  39.D  40.B  41.A  42.A  43.B  44.A  45.C  46.C 47.A  48.B  49.D  50.B  51.A  52.D  53.A 54.C

## (三)多选题

55. ABCD   56.ABCD   57.ABCD   58.AB   59. BCD  60.ABD

### 5.2.5.2《测风工》实际操作

## （一）问答题

1.作为一名测风工，岗位职责是什么？

2.测风前和测风过程中应该注意哪些事项？

3.作为一名测风工，测风地点应选择哪些地点？

4.测风步骤有哪些？

5.矿井主要通风机的工作风量用哪些方法测定？

6. 操作干湿温度计时注意事项？

7.作为一名测风工，你的岗位有哪些危险源，有哪些控制措施？

## （二）实操题

8.作为一名测风工，操作流程有哪些？

9.用侧身法测风时，应该如何做？

10.测压操作步骤？

### 测风工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.作为一名测风工，岗位职责是什么？

我的岗位职责是负责矿井的风量调配，满足各巷各工作面的风量需求，按时测定矿井风量、温度及局扇出口风量，数据真实，报表清楚，上报及时。同时按规定挂设说明牌、测风牌，内容的填写准确清晰，出现矿井风流短路和漏风现象及时汇报，及时查明原因。

# 2.测风前和测风过程中应该注意哪些事项？

1）测风开始前应该关闭计数器，将风表指针回零（不能回零的应该记录初始数据），在风表运转30 s时再开动计数器。在开停风表计数器的同时，开停秒表；

2）测风过程中，风表移动要平稳、均速，不允许在测量过程中为了保证在1 min内走完全程而改变风表移动速度；

3）风表移动时，测风员持表姿势应该采用侧身法。测风时风表不能离测风员身体及侧风地点顶、帮、底部太近，一般应该保持20 cm以上的距离；

4）测风过程中，测风员要能够看到刻度盘。风表要与风流方向垂直（在倾斜井巷中更要注意），角度不能大于10º。

# 3.作为一名测风工，测风地点应选择哪些地点？

1） 测风地点应选择在：矿井、一翼、水平的进回风巷；采区进、回风巷；采掘工作面进、回风巷；井下爆破材料库和主要用风硐室；其他需要测风的地点。

## 2）主要巷道中的测风工作应在测风站内进行。

3）在无测风站的地点测风时，应选在巷道断面规整、支护良好、无空顶片帮，且前后l0m巷道内无障碍物和拐弯的地点。

# 4.测风步骤有哪些？

## 1）选用适合巷道风速的风表。

2）测风时，应先将风表记数器指针回零或记下始读数，待风表叶轮转动30 S左右后，再同时启动风表记数器和秒表进行测定，测定结束同时关闭。风表开、停应与秒表开、停一致。同样方法测3次，求其平均转数。

3）根据风表平均转数，求出表速，单位：m/s。

4）根据所用风表校正曲线计算出真风速。

5）用卷尺测量巷道断面，计算出断面积。

6）计算巷道风量。

# 5.矿井主要通风机的工作风量用哪些方法测定？

## 1）在风硐内测风时，可使用自动测风仪表或超声波风速仪。

2）在主要通风机出风口测风时，轴流式通风机测风断面应选在环形扩散器断面，用等面积环的原理在断面内布置测点；离心式通风机测风断面应选在扩散器出口，在断面内按网格状布置测点。测3-5次后，取其平均值。

# 6. 操作干湿温度计时注意事项？

1）人员不能对着仪器呼吸。

2） 必须在温度计的数值变化稳定后再读数。

3） 旋转风扇干湿温度计的发条时，不要过紧、过猛．以防止上断发条。

# 7.作为一名测风工，你的岗位有哪些危险源，有哪些控制措施？

1）危险源：测风过程中的局部顶板有破碎或支护不良、支护变形严重或遭破坏。

控制措施：发现有支护不良或不到位等情形，督促相关作业处理，危险未处理完毕不进行检测操作。尽可能绕开该区域。

2）危险源：到停工的无人区域测风。控制措施：尽可能不单独进行，可与其它人员等结伴同行。

## （二）实操题

# 8.作为一名测风工，操作流程有哪些？

1）检查仪器、仪表必须完好。

2）检查测风站内支护、片帮必须良好。

3）检查侧分站内顶板必须良好，巷道断面规整，无淋水，无障碍物，前后10m范围内无拐弯，无岔口，短时间内无人员和车辆通过。

# 9.现场演示用侧身法测风时，应该如何做？

用侧身法测风时，测风工在测风断面内应背靠巷道壁站立，手持风表将手臂向风流垂直方向伸直，风表叶片迎向风流并与风流垂直，在巷道横断面内均匀移动。

# 10.测压操作步骤？

1） 用空盒气压计测压时，应先将仪器盒面平行于风流方向放置，等待l0-20min。然后一面注意指针位置，一面用手轻击气压计的玻璃，至指针稳定后，直接读出测点的大气压力。

2）U形压差计或U形倾斜压差计在测压前应注入蒸馏水或酒精，U形管两侧的液面应处于同一水平。

## 3）操作单管倾斜压差计。

4）使用精密气压计（又称数字式气压计）测压时，应严格按仪器操作说明书进行。

5）空气相对湿度的测定。

6）空气密度的测算方法为。

### 5.2.6《防火监测工》

### 5.2.6.1《防火监测工》理论知识

#### （一）判断题

1.防火监测工要了解自然发火的发火机理、预防措施等知识，了解井下各种气体超限的危 害及预防知识。（    ）

2.开采容易自燃及自燃煤层的工作面可以不设置 CO 传感器。（    ）

3.井下采集气样时要测定取样地点瓦斯、一氧化碳、氧气浓度，并记录。（    ）

4. 没有自然发火危险的矿井，输送带转载点下风侧可以不安装CO传感器和烟雾传感器。（    ）

5.防火监测工要定期对束管监测系统进行调试、校正。（    ）

6.应经常检查和维护消防器材和设施，使之处于良好的备用状态。（    ）

7.束管监测室必须配备防火器材、防雷装置。（    ）

8.监测室工控机必须专机专用，禁止在主工控机上进行任何无关操作或安装运行任何无关 软件。（    ）

# 9.未经束管监测系统管理人员的同意，任何人不得随意更改系统软件。（    ）

10.当系统监测的气体与人工取样误差较大时，必须及时用标准气体对设备进行标校。（    ）

11.束管管路的传输损失应在允许的范围内，否则应检查管路的气密性。（    ）

12.防火监测工下井前要携带多参数测定仪。（    ）

13.采空区密闭及其他地点不能存在超过 35 ℃的高温地点（因地温和水温影响除外）。（    ）

14.束管监测系统每周要与人工取样分析数据进行比较，数据误差不得超过 10%。（    ）

15.开采容易自燃及自燃煤层应在设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每月进行一次观测分析。（    ）

# 16.工作面回采结束后 45 天内必须进行永久封闭。（    ）

17.没有自然发火危险的矿井，封闭采空区时可以不留设观测孔和措施孔。（    ）

18. 井下采集气样时要防止误入有害气体超限或氧气浓度低的地点，以免造成中毒或窒息。 （    ）

19.采空区密闭及其他地点不能存在超过 30 ℃的高温地点（因地温和水温影响除外）。（    ）

# 20.建立永久性防火密闭，必须预留措施孔及防火观测孔。（    ）

21.开采容易自燃及自燃煤层应在设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，每周进行一 次观测分析。（    ）

22.开采自燃或者容易自燃煤层的工作面，必须在该工作面设置一氧化传感器。（    ）

23.输送带转载点下风侧 10-15 m 处要安装 CO 传感器和烟雾传感器。（    ）

# 24.开采容易自燃及自燃煤层时，必须建立自然发火监测系统。（    ）

25开采容易自燃及自燃煤层时，必须确定煤层自然发火标志气体及其临界值。（    ）

26.氧化氮、一氧化碳、氨气、二氧化硫至少每 3 个月监测 1 次。（    ）

27.井下硫化氢气体至少每个月监测 1 次。（    ）

28.束管监测室及其附近严禁吸烟、焚烧任何物品。（    ）

29煤矿作业场所存在二氧化硫、硫化氢等有害气体时，只要不超限就不用采取措施。（    ）

30.防火密闭如出现气体温度升高、有 CO 出现或水温升高等现象，必须立即报总工程师，并采取措施防止自燃火灾的发生。（    ）

## （二）单选题

# 31.“三违”是指（    ）。

## A.违章指挥、违章作业、违反劳动纪律

B.违反操作规程、违反劳动纪律、不听指挥

C.违章指挥、违反劳动纪律、不听指挥

D.违章操作、违章作业、违章指挥

32. 井下有害气体硫化氢(H2S)的最高允许浓度是（    ）%。

A.0.0024

B.0.00025

C.0.00066

D.0.066

- 束管监测系统每周要与人工取样分析数据进行比较，数据误差不得超过（    ）。

- A.5%

B.10%

C.15%

D.20%

34.开采容易自燃及自燃煤层应在设计中明确选定自然发火观测站或者观测点，（    ）进行一次 观测分析。

A.每天

B.每周

C.每班

D.每月

35.采空区密闭及其他地点不能存在超过（    ）的高温地点（因地温和水温影响除外）。

A.26 ℃

B.30 ℃

C.40 ℃

D.35 ℃

36.采空区密闭采集气样时，在进入作业地点之前，首先应该（    ）。

A.汇报

B.开始采集气样

C.脱掉安全帽

D.检查附近有毒有害气体是否超限

37.已封闭的采空区（    ）至少进行一次采空区内气体成分测定与分析。

A.每天

B.每周

C.每班

D.每月

# 38.下列哪种有毒有害气体有臭鸡蛋气味。（    ）

## A.一氧化碳

B.二氧化硫

C.硫化氢

D.甲烷

39.以下哪种气体中毒，在抢救时禁止压迫胸肺进行人工呼吸。（    ）

A.一氧化碳

B.二氧化氮

C.二氧化碳

D.氨气

40.以下哪一种气体对人眼睛有强烈的刺激性，在煤矿常常被俗称为“瞎眼气体”。（    ）

A.CH4

B.CO

C.NH4

D.SO2

# 41.一氧化碳的主要危害是（    ）。

A.中毒

B.窒息

C.燃烧

D.爆炸

42.当巷道中出现异常气味，如煤油味、松香味或焦油味，表明风流上方存在（    ）隐患。

## A.瓦斯突出

B.顶板冒落

C.透水

D.煤炭自燃

# 43.对于 CO，下列描述正确的是（    ）。

A.CO是无色无味的气体，其比重较大，通常聚积在巷道底部

B.CO是一种极毒气体，危害性极大，人体 CO中毒时可进行人工呼吸

C.CO是一种无毒无害，其含量较高时，易使人窒息

D.CO是一种易被人觉察到的气体，其含量较高时，易使人窒息

# 44.下列哪些地点容易发生内因火灾。（    ）

A.采空区

## B.机电硐室

C.输送带

D.掘进工作面

# 45.井下避灾的基本原则是（    ）、安全撤离、妥善避难。

## A.积极抢救

B.等待救援

C.原地不动

D.呼叫救援

# 46.当井下发现自然发火征兆时，应（    ）。

A.停止作业，撤出全部人员

B.停止作业，立即采取有效措施处理

C.立即灭火

## D.立即汇报，继续作业

47.遇到火灾事故时，位于火源进风测的人员，应该（    ）。

A.迎着新鲜风流撤退

B.顺着新鲜风流撤退

C.远离火源

D.原地不动

48.矿井火灾的遇难人员中，绝大部分人员是因（    ）中毒而死亡。

A.甲烷

B.一氧化碳

C.氢气

D.二氧化碳

# 49.关闭抽气泵的正确顺序应该是（    ）。

A.关进水阀、关进气阀、最后关抽气泵电源

B.关进气阀、关进水阀、最后关抽气泵电源

## C.关闭电源、关闭进水阀、关闭进气阀

D.关抽气泵电源、关进气阀、关进水阀

# 50.下面哪种方法可以检查束管管路的气密性。（    ）

A.灌水法

B.压气法

C.排除法

D.目测法

# 51.监测井下有害气体时，应在（    ）状态下采集气样。

## A.正常生产

B.放假

C.检修

D.停产

# 52.下列哪些地点取样时不需要用到取样杆。（    ）

A.密闭内

B.巷道高冒处

C.上隅角

D.支架间

# 53.出现下列哪种情况时说明束管有断路漏气现象。（    ）

A.地面压力表突然降低

B.地面压力表突然升高

C.气泵不工作

D.地面压力表忽高忽低

# 54.下列哪种仪器可以用来监测一氧化碳浓度。（    ）

A.便携式甲烷报警仪

B.比长式CO 检定管

C.温度计

D.光干涉甲烷测定器

## （三）多选题

# 55.下列关于防火密闭墙的规定正确的是：（    ）。

A.必须安设栅栏

## B.要定期取样分析防火墙内的气体成分、温度

C.发现封闭不严应立刻处理

D.要安设检查牌、说明牌

56.开采自燃或者容易自燃煤层的采煤工作面必须至少设置 1个CO 传感器，地点可以设置 在（    ），报警浓度为≥24 ppm。

A.工作面

B.上隅角

C.工作面进风巷

D.工作面回风巷

57.井下气体取样时，到达作业地点后，要检查（    ），确认安全后再进行作业。

A.瓦斯浓度

B.一氧化碳浓度

C.其他有毒有害气体

D.巷道支护情况

# 58.用灭火器灭火时，以下说法正确的是（    ）。

A.喷嘴要对住火焰根部

B.喷嘴要对住火焰上部

C.灭火时人要站在火源的下风侧

D.灭火时人要站在火源的上风侧

# 59.以下哪些过程中会产生有毒有害气体。（    ）

A.井下煤及一些有机物的氧化

B.瓦斯、煤尘爆炸及矿内火灾

C.工作面采煤

D.爆破

# 60.对于下面所列举的几种气体，有毒性气体有（    ）。

A.CH4  B.CO2  C.CO  D.H2S

## 防火监测工理论知识答案

## （一）判断题

1.√ 2. ×3.√ 4. × 5.√ 6.√7.√8.√9.√10. √ 11. √12. √13. √14.√15. ×16. √17. ×18. √19. ×20. √21. √22. √23. √24. √25. √26. √27. √28. √29. ×30. √

## (二)单选题

31.A  32.A  33.B  34.D  35.D  36.D  37.B  38.C  39.B  40.D  41.A  42.D  43.B  44.A  45.A  46.B 47.A  48.B  49.B  50.B  51.A  52. A 53.A 54.B

## (三)多选题

55.ABCD  56.BD  57.ABC  58.AD  59.ABD  60.AC

### 5.2.6.2《防火监测工》实际操作

## （一）问答题

1.作为一名防火监测工，岗位职责是什么？

2.在进行防火监测工作前，需要做好哪些准备工作？

3.在进行防火监测工作过程中，应做好哪些安全措施？

4.在发生火灾事故时，防火监测工应采取哪些应急措施？

5.在进行防火监测工作时，应注意哪些事项？

6.作为一名防火监测工，入井前准备工作有哪些？

7.火区启封的条件有哪些？

## （二）实操题

8.作为一名防火监测工，入井前领取便携式光学瓦斯检测仪的检查流程？

9.作为一名防火监测工，入井前领取多参数测定仪的检查流程？

10.作为一名防火监测工，入井前领取一氧化碳检定器的检查流程？

### 防火监测工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.作为一名防火监测工，岗位职责是什么？

1）了解作业区域内各种可燃物资的情况及其易燃性；

2）安装并调试监控设备，随时对监测数据进行记录和分析；

3）进行日常巡逻和检查，及时发现和处理异常情况；

4）在火灾事故现场进行指挥、报警和救援等工作；

5）协助消防部门进行安全评估，制定应急救援预案等。

# 2.在进行防火监测工作前，需要做好哪些准备工作？

1）了解作业区域的情况，根据实际情况确定防火观测工作方案；

2）检查所需设备和工具是否完好，是否可以正常工作；

3）准备必要的安全防护用品，如安全帽、安全鞋、手套等；

4）进行操作前的安全培训和技能培训，确保操作人员了解操作规程和操作注意事项。

# 3.在进行防火监测工作过程中，应做好哪些安全措施？

1）确保监控设备正常工作，对监测数据进行实时记录和分析；

2）坚守岗位，定时进行巡逻和检查，随时发现并处理异常情况；

3）对作业区域内的可燃物资进行分类管理，避免混存或乱放；

4）严禁在禁火区域内吸烟、使用明火和电瓶车等易燃物品；

5）遵守安全操作规程，不得擅自更改或忽略安全要求。

# 4. 在发生火灾事故时，防火观测工应采取哪些应急措施？

1）第一时间进行紧急处置，报警、疏散、灭火等；

2）及时向上级领导及消防部门汇报事故情况和处理措施；

3）积极参与救援和灭火工作，保障人员安全；

4）保存现场证据和物证，配合相关部门进行事故调查和处理。

# 5.在进行防火监测工作时，应注意哪些事项？

1）严格执行操作规程和安全要求，不得擅自更改或忽略；

2）在进行巡逻和检查时，应格外注意火灾危险区域；

3）定期进行设备的检修和维护，确保设备处于正常工作状态；

4）在火灾事故中，不得轻易接近爆炸和化学危险品区域；

5）在进行火源监测时，应关注环境气体浓度和静电累积情况；

# 6.作为一名防火监测工，入井前准备工作有哪些？

1）应掌握瓦斯检查、测氧及测定一氧化碳、二氧化碳、硫化氢等有害气体的技术，熟悉通风系统；

2）带齐瓦斯检定器、一氧化碳检定器、温度计、圈尺、记录簿等。检查并保持所用各类器具完好，不合格的器具不准带下井。下井前必须携带瓦斯、氧气两用仪和一氧化碳报警仪；

# 7.火区启封的条件有哪些？

‌1）火区内空气温度下降到30℃以下，或与火灾发生前该区的日常空气温度相同；

‌2）火区内空气中的氧气浓度下降到5%以下；‌

‌3）火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳浓度在封闭期间内逐渐下降，并稳定在0.001%以下；

## ‌4）火区的出水温度低于25℃，或与火灾发生前该区的日常出水温度相同；‌

‌5）上述条件持续稳定的时间在1个月以上；‌‌

## （二）实操题

# 8．作为一名防火监测工，入井前领取便携式光学瓦斯检测仪的检查流程？

1）检查便携式光学瓦斯检测仪的外观，要求便携式光学瓦斯检测的目镜盖、主调螺旋盖、皮套、背带、胶管、吸气球和水分吸收管等完好不缺损。仪器调节操作部位的开关、调零手轮、测微手轮、目镜组手轮，要求组件牢固可靠，调节过程中应平稳、柔和、灵活、可靠，不得有松动、卡滞、杂音、急跳等现象；

2）检查水分吸收管和二氧化碳吸收管内的药品；

3）检查仪器的气路；

4）检查便携式光学瓦斯检测仪的电路系统和光路系统；

5）检查干涉条纹，对仪器进行校正；

6）检查小数精度；

# 9.作为一名防火监测工，入井前领取多参数测定仪的检查流程？

## 1）首先检查仪器外部及合格证，证明完好后方可使用。

2）按“开”键开机，若绿色欠压报警灯闪亮，或按“开”键不能开机说明检测仪电池不足，应予充电。

# 10.作为一名防火监测工，入井前领取一氧化碳检定器检查流程？

1）检查其气密性，将活塞杆推到底，将阀杆打到450关闭位置，迅速抽拉活塞并松手，活塞立即复回原位，表明气密性良好；阀杆打到与吸气筒平行或垂直位置时，推拉活塞是否灵活。

## 2）检查所领用一氧化碳检定管的有效期，过期失效的不能用。

3）检查所领用一氧化碳检定管的规格型号是否齐全，是否适用井下现场。

### 5.2.7《防突工》

### 5.2.7.1《防突工》理论知识

#### （一）判断题

1.防突工必须接受防突知识的培训，经考试合格后方准上岗作业。（    ）

2.发现有突出预兆时，瓦斯检查工有权停止作业。（    ）

3.防突工只负责测量防突参数，不负责检查施工区域的压风自救装置。（    ）

4.防突工不负责瓦斯突出记录卡片的填写。（    ）

5.突出矿井的防突工，属于特种作业人员，每年必须接受一次煤矿三级及以上安全培训 机构组织的防突知识、操作技能的专项培训。（    ）

6.防突工应及时将现场测定结果通知现场作业人员，并汇报矿调度。（    ）

7.防突工不需要及时填写、审批效果检验及预测预报单。（    ）

8.有突出矿井的煤矿企业主要负责人及突出矿井的矿长是本单位防突工作的第一责任人。（    ）

9.防突工负责检查现场防突措施的执行进度，发现异常情况及时向有关领导汇报。（    ）

10.防突工负责记录突出时间、突出地点、距地表深度、巷道名称、支护情况、煤层特征、地质构造及临近层开采情况等。（    ）

11.防突工现场勘察时，要调查突出前的预兆、突出前及突出当时发生的过程、突出后的特 征及支架破坏情况等，但不需要向有关领导汇报。（    ）

12.当石门或立井、斜井揭穿厚度小于 0.8 m 的突出煤层时，可直接用远距离爆破的方式揭穿煤层。（    ）

13.突出危险区的煤层不具备开采保护层条件的，必须采用预抽煤层瓦斯区域防突措施并进行区域措施效果检验。（    ）

14.突出煤层煤巷掘进工作面采用远距离爆破时，爆破地点距工作面的距离可以小于 300 m。（    ）

15.煤与瓦斯突出矿井未按规定配备防治突出装备和仪器，不属于煤矿重大安全生产隐患。 （    ）

16.突出危险工作面必须采取工作面防突措施，并进行措施效果检验。其中煤巷掘进和采煤 工作面应保留的最大预测超前距均为 2 m。（    ）

17.发生煤与瓦斯突出预兆时，要立即将现场人员按避灾路线图撤离现场。（    ）

18.在突出煤层中，专职爆破工必须固定在同一工作面工作。（    ）

19.井巷揭穿突出煤层和突出煤层的炮掘、炮采工作面必须采取远距离爆破安全防护措施。 （    ）

20.煤与瓦斯突出分类主要依据抛出的煤（岩）重量和瓦斯量。（    ）

21.井巷揭穿突出煤层的地点应当合理避开地质构造破坏带。（    ）

22.倾角8°以上的上山掘进工作面不得选用松动爆破、水力冲孔、水力输送措施。（    ）

# 23.突出矿井井下工作人员，不必接受防突知识培训。（    ）

24.对威胁安全生产可能造成突出事故的作业场所，安监员有权令其停止作业，撤出人员。 （    ）

25.区域预测分为新水平、新采区开拓前的区域预测和新采区开拓完成后的区域预测。（    ）

# 26.保护层分为上保护层和下保护层。（    ）

27.当矿井中所有煤层都有突出危险时，选择突出危险程度大的煤层作为保护层。（    ）

28．钻屑指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，当钻屑量≤6 kg/m 时，该工作面为突 出危险工作面。（    ）

29.煤与瓦斯突出矿井未采取防治突出措施，属于煤矿重大安全生产隐患。（    ）

30. 煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或甲烷断电 仪和风电闭锁装置的，属于煤矿重大安全生产隐患。（    ）

## （二）单选题

31.新建矿井在可行性研究阶段，应当对矿井内采掘工程可能揭露的所有平均厚度在（    ）以 上的煤层进行突出危险性评估。

# A.0.3 m

B.0.5 m

C.0.8 m

D.1.0 m

32.突出煤层的任何区域的任何工作面进行揭煤和采掘作业前，必须采取（    ）措施。 A.防突措施

B.区域验证

C.安全防护

D.区域预测

33.区（队）、班组长对管辖范围内的防突工作负（    ）；防突人员对所在岗位的防突工作负责。

A.直接责任

B.监督检查

C.分管责任

D.间接责任

34.预抽瓦斯钻孔封堵必须严密。穿层钻孔的封孔段长度不得小于（    ），顺层钻孔的封孔段长 度不得小于（    ）。

A.5 m，8 m

B.5 m，10 m

C.5 m，15 m

D.8 m，10 m

35.对顺层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，在煤巷条带每间隔（    ）至 少布置 1 个检验测试点，且每个检验区域不得少于 3 个检验测试点。

A.10-20 m

B.20-30 m

C.30-50 m

D.50-100 m

36.无突出危险工作面必须采取安全防护措施，煤巷掘进和回采工作面应保留的最小预测超 前距均为（    ）。

A.1 m

B.2 m

C.3 m

D.4 m

37.石门揭煤工作面的突出危险性预测应当选用综合指标法、（    ）或其他经试验证实有效的方 法进行。

A.钻屑瓦斯解吸指标法

B.钻屑指标法

C.复合指标法

D.瓦斯涌出量指标法

38.钻屑指标法作为预测煤巷掘进工作面突出危险性时，钻孔的终孔点应位于巷道断面两侧 轮廓线外（    ）处。

A.2-3 m

B.2-4 m

C.3-5 m

D.4-6 m

39.采用复合指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，终孔点应位于巷道断面两侧轮廓线 外（    ）处。

A.2-3 m

B.2-4 m

C.3-5 m

D.4-6 m

40.采用 R 值指标法预测煤巷掘进工作面突出危险性时，终孔点应位于巷道断面两侧轮廓 线外（    ）处。

A.2-3 m

B.2-4 m

C.3-5 m

D.4-6 m

41.在石门和立井揭煤工作面采用预抽瓦斯、排放钻孔防突措施时，钻孔直径一般为（    ）。

A.42-75 mm

B.75-100 mm

C.75-120 mm

D.75-200 mm

42.煤巷掘进工作面在地质构造破坏带或煤层赋存条件急剧变化处不能按原措施设计要求 实施时，必须打钻孔查明煤层赋存条件，然后采用直径为（    ）的钻孔排放瓦斯。

A.42-75 mm

B.75-100 mm

C.75-120 mm

D.75-200 mm

43．突出矿井应当对突出煤层进行区域突出危险性预测。经区域预测后，突出煤层划分为（    ）。 未进行区域预测的区域视为突出危险区。

A．突出危险区和无突出危险区

B．突出威胁区和无突出威胁区

C．突出危险区和无突出威胁区

D．突出威胁区和无突出危险区

44.煤巷掘进工作面采用松动爆破防突措施时，松动爆破钻孔的孔径一般为（    ），孔深不得 小于（    ）。

A.42 mm，8 m

B.75 mm，8 m

C.120 mm，8 m

D.180 mm，8 m

45.煤巷掘进工作面水力冲孔措施，在厚度不超过 4 m 的突出煤层，按扇形布置至少（    ）个 孔，在地质构造破坏带或煤层较厚时，适当增加孔数。

A.2

B.3

C.5

D.7

46.煤巷掘进工作面水力疏松措施，注水参数应根据煤层性质合理选择。如未实测确定，可 参考如下参数：钻孔间距 4.0 m，孔径 42-50 mm，孔长（    ），封孔 2-4 m，注水压力 13-15MPa，注水时以煤壁已出水或注水压力下降 30%后方可停止注水。

A.5-10 m

B.6-10 m

C.8-10 m

D.9-10 m

47.采煤工作面采用超前排放钻孔和预抽瓦斯作为工作面防突措施时，钻孔直径一般为（    ）。

A.42-75 mm

B.75-100 mm

C.75-120 mm

D.120-220 mm

# 48.区域防突措施包括开采保护层和( )两类。

A．水力冲孔

B．松动爆破

C．预抽煤层瓦斯

D．煤层注水

49.矿井在采掘过程中,只要发生过( )次经事故调查认定为煤与瓦斯突出事故的,该矿井即为突出矿井。

A.3

B.2

C.1

50.突出煤层掘进工作面与煤层巷道交叉贯通前，被贯通的煤层巷道必须超过贯通位置，其 超前距不得小于（    ），并且贯通点周围 10 m 内的巷道应加强支护。

A.5 m

B.8 m

C.10 m

D.12 m

51.所有突出煤层外的掘进巷道（包括钻场等）距离突出煤层的最小法向距离小于（    ）（在 地质构造破坏带为小于 20 m）时，必须边探边掘，确保最小法向距离不小于（    ）。

## A.5 m，10 m

B.8 m，10 m

C.10 m，8 m

D.10 m，5 m

52.突出矿井的管理人员和井下工作人员必须接受防突知识的培训，经（    ）后方准上岗作业。

A.考试合格

B.培训合格

C.公司考核

D.集团考核

53.穿层钻孔或顺层钻孔预抽区段煤层瓦斯区域防突措施的钻孔，要求钻孔控制回采巷道外 侧的范围是：倾斜、急倾斜煤层巷道上帮轮廓线外至少（    ），下帮至少（    ）；其他为巷道两侧 轮廓线至少各 15 m。

A.10 m，8 m

B.20 m，8 m

C.10 m，20 m

D.20 m，10 m

54.对穿层钻孔预抽煤巷条带煤层瓦斯区域防突措施进行检验时，在煤巷条带每间隔（    ）至 少布置 1 个检验测试点。

A.10-20 m

B.20-30 m

C.30-50 m

D.50-60 m

## （三）多选题

# 55.防突工需要掌握（    ）后方可上岗作业。

A.掌握煤与瓦斯突出的知识

B.熟悉《防突规定》

C.掌握防突技术措施的施工要求

## D.了解本矿发生煤与瓦斯突出的预兆和规律

56.在突出煤层采掘工作面附近爆破时，撤离人员集中的地点（    ）。

A 必须直通矿井调度室的电话

B 有供给压缩空气设施或压风自救系统

C 休息室

D 必须每个人都有完好的压缩氧自救器

57.（    ）是煤与瓦斯突出的有声预兆中的响煤炮声。

A.炒豆似的噼里啪啦声

B.鞭炮声

C.机枪连射声

D.闷雷声、嘈杂声、嗡嗡声、吱吱声

58.（    ）属于煤与瓦斯突出的无声预兆。

A.煤层层理紊乱、煤体变软、变暗、无光泽

B.煤层干燥、煤尘增大，煤层受挤压褶曲、变粉碎、厚度变大，倾角变陡

C.煤壁外鼓、片帮、掉渣，顶板出现冒顶、断裂，地板出现鼓起，打钻顶钻夹钻 D.瓦斯涌出异常、忽大忽小，空气气味异常，闷人，巷道气温下降，煤壁发冷

59.根据国内外煤与瓦斯突出资料的统计、分析，（    ）是煤与瓦斯突出规律。

A.一般而言，地压越大，突出危险性越大

B.瓦斯压力越大，补给量越多，突出的危险性越大

C.煤的破坏类型越高，强度越小，突出的危险性越大

D.煤层埋藏越浅，突出危险性越大

60.（    ）属于区域综合防突措施。

A.区域突出危险性预测

B.区域防突措施

C.区域措施效果检验

D.区域验证

防突工理论知识答案

## （一）判断题

1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.× 8.√  9.√ 10.√ 11.× 12.×  13.√ 14.× 15.× 16.× 17.√ 18.√ 19.√ 20.×  21.√ 22.√ 23.×   24.√ 25.√ 26.√ 27.× 28.× 29.√ 30.√

## (二)单选题

31.A 32.C  33.A  34.A  35. B 36.B 37.A 38.B  39.B  40.B 41.C 42.A 43.A 44.A 45.C 46.B 47.C 48.C 49.C  50.A  51.D  52. A 53.D 54.C

## (三)多选题

55. ABCD  56.ABD  57.ABCD   58.ABCD   59. ABC  60.ABCD

### 5.2.7.2《防突工》实际操作

## （一）问答题

1.防突工的岗位责任制是什么？

2.防突工应遵守哪些规定？

3.防突钻孔施工前应做哪些检查？

4.防突工操作前应做哪些准备工作？

5.操作q值测定仪应该注意哪些事项 ？

6.简述DQY—l型地质罗盘仪在防突工作中的作用?

7.简述处理煤与瓦斯突出事故应遵循的原则？

8.作为一名防突工，你的岗位存在哪些风险？管控措施有哪些？

## （二）实操题

9.防突工负责对本矿防治煤与瓦斯突出措施安全防护设施旳检查应做到哪些？

# 10.防突钻孔施工怎样开孔定位和挂孔？ 请手指口述

## 防突工实际操作答案

## （一）问答题

# 1. 防突工的岗位责任制是什么？

1)认真贯彻执行《煤矿安全规程》和《防突规定》以及上级有关防突工作的指示、指令和决定，对防突工作负执行实施和落实责任。

2)熟悉和掌握防突仪器仪表的性能和操作程序，并经常进行检查和校正。

3)负责防突有关参数的测定，防突资料的收集、整理和分析，并建立台账和卡片。

4)及时、认真填写突出危险预测报告单和消突措施及效果检验报告单，做到内容齐全、准确无误，并报领导审批后送相关作业队。

5)熟悉、掌握防突措施要求和作业规程，熟悉施工区域的通风系统和避灾线路。

## 6)加强技术业务知识学习，提高技术业务素质。

# 2.防突工应遵守哪些规定？

1)遵守《煤矿安全规程》、《作业规程》、《操作规程》(简称“三大规程”)及《防突规定》的有关规定。

2)突出矿井的防突工属于特殊作业人员，每年必须接受一次煤矿三级及以上安全培训机构组织的防突知识、操作技能的专项培训，且经考试合格后方准上岗作业。

3)防突工对所在岗位的防突工作负责，要经常监督和抽查各种钻孔施工质量，参加验孔工作，监督检查矿井(尤其是采掘连队)现场防突措施执行情况。

4)入井必须携带隔离式自救器，采掘作业工作面作业人员不方便随身携带的，自救器必须悬挂或存放在随手可及的地方。

5)作业地点的瓦斯浓度只有在符合《煤矿安全规程》规定时，才能工作。

# 3.防突钻孔施工前应做哪些检查？

1)现场实施防突措施前，必须清点防突措施规定的现场所有的相关人员(如瓦斯检查工、现场跟班人员、打钻工等)是否到位。

2)检查施工地点的瓦斯浓度，只有在瓦斯浓度小于1·0％时才能进行施工。

3)检查瓦斯报警断电仪是否完好，核对探头显示的瓦斯浓度是否准确。若探头损坏或探头显示的瓦斯浓度误差较大，不得进行防突钻孔的施工。

4)检查施工地点附近的避灾撤人路线是否畅通；若不畅通，必须清除所有障碍物后才能进行防突钻孔的施工。

5)检查施工地点的煤壁煤层是否松软，若煤层松软，应保护好煤壁后才能进行防突钻孔的施工。

6)检查施工地点及其附近的巷道(工作面)的支护情况，若出现歪斜垮落的支架或断脱、失效支柱，必须重新加补支护后才能进行防突钻孔的施工。

7)采掘工作面实施防突措施前，要先丈量掘进面迎头(采煤工作面煤壁)与防突基点的距离，然后按防突牌板的距离校核已掘(采)距离是否与现场吻合。发现超掘(超采)现象必须停止作业并汇报。

# 4.防突工操作前应做哪些准备工作？

1)每次入井前，接受防突组长的工作安排，明确当班的工作任务、要求和注意事项。

2)必须学习所到防突工作面(头)的作业规程和防突措施，了解和熟悉本防突工作面(头)实施的防突措施和有关要求。未学习其防突知识不得入井参与实施防突措施。

3)必须检查当班所需的防突测试的各种仪器、仪表及地质罗盘、皮尺、记录本等是否齐全完好。

4)测试前，应明确记录负责人、参数测定负责人，以保证测试结果准确可靠。测试人员由专门的防突工操作，打钻人员可以由经过培训的采掘队人员或打钻队打钻人员负责操作，但必须服从防安工的指挥。

# 5. 操作q值测定仪应该注意哪些事项 ？

1)认真检查仪器各部件是否完好、严密、不漏气，否则要进行检修；必须准备有存备用品。

2)严格按设计的参数打好预测钻孔，钻孔打完后，要快速插进q值测定仪，连接各部件，打气封孔，以上准备工作必须在打完眼后lmin内完成，然后开始读数。

3）用节流式压差流量计时，应读取第1min末至第2 min末的最大压力值，即黑色指针的压力值(这时红色指针压力值逐渐减小)，该压力值所对应的流量即q值。用煤气表时，打眼完第l min末读取一个读数，到第2 min末再读一个读数，把第2 min末读数减去第1 min末读数即q值。

# 6.简述DQY—l型地质罗盘仪在防突工作中的作用?

在现场实施防突措施时布置防突钻孔，定钻孔方位、倾角；收集瓦斯地质资料时，收集煤(岩)层产状、地质构造产状；发生突出后收集突出资料，突出孔洞轴向、倾角、煤层堆积角、突出孔洞部位的煤(岩)层和地质构造产状等都需要用地质罗盘仪。因此，地质罗盘仪是防突工必不可少的工具。每个防突工必须会使用并能正确使用。

# 7. 简述处理煤与瓦斯突出事故应遵循的原则？

1)远距离切断灾区和受影响区域的电源，防止产生电火花引起瓦斯爆炸。在灾区内，要加强通风，对电气设备做到“送电的设备不停电，停电的设备不送电”。

## 2)尽快撤出灾区和受威胁区的人员。

3)派救护队员进入灾区探查灾区情况，抢救遇险人员，详细向救灾指挥部汇报。

4)发生突出事故后，不得停风和反风，尽快制定恢复通风系统的安全。技术人员不宜过多，做好明确分工，有条不紊；救人本着“先外后里、先明后暗、先活后死”的原则。

## 5)认真分析和观测是否有二次突出的可能，采取相应措施。

6)突出造成巷道破坏严重、范围较大、恢复困难时，抢救人员后，要对采区进行封闭。

7)煤与瓦斯突出后。造成火灾或瓦斯爆炸的，按火灾或爆炸事故处理。

# 8. 作为一名防突工，你的岗位存在哪些风险？管控措施有哪些？

## 1）安全风险：顶板伤人风险

管控措施：作业前按规范要求穿戴劳动防护用品，进入作业区域时要认真观察工作面情况，仔细检查，确认顶板、两帮稳定状况。

2）安全风险：作业地点瓦斯浓度超限造成人员窒息风险

管控措施：进入作业点前首先检查风流瓦斯浓度、瓦斯浓度超过规定时，停止进入，经请示后再采取措施。

3）安全风险：煤与瓦斯突出风险

管控措施：进入有突出危险的采掘工作面必须佩戴隔离式自救器及携带便携式甲烷检测报警仪。

### （二）实操题

9. 防突工负责对本矿防治煤与瓦斯突出措施安全防护设施旳检查应做到哪些？

1）应常常下井检查施工区域压风自救装置，使其能正常工作，并检查现场防突措施旳执行进度，发现异常状况及时向有关领导报告。

2）由于地质条件或其他因素不能执行所规定旳防突措施时，必须立即停止作业，及时向领导报告。

3）采用远距离放炮时，远距离放炮地点应设在进风侧反向风门之外旳避难所内，距工作面旳距离符合该工作面作业规程规定；放炮时必须停电撤人，设立警戒；放炮员操纵放炮旳地点，应配备急救袋或自救器；放炮后至少30分钟方可进入工作面检查。

4）突出旳煤应及时清理，以防煤炭自燃引起爆炸。清理突出旳煤时，必须按避免再次发生事故旳防护措施进行。

5）对突出旳孔洞，应充填接顶，并应及时砌碹或注浆封闭孔洞，以避免自然发火。

6）进入有突出危险旳采掘工作面必须佩戴隔离式自救器及便携式瓦斯检测报警仪。

# 10.防突钻孔施工怎样开孔定位和挂孔？ 请手指口述

1)开孔定位。防突钻孔施工前，按防突措施要求定好开孔点的位置(距巷道上下左右的距离或煤层顶底板的距离)和终孔点的方位及倾角。

2)挂孔。在巷道内设有金属物体或金属物体不多的情况下，用地质罗盘定出钻孔的方位和倾角。但在物体或电缆较多，影响地质罗盘挂孔准确性时，可采用绳线几何法确定钻孔的方位。

3)绳线几何法确定钻孔的方位。利用绳线几何法是利用巷道内经纬仪测定的中线，在设计图中定出水平线(与中线垂直相交的水平线)，并计算出钻孔方向线距水平线的距离，施工地点用绳线找出水平线的位置，从巷道帮壁开孔点与水平线上计算出的点相连接即为钻孔方向。

## 5.2.8《瓦斯实验室操作工》

## 5.2.8.1《瓦斯实验室操作工》理论知识

### （一）判断题

1.瓦斯实验室操作工应进行专业技术培训，未经考试合格者不可进行实验操作。（    ）

2.瓦斯实验室操作工应熟悉和掌握相关标准、规程、规范和方法，严格按照规定标准与方 法进行实验操作。（    ）

3.瓦斯实验室操作工要掌握本矿煤岩吸附特性、瓦斯赋存特性、瓦斯突出特征等相关因素,为矿井瓦斯抽采及瓦斯突出防治提供技术支撑。（    ）

4.瓦斯实验室操作工在使用设备仪器前，必须了解其性能、使用要求和使用方法，严防操 作不当，损坏设备。（    ）

5.瓦斯实验室操作工应树立严肃科学的工作态度，培养严谨的工作作风，养成文明、整洁 的良好习惯。（    ）

6.瓦斯实验室操作工无须实地采集样品，因此不用掌握采样方法和采样标准。（    ）

# 7.瓦斯实验室操作工不得在实验室内吸烟，不得大声喧哗和嬉闹。（    ）

8.瓦斯实验室操作工在实验过程中要做好记录，对有疑问的数据无须重新进行核对，实验 报告按规定程序送审。（    ）

# 9.瓦斯实验室操作工无须对实验数据的真实性和正确性负责。（    ）

10.爱护仪器设备，做好保养工作，发生故障或发生异常情况应立即报告有关领导，或擅自 处理。（    ）

# 11.瓦斯实验室操作工在实验过程中不得擅自离开工作岗位。（    ）

12.瓦斯实验室操作工应负责仪器设备周期性检测检验计划及期间核查计划，并记录归档。（    ）

13.为保证实验结果准确可靠，所有精密量具均需定期经计量单位检定或根据规定自行校准 后使用。（    ）

14.具有危险性的实验仪器，辅助材料，有毒有害物品，易燃易爆物品，应存放于安全地点， 指定专人保管。（    ）

15.开启氧气瓶阀门时，应站在气压表一侧，不准将气压表总阀对准自己，可以对准别人。 （    ）

16.瓦斯实验室操作工每次实验结束后应仔细检查水、电、气源的完好、关闭情况。（    ）

# 17.瓦斯实验室用电线路和配置可由瓦斯实验室操作工私自接拉。（    ）

18.实验室要按照国家公布的环境保护法规，处理好“三废”（废水、废气、废渣），不得随 意乱倒、乱放、乱排。（    ）

# 19.瓦斯实验室操作工不用对样品丢失或非检测性损坏负责。（    ）

20.突出矿井预抽煤层瓦斯区域必须进行防突措施效果检验，检验结果应经矿技术负责人和 主要负责人审批。（    ）

21.对非突出矿井在采掘过程中出现瓦斯动力现象的、相邻矿井开采的同一煤层发生突出 的、煤层瓦斯压力达到 0.5 MPa 以上的，必须立即进行突出煤层鉴定。（    ）

22.高瓦斯、突出矿井每个采区垂深每增加 100 m 应测定煤层原始瓦斯含量和压力。（    ）

23.残存瓦斯含量是在常压状态下，粉碎解吸后仍残存在煤样中不可解吸的瓦斯量。（    ）

# 24.可燃质瓦斯含量要大于原煤瓦斯含量。（    ）

25.《煤层瓦斯含量井下直接测定方法》适用于严重漏水钻孔、瓦斯喷出钻孔及岩心瓦斯含 量测定。（    ）

26.粉碎后脱气量是在负压状态下，煤样在球磨机中粉碎到粒度小于 0.25 mm 的重量超过 95%的过程中所解吸的瓦斯量。（    ）

27.粉碎后脱气量是在负压状态下，煤样在球磨机中粉碎到粒度小于 0.25 mm 的重量超过 80%的过程中所解吸的瓦斯量。（    ）

# 28.经常使用的煤样罐在使用前不用进行气密性检测。（    ）

29.测定原始瓦斯含量取样时应在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面 向煤层打钻采集煤芯或煤屑。（    ）

30.测定残余瓦斯含量取样时应在未经过瓦斯抽采的石门、岩石巷道或新暴露的采掘工作面 向煤层打钻采集煤芯或煤屑。（    ）

## （二）单选题

31.瓦斯实验室操作工在实验过程中（    ）擅自离开工作岗位。

A.可以

B.严禁

C.保证安全时可以

D.有其他人在时可以

# 32.瓦斯实验数据要做到（    ）。

A.与测定单位要求数据吻合

B.在规定允许的极限值范围内

C.真实性和正确性

D.与真实结果相差不能太大

33.突出矿井预抽煤层瓦斯区域必须进行防突措施效果检验，检验结果应经（    ）审批。

A.矿技术负责人和主要负责人

B.通风科长

C.矿技术负责人

34.测瓦斯含量的煤样罐内径大于 60 mm，容积足够装煤样（    ）以上，在 1.5 MPa 气压下保持气密性。

A.200 g

B.300 g

C.400 g

D.500 g

35.测定瓦斯含量采集煤芯时，一次取芯长度应不小于（    ）。

## A.0.3 m

B.0.4 m

C.0.5 m

D.0.6 m

36.测定瓦斯含量时，采样时间越短越好，但不得超过（    ）。

A.2 min

B.5 min

C.10 min

D.30 min

37.井下自然解吸瓦斯时，应连续观测（    ）或解吸量小于 2cm³/min 为止。

A.10 min

B.20 min

C.30 min

D.60 min

38.采用脱气法测定残存瓦斯含量应首先将煤样在（    ）恒温下脱气。

A.10 ℃

B.20 ℃

C.30 ℃

D.40 ℃

# 39.重量超过（    ） 为合格。

A.60%

B.70%

C.80%

D.95%

# 40.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样重量是（    ）。

A.2.5 g

B.3.5 g

C.4.5 g

D.5.5 g

41.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样的粒度要求是（    ）。

## A.0.1-0.2 mm

B.0 2-0.25 mm

C.0.25-0.3 mm

D.0.3-0.35 mm

42.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样吸附的瓦斯压力为（    ）。

A.0.1 MPa

B.0.2 MPa

C.0.3 MPa

D.0.4 MPa

43.测定瓦斯放散初速度指标时，煤样充气与脱气的时间是（    ）。

A.10 min

B.30 min

C.1.5 h

D.2 h

44.测定煤的坚固性系数时，沿新鲜暴露的煤层厚度的上、中、下各取块度为（    ）的煤样两 块。

A.3cm

B.5cm

C.10cm

D.15cm

45.测定煤的坚固性系数时，首先要将煤样制成（    ）的小块。

A.5-10 mm

B.10-15 mm

C.15-20 mm

D.20-30 mm

- 测定煤的坚固性系数时，称取制备好的试样（    ）一份，5 份为一组，共 3 组。

- A.50 g

B.100 g

C.150 g

D.200 g

47.测定煤的坚固性系数时，重锤的提升下落高度为（    ）。

A.200 mm

B.300 mm

C.600 mm

D.1000 mm

48.测定煤层压力用的测压管材承受内压应不小于（    ）。

A.0.74 MPa

B.12 MPa

C.16 MPa

D.0.1 MPa

# 49.测压钻孔应在完成封孔工作（    ）后进行测定工作。

A.24 h

B.36 h

C.48 h

D.72 h

- 采用主动测压时，补偿气体的充气压力宜为预计的煤层瓦斯压力的（    ）倍。

- A.0.25

B.0.5

C.1

D.2

51.采用被动测压法应至少（    ）天观测一次测定压力表。

A.1

B.2

C.3

D.7

52.用主动测压法，当煤层瓦斯压力小于 4 MPa 时，其观测时间需（    ）。

A.5-10D

B.10-15D

C.5-15D

D.20-30D

53.用被动测压法，视煤层瓦斯压力及透气性大小的不同，其观测时间一般需（    ）以上。

A.5-10D

B.10-15D

C.5-15D

D.20-30D

54.采用高压容量法测定煤的甲烷吸附量时，应采集煤层全层或分层的新鲜煤样（    ）。

A.1-2 kg

B.2-3 kg

C.1-3 kg

D.3-5 kg

## （三）多选题

55.对非突出矿井在采掘过程中出现（    ）情况，必须立即进行突出煤层鉴定。

A.瓦斯动力现象

# B.相邻矿井开采的同一煤层发生突出

C.煤层瓦斯压力达到 0.74 MPa 以上

D.瓦斯含量超过 8 m³/t

# 56.突出煤层鉴定的单项指标包括（    ）。

A.破坏类型

B.瓦斯放散初速度

C.坚固性系数

D.瓦斯含量

# 57.煤层瓦斯含量由（    ）数据相加构成。

A.井下解吸瓦斯量

B.损失瓦斯量

C.常压不可解吸瓦斯量

D.残存瓦斯含量

58.测定瓦斯含量取煤样时，记录的时间参数包括（    ）。

A.采样日期

B.取芯（屑）开始时间

C.取芯（屑）结束时间

D.煤样装罐结束时间

# 59.测定瓦斯放散初速度指标的方法分为（    ）。

A.变容变压式

B.变容等压式

C.等容变压式

D.等容等压式

60.采用落锤法测定煤的坚固性系数时，用到的仪器设备有（    ）。

A.捣碎筒

B.计量筒

C.分样筛

D.秒表

## 瓦斯实验室操作工理论知识答案

## （一）判断题

1. √ 2.√ 3. √ 4. √ 5.√ 6. ×7.√ 8. ×  9. × 10. ×11. √

12. √ 13.√ 14. √ 15.× 16. √ 17. × 18.√ 19. × 20. √  21. × 22. × 23.×   24.√ 25. × 26. × 27. √ 28.× 29.√ 30.×

## (二)单选题

31.B  32.C  33.A  34.C  35.B  36.D 37.D 38.C  39.D  40.B  41.B  42.A  43.C  44.C  45.D  46.A  47.C  48.B  49.A  50.B  51.C  52.A  53.D  54.B

## (三)多选题

55. ABC  56.ABC  57.ABD   58.ABCD   59. AC  60.ABC

### 2.8.2瓦斯实验室操作工实操知识

## （一）问答题

1.作为一名瓦斯实验室操作工，你的岗位职责是什么？

2.你所在岗位有哪些安全风险？控制措施是什么？

3.作为一名瓦斯实验室操作工，作业前应该有哪些准备工作？

4.作为一名瓦斯实验室操作工，作业流程标准是什么？

5.作为一名瓦斯实验室操作工， 你认为你的岗位安全操作规范有哪些？

## （二）实操题

# 6. 检查光学瓦斯检定器的气密性时，操作步骤？

7. 在实验室进行煤层瓦斯含量的测定时，还需要进行一系列的准备工作和操作步骤有哪些？

8.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班中手指口述你的工作内容？

9.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班后手指口述你的工作内容？

10. 压缩氧自救器的佩戴方法？

## 瓦斯实验室操作工实操答案

## （一）问答题

# 1.作为一名瓦斯实验室操作工，你的岗位职责是什么？

负责采集各个工作面的样品，及时测试和分析相关数据，并第一时间反馈到煤矿生产一线或公司领导，同时负责对我矿瓦斯预测、瓦斯抽采、瓦斯突出防治数据的全参数测试，掌握煤岩吸附特性、瓦斯赋存特性、瓦斯突出特征等相关联的因素，为煤矿瓦斯抽放、瓦斯突出防治提供技术支持。

# 2.你所在岗位有哪些安全风险？控制措施是什么？

1）危险源：局部顶板有破碎或掘进面迎头缺临时支护等；控制措施：发现有支护不良或不到位等情形，督促相关作业处理，危险未处理完毕不进行工作。

## 2）危险源：作业环境中有粉尘；控制措施：戴防尘口罩。

3）危险源：取样过程作业中停风；控制措施：立即撤到有自然风压巷道内，协助查清原因。

4）危险源：作业中遇有瓦斯超限；控制措施：立即组织作业区域人员撤出和报告，协助处理。

5）危险源：接近运转的机械设备或电气设备；控制措施：保持安全距离。

# 3. 作为一名瓦斯实验室操作工，作业前应该有哪些准备工作？

1）进入工作地点前，将煤样筒和阀门开启，放置一边备用，同时将井下解析仪充水、悬吊并检查气密性。

2）采取煤样前，应选取中部粒径较大的煤样，关小压风或水，缓慢钻进取样，保障煤样的完整性和保质性。

3）解析前检查玻璃管气密性，解析前缓慢开启煤样筒阀门，并时刻注意液面情况，当每分钟解析量小于2ml时停止解析。

# 4.作为一名瓦斯实验室操作工，作业流程标准是什么？

1）采取煤样，井下开始进行解析，手持解析仪底座，解析时间30min后，关闭阀门，将煤样筒浸入水中检查气密性，经检查气密性完好。

## 2）电子天平自检完毕后开始称重，同时剔除非煤物质。

3）开启粉碎机粉碎当出现不连续（约20s左右时间）后停止粉碎机，若无气泡则完成粉碎解析。

## 4）煤样解析完毕后，进行软件计算，保证煤样粒径的完整性。

# 5. 作为一名瓦斯实验室操作工， 你认为你的岗位安全操作规范有哪些？

1）定时测定各工作面基础参数，掌握各地点煤岩性质，为瓦斯抽采提供技术支持。

## 2）在科长领导下，完成下达的检测检验任务。

3）严格执行相关标准、规程、规范和方法，按照规定标准与方法开展检测检验工作。

4）按时完成任务，及时提交报告和证书，对试验数据的真实性和正确性负责。

5）认真做好试验记录，填写报告和证书并按规定程序送审。对有疑问的数据要进行核对，确认无误后才能报出。

6）爱护仪器设备，做好保养工作，发生故障或出现异常情况应立即报告有关领导，不得擅自处理。

### （二）实操题

## 6）检查光学瓦斯检定器的气密性时，操作步骤？

‌1）气密性检查‌：用左手堵住仪器的进气孔，右手捏挤吸气球。如果吸气球不膨胀还原，就证明仪器和吸气球都不漏气，气密性良好‌。

‌2）检查吸气球‌：一手捏扁吸气球，一手压住橡皮管，看吸气球是否膨胀或者复圆。如果吸气球不膨胀，说明吸气球气密性好‌。

‌3）检查气路系统‌：放开进气孔，用手捏扁吸气球，放开吸气球后它应该马上膨胀，说明气路系统畅通‌。

7. 在实验室进行煤层瓦斯含量的测定时，还需要进行一系列的准备工作和操作步骤有哪些？

1）准备瓦斯含量解吸仪器、煤样罐、秒表、记录测试数据的纸和笔等必要工具和设备。

2）在井下进行打钻取样，确保打钻深度和取样位置符合要求。

3）将取得的煤样迅速装入煤样罐并密封，避免瓦斯损失。

4）将密封好的煤样罐带回实验室，进行解吸测定，记录解吸数据。

5）根据解吸数据和其他相关参数，计算煤层瓦斯含量。

6）整个过程需要严格遵守安全操作规程，确保测定的准确性和安全性。此外，测定的数据需要详细记录，以便后续分析和应用‌。

# 8. 光学瓦斯检测仪使用步骤？

1）开机预热：在使用光学瓦斯检测仪之前，需要按照说明书的要求进行开机预热，确保仪器内部元件稳定工作。

2）环境检查：在使用仪器前，需要检查周围环境是否适合使用光学瓦斯检测仪。例如，要确保环境中没有强烈的干扰光源，以免影响测量结果。

3）调试仪器：在预热和环境检查后，需要对仪器进行调试。这包括调整仪器的光路、零点、量程等参数，确保仪器处于最佳工作状态。

4）采样测量：调试完成后，可以开始进行采样测量。将采样管伸入待测环境中，等待一段时间让仪器稳定工作后，读取测量结果。

5）结果记录与分析：测量完成后，需要记录测量结果，并进行分析。如果测量结果异常，需要及时采取措施进行处理，以确保安全。

# 9.作为一名瓦斯实验室操作工，请在班后手指口述你的工作内容？

1）手指：常压解吸

口述：解吸前检查玻璃管气密性，解吸前缓慢开启煤样筒阀门，并时刻注意液面情况，当每分钟解吸量小于2ml时停止解吸。确认完毕

## 2）手指：称重

口述：电子天平自检完毕后开始称重，同时剔除非煤物质。确认完毕

## 3）手指：粉碎解吸

口述：开启粉碎机粉碎当出现不连续（约20s左右时间）后停止粉碎机，若无气泡则完成粉碎解吸。确认完毕

## 4）手指：软件计算

口述：煤样解吸完毕后，进行软件计算，保证煤样粒径的完整性。确认完毕

## 5) 手指：煤样保存

口述：煤样解吸完毕后封入煤样袋保存，以备查验。确认完毕

# 10.压缩氧自救器的佩戴方法？

## 1)携带时应斜挎在肩膀上。

2)在避灾期间，遇险矿工要有良好的精神状态和心理状态，情绪安稳、自信乐观、意志坚强。要做好长时间避灾的准备，除轮流担任岗哨观察水情的人员外，其余人员均应静卧，以减少体力和空气中氧气的消耗。

3)避灾时，应用敲击的方法有规律地、间断地发出呼救信号，向营救人员指示躲避处的位置。

4)被困期间断绝食物后，即使在饥饿难忍的情况下，也应努力克制自己，决不嚼食杂物充饥。需要饮用井下水时，应选择适宜的水源，并用纱布或衣服过滤。

5)长时间被困在井下，发觉救护人员到来营救时，避灾人员不可过度兴奋和慌乱，以防发生意外。

## 6)将鼻夹夹在鼻子上，开始呼吸。

7)在呼吸的同时，按动补给按钮，大约l-2S，气囊充满后，立即停止。在使用过程中如发现气囊空瘪，供气不足时，可按上述方法操作。

## 8)挂上腰钩，即可使用。

### 5.2.9 《瓦斯抽采打钻工》

#### 5.2.9.1《瓦斯抽采打钻工》理论知识

##### （一）判断题

# 1.瓦斯抽采打钻工应持证上岗，且岗证相符。（    ）

2.瓦斯抽采打钻工应熟悉钻孔的技术参数，施工安全技术措施，并严格在施工现场执行。

（    ）

3.瓦斯抽采打钻工无需参加任何矿井抢险救灾工作。（    ）

4.瓦斯抽采打钻工要了解钻孔设计要求，严格按图纸设计要求进行施工。（    ）

5.瓦斯抽采打钻工应会操作打钻设备，不需要会维护、保养打钻设备。（    ）

6.瓦斯抽采打钻工要爱护设备，保持设备完好，有故障时可临时带故障使用。（    ）

7.瓦斯抽采打钻工不需要掌握便携式甲烷报警仪的使用方法。（    ）

8.瓦斯抽采打钻工要遵纪守法，不迟到早退及脱岗串岗。（    ）

9.对于危害安全的行为，瓦斯抽采打钻工有权进行批评和举报。

10.瓦斯抽采打钻工不需要熟悉作业地点的避灾路线和应急救援预案。（    ）

11.瓦斯抽采打钻工应按规定的顺序操作钻机。（    ）

12.瓦斯抽采打钻工应认真填写好台账、记录，发现异常，可先行处理，无须立即汇报。（    ）

13.打钻施工过程中，瓦斯抽采打钻工必须服从班组长的指挥和安排。（    ）

14.瓦斯抽采打钻工无需在钻机前完成交接班。（    ）

15.瓦斯抽采打钻工应熟知设备结构、性能和安全装置的原理。（    ）

16.瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍。（    ）

17.抽采钻孔应按“孔钻好、管探底、水放尽、口封严”的要领施工。（    ）

18.钻孔施工中对可能造成瓦斯、CO 等气体涌出的钻孔，必须在上风侧连续监测瓦斯、

CO 浓度。（    ）

# 19.瓦斯抽采钻孔施工结束后要进行验收，并有验收记录。（    ）

20.瓦斯抽采打钻工入井前要对自身状态进行确认，酒后、精神萎靡、疲劳等状态不佳时严

禁入井。（    ）

21.瓦斯抽采打钻工在入井前，必须仔细检查着装情况，袖口、领口、衣角是否扎紧，毛巾、

矿灯、自救器、定位卡、瓦斯检查仪器等是否佩戴齐全。（    ）

22.瓦斯抽采打钻工无需熟悉井下避灾常识，掌握自救、互救和创伤急救的方法。（    ）

23.瓦斯抽采打钻工作业前，必须先认真检查巷道帮、顶及巷道支护情况及通风瓦斯情况， 确保安全后方可进行作业。（    ）

24.钻机工作时，一定要固定牢固，防止倒下伤人。（    ）

25.瓦斯抽采打钻工开机前不需要检查钻机附近的瓦斯等有害气体情况。（    ）

26.钻机钻孔过程中加接钻杆时，夹持器必须夹紧钻杆，以免钻杆从钻孔中滑落伤人。（    ）

27.钻机钻孔过程中，钻机前方严禁站人，操作人员站在钻机的侧面，严禁操作人员正对钻 杆操作。（    ）

28.钻机钻孔过程中，操作人员靠近钻机外露转动部件时，必须注意安全。（    ）

29.当钻机油箱油位下降到标定位以下时，可以不停止钻机。（    ）

30.瓦斯抽采打钻工随身衣物合身并束紧，以免缠上钻机的运动部件而对肢体造成损伤。（    ）

## （二）单选题

# 31.关于瓦斯抽采打钻工，以下说法错误的是（    ）。

A.瓦斯抽采打钻工应熟知设备结构、性能和安全装置的原理

B.瓦斯抽采打钻工不需要熟悉入井人员的有关安全规定，只需要按照要求做好抽采打钻工

作就行了

C.瓦斯抽采打钻工应掌握钻孔施工的有关规定

D.瓦斯抽采打钻工应掌握各种型号钻机的操作和维护保养方法，以及一般故障的识别和排

除方法

32.钻孔施工中对可能造成瓦斯、CO 等气体涌出的钻孔，必须在（    ）连续监测瓦斯、CO 浓度。

A.上风侧

B.钻孔孔口处

C.下风侧

D.钻孔内部

33.存在（    ）情况时，容易造成打钻过程中出现意外事故。

A.钻机固定牢固

B.操作人员随身衣物不合身

C.钻机钻孔过程中，钻机前方严禁站人

D.停机不用时，切断电源

# 34.关于装运钻机以下说法正确的是（    ）。

A.装运钻机前要进行全面检查，发现问题必须及时处理

B.利用起重设备装卸设备和其他重物时，无须由专人指挥

C.起重时，作业人员站在重物上随吊起落

## D.装、卸设备时，不需要轻搬轻放

35.关于装运钻机时应注意的问题，以下说法错误的是（    ）。

A.设备装入矿车时，应垫木板，以防损坏

B.设备在整体装运时必须符合相关规定，不得超长、超高、超宽

C.搬运机器设备时要使设备处于正常状态，可以倾斜或倒置，但要装稳，捆扎牢固

D.搬运设备时，不得磕碰各操纵手把

# 36.钻孔施工流程一般为（    ）。

A.准备工作→钻机安装→开机检查→钻机调试→开钻→填写钻进记录→钻进→回撤钻杆→封孔→转移钻机→连接管路→清理现场

B.钻机安装→准备工作→开机检查→钻机调试→开钻→钻进→填写钻进记录→回撤钻杆→封孔→转移钻机→连接管路→清理现场

C.准备工作→开机检查→钻机安装→钻机调试→开钻→钻进→填写钻进记录→回撤钻杆→封孔→转移钻机→连接管路→清理现场

D.准备工作→钻机安装→开机检查→钻机调试→开钻→钻进→填写钻进记录→回撤钻杆→封孔→转移钻机→连接管路→清理现场

37.关于钻机安装前的准备工作，以下说法错误的是（    ）。

A.进入安装地点前，无须检查巷道支护及通风等情况

B.通风不良或无风地点须安设局部通风机或采用导风筒通风

C.疏通好水沟，以便打钻废水排放

D.施工地点供电系统应完善

38 穿层钻孔的终孔位置，应在穿过煤层顶（底）板（    ）处。

A.0.2 m  B.0.3 m  C.0.4 m  D 0.5 m

39.本煤层预抽钻孔的钻孔间距应（    ）有效抽采半径的 2 倍。

A.小于或等于

B.大于

C.大于或等于

D.小于

# 40.关于钻机安装，以下说法正确的是（    ）。

A.机身安放平稳，各机械转动部分无须安装防护栏、保护罩

B.钻场面积必须大于钻机座，周围应有足够的安全空间

C.接电源前无须先检查电源的电压是否与电机规定电压相符

D.在斜巷施工钻孔时，无须在钻机下方打牢固可靠的防滑戗柱

# 41.关于装卸钻杆，以下错误的是（    ）。

A.凡堵塞、弯曲、螺纹磨损的钻杆不得使用

B.连接钻杆时要对准螺纹，以免损坏螺纹和漏水

C.装卸钻头时，应防止管钳夹伤硬质合金片、夹扁钻头和岩芯管

D.安装钻杆时，可以几根钻杆一起安装

42.钻机运行时，钻孔施工人员应遵守下列规定，不正确的是（    ）。

A.升降钻具时，提升抱闸和制动抱闸必须同时闸紧

B.钻进过程中，手不得离开给进手把，注意力要集中，动作要准确、及时、迅速

C.钻机小绞车不得超负荷工作

D.钻进倾角超过 25°时，不准在钻具正下方操作，以防钻具滑落伤人

# 43.关于打钻作业，以下正确的是（    ）。

A.钻进过程中不需要准确测量钻具，计算孔深

B.在钻进中，因故停钻时，不需要设法将钻具提出孔口或提至安全孔段

C.采用清水钻进时，开钻前必须先供水，不准钻干孔

D.孔内岩（煤）粉多时，无须加大水量，延长冲孔时间

# 44.关于钻孔施工，以下不正确的是（    ）

A.升降钻具时要精力集中，不准离开小绞车或做其他工作

B.操作小绞车升降钻具过程中，其他人员无须站在钻具起落范围以外

C.提钻前，必须用清水冲孔，排净煤（岩）粉

D.钻具提出孔口后应立即盖好孔口，不准用手探摸或用眼观看岩芯管内岩芯

# 45.关于钻孔防倾斜操作，以下操作错误的是（    ）。

A.在打垂直孔时，为确保钻孔打直，必须首先下好孔口护管

B.在钻进中遇有老窑、溶洞、纵向节理发育的岩层时，不应加长粗径钻具

C.在倾斜或急倾斜煤层中钻进，应以环状平底钻头为主

## D 钻软硬岩石互层时，要减小孔底压力

46.开机前应检查液压油箱（    ）是否符合规定，各注油点油量是否充足。

A.型号

B.油温

C.大小

D.油位

# 47.交接班时应认真检查钻机各紧固部件螺栓是否（    ）。

## A.齐全紧固

B.齐全

C.紧固

D.脱落

# 48.开启钻机前，（    ）必须发出警报信号。

A.钻机司机

## B.瓦斯检查工

C.安全员

D.班组长

# 49.所有瓦斯抽采打钻工不得进入（    ）区域作业。

## A.通风良好

B.支护不完好

C.无瓦斯异常涌出

D.无有害气体涌出

50.钻孔施工中所有人员不准用眼在孔口附近观察孔内情况，当钻孔仰角超过（    ）时，不准

正对钻机操作。

A 15°

B 25°

C 10°

D 5°

51.在向采空区打钻时，预计可能有瓦斯或其他有害气体涌出时，必须有（    ）在现场值班，

检查空气成分。

A.班组长

B.队长

C.矿长

D.瓦斯检查工

52.人工取下钻杆及加钻杆过程中，钻机的控制开关必须处在（    ）位置。

A.启动

B.运转

C.停止

D.空挡

53.钻机运转过程中，需临时停钻时，必须将油泵电机停电，并将各操作手把（    ），防止钻机再次启动时发生意外。

A.后拉

B.前推

C.不动作

D.打到零位

54 履带式钻机固定后或钻孔内有钻杆时，任何人不得操作钻机的（    ）。

A.给进手把

B.卡盘手把

C.行走手把

D.隔离手把

## （三）多选题

# 55.关于瓦斯抽采打钻工，以下说法正确的是（    ）。

## A.熟知设备结构、性能和安全装置的原理

B.不需要熟悉入井人员的有关安全规定

C.应掌握《煤矿安全规程》对矿井钻探的有关规定

D.应掌握各种型号钻机的操作和维护保养方法及一般故障的识别和排除方法

# 56.瓦斯抽采打钻工应具备的素质有（    ）。

A.专业技术水平高

## B.安全意识强

C.法制观念强

D.工作作风好

# 57.瓦斯抽采打钻工存在（    ）情况时，严禁入井。

A.酒后

B.精神萎靡

C.未携带矿灯

D.未携带自救器

58.瓦斯抽采打钻工作业前，必须先认真检查（    ），确保安全后方可进行作业。

A.巷道帮支护情况

B.巷道顶支护情况

## C.通风情况

D.瓦斯情况

59.瓦斯抽采打钻工必须认真了解上班钻机运转情况、钻孔施工参数及钻孔施工情况，并交接（    ）。

A.打钻工具

B.打钻数据

C.测量器具

D.钻头

# 60.瓦斯抽采钻孔应按（    ）的要领施工。

A.孔钻好

B.管探底

C.水放尽

D.口封严

## 瓦斯抽采打钻工理论知识答案

## （一）判断题

1 √2 √3 ×4 √5 ×6 ×7 ×8 √9 √10 ×11 √12 ×13 √14 ×15 √16 √17 √18 ×19 √20 √21 √22 ×23 √24 √25 ×26 √27 √28 √29 ×30 √

## (二)单选题

31 B  32 C  33 B  34 A  35 C  36 D  37 A  38 D  39 A  40 B  41 D  42 A  43 C  44 B  45 B  46 D  47 A  48 A  49 B  50B  51 D  52 C  53 D  54 C

## (三)多选题

55  ACD  56  ABCD  57   ABCD  58   ABCD  59   AC  60   ABCD

### 5.2.9.2《瓦斯抽采打钻工》实操

## （一）问答题

1.瓦斯抽采打钻工的主要工作职责是什么？

2. 在进行瓦斯抽采打钻作业时，应如何确保作业安全？

3. 瓦斯抽采钻孔的布置原则有哪些？

4. 瓦斯抽采钻孔施工中，如何判断钻孔是否达到设计深度？

5. 瓦斯抽采钻孔施工完成后，需要进行哪些后续工作？

6. 瓦斯抽采钻孔施工中，如果遇到钻进困难或钻机故障应如何处理？

7. 瓦斯抽采钻孔的封孔方法有哪些？

8. 瓦斯抽采效果如何评估？

## （二）实操题

# 9.作为一名瓦斯抽采打钻工，现场作业前有哪些准备工作？

10.作为一名瓦斯抽采打钻工，作业前的检查工作有哪些，操作顺序是什么？请口述？

## 瓦斯抽采打钻工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.瓦斯抽采打钻工的主要工作职责是什么？

瓦斯抽采打钻工的主要工作职责包括操作钻机进行瓦斯抽采钻孔的施工，确保钻孔位置、角度和深度符合设计要求，以及对钻孔进行日常维护和故障排除。

# 2. 在进行瓦斯抽采打钻作业时，应如何确保作业安全？

在进行瓦斯抽采打钻作业时，应确保通风良好，监测瓦斯浓度，使用防爆型钻机和工具，穿戴符合安全标准的个人防护装备，并遵守作业规程和安全操作规程。

# 3. 瓦斯抽采钻孔的布置原则有哪些？

瓦斯抽采钻孔的布置原则包括：根据煤层瓦斯含量和地质条件合理布置钻孔位置，确保钻孔能够覆盖整个抽采区域；钻孔应尽量垂直于煤层，以提高抽采效率；钻孔间距应根据煤层厚度和瓦斯含量来确定，以保证抽采效果。

# 4. 瓦斯抽采钻孔施工中，如何判断钻孔是否达到设计深度？

可以通过钻机上的深度计或使用专门的测量工具来测量钻孔深度，确保钻孔达到设计深度。同时，应根据钻进速度和地质情况适时调整钻进参数。

# 5. 瓦斯抽采钻孔施工完成后，需要进行哪些后续工作？

瓦斯抽采钻孔施工完成后，需要进行封孔作业，确保钻孔密封良好，防止漏气。然后连接抽采管路，进行抽采系统的调试和试运行，确保系统正常工作。

# 6. 瓦斯抽采钻孔施工中，如果遇到钻进困难或钻机故障应如何处理？

遇到钻进困难时，应首先检查钻进参数是否合理，如钻压、转速和进给速度等，并根据实际情况进行调整。若怀疑是钻具或钻机故障，应立即停机检查，必要时更换损坏的部件或联系专业维修人员进行维修。

# 7. 瓦斯抽采钻孔的封孔方法有哪些？

瓦斯抽采钻孔的封孔方法主要有水泥封孔、化学封孔和机械封孔等。水泥封孔是将水泥浆注入钻孔中，化学封孔是使用化学材料填充钻孔，机械封孔则是使用专门的封孔器进行封孔。

# 8. 瓦斯抽采效果如何评估？

瓦斯抽采效果可以通过监测抽采前后的瓦斯浓度变化、抽采量、抽采速率等指标进行评估。同时，应定期检查抽采系统的工作状态，确保抽采效果达到预期目标。

## （二）实操题

# 9.作为一名瓦斯抽采打钻工，现场作业前有哪些准备工作？

答：作为一名瓦斯抽采打钻工，在现场作业前，除了确保个人防护装备齐全外，还需要进行一系列详细的准备工作，以确保作业的安全和高效。

1）要对作业区域进行彻底的检查。检查瓦斯浓度是否在安全范围内，确保通风系统正常运行，避免瓦斯积聚。同时，检查巷道的支护情况，确保巷道稳固，没有松动的岩石或煤块，以防止在作业过程中发生坍塌事故。

2）检查打钻设备是否完好。包括钻机、钻杆、钻头等，确保所有设备处于良好的工作状态。特别要检查钻机的固定是否牢固，防止在作业过程中设备滑移或倒塌。同时，检查电缆和水管是否连接正确，确保设备能够正常运转。

3）要熟悉作业方案和应急预案。详细阅读作业指导书，了解钻孔的设计参数，包括钻孔的深度、角度和位置等。同时，掌握应急预案，一旦发生意外情况，能够迅速采取措施，确保人员安全撤离。

4）要与工友进行充分的沟通和协调。明确各自的工作职责，确保作业过程中能够相互配合，提高作业效率。同时，保持通讯畅通，以便在紧急情况下能够及时联系和协调。

通过以上准备工作，瓦斯抽采打钻工可以确保现场作业的安全和顺利进行，最大限度地减少事故发生的可能性。

# 10.作为一名瓦斯抽采打钻工，作业前的检查工作有哪些，操作顺序是什么？

作为一名瓦斯抽采打钻工，作业前的检查工作至关重要，以确保作业的安全和顺利进行。以下是作业前需要进行的检查工作和操作顺序：

1）确保穿戴好个人防护装备，如安全帽、防尘口罩、防护眼镜、防砸鞋、防护手套等。检查安全带是否完好无损，确保其在高空作业时的安全。

2）检查打钻机的各个部件是否完好，包括钻杆、钻头、夹持器、推进装置等。确认所有连接部位紧固无松动，特别是钻杆连接处。检查液压系统和润滑系统是否正常工作，油量是否充足。确认电气系统无破损，电缆连接牢固，开关和按钮功能正常。

3）检查瓦斯抽采系统的通风设备是否正常工作，确保通风量符合要求。确认风筒连接无破损，风流方向正确，无漏风现象。

4）使用瓦斯检测仪对作业区域进行瓦斯浓度检测，确保瓦斯浓度在安全范围内。若瓦斯浓度超标，应立即停止作业并采取相应措施。

5）检查作业区域是否有积水、杂物或其他可能影响作业安全的因素。确认作业区域的照明充足，无安全隐患。

操作顺序

1.完成个人防护装备和设备检查后，确认所有人员撤离到安全区域。

2.在确认安全的情况下，启动打钻机，进行空载运转，检查设备运行是否平稳。

3.空载运转正常后，开始进行打钻作业。注意控制钻进速度，避免过快导致钻杆断裂或设备损坏。

4.在作业过程中持续监控瓦斯浓度和设备运行状态，发现问题及时处理。

5.完成打钻任务后，关闭设备，进行设备清理和维护保养，确保下次使用时设备处于良好状态。

## 5.2.10 《瓦斯抽采观测工》

### 5.2.10.1《瓦斯抽采观测工》理论知识

#### （一）判断题

# 1.瓦斯抽采观测工应持证上岗，且岗证相符。（    ）

2.瓦斯抽采观测工要严格执行岗位责任制及矿井各项管理规章制度，规范操作。（    ）

3.瓦斯抽采观测工从事瓦斯抽采观测、调节和计算工作。（    ）

4.抽采参数观测不是瓦斯抽采观测工的主要工作。（    ）

5.瓦斯抽采观测工应做好抽采管道的检查、维护、放水等工作，发现问题及时处理与汇报。

（    ）

# 6.瓦斯抽采观测工不需要执行交接班制度，也不需要做交接班记录。（    ）

7.瓦斯抽采观测工的主要工作地点是各个工作面抽采管路、抽采钻孔测量地点。（    ）

8.瓦斯抽采观测工责任区范围为井上下抽采钻孔及抽采管路。（    ）

9.瓦斯抽采观测工不需经过培训、考试合格并持证上岗。（    ）

10.瓦斯抽采观测工必须符合特种作业人员的相关规定和入井人员的条件。（    ）

11.参加安全培训、安全生产教育、考试，是瓦斯抽采观测工的义务。（    ）

12.在一个矿井或工作面同时采用 2 种或 2 种以上的方法进行瓦斯抽采，叫综合抽采瓦斯。（    ）

13.矿井瓦斯抽采量较大且瓦斯利用点分散，可以采用分散建瓦斯抽采站的建站方式。（    ）

14.煤矿特种作业人员必须经过安全生产教育培训，其他人员则不必。（    ）

15.瓦斯抽采观测工在领取光学瓦斯检定器时，必须对仪器进行全面检查。（    ）

16.瓦斯抽采观测工使用的光学瓦斯检定器测量范围为 0-4%。（    ）

17.使用光学瓦斯检定器前，首先要进行外观检查。（    ）

18.光学瓦斯检定器只要结构完整、附件齐全、连接可靠即可，不需要检查外观的完好情况。（    ）

19.光学瓦斯检定器气密性检查方法是：用一手堵住仪器进气口另一手压气球再松开后，1min内不鼓起还原即为不漏气。（    ）

20.瓦斯抽采钻孔和瓦斯抽采支管路都应设置阀门、放水器，同时还要设置观测瓦斯、负压和流量的装置。（    ）

21.U 型垂直压差计是由垂直放置的 U 型玻璃管与刻度尺组成。（    ）

22.U 型垂直压差计的 U 型管中通常灌入蒸馏水。（    ）

23.当利用 U 型压差计测压时，进入玻璃管两端的压力不相等，则水面形成高低差，其与零点的差值即为压力差。（    ）

24.测量巷道内的绝对压力，通常使用的是 U 型压差计。（    ）

25.空盒气压计的感应元件是真空膜盒。（    ）

26.地面低浓度瓦斯输送管道与地面或地下建筑物、构筑物或其他管线应保持一定的安全距离。（    ）

27.瓦斯钻孔或高抽巷瓦斯管路拆除后，必须采用闷盘闷实或关闭阀门，以防止瓦斯外泄。（    ）

# 28.普通型温度计是需要经过换算读数的。（    ）

29.红外测温仪使用时需要用仪器的激光器射出红色圆点瞄准目标。（    ）

30.红外测温仪使用时按下测温开关，显示器就可以显示被测目标温度值了。（    ）

## （二）单项选择题

31.本煤层预抽瓦斯钻孔孔口负压不得低于（    ），卸压瓦斯抽采钻孔的孔口负压不得低于（    ）。

A.13 kPa，13 kPa

B.5 kPa，5 kPa

C.5 kPa，13 kPa

D.13 kPa，5 kPa

32 在煤壁开孔的钻孔，封孔长度可取（    ）；孔口段围岩裂隙较发育或孔口负压高时，封孔长度可取（    ）。

A.8-10 m，8-12 m

B.5-6 m，5-11 m

C.8-10 m，5-12 m

D.5-8 m，4-6 m

33.本煤层预抽瓦斯钻孔要均匀布置，钻孔间距应根据（    ）确定。

A.钻孔流量衰减系数

B.煤层有效抽采半径

C.瓦斯涌出量

D.瓦斯含量

# 34.隔离式自救器根据其氧气来源不同分为（    ）。

A.化学氧自救器和压缩氧自救器

B.过滤式自救器和隔离式自救器

C.化学氧自救器和过滤式自救器

D.压缩氧自救器和过滤式自救器

# 35.厚煤层的厚度为（    ）。

## A.1.5-4 m

B.1.3-1.5 m

C.3.5 m

D.6 m

# 36.灾害预防和处理计划由（    ）负责组织实施。

A.矿长

B.矿技术负责人

## C.安全矿长

D.安全副总工程师

37.在开采层顶部处于采动影响形成的裂隙带内挖掘的专用抽放巷道是（    ）。

A.排瓦斯巷

B.抽采管道巷

C.底抽巷

D.高抽巷

38.瓦斯抽采观测工对上级单位或领导忽视职工安全健康的错误决定行为，（    ）提出批评和控告。

A.可以

B.有权

C.无权

D.不需要

39.敷设抽采管路、布置钻场及钻孔的抽采巷道采用矿井全风压通风时，巷道风速不得低于（    ）。

A.0.4 m/s

B.0.5 m/s

C.0.6 m/s

D.0.8 m/s

40.煤体内吸附状态的瓦斯在高温时转化为游离状态，这种现象称为（    ）。

A.吸收

B.解吸

C.吸着

D.稀释

41.预抽时间差异系数为预抽时间最长的钻孔抽采天数减去预抽时间最短的钻孔抽采天数的差值与预抽时间（    ）钻孔抽采天数之比。

A.最长的

B.最短的

C.最有效的

D.较长的

42.（    ）是指矿井相对瓦斯涌出量大于 10 m³/t，或矿井绝对瓦斯涌出量大于 40 m³/min，或任意掘进工作面瓦斯涌出量大于 3 m³/min，或任意采煤工作面瓦斯涌出量大于 5 m³/min的矿井。

A.低瓦斯矿井

B.高瓦斯矿井

C.煤与瓦斯突出矿井

D.无瓦斯矿井

# 43.瓦斯抽采计量测点布置应当满足（    ）的需要。

## A.测量方便

B.管路方便

C.放水器设置

D.瓦斯抽采达标评价

# 44 由于瓦斯具有（    ）的特性，所以可以作为民用燃料。

A.可燃烧

B.无毒

## C.无色无味

D.比空气轻

45.抽采瓦斯的地面泵房和泵房周围（    ）范围内，禁止堆积易燃物和有明火。

A.20 m

B.25 m

C.30 m

D.40 m

46.为满足瓦斯抽采达标评价的需要，在（    ）等布置测点。

A.主管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场

B.泵站、支管及需要单独评价的区域分支、钻场

C.泵站、主管、支管及需要单独评价的区域分支、钻场

D.泵站、主管、支管

# 47.瓦斯抽采管网中应当安装（    ）放水器。

A.少量

B.过量

## C.足够数量

D.体积硕大的

48 瓦斯抽采管网中必要时应设置（    ），防止煤泥堵塞管路断面。

A.放水器

B.负压计

C.除渣器

D.除锈器

49.每个抽采钻孔的接抽管上应留设（    ）的观测孔，必要时还应观测（    ）浓度。

A.抽采负压和瓦斯浓度、一氧化碳

B.硫化氢、二氧化碳

C.二氧化硫、氨气

D.氢气、氧气

50.《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》是根据（    ）等法规、规程制定的。

A.《煤矿安全规程》

B.《煤矿安全监察条例》

C.《矿山安全法》

D .《安全生产法》

# 51.《煤矿瓦斯抽采达标暂行规定》适用于（    ）。

## A.瓦斯利用

B.防突管理

C.煤矿瓦斯抽采以及对煤矿瓦斯抽采达标工作的监督检查

D.无瓦斯矿井

# 52.抽采系统要坚持定期（    ），发现问题及时处理。

A.维修

B.停泵

C.检修

D.巡回检查和观测

# 53.瓦斯钻场和抽采分、支管路要做到每（    ）检查一次。

A.班

B.月

C.旬

D.年

# 54.主干管路系统至少每（    ）巡视一遍。

A.月

B.周

C.旬

D.年

## （三）多选题

# 55.抽采观测工入井前要（    ）。

A.检查工具是否齐全、完好

B.检查仪器是否完好

C.检查是否是新的

D.检查是否携带班中餐

# 56.抽采观测工需要携带的仪器主要有（    ）。

A.高浓度光学瓦斯检定器

B.一氧化碳便携仪

## C.U 型水柱计

D.温度计

57.（    ）是瓦斯抽采观测工重点检查内容。

A.抽采管路中的负压和瓦斯浓度，一氧化碳、温度、流量等是否异常

B.抽采管路是否漏气

C.抽采负压是否满足要求

D.仪器仪表回收是否完好齐全

58 .（    ）是工作环境重点检查内容。

A.测量地点顶板支护情况是否良好

B.测量地点气体浓度是否超限

C.测量地点是否有人车

D.测量地点是否有积水

59.井工开采，作业地点经常受到（    ）、有毒有害气体和破碎顶板的威胁。

A.水

B.火

C.瓦斯

D.矿尘

# 60.煤矿生产中常见灾害是（    ）。

## A.顶板事故

B.矿井水灾

C.矿井火灾

D.爆炸事故

瓦斯抽采观测工理论知识答案

## （一）判断题

1 √2 √3 √4 ×5 ×6 ×7 √8 √9 ×10 √ 11 √12 √13 √14 ×15 √16 ×17 √18 ×19 √20 √ 21 √22 √23 ×24 ×25 √26 √27 √28 ×29 √30 ×

## (二)单选题

31 D  32 D  33 B  34 A  35 C  36A  37 D  38B  39 B  40 B  41 A  42 B  43 D  44 A  45 A  46 C  47 C  48 C  49 A  50B  51 C  52 D  53 A  54 B

## (三)多选题

55  AB  56  ABCD  57   ABCD  58   AB  59   ABCD  60   ABCD

### 5.2.10.2《瓦斯抽采观测工》实操

## （一）问答题

1. 瓦斯抽采的基本原理是什么？

2. 在进行瓦斯抽采前，需要进行哪些准备工作？

3. 如何确定瓦斯抽采钻孔的位置和数量？

4. 描述瓦斯抽采系统的主要组成部分。

5. 瓦斯抽采过程中，如何监测和控制瓦斯浓度？

6. 遇到瓦斯超限情况时，应采取哪些紧急措施？

7. 瓦斯抽采效果的评价标准有哪些？

8. 如何处理瓦斯抽采过程中出现的水害问题？

## （二）实操题

9. 请描述瓦斯抽采系统中主要设备的组成及其功能，并说明如何对这些设备进行日常检查和维护。

10. 在瓦斯抽采过程中，如何根据矿井的实际情况选择合适的抽采方法？请列举至少三种常见的瓦斯抽采方法，并简述它们的适用条件和优缺点。

### 瓦斯抽采观测工实际操作答案

### （1）问答题

# 1. 瓦斯抽采的基本原理是什么？

瓦斯抽采的基本原理是通过人为干预，将煤层中的瓦斯（主要成分是甲烷）从煤层中抽出并排放到安全区域，以降低煤层中的瓦斯含量，从而减少煤矿生产过程中瓦斯爆炸和瓦斯超限的危险。

# 2. 在进行瓦斯抽采前，需要进行哪些准备工作？

在进行瓦斯抽采前，需要进行以下准备工作：1. 瓦斯检测：首先需要对矿井内的瓦斯浓度进行检测，确保瓦斯浓度在安全范围内。2. 设备检查：检查瓦斯抽采设备是否完好，包括抽采泵、管道、阀门等，确保设备能够正常运行。3. 安全评估：进行瓦斯抽采的安全评估，包括对矿井通风系统、瓦斯抽采方案的评估，确保抽采方案的安全性。4. 技术准备：制定详细的瓦斯抽采方案，包括抽采位置、抽采方法、抽采参数等。完成以上准备工作后，方可进行瓦斯抽采作业。

# 3. 如何确定瓦斯抽采钻孔的位置和数量？

确定瓦斯抽采钻孔的位置和数量需要综合考虑多个因素，包括煤层的地质条件、瓦斯含量、煤层厚度、煤层倾角、煤层透气性、矿井的开采方法和开采强度等。1. 了解煤层的分布、厚度、倾角、瓦斯含量等参数。2. 通过瓦斯含量测定，了解煤层中瓦斯的分布情况，确定瓦斯富集区域。3. 根据煤层的瓦斯含量、透气性、开采强度等因素预测瓦斯涌出量。4. 评估不同抽采方法和参数下的抽采效果，选择最合适的抽采方式。5. 根据上述数据和评估结果，设计钻孔的位置和数量。通常，钻孔应布置在瓦斯富集区域，以提高抽采效率。6. 确定钻孔间距时，需要考虑煤层的透气性。透气性差的煤层可能需要较小的钻孔间距以提高抽采效果。7. 钻孔深度应根据煤层的厚度和开采深度来确定，确保钻孔能够覆盖整个瓦斯富集区域。8. 钻孔角度应根据煤层倾角和开采方法来确定，以确保钻孔能够有效穿透瓦斯富集区域。9. 在设计钻孔时，还需考虑安全因素，避免钻孔位置对矿井结构和人员安全造成威胁。10. 在实施过程中，根据实际抽采效果和监测数据，及时调整钻孔位置和数量，以达到最佳抽采效果。

# 4. 描述瓦斯抽采系统的主要组成部分。

答：瓦斯抽采系统的主要组成部分包括： 钻孔设备、抽采管道、抽采泵、瓦斯处理设施、监测监控系统、控制系统、安全装置。

# 5. 瓦斯抽采过程中，如何监测和控制瓦斯浓度？

1)关键区域，如采掘工作面、通风系统和瓦斯积聚的潜在区域。

2)定期对瓦斯监测设备进行检查和校准，确保其准确性和可靠性。

3)通过中央控制室或移动设备实时监控瓦斯浓度数据，以便及时发现异常情况。4)根据矿井安全规定和实际条件设定瓦斯浓度的报警阈值。当瓦斯浓度达到或超过设定值时，系统应自动发出报警。

5)根据瓦斯浓度监测结果调整通风系统，增加通风量以稀释和排出瓦斯，控制瓦斯浓度在安全范围内。

# 6. 遇到瓦斯超限情况时，应采取哪些紧急措施？

1)立即停止作业，撤离所有人员至安全区域。

2)切断电源，防止电火花引发瓦斯爆炸。

3)启动应急预案，通知矿井安全负责人和救护队。

4)对瓦斯超限区域进行通风，稀释瓦斯浓度。

5)检查瓦斯超限原因，进行故障排除。

6)在确保安全的情况下，恢复矿井通风系统正常运行。

7)对受影响区域进行彻底检查，确认无安全隐患后方可重新作业。

# 7. 瓦斯抽采效果的评价标准有哪些？

瓦斯抽采率、瓦斯浓度、抽采负压、抽采流量、抽采时间、 瓦斯抽采均匀性、瓦斯抽采后煤层瓦斯含量。

# 8. 如何处理瓦斯抽采过程中出现的水害问题？

1)安装排水系统：在瓦斯抽采区域安装有效的排水系统，确保及时排除积水，防止水害影响瓦斯抽采作业。

2)预测和监测：通过地质勘探和水文地质调查，预测可能出现的水害区域，并在抽采过程中持续监测水位和水量变化。

3)防水措施：在抽采前对煤层进行注浆封堵，减少水的渗透和流动，提高煤层的防水性能。

4) 瓦斯抽采钻孔设计：合理设计瓦斯抽采钻孔，使其避开主要含水层，减少与水的直接接触。

)5应急预案：制定详细的水害应急预案，一旦发生水害，能够迅速采取措施，减少损失。

6) 定期检查：定期对抽采设备和排水设施进行检查和维护，确保其正常运行。

## （2）实操题

9. 请描述瓦斯抽采系统中主要设备的组成及其功能，并说明如何对这些设备进行日常检查和维护。

瓦斯抽采系统主要由以下设备组成及其功能：

### 1)抽采泵：用于产生负压，将瓦斯从煤层或采空区抽出。

2)管路系统：包括主管路和支管路，用于输送瓦斯至处理或利用地点。

3) 封孔器：用于封闭钻孔，确保瓦斯能有效从煤层中抽出。

4) 钻机：用于在煤层中钻孔，为瓦斯的抽出提供通道。

5)流量计：用于测量抽采瓦斯的流量。

6) 压力表：用于监测抽采系统的工作压力。

7)安全装置：包括防爆装置、阻火器等，确保系统安全运行。

日常检查和维护包括：定期检查抽采泵的工作状态，确保其正常运转。检查管路系统是否有泄漏、堵塞或损坏，及时进行维修或更换。确保封孔器密封良好，无漏气现象。定期检查钻孔的畅通情况，必要时进行清理或重新钻孔。监测流量计和压力表的读数，确保数据准确。检查安全装置是否完好，定期进行功能测试。

10.在瓦斯抽采过程中，如何根据矿井的实际情况选择合适的抽采方法？请列举至少三种常见的瓦斯抽采方法，并简述它们的适用条件和优缺点。

选择合适的瓦斯抽采方法应考虑矿井的实际情况，如煤层特性、瓦斯含量、地质条件等。常见的瓦斯抽采方法有：

1)本煤层抽采：适用于煤层瓦斯含量高、煤层透气性较好的情况。优点是能有效降低煤层瓦斯含量，缺点是成本较高，且对煤层结构有一定破坏。

2)邻近层抽采：适用于煤层群开采，通过抽采邻近层释放的瓦斯。优点是能有效利用瓦斯资源，缺点是需要准确预测邻近层瓦斯释放规律。

3)采空区抽采：适用于开采后形成的采空区，通过抽采采空区内的瓦斯。优点是能有效控制采空区瓦斯浓度，缺点是抽采效果受采空区条件影响较大。每种抽采方法都有其特定的适用条件和优缺点，应根据具体矿井的实际情况进行选择和优化。

#### 5.2.11 《瓦斯抽采管路工》

##### 5.2.11.1《瓦斯抽采管路工》理论知识

（一）判断题

1.瓦斯抽采管路工不需要持证上岗。（    ）

2.瓦斯抽采管路工可以在瓦斯超限区域内作业。（    ）

3.瓦斯抽采管路工应熟悉作业区域内的环境、灾害预防知识和避灾知识。（    ）

4.瓦斯抽采管路工只需要了解抽采管路相关知识，不要关注环境安全。（    ）

5.瓦斯抽采管路工没有一定的操作规程，只要根据现场情况随便作业就可以。（    ）

# 6.瓦斯抽采管路工不接受管理部门的定期施工现场检查。（    ）

7.管路中的残余气体是不可能完全排空的，所以，拆卸管路时不需要排空管路。（    ）

# 8.瓦斯抽采管路工管路安装完成后要清理现场。（    ）

9.瓦斯抽采管路工下班前要做好交班记录，向下个班交代清楚本班作业情况。（    ）

10.瓦斯抽采管路工每年要检查一次抽采系统，保证抽采系统完好、管路畅通。（    ）

11.瓦斯抽采管路工发现管路故障时，要立即处理并汇报。（    ）

12.瓦斯抽采管路工要及时回收各处所有材料，做到不乱丢乱放。（    ）

13.瓦斯抽采管路工如需进入栅栏内工作，不需要携带瓦斯检测报警装置。（    ）

14.甲烷体积浓度大于或等于 3%且小于 30%的煤矿瓦斯输送称为煤矿低浓度瓦斯输送。（    ）

15.为了确保光学瓦斯检定器的完好，可以在井下打开光学瓦斯检定器修理。（    ）

16.瓦斯抽采管路工要经常清理和润滑瓦斯抽采管道的阀门，以确保阀门使用灵活。（    ）

# 17.未经批准，即可任意调整主干管路的抽采负压。（    ）

18.抽采管理部门应安排人员按规定检查抽采泵的运转情况，及时处理存在的问题。（    ）

19.检查瓦斯抽采泵站内抽采管路有无漏气情况，不属于瓦斯抽采管路工的责任。（    ）

20.瓦斯抽采管路工应经常检查抽采管路上的放水装置及放水情况。（    ）

21.瓦斯抽采管路工要确保抽采管路无破损、无泄漏、无积水。（    ）

22.瓦斯抽采管路锈蚀后不需要进行防腐处理。（    ）

23.对经常拆运复用的分、支管不需要做防腐处理。（    ）

24.瓦斯抽采管路防腐的防腐剂通常采用热处理的沥青等。（    ）

25.如果巷道是平巷或斜巷，敷设瓦斯抽采管路时，就可以不用木垫。（    ）

26.瓦斯抽采管路沿巷道底部敷设时，管路与地板要保持不少于 30Cm 的距离。（    ）

# 27.不是所有瓦斯抽采管路都必须远离带电物体，并要可靠接地。（    ）

28.瓦斯抽采管路中设置放水器处要改装为等径 T 型管，在 T 型管底部连接放水器。（    ）

29.瓦斯抽采干管的每一分支内都要设置全通隔离阀以便维修和拆除延伸。（    ）

30.支管与钻孔连接应根据现场条件，做具体设计，确保瓦斯抽采管路畅通、不漏气，并要根据需要设置排渣器。（    ）

## （二）单项选择题

# 31.非金属瓦斯抽采管路的抗拉强度应不小于（    ）。

A.8 MPa

B.9 MPa

C.10 MPa

D.11 MPa

32.瓦斯抽采系统抑爆装置选用自动喷粉抑爆装置时，其安设位置距离最近的火焰传感器的距离（沿管道轴向）为（    ）。

A.10-20 m

B.20-30 m

C.30-40 m

D.40-50 m

33.瓦斯抽采系统水封式阻火泄爆装置的安设位置距最远端支管的距离（沿管道轴向）应小于（    ）。

A.10 m

B.20 m

C.30 m

D.40 m

34.瓦斯抽采系统监控用压力传感器位于脱水器与分管之间，距离脱水器（    ）。

A.1-2 m

B.2-4 m

C.3-4 m

D.2-3 m

35.瓦斯发电系统监控用火焰传感器位于脱水器与发电机组之间，距离脱水器（    ）。

A.1-2 m

B.2-4 m

C.3-4 m

D.2-3 m

# 36.瓦斯抽采系统安全保障设施的安装顺序为（    ）。

A.第一级抑爆装置，第二级阻火泄爆装置，第三级阻爆装置

B.第一级阻火泄爆装置，第二级抑爆装置，第三级阻爆装置

C.第一级阻火泄爆装置，第二级阻爆装置，第三级抑爆装置

D.第一级阻爆装置，第二级抑爆装置，第三级阻火泄爆装置

37.安全保障设施安设段瓦斯抽采管道宜选用金属管道，当选用非金属管道时，其管材还应符合（    ）的有关规定。

## A.AQ 1071

B.AQ 1072

C.AQ 1073

D.AQ 1070

38.瓦斯抽采系统安全保障设施安设段管道及附件应能承受正压（    ）的压力，其他管道及附件应能承受正压（    ）、负压（    ）的压力。

A.2.0 MPa，1.0 MPa，1.0 MPa

B.3.0 MPa，0.8 MPa，0.5 MPa

C.2.5 MPa，1.0 MPa，0.097 MPa

D.2.2 MPa，1.2 MPa，0.088 MPa

# 39.瓦斯抽采系统正压输送时，输送压力不宜超过（    ）。

A.10 kPa

B.20 kPa

C.30 kPa

D.40 kPa

40.发电用瓦斯输送管道系统中宜安设（    ），防止抽采泵突然停泵而出现回流。

A.防爆装置

B.防回火装置

C.防逆流装置

D.放水器

41.避雷装置的防感应雷高度应超过瓦斯抽采泵房、放空管（    ）以上，并将避雷导线埋入地表（    ）以下。

A.5 m，3 m

B.5 m，5 m

C.4 m，5 m

D.3 m，3 m

# 42.瓦斯抽采泵房及泵房周围（    ）范围内禁止有明火。

A.40 m

B.50 m

C.55 m

D.20 m

# 43.瓦斯抽采泵房距井口和主要建筑物不得小于（    ）。

A.40 m

B.50 m

C.55 m

D.65 m

44.瓦斯抽采管路防冻工艺：首先，清除被保温管路的表面污垢、铁锈、涂刷防腐层；敷设（    ）厚的管道保温层（聚氨酯泡沫塑料），用镀锌铁丝捆扎，最外面用镀锌钢板包裹。

A.10 mm

B.20 mm

C.30 mm

D.40 mm

45.瓦斯抽采管路喷砂除锈时采用（    ）的压缩空气作动力，喷射磨料采用（    ）粒径的质地坚硬有棱角的石英砂压缩空间和磨料应干燥、清洁，并防止沙尘的污染。

## A.0.6 MPa，1.0 mm

B.0.6 MPa，0.6 mm

C.1.0 MPa，1.0 mm

D.1.0 MPa，0.6mm

46.瓦斯抽采管路用喷砂除锈后，刷环氧富锌底漆（    ）遍，漆膜厚度（    ）μm，防护面漆选用环氧沥青类防腐涂料，至少刷（    ）遍，漆膜总厚度不小于（    ）μm。

A.2，60，3，250

B.3，30，3，250

C.2，30，2，150

D.2，30，3，50

47.在开采层顶部处于采动影响形成的裂隙带内挖掘的专用抽放巷道是（    ）。

A.排瓦斯巷

B.抽采管道巷

C.底抽巷

D.高抽巷

48.瓦斯抽采泵站（    ）水池内安设液下泵向高位水池供水，（    ）水池给水环式真空泵供应工作用水并冷却水环式真空泵的轴温。

A.低位，高位

B.低位，低位

C.高位，高位

D.高位，低位

49.为预防雷电击打，应在瓦斯抽采泵房和放空管附件设置（    ）。

A.防护罩

B.防爆装置

C.避雷针

D.止回阀

50.放空管的高度需超过瓦斯抽采泵房屋脊（    ）以上，与泵房墙壁距离为 0.5-1 m 为宜，最远不得超过（    ）。

A.5 m，3 m

B.3 m，5 m

C.3 m，3 m

D.5 m，5 m

51.为防止雨水或其他杂物进入瓦斯抽采放空管，其上端管口应设（    ）。

A.防护罩

B.防爆装置

C.自动放水器

D.止回阀

52.为防止停瓦斯抽采泵后管路内积水、瓦斯倒流，在瓦斯抽采管路的正压端与负压端应设

置（    ）。

A.防回火装置

B.防爆装置

C.自动放水器

D.止回阀

53.按照工作方式，瓦斯抽采管路上设置的放水器分为（    ）。

A.大放水器和小放水器

B.方放水器和圆放水器

C.自动放水器和手动放水器

D.负压放水器和正压放水器

54.孔板流量计的孔板使用（    ）年后，要对孔板进行校正，以减小计量误差。

A.1

B.2

C.3

## （三）多选题

# 55.瓦斯抽采管路系统选择的原则包括（    ）。

A.抽采管路通过的巷道曲线段少、距离短，管路安装应平直，转弯时角度不应大于 50°

B.尽量避开运输繁忙巷道，首选回风巷内铺设

C.管路发生故障，管道内的瓦斯不得流入采掘工作面、机房或机电硐室内

D.抽采管道与地上、下建（构）筑物及设施的间距，应符合《工业企业总平面设计规范》的有关规定

# 56.抽采管路系统中必须安装辅助设施是（    ）。

A.调节控制装置

## B.测量装置

C.三防装置

D.放水器排渣器

# 57.瓦斯抽采管路上的三防装置是（    ）。

A.防回火装置

B.防回气装置

C.自动阻爆装置

D.排渣装置

# 58.瓦斯抽采管径选择是否合理，需要综合考虑（    ）。

A.瓦斯管中混合瓦斯流量

B.测量装置

C.瓦斯管中混合瓦斯平均流速

D.放水器排渣器

# 59.井下瓦斯抽采管路包括（    ）。

A.风井管路

B.采区回风下山管路

C.工作面管路

D.其他管路

# 60 瓦斯抽采管路中（    ）处应设置放水器。

A.钻场

## B.管路拐弯

C.低洼

D.温度突变

瓦斯抽采管路工理论知识答案

## （一）判断题

### 1 ×2 ×3 √4 ×5 ×6 ×7 ×8 √9 √10 ×

11 √12 √13 ×14 √15 ×16 √17 ×18 √19 ×20 √

21 √22 ×23 ×24 √25 ×26 √27 ×28 √29 √30 √

## (二)单选题

31 B  32 D  33 C  34 A  35 D  36 B  37 A  38 C  39B  40 C  41A  42 D  43 B  44 D  45A   46 A  47 D  48 A  49 C  50B  51 A  52 D 53 C  54 A

## (三)多选题

55  ABC  56  ABC  57   ABC  58   AC  59   ABCD  60   ABCD

### 5.2.11.2《瓦斯抽采管路工》实操

## （一）问答题

1.瓦斯抽采管路的布置原则是什么？

2.瓦斯抽采管路的直径选择依据是什么？

3.瓦斯抽采管路的维护和检查有哪些要点？

4.瓦斯抽采管路中瓦斯浓度的监测方法有哪些？

5.瓦斯抽采管路发生堵塞时应如何处理？

6.瓦斯抽采管路中的积水问题如何解决？

7.瓦斯抽采管路中的防爆措施有哪些？

8.如何评估瓦斯抽采管路的抽采效率？

## （二）实操题

9. 瓦斯抽采管路工在实操过程中可能会遇到的哪些问题及其影响

10.如何检查瓦斯抽采管路的密封性？请列举至少三种检查方法。

### 瓦斯抽采管路工实际操作答案

## （一）问答题

# 1.瓦斯抽采管路的布置原则是什么？

瓦斯抽采管路的布置原则包括：确保抽采效果，减少漏风，便于维护管理，以及符合安全规定。管路应尽量短直，避免过多的弯头和接头，以减少阻力和漏气的可能性。

# 2.瓦斯抽采管路的直径选择依据是什么？

瓦斯抽采管路的直径选择应根据抽采瓦斯的流量、流速和管路的长度来确定。通常需要计算出所需的管径，以保证瓦斯能够顺畅流动，同时避免过大的流速导致管路磨损。

# 3.瓦斯抽采管路的维护和检查有哪些要点？

瓦斯抽采管路的维护和检查要点包括：定期检查管路的密封性，确保无漏气现象；检查管路是否有堵塞、变形或腐蚀；定期清理管路内部，防止瓦斯携带的煤尘沉积；检查并维护抽采设备，确保其正常运行。

# 4.瓦斯抽采管路中瓦斯浓度的监测方法有哪些？

瓦斯抽采管路中瓦斯浓度的监测方法包括使用便携式瓦斯检测仪定期检测，安装在线监测系统实时监控瓦斯浓度，以及通过抽采瓦斯流量和瓦斯含量的计算来间接监测瓦斯浓度。

# 5.瓦斯抽采管路发生堵塞时应如何处理？

瓦斯抽采管路发生堵塞时，应首先停止抽采，然后根据堵塞的位置和程度采取相应措施。可以使用高压气体吹扫、机械疏通或化学清洗等方法来清除堵塞。处理完毕后，应重新检查管路的密封性和畅通性，确保安全恢复抽采作业。

# 6.瓦斯抽采管路中的积水问题如何解决？

瓦斯抽采管路中的积水问题可以通过设置放水器来解决。放水器应安装在管路的低洼处或倾斜段的下方，以便及时排出积水。同时，定期检查放水器的畅通性和工作效果，确保其有效运行。

# 7.瓦斯抽采管路中的防爆措施有哪些？

瓦斯抽采管路中的防爆措施主要包括：选用防爆型抽采设备和管材，确保设备在瓦斯浓度超标时不会引发爆炸；在管路上设置防爆门或防爆墙，以隔离爆炸源，防止爆炸波的传播；定期对管路进行防静电处理，减少静电引发爆炸的风险。

# 8.如何评估瓦斯抽采管路的抽采效率？

评估瓦斯抽采管路的抽采效率可以通过测量抽采瓦斯的流量、浓度和纯度等参数来进行。同时，还可以结合矿井的瓦斯涌出量、抽采时间等因素，综合评估管路的抽采效率。如果抽采效率较低，应及时查找原因并采取措施加以改进。

## （二）实操题

# 9. 瓦斯抽采管路工在实操过程中可能会遇到的哪些问题及其影响

1）管路连接不严密：可能导致瓦斯泄漏，增加安全风险。需要确保所有连接部位都经过严格的密封处理。

2）管路堵塞：由于煤尘、水或其他杂质的积累，管路可能出现堵塞，影响瓦斯抽采效率。定期清理和检查管路是必要的。

3）管路腐蚀：长期暴露在恶劣环境下，管路可能会发生腐蚀，导致强度下降甚至破裂。使用耐腐蚀材料和定期检查是预防措施。

4）管路布局不合理：不合理的布局会影响瓦斯抽采效果，甚至可能造成安全隐患。应根据实际地质条件和瓦斯分布情况合理规划管路布局。

5）管路压力控制不当：压力过高或过低都会影响瓦斯抽采效果。需要根据瓦斯抽采系统的要求，合理设置和调节管路中的压力。

6）管路维护不到位：缺乏定期的维护和检查会导致管路问题的累积，增加故障率。应建立完善的维护检查制度。

7）管路设计缺陷：设计时未充分考虑实际工作条件，可能会导致管路在使用中出现问题。设计前应进行充分的调研和评估。

# 10.如何检查瓦斯抽采管路的密封性？请列举至少三种检查方法。

1）水压试验：通过向管路内注入水并加压，观察管路是否有渗漏现象。如果在规定时间内压力保持稳定，则说明管路密封性良好。

2）气压试验：使用压缩空气对管路进行加压，然后关闭所有阀门，检查压力表读数是否下降。如果压力下降，则表明管路存在泄漏。

3）气体检测：使用瓦斯检测仪器对管路连接处和可能的泄漏点进行检测，观察是否有瓦斯气体泄漏的迹象。如果检测到瓦斯浓度异常，则说明密封性存在问题。

4）超声波检测法：这是一种非接触式的检测方法，利用超声波在气体和固体介质中的传播特性不同，通过超声波传感器在管路外部扫描，检测是否有泄漏产生的超声波信号。这种方法能够定位到具体的泄漏点，且对管路无损害。

5）红外热成像法：当瓦斯气体泄漏时，由于泄漏点处的气体流动和扩散，会导致局部温度的变化。利用红外热成像仪可以捕捉到这种温度变化，从而发现泄漏点。这种方法在夜间或低光照条件下尤其有效。

6）肥皂水检测法（简易方法）：这是一种简单但有效的现场检测方法。将肥皂水涂抹在管路的连接处或怀疑有泄漏的地方，如果发现有气泡产生，则说明该处有气体泄漏。这种方法虽然简单，但只能作为初步判断，不能准确量化泄漏量。

请注意，不同的检查方法适用于不同的场景和条件，实际操作时应根据具体情况选择合适的检查方法，并遵守相关的安全操作规程。

## 6.1调度与安全检查类公共知识

### （一）判断题

1.监控系统不能正常运行的情况，不是重大隐患。（    ）

2.超能力、超强度或超定员组织生产是重大隐患。（    ）

3.煤矿现场检查人的不安全因素，检查内容有：人的思想情绪、精神状态、身体素质、 技术素质及操作作业行为，要重点检查管理人员和岗位作业人员的违章指挥、违章作业和违反劳动纪律等不安全因素。（    ）

4.发生矿山事故,矿山企业必须立即组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,对伤亡事故必须立即如实报告劳动行政主管部门和管理矿山企业的主管部门。（    ）

5.安全生产管理人员有权督导各岗位作业人员了解本工种、本岗位的操作技能和标准要求，掌握本人劳动活动中所要接触的安全装置、设施、生产机械、工具和仪器仪表的基本性能及正常使用方法。（    ）

6.安全生产管理人员在现场工作中，如发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权责令 停止作业或协助当班班组长组织采取可能的应急措施和撤离作业场所。（    ）

7.安全生产管理和技术人员除做好本职工作、业务保安外，无权也无义务监督和指导井下队组和岗位工的作业安全。（    ）

8.安全生产管理人员，在生产中发现有违章、违规行为，但不属于自己的业务管理范围， 可以不制止。（    ）

9.煤矿各级调度机构是煤炭生产的指挥中心。（    ）

10.调度人员必须深入现场,掌握第一手资料,随时了解上级意见和要求。（    ）

11.矿调度人员掌握各(区、队)生产动态,积累有关生产方面的资料,提出生产波动的分析报告。（    ）

12.调度人员掌握矿的年、季、月生产计划执行情况,经常深入井下现场了解熟悉生产情况,协调解决生产中出现的问题。（    ）

13.调度信息管理数据信息保存期不少于1年,并进行数据备份,保证存储安全。（    ）

14.调度值班人员在矿井发生重大事故时,立即向领导和有关部门汇报,调动一切力量,协助领导组织抢救工作。（    ）

15.调度值班人员要掌握安全生产动态,及时有效地解决生产中出现的各种问题,并详细记录解决问题的时间、地点、参加人、内容、处理意见、处理结果。（    ）

16.调度值班人员要掌握安全生产动态，及时有效地解决生产中出现的各种问题，并详细记录解决问题的时间地点，及处置结果意见。（    ）

17.对现场作业中发现的一般隐患,可以不处理,不汇报,要重点注意重大隐患。（    ）

18.对雨季防风、防雷电,冬季防寒、防冻,冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上级调度部门,发生紧急情况要立即报告本单位负责人。（    ）

19.发生影响生产超过1h的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故,在接到报告后1h内向上一级调度部门报告事故信息。（    ）

20.发生火灾时,基本的正确应变措施是:发出警报疏散,在安全情况下设法扑救。（    ）

### （二）单选题

21.调度员能熟练填写并运用各种（    ）和记录，为积累原始资料和现代化管理服务。

A.指标

# B.生产图标

C.联系

D.产品

22.调度员必须具备组织和指挥（    ）的能力，熟练掌握集控操作和故障应急处理方法。

A.检修

B.生产

C.协调

23.在每次换班（    ）h内，必须把没有还灯人员的名单报告矿调度室。

A.1

B.2

C.3

24.《煤矿安全规程》规定:生产矿井采掘工作面空气温度超过（    ）,必须停止作业。

A.26

B.30

C.34

25.采煤工作面回采结束后，必须在（    ）天内进行永久性封闭。

A.15

B.30

C.45

26.采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过（    ）时,必须停止工作,撤出人员，采取措施,进行处理。

A.1.00%

B.2.00%

C.1.50%

27.矿井地面的消防水池必须经常保持不小于（    ）的水量。

A.200m³

B.100m³

C.150m³

# 28.“三量”是指？（    ）

A.开拓、准备、回采煤量

B.采煤、掘进、通风煤量

C.采煤、掘进、运输煤量

# 29.仅（    ）有权操作集控系统。

A.维修工

## B.其他人员

C.当班调度员

30.调度员每班填写（    ），并对变化跟班人员进行锁定，对变化进展情况跟踪落实，及时汇报相关领导。

A.《变化环节安全风险辨识管控单》

B.《变化调度管理表》

C.《变化调度管理跟踪落实表》

31.现场跟班作业流程票，由现场班组长、（    ）签字确认后及时交至本单位调度室存档。

A.班组长

B.安检员

C.瓦检员

32.调度处（    ）对各煤业公司变化管理执行情况及变化管理相关台帐等进行检查。

A.每周

B.每月

C.每季度

# 33.变化调度管理跟踪落实表由（    ）填写。

A.当班调度员

## B.调度室负责变化管理工作副主任

C.调度室指定的负责变化管理工作的专人

# 34.综采工作面完成一个循环的标志是（    ）。

A.移架

B.推刮板输送机

C.割煤

35.调度室要对变化管理人员跟班到位情况进行跟踪核查，下列哪种方式不正确（    ）。

A.查人员定位

B.现场突查

C.通过问询部门成员其去向

# 36.煤矿发生伤亡事故的，由（    ）负责组织调查处理。

A.煤矿安全监察机构

B.煤炭主管部门

C.纪律检查部门

- 多选题

# 37.值班调度员岗位职责包括（    ）。

A.掌握当班生产作业计划完成情况,并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总,预测预报次日安全生产情况。

B.在发生重大事故时,立即向领导和有关部门汇报,调动一切力量协助领导组织抢险工作。

C.准确无误地做好记录或向计算机输入各种数据,供领导决策参考。

D.对当班安全生产情况进行综合分析,在向上一班交班时,做简要描述

# 38.矿井灭火的方法主要有（    ）。

A.直接灭火法

B.隔绝灭火法

C.加压灭火法

D.联合灭火法

# 39.矿井生产系统包括（    ）系统。

A.提升系统

B.通风、压风

C.排水

D.供电

40.调度员针对（    ）进行电话联系确认上述岗位人员已到位并已知晓将要开车。

## A.边远岗点

B.压滤机房

C.原煤提升系统

D.重点岗点

## 6.1调度与安全检查类公共知识答案

- 判断题

1.× 2.√ 3.√ 4.√ 5.√ 6.√ 7.× 8.× 9.√ 10.√ 11.√ 12.√ 13.× 14.√ 15.√ 16.√ 17.× 18.× 19.× 20.√

- 单选题

21.B  22.B  23.B  24.B  25.C  26.C  27.A  28.A  29.C  30.C  31.B  32.B  33.B  34.A  35.C  36.A

- 多选题

# 37.ABCD  38.ABD  39.ABD  40.AD

## 6.2.1《调度员》

### 6.2.1.1 调度员理论知识

- （一）判断题

- 调度指挥机构必须健全，岗位职责明确。（    ）

- 调度员要掌握日常安全生产动态和重点工程，主要系统和装备的运行情况，及时协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用。（    ）

- 在出现险情和发生事故时，及时下达调度指令，进行应急处置。（    ）

- 调度室（或调度指挥中心），可以作为生产等部门内设机构或挂靠在某一部门。（    ）

- 调度负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学力）及以上文化程度，并具备 3 年以上煤矿基层工作经历。（    ）

- 出现险情和发生事故时，及时下达调度指令，按规定分级汇报，启动事故应急预案，做好应急值班职守，并做好事故信息报告，现场处置情况等记录。（    ）

- 调度人员按规定要求下井，并留有记录。（    ）

- 每月对图表及时填绘和修订，要与实际情况相符合，实行归档管理。（    ）

- 每日调度统计表、安全生产信息22煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门。（    ）

- 调度应履行班、日、旬（周）、月汇报制度，除掌握生产计划完成情况、重点工作等情 况外，重点汇报安全生产、重点工程情况，遇有重大安全问题，应及时汇报采取的措施、处理的情况及有关建议。（    ）

- 对雨季防风、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和调度部门。（    ）

- 发生影响生产超过 1 h 的非人身伤亡生产事故、重伤及以上人身伤亡事故，应立即报告当班值班领导，并在接到报告 1 h 内向上一级调度部门报告事故信息。（    ）

- 发生较大及以上事故，在接到报告后立即报告上一级调度部门。（    ）

- 发生死亡事故，应按规定在 1 h 内报当地安全监管部门。（    ）

- 通信装备应具备不少于 2 种与井下通信联络的手段，并保证至少 1 种是有线通信。（    ）

- 调度信息管理数据信息保存期不少于 2 年，并进行数据备份，保证存储安全。（    ）

- 调度室供电应实现双回路供电，防雷、接地等符合要求，配备备用电源，并与调度总机、传真机、计算机、应急照明等调度设备相连，保证上述设备能连续使用 2 h 以上。（    ）

- 井工煤矿调度室对主要输送机机头、井底车场井下变电所，主副井井口、主通风机房等主要场所实施监控。（    ）

- 调度人员了解和收集影响安全生产的各种因素及重大隐患对威胁安全生产的重大问题要及时下达撤人的调度命令，督促有关部门采取有效措施解决，并按相关程序及时汇报各级领导。（    ）

- 调度员根据生产需求，对作业人员进行合理的调派和排班，确保各个工作区域的人力资源能够得到合理利用。还需与作业人员进行沟通和协调，确保工作任务的顺利完成。（    ）

- 调度人员掌握采掘部署，工作面衔接和采区准备情况，督促解决问题，保证矿井正常接替。（    ）

- 调度员要及时制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的现象，并做好记录。（    ）

- 调度员要掌握日常安全生产动态和重点工程，主要系统和装备的运行情况，不需要协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用。（    ）

- 调度员按照规定要求报告生产情况，不需要汇报安全事故和突发事件信息属于调度工作的责范。（    ）

- 调度员对当班安全生产情况进行综合分析，在向下一班交班时，做简要描述。（    ）

- 调度员清楚掌握矿当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总，预测预报次日安全生产情况。（    ）

- 调度值班人员要掌握煤炭洗选和地面运输情况，按照生产实际，督查铁路车辆平衡调配及煤炭发运情况，确保矿井正常生产。（    ）

- 调度值班人员要精确无误地计算或向计算机输入各种数据，并在网上传输安全生产信息，供领导决策参考。（    ）

29.矿调度人员掌握各（区、队）生产动态，积累有关生产方面的资料，提出生产波动的分析报告。（    ）

# 30.调度人员应参加矿的安全、机电、生产平衡等生产会议，并做好记录。（    ）

- （二）单选题

# 31.生产调度的任务是（    ）

A.确保矿井的正常生产和运转

B.监控设备运行状况

C.统计矿井产量

32.按用风地点同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（    ）。A.6m³

B.10m³

C.4m³

33.永久密闭要使用不燃性材料建筑，严密不漏风，墙体厚度不少于（    ）。

## A.0.5m

B.0.7m

C.0.3m

- 永久风门每组风门不少于两道，通车风门间距离不小于一列车长度，行人风门间距离不 小于（    ）。

- A.10m

B.5m

C.15m

# 35.设备调度管理包括（    ）设备的调度和管理：

A.冷却设备

B.通信设备

C.矿井开采设备

36.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定重大事故是指造成（    ）死亡事故。

## A .10人以上30人以下

B. 3人以上10人以下

C. 30人以上50人以下

37.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，企业发生重伤、死亡事故后，企业负责人接到报告后应立即向有关部门报告，最迟不得超过（    ）。

A.8 h

B.16 h

C.1 h

38.按用风地点同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（    ）。

A.6 m³

B.10 m³

C.4 m³

39.《煤矿安全规程》规定：生产矿井采掘工作面空气温度超过（    ），必须停止作业。

A.26℃

B.30℃

C.34℃

40.井下防尘是煤矿生产的长期任务，通风排尘是方法之一，最优排尘风速为（    ）时，既可以有效地冲淡和排除浮尘，又不致把大量落尘吹起。

A .0.25-0.5 m/s

B. 0.05-1.0 m/s

C. 1.2-1.6 m/s

# 41.当瓦斯监测监控系统报警，并确认报警点有异常时值班调度人员应立即（    ）

A.向总调汇报

B.通知矿长

C.通知相关人员撤离现场

# 42.调度管理的基本职能是（    ）

A.组织、指挥、控制和协调

B.组织与协调

C.组织与控制

43.（    ）时对相应时期内生产经营活动总结，传递生产安全和经营活动信息的方式。

## A.调度报表

B.调度统计

C.调度会议

# 44.煤矿各级调度机构是煤炭生产的（    ）

A.管理中心

## B.指挥中心

C.汇报中心

45.煤矿生产调度工作要求发现问题要迅速，信息反馈应（    ），解决问题要准确、稳妥。

A.灵活

B.正确

C.及时

# 46.调度专业质量标准化自检工作应（    ）检查一次。

A.一个月

B.三个月

C.半年

# 47.两畅通是指（    ）保持通风，行人，运输畅通。

## A.上下出口

B.上下顺槽

C.皮带两侧

# 48.矿调度人员必须具有（    ）以上学历。

A.高中（中专）

B.初中

C.大专

49.（    ）的特点决定了煤矿生产调度工作的性质。

## A.生产经营

B.工作环境

C.煤炭生产

# 50.应急响应和问题解决的目标是( C )

A.增加工作效率

B.提高员工满意度

## C.保证煤矿生产的连续性和安全性

# 51. 以下（    ）不属于特殊作业

A.煤矿井下电气作业

B.煤矿瓦斯作业

C.煤矿防突作业

52.隐患主要有 3 个方面：人的不安全行为、物的不安全状态和（    ）。

A.环境的不安全因素

B.管理上的缺陷

C.不安全的设备

# 53.“三量”是指？（    ）

A.开拓、准备、回采煤量

B.采煤、掘进、通风煤量

C.采煤、掘进、运输煤量

# 54.两采一准是（    ）。

## A.劳动组织

B.循环方式

C.作业形式

- （三）多选题

# 55.值班调度员岗位职责包括 （    ）

A.掌握当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总，预测预报次日安全生产情况

B.在发生重大事故时，立即向领导和有关部门汇报，调动一切力量协助领导组织抢险工作

## C.准确无误地做好记录或向计算机输入各种数据，供领导决策参

D.对当班安全生产情况进行综合分析，在向上一班交班时，做简要描述

# 56.周期来压主要表现形式是 （    ）

A.煤层下沉速度急剧增加

## B.煤层顶板下沉量变大

C.支柱所受载荷普遍

D.煤壁片帮

# 57.调度员的职责包括：（    ）

A.协助领导做好安全生产工作

B.解决生产环节中出现的问题

## C.确保生产任务的完成

D.进行设备维护工作

# 58.调度员的作业流程中包括以下环节：（    ）

A.收集信息

B.监控与协调

C.进行安全巡视

D.发布调度指令

# 59.防范措施包括（    ）以下内容：

A.建立健全调度管理制度

B.提高调度员素质

C.强化安全管理

## D.优化交通和物流管理

# 60.调度员的作业标准包括以下内容：（    ）

A.安排和调度矿井的作业流程

## B.管理矿井设备的运行

C.进行人员调派和排班

D.处理突发事件和问题

调度员理论知识答案

- 判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√12.√13.√14.√15.√16.√17.√18.√19.√20.√21.√22.√23.×24.×25.√26.√27.√28.√29.√30.√

- 单选题

- 31.A  32.C  33.A  34.B  35.C  36.A  37.C  38.C  39.B  40.C  41.C  42.A  43.A  44.B  45.C  46.A  47.A  48.A  49.C  50.C  51.C  52.B  53.A  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCD  56.ABCD  57.ABC  58.ABD  59.ABCD  60.ABCD

### 6.2.1.2调度员实际操作

- 问答题

1.调度员了解那些关于煤矿的信息？

2.调度员应掌握那些基本技能？

3.值班调度员岗位职责包括那些？

4.调度机构负责人和调度值班人员上岗条件？

5.调度员安全生产责任制是什么？

6.调度员工作流程？

7.调度员安全操作规范？

8.调度员每班收尾工作有哪些？

## （二）实操题

9.调度员手指口述及岗位描述内容？

10.调度员应急处置流程？

### 调度员实际操作答案

- （一）问答题

- 调度员了解那些关于煤矿的信息？

（1）本矿井所开采的煤系、主采煤层、各煤层的赋存情况（产状）、开采条件（包括断层构造、煤层的稳定性和水文地质等）和矿界。

（2）本矿井开拓方式、开采水平，延深水平，全矿井现有 地质储量、可采储量和各个水平的可采储量以及“三量”的变化。

（3）本矿井采区衔接，生产的采区和采煤面，正在掘进准备的新采区和新工作面。

（4）本矿井的采煤方法、支护形式、落煤方法、循环安排，掘进工作面的爆破、装运和支护方法。

（5）矿井的提升运输方式和现有的设备与能力；地面生产系统的原煤加工，储、装、运系统与能力以及排矸方式和排矸运输系统。

（6）矿井、采区和采煤工作面的进、回风系统，主、辅风机的型号和能力以及运转情况。

（7）矿井总变电所和采区变电所的位置、设备容量和通往采掘工作面的线路系统。

## （8）本矿压风机房所在位置、设备能力、管路系统和供风状况。

（9）防尘水源（或静压供水）、供水设备及送水管路系统以及防尘喷雾洒水设施等。

（10）本矿当年的矿井瓦斯等级、煤尘爆炸指数、自然发火期和每个季度审定的矿井灾害预防计划和事故避灾路线。

（11）本矿当年的水平延深、技术改造和安全技术措施等重要工程的计划项目和施工情况。

（12）本矿的主要采掘机械设备的在籍台数、型号、性能和使用维修情况。

## （13）矿井核定生产能力，包括通风能力、提升能力、排水能力。

- 调度员应掌握那些基本技能？

（1）熟练操作调度室内的各种通信设备与上下、内外通话（包括无线电传呼装置）、调度总机、计算机、各种电话和传真机。

（2）组织日、班生产工作和循环作业，能独立应对生产过程中的一般常规问题。

## （3）掌握生产动态，分析发展趋势，做好预测预报。

（4）计算生产工作日数、日均和月均产量与进尺、单产、单进、正规循环率、均衡生产率、生产事故率和采掘日生产能力与利用。

## （5）做班、日、旬、月的生产与安全分析。

（6）熟悉采掘工程平面图、井上下对照图、采掘单项施工图、采掘作业规程的各种附图和矿井避灾路线图。

## （7）使用现代办公设备及办公软件。

# 3.值班调度员岗位职责包括那些？

1）掌握当班生产作业计划完成情况，并负责当班生产数据和安全生产信息的整理汇总，预测预报次日安全生产情况

2）在发生重大事故时，立即向领导和有关部门汇报，调动一切力量协助领导组织抢险工作

3）准确无误地做好记录或向计算机输入各种数据，供领导决策参

4）对当班安全生产情况进行综合分析，在向上一班交班时，做简要描述

# 4.调度机构负责人和调度值班人员上岗条件？

1）调度机构负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专（同等学历）及以上文化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历。

2）调度值班人员具备煤矿安全生产相关专业中专（同等学历）及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历。

3）基层工作经历是采掘、通风、机电区队和生产科室等的工作经历。

# 5.调度员安全生产责任制是什么？

1）贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、规章、标准、技术规范、指示、指令、三大规程和公司各项安全管理规章制度。

2）遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不得擅离职守。做好本岗位业务保安工作，是本岗位安全生产直接责任者。

3）对安全生产调度内容要规范、详细、及时、准确地填写记录、台账；负责各类报表编制和报送工作。

## 4）深入生产现场解决矿井事故隐患，并做好解决问题的记录。

5）切实做好自保、互保、联保工作，掌握灾害预防处理计划、应急预案和避灾路线。

## 6）对上级的调度通报、指令，及时向公司领导汇报。

7）对基层单位反映的安全生产事故隐患及问题，及时做好记录与汇报。

8）当公司发生重大事故时，要按照事故的汇报程序向有关领导和部门汇报。在公司值班领导和公司领导的指挥下，积极调度有关部门和人员迅速抢救，及时通知人员赶赴现场，保证及时联络。

9）积极参加各类安全生产会议和安全生产培训宣传教育活动，提高自身安全生产素质和业务技术水平。

10）尽职尽责，杜绝“三违”现象。

11）按时参加调度员业务培训。

# 6.调度员工作流程？

查看交接班记录→问清交接内容→接班→调度→写交接班记录→交班。

# 7.调度员安全操作规范是什么？

1）认真做好调度值班记录，及时提交各种调度日报表，做到数字准确，内容完整。

2）做好当班生产调度情况分析，生产调度日报表及时送给有关领导审阅。

3）“一通三防”、井上下所有作业地点、机电设备、自然灾害及“六大系统”在生产过程中出现重大问题或隐患随时调度，跟踪了解隐患问题的处理进展情况，及时汇报，积极协调各部门有关班组解决问题。

4）认真做好上级调度通知、指令等接受，做到件件有领导批示，及时向有关科室及区队班组下达。

5）对瓦斯检查员的班中汇报等，认真做好记录，生产活动中出现的重大问题迅速向有关领导汇报。

6）认真听取职工汇报（无论大小事务），详细做好记录，不断深入井下，深入一线，了解生产环节，掌握第一手资料。

# 8.调度员每班收尾工作有哪些？

1）认真做好交接班，做到事事有着落，件件有回音，项项有记录。

## 2）坚持调度场所文明化，室内清洁卫生，通讯设备整洁完好。

- （二）实操题

# 9.调度员手指口述及岗位描述内容？

各位领导好：

我是一名调度员，经安全培训考试合格，取得资格证，并持证上岗，我的主要任务是行使调度室统一指挥和组织协调职能，积极有效完成领导安排的各项生产工作任务，确保公司各系统安全运行、各业务部门生产环节协调有序综合平衡。

这是调度工作台：

1）各系统运行正常，确认完毕。

2）掌握当班生产作业计划及完成情况，确认完毕。

3）安全生产方面存在的问题，已协调相关单位解决，并做好记录，确认完毕。

4）对上级通知及当班生产情况，已及时向值班领导汇报，确认完毕。

5）所有记录已填写，各种报表已审核上报，确认完毕。

6）大厅卫生检查合格，确认完毕。

汇报完毕，请领导指示。

- 调度员应急处置流程？

1）在接到事故报告时要问清事故发生的时间、地点、灾区人数、危害程度、影响范围、现状和趋势。通知邻近灾区人员由班组长、带班队长或安全员带领撤出。

2）立即按规定报告程序向值班矿领导、董事长（总经理）、总工程师和其他领导和上级有关部门汇报，根据领导指示，启动应急救援预案，报告长治公司、潞安煤炭事业部、属地人民政府，通知矿山救护队，消防队、属地医疗急救等单位派人赶赴现场抢救。

3）按领导指示立即通知有关人员赶赴现场集合，研究抢救措施，并通知有关职能部门或保卫部门维持现场秩序，做好保卫工作。

4）迅速在事故地点较近的地方架设临时电话，并派设专人看守，随时保持同现场的联系。

5）通知受灾的队组、部门查清当班出勤人数，现场遇灾人数和估计所在的地点，并通知人事劳资管理部门做好调取人事档案准备工作。

6）按抢险救援指挥部指示调动人力、物力抢救，并掌握事故抢救进展情况，做好详细记录，做好通讯联络、信息沟通工作。

7）对于发生刑事、病亡等非生产安全人身伤亡事故，立即报告值班矿领导、纪检委员、董事长（总经理），同时第一时间报告当地公安部门。

## 6.2.2《监测监控值班员》

### 6.2.2.1监测监控值班员理论知识

- （一）判断题

1.监测监控中心应设在矿调度室，并安排 24 h 坚守工作岗位，认真做好交接班，监控监测值班员必须经过专业技术知识培训，经考试合格持证后，方可上岗。（    ）

2.监测监控值班员必须坚守工作岗位，每天 24 h 不间断地向煤炭局上传瓦斯监控数据。（    ）

3.监测监控值班人员要对监控系统的运行安全、传输数据的真实准确负责。（    ）

4.没有装备矿井安全监控系统的矿井采煤工作面，必须装备甲烷断电仪。（    ）

5.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少 1 次。（    ）

6.安全监测系统支持故障闭锁，需要设置断线控制口。（    ）

7 .存放未用的安全监测监控电池组（箱）应每月检验一次放电时间。（    ）

8. 矿井监测监控分布式系统多用树型结构来实现。（    ）

9. 矿井监控系统均为主从工作方式。（    ）

10. 矿井监控系统宜采用半双工传输。（    ）

11.矿井监控系统由 1 位逻辑“0”表示开始，1 位逻辑“1”表示停止。（    ）

# 12.矿井安全监控系统应具有声光报警功能。（    ）

13. 监控系统传输的信号，最终都要变换成计算机可以识别和处理的数字信号。（    ）

14.监控系统大都采用调制频率脉冲信号。（    ）

15.安全监测工必须经过专业培训，经有关部门考试合格后持证上岗。（    ）

16.需要安全监控设备停止运行时,无须报告矿调度室,只要制定安全措施后就可进行。（    ）

# 17.矿井监控系统调出整幅实时数据画面的响应时间应小于10s。（    ）

18.计算机网络是由负责信息处理并向全网提供可用资源的资源子网和负责信息传输的通信子网组成。（    ）

19.矿井安全监控系统中心站不必实时监控全部采掘工作面瓦斯浓度变化及被控设备的通、断电状态。（    ）

20.声光报警器应设置在经常有人工作便于观察、调试、检查及便于维护的地方。（    ）

21.非工作人员不得随意进入机房，不得接触机器，特殊人员需进入机房时须经有关领导批准，且要听从监控人员的指挥。（    ）

# 22.煤矿安全监控设备之间电缆,可以与调度电话电缆或动力电缆共用。（    ）

23.安全监控设备布置图和接线图应标明传感器、声光报警器、断电器、分站、电源、中心站等设备的位置、接线、断电范围传输电缆等，并根据实际布置及时修改。（    ）

24.所有矿井必须装备矿井安全监控系统。矿井安全监控系统的安装、使用和维护必须符合《煤矿安全规程》和相关规定的要求。（    ）

25.监测系统的安装、维护与调试由专职管理人员进行，专职管理人员必须经过技术培训，懂得日常维护，能熟练作业。（    ）

26.操作人员不得随意改变参数及线路，严禁将杂物堆放在工作台上，严禁机器无人运行。 （    ）

27. 值班人员必须禁止闲杂人员进入机房，对于前来检查和参观的人员，必须填写《外来人员进入机房记录》。（    ）

28. 值班人员不得随意更改主机设备的属性，操作过程中禁止添加、拷贝、删除和卸载任何文件。（    ）

# 29. 值班人员不得随意使用回收站回收程序，以防有用文件回收。（    ）

30.低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面甲烷传感器的报警浓度≥1.0%，断电浓度≥1.0%，复电浓度1.0%。（    ）

- （二）单选题

31.为了保证数据在遭到破坏后能及时恢复，必须定期进行（    ）。

# A.数据维护

B.数据备份

C.病毒检测

# 32.中心站主机应不少于 2 台，（    ）台备用。

A.1

B.2

C.3

33.安全监控设备必须定期进行调试、校正，每月至少（    ）次。

A.1

B.2

C.3

34.必须由专职人员负责便携式甲烷检测报警仪的充电、收发及维护，（    ）要清洁隔爆罩上的 煤尘。

A.每天

B.每2天

C.每周

# 35.安全监测系统支持故障闭锁功能，需要设置（    ）。

A.断线控制口

B.恢复控制口

C.控制量

# 36.矿井监控系统地面电源波动适应范围为（    ）。

## A.80%-110%

B.70%-110%

C.90%-110%

37.拆除或改变安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线、检修安全监控设备关联电气设备，需要安全监控设备停止运行时，必须告（    ）并制定安全措施后方可进行。

A.矿总工程师

B.矿办公室

C.生产矿长

38.煤矿安全设备之间的输入输出信号必须为（    ）型信号。

A.本质安全

B.防爆

C.低电压

# 39.安全监控设备出现故障时系统必须具有（    ）功能。

## A.报警功能

B.故障闭锁

C.自检功能

40.在矿井监控系统中按输出信号分，被测物理量可分为（    ）两大类。

A.电压量和开关量

B.频率量和模拟量

C.开关量和模拟量

# 41.数字信号也可以通过（    ）转换器转换成模拟信号。

## A.数字/模拟

B.频率/模拟

C.电流/模拟

42.安全监控设备发生故障时，必须及时处理，在故障期间必须采取（    ）。

A.防护措施

B.安全措施

C.撤人断电

43.矿井监控系统主机主要用来接收监测信号、校正、报警判别、数据统计、磁盘存储、显示、声光报警、人机对话、（    ），控制打印输出、与管理网络连接等。

A.控制

B.控制设备

C.输出控制

# 44.矿井监控系统宜采用（    ）、调频和调相传输。

A.调幅

B.基带

C.脉冲

45.矿井监控系统调出整幅实时数据画面的响应时间应小于（    ）。

A.20 s

B.10 s

C.5 s

46.矿井安全监控系统中心必须实时监控瓦斯浓度变化（    ）。

A.断电范围

B.设备的通、断电

C.运行记录

47.矿井监控系统应具有系统设备布置图显示功能，以便及时了解系统配置（    ），便于管理 与维修。

## A.运行状况

B.安设位置

C.安装数量

48.矿井监控值班员必须详细记录系统各部分的运行状态，接到报警后，值班员必须立即通知（    ）。

A.矿长和生产调度

B.通风调度和安全矿长

C.值班矿领导

# 49.掘进工作面甲烷传感器的（    ）。

## A.报警浓度是0.5%CH4

B.断电浓度是1.5%CH4

C.断电浓度是1.0%CH4

# 50.接地线应用截面不小于（    ）的铜线。

A.16 mm²

B.25 mm²

C.35 mm²

# 51.机房中最难、最不好清除的干扰源是（    ）。

A.水患

B.静电

C.鼠虫害

52.目前在计算机磁盘管理中，安全性最高的文件系统是（    ）。

A.NTFS

## B.FAT32

C.FAT16

53.为防止甲烷超限断电，切断安全监控设备的供电电源，安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧，严禁接在被控开关的（    ）。

A.电源侧

B.负荷侧

C.位置任意

54.采煤工作面和机电硐室设置的温度传感器报警值是（    ）。

A.26℃和 30℃

B.26℃和 34℃

C.30℃和 34℃

- （三）多选题

# 55.属于井下空气中的有害气体的是（    ）。

## A.一氧化碳

B.二氧化碳

C.瓦斯

D.氢气

E.二氧化氮

56.（    ）必须装备矿井安全监控系统。

A.高瓦斯矿井

B.煤与瓦斯突出矿井

C.300万 t/年

D.60万 t/年

# 57.在矿井监控系统中，被测物理量可分为（    ）两种。

A.开关量

B.模拟量

## C.数字信号

D.模拟信号

# 58.环境安全监控系统主要用来监测（    ）。

A.瓦斯浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、温度

B.氧气浓度、硫化氢浓度、风速、负压

C.湿度、风门状态、风窗状态、风筒状态

D.局部通风机开停、主要通风机开停、工作电压、工作电源

E.有害气体浓度

59.矿井安全监控系统的日志必须报（    ）和（    ）人审阅。

## A.通风矿长

B.矿长

C.矿总工程师

60.矿井监控系统可按（    ）、信号的传输方向、同步方式、调制方式等进行分类。

A.监控目的

B.使用环境

C.复用方式

D.网络结构

## 6.2.2.1监测监控值班员理论知识答案

- （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√12.√13.√14.√15.√16.×17.×18.√19.√20.√21.√22.×23.√24.√25.√26.√27.√28.√29.√30.×

- （二）单选题

- 31.B  32.A  33.A  34.A  35.A  36.C  37.A  38.A  39.B  40.C  41.A  42.B  43.C  44.B  45.C  46.B  47.B  48.C  49.B  50.B  51.B  52.A  53.B  54.C

- （三）多选题

- 55.ABCE  56.AB  57.AB  58.ABC  59.BC  60.ABCD

## 6.2.2.2监测监控值班员操作题

- 问答题

1.监测监控值班员主要负责工作有哪些？

2.监测监控值班员岗位操作规范？

3.监测监控值班员安全生产责任制？

4.监测监控值班员岗位作业流程？

5.监控数据通信中断时工作流程？

6.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）时工作流程？

# 7.传感器故障时工作流程？

8.回收、延伸、闭锁功能测试、安装监控设备等日常工作中造成的异常情况？

## （2）实操题

# 9.监控数据通讯中断应急预案？

10.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）应急预案？

## 6.2.2.2监测监控值班员操作题答案

- 问答题

# 1.监测监控值班员主要负责工作有哪些？

主要负责监测监控、井下人员定位、视频监控、无线通讯、应急广播、环网、产量监控等系统的运行、协调工作。

# 2.监测监控值班员岗位操作规范？

1）值班人员必须坚守岗位，不得擅离职守。按规定准时接岗、巡视，认真执行岗位职责，除领导安排及特殊情况以外，值班机员不得做与本职工作无关的事情;

2）值班人员不得不得无故缺勤和私自换班，因特殊情况急需换班时，值机员必须提前向领班申请并填写“换班申请表”，上报领导同意后方可调班。

3）积极配合维修人员做好日常工作，发生紧急情况时，严格按照应急处置方案进行处置，若值班人员无法处理或超出职权范围时应及时按程序上报，值班人员不得擅自做主;

4）建立完善的工作记录制度，值班人员应将本人姓名、日期、班次、监控系统运行情况、值班情况及需跟进事项详细记录在案，并认真做好交接;

5）日常工作中系统发生的各类故障、异常等情况要将时间、地点、现象、原因、处理情况、处理人员、责任人员详细记录在案，留档备查。

6）值班员负责责任区卫生保洁工作，将工具用品摆放整齐，每日对地板、地面、室内设备设施、器材、桌椅和门窗玻璃进行清洁，室内设备不可有积尘土和污渍。

# 3.监测监控值班员安全生产责任制？

1）贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、煤矿“三大规程”和公司安全生产规章制度。是本岗位安全生产的直接责任者。

## 2）保证各类系统设备正常状态，认真填写各类运行日志。

3）各系统发生故障，监控数据出现异常立即查明原因，并按现场处置方案井下处理。

4）仔细观察各种工况、数据采集、显示、存储情况，做好各类数据的存储存放工作。

5）严格安装系统操作说明进行相应操作，未经允许绝对禁止擅自修改参数及程序源代码。

6）根据井下生产布置情况，及时对系统的监视画面和内容进行相应的修改完善，修改前做好各种配置参数的备份工作，修改后确保系统的正常运行，并要观察各种信号准确与否。

7）严格履行交接班手续，对当班存在的问题和系统设备运行情况交接清楚。

# 4.监测监控值班员岗位作业流程？

1）监控值班人员实行24小时调度值班制度，分三班运转，每班工作时间8小时。当班监控值班人员要全面了解掌握公司当班、当天的系统运行情况、数据变化等情况，同时要做好其他监控业务，如接上级的通知、传真，下达通知和领导指示等，接收重大事故或事件的汇报。（在接收报告时，要问清事故发生具体时间、地点、原因，并立即向有关领导汇报）

2）接班人员必须提前十分钟到岗开始与上一个班进行交接班，办理交接班手续，交接班前，必须对工作场所的环境卫生情况进行检查交接，并认真听取上个班的工作汇报，特别是有关重大设备故障情况和正在解决和需要本班解决的问题。

3）整理上一班台账记录，调阅查看上一班瓦斯情况是否有异常或超限，并做好记录；检查上一班系统运行记录和移交下来的问题解决情况。

## 4）检查各类系统运行情况和填报情况。

5）观察好安全监控、人员定位、产量监控、通讯联络、视频监控等各系统运行状态，并随时做好相关记录。

6）接收各级文件、通知、指令必须及时登记汇报，对紧急文件、通知等必须在第一时间报批传达，如有特殊情况可电话通知

7）及时做好当班生产安全情况信息的发布和突发紧急情况信息的及时发布。

## 8）当班相关材料、记录必须整理好后及时归档。

9）临近下班时，必须提前对本班工作进行梳理、整理，记录、台帐检查是否存在漏填漏签，环境卫生打扫干净，物品摆放有序。

# 5.监控数据通信中断时工作流程？

1）监控分站出现通信中断故障时，监控中心值班员应立即通知调度室、安全监控维修工，并与调度员同时执行安全监测监控设备异常情况汇报制度。

2）通风科、调度室协调安排瓦检员尽快赶到出现故障的监控分站处。

3）5分钟内监控分站没有恢复调度员立即向异常情况涉及的区域发出临时停止作业指令，没有总工批准不得恢复作业。

- 瓦检员赶到出现故障的分站处，判定分站、传感器、断电功能是否正常。

# 6.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）时工作流程？

1）监控中心发现安全监测监控系统上传数据中断时、中心站及井下监控设备运行正常的情况下，应及时向调度室、信息中心汇报，调度室立即按照安全监控系统异常情况汇报制度向有关领导汇报，信息中心立即安排监控维修工与中心站值班人员、信息中心维修人员共同判定故障。中心站值班人员立即按照安全监测监控系统异常情况汇报制度向上级公司及监管部门汇报。

2）监控中心发现安全监测监控系统上传数据中断时，中心站主、备机同时无法正常运行的情况下，立即按照安全监控系统异常情况汇报制度向有关领导汇报。

# 7.传感器故障时工作流程？

1）监控中心发现中心站显示甲烷浓度异常时，应及时向调度室值班员汇报，调度立即安排离现场最近的携带有便携式甲烷检测报警仪人员，尽快赶到现场使用便携式甲烷检测与甲烷传感器校对，以测量最大值为准，由通风科与调度室安排该区域的瓦检员尽快到施工地点用光学瓦斯检定器进行测量。

2）在甲烷传感器发生故障时，调度是应立即安排现场人员将便携式甲烷检测报警仪悬挂在甲烷传感器吊挂位置，并安排瓦检员赶到现场对甲烷浓度进行连续监测。

3）瓦检员、现场人员应及时向调度室、信息中心、通风科汇报现场情况。监控中心值班人员、调度员应严格按照异常情况汇报制度及时向上级部门以及相关领导汇报有关信息。

4）监控中心根据甲烷传感器故障情况，如属人为损坏或现场管理原因造成的，应及时通知信息中心、安全科相关人员进行事故追查，并按矿安全监控管理规定对相关单位及责任人进行处罚。

5）监控中心发现中心站显示井下有害气体浓度异常时，应及时向通风科、信息中心、调度室汇报，调度立即安排离现场最近的瓦检员，尽快赶到现场进行测量。通风立即派人采取措施降低有害气体浓度。有害气体浓度低预警值后，调度员经总工程师批准后方可下达恢复作业指令。

# 8.回收、延伸、闭锁功能测试、安装监控设备等日常工作中造成的异常情况？

信息中心监控维修工及现场队组进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时间，必须提前向信息中心有关领导及矿总工程师提出申请，经矿总工程师审批同意后方可进行。

在进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时，凡是可能造成监控数据中断、设备显示故障、断电控制失效的，必须提前向信息中心有关领导及矿总工程师提出申请，经矿总工程师审批同意后方可进行，并且必须专人执行人工监测制度，每10分站向中心站、调度室、通风科、信息中心汇报现场情况及有害气体浓度、风机的运行情况等需要监测的数据。

在进行回收、移动、延伸、安装监控设备等作业时，中心站值班员、调度员、通风科值班人员应及时了解井下作业进展，便于随时向矿有关领导汇报，每隔3个小时向上级公司及监管部门汇报一次进展，超过8小时未能完成的，中心站值班员应详细写出作业的原因、内容、进展，上报上级领导及监管部门以便进行监督管理。

在进行闭锁功能测试的作业时，监控中心站值班员按照《甲烷超限断电闭锁功能测试汇报和处理》规定执行。

## （2）实操题

# 9.监控数据通讯中断应急预案？

预案1.分站出现故障，无法对所涉及区域进行人工监测.立即向调度室及总工汇报，并瓦检员、调度员同时下达撤人指令。通知安全监测监控维修工尽快修复故障，排除故障恢复监控数据后，调度室向总工请示，总工批示同意后方可下达恢复作业指令。

预案2.分站没有出现故障，传感器数据在分站上可以显示；指定瓦检员在分站处执行人工监测制度，每10分站向监控中心、调度室汇报一次现场情况及传感器数据；在有瓦检员人工监测的情况下可以向总工及有关领导汇报后，经总工同意后可以恢复作业。在人工监测期间如传感器发生超限报警，立即执行传感器超限应急预案。

# 10.安全监测监控系统数据上传中断（上传到上级公司及监管部门的监控数据网络中断）应急预案？

预案1.监控系统上传数据没有恢复、井下人工监测没有到位的情况下，调度员应立即下达停止作业指令。超过10分钟，监控系统上传数据没有恢复、井下人工监测没有到位的情况下，立即下达撤人指令。

预案2.监控系统上传数据没有恢复，分站没有出现故障，传感器数据在分站上可以显示；指定瓦检员在分站处执行人工监测制度，每10分站向监控中心、调度室汇报一次现场情况及传感器数据；在有瓦检员人工监测的情况下可以向总工及有关领导汇报后，经总工同意后可以恢复作业。在人工监测期间如传感器发生超限报警，立即执行传感器超限应急预案。

## 6.2.3.1《监测监控维护工》理论知识

- 判断题

1.监测监控工属于煤矿特殊工种，必须取得特殊工种证、上岗证，方可上岗作业。（    ）

2.监测监控必须严格执行 24 h 值班制度，发现监测监控系统出现故障时，必须及时处理。（    ）

3.甲烷传感器每月至少调校 1 次。（    ）

4.安全监控设备必须定期调校、测试，每月至少 1 次。（    ）

5.监测监控工必须填写监控系统运行日志、安全监控系统值班记录、瓦斯超限断电功能测试记录、监控设备检修记录、传感器更换记录等各类记录。（    ）

6.安全监控、人员位置监测等数据必须 3 个月进行一次备份。（    ）

7.安全监控数据的备份介质保存时间应不少于 2 年。（    ）

8.通信系统的电话录音应保存 3 个月以上。（    ）

9.安全监控与图像监视系统可以共用一芯光纤。（    ）

10.矿井安全监控系统的主干线缆应当分设两条，从不同井筒或者一个井筒保持一定间距的不同位置敷设。（    ）

11.“三专两闭锁”中两闭锁是指瓦斯电闭锁、风电闭锁。（    ）

12.安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧或者专用电源。（    ）

13.闭锁控制的有关设备未投入正常运行或故障时，系统必须能实现切断该监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁。（    ）

# 14.监测监控系统专网可以与互联网进行连接。（    ）

15.《煤矿安全规程》中规定井下煤仓甲烷传感器报警浓度应设为≥1.5%CH,断电浓度应设为≥1.5%CH4,复电浓度应设为＜1.5%CH4。（    ）

# 16.三专两闭锁,三专是指专用开关、专用电缆、专用电源。（    ）

17.下井安装监控设备前,设备必须在井上进行试验、调试。确保功能指标符合要求再下井安装。（    ）

18.为监测被控设备瓦斯超限是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。（    ）

19.便携式甲烷检测报警仪必须在井下调校。（    ）

20.安全监控系统必须具有地面中心站手动遥控断电/复电功能。（    ）

21.严禁调度电话经有源中继器接调度交换机。（    ）

22.监测监控系统专网可以与互联网进行连接。（    ）

23.甲烷传感器应垂直悬挂在巷道上方风流稳定位置,距顶板不得大于300m,距巷道侧壁不得小于200mm。（    ）

# 24.采用载体原理的甲烷传感器每15天至少调校1次。（    ）

25.掘进工作面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的,属于煤矿重大安全生产隐患。（    ）

26.掘进工作面甲烷传感器应安装在掘进工作面回风流10-15m处。（    ）

27.安装调度距离调度交换机超过10km时,可以使用有源中继器连接。（    ）

28.便携式甲烷检测仪的调校、维护及收发必须由专职人员负责,不符合要求的严禁发放使用。（    ）

29.便携式甲烷检测报警仪是具有甲烷浓度模拟显示及超限报警功能的携带式仪器。（    ）

# 30.井下分站的设置应距巷道底板不大于300mm。（    ）

- 单选题

1.由外部本安电源供电的设备一般应能在（    ）范围内正常工作。

# A.9-24 V

B.24-36 V

C.36-48 V

D.100-127 V

# 2.分站至传输接口之间的最大传输距离应不小于（    ）。

A .1 km

B.2 km

C.5 km

D.10 km

# 3.向传感器及执行器远程本安供电距离应不小于（    ）。

## A.0.5 km

B.1 km

C.2 km

D.3 km

4、传感器及执行器至分站之间的传输距离应不小于（    ）。

A.0.5 km

B.1 km

C.2 km

D.3 km

# 5、传感器的测量范围上限与下限的代数差称为（    ）。

A .量程

B .测值

C .响应值

D .精度

# 6、便携式载体催化甲烷检测报警仪的测量范围是（    ）

## A .0.10%-4.00%

B .0.20%-4.00%

C .0-4.00%

D .0-5.00%

7.矿井安全监控系统井下分站应设置在便于人员观察、调试、检验及支护良好、无滴水、无杂物的（    ）或硐室中。

A. 掘进工作面

B .回风巷道

C .进风巷道

D .采煤面

# 8、采煤工作面甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A. ≥0.5%CH4

## B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

# 9、总回风巷甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A .≥0.5%CH4

## B .≥0.75%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

# 10、井下煤仓甲烷传感器报警浓度是（    ）。

## A .≥0.5%CH4

B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

11、地面瓦斯抽放泵站室内甲烷传感器报警浓度是（    ）。

A .≥0.5%CH4

B .≥1.0%CH4

C .≥1.5%CH4

D .≥2.0%CH4

12、矿井安全监控系统最大巡检周期应不大于（    ），并应满足监控要求。

A .10 s

B .20 s

C .30 s

D .5 s

13、矿井安全监控系统工作主机发生故障时，备份主机应在（    ）内投入工作。

A .1 min

B .5 min

C .10 min

D .15 min

# 14、机电硐室内应设置温度传感器，报警值为（    ）。

A .26 ℃

B .30 ℃

C .34 ℃

D .36 ℃

# 15、安全监测监控必须具备故障（    ）功能。

A .断电

B .闭锁

C .控制

D .解锁

16、为防止安全监控设备发生故障时无法实现甲烷超限断电功能，安全监控设备还必须具有 （    ）功能。

A .自检

## B .故障闭锁

C .巡检

D .风电闭锁

# 17、安全监测系统支持故障闭锁功能，需要（    ）。

## A .设置断线控制口

B .设置恢复控制口

C .设置控制量

D .设置断电范围

18、掘进工作面风流中甲烷传感器距迎头必须小于（    ）。

A .5 m

B .10 m

C .15 m

D .20 m

19、接入煤矿安全监控系统的各类传感器应符合 AQ 6201—2019 的规定，稳定性应不小于（    ）。

A .7 天

B .10 天

C .15 天

D .30 天

20、载体催化原理的甲烷传感器调校时，应先在新鲜空气中或使用空气样调校零点，使仪器显示值为零，再通入浓度为（    ）的甲烷校准气体，调整仪器的显示值与校准气体浓度一致。

A .0.05%CH4

B .0.5%CH4

C .1%CH4

D .1%-2%CH4

# 21、图纸、技术资料的保存时间应当不少于（    ）。

A .半年

B .1年

C .2年

D .3年

# 22、录音应当保存的时间应当在（    ）以上。

A .1个月

B .2个月

C .3个月

D .1年

23、甲烷传感器是用于检测矿井空气中甲烷气体的（    ）百分比浓度。

A .质量

B .体积

C .密度

D .黏度

# 24、下列属于开关量设备的是（    ）。

## A .甲烷传感器

B .馈电传感器

C .风速传感器

D .负压传感器

25、煤矿安全监控管理机构必须绘制安全监控设备（    ）和断电控制接线图。

A .原理图

B .布置图

C .结构图

D .网络图

# 26、由于（    ），一氧化碳传感器应布置在巷道的上方。

## A .一氧化碳的密度大于空气

B .一氧化碳的密度小于甲烷

C .一氧化碳的密度小于空气

D .一氧化碳的密度大于甲烷

- 多选题

# 1、安全监测仪器及设备校正应包括（    ）校正值。

A 零点、灵敏度

B 报警点、断电点

## C 复电点、指示值

D 逻辑控制

# 2、监测监控具有断电功能正确的描述是（    ）。

## A 可程序控制

B 可手动控制

C 可本地控制也可异地控制

D 可一控一也可一控多

3、煤矿安全监控系统网络结构是指（    ）之间的相互连接关系。

A 分站与分站

B 中心站与网络终端

C 分站与传感器

D 分站与中心站

4、安全监测系统必须由现场设备完成甲烷浓度（    ）功能。

A 断电

B 复电

C 超限声光报警

D 测定

# 5、监控分站（    ）。

## A 必须具有馈电状态监测功能

B 必须具有甲烷超限声光报警功能

C 必须具有甲烷超限断电闭锁、甲烷浓度低于复电门限解锁功能

D 除必须具有甲烷断电仪的全部功能外，还必须具有风电闭锁功能

# 6、矿井监控系统软件应具有如下功能（    ）。

A 断电显示

B 断电记录查询显示

C 实时显示

D 统计值记录查询显示

## 6.2.3.1《监测监控维护工》理论知识答案

- 判断题

- 1、√ 2、√ 3、× 4、√ 5、√ 6、√ 7、√ 8、√ 9、× 10、√ 11、√ 12、√ 13、√ 14、× 15、√ 16、× 17、√ 18、√ 19、× 20、√ 21、√ 22、× 23、√ 24、√ 25、√ 26、× 27、× 28、√ 29、× 30、×

- （二）单选题

- 1、A 2、D 3、C 4、C 5、A 6、C 7、C 8、B 9、B 10、C 11、A 12、B 13、A 14、C 15、B 16、B 17、A 18、A 19、C 20、D 21、C 22、C 23、B 24、B 25、B 26、C

- （三）多选题

- 1、ABCD 2、ABCD 3、ACD 4、ABCD 5、ABCD 6、ABCD

## 6.2.3.2《监测监控维护工》实操知识

- 简答题

- 1.监测监控维护工岗位安全生产责任制？

- 2.监控监测维护工作业前的准备工作？

- 3.监测监控维护工作业标准？

- 4.甲烷传感器的吊挂位置？

- 5. 一氧化碳传感器的吊挂位置？

- 操作题

1.新低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

2.在用低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

3.定期甲烷电闭锁试验作业？

4.监测监控设备日常巡检维护作业？

5.监测监控设备安装？

## 6.2.3.2《监测监控维护工》实操知识答案

- 简答题

# 1、监测监控维护工岗位安全生产责任制？

答：1.贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、煤矿“三大规程”和公司安全生产规章制度。是本岗位安全生产的直接责任者。

# 2.经有关部门培训合格后持证上岗，做到岗证相符。

3.能够熟练地进行监测监控设备各种运行方式的操作。做到“三知四会”（熟知设备的结构、性能、安全设施的原理，会操作、会维修、会保养、会排除一般故障）。

4.按规定及时认真填写各种记录。

5.发现监测监控系统出现故障时及时处理，认真做好检修记录。

6.掌握设备的运行情况，对存在的问题及时汇报处理。

7.配合监控人员搞好设备的日常检修，做好检修后的试运行并做好记录。

# 8.保证机房内各种设施、装备的正常完好。

9.定期对监控室各种信号传输线和供电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好巡检记录。

10.强化重要场所的安全管理，严禁闲杂人员出入。

11.尽职尽责杜绝“三违”现象。

# 2、监控监测维护工作业前的准备工作？

答：1.及时了解作业场所的情况，与作业片区负责人进行沟通，是否可以进行作业。

2.安装设备、工具齐全完好。

3.对作业进行安排，分工清楚，防范措施到位。

# 3、监测监控维护工作业标准？

答：1.班前会任务安排，学习相关规程和注意事项。

# 2.将设备由机运队运送至指定安装地点。

3.根据现场环境科学合理安装设备。安装到顶板完好、无片帮、无淋水、便于观察维护的地方；踩梯子作业时， 一人作业，一人扶好梯子，工具携带好，防止掉落伤人；打眼固定设备，设备必须固  定牢靠；接线必须规范，喇叭嘴必须拧紧。

4.设备安装完成，线缆吊挂整齐，联系片区电 工对设备送电。

5.设备运行正常，入井许可证、防爆合格证等 管理牌完好。

# 4、甲烷传感器的吊挂位置？

答：应垂直悬挂，距顶板（顶梁、屋顶）不得大于300 mm，距巷道侧壁（墙壁）不得小于200 mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车。

# 5、一氧化碳传感器的吊挂位置？

答：应垂直悬挂，距顶板（顶梁）不得大于300mm，距巷壁不得小于200 mm，并应安装维护方便，不影响行人和行车

## （二）操作题

# 1、新低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

答：a）检查甲烷传感器外观是否完整，清理表面及气室积尘。

b）甲烷传感器与分站连接，通电预热10 min。

c）在新鲜空气中调仪器零点，零值范围控制在0.00%〜0.03%CH4之内。

d）按说明书要求的气体流量，向气室通入2.0%CH4校准气，调校甲烷传感器精度，使其显示值 与校准气浓度值一致，反复调校，直至准确；在基本误差测定过程中不得再次调校。

e）基本误差测定：按校准时的流量依次向气室通入0.5%、1.5%、3.5%CH4校准气，持续时间 分别大于90 s，使测量值稳定显示，记录传感器的显示值或输出信号值（换算为甲烷浓度值） 重复测定4次，取其后3次的算术平均值与标准气样的差值，即基本误差。

f）在每次通气的过程中同时要观察测量报警点、断电点、复电点和声光报警情况。以上内容也 可以单独测量。

g）声光报警测试：报警时报警灯应闪亮，声级计距蜂鸣器1m处，对正声源，测量声级强度。

h）测量响应时间：用秒表测量通入2. 0%CH4校准器，显示值从0升至最大显示值90%时的起止时间。

i）测试过程中记录分站的传输数据，误差值不大于0. 01%CH4。

# 2、在用低浓度载体催化式甲烷传感器使用前如何调校？

答：a）空气样用橡胶软管连接传感器气室；调节流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定值;调校零点,范围控制在0.00%〜0.03%CH4之内。

b）校准气瓶流量计出口用橡胶软管连接传感器气室；打开气阀门，先用小流量向传感器缓慢 通入1%〜2%CH4校准气体，在显示值缓慢上升的过程中，观察报警值和断电值；然后调节 流量控制阀把流量调节到传感器说明书规定的流量，使其测量值稳定显示，持续时间大于 90 s；使显示值与校准气浓度值一致；若超差应更换传感器，预热后重新测试。

c）在通气的过程中，观察报警值、断电值是否符合要求，注意声光报警和实际断电情况；当显示值小于1.0%CH4时，测试复电功能。

d）测试结束后关闭气瓶阀门。

# 3、定期甲烷电闭锁试验作业

答：1.准备校准气样装置。

2.现场与队组跟班队干、瓦检员沟通，确认一 之后进行闭锁试验。

3.使用校准气样装置，按照传感器调校说明 书中规定进行空气样清零和标准气样充气工作。

4.观察充气情况和传感器报警、断电情况。

5.电话询问地面值班人员中心站中的监测数 据曲线及记录情况。

6.确认试验成功完成。

7.填写《甲烷电闭锁试验记录》，现场跟班队 干及瓦检员签字。

# 4、监测监控设备日常巡检维护作业？

答：1.传输线路巡检。

# 2.设备巡检。

3.发现监控设备、电缆等设施被损坏，要及时 汇报，并就地通知责任部门，同时立即采取措施 进行修复处理。

4.发现监控设施受砸、受水淋、受挤压等威胁 时，能就地处理的及时采取措施处理、解决，否则 立即汇报安排处理。

5.升井后，对存在问题的责任单位、责任人开 出五定表；同时对问题严重的进行罚款处理。

6.根据井下实际作业情况，填写《巡检维护记 录》和《故障处理记录》。

# 5、监测监控设备安装？

答：1.对作业现场进行安全确认。

2.按安装计划布置设备。

3.规范铺设电缆。

4.连接各设备并检查各设备连线，确认无误后，规范上盖。

5.联系作业现场电工按照停、送电作业票要求，停电闭锁供电及被控开关。

6.对监控设备进行供电线连线，对被控设备进行控制线连线，确认连线无误后按照标准规范上盖。

# 7. 再一次对现场各安装设备及线路连接确认。

8.联系作业现场电工按照停、送电作业票要求，对供电及被控开关送电。

# 9.打开监控设施设备电源，查看设备运行是否正常。

10. 与地面监测监控中心站值班员进行电话联系，查看信号传输情况。

11.以上情况正常后，开始用故障功能测试各闭锁控制是否如正常。

12.测试正常后，清理安装现场，安装完毕。

13.清点现场工具、配件、材料，不得遗漏。

14. 根据实际作业情况，填写《设备安装台帐》。

## 6.2.4《安全检查员》

### 6.2.4.1安全检查员理论知识

- 判断题

1.安全检查员岗位主要职责是依照法律、法规、规程及本岗位安全生产规章制度及监督、检查井下各生产作业队组在作业规程中遵守执行安全法律，法规。（    ）

2.监督检查安全措施和危险有害因素防控治理措施情况是安全检查员的职责之一。（    ）

# 3.发现和及时制止纠正各类违规、违章行为是安全检查员的职责之一。（    ）

4 发现和及时督促生产作业队整改存在的安全隐患也是安全检查员的职责之一。（    ）

5 监督、检查各生产作业队在作业过程中遵守、执行安全生产法律、法规、规程、措施情况是安全检查员的安全生产责任之一。（    ）

6 发现和及时制止纠正各类违规、违章行为是安全检查员的安全生产责任之一。（    ）

7 发现和督促生产作业队及时整改存在的安全隐患是安全检查员的安全生产责任之一。（    ）

8 熟悉安全生产法律、法规、规范、标准、三大规程、质量和作业标准是安全检查员的岗位职责之一。（    ）

9 宣传贯彻安全生产法律、法规、规范、标准、规程等是安全检查员的岗位职责之一。（    ）

10 监督检查安全设施、设备、装置和仪器的使用是安全检查员的岗位职责和安全生产责任。 （    ）

11 发现或遇有重大事故险情及时停止作业，组织作业人员安全撤退，及时报告相关信息是安全检查员的职责。（    ）

12 监督检查作业人员持证上岗是安全检查员的岗位职责和安全责任之一。（    ）

# 13 认真工作及时填写相关工作记录台账是安全检查员的岗位职责。（    ）

14.安全检查员是特种作业人员，必须经过专门培训考核合格，持特种作业人员资格证方可上岗。（    ）

15.查处、纠正、“三违”是安全检查员工作的重要内容。（    ）

16.“三违”是指违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。（    ）

17.井下加强靠近探水地点的支护,打好坚固的立柱和拦板,以防高压水冲垮煤壁和支架。（    ）

18.采区开采结束后50天内,必须在所有与已采区相连通的巷道中设置防火墙,全部封闭采区。（    ）

19.采煤工作面强行过断层时,要加强顶板管理,不必制定专门安全技术措施。（    ）

20.变压器中性点直接接地供电系统发生人体触电时,增大了人体触电电流。（    ）

21.煤层顶板暴露的时间越长,煤层顶板压力越大。（    ）

22.溜煤眼可兼作风眼使用。（    ）

23.使用掘进机掘进,检修掘进机时,严禁其他人员在截割臂和转载桥下方停留或作业。（    ）

# 24.检修电气设备停电后,就可以开盖检修。（    ）

25.煤矿工人不仅有安全生产监督权、不安全状况停止作业权、接受安全教育培训权,而且还享有安全生产知情权。（    ）

26.调度绞车又称慢速绞车,是用来拆除和回收采掘工作面支柱的一种绞车。（    ）

# 27.一台局部通风机可同时向多个掘进工作面供风。（    ）

28.开采冲击地压煤层时应采用垮落法控制顶板，切顶支架应有足够的工作阻力，采空区中所有支柱必须回净。（    ）

29.工作面瓦斯、煤尘超限时，必须立即停止割煤，必要时按规定停电，撤出人员。（    ）

30.每一生产矿井必须至少有 2 个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于 20 m。（    ）

## （二）单选题

# 31.特种作业人员必须取得( )才允许上岗作业。

## A.操作资格证书

B.技术资格证书

C.安全资格证书

# 32.井下列车或单独机车必须前有照明,后有（    ）灯。

A.红

B.绿

C.黄

33.采煤机更换截齿和滚筒上下（    ）以内有人工作时,必须护帮护顶,切断电源,打开采煤机隔离开关和离合器,并对工作面输送机施行闭锁

## A.1.0m

B.2.0m

C.3.0m

# 34.低瓦斯工作面每班至少检查（    ）瓦斯浓度。

A.2次

B.1次

C.3次

35.矿井轨道必须按标准铺设,轨道接头的间隙不得大于（    ）。

A.2mm

B.5mm

C.6mm

36.在（    ）危险煤层中,起爆地点必须在工作面入风侧,并距工作面不得小于300m。

A.冲击地压

## B.煤与瓦斯突出

C.顶板冒落

37.《矿山安全法》的制定目的是:为了保障矿山安全,防止矿山事故,保护（    ）人身安全,促进采矿业的发展。

A.矿山职工

B.煤矿工人

C.劳动者

38.煤层顶板可分为伪顶、直接顶和基本顶3种类型。在采煤过程中,（    ）是顶板管理的重要部位。

A.直接顶

B.伪顶

C.基本顶

39.煤矿企业没有给职工发放煤矿职工安全手册,且逾期未改正的,处（    ）以下的罚款。

A.5万元

B.1万元

C.10万元

40.在井下巷道中,当体积大于0.5m3,瓦斯浓度达到2.0%时,即为（    ）。

A.瓦斯喷出

B.瓦斯积聚

C.煤与瓦斯喷出

41.电话和信号电缆与电力电缆同侧悬挂时,电话和信号电缆要位于电力电缆的（    ）。

A.上方或下方

B.上方

C.下方

42.安全检查工有权直接对“三违者”（    ）,或送交安全部门对其帮教。

A.停止工作

B.开除公职

C.开罚款单

43.每个生产矿井必须至少有（    ）以上能行人的安全出口通往地面。

A.1个

B.3个

C.2个

44.（    ）工作面乳化液泵站压力不得低于30MPa。

A.炮采

B.高档普采

C.综采

45.两掘进面贯通时,只有在两个工作面及其回风流中的瓦斯浓度（    ）时,掘进工作面方可爆破。

A.都在0.5%以下

B.都在1.5%以下

C.都在1%以下

# 46.以下（    ）是安全检查员的岗位职责。

## A 制止纠正各类违章行为

B 冲洗巷道灰尘

C 检修电器设备

# 47.以下（    ）也是安全检查员的岗位职责。

## A 宣传贯彻安全生产法律

B 清理工作面浮煤

C 指挥工人生产工作

# 48.以下（    ）是安全检查员的安全责任。

## A 检查队组在作业过程中遵守、执行安全生产法律

B 填写领导带班记录

C 为工人准备午餐

- 在冒顶事故抢救处理中,必须有(  ）,监视煤层顶板，加强支护,防止发生二次冒顶;并且注意检查瓦斯及其他有害气体情况。

A.监视瓦斯

B.安全检查工检查

C.专人检查

- （    ）区域爆破后30min，人员方可进入爆破面。

- A.顶板冒落

- B.冲击地压

- C.煤与瓦斯突出
    51.（    ）矿井，必须装备矿井安全监控系统。

- A.所有

- B.低瓦斯

- C.高瓦斯和煤（岩）与瓦斯突出矿井

# 52.煤矿安全检查工作应当以（    ）为主？

A.预防

## B.事故处理

C.处罚

# 53.油料火灾不宜用（    ）灭火。

A.干粉

B.沙子

C.水

# 54.采掘工作面进风流中，氧气浓度不得低于（    ）。

A.20%

B.19%

C.18%

- （三）多选题

55.井下各地点的实际需要风量,必须使该地点风流中的（    ）符合《煤矿安全规程》的有关规定。

A.风速及温度

# B.瓦斯、二氧化碳、氢气和其他有害气体浓度

C.每人供风量

D.瓦斯抽放量

56.安全检查工在台阶采煤工作面作例行安全检查时,按《煤矿安全规程》相关条款规定,台阶采煤工作面必须设置（    ）。

A.安全脚手板

B.严格执行敲帮问顶制度

C.护身板

D.溜煤板

# 57.煤矿安全检查的内容包括（    ）。

A.查思想、查制度

## B.查安全设施\查隐患

C.查干部

D.查事故处理

# 58.主要通风机的检查应有（    ）内容。

## A.电压、电流的稳定情况

B.风机状况及其变化

C.风机故障情况

D.有无反风能力

59.采掘工作面或其他地点遇到有突水预兆时,必须(   ),撤出所有受水威胁地点的人员。

A.立即报告矿调度室

B.采取措施

C.停止作业

D.发出警报

# 60.矿井灭火的方法主要有(   )。

## A.直接灭火法

B.隔绝灭火法

C.加压灭火法

D.联合灭火法

## 6.2.4.1安全检查员理论知识答案

- （一）判断题

1.√2.√3.√4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√11.√12.√13.√14.√15.√16.√17.√18.×19.×20.√21.√22.×23.√24.×25.√26.×27.×28.√29.√30.×

### （二）单选题

- 31.A  32.A  33.C  34.A  35.B  36.B  37.A  38.A  39.A  40.B  41.B  42.C  43.C  44.C  45.C  46.A  47.A  48.A  49.C  50.C  51.A  52.A  53.C  54.A

- （三）多选题

- 55.ABC  56.ACD  57.ABCD  58.ABCD  59.ABCD  60.ABD

## 6.2.4.2安全检查员操作题

- 问答题

1.安全检查员的主要工作任务？

2.安全检查员的安全生产责任制？

3.安全检查员接班时的工作流程？

4.安全检查员作业前的准备工作？

5.安全检查员作业时的工作流程？

6.安全检查员交班是工作内容？

7.安全检查员应知应会内容？

8.安全检查工上岗条件？

### （二）实操题

9.安全员手指口述内容？

10.掘进工作面中钻探过程中遇地质构造，顶板破碎，有发生冒顶的风险的应急处置措施

## 6.2.4.2安全检查员操作题答案

- 问答题

# 1.安全检查员的主要工作任务？

对工作现场行使监督、检查权；严格按照“双达标”要求对作业人员操作达标及煤矿安全生产标准化进行监督检查；做好现场巡回安全检查，制止“三违”，做好安全评估；认真排查各类安全隐患，监督整改，复查验收；发现重大安全隐患，有权停止作业，撤出人员，并向调度汇报；发生事故，立即汇报，并组织人员救灾避险。

# 2.安全检查员的安全生产责任制？

1.严格执行《煤矿安全监察条例》《中华人民共和国安全生产法》和《职业病防治法》等法律法规的有关规定搞好安全监督检查。

# 2.持证上岗，且岗证相符。是本岗位安全生产的直接责任者。

3.负责监督当班的作业活动，发现存在的安全隐患，并督促其及时整改，保证安全生产。

4.制止和纠正“三违”行为，发现重大隐患时，责令停止作业并向调度室汇报。

5.参加本部门组织的安全活动，不断提高业务素质和技术水平。

6.监督实施作业规程和安全技术措施在现场的执行情况。

7.监督检查职工个体防护用品的佩戴，减少职业病的发生率。

8.熟悉掌握本岗位工种存在的职业病危害因素及防治方法，了解国家法律法规和公司的相关政策。

9.积极参加职业卫生安全培训，配合上级部门建立职业病危害防护档案。

# 3.安全检查员接班时的工作流程？

1.准时进入指定工作地点现场交接班。

2.在接班地点听取交班安全员汇报当班安全生产、工程质量及隐患和问题处理情况

# 4.安全检查员作业前的准备工作？

会同验收员、班长到现场检查工作面支护、电气设备、防尘设施、安全出口及其他安全设施等情况。

# 5.安全检查员作业时的工作流程？

1）检修班要严格按照检修措施和检修操作规程检查，监督操作人员遵章作业，及时制止违章作业和违章指挥。

2）检查各采掘、开拓工作面是否具备开工条件，如不具备不得让其开工生产。

3）对现场的顶板，灭尘、支架、通风、瓦斯管理、物料堆放等设施进行全面监督检查，及时制止“三违”现象，严格按照规定操作工序进行作业。

4）随时指出安全隐患，对重大隐患要立即停止其作业，撤出人员，并立即向矿调度室和安全指挥中心汇报。

5）工作面装卸和运输大型设备时，检查设备的固定情况，设备装车后的重心点是否符合要求，吊装设备是否完好牢固，捆绑要牢固可靠。

# 6.安全检查员交班是工作内容？

1）准时到交接班地点，介绍本班的主要情况和问题。

2）履行交接手续。

3）升井后将本班检查中的主要问题填写在记录台账上。

# 7.安全检查员应知应会内容？

1）现场生产过程中，安全员必须仔细检查现场的安全生产状况，及时排查并制止现场安全隐患或违章行为的发生。

2）在采煤工作现场，重点检查随着生产推进工作面及上下两巷顶板支护和防尘情况、单体支柱使用情况、正规循环作业流程情况、工作面外围各部动力、照明、信号、安全设施完好情况、、物料摆放情况等。

3）在掘进工作现场，重点检查外围各部动力、绞车、轨道、照明、信号、安全设施的完好情况，风机运行及风带吊挂与距离迎头达标情况，迎头围岩状况、现场长柄工具设置情况、锚杆预紧力情况、锚杆钻机的完好情况及物料摆放情况。如遇上下山掘进时，要对防滑防溜安全设施进行检查。

4）综掘掘进时还应检查各部设备完好运行情况、各转载点防尘设施完好情况、综掘机截割头的内外喷雾完好情况、锚网的联接情况、树脂锚固剂的使用情况、积水淤泥情况。

5）开拓掘进时还应检查迎头矸石情况、耙装机的完好状况及挡绳与回头轮固定等情况、巷道水幕及耙装喷雾使用情况、迎头打眼定炮情况、炮泥、水炮泥的使用情况、积水淤泥情况。

6）检查现场作业人员的状况（即人的不安全行为，包括疲劳、情绪波动大、思想精力难集中等）。

7）对排查出的现场隐患及时通知区队跟班队干、班组长安排整改，并负责监督复查。

8）对现场作业人员的违章行为要及时制止并按规定进行批评、教育或经济处罚。

9）对违反规程（措施）施工的工程，立即进行整改；情况紧急时，立即组织人员撤离工作现场。

## 10）做好安全信息的传达和各类安全隐患的整改、复查落实。

# 8.安全检查工上岗条件？

熟练掌握安全生产法律法规、三大《规程》、安全生产规章制度、安全技术措施、安全质量标准化标准，认真执行安全生产指示、指令；掌握分管区域的安全生产情况，持证上岗。

## （二）实操题

# 9.安全员手指口述内容？

领导好，我叫***，是一名安全检查工，经过安全培训考试合格后，取得特殊工种操作资格证，持证上岗（出示资格证）。

班前

1）到达工作地点，已汇报调度室，确认完毕。

2）工作面顶帮接实，支护可靠有效，确认完毕。

3）各工种到位，人员配备齐全，均已持证上岗，确认完毕。

4）通讯系统、照明系统正常，安全设施齐全可靠，确认完毕。

5）已填写四位一体牌板，确认完毕。

班中

1）通风设施齐全，瓦斯不超限，确认完毕。

2）电气设备无失爆，各种保护齐全有效，确认完毕。

3）采掘机械完好，确认完毕。

4）材料码放整齐，巷道无积水杂物，确认完毕。

5）各类安全设施齐全可靠，紧急避险设施运行正常，确认完毕。

6）安全出口畅通，确认完毕。

班后

1）工作面文明生产达标，确认完毕。

2）本班隐患已向调度室汇报，台账已填写，向你交班，确认完毕。

# 10.掘进工作面中钻探过程中遇地质构造，顶板破碎，有发生冒顶的风险的应急处置措施？

1）发生冒顶事故时，现场施工人员立即撤离到安全地带，班长负责清点人数，并将事故情况立即报告值班室及调度室。

2）待冒顶处于相对稳定后，由电工检查线路，瓦斯员检查甲烷浓度恢复正常通风及照明，确保安全。

3）抢救顶板事故前，根据现场情况制定抢救方案及安全技术措施，组织抢救。加强巷道周围支护，以保证退路安全。

4）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员位置。

5）顶板事故征兆：巷道出现掉渣、底鼓、支护突然变形、大面积崩锚杆盘（断锚杆）等。

## 6）沿避灾路线撤离。

### 6.2.5《检身工》

#### 6.2.5.1检身工理论知识

- 判断题

1.检身员能够使用安全检测仪器、检查个人防护装备的有效性，不需要掌握急救知识，要熟悉使用安全检测仪器的操作方法，并能正确识别异常或故障。（    ）

2.检身员要严守职责、严格检身，不徇私舞弊，不漏检，查出的违章入井人员现场自行处理，对煤矿生产现场的安全管理起到监督和督促作用。（    ）

3.检身员负责煤矿进出口的人员身份核验、登记和记录，在保证煤矿安全的前提下，不需要控制进出人员的数量和流动。（    ）

4.入井测酒时有异常者，检身员必须拒绝其入井，并报告上级部门予以处理。（    ）

5.未随身携带矿灯、自救器、标识卡者，检身员必须拒绝其入井。（    ）

6.发现戴有电子手表者，检身工必须要求其纠正，否则拒绝其入井。（    ）

7.检身员根据工作安排及时向矿区工作人员宣传安全知识和操作规程，提高员工的安全意识和安全素质。（    ）

8.煤矿检身员需要具备高度的安全意识，时刻保持警觉，随时检查等候室及通道情况，发现异常，对可能存在的安全隐患进行及时发现和处理，但不需要上报。（    ）

9.发现升井人员盗窃财产和炸药雷管者，要立即汇报矿保卫部门和公安部门进行处理。（    ）

10.外单位入井参观学习人员，不须要有矿派专人带领，持调度室的处来人员入井通知单，遵守有关规定方可入井，否则检身员有权拒绝其入井。（    ）

11.在发生突发事故时，检身员需要协助相关部门进行救援和应急处理工作，保护现场人员的生命安全。（    ）

# 12.检身员要坚守工作岗位，按时交接班，严禁脱岗，严禁空班漏检。（    ）

13.检身前，检身员应指挥入井人员排队有序接受检身，对违反纪律，扰乱秩序者，检身工可以向上级报告，予以处理。（    ）

14.检身后，检身员应指挥入井人员遵守入井等候制度，有序等候入井，对不遵守制度.扰乱等候秩序者，可以向上级报告，予以处理。（    ）

15.发现有携带烟草及点火物品者，检身工应拒绝其入井，但不需要报告上级部门予以处理。（    ）

16.发现有未持证者(包括特种作业人员)，检身员应要求其改正，不改正者拒绝其入井，并应向上级部门报告予以处理。（    ）

17.外来人员入井时，检身员应查验相关审批手续，无审批手续及陪同人员的，检身工应要求其纠正，否则拒绝其入井。（    ）

18.检身员要穿戴适当的防护装备，如安全帽、防护鞋、手套等，保护自己免受物理伤害。注意状况，小心行走，避免跌倒。（    ）

19.如果发生跌倒或撞伤等事故，在确保自身安全的前提下，尽快采取紧急救援措施，如进行简单包扎、拨打紧急救电话等。（    ）

20.检身员要严格遵守防火规定，不在禁止吸烟区域进行吸烟。注意维护作业现场的清洁和整洁，不需要参与应急演练和培训，也不需要熟悉应急操作流程。（    ）

21.如果发生火灾或爆炸，迅速采取必要的逃生措施，按照应急预案进行疏散，尽量选择安全的通道和出口。（    ）

# 22.检身后，检身员要组织入井人员进行入井登记（    ）

23.学生入井实习，必须遵守矿井入井检身制度，有审批手续和带队、陪同人员，入井前接 受必要的安全教育培训。（    ）

24.一般要求，入井人员应着装整齐，领口、袖口、下摆应扎紧，矿灯、自救器应在腰后并 固定可靠，安全帽带要系好，不符合要求者，检身工应予以纠正。（    ）

25.因井下计算需要，地质测量、测风人员等，可以携带普通的电子计算器入井。（    ）

26.《煤矿安全规程》规定，入井人员必须随身携带自救器、矿灯和标识卡。（    ）

27.《煤矿安全规程》规定，入井人员不宜携带烟草和点火物品。（    ）

28.《煤矿安全规程》规定，严禁入井人员穿化纤衣服。（    ）

29.执行入井等候制度，指挥入井人员按规定有序等候入井是检身工的岗位职责。（    ）

30.执行出入井人员清点制度，做好入井人员登记与出井人员核对是检身工的岗位职责和安 全生产责任。（    ）

## （二）单选题

31.检身员需要熟悉的入井人员安全规定主要来源于（    ）。

A.个人经验和技能

B.《煤矿安全规程》

C.公司内部规定

# 32.检身员需要使用的仪器主要是（    ）。

A.安全帽

## B.安全检测仪器

C.急救工具包

# 33.检身员对发现的违章入井人员的处理是（    ）：

A.处理后放行

B.私下处理

C.交给安全环保部门处理

# 34.入井人员在进入煤矿前必须携带的（    ）物品。

A.安全帽

B.自救器和矿灯

C.烟草和点火物品

# 35.检身员需要时刻保持（    ）：

A.警觉和警惕

B.快速检查等候室

C.督促作业人员

36.外单位入井参观学习人员是否可以自由进入煤矿（    ）？

## A.是，只需提前通知矿方

B.否，必须有矿派专人带领

C.是，但需要持入井通知单

# 37.检身员在发生突发事故时的职责是（    ）。

A.观察事故发展情况

B.迅速撤离现场

## C.协助相关部门进行救援和应急处理

## （三）多选题

# 38.以下（    ）属于检身工岗位职责

A.执行检身制度，认真对入井人员进行检身

B.做好岗位文明卫生

C.执行检身制度指挥入井人员有序进行入井前测酒并禁止酒后人员入井

D.执行检身制度，检查入井人员是否携带烟草点火物品及类似煤矿井下违禁物品情况并禁止携带此类物品入井

# 39.以下（    ）属于检身工的安全责任

A.执行检身制度，查证入井人员个体防护用品情况，如是否穿禁止的化纤衣服，是否戴安全帽.穿矿工鞋等情况

B.执行检身制度，检查入井人员是否按规定携带矿灯.自救器标示卡等情况，禁止不符合要求者入井

C.执行检身制度，检查入井人员携带的配件.仪器.仪表.工具等是否符合要求，禁止携带不符合要求的入井

D.执行出入井人员清点制度，做好入井人员登记与出井人员核对

# 40.以下（    ）属于煤矿严禁入井物品。

A.烟草

B.打火机.火柴

C.普通电子产品如电子手表.音乐播放器.电子计算器

D.化纤衣服。

# 41.有以下（    ）情形者，检身工应拒绝其人井

A.测酒异常者

B.穿化纤衣服者

C.戴电子表或 MP3.MP4 者

D.持上岗资格证者。

# 42.检身时，以下 （    ）是入井人员必须做到的

A.不携带违禁物品，如烟草.打火机.普通电子产品

## B.个体防护用品齐全，如安全帽.矿工靴等

C.持上岗资格证者，入井前未饮酒

D.穿有反光标识的衣服，携带矿灯.自救器和标识卡

# 43.检身员需要穿戴的适当防护装备包括（    ）.

A.安全帽

B.防护鞋

C.手套

D.防护眼镜

44.发生跌倒或撞伤等事故时，应该采取的紧急救援措施包括（    ）.

A.进行简单包扎

B.拨打紧急救援电话

C.通报上级领导和医疗人员

D.等待事故发生后再采取行动

## 6.2.5.1检身工理论知识答案

### （一）判断题

1.×2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.×9.√10.×11.√12.√13.√14.√15.×16.√17.√18.√19.√20.×21.√22.√23.√24.√25.×26.√27.×28.√29.√30.√

### （二）单选题

31.B  32.B  33.C  34.B  35.A  36.B  37.C

### （三）多选题

- 38.ABCD  39.ABCD  40.ABCD  41.ABC  42.ABCD  43.ABC  44.ABC

## 6.2.5.2检身工操作题

- 简答题

1.井口检身工上岗应满足什么条件？

2.检身工安全生产责任制？

3.检身工接班时工作内容？

4.检身工作业时工作流程

5.检身工交接班内容有哪些？

6.检身工对入井未认真检身的危害与后果？

7.检身工岗位隐患排查治理？

### （二）实操题

- 8.检身工班前手指口述内容？

9.检身工班中手指口述内容？

## 6.2.5.2检身工操作题答案

- 问答题

# 1.井口检身工上岗应满足什么条件？

1）检身工必须经过专业技术培训，考试合格后，方可持证上岗。

2）检身工必须掌握以下知识：

（1）熟悉、掌握《煤矿安全规程》对入井人员的有关规定。

（2）掌握每班的入井、升井人员数量。

（3）熟悉入井人员应当遵守的有关安全规定。

# 2.检身工安全生产责任制？

1）严格执行《安全生产法》和《职业病防治法》等法律法规的有关规定。

## 2）负责对入井人员的持证情况进行检查。

3）积极参加所开展的各项安全活动，接受安全生产教育与培训。提高安全生产技能。

4）对入井人员进行检身和测酒，对不符合规定要求的一律不得入井，并及时向安全质量科汇报。

## 5）如遇特殊情况，应做好记录，并向安全质量科和调度室汇报。

6）保持区域范围内清洁干净，认真监督爱护公共财产、设施、设备、标语、牌板等。

7）监督入井人员的个体防护用品的佩戴，对未正确佩戴的人员及时制止。

## 8）按时完成领导交办的其它各项工作任务。

# 3.检身工接班时工作内容？

1）接班时交接清楚出、入井人员的数量和便携式瓦斯检查仪、手持仪的收、发情况。

## 2）严格履行交接班手续。

# 4.检身工作业时工作流程？

## 1）严格按照井口检身制度，严守岗位，对入井人员进行严格检身。

2）要求对入井人员一次进行岗前考试、检身、领取便携式瓦检仪（跟值班领导领取手持仪），不得漏检，保持良好的检身秩序，按规定播放安全教育警示片。

3）检身应首先对入井人员所必须佩戴的仪器，材料进行检查，入井人员的衣着情况必须符合要求，发现问题及时要求其改正。

4）对可能携带的违禁品进行仔细检查，发现问题除了要求其立即改正外，还要及时汇报矿调度室。

5）发现不符合入井规定的人员一律不准入井，并要及时向安全质量科汇报（入井人员必须佩带安全帽、矿灯和自救器，严禁携带烟草、明火物品，严禁穿化纤衣服，严禁酒后入井）。

6）外单位入井参观学习人员必须要有专人带队入井，并遵守有关规定。

# 5.检身工交接班内容有哪些？

1）交班时交接清楚酒精检测仪和岗前考试系统的使用情况，便携式瓦斯检查仪和手持仪收、发情况等信息。

## 2）严格履行交接班手续。

# 6.检身工对入井未认真检身的危害与后果？

可能存在穿化纤衣服、酒后、携带易燃易爆物品入井，造成人员伤害。

# 7.检身工岗位隐患排查治理？

认真学习上级文件，了解井口附近20米有无明火作业，掌握创伤急救知识。到达工作地点后，注意观察地点情况，如有隐患必须首先处理。

- 实操题

# 8.检身工班前手指口述内容？

1）语音测酒仪灵敏可靠，确认完毕。

2）井口考试机完好，考试系统运行正常，确认完毕。

3）所有在用的手持仪、瓦检仪完好，数量与台账一致，确认完毕。

# 9.检身工班中手指口述内容？

1）被检人员携带操作资格证且证件有效，岗前考试合格，确认完毕。

2）入井人员劳动保护用品穿戴整齐，确认完毕。

3）入井人员未穿着化纤衣物，未违规携带引火物品，确认完毕。

4）入井人员未饮酒，符合入井要求，可以进入等候室等候，确认完毕。